- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：回龙寺镇芙蓉学校项目

建设单位（盖章）：新宁县回龙寺镇中心学校

2022年11月

中华人民共和国生态环境部

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	40

六、结论	41

建设项目污染物排放量汇总表	42

附图

附图1 地理位置图

附图2 监测布点图

附图3 项目周边环境保护目标图

附图4 平面布置图

附图5 项目用地蓝线图

附图6 项目用地宗地图

附图7 项目总规划图

附图8 现场照片图

附件

附件1 委托书

附件2 事业单位法人证书

附件3 项目可行性研究报告的批复

附件4 用地预审意见

附件5 建设项目选址意见书

附件6 农用地转用、土地征收审批单

附件7 监测数据及质保单

附件8 评审意见

附件9 专家签到表

附件10 专家复核签字表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 回龙寺镇芙蓉学校项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-430528-83-01-014379 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱继生 | 联系方式 | 13975930201 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市新宁县回龙寺镇宝塔村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经:111度07分24.357秒，北纬:26度44分14.316秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | P8331普通初中教育 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会 事业与服务业，110 学校、福利院、养老院（建筑面积 5000 平方米及以上的） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 新发改发【2020】59号 |
| 总投资（万元） | 8000万 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 R是 于2020年11月开工建设，2021年11月建成，目前学校已投入使用 | 用地（用海） 面积（m2） | 59107.3 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订，国家发展改革委关于修改 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的决定，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 49 号），项目属于鼓励类中的“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”的教育业。因此，项目的建设符合国家产业政策。 二、“三线一单”相符性分析 1、三线一单符合性分析 ①生态保护红线 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，湖南省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”。本项目位于湖南省邵阳市新宁县回龙寺镇宝塔村，不属于湖南省邵阳市生态红线范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 ②环境质量底线 本项目附近的大气环境、声环境和地表水环境均能满足相应的质量标准，根据新宁县2021年常规监测数据可知，新宁县环境空气质量属于达标区，区域环境质量较好。项目产生的废气和废水经处理后可达标排放，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 项目营运过程中将消耗一定量的资源（水、电），项目资源消耗相对区域资料利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ⑤环境准入负面清单 根据《国家发展改革委商务部关于印发〈市场准入负面清单（2022年版）〉的通知》中的产业准入负面清单以及邵阳市“三线一单”生态环境分区管控意见的产业准入负面清单，本项目符合负面清单要求相关要求。 2、与邵阳市“三线一单”生态环境分区管控意见符合性分析 本项目位于新宁县回龙寺镇宝塔村，属于“一般管控单元”，环境管控单元编码为ZH43052830002。根据邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见（邵阳市政发[2020]10号），项目与“附件三：邵阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单”的相符性见表1-1。 表1-1 项目与本市“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性分析 管控纬度; 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; （1.1）规划区内禁止新建砖瓦炉窑，禁止新建10蒸吨及以下燃煤锅炉；严格限制在生态脆弱区或环境敏感区建设“两高”行业，完成建成区内重点污染企业搬迁改造，淘汰落后产能。 （1.2）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/大气环境优先保护区/农用地优先保护区。 （1.3）统筹区域内水泥行业等涉气企业错峰生产。 （1.4）控制农业面源污染。推进农药化肥使用减量化，大力推进统防统治和绿色防控。 （1.5）打造绿色生态保护屏障。; （1.1）不涉及。 （1.2）不涉及。 （1.3）不涉及。（1.4）不涉及。（1.5）不涉及。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）加强企业监管，确保污染物达标排放。 （2.2）推进农村综合环境整治，改善人居环境。 （2.3）加快推进养殖业粪污综合利用。 （2.4）提高城镇生活废水、垃圾的收集、处置效率。 （2.5）执行市级污染物排放管控相关要求。 （2.6）组织实施大气污染防治与监管，加强排放挥发性有机污染物企业的环境监管，对VOCS不能达标排放的一律责令停产整治。 （2.7）严控污染物排放增量。; （2.1）本项目废水经化粪池（隔油池）+污水处理站处理后排入城镇污水管网；废气经处理后对周边环境影响较小。 （2.2）不涉及 （2.3）不涉及 （2.4）本项目为学校项目，不属于城市污染治理类项目 （2.5）不涉及（2.6）不涉及 （2.7）不涉及; 符合. 环境风险防控; （3.1）在依法设立、环保基础设施齐全并经规划环评的产业园区外，禁止新建、改建、扩建危险化学品生产等可能引发环境风险的项目。 （3.2）加强企业危险废物监管。 （3.3）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区。 （3.4）在重金属污染超标地区，建立突出环境风险隐患管理台账，适时进行加密检测，制定整治方案，落实整治措施。 （3.5）扩大高污染燃料禁燃区范围。; （3.1）本项目属于学校项目，不涉及危险化学品项目。 （3.2）本项目危险废物暂存后交由有资质的公司处置。 （3.3）不涉及 （3.4）不涉及（3.5）不涉及; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）鼓励企业提高废水、余热利用效率。 （4.2）规范水电站合理利用水资源。 （4.3）执行市级资源开发效率相关要求。; （4.1）（4.2）（4.3）本项目均不涉及。; 符合. 综上所述，本项目与邵阳市“三线一单”生态环境分区管控意见相符合。 三、规划符合性分析 本项目位于湖南省邵阳市新宁县回龙寺镇宝塔村，且本项目已于2020年3月取得用地许可证（详见附件），用地性质为教育用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目。因此，本项目符合国家及地方的用地规划。 四、选址合理性分析 本项目位于湖南省邵阳市新宁县回龙寺镇宝塔村，用地性质主要为教育用地（见附件），项目属于中学学校，其建设用地性质相符；项目东面紧邻省道，交通区位条件好，便于师生出行，同时评价区域范围内没有大的工业企业及其他废气排放源，外环境影响较小。 项目周边无工业污染源、噪声污染源，无集贸市场、医院传染病 房、太平间、气源调压站、高压变配电所、垃圾站及公安看守所等， 区域内无高压线缆、易燃易爆设施，且远离悬崖旁、泥石流地区及水 坝泄洪区等不安全地带。 结合下表1-2中提到的相关要求。本项目用地区域有较好的建设条件且符合相关的规划要求，因此，本项目建设选址可行。 五、平面布置合理性分析 学校地块呈不规则图形，学校进出口设置在东南侧，靠近省道S341，便于师生进出，教学楼、综合楼及办公楼设置在中部，西侧为教职工宿舍，西北侧为室内体育馆和操场，食堂设在厂区北侧，学生宿舍设在食堂和综合楼之间。各区域之间相对独立避免干扰，同时又借助道路和绿化景观的过渡，互相联系，相互交融。 中学交通组织以人为本，人流是主体，车流量少且具有时段性， 人行、车行的相互干扰少，主要出入口设置在规划路上，通过主入口的中心广场引导人流和车流分流。通过主景观轴线，将人流引入各建筑。 人流线路：师生从南北侧出入口通过人行道进入校园，经校园主 要道路向左侧分流到达科教及综合楼、图书馆、教学楼、食堂等。 机动车线路：教师车辆和学校公务车辆通过南侧出就近停在校门右侧。校区内部设置消防车环道，既满足消防要求，又几乎不对校区人流造成任何影响。 应急消防设计：紧急状况下，用于应急的人员疏散场地有中心景观广场和体育运动场，地面广场又与道路相连通；在校园的建筑物的一个长边或二个 长边都有不少于 7 米宽的消防通道，消防扑救没有障碍，符合现行建 筑设计防火规范的要求。 从项目平面布局可知，本项目功能分区明确、布局合理。 六、外环境对本项目的环境影响 本项目为学校项目，学校作为特殊的社会建筑类型，需要给师生等提供安静的环境，一般将其本身视为敏感建筑，对周边环境要求较高对。项目位于湖南省邵阳市新宁县回龙寺镇宝塔村，周围保护目标以居民住宅居多。根据环评调查，项目周围500m范围内不存在重大污染的工业企业。项目外环境对本项目的影响主要交通噪声、社会人群噪声。 - 交通噪声：交通噪声或振动对拟建项目的影响满足声环境质量要求：项目周边东、南侧均有居民分布，教学楼设置在学校中心区域。因此，交通噪声对学校影响较小。 项目周边无重大污染工业企业、市政公用工程（污水处理厂、垃圾转运站）等特殊项目，大气、噪声等污染对拟建项目的环境空气影响无影响，不需要设置大气防护距离。 在采取上述相关措施后，周边外环境对本项目的影响可以接受。 七、与《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》（2016年7月1日起施行）符合性分析 本项目与《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》相符性分析见下表。 表1-2 与《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》相符性分析 条例要求; 本项目情况; 是否相符. 周边一千米范围内，不得新建殡仪馆、 污水处理厂、垃圾填埋场；; 根据现场勘察情况及业主提供的资料，项目周边1000米范围内无殡仪馆、污水处理厂、垃圾填埋场。; 符合. 周边五百米范围内，不得新建看守所、强制戒毒所、监狱等羁押场所；; 根据现场勘察情况及业主提供的资料，项目周边500米范围内无看守所、强制戒毒所、监狱等羁押场所。; 符合. 周边三百米范围内，不得新建车站、码头、集贸市场等嘈杂场所；; 根据现场勘察情况及业主提供的资料，项目周边300米范围内无车站、码头、集贸市场等嘈杂场所。; 符合. 不得进行其他可能影响中小学校、幼儿园教学秩序和安全的规划建设活动。; 项目周边以居民住宅为主，无其他可能影响教学秩序和安全的活动。; 符合. 高压电线、长输天然气管道、输油管道或者市政道路等不得穿越或者跨越中小学校、幼儿园；易燃易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品生产、经营、储存、使用场所或者设施与中小学校、幼儿园的间隔距离应当符合国家和省有关规定。; 根据现场勘察情况及业主提供的资料，项目周边无高压电线、天然气管道、输油管道等，亦无易燃易爆、 剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品生产、经营、储存、使用场所。; 符合. 在中小学校、幼儿园周边二百米范围内，不得设立互联网上网服务营业场所、营业性电子游戏室、桌球室、歌舞厅等影响正常教学秩序和青少年身心健康的经营性场所。; 根据现场勘察情况及业主提供的资料，项目周边200米范围内无互联网上网服务营业场所、营业性电子 游戏室、桌球室、歌舞厅等影响 正常教学秩序和青少年身心健康的经营性场所。; 符合. 综上所述，学校的选址建设与《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》的相关内容相符。 八、招生规模符合性分析 根据建设单位提供的资料，目前回龙寺镇区域内多所小学2021招生的小学一年级共计32个班，每班人数在45-50人。按每班45人计，回龙寺镇学生在回龙寺镇的中小学完成九年制义务教育，回龙寺镇芙蓉学校拟对整个镇上的小学学生进行招生，每年计划招生人数为1440人，同时考虑地区发展等因素，办学规模设置为3个年级（7-9年级）共计36个班级，可容纳1800名学生，招生规模与实际情况基本一致，未造成资源闲置浪费，招生规模符合地区需求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 本项目于2020年11月开工建设，2021年11月建成运营，根据相关的法律法规，本项目属于“未批先建”的项目。本项目目前尚未办理相关环保手续，未有环保纠纷事件与投诉事件发生。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第（2017）682号令）规定要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）：“五十、社会 事业与服务业，110 学校、福利院、养老院（建筑面积 5000 平方米及以上的）—有化学、 生物实验室的学校”，应编制环境影响报告表，本项目含有初中化学、物理实验室，应编制环境影响报告表。本项目属于新建环评项目，补办手续。 2022年8月，新宁县回龙寺镇中心学校委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司承担“回龙寺镇芙蓉学校项目”环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织环评技术人员对项目所在地环境现状进行详细调查并收集了相关资料，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）要求，编制完成了《回龙寺镇芙蓉学校项目》环境影响报告表。 2、工程内容及规模 项目总占地面积59107.3m2，主要建设内容为主入口大门1栋（1层），教学楼3栋（每栋均为5层），综合楼1栋（5层，化学、物理和生物实验室设置在该楼），图书办公楼1栋（3层），学生宿舍2栋（每栋均为5层），食堂1栋（2层），风雨活动室1栋，看台1个，300米环形塑胶跑道运动场1个。项目具体组成见表2-1、2-2。 表2-1 项目组成一览表 建设内容. 序号; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 教学楼1; 占地面积600m2，砖混结构，共5层; 已建成. 教学楼2; 占地面积600m2，砖混结构，共5层; 已建成. 教学楼3; 占地面积582m2，砖混结构，共5层; 已建成. 综合楼; 占地面积773m2，砖混结构，共5层，物理、化学和生物实验室设置在本栋楼。; 已建成. 图书办公楼; 占地面积1222.2m2，砖混结构，共3层，主要为教师职工办公室、医务室、会议室和图书馆等; 已建成. 体育馆; 占地面积1150m2，砖混结构，共2层，1F为篮球场，2F为看台; 已建成. 2; 辅助工程; 教师公寓; 占地面积592m2，砖混结构，共6层; 已建成. 男生宿舍; 占地面积738m2，砖混结构，共5层; 已建成. 女生宿舍; 占地面积738m2，砖混结构，共5层; 已建成. 食堂; 占地面积1020m2，砖混结构，共2层; 已建成. 发电机场所; 配电间位于室内体育馆地下室，面积602.14m2; 位于体育馆地下室. 运动场地; 占地面积14636.64m2，包括8赛道300m环形塑胶跑道，看台及4个篮球场。; 已建成. 停车场; 位于学校四周空地，车位88个; 已建成. 门卫室; 共1间，单间建筑面积15m2; 已建成. 3; 公用工程; 给水; 城市自来水管网供应; /. 供电; 当地供电局电网供应; /. 排水; 雨污分流，生活污水经化粪池预处理后连同食堂废水（食堂废水先经隔油池处理），实验室废水经中和处理后通过污水管网排入回龙寺镇污水处理厂; /. 消防; 室外消火栓，消防通道，灭火器等; /. 4; 环保工程; 废水处理; 食堂废水：隔油池 生活污水：化粪池 实验室废水：中和桶（3m3），设置在综合楼一层 所有废水经相应措施处理后通过污水管网排入回龙寺镇污水处理厂; 隔油池、化粪池已建成，中和桶暂未建设. 废气处理; 实验室废气：通风排气系统 食堂油烟：油烟净化器; 已建成. 噪声处理; 隔声、减振等; /. 固废处理; 垃圾桶、危废暂存间（一间10m2的房间，位于科教楼实验室旁）; 危废间暂未建设. 注：根据建设单位提供的信息，学校当前暂无空调装置。 表2-2 教学楼栋功能布局情况一览表（楼房顺序依次从南向北） 名称; 功能; 备注. 教学楼1; 共5层，七年级共12个班位于1-4层，5层暂为空教室; /. 教学楼2; 共5层，八年级10个班位于1-4层，5层暂为空教室; /. 教学楼3; 共5层，九年级8个班位于1-3层，4-5层暂为空教室; /. 综合楼; 共5层，一层化学实验室2间，二层生物实验室2间，三层物理实验室2间，四层音乐室、美术室各1间，5层电脑室、语音室个1间。; /. 3、主要原辅材料消耗量 本项目设有实验室，根据现行人教版初中教材及新一轮基础教育课程改革中所提到实验及要求，并结合当地学校实际，本项目生物、化学实验课程中所需药品及试剂情况统计如下表2-3。 项目使用的化学试剂均保存在专门的药品柜中，日常管理中，药品柜处于封闭状态，只有开展化学实验时，根据需要种类和需求量进行提取。 表2-3 项目实验试剂材料消耗一览表 化学实验. 名称; 纯度; 年消耗量; 包装方式、规格型号; 储存位置; 最大 储存量. 氯化钠; 100%; 500克; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 1瓶. 硫酸铜; 100%; 500克; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 1瓶. 氯化铁; 100%; 200克; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 1瓶. 氯化钡; 100%; 200克; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 1瓶. 氯酸钾; 100%; 100克; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 1瓶. 碳酸钠; 100%; 200克; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 1瓶. 硝酸银; 100%; 100克; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 1瓶. 硝酸钾; 100%; 500克; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 1瓶. 氢氧化钠; 100%; 500克; 瓶装（500克）; 药品柜（碱）; 1瓶. 铁丝（粗0.3mm); 80-90%; 1捆; 捆（50克）; 药品柜（金属）; 1捆. 铁钉（2.4寸）; 100%; 1捆; 捆（50克）; 药品柜（金属）; 1捆. 铁粉; 100%; 200克; 瓶装（500克）; 药品柜（金属）; 1瓶. 镁条; 100%; 20克; 捆（10克）; 药品柜（金属）; 2捆. 二氧化锰; 100%; 200克; 瓶装（500克）; 药品柜（氧化物）; 1瓶. 氯化铵; 100%; 200克; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 1瓶. 氢氧化钙; 100%; 200克; 瓶装（500克）; 药品柜（碱）; 1瓶. 高锰酸钾; 100%; 1000克; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 2瓶. 盐酸; 37%; 500mL; 瓶装（500毫升）; 药品柜（酸）; 1瓶. 硫酸; 98%; 200mL; 瓶装（500毫升）; 药品柜（酸）; 2瓶. 过氧化氢溶液; 5%; 100mL; 瓶装（500毫升）; 药品柜（氧化物）; 2瓶. 乙醇（本项目主要挥发性有机气体）; 100%; 5升; 瓶装（500毫升）; 药品柜（易燃物）; 5瓶. 锌粒; 100%; 50克; 瓶装（500克）; 药品柜（金属）; 5瓶. 铜片0.02×100mm; 100%; 20克; 卷（5米）; 药品柜（金属）; 1卷. 铝片; 100%; 20克; 瓶装（500克）; 药品柜（金属）; 1瓶. 硬铝; /; 100克; 瓶装（500克）; 药品柜（金属）; 1瓶. 黄铜; /; 100克; 瓶装（500克）; 药品柜（金属）; 1瓶. 氧化钙; 100%; 20克; 瓶装（500克）; 药品柜（氧化物）; 2瓶. 硫酸钠; 100%; 20克; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 2瓶. 红磷; 100%; 30克; 瓶装（50克）; 药品柜（非金属）; 1瓶. 白磷; 100%; 10克; 瓶装（50克）; 药品柜（非金属）; 1瓶. 石蕊; 100%; 10克; 瓶装（50克）; 药品柜（指示剂）; 1瓶. 酚酞; 100%; 10克; 瓶装（50克）; 药品柜（指示剂）; 1瓶. 蒸馏水; 100%; 100mL; 瓶装（500毫升）; 药品柜（氧化物）; 5瓶. 白醋; 3%; 500克; 瓶装（500克）; 药品柜（酸）; 2瓶. 碳酸氢钠; 100%; 20克; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 2瓶. 五水合硫酸铜; /; 10克; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 1瓶. 氧化铜; 100%; 20克; 瓶装（500克）; 药品柜（氧化物）; 2瓶. 氧化铁; 100%; 20克; 瓶装（500克）; 药品柜（氧化物）; 2瓶. 浓氨水; /; 80克; 瓶装（500克）; 药品柜（碱）; 4瓶. 硝酸铵; 100%; 250克; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 2瓶. 生物实验. 植物幼苗、煮熟的种子、萌发的种子、洋葱片、幼芽、根须等; /; 300个/a; /; /; 根据实验内容临时准备，一般不贮存. 生理盐水、 蒸馏水; /; 0.5t/a; /; 储物室; 0.2t. 胶带、 消毒棉絮等; /; 800个/a; /; 储物室; 800个. 植物类标本; /; 50个/a; /; 储物室; 50个. 动物类标本; /; 50个/a; /; 储物室; 50个. 注：实验室酸（碱）性废水一般添加氢氧化钠（盐酸）进行中和，所有实验用品均从外购入。 实验室具体内容： 物理实验：测定平均速度、声的产生与传播、光反射时的规律、探究平面镜成像的特点、探究凸透镜成像的特点、物质的质量与体积的关系、用弹簧测力计测量力、重力因素、摩擦力因素、压力的作用效果与因素、浮力、动能因素、杠杆的平衡、斜面的机械效率、温度计测量水的温度、水的沸腾、串、并联电路中电流的规律、滑动变阻器改变灯泡的亮度、电流跟电压、电阻的关系、测量小灯泡的电功率、通电螺线管得磁场、研究电磁铁等。 生物实验：识别显微镜各部分名称和作用；初步学会规范操作显微镜；尝试使用显微镜观察生物玻片标本；观察动植物细胞的结构；观察草履虫的生命活动；观察水绵；观察植物的蒸腾现象；观察叶片的结构；绿叶在光下制造淀粉等。 化学实验：认识实验仪器；仪器设备的使用和清洗；认识实验药品；pH值的测定原理；粗盐的提纯；一定物质量浓度溶液的配制；氧化还原反应的性质探究；水的蒸馏；复分解反应的认识；酸碱中和滴定；乙醇在空气中燃烧，乙醇与浓硫酸反应；淀粉，蔗 糖等物质水解；中和热的测定等。 ②实验室器材： 化学实验室：实验室所用仪器主要为各种玻璃容器、表面皿、滴定管、铁架台、试管等实验仪器。 生物实验室：实验所用仪器主要为各种玻璃片、显微镜、剪刀等，不涉及外来物种、变异培养等内容。 物理实验室：实验器材有足量的三棱镜、平面镜、凹透镜、凸透镜、酒精灯、电流表、电压表、电源、导线、小灯泡、滑动变阻器、电阻等。 表2-4 主要化学试剂原辅材料理化性质表 序号; 试剂名称; 分子式; 理化性质、爆炸性; 毒理性质; 毒性类别/CAS号. 1; 氯化钠; NaCl; 无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好; /; /. 2; 三氯化铁; FeCl3; 外观与性状：黑棕色结晶，也有薄片状；熔点（℃）：306；沸点（℃）：319；临界温度（℃）：315；闪点（℃）：无意义；溶解性：易溶于水，不溶于甘油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚；相对密度（水=1）：2.90；相对蒸气密度（空气=1）：5.61；分子量：162.21；主要用途：用作饮水和废水的处理剂，染料工业的氧化剂和媒染剂，有机合成的催化剂和氧化剂; LD50：1872mg/kg（大鼠经口）；LC50：无资料; 类别4. 3; 碳酸钠; Na2CO3; 是一种无机化合物，分子量105.99，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。碳酸钠常温下为舶色无气味的粉末或颗粒。有吸水性。碳酸钠易溶于水和甘油。20°C时每百克水能溶解20克碳酸钠，35.49C时溶解度最大，100克水中可溶解49.7克碳酸钠，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇。; LD50：4090mg/kg(大鼠经口)；LC50：2300mg/m3，2小时(大鼠吸入); 类别5. 4; 氢氧化钠; NaOH; 俗称烧碱、火碱、苛性钠，纯品是无色透明的晶体，具有高腐蚀性、潮解性；密度2.130、熔点318.4℃、沸点1390℃; /; /. 5; 氯化铵; NH4Cl; 无色晶体或白色颗粒性粉末，无臭、味咸、容易吸潮的白色粉末或结晶颗粒，分子量:53.49；熔点：520℃；密度（水=1）:1.53；溶解性:微溶于乙醇，溶于水，溶于甘油; LD50：1650mg/kg（大鼠经口）；LC50：无资料。; 类别4. 6; 盐酸; HCl; 俗称氢氯酸，为一元强酸，具有刺激性气味。熔点（℃）：-114.8（纯HCl），沸点（℃）：108.6（20%恒沸溶液），相对密度（水=1）：1.20; /; 7647-01-0. 7; 硫酸; H2SO4; 透明无色无臭液体，一种最活泼的二元无机强酸，沸点338℃，相对密度1.84; LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m3; 7664-93-9. 8; 过氧化氢; H2O2; 无色透明液体,有微弱的特殊气味。溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。分子量34.01，熔点：-2℃；密度（水=1）：1.46; /; /. 9; 95%乙醇; CH3CH2OH; 无色液体,有酒香。主要用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂等。熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃，饱和蒸汽压：5.8KPa/20℃；相对密度（水=1）：0.79；溶解性：溶于水，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。危险性类别：第3.2中闪点易燃液体。爆炸上限[%（V/V）]：19%; LD50：7060mg/kg（兔经口）；LC：37625mg/m3，5010小时（大鼠吸入）; 64-17-5. 10; 红磷; P4; 紫红色无定形粉末，无臭，具有金属光泽，暗处不发光。不溶于水、二硫化碳，微溶于无水乙醇，溶于碱液。分子量123.90，熔点：290℃；密度（水=1）：4.77; /; /. 11; 白磷; P4; 无色至黄色蜡状固体，有蒜臭味，在暗处发淡绿色磷光。不溶于水，微溶于苯氯仿，易溶于二硫化碳。分子量123.90，熔点：290℃；密度（水=1）：4.77; LD50：3.03mg/kg （大鼠经口）; 类别1. 12; 石蕊; /; 石蕊的性状为蓝紫色粉末，是从地衣植物中提取得到的蓝色色素，能部分地溶于水而显紫色。是一种常用的酸碱指示剂，变色范围是pH=4.5-8.3之间。; /; /. 5、办学规模及运营时间 根据新宁县回龙寺镇芙蓉学校的规划，学校办学规模预计为36个教学班，学生人数达到1800人，生源范围主要来自24个行政村、2 个社区、1个园艺场以及进城务工人员随迁子女。 项目学校为全日制寄宿初中学校，目前实际情况为30个班级（每班50人），师生共1625人（教师职工125人），学校在寒暑假、法定节假日、双休日等将安排放假，项目学校每年实际运营时间约为210天。 6、项目地四至情况 根据现场调查，项目周边居民分布较多，主要分布在学校东、南两侧；西、北两侧主要为林地。 7、公用工程 （1）给水工程 由当地自来水公司供水。学校内采用电加热器进行热水供应。 - （1）生活用水 学校为全日制寄宿学校，食堂不对外开放，师生人数目前约为1625人，用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），中等教育用水定额取26m3/人·a，则生活用水量为42250m3/a，上课天数按210天计，预计每天用水量约为201.19m3。生活污水排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为160.952m3/d，33800m3/a 。类比同类型中学项目的污染物产生量，主要污染物浓度为pH6-9、COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 220mg/L、NH3-N40mg/L、动植物油40mg/L。本项目教学楼、宿舍楼产生的生活污水和食堂产生的食堂废水经隔油池处理后一起经三级化粪池处理后，通过污水管网排入回龙寺镇污水处理厂。 - （2）实验用水 实验室用水主要来源化学及生物实验室，含有的污染物成分主要为酸碱、有机物和重金属等，化学实验室废水按 20L/人计算，每天安排2个班（每班50人）做化学实验，每年实验天数约100天。实验过程中需要用水清洗实验用烧杯、试管等，则实验室用水约为2m3/d，420m3/a，产污系数取0.9，废水排放量约为1.8m3/d（378m3/a）。类比同类实验废水的监测数据，主要废水污染物的排放浓度为：pH 3~12、SS 20mg/L、BOD5 50mg/L、CODcr 90mg/L。项目拟在实验楼内设置 1个3m3的实验废水处理桶，实验室废水经废水处理桶酸碱中和处理后排入回龙寺镇污水处理厂，尾水排入夫夷水。 水平衡图见下图。 图2-1 水平衡图 （2）排水系统 本项目实行雨污分流。生活污水经化粪池处理（食堂废水经隔油池处理）、实验室废水经中和处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后一并排入回龙寺镇污水处理厂。 （3）供电系统 电力由当地的市政电网供给。 （4）能源 食堂采用液化气。 8、项目总平面布置 学校地块呈不规则图形，学校进出口设置在东南侧，靠近省道S341，便于师生进出，教学楼、综合楼及办公楼设置在中部，西侧为教职工宿舍，西北侧为室内体育馆和操场，食堂设在北侧，学生宿舍设在食堂和综合楼之间。各区域之间相对独立避免干扰，同时又借助道路和绿化景观的过渡，互相联系，相互交融。具体见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目已建成运营，施工期已结束。 二、营运期 1、营运期工艺流程 图2-2 运营期产污环节图（图例：G废气、N噪声、S固废、W废水） 主要实验流程说明 本项目为普通中学，运营后无生产工艺。主要产污环节为化学、生物实验室的实验过程。 表2-5 项目主要的化学实验 实验名称; 实验消耗品; 主要实验内容. 氧气的制取与性质; 高锰酸钾、水、木炭、细铁丝、蜡烛等; 检查装置气密性；向试管中加入少量高锰酸钾粉末，使其平铺于试管底部；加热试管；收集气体；将木炭、细铁丝、蜡烛在气体内燃烧. 二氧化碳的制取与性质; 石灰石（或大理石）、稀盐酸、紫色石蕊试液、蒸馏水、澄清石灰水等; 检查装置的气密性；在锥形瓶中加入少量石灰石（或大理石），注入稀盐酸。收集产生的气体；将二氧化碳气体分别通入盛有少量澄清石灰水、紫色石蕊试液的试管中，现察现象；收集一瓶二氧化碳并且缓缓倒入放有燃着的蜡烛的烧杯中. 常见金属的性质; 镁条、铁钉、锌片、铝片、铜片、稀硫酸（或稀盐酸）、食盐水、生石灰（无水氯化钙）、蒸馏水等; 观察镁条、铁钉、锌片、铝片、铜片的外观、是否易被折弯、扭断；用砂纸打磨金属样品，观察外观是否有变化；用酒精灯加热；试管中分别加入镁条、铁钉、锌片、铝片，滴加稀硫酸（或稀盐酸). 溶液的酸碱性; 常见稀酸溶液（稀硫酸、稀盐酸）、常见稀碱溶液（石灰水、稀氢氧化钠溶液）、生活中常见溶液（食盐水、食醋、蔗糖溶液、碳酸饮料、肥皂水）、蒸馏水、石蕊、酚酞等; 在白色点滴板（或小试管）里分别滴入几滴稀硫酸、稀盐酸、石灰水、稀氢氧化钠溶液，再各滴加1~2滴石蕊（酚酞）试液，观察颜色的变化；取1张pH试纸，将试纸放在表面皿上，用干净的玻璃棒蘸取少许待测液于pH试纸上，将试纸呈现的颜色与标准比色卡对照，读取标准比色卡上与pH试纸最相近颜色对应的pH，定为待测液的pH。. 物质燃烧的条件; 95%酒精、蒸馏水、棉花球、玻璃棒（或石棉绒）、小蜡烛、小木条、小煤块等; 用玻璃棒分别蘸取95%酒精、蒸馏水，置于酒精灯火焰上，观察两种物质是否可以燃烧；用坩埚钳分别夹取一小固棉花球、玻璃棒（或石棉绒），放到酒精灯火焰上，观察两种物质是否可以燃烧；分别点燃两支蜡烛，竖直放在平整的桌面上，将其中一支蜡独用透明的玻璃杯聚住（尽量使玻璃杯口与来面间不留空隙）；观察、比较使小木条和小煤块燃烧所需要的时间. 粗盐的初步提纯; 粗盐、蒸馏水等; 称量、溶解、过滤、蒸发. 表2-6 项目主要的生物实验 实验名称; 实验消耗品; 主要实验内容. 观察草履虫的生命活动; 草履虫培养液，牛肉汁、食盐、载玻片、吸管、放大镜等; 在洁净的载玻片左侧A处滴一滴草履虫培养液，用肉眼和放大镜观察虫的活动；在载玻片右侧B处滴一滴牛肉汁，用吸管划通A、B形成连桥，用放大镜观察草履虫的运动方向；在牛肉汁外侧边缘放数粒食盐，用放大镜观察草履虫的运动方向。. 探究酸雨对种子萌发的影响; 不同浓度的“酸雨”、小麦种子等; 配制具有一定浓度梯度的硫酸溶液；选取颗粒饱满大小相近的种子若干颗等量分成5组编号ABCDE；每天定时给ABCD组种子浇等量的配制好的不同浓度的硫酸溶液，E组浇等量清水，并放在相同且适宜的环境下生长；每天定时观察记录种子的萌发数统计结果得出结论. 观察人的口腔上皮细胞; 显微镜、生理盐水、稀碘液等; 用干净的纱布把载玻片和盖玻片擦拭干净；把载玻片放在实验台上，用滴管在载玻片的中央滴一滴生理盐水；用凉开水把口漱净。用消毒牙签从口腔侧壁处轻轻刮几下，牙签上就附着了一些碎屑；把牙签放在载玻片的生理盐水滴中均匀地涂抹几下；用镊子夹起盖玻片，使它的一侧先接触载玻片上的液滴，然后缓缓放平；在盖玻片的一侧滴加稀碘液（染），另一侧用吸水纸吸引，使染液浸润到标本的全部。. 观察动物的精子卵子; 雌沼虾、蝗虫精巢玻片标本; 在显微镜下观察. 观察叶片结构; 植物绿叶、横切根片; 将叶片放在载玻片上；右手捏紧并排的两块刀片，切割叶片；将切下的叶薄片放入清水中；用先镊子取最薄的一片，放在载玻片的水滴中，制成临时装片。. 本项目化学实验主要为制取氧气、二氧化碳、燃烧实验、金属性质探索、酸碱中和反应等。使用药品为以酸碱盐为主的常规化学药品；项目不含有硝酸、苯及苯系物等有毒、强腐蚀性试剂。硫酸等高浓度试剂由老师根据需要进行配备。 本项目生物实验主要为观察类实验，主要为观察物根、茎、叶、动物标本、切片玻片等的形态。本项目生物实验不含有对健康成年人致病作用的微生物，不涉及外来物种、变异培养等内容。在化学、生物实验过程会产生实验废气、实验废水、固体废物的产生。 实验废气主要为有机废气、硫酸雾及氯化氢，产生废气的实验过程均在通风橱中进行（项目实验废气的产生主要以化学实验室为主，生物实验室试剂主要用于滴定，会产生少量废气）；废水仅为器皿清洗废水（不包含第一、二道清洗废水）。实验室废水由废水回收桶进行收集，收集后经酸碱中和装置中和后进入化粪池处理，再通过市政管网排入回龙寺镇污水处理厂处理。 生物、化学实验过程会有废弃的样品、废弃的称量纸、擦拭纸、废弃的化学试剂、化学试剂包装材料、实验废液；除上述废物外，生物实验室还会产生植物残枝废料、动物标本和动物切片玻片； 上述固体废物为危险废物； 废弃的样品、称量纸、擦拭纸、化学试剂和化学试剂包装材料 图2-3 本项目化学实验产污节点图 实验室植物残枝废料、动物标本及切片玻璃、废弃的化学试剂、化学试剂包装材料 图2-4 本项目生物实验产污节点图 项目污染物产生节点和污染因子见表2-7。 表2-7 项目污染物产生节点和污染因子 时段; 污染产生节点; 污染因子; 排放去向. 运营期; 废水; 生活废水; CODcr、BOD5、 SS、NH3-N; 经化粪池处理后排入市政管网，最终进入回龙寺镇污水处理厂处理后达标尾水排入夫夷水. 办公室及教学用房清洁废水; CODCr、SS. 食堂餐饮废水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并经化粪池处理后排放市政管网，最终回龙寺镇污水处理厂处理后达标尾水排入夫夷水. 实验室废水; pH、CODcr; 实验室废水经酸碱中和后(中和后pH值为6~9)与生活污水一起排入化粪池后排入市政管网. 废气; 食堂油烟; 油烟; 经建筑内置烟道进入油烟净化装置处理于屋项排放. 实验室废气; 有机废气; 实验室（生物、化学）设置4个通风橱，并设专门的风道将实验室废气引至屋顶高空排放，排气口距离地面25m. 氯化氢. 酸雾. 噪声; 公建设备噪声、日常机动车辆和人群活动噪声; 噪声; 选择低噪音设备，并进行基础减振、隔声. 固废; 日常生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集，由环卫部门统一清运. 教学过程; 废包装物; 集中收集，统一外售. 食堂; 餐饮垃圾、隔油池油渣; 餐饮垃圾桶收集，餐饮垃圾及食堂隔油池油渣由经城管部门许可的餐厨垃圾收运单位进行拉运、处理. 实验室废物; 生物实验室植物残枝废料、动物标本及切片玻片等; 暂存于危险废物暂存间（10m2），委托由有资质的单位回收处理. 实验室废弃的样品、废弃的称量纸、擦拭纸、废弃的化学试剂、化学试剂包装材料等. 实验室废液; 化学实验过程中含化学试剂的实验液体及一次和二次清洗废水. 卫生保健室废物; 带血液的棉球、棉签、纱布及其他各种敷料等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目回龙寺镇宝塔村，根据现场勘察和业主提供的资料情况可知，原项目用地为当地周边居民农田，未有相关工厂或企业在学校用地范围内从事过生产经营活动，目前学校已建成，学校用地内无遗留及其他的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规监测 本次收集了邵阳市生态环境局新宁分局的《2021年邵阳市生态环境局新宁分局空气质量情况表》中相关监测数据。监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用2021年邵阳市环境质量简报中新宁县环境空气质量监测的数据。项目区域空气质量现状达标判定结果详见表3-1： 表3-1 环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 平均指标; 评价标准; 现状浓度; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 10.42; 17.37; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 11.75; 29.38; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 47; 67.14; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 33.5; 95.7; 0; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 4000; 1140; 28.5; 0; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 160; 93; 58.13; 0; 达标. 备注：根据《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》(HJ633-2012)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。. 根据表3-1统计结果可知，新宁县2021年PM10、SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度、O3 8h、CO日平均质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目所在区域为达标区。 2、地表水环境 本项目引用邵阳市生态环境局2021年1-12月发布的邵阳市水环境质量月报中的数据，监测断面为邵阳市宛家岔（位于夫夷水干流，本项目所在地段上游区域，本项目西南侧直线距离约37.5km）、金河村监测断面（位于夫夷水干流下游，，本项目所在地段下游区域，本项目北侧直线距离约6.3km）。 监测数据统计结果如下表： 表3-2 地表水监测断面水质评价表 河流名称; 资江; 超标项目（超标倍数）. 断面名称; 宛家岔（省控）; 金河村（省控）. 时间; 2021年1-12月; 2021年1-12月. 1月; II类; II类; /. 2月; II类; II类; /. 3月; II类; I类; /. 4月; II类; II类; /. 5月; III类; II类; /. 6月; III类; II类; /. 7月; II类; II类; /. 8月; II类; II类; /. 9月; II类; II类; /. 10月; II类; III类; /. 11月; II类; II类; /. 12月; II类; II类; /. 从上表数据得出，宛家岔和金河村监测断面2021年各监测因子每月水质可满足地表水环境达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类、II类或III类标准限值，区域地表水环境质量达标。 3、声环境 为了解项目声环境现状，本次环评委托湖南桓泓检测技术有限公司于2022年9月9日（学校处于正常运营状态）对项目学校边界及敏感点的噪声监测结果。见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 采样点位; 检测结果Leq[dB(A)]. 2022-9-9. 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. N1项目东厂界1m处; 55.3; 60; 45.0; 50. N2项目南厂界1m处; 51.9; 60; 43.6; 50. N3项目西厂界1m处; 48.3; 60; 41.2; 50. N4项目北厂界1m处; 47.4; 60; 42.0; 50. N5南侧30m 处宝塔村居民点; 57.2; 60; 41.4; 50. N6东侧学校入口处; 64.3; 70; 52.1; 55. 据上表可知，项目四周边界和N5敏感点的噪声监测点声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准、N6敏感点满足4a类标准。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目位于湖南省邵阳市新宁县回龙寺镇宝塔村，根据建设单位提供的用地预审意见（见附件），用地原为农用地，根据现场踏勘，现学校已建成，用地范围内主要种植常绿乔木和灌木。项目周围 500m 范围内未发现珍稀植物物种和古树，也未发现野生珍稀濒危动物种类，拟建地 1km 范围内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标。 5、土壤和地下水环境 依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目产生的实验室废水经中和处理及生活污水经隔油池、化粪池处理后排入市政管网，最终排入回龙寺镇污水处理厂。 不存在土壤、地下水污染途径的，因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为居住区。 表3-4 大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 宝塔村居民点1#; 111°07′30.46″; 26°44′09.26″; 居民; 200户; 二类; 东; 10-500. 宝塔村居民点2#; 111°07′24.26″; 26°44′09.21″; 居民; 100户; 二类; 南; 30-500. 宝塔村居民点3#; 111°07′35.27″; 26°44′24.29″; 居民; 15户; 二类; 北; 300-500. （2）声环境 表3-5 声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 宝塔村居民点1#; 111°07′30.46″; 26°44′09.26″; 居民; 10户; 二类; 南; 10-50. 宝塔村居民点2#; 111°07′24.26″; 26°44′09.21″; 居民; 5户; 二类; 西; 30-50. （3）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型标准； 实验室有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表 2 中有组织排放监控浓度限值，教学楼外（学校内）无组织废气非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822- 2019）； 垃圾桶恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新改扩建厂界标准值。 表3-6 饮食业油烟排放标准（摘录） 单位mg/m3 规模; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 80. 表3-7 大气污染物综合排放标准（摘录） 单位mg/m3 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒（m）; 二级. 1; 氯化氢; 100; 25; 0.92. 2; 硫酸雾; 45; 25; 5.7. 3; 非甲烷总烃; 120; 25; 35. 表3-8 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房（教学楼）外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-9 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 1; 臭气浓度; 20（无量纲）. 2; NH3; 1.5mg/m3. 3; H2S; 0.06mg/m3. 2、废水排放标准 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，进入回龙寺镇污水处理厂处理达标后排入夫夷江，尾水执行《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表3-10 水污染物排放标准 （摘录） mg/L（pH无量纲） 项目; pH值; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 6~9; 500; 300; /; 400; 100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 5; 10; /. 3、噪声排放标准 营运期四周边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类。 表3-11 噪声排放限值 单位：dB(A) 时期; 标准名称; 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; 60; 50. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 废气：本项目主要为实验室废气含有少量SO2，经处理后呈有组织和无组织排放，不设置SO2和NOX大气污染物总量控制指标； 项目产生的污水将全部进入回龙寺镇污水处理厂，其污染物总量（COD：1.71t/a、NH3-N：0.18t/a）纳入回龙寺镇工业污水处理厂总量范围内，因为本项目是非工业项目，所以无需购买总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘察的情况，本项目目前已建成，场地未发现环境遗留问题，学校内东北侧仍有部分地块暂为空地，待设计规划后建设。 本项目施工期主要为土地平整，房屋建设及教学、办公设备安装，施工期拟采取的环境保护措施如下： 1施工废气 项目施工过程将产生扬尘，主要包括建材运输车辆产生的交通扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。 施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的工作人员长期吸入大量的微细尘埃，有可能患各种呼吸道疾病；此外，粉尘还携带大量的病原菌，以及传染其它疾病，严重威胁施工人员和附近人员的健康。粉尘飘落在各种建筑物上，也会影响景观。项目工程量小，主要为钢材，少量砂石，不设混凝土搅拌区，故扬尘产生量少，施工期采用洒水抑尘后基本没有扬尘逸散到厂区外。 为减少施工扬尘对周围敏感点及环境的影响，环评建议建设方应采取以下防治措施： ①在施工现场四周设置围栏，减少影响距离； ②规定运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染；对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落。 ③对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场或进行就地填埋处理。 ④尽量避免在大风天气下进行施工作业。北京市目前规定大于四级风禁止土石方施工。 ⑤根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到八个百分之百，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业；施工工地100%安装在线视频监控；工地内非道路移动机械及使用油品100%达标。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 （2）装修废气 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等）将产生挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB／T18883－2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）限值要求，对室内环境造成的污染较小。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意噪声及粉尘对周边居民的影响，认真落实以上各项措施，将影响降至最低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2废水 本项目废水主要来源于施工人员产生的污水，施工人员生活污水依托厂区周边现有的厕所和化粪池，不会对区域地表水环境造成明显不利影响。 3噪声 施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如水泥搅拌机、电焊机、电锯、电锤钻、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；项目选址周边受噪声影响较大，施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其限值为：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 根据环评现场勘察了解，项目周边居民分布较多，由于敏感点距离较近，在不采取防护措施的情况下，项目施工噪声仍会对居民点造成较大影响。故为了降低噪声对周边环境的影响，环评提出以下噪声减缓措施： （1）从声源上控制：尽量使用低噪声机械设备。在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，尽量避免在夜间（22:00～6:00）和午休时间（12:00～14:00）进行高噪声施工作业。 （3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，为保障近居民有一个较好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在 l00m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （4）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （5）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 在采取上述措施后，施工期噪声对周边敏感点及环境的影响降到最低。 4固废 施工现场产生的固体废物为施工建筑垃圾及土石方。大量的建筑垃圾的堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理。施工期的建筑垃圾应随时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理或用于筑路、填坑。场地平整开挖产生的土方主要用于场区回填，多余的弃土按当地渣土管理部门要求外包给第三方单位按照相应的规范要求运至指定场地处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目源强核算参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关要求编写本节内容。 1、废水 1.1废水污染源强分析 项目运营期产生的废水主要为生活污水、实验废水。 - 生活污水 本项目生活污水中包含食堂废水和学生及教职工生活污水，学校为全日制寄宿学校，食堂不对外开放，师生人数目前约为1625人，用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），中等教育用水定额取26m3/人·a，则生活用水量为42250m3/a，上课天数按210天计，预计每天用水量约为201.19m3。生活污水排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为160.952m3/d，33800m3/a 。类比同类型中学项目的污染物产生量，主要污染物浓度为pH6-9、COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 220mg/L、NH3-N40mg/L、动植物油40mg/L。本项目教学楼、宿舍楼产生的生活污水和食堂产生的食堂废水经隔油池处理后一起经三级化粪池处理后，通过污水管网排入回龙寺镇污水处理厂。 - 实验废水 主要来源于化学实验产生的废水。 ①实验室废水主要来源化学及生物实验室，含有的污染物成分主要为酸碱、有机物和重金属等，化学实验室废水按 20L/人计算，每天安排2个班（每班50人）做化学实验，每年实验天数约100天。实验过程中需要用水清洗实验用烧杯、试管等，则实验室用水约为2m3/d，420m3/a，产污系数取0.9，废水排放量约为1.8m3/d（378m3/a）。类比同类实验废水的监测数据，主要废水污染物的排放浓度为：pH 3~12、SS 20mg/L、BOD5 50mg/L、CODcr 90mg/L。项目拟在实验楼旁设置 1个3m3的实验废水处理桶，实验室废水经废水处理桶酸碱中和处理后排入回龙寺镇污水处理厂，尾水排入夫夷水。 中和反应原理：酸碱中和反应说的是酸与碱发生作用生成盐和水的一种化学反应。其本质就是酸性溶液中的H+和碱性溶液中的OH-结合生成了中性的水H2O（H++ OH-＝H2O），本项目化学实验使用的试剂（盐酸和氢氧化钠成分中包含了H+和OH-），可有效对碱性酸性实验废水进行中和处理，无需再使用其他药剂。 ②含重金属铜的盐溶液 实验结束后，反应器皿中的含铜离子的盐溶液由于其含有一定量的重金属铜，同时含有部分 SS。因此，采取沉淀法进行处理。加入合适的试剂，使金属铜离子转化为难溶性的沉淀物，然后进行过滤，滤出的滤液加水稀释后排至化粪池；滤出的氢氧化铜沉淀物属于危险废物，应妥善保管，交由有处理资质的单位回收处理。 表4-1 项目废水产生和排放情况一览表 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水 33800m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6-9; 350; 200; 220; 40; 40. 产生量（t/a）; /; 11.83; 6.76; 7.44; 1.35; 1.35. 实验室 废水378m3/a; 产生浓度（mg/L）; 3-12; 90; 50; 20; /; /. 产生量（t/a）; /; 0.03; 0.02; 0.01; /; /. 废水处理设施; 生活污水经化粪池处理（食堂废水先经隔油池处理），实验室废水经中和桶处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准一并排入回龙寺镇污水处理厂。. 综合废水34178m3/a; 排放浓度（mg/L）; 6-9; 347.00; 198.37; 217.98; 39.50; 39.50. 排放量（t/a）; /; 11.86; 6.78; 7.45; 1.35; 1.35. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /; 100. 1.2废水处理措施可行性分析 新宁县回龙寺镇污水处理厂位于回龙寺镇会龙村，于2021年投入使用，目前处理能力为6000m3/d，处理工艺采用“预处理+改良氧化沟+二沉池+精密过滤+ 紫外光消毒”（其过程全部回流污泥和10％-30％的污水进入厌氧区，可将回流污泥中的残留硝酸氮在缺氧和10％-30％碳源条件下完成反硝化，为以后的缺氧池创造绝氧条件。同时，厌氧区中的兼性细菌则将可溶性BOD转化。厌氧区出水进入安装有搅拌器的绝氧区(所谓绝氧就是池内混合液既无分子氧，也无硝酸根)，在此绝氧环境下，70％-90％的污水可提供足够的碳源，使聚磷菌能充分释磷。绝氧区后接普通卡鲁塞尔氧化沟系统，进一步完成去除BOD、脱氮和除磷。最后，混合液在氧化沟富氧区排出，在富氧环境下统。通过上述措施强化脱氮除磷效果的改良氧化聚磷菌过量吸磷，将磷从水中转移到污泥中，随剩余污泥排出系沟满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准的要求。），纳污范围回龙寺镇，出水水质执行标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，污水处理达标后尾水排入夫夷水。 本项目位于回龙寺镇，处于污水处理站的纳污范围内，本项目排污口拟设置在学校入口东侧，从省道接入市政管网，随后排入回龙寺镇污水处理厂。本项目废水约202.99m3/d，占污水处理厂纳污能力的3.383%，不会对污水处理厂造成冲击影响。 本项目污染治理设施情况见表4-2。 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 是否技术可行; 排放口编号; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS 、动植物油; 城镇污水管网; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 生化处理; 化粪池、隔油池; 是; DW001; 一般排放口. 实验室废水; COD、BOD5、SS; 城镇污水管网; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; /; 生化处理; 中和桶; 是; DW001; 一般排放口. 表4-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 地理坐标; 废水排放量 t/a; 排放规律; 排放去向; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. DW001; 东经111°07′28.96″ 北纬26°44′07.78″; 34178; 间接排放，流量稳定; 城镇污水管网; /; 回龙寺镇污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 动植物油; 1. 氨氮; 5(8). 粪大肠菌群（个/L）; 103. 经污水处理厂处理后COD排放量约为1.709t/a，氨氮0.171t/a。 1.3 自行监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测 技术指南 总则》（HJ 819-2017）等规范的要求，项目运营期应对废水排放进行自行监测， 监测计划见下表。 表4-4 废水自行监测一览表 序号; 类型; 监测点位名称; 监测指标; 监测频次. 1; 生活污水、实验废水（DW001 间接排放）; 污水总排放口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 不低于1次/年. 2、废气 2.1废气污染源强核算 本项目产生的废气主要来源于实验室废气和食堂油烟。 （1）实验室废气 本项目实验废气主要为学生试验溶液配制过程中产生的有机废气和酸雾，主要污染物为盐酸雾、硫酸雾和VOCs。 ①有机废气 化学实验过程中需要用到有机溶剂，此时会散发出少量有机废气，以非甲烷总烃计。学校实验试剂使用量较少，根据项目的原料使用情况，易挥发的有机溶剂主要为乙醇等，本项目实验室产生的挥发性有机气体主要来源于实验过程中的乙醇，实验每年消耗乙醇20L/a，约为15.78kg/a。本次环评按乙醇全部挥发进行估算，即挥发率视作100%，则年挥发的乙醇量为15.78kg/a。本项目乙醇的使用在通风橱中进行，产生的乙醇通过通风橱收集。实验室设置通风橱，并设专门的风道将实验室废气引致屋顶后高空排放，风道排气口距离地面25m。实验在通风橱内进行，通风橱收集率取90%，排气筒风量为10000m3/h。通风橱未收集废气经实验室内的换气扇以机械排风的方式无组织排放。在实验过程中教师应指导学生正确使用通风橱，尽可能有效收集实验过程中产生的废气，减少废气的无组织排放。 ②酸雾 本项目实验过程需要使用硫酸，在使用过程中会有硫酸雾产生。本项目硫酸使用量为50ml（浓度98%，密度为1.84g/cm3，折合0.92kg），盐酸年耗量为600ml（密度为1.2g/cm3，折合0.72kg），蒸发量参考《环境统计手册》（方品贤等著，四川科学技术出版社出版）液体（除水以外）蒸发量计算公式进行计算，其计算公式如下： Gz=M（0.000352+0.000786V）P·F 式中，Gz——液体的蒸发量，kg/h； M——液体溶质的分子量，硫酸分子量为98、氯化氢分子量为36.5； V——蒸发液体表面上的空气流速，m/s，本项目取值0.5； P——液体温度下空气中的蒸气分压力，温度取20C。通过查表可知，本项目硫酸P取值为15.44mmHg。氯化氢的P取值为4.90mmHg F——液体蒸发面的表面积，m2，本项目硫酸或盐酸一般于500mL烧杯中使用，烧杯口径为9cm，表面积约π·0.0452m=0.006m2。 经过公式计算项目硫酸的蒸发量为0.00676kg/h，氯化氢的蒸发量为0.00078kg/h。 以学校实验课程情况计算项目硫酸、盐酸使用量，即实验课程所有时间即为项目硫酸、盐酸工作时间，按初中部10个班，每年每班实验课程6节，每节课40分钟计算，共计40小时。则项目硫酸的年产生量约为0.27kg/a，氯化氢的年产生量约为0.03kg/a。 实验室每个实验台设置通风橱，并设专门的风道将实验室废气引致屋顶处理后高空排放，风道排气口距离地面25m。实验在通风橱内进行，通风橱收集率取90%，风量为3000m3/h。 （2）恶臭 根据设计，学校设有多个垃圾桶。垃圾桶由环卫部门每日统一装车外运处理，由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，生活垃圾在堆存、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，其主要成份为H2S 和NH3。因垃圾桶收集量较多且分布在学校各处，但在做好绿化和定期清理的情况下，臭气产生量及影响较小，故本项目只做定性分析。 （3）食堂油烟 本项目教职工宿舍中不设厨房，学校教师主要在食堂吃饭。主要油烟废气来源于食堂。 学校设置1个食堂，食堂炒菜使用液化气为燃料，为清洁能源，学校教职工人数125人，学生按1500人计，设置3个灶头，每天使用约6小时，以液化气为燃料。食堂产生的废气主要是油烟废气，据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本项目以3%计，则项目食堂油烟产生量为1.463kg/d（0.307t/a）；风量为20000m3/h，本项目食堂油烟产生速率为0.244kg/h，产生浓度为12.183mg/m3。本环评要求食堂需配套建设油烟处理设施，即采用高效油烟净化器处理后经食堂楼顶排气筒旁排放（处理效率按85%），经处理后废气中油烟排放量为0.219kg/d（0.046t/a），排放速率为0.037kg/h，排放浓度为1.83mg/m3。 （4）环保措施及达标排放分析 1）实验室废气 项目营运期产生的废气主要来源于化学实验室配置溶液产生的有机废气和酸雾。 项目在实验室设置通风橱，实验室溶液配置均在通风橱中进行，收集效率为90%，产生的有组织无机酸雾和有机废气均经通风橱收集后，通过风机引至楼顶排气筒排放，经处理过后酸雾、VOCs排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值和无组织排放要求，教学楼外的无组织排放浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放要求。因此，项目废气排放对周边环境影响较小。 2）恶臭 项目运营期生活垃圾采取袋装化分类投放，并派专人负责清理和喷洒除臭剂、消毒药水，并及时清运，保持垃圾房周围的良好卫生状况；与市政环卫部门协调，保证垃圾站的垃圾日清日运；同时，学校地面已硬化，垃圾桶周围已设置绿化带，种植具有吸臭作用的树木，将生活垃圾恶臭影响降低至最小程度。 3）食堂油烟 根据以上分析，本项目食堂油烟经处理后废气中油烟排放量为0.219kg/d（0.046t/a），排放速率为0.037kg/h，排放浓度为1.83mg/m3。小于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2mg/m3的要求，可实现达标排放，对周围环境影响较小。 本项目属于环境空气质量达标区，根据上述废气排放量分析可知，各类污染物排放量较小且均可达标排放，不会对区域环境空气质量造成污染影响。 2.2废气污染源产生及排放情况 本项目废气产生、污染源源强核算、处理及排放方式等相关信息见下表4-6。 表4-6 大气污染物产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产污工序; 产生量; 产生速率kg/h; 处理措施; 是否技术可行; 排放量; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放方式. 食堂油烟废气; 油烟; 食堂; 0.307t/a; 0.244; 油烟净化设施; 是; 0.046t/a; 1.83; 0.037; 屋顶排放. 实验室废气; 硫酸雾; 有; 化学实验室; 0.041kg/a; /; 通风装置; 是; 0.041kg/a; 0.34; 0.001; 无组织和有组织. 无; 0.005kg/a; 0.005kg/a; /; /. 氯化氢; 有; 0.027kg/a; /; 0.027kg/a; 0.23; 0.001. 无; 0.003kg/a; 0.003kg/a; /; /. 非甲烷总烃; 有; 14.202kg/a; /; 是; 14.202kg/a; 118.35; 0.355. 无; 1.578kg/a; 1.578kg/a; /; /. 垃圾桶恶臭; H2S、NH3; 垃圾桶; 少量; /; 绿化植被吸收，定期清理; 是; 少量; /; /; 无组织. 2.3自行监测要求 本项目不属于工业企业建设项目，故不做废气监测要求。 3、噪声 3.1项目噪声源强及降噪措施 本项目运营期产生的噪声主要为教学噪声、车辆交通噪声等设备运行噪声。教学噪声主要来源于上课时、上下课铃声、广播宣传、课间操等产生的噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）的附录A可知，学校噪声源强在80～85dB(A)。各种设备噪声源强在 60～85dB(A)。 表4-7 项目噪声源平均声级值一览表 序号; 名称; 噪声源dB（A); 持续时间; 产生位置. 1; 汽车发动; 60～70; 早8:00—晚6:00; 校区内道路. 2; 教学活动; 50～60; 早8:00—晚6:00; 教学楼. 3; 通风橱; 50～60; 早8:00—晚6:00; 化学实验室. 达标性分析 项目主要噪声类型包括校内车辆行驶噪声、学生课间休息喧哗声、广播噪声等。校内车辆行驶噪声属于偶发间歇性噪声，其影响程度和源强视车流量情况而变化一般不超过85dB（A），鸣笛情况下能达到95dB（A）以上。校区内应加强区域内车辆行驶管理，采取警示减速慢行、严禁鸣笛等措施，并设置警示标志，噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求，不会对教学楼等产生较大影响。 学生活动、上下课铃、广播等会产生教学噪声，建议不用高音喇叭，用多个低音喇叭。 学校窗户设置隔音玻璃，减少噪声的影响。 项目实验室通风橱风机采用低噪声风机，经采取基础减振、消音、隔声等措施后，根据第三章噪声现状监测结果可知，在学校运营期间，校区四周噪声及周边敏感点均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。 外环境影响分析 本项目周边环境主要噪声源来自于东侧道路的车辆行驶噪声，学生上课的教学楼到道路的距离，根据地图测量约有165m的间距，且结合表3-3的学校四周噪声监测数据可知，学校正常上课期间，外环境车辆经过产生的交通噪声不会对学校师生造成影响。 综上所述，项目运营期间产生的噪声值较低，学校边界噪声达标排放，对项目周围居民的影响较小。 3.2自行监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目噪声排放情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 本项目噪声自行监测要求于下表所示。 表4-8 项目噪声例行监测信息汇总表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; LAeq; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 敏感点; 东侧10m处居民点、南侧30m处居民区; LAeq; 1次/季; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准. 4、固体废物 4.1 固体废物产生源及产生量分析 本项目产生的固体废物为生活垃圾、仓厨垃圾和危险废物。 （1）生活垃圾 本项目运营期固体废物主要为学生、教师等产生的生活垃圾，本项目目前师生人数有1615人，全年运营时间210天，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.8075t/d（169.575t/a），垃圾袋装收集后送市政环卫部门统一处置。做到日产日清。 （2）一般固体废物 ①餐厨垃圾及废油脂 食堂产生的垃圾主要有厨余垃圾和废油脂。本项目食堂预计就餐人数为1615人/d，餐厨垃圾产生量按0.2kg/（人·d）计，教学天数按210天计，则餐厨垃圾产生量为0.323t/d（67.83t/a）。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中相关规定，餐厨垃圾通过加盖塑料桶进行收集，收集后由专人每日清运，不在校园内滞留过夜，以免产生异味及蚊虫、老鼠等滋生。 食堂废水经隔油池处理，会产生少量食堂废油脂，约3t/a，即本项目食堂垃圾产生量共计70.83t/a。本项目医院食堂厨余垃圾和废油脂分类收集后交由环卫部门清运处理。 （3）危险废物 - ①高浓度实验废液 - 由于学校中学阶段有生物、化学实验教学，产生废水的实验室主要是化学实验室。化学实验教学涉及有：盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、硫酸铜等化学试剂，会产生少量酸碱、重金属高浓度实验废液。由于大部分化学实验教学以教师演示为主，因此，化学试剂使用量较少，实验废液产生量也比较少，主要包括实验残液和仪器、器皿第一、二道清洗废水等。属于危险废物，产生量约0.5t/a。利用收集桶收集暂存于危废暂存间， 委托有危险废物资质的单位进行处置。 - ②生物实验室废物 - 生物实验室特有废物主要有生物实验室植物残枝废料、动物标本及切片玻片等。 - A.生物实验室主要进行小动物标本、切片玻片观察、植物根、茎、叶形态观察等。动物外形观察使用动物标本及切片玻片进行授课，植物形态观察会产生少量的生物实验室植物残枝废料，产生量为0.02t/a，依据《国家危险废物名录（2021年版）》中规定，废物类别“HW49其他废物”，危废代码“900-047-49”，暂存在危险废物暂存间，定期交由资质单位运送处理。 - B.实验会产生少量的生物实验室动物标本和动物切片玻片，产生量为0.03t/a，依据《国家危险废物名录（2021年版）》，生物实验室动物标本和动物切片玻片为危险废物，废物类别“HW01医疗废物”，危废代码“841-003-01 病理性废物”。集中收集于危险废物暂存间内设置的专用的带盖式收集容器中，医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发【2003】188号）的包装物或者容器内（包装袋、利器盒和周转箱（桶））；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。医疗废物在危废间内设置专门区域，与其他危废分区放置，交由危险废物处置单位处理。 - ③过期实验用品 - 化学实验中会产生一定的过期实验药品，主要为盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、硫酸铜等化学试剂，实验室产生的过期实验药品约为0.001t/a，暂存于危废暂存间，委托有危险废物资质的单位进行处置。 - ④废弃包装物 - 化学实验中会产生少量的废试剂瓶，产生量约为0.03t/a，暂存于危废暂存间， 委托有危险废物资质的单位进行处置。 - ⑤医疗废物 本项目设有医务室，为全校师生提供包扎伤口、医疗咨询、非处方药的销售等简单的医疗活动，不进行注射、手术等治疗。项目运营过程中会产生少量医疗垃圾，主要包括使用后的伤口包扎纱布、创口贴、伤口清理产生的棉签等，本项目医疗垃圾产生量约 10kg/a。危废代码为 HW01（841-001-01、841-002-01）。 根据《固体废物 鉴别标准-通则》（GB 34330-2017）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）和《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》等相关文件判定，本项目固体废物的分析结果汇总情况详见下表。 表4-9 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 高浓度实验废液; 危险废物（HW49）; 900-047- 49; 0.5; 生物、化学实验; 液态; 有毒物质; 有毒物质; 2天; T/C/I/R; 暂存于危废暂存间，交有资质单位处理. 生物实验室植物残枝废料; HW49; 900-047-49; 0.02; 生物实验; 固态; /; /; 一周; T/C/I/R. 动物标本及切片玻片; HW01; 841-003-01; 0.03; 生物实验; 固态; /; /; 一周; In. 废弃包装物; 危险废物（HW49）; 900-041- 49; 0.03; 试验过程; 固态; 有毒物质; 有毒物质; 半年; T/In. 过期实验用品; 危险废物（HW49）; 900-047- 49; 0.001; 实验过程; 液态; 有毒物质; 有毒物质; 一年; T. 医疗废物; 危险废物（HW01）; 841-001-01、841-002-01; 0.01; 医务室; 固态; 有毒物质; 有毒物质; 每天; T; 暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理. 表4-10 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 高浓度实验废液; HW49; 900-047- 49; 10m2; 桶装; 1t; 一学期. 2; 生物实验室植物残枝废料; HW49; 900-047-49; 10m2; 桶装; 1t; 一学期. 3; 动物标本及切片玻片; HW01; 841-003-01; 10m2; 桶装; 1t; 一学期. 4; 废弃包装物; HW49; 900-041- 49; 10m2; 袋装; 1t; 一学期. 5; 过期实验用品; HW49; 900-047- 49; 10m2; 袋; 1t; 一学期. 6; 医疗废物; HW01; 841-001-01、841-002-01; 10m2; 桶装; 1t; 一学期. 4.2环境管理要求 一般固废管理要求：固体废物分类收集、贮存、转运方法： 将垃圾在源头分成三类，可直接回收的垃圾、不可直接回收的垃圾和特殊垃圾，分别装入三种不同颜色的垃圾桶回收。 危险废物管理要求： 根据《国家危险废物名录》，项目产生的危险废物必须按《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001，2013修订）妥善存放，并直接委托有相应资质的处置，各类危险废物应分类收集、暂存并无害化处置，具体措施如下： a）盛装化学废液的容器应是专用收集容器或试剂瓶，不得使用敞口容器存放化 学废液；容器上应有清晰的标签， 瓶口密封； 容器不得渗漏， 若出现密封不严或破损必须改用包装后送去处理。 b）化学废液分为三类：有机废液、含酸废液、器皿清洗废液，各实验室应按废液的种类分别装桶收集和存放，并张贴标签。 c）废液收集桶应随时盖紧，放置于实验室较阴凉并远离火源和热源的位置。 d）倒入废液收集桶的主要有毒有害成份必须在《化学废液登记表》上登记，写明成份的中文全称，不可写简称或缩写，桶满后（不可过满，必须保留1/10的空间），将登记表粘贴在相应的桶上。 e）倒入废液前应仔细查看该废液桶的《化学废液登记表》，确认倒入后不会与桶中已有的化学物质发生异常反应（如产生有毒挥发性气体、剧烈放热等），否则应单独存于其它容器中，并贴上标签。 f）废旧化学试剂（固体或液体）在原瓶内存放，保存原有标签，必要时注明是废弃试剂，拟作废处理时填写《废弃化学试剂登记表》。 g）试验药品的废包装及容器在危险废物暂存间内暂存，定期交有资质的单位处理。 本项目将废弃包装、废弃试验器材暂存于危险废物暂存间，暂存后由有处理资质单位统一回收处理。危险废物储存必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001，2013修订)的要求进行，贮存区应根据不同性质的危险废物进行分区贮存，禁止将不相容（相互反应） 的危险废物在同一容器内混装，并做好防渗、消防等防范措施。危险废物贮存前应进行检查，并注册登记，做好记录，记录上需注明危险废物的名称，来源、日期、存放位置及去向；建立档案管理制度，长期保存供随时查阅； 定期对贮存危险废物的容器及设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换，并做好记录；建设单位必须严格遵守有关危险废物贮存的规定，建立完善的管理体制，危险废物转移活动需按照《危险废物转移联单管理办法》要求进行转移记录。经上述措施处理后，本项目产生的危险废物均将得到妥善处置，将不会对环境造成明显影响。 2、餐厨垃圾 针对餐厨垃圾，本环评建议采取如下措施： ①餐厨垃圾应当按照卫生、环保、城市管理部门的规定收集、存放和处置，也可以委托有经营资质的单位代为收集、存放、运输和处置。收集、存放、运输、处置餐厨垃圾，不得污染城市道路和环境。禁止将餐厨垃圾排入雨水、污水管道或沟渠、河道、公共厕所等。 ②项目食堂应设置专门的餐厨垃圾收集容器，收集容器保持完好和密闭，并标明餐厨垃圾收集容器字样。 ③项目食堂在餐厨垃圾产生后24h内将其交给收运单位或个人运输，不得将餐厨垃圾交给未在城管部门建档备案收运单位或个人收运、处理。 ④项目食堂应与餐厨垃圾收运者签订餐厨垃圾收运合同或协议，相关协议不得违反《中华人民共和国食品安全法》相关规定，不得将餐厨垃圾回收作为食品原料。 ⑤“收油方”必须在卫生监管部门备案，运输工具（如三轮车、货车）等要在城管部门备案。处理单位，如油脂厂对收来的油要备案，进出量要相互符合。 3、医疗废物 本项目医务室只是为全校师生提供包扎伤口、医疗咨询、非处方药的销售等简单的医疗活动，不进行注射、手术等治疗。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，本项目产生的医疗废物属于HW01医疗废物中841-001-01感染性废物和841-002-01损伤性废物。同时，本项目产生的医疗废物属于危险废物豁免管理名单中HW01医疗废物，其收集过程不按危险废物管理，环评建议建设方在医务室设置一处医疗废物暂存室，地面做防渗处理，建设单位应根据医疗废物的类别，将医疗废物分置防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，统一收集后交由有资质的单位处理。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单等规定要求，本项目各类固体废物按照相关要求分类收集贮存。包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。 同时本项目一般固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。固体废物运输过程中如果发生散落、泄露，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄露进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应加强管理。 综上，本项目固废采取了合理的综合利用和处置措施，危险废物、一般固废、生活垃圾均不外排，因此对周围环境基本无影响。 4.3 固废影响结论 本项目营运期产生的固体废物采取上述措施，医疗废物均能够得到安全处置，固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，对周围环境造成的影响较小。 5、地下水及土壤 根据企业可能泄漏至地面区域污染物的性质和各构筑物构筑方式，将院区划分为：重点污染防治区、一般污染防治区和简单防治区。 重点污染防治区：对地下水环境有污染的污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域，主要包括危废暂存间、化学实验室、生物实验室、药品室、准备室。 一般污染防治区：对地下水环境有污染的污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域，主要包括隔油池、化粪池等。 简单污染防治区：主要教学楼、综合楼等其他区域。 3、防渗措施 （1）防渗设计要求 ①地下管道或建、构筑物防渗的设计使用年限分别不应低于相应设备、地下管道或建、构筑物的设计使用年限； ②污染防治区应设置防渗层； ③简单防渗区防渗技术要求为一般地面硬化；一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层；重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。 ④防渗层可由单一或多种防渗材料组成。 ⑤污染防治区地面应坡向排水口或排水沟。 ⑥当污染物有腐蚀性时，防渗材料应具有耐腐蚀性能或采取防腐处理。 （2）地面防渗 一般污染防治区采用抗渗钢纤维或配筋混凝土铺砌，非污染防治区铺砌部分采用素混凝土铺砌。混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）的要求，混凝土的强度等级不应低于C25； 本项目污染防渗分区划分及防渗要求见下表，地下水污染分区防治图详见图4-11。 表4-11 学校内部分区防渗方案及防渗措施一览表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染防治区; 危废暂存间、化学实验室、生物实验室、药品室; 防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层. 2. 3. 4; 一般污染防治区; 隔油池、化粪池、中和桶; 防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层. 5; 简单防渗区; 教学楼、综合楼等其他区域; 一般地面硬化. 6、生态影响 本项目位于湖南省邵阳市新宁县回龙寺镇宝塔村，用地范围内无生态环境保护目标，无生态环境影响。 7、电磁辐射 本项目无电磁辐射源，不开展电磁辐射分析。 8、环境风险 ①风险调查 根据本项目的特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“物质危险性标准”对本项目原辅料进行危险性识别。根据导则（HJ169-2018）中有关危险物质判定见表4-12。 表4-12 物质危险性判定 类别; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有毒物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LC50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LC50＜2. 易燃物质; 1; 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；沸点（常压下）20℃或20℃以下的物质。. 2; 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。. 3; 可燃液体：闪点低于55℃，常压下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。. 爆炸性物质; 在火焰影响下可爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。. 本项目化学品主要存放在药品室内；危废暂存间暂存过期的化学药品约0.001t/a，医疗废物主要为针管、注射器等，均为固态物质；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中的突发环境事件风险物质及临界量，表B.2其他危险物质临界量推荐值，危险物质数量与临界量的比值的计算见表4-13。 表4-13 风险物质名称及临界量 序号; 危险 物质; 包装; 储存位置; 最大储存量（t）; 临界量Qi（t）; 风险物质数量与临界量比值Q. 1; 盐酸; 试剂瓶; 药品柜; 0.000185; 7.5; 0.000025. 2; 硫酸; 试剂瓶; 药品柜; 0.00098; 10; 0.000098. 3; 白磷; 试剂瓶; 药品柜; 0.00005; 5; 0.00001. 4; 乙醇; 试剂瓶; 药品柜; 0.0025; 50; 0.00005. 5; 过氧化氢; 试剂瓶; 药品柜; 0.00005; 50; 0.000001. 6; 浓氨水; 试剂瓶; 药品柜; 0.002; 10; 0.0002. 7; 硝酸铵; 试剂瓶; 药品柜; 0.001; 50; 0.00002. 合计; 0.000404. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C中危险物质数量与临界量比值（Q）计算Q＜1，因此本项目环境风险潜势为I，仅开展简单分析。 本项目风险源主要为实验室所用化学品，主要分布在药品室内。 ②环境风险识别 本项目存在的环境风险主要是实验试剂的泄漏可能引起的腐蚀、中毒和火灾。在储存和使用过程中，由于操作不当等因素，可能会导致实验试剂的泄漏。 ③环境风险分析 由于项目使用化学品数量较少，可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内；或是可及时用抹布或专用醮布进行擦洗，不会引起大气环境污染。当发生火灾或爆炸时，会对整栋楼产生大的影响。但由于可燃物量小，只是小面积的影响，可及时快速处理，发生火灾爆炸的风险极小。对于有毒物质、腐蚀性物质和强氧化剂，只要进行快速收集处理，操作人员也注意事先做好防护工作，则产生较严重环境污染和人员健康损害事故的可能性很小，仅对事故区域周围近距离范围内环境空气有一定影响。 本项目实验过程中所涉及的各类试剂均存放于室内，正常操作情况下，废液均收集于专用容器内，不会对地表水环境造成影响。若发生泄漏，由于使用量少，并且实验室采用耐腐蚀地面；如及时采取有效措施进行清理，不随意冲洗地面，泄漏物质不会对周边水体和土壤造成影响。 ⑥环境风险防范措施及应急要求 泄漏是本项目环境风险的主要事故源，预防试剂泄漏的主要措施为： a．严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 b．各类液体危险化学品应包装完好无损，不同化学品之间应隔开存放。 c．配备大容量的槽筒或置换桶，液体化学品发生泄漏时可以安全转移。 d．设专人管理化学品，加强巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。 e．实验室制订安全和风险防范规程，禁止牌，警示牌等。 f．实验室所需试剂种类较多(暂存量相对较小)，分类存放，保持一定的通风条件，并配备相应消防设施（如灭火器等）。 ④风险应急预案 为了有效的处理风险事故，应有切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 a.设立报警、通讯系统以及事故处理领导体系：明确职责，并落实有关人员。 b.制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合。 c.制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划。 d.对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由事故处置人员或有关部门工作人员承担。 一般情况下，本项目发生上述风险事故几率较小，为进一步减少风险产生的几率，避免风险情况的出现，实验室应加强风险管理，提高风险防范意识，制定应急预案及预防员工中毒相关预案，减轻风险情况造成的危害程度。本项目的实验大多数是以克级及毫升实验为主，试剂使用量小，本身不需大量储存，风险发生概率低，项目所涉及的危险化学品未构成重大危险源。 ⑤分析结论 项目在认真按照《建筑设计防火规范》的相关要求进行设计和管理，并落实环评提出的相关安全防范措施的基础上，在项目实施中加强管理，投产后加强安全培训和管理，其产生的环境风险几率较小。 表 4-14 建设项目环境风险分析内容表 建设项目名称; 回龙寺镇芙蓉学校项目. 建设地点; 湖南省邵阳市新宁县回龙寺镇宝塔村. 地理坐标; 东经：111度07分24.357秒; 北纬：26度44分14.316秒. 主要危险物质及分布; 硫酸、盐酸、苯、丙酮、乙醇等，存放于试剂库，实验废液存放于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 发生泄露等事故，挥发产生酸雾、有机废气，导致排放超标，对周围环境造成一定影响。. 风险防范措施要求; （1）危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及2013年修改单的要求建设，一旦出现物料泄漏洒落到地表，则应迅速对其收集至危废暂存间。 （2）当污染治理设施停电或其设备损坏时，应立即停止实验操作，对有毒有害物质加以密封，一般来说，立即停止实验操作可有效控制非正常排放。. 9、排污口规范化 在“三废”设置明显标志，盛装危险废物的容器必须粘贴危险废物警告标志和危险废物标签，包装标志要粘牢固、正确。标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口(源)》（GBl5562.1-1995）、《环境保护图形固体废物贮存(处置)场》(GBl55622--1995)。 表4-15 排放口图形标志 排放口; 噪声源; 危险废物堆场; 废水排放口. 图形 符号. 背景颜色; 绿色; 黄色; 绿色. 图形颜色; 白色; 黑色; 白色. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 （一期工程） | 食堂油烟废气 | 油烟 | 油烟净化设施，处理后通过食堂楼顶排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 垃圾桶恶臭 | NH3、H2S | 定期清理，保洁 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准 |
|  | 实验室废气 | 氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃 | ①有组织废气：实验室废气由通风橱收集后，经设专门的风道最终统一由风机将废气集中引出至楼顶排放； ②无组织废气：通风橱未收集废气经实验室内的换气扇以机械排风的方式无组织排放。 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水、食堂废水和实验室废水 | COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油 | 化粪池、隔油池、中和桶 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 教学噪声、车辆交通噪声 | LeqA | 墙体隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 本环评不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾、隔油浮渣由环卫部门统一分类收集、运输、处理；餐厨垃圾由获得许可的单位收集处置；危险废物经专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质处理；医疗废物暂存于医务室的医疗废物暂存间交由有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗，危险废物暂存间、化学实验室、生物实验室、药品室重点防渗，化粪池、隔油池做一般防渗，教学楼、综合楼等其他区域简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1）危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及2013年修改单的要求建设，一旦出现物料泄漏洒落到地表，则应迅速对其收集至危废暂存间。 （2）当污染治理设施停电或其设备损坏时，应立即停止实验操作，对有毒有害物质加以密封，一般来说，立即停止实验操作可有效控制非正常排放。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、加强废气废水处理设施的管理和维护 2、及时进行环保竣工验收 3、建设单位应在各排污口处设置较明显的排污口标志牌，其上应注明主要污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口 标志登记证》 的有关内容，由环保主管部门签发等级证。建设单位应将有关排污口的情况如： 排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理措施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策、选址、平面布局可行，在落实本报告表中所提出的各项污染防治措施后，能够实现污染物稳定达标排放，项目对周围环境影响极小，从环境保护的角度来看，本项目建设可行。

- 附表一

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 食堂油烟 | / | / | / | 0.046t/a | 0 | 0.046t/a | / |
|  | 实验室废气 | 硫酸雾 | / | / | / | 0.046kg/a | 0 | 0.046kg/a | / |
|  |  | 氯化氢 | / | / | / | 0.03kg/a | 0 | 0.03kg/a | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 15.78kg/a | 0 | 15.78kg/a | / |
| 废水 | 生活污水 |  | / | / | / | 33800t/a | 0 | 33800t/a | / |
|  | 实验室废水 |  | / | / | / | 378t/a | 0 | 378t/a | / |
| 一般固废 | 餐厨垃圾及废油脂 |  | / | / | / | 70.83t/a | 0 | 70.83t/a | / |
|  | 生活垃圾 |  | / | / | / | 169.575t/a | 0 | 169.575t/a | / |
| 危险废物 | 高浓度实验废液 |  | / | / | / | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | / |
|  | 生物实验室植物残枝废料 |  | / | / | / | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | / |
|  | 动物标本及切片玻片 |  |  |  |  | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | / |
|  | 废弃包装物 |  |  |  |  | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | / |
|  | 过期实验用品 |  |  |  |  | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | / |
|  | 医疗废物 |  |  |  |  | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①