- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：隆回县人民医院第二院区（金石桥分院）建设项目

建设单位（盖章）：隆回县人民医院

编制日期：  二0二二年十月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	43

六、结论	45

建设项目污染物排放量汇总表	46

附件

附件1 环评委托书

附件2 废水监测报告

附件3 医疗废物处理协议

附件4 质保单

附件5 固定污染源排污登记回执

附图

附图1 地理位置图

附图2 项目规划平面布置图

附图3 环境保护目标分布图

附图4 监测布点图

附图5 项目用地蓝线图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 隆回县人民医院第二院区（金石桥分院）建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-430524-04-01-369345 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李超 | 联系方式 | 18773961777 |
| 建设地点 | 隆回县金石桥镇，金石大道与沿河街交汇处西北角 |  |  |
| 地理坐标 | 110°56′12.981″，27°35′11.182″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 108 医院 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 隆回县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 隆发改审社〔2022〕15 |
| 总投资（万元） | 3900 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 2.56 | 施工工期 | 24 个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6769.22 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）（修改版）》，项目属于鼓励类中的“三十七、卫生健康中5、医疗卫生服务设施建设”，因此，项目的建设符合国家产业政策。 二、“三线一单”相符性分析： 1、生态保护红线： 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20 号），生态保护红线分布如下：1、武陵山区生物多样性维护生态保护红线；2、雪峰山区生物多样性维护—水源涵养生态保护红线；3、越城岭生物多样性维护生态保护红线；4、洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线（包括长江岸线）；5、南岭水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；6、罗霄山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线；7、幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；8、长株潭城市群区域水土保持生态保护红线；9、湘中衡阳盆地—祁邵丘陵区水土保持生态保护红线。 项目位于邵阳市隆回县金石桥镇金石大道与沿河街交汇处西北角，不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。该项目区不属于《湖南省生态保护红线划定工作方案》中明确的生态保护红线范围。同时，本项目选址不在目前呈报的生态红线建设方案中的红线范围内。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 2、环境质量底线： 根据项目区域环境质量现状及历史监测结果表明：地表水、大气环境、声环境各监测因子监测期间基本能满足相应的环境功能，项目污染物采用相应措施处理达标排放后其外排污染物也未超过相应的质量标准要求。 3、资源利用上线 项目位于镇区，区域自来水、电等均已接通，项目的建设不会使区域能源、水、土地等资源消耗突破的“天花板”，满足资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 - 邵阳市人民政府于2020年12月25日发布了《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发〔2020〕10号），对“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）提出了生态环境管控意见。 - 项目位于邵阳市隆回县金石桥镇金石大道与沿河街交汇处西北角，涉及“三线一单”管控单位编号ZH43052410003（优先保护单元），单元分类为重点管控单元，管控单元管控要求见表1-1。 - 表1-1 管控单元管控要求相符性一览表 - 管控要求 - 管控维度; - ZH43052410003大水田乡\金石桥镇\麻塘山乡\司门前镇优先保护单元; - 本项目情况; - 相符性. - 空间布局约束; （1.1）大力发展农业产业基地。 （1.2）积极推进乡村旅游。 （1.3）在保护环境的前提下合理规划道路建设，加强国、省、县、乡的道路建设。 （1.4）鼓励发展清洁能源，合理规划天然气管道、储气站等清洁能源项目建设。 （1.5）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/饮用水水源保护区/水环境优先保护区/大气环境优先保护区/农用地优先保护区。 （1.6）禁止未经评估和无害化治理的污染场地进行土地流转和二次开发。; 本项目为医院项目，不属于禁止项目; 符合. - 污染物排放管控; （2.1）加强企业监管，确保污染物达标排放。 （2.2）推进农村综合环境整治，改善人居环境。 （2.3）加快推进养殖业粪污综合利用。 （2.4）提高城镇生活废水、垃圾的收集、处置效率。 （2.5）执行市级污染物排放管控相关要求。 （2.6）禁止露天焚烧秸杆、杂草、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 （2.7）全面整治煤炭生产经营加工及燃煤小锅炉。; 本项目污染物处理后达标排放，对周边环境影响较小; 符合. - 环境风险防控; （3.1）在依法设立、环保基础设施齐全并经规划环评的产业园区外，禁止新建、改建、扩建危险化学品生产、储存等可能引发环境风险的项目。 （3.2）加强企业危险废物监管。 （3.3）加快推进工业污染地块整治，加强在产矿区的监管。 （3.4）执行市级环境风险防控相关要求注。 （3.5）加强污水处理厂污泥处理处置，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、资源化和无害化处理处置。; 本项目不属于危险化学品生产、储存等可能引发环境风险的项目，按要求管理医疗废物; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）鼓励企业提高废水、余热利用效率。 （4.2）推动在产矿区固体废物综合利用，合理开发单元内矿产资源。 （4.3）鼓励发展清洁能源，提高天然气、液化石油气等清洁能源使用率。 （4.4）执行市级资源开发效率相关要求。 （4.5）提升清洁生产水平，确保废水、废气排放和固体废物处理、处置符合国家有关规定要求，防止对周边农用地土壤造成污染。 （4.6）加强废弃农膜回收利用。; 本项目使用电能等清洁能源; 符合. 综上，项目符合管控单元管控要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 金石桥镇是隆回北面的中心区域，地理位置优越，辐射面广，东接高平镇、罗洪乡；西接小沙江镇和溆浦县沿溪乡；北接鸭田镇以及新化县水车镇，南通羊古坳等乡镇，是娄底、邵阳、怀化三市交接的金三角，辐射人口多。 根据《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二Ο三五年远景目标纲要》，选择部分中心卫生院和社区卫生服务中心建设成为达到二级医院水平的县域医疗卫生副中心和社区医院。加强基层医疗卫生机构房屋建设、设施设备配备、人才培养培训、特色专病专科建设。完善家庭医生签约服务，健全农村三级医疗服务网，推进分级诊疗制度建设。到 2025 年，县域内和基层医疗卫生机构就诊率分别达到95%和 70%以上，实现“大病不出县、小病不出乡”目标。 隆回县金石桥镇中心卫生院成立于1968年，原址位于金桥路。2002年，卫生院整体搬迁至现址金石大道北侧，经过不断扩张，现有床位145张（包括编制床位和临时床位），设置预防保健科、内科、外科、妇产科等。2019年6月5日，由隆回县卫健局正式给金石桥镇卫生院授牌为“隆回县人民医院金石桥分院”。隆回县人民医院托管金石桥镇卫生院，协助其健全和完善医院各项规章制度，形成县域医共体新格局。 随着人民生活水平的不断提高，人口的不断增加，医院现有的业务用房已远远不能满足人民群众防病治病的需要，也影响老百姓就医看病，严重制约了医院的发展。为进一步提高隆回县医疗系统的应急处置能力、综合救治能力，保障人民日益增长的健康需求，为解决金石桥镇乃至周边乡镇老百姓“看病难、看病远、看病贵”问题，隆回县人民医院决定在金石桥镇实施隆回县人民医院第二院区（金石桥分院）建设项目，计划在医院现有工程西面进行改扩建，新建一栋综合住院楼，现有建筑全部保留，待后期金石桥镇统一规划，现有住院楼内病床全部搬至新建综合住院楼内，现有住院楼后期暂时闲置；现有门诊楼、放射楼、家属楼、公租房等均维持原有功能。 本项目为改扩建项目，工程内设置的放射性医疗设施，其环境评价由建设单位另委托具有相应资质的单位承担，本环评不包括放射性内容。 2、工程内容及规模 新建工程总占地面积为6769.22m2，总建筑面积8982.51m2，计容面积8063.72m2，不计容面积918.79m2，共设置205个床位（现有住院楼内病床全部搬至新建综合住院楼内，并增加60个床位），主要设置住院部、手术室和妇产区，另外项目配套建设公用、辅助、环保工程等。项目具体组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程分类; 建设内容; 楼层; 使用功能. 主体工程; 综合住院楼（新建）总占地面积约1323.33 m2，总建筑面积约8045.89 m2; 地下一层; 主要为柴油发电机房、变配电所、消防水池等，同时设有消防水泵房、风机房、弱电机房等设备机房. 一层; 主要为住院大厅、病房、住院办理区、预防接种区、消防控制室、检查室、值班室、更衣室、库房、办公室、治疗室、处置室、就餐室、换药室、护士站、卫生间等，设置标准床位23个. 二层; 主要为妇产区、病房、值班室、更衣室、库房、办公室、治疗室、处置室、就餐室、换药室、护士站、卫生间等，设置标准床位20个. 三层~五层; 住院部，三层~五层每层设置标准床位54个. 六层; 主要为手术室、值班室、更衣室、库房、办公室、护士站、卫生间等. 辅助工程; 门卫室; 新建，1F，总占地面积17.86m2，总建筑面积17.86m2. 停车位; 地面生态停车位约51个. 公用工程; 供电; 由市政电网供应，设置有备用发电机. 供水; 由当地市政给水工程供给. 排水; 排水采取雨污分流的方式，雨水直接市政雨水管道；医疗废水经污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政管道，再进入金石桥镇污水处理厂处理达标后，排入云溪河（大洋江）. 供热; 热水洗浴采用电热水器，空调使用分体式空调. 储运工程; 库房; 各楼层均设置相应库房. 环保工程; 废水; 本项目配套建设污水管道和污水处理设施（设计处理能力约120m3/d，采用一级强化+消毒工艺处理）. 废气; 污水处理站恶臭通过设置地埋式污水站封闭处理后无组织排放；备用柴油发电机烟气经专门烟道引至楼顶高空排放；医院异味通过加强通风处理；汽车尾气通过扩散稀释、绿化吸收后无组织排放. 噪声; 产生的噪声的设备设于地下室专用设备房内；车辆噪声通过加强管理，严禁鸣笛等措施进行控制。. 固废; 垃圾桶；医疗废物暂存间. 依托工程; 项目门诊治疗依托现有门诊楼；放射检查治疗依托现有放射楼；床单被套清洗依托现有洗衣房；现有工程和新建工程均不设置食堂，医患均在家或饭店用餐。. 医院辐射涉及的所有的设施，需单独进行辐射环境影响专项评价或网上备案，不纳入本次评价范围。 3、项目主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要设备设施一览表 4、主要原辅材料消耗量 序号; 资产名称; 数量; 单位; 备注. 1; 手术床; 3; 台; 新增. 2; 全麻机; 5; 台; 新增. 3; 无影灯; 4; 台; 新增. 4; 彩超机; 1; 台; 新增. 5; 移动式B超机; 1; 台; 新增. 6; C臂机; 1; 台; 新增. 7; 等离子消毒机; 1; 台; 现有. 8; 心电监护仪; 20; 件; 现有. 9; 输尿管肾镜设备; 1; 套; 现有. 10; 气压弹道碎石系统; 1; 套; 现有. 11; 等离子消毒机; 7; 台; 现有. 12; 除颤监护仪; 1; 件; 现有. 13; 高频电刀; 1; 套; 现有. 14; 中心供氧系统; 1; 套; 现有. 15; 经颅多普勤仪; 1; 件; 现有. 16; 免疫定量分析仪; 1; 套; 现有. 17; 免疫荧光分析仪; 1; 台; 现有. 18; DR机; 1; 台; 现有. 19; 心电图机; 4; 台; 现有. 20; 电解质分析仪; 1; 台; 现有. 21; 全自动血球计数仪; 1; 套; 现有. 22; 半自动凝血分析仪; 1; 套; 现有. 23; 黑白B超; 1; 台; 现有. 24; X光机; 1; 台; 现有. 25; 全自动生化分析仪; 1; 套; 现有. 26; 超声诊断仪器; 1; 台; 现有. 27; 16排螺旋CT机; 1; 台; 现有. 28; 通用手术台床; 2; 台; 现有. 29; 手术床; 3; 台; 现有. 30; 全麻机; 1; 台; 现有. 本项目原辅材料用量见下表2-3。 表2-3 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 现有工程用量t/a; 扩建后总用量t/a. 1; 医用酒精; 100ml*3000瓶; 150ml*3000瓶. 2; 84消毒液; 500ml*2000瓶; 750ml*2000瓶. 3; 络合碘; 500ml*1000瓶; 750ml*1000瓶. 4; 氧气; 2500立方; 3500立方. 5; 水; 18000（包含家属楼和公租房用水）; 48454.84（包含家属楼和公租房用水）. 6; 电; 42000Kw·h; 10万Kw·h. 7; 污水处理设施药剂（二氧化氯消毒剂、PAM、PAC、脱氯剂等）; 少量; 少量. 8; 医疗耗材; 视具体经营情况而定; 视具体经营情况而定. 9; 各类药品; 视具体经营情况而定; 视具体经营情况而定. 10; 化验室试剂（均为试剂盒）; 视具体经营情况而定; 视具体经营情况而定. 11; 柴油; 0.5; 0.8. 5、公用工程 （1）给水工程 项目由金石桥镇市政供水管网供水。 （2）排水系统 拟建项目院内排水采取雨污分流的方式，雨水进入市政雨水管道；项目建成后全院医疗废水经新建污水处理站进行处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准后，进入市政污水管道，再进入金石桥镇污水处理厂处理达标后，排入云溪河（大洋江）；有废水站通过改造和增设管道后用作应急备用；家属楼和公租房生活污水直接经化粪池处理后和医疗废水排入市政管道。 （3）供电系统 项目电力由当地的市政电网供给。配电房内拟设备用发电机一台。 （4）供暖、供热 项目采用分体式空调供暖，院内采用电热水器进行供热。 6、项目用地现状与平面布置 项目用地呈不规则矩形，位于现有工程西面，原为耕地，现已调整为医疗保健用地，目前暂未动工建设，用地范围内存在部分农作物和灌草丛。 现有工程西部为家属楼，北部为放射楼、现有发电机房、医疗废物暂存间和现有住院楼，东部为公租房、南部为门诊楼，本次均不对现有建筑进行拆除，待后期镇区统一规划。 新建工程位于现有工程西面，综合住院楼位于用地中部，主出入口位于用地南部，连接金石大道便于出入；新建污水处理站（地埋式）和新建医疗废物暂存间位于用地北部，该地位置较偏僻，人群活动较少，远离住院楼可减少恶臭对医患的影响；水泵、风机等设备设置于综合住院楼负一层设备房间内，以上设备房均采用隔声、减震等措施，可有效降低其对外环境的影响。通过上述分析，项目的平面布局合理。 7、劳动定员及工作制度 卫生院现有职工111人（包括临聘和正式在编职工），项目建成后院内新增职工人数约20人，扩建后职工约131人，实行24小时值班制度，年工作365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 拟建项目施工计划主要分为：基础施工、主体工程、装修工程、设备安装、工程验收，直至建成后投入使用。项目施工过程会产生噪声、废水、废气、固体废物。 施工期工艺流程及主要污染源见图2-1。 废气、噪声、固废、废水 主体施工 基础工程 装修工程 设备安装 工程验收 交付使用 ， 图2-1 施工期工艺流程和产污节点图 二、营运期 项目运营期工艺流程见下图2-2。 图2-2 工艺流程及产污环节图 （1）工艺简述： 病人入院，挂号就诊，身体检查，诊断，进行治疗，复检，有的需要住院治疗，出院。 本项目营运过程中主要为诊疗活动及病人住院，院内口腔科采用多种无汞替代治疗材料，不制作汞合金进行治疗，不产生含汞废水；本项目化验室进行血常规、肝功能等常规生化指标化验，不涉及含重金属试剂，产生的少量生化性化验废水（不含重金属）。 （2）主要污染物： ①、废水 项目在医疗诊治、办公和病人住院过程中有医疗废水产生（所有废水均纳入医疗废水处置）。 ②、废气 污水处理站恶臭；医院异味；备用柴油发电机废气、汽车尾气等。 ③、固废 项目在医疗诊治过程中有一次性医疗用品（一次性输液器、注射器）、医用纱布、棉签、绷带、药品瓶等医疗固废产生；同时还有无毒无害药品的包装材料产生；生活垃圾产生；废水处理站有栅渣污泥产生。其中医疗废物、废水处理站栅渣污泥均需按照危险废物管理及运输要求委托具有危废处理资质的单位进行无害化处理。 ④、噪声 项目进出车辆、仪器设备、备用柴油发动机等会产生噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 （1）现有工程环评审批、验收及排污许可证情况 隆回县金石桥镇中心卫生院成立于1968年，原址位于金桥路。2002年，卫生院整体搬迁至现址金石大道北侧，本项目在隆回县金石桥镇中心卫生院现有基础上进行扩建。现有工程建设时间较久，未进行环境影响评价和竣工环境保护验收；卫生院于2020年申请了排污登记，登记编号为124305244459023819002X。 （2）现有工程基本情况 项目现有门诊楼、住院楼、污水站、放射楼等。 表2-4 项目现有工程基本情况表 工程分类; 建设内容; 使用功能. 主体工程; 门诊楼; 3F，总占地面积约550 m2，总建筑面积约1650m2，主要用于门诊治疗. 住院楼; 5F，总占地面积约430m2，总建筑面积约2150m2，主要为现有住院部，综合住院楼投入使用病床全部搬至综合住院楼，现住院部后期暂时闲置. 放射楼; 1F，总占地面积约195 m2，总建筑面积约195m2，主要用于放射检查. 辅助工程; 公租房; 6F，总占地面积约3200m2，总建筑面积约3200m2，居住院内职工60 户. 家属楼; 5F，总占地面积约500m2，总建筑面积约2500m2，居住院内职工16户. 配电房; 1F，总占地面积约122m2，总建筑面积约122m2. 发电机房; 1F，总占地面积约80m2，总建筑面积约80m2. 洗衣房; 设置于住院楼顶楼. 公用工程; 供电; 由市政电网供应，设备用发电机. 供水; 由当地市政给水工程供给. 排水; 现有工程医疗废水经现有污水处理站进行处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准后，进入市政污水管道，再进入金石桥镇污水处理厂处理达标后，排入云溪河（大洋江）；家属楼和公租房生活污水直接经化粪池处理后和医疗废水排入市政管道. 供热; 热水洗浴采用电热水器，空调使用分体式空调. 环保工程; 废水; 化粪池、自建污水处理站；现有污水处理站处理能力30t/d，处理工艺：格栅井→调节池→接触氧化池→沉淀池→消毒池→脱氯清水池. 废气; 地埋式污水处理站恶臭产生量较少，通过自然扩散空气稀释。. 噪声; 产生的噪声的设备设于专用设备房内，并采取底部减震，外墙隔音的措施. 固废; 垃圾桶，医疗固废暂存于医疗固废暂存间，定期委托邵阳优艺环保科技有限公司处置. （3）现有工程工艺污染物排放情况 现有卫生院工艺流程和扩建后一致，见图2-2，。 卫生院营运期间产生有废水、废气、固废以及噪声。 ①废水 现有的隆回县金石桥镇中心卫生院产生的废水主要为卫生院诊疗、手术、检验、住院、员工住宿、洗衣房等产生的医疗综合废水，院内设有检验室，但检验室采用的检验技术为生化检验仪以及检验试剂盒，检验过程不产生含重金属的特殊废水。根据业主单位提供的用水数据，现有工程综合用水量约18000t/a，医疗综合用水约为9125t/a，25t/d，排水量按90%计，废水排放量约为8212.5t/a，22.5t/d。现有的医疗综合废水经自建的污水处理设施处理达标后排入市政污水管道，再进入金石桥镇污水处理厂进行处理。隆回县金石桥镇中心卫生院分别于2021年7月委托湖南华清检测技术有限公司和2022年9月委托湖南科比特亿美检测有限公司对污水站医疗废水出水进行了检测，检测数据见表2-5。 表 2-5 废水监测结果 检测因子; 结果mg/L; 预处理标准; 是否达标. 2021年7月; 2022年9月. 粪大肠菌群; 未检出; 未检出; 5000; 是. pH值; 4.3; 7.95; 6-9; 否. 化学需氧量; 5; 38; 250; 是. 总磷; 0.04; /; --; 是. 悬浮物; 20; /; 60; 是. 色度; 2; /; --; 是. 氨氮; 0.544; /; --; 是. 挥发酚; /; ND; 1.0; 是. 总余氯; /; 0.25; --; 是. 由上表可知，项目产生的医疗废水中除2021年7月pH值外，各污染物均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准要求，2021年7月出水监测后业主单位进行pH值调整，故现在出水pH值能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准要求。 项目现有场地内现有1栋家属楼和1栋公租楼，居住居民约76户，用水约为8875t/a，24.32t/d，排水量按80%计，废水排放量为7100t/a，19.45t/d，单独生活污水中经化粪池处理后的水质一般为COD：250mg/L，BOD5：150mg/L；NH3-N：30mg/L，SS：150mg/L。可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。 ②废气 现有工程废气主要包括污水处理站恶臭、医院异味和备用柴油发电机。 项目污水站为地埋式，根据现场调查，项目地恶臭产生浓度较小，对周围环境影响较小。 医院消毒和部分药剂会产生少量异味，通过加强通风，对周围环境影响较小。 医院目前仅在手术室设置一台小型备用柴油发电机作为备用电源，在市政电网停电时提供用电。使用时将产生含NOx、HC等废气。由于仅作为备用消防电源，工作时间短，废气产生量较少。 ③噪声 现有工程产生的噪声主要来自于卫生院内医患人员活动噪声及分体式空调风机噪声等，噪声影响不大，噪声级约60-70dB(A)。受我公司委托，湖南中润恒信检测有限公司于2022年8月18日在卫生院现有工程四面场界进行了现状监测，监测结果见表2-6。 表2-6 噪声监测结果 检测点位; 检测项目 （单位）; 检测结果; 标准限值; 声功能 类别区. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1现有工程东面场 界外 1m 处; 厂界噪声 (dB（A）); 48; 44; 60; 50; 2. N2现有工程南面场 界外 1m 处; 47; 41. N3现有工程北面场 界外 1m 处; 45; 43. N拟建工程南面居 民房 1m 处; 47; 42. 根据上表可知，现有工程四面厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 ④固废 现有工程产生的固体废物主要包括医疗固废、一般固体废物、生活垃圾及栅渣、污泥等。 卫生院生活垃圾主要来自医护人员办公垃圾、患者生活垃圾及家属楼公租房的生活垃圾等，现有工程一般生活垃圾产生量约50t/a，业主单位委托环卫部门每天定期清运处置。 根据现场踏勘，卫生院内设有1个约20m2的医疗固废暂存间，医疗废物暂存间采取了“防风、防雨、防渗”等措施，并在医疗固废暂存间门口粘贴了醒目标识，能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准要求。根据院方介绍，除本院自身产生的医疗废物外，隆回县金石桥镇中心卫生院还收储金石桥镇辖区内村卫生室的医疗废物，目前卫生院医疗废物及周边村卫生室产生量约2.0t/a，由邵阳优艺环保科技有限公司定期进行收集处理。 本项目一般固体废物主要为无毒无害药品的包装材料。无毒无害药品的包装材料单独收集，定期交物资回收公司回收处理，目前一般固废量约为20t/a。 项目现有污水处理站产生的栅渣、污泥目前约0.5t/a，据业主介绍，现有环保措施为定期委托有危废处理资质的单位进行收集处理。 ⑤现有工程污染物实际排放总量 现有工程污染物排放情况详见下表2-7。 表2-7 现有工程污染物排放情况总量表 类型; 污染源; 污染物名称; 排放量（t/a）. 废气; 污水处理站恶臭; H2S; 少量. NH3; 少量. 臭气浓度; 少量. 备用发电机尾气; 烟尘、HC、SO2、NOx 等; 少量. 医院异味; 异味（臭气浓度）; 少量. 废水; 医疗废水（8212.5t/a）; COD; 0.31. SS; 0.16. NH3-N; 0.004. 生活污水（7100t/a）; COD; 1.78. SS; 1.07. NH3-N; 0.21. BOD5; 1.07. 固废; 医疗过程; 医疗废物; 2.0t/a. 生活; 生活垃圾; 50t/a. 一般固废; 包装材料; 20t/a. 污水处理; 栅渣、污泥; 0.5t/a. （3）现有工程主要环境问题及“以新带老”整改措施 根据对现有工程的环境现状分析，项目现有工程产生的固废、废水、噪声等均能满足相应的标准要求，因此，本项目不需提出“以新带老”的措施。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》中关于大气环境质量现状的要求：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。因此，本项目大气环境质量现状收集邵阳市生态环境局隆回分局常规监测点2021年的监测数据。 环境空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 污染物; 年评价指标; 评价标准ug/m3; 现状浓度ug/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 9; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 20; 50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 56; 80; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. CO; 第95百分位数24小时平均质量浓度; 4（mg/m3）; 1.1（mg/m3）; 27.5; 达标. O3; 第90百分位日最大8h平均质量浓度; 160; 116; 72.5; 达标. 由表3-1监测统计结果表明，项目所在区域2021年常规监测点环境空气质量SO2、NO2的年平均浓度、CO第95百分位的24小时平均浓度、O3的第90百分位数日最大8h平均浓度、PM10、PM2.5的年评价浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，故判定本项目所在区域为达标区。 （2）其它因子及特征因子现状监测评价 为进一步了解区域内环境空气质量现状情况，本评价特征因子为硫化氢、氨气，本环评委托湖南中润恒信检测有限公司于2022年8月17日~19日对项目所在地特征污染因子硫化氢、氨气进行监测，监测点位于项目拟建地下风向居民点处，具体监测结果见下表。 本次环境空气监测数据统计及评价结果详见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测结果一览表 单位：ug/m3 采样点位; 采样时间; 检测结果ug/m3. 硫化氢; 氨气. 1h值; 1h值. G1项目拟建地下风向居民点处; 2022.8.17; 1L; 70-110. 2022.8.18; 1L; 80-110. 2022.8.19; 1L; 60-100. 最大值; 1L; 110. 标准限值; 10; 200. 是否达标; 是. 根据表3-2监测结果，项目所在地H2S、NH3小时浓度值能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、地表水环境质量现状 项目废水预处理达标后进入金石桥镇污水处理厂，尾水排入云溪河（大洋江）。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中关于地表水环境质量现状的要求“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价从邵阳市生态环境局官方网站上收集了邵阳市2021年1月-2021年12月的环境质量月报，选择资江大洋江的金石桥龙口湾桥常规监测断面的水质情况来反映本项目地表水环境质量现状。 表3-3 金石桥龙口湾桥监测断面水质情况 （单位:mg/L） 断面; 资江大洋江. 金石桥龙口湾桥. 断面属性; 国控. 水质类别; 2021.1; III. 2021.2; III. 2021.3; II. 2021.4; II. 2021.5; II. 2021.6; III. 2021.7; II. 2021.8; II. 2021.9; II. 2021.10; II. 2021.11; II. 2021.12; II. 水质执行标准（GB3838-2002）; III. 根据上表内容可知，2021年资江大洋江1个常规监控断面及月份水质均达到相应水质标准。 3、声环境质量现状 为了解项目声环境现状，本次环评委托湖南中润恒信检测有限公司于2022年8月18日对项目厂界周边敏感点的噪声监测结果。见表3-4。 表3-4 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 检测时间; 检测结果 LeqdB(A); 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 拟建工程南面居民房1m处; 8月18日; 49; 40; 60; 50. N2; 拟建工程西面金石桥医院1m处; 8月18日; 48; 41; 60; 50. N3; 拟建工程西面金石大酒店1m处; 8月18日; 46; 43; 60; 50. 从上表可知，项目地厂界处噪声现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境质量现状 本工程范围内主要为耕地，现有植被主要为当地常见农作物，物种较单一。评价范围内野生动物除灌草丛中栖息的昆虫类和偶见少量觅食的麻雀、鼠类外，未见其它野生动物分布，无珍稀濒危保护物种。 5、地下水、土壤环境质量现状 项目厂区建设时会在用地范围内进行了水泥硬化，截断土壤、地下水污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 根据项目现场初步调查，拟建工程用地范围外500米范围内大气环境敏感目标主要如下表。 表3-4 建设项目大气环境保护目标 序号; 名称; 相对厂界方位; 相对厂界最近距离/m. 1; 金石桥镇镇区居民; 南面; 15-500. 2; 云天酒店; 南面; 约20. 3; 金石桥镇镇区居民; 西面; 20-50. 4; 金石大酒店; 西面; 约25. 5; 金石桥镇卫生院内部病人及职工、家属; 东面; 约5. 6; 金桥小学; 东面; 约100. 7; 金石桥镇镇区居民; 东面; 200-500. 2、声环境 根据项目现场初步调查，拟建工程用地范围外50米范围内声环境敏感目标主要如下表。 表3-5 建设项目声环境保护目标 序号; 名称; 相对厂界方位; 相对厂界最近距离/m. 1; 金石桥镇镇区居民; 南面; 15-50. 2; 云天酒店; 南面; 约20. 3; 金石桥镇镇区居民; 西面; 20-50. 4; 金石大酒店; 西面; 约25. 5; 金石桥镇卫生院内部病人及职工、家属; 东面; 约5. 3、地表水环境 表3-6 水环境保护目标一览表 主要保护目标; 与工程相对位置及距离/m; 水域功能; 执行标准. 云溪河（大洋江）; 北面约35; 渔业用水; GB3838-2002III类. 4、地下水环境 拟建工程用地范围外500m范围内无其他地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 生态环境保护目标为200m范围内植被。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 医院污水处理设施废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）中的表3标准；一般废气和发电机尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 表3-6 污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度标准要求 单位mg/m3 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨; 1.0. 2; 硫化氢; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气; 0.1. 表3-7 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 有组织最高允许排放浓度. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 二氧化硫; 周界外浓度最高点; 0.40; 550. 2; 氮氧化物; 0.12; 240. 3; 颗粒物; 1.0; 120. 2、废水排放标准 本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准。具体见表3-8。 表3-8 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 （日均值）mg/m3 序号; 控制项目; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 2; PH; 6~9. 3; COD; 250. 4; BOD; 100. 5; 氨氮; --. 6; SS; 60. 7; 动植物油; 20. 8; 总余氯; --. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中标准。 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时 段. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4、固体废物 污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准，医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB185797-2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2001）。 表3-11 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; 蛔虫卵死亡率/%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 根据国务院《"十三五”节能减排工作方案》,我国“十三五”期间的全国各地区总量控制因子为：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，同时重点地区增加挥发性有机物排放总量控制。 医院主要使用电能作为院内供暖、供热，不需设置SO2和NOX大气污染物总量控制指标；本项目产生的医疗废水，经医疗污水处理站处理后排入金石桥镇污水处理厂，本项目水环境总量控制指标为COD：1.78t/a，氨氮：0.18t/a，总量计入金石桥镇污水处理厂总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 项目施工期大气污染源主要为施工过程中产生的扬尘、装修废气、燃油施工机械和运输车辆排放的尾气。 （1）施工扬尘 项目施工过程采用商品混凝土，不在现场进行搅拌。项目施工期扬尘主要来源于现有建筑的拆除，建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的现场搬运及堆放，车辆行驶所造成的现场道路扬尘，施工垃圾的清理及堆放。 依据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）中的相关规定，泥土应及时处理好，不宜堆积时间过长和堆积过高，因为临时堆积，易被风刮起尘土；对临时堆放的泥土、易引起尘土的露天堆放的原材料应采取覆盖措施，并且对工地的运输车辆清洗车轮。施工期所产生的各类扬尘源属瞬时源，产生的浓度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远。为减轻施工扬尘的污染程度和影响范围，建议采取如下防治措施： A、在建设施工工地出入口必须设置环境保护监督栏（牌），其内容包括：项目名称、建设单位、施工单位、工程期、防治扬尘污染现场监督员姓名等。 B、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。 C、施工场地设置连续、封闭硬质围墙（档），围墙（档）不低于2.5m，围墙（档）底端应设置防溢座，围墙（档）之间以及围墙（档）与防溢座之间无缝隙，围墙（档）必须在项目开工以前完成。 D、项目只设置一个施工场地出入口，施工场地出入口须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫，场内硬化路面不少于30m，场外须与公共道路连接。 E、在施工工地出入口内侧设置专业厂家生产的专用车辆清洗设备以及配套的泥浆沉淀设施、清水回用设施，做到车辆清洗水的循环使用不外排。洗车平台配置清洗员2名（一边一人），洗车作业平台和连接进出口的道路用混凝土硬化，道路硬化宽度设计大于5m，并铺设加湿的麻袋或草袋等，以防止将撒漏的泥土带入城市道路。 F、施工场内车行道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，宽度为3-5米，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；将施工建筑上层具有粉尘逸散性的材料、渣土或废弃物输送至下层或地面时，须从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者把包装框搬运，不得凌空抛散；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10厘米以上。 G、建筑物四周全部设置防尘布网，防尘网顶端高于施工作业面2米以上；裸露的施工地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理确保覆盖到位；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施。 H、限定物料堆放场地，易飞扬的细颗粒散体材料应当密闭存放，易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5m的堆放池，并采取覆盖措施。 I、当空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。 J、必须采用商品混凝土和干混砂浆，场地内不得设置现场混凝土搅拌设施。 K、严格落实《蓝天保卫战实施方案》，建筑工地周边100%围挡，主要道路临街工地要采用硬质围挡，高度不低于2.5米，次要道路临街工地围挡高度不低于1.8米，临时围挡采用绿色生态围挡，高度不低于1.5米；裸露黄土100%覆盖；工地出入口设置洗车平台、洗车池，配备高压冲洗设备，车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米；施工工地100%围挡；物料堆放100%覆盖；扬尘施工100%湿法作业，同时配备必要的洒水车、雾炮机；施工渣土车、流散体运输车100%密闭运输，严禁抛洒漏车辆上路；严禁渣土车带泥上路和抛撒漏。划定渣土车禁行路线，设立禁行标志；严禁城市建成区以外工地渣土车进入城内道路；渣土车离开工地前必须将轮胎、车身冲洗干净，渣土必须密封或覆盖运输。弃土场必须建洗车槽，车辆离开前必须洗轮胎、车身冲洗干净。 采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。 （2）装修废气 建筑和装修材料将逐渐向周围环境释放出污染物，从而对外环境空气造成污染。 针对室内装修废气可能会危害住户安全的问题，环评提出以下要求： 1）尽量减少装修中油漆材料的使用量，以减少空气中有害气体的释放量； 2）室内装修材料尽量选用不含甲醛的粘胶剂，不含纤维的石膏板材，不含甲醛的大芯板、贴面板等； 3）油漆、喷涂工段要做好室内的通风换气工作； 4）在装修完毕后，不要急于投入运行使用，应先找有资质的环境检测单位进行检测，检测合格方能投入使用。 （3）运输车辆尾气及燃油施工机械废气 施工期间，燃油施工机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有颗粒物、CO、NOx等大气污染物，产生量较小，影响范围有限，对周边环境影响较小。随着施工的结束，运输车辆尾气影响将不复存在。 项目通过加强管理，切实落实好上述相应措施，施工期废气对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、废水 本项目采用商品混凝土，故施工废水主要来源于工程施工砼养护、基坑废水和机械、车辆的冲洗等，砼养护和基坑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污的废水。 此外，项目建设场在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500 mg/L左右。项目内需设置雨水沉淀池，雨季径流经收集沉淀后，一部分回用于项目施工及养护，一部分外排入雨水管。 项目拟建地雨水通过周边道路设施的下水道排放至云溪河（大洋江），排放口主要沿低洼处设置。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： 1）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入市政管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。 2）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。 3）施工场地修建有临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后再外排。 4）项目砼浇筑废水、基坑废水设置三级沉淀池充分沉淀后再外排。 5）基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。 6）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 采取以上措施后，能有效地控制施工废水对周围环境的污染。随着施工期的结束，该类污染将随之不复存在，因此，项目施工期废水对周围环境影响较小。 3、噪声 本项目施工期噪声主要来源于施工机械、物料运输车辆等，其噪声源强度在80~100dB(A)，根据类比同类项目，施工期噪声的影响范围主要在周边200m区域内。建设方应合理安排施工作业，防止多种施工机械设备同时施工使项目拟建场界及周边敏感点的噪声超标的情况出现。 环评要求建设单位对施工设备采取有效的减振、隔声等措施，此外，还要认真做好以下几项工作： （1）合理安排施工时间：施工方制定施工计划时，应合理安排施工程序，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备应尽量安排在日间作业，夜间（晚上10点至次日早上6点）禁止进行产生高噪声污染的建筑施工作业，同时建议中午12点至14点停止高噪声设备的作业，以免影响周围居民正常休息。如有特殊情况必须夜间施工，必须提前通知周边居民，并申报环保主管部门，获得批准后方可施工。 （2）尽可能采用先进、低噪声设备和施工机械，对高噪声机械应设置在施工工棚内，同时定期维护和保养设备，使其处于良好的运行状态。 （3）项目施工过程应合理布局施工场地，高噪声设备应尽量在场地的中部作业。 （4）加强对出入施工场地的渣土、材料运输车辆进行严格管理，控制汽车数量和行车密度；同时设置专人对运输车辆进行指挥，保持施工场地内作业车辆匀速、减速行驶，控制鸣笛，尽可能减少堵车现象。 （5）在施工场地四周边界设置围挡。 （6）强化污染防治措施，将施工噪声降到最低。 由于项目工程量较少，使用的机械设备及运输车辆较少，且噪声在传播过程中因传播距离、空气、树木等因素的影响而衰减，在采取使用低噪音设备，设备隔震等措施后，施工期噪声对周围环境和敏感目标的影响较小，且施工期噪声会随着施工工期的结束和消失。 4、固体废弃物 项目不设置施工营地，无生活垃圾产生，施工期间产生的固体废物主要为土石方和建筑垃圾。土石方主要产生于地下室的开挖，由乡镇渣土管理部门指定渣土堆放场地进行处置或由建筑材料厂回收利用。建设方拟对建筑垃圾进行分类，可以回收部分交由废旧材料回收企业回收后综合利用，不能回用的建筑垃圾运送到渣土办指定地点进行填埋，严禁乱堆乱放。项目弃土和建筑垃圾在施工区暂存时，建设单位和施工单位应做好防雨、防尘和防水土流失措施，且应及时清运。 综上，本项目针对施工期产生的固体废物均按相应规范处置妥当，同时为控制施工期固体废物对周边环境的影响，本环评提出以下几点要求： （1）施工过程中合理选购材料和构件。在选择建筑材料时，应优先选择建造时产生建筑垃圾少的再生建材，还应选择维修、改造和拆除时，产生垃圾少、能再生的建材。并且应尽量采用无包装材料和购买前应先计算好材料用量以免超量。 （2）在施工阶段，采用机械化施工、提高施工技术和施工工艺、加强施工组织管理工作，以避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏，提高结构的施工精度，避免局部凿除或修补，从而减少建筑垃圾的产生。 （3）施工车辆在运送渣土时应使用不漏水的翻斗车，设置密闭式加盖装置，渣土不得沿途漏散、飞扬，清运车辆进出施工现场不得带泥污染路面。 （4）施工垃圾不得随意丢弃，不得造成二次污染。收集后运往政府指定弃渣场堆放或用于附近在建项目的基础回填。 综上所述，施工固废经以上处理后对环境影响不大。 采取上述措施后，施工固体废物均可得到有效处理，不会对区域环境构成影响。 - 5、生态环境环境保护措施分析 本项目占地范围主要为耕地，根据现场勘查，项目地内未发现保护动植物。 （1）对动植物的影响分析 施工建设过程扰动地表，破坏植被，将对生态环境造成一定的影响。医院拟建地为耕地，主要为常见农作物。由于工程建设破坏植被数量有限，且为当地常见物种，不会造成区域植物物种多样性、植物区系组成发生根本性的变化，更不会造成任何植物种类灭绝等显著不利影响。随着工程的结束对院区的绿化，将有利于区域植被覆盖率的恢复。 占地范围已无大型野生动物和保护动物，仅有少量啮齿类小型动物如田鼠等，在施工初期对其会有一定的影响。但大多数陆生动物具有趋避的本能，只要项目区以外的环境不遭破坏，且施工人员不对它们直接捕杀，对动物种群不会有太大的影响，它们会选择适宜的生境继续生存和生活。随着工程的结束，工程拟建区植被逐渐得到恢复并稳定，动物的生境得以修复，工程区原来分布的动物会逐渐返回。施工区的动物多样性将逐步回到原有的水平，工程对动物的影响也会逐渐消失。 （2）水土流失的影响分析 地表开挖将加重当地水土流失强度，在地面坡度较大或地质构造不良地段，开挖后造成开挖面及填方处边坡裸露，易被雨水冲刷产生崩塌、滑坡；施工区域沙、石、土裸露地表，遇降雨，特别是暴雨季节，施工区域泥沙物质随地表径流汇集至附近低洼处，从而形成水土流失。 为减少施工期生态影响，评价建议建设单位采用以下生态保护措施： ①尽量避免在雨季施工，防止挖填土方造成的水土流失。施工时，应尽量做到先筑挡土墙后，再进行施工挖、填方，要做到随挖、随运、随填、随压。 ②加强施工的管理，严禁乱开挖取土、取石，严禁就地取材，破坏植被，工程施工应充分顺应生态原则，避免造成生态危害。 ③基础开挖过程中，挖出的表层土用铲子铲起放置在一边，施工完后用于场区绿化；表层土在放置过程中应先填平并用薄膜覆盖，防止土壤松散过程中雨水的冲刷造成水土流失。 ④对于施工临时占地，施工结束后，应立即进行生态恢复，并实施“一边施工、一边恢复”措施。 综上所述，该项目施工期对环境有一定影响，其影响大部分是阶段性的，随着工期结束而消失。落实水、气、声及固废污染防治措施，可将对环境的影响降低到最低程度。根据本项目建设内容，结合周围环境状况，总体来说，本项目土建工程量小，施工期短，施工活动对周围环境和敏感目标影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、水环境影响和保护措施分析 （1）废水污染源强及达标排放可行性分析 项目建成投入运营后，现有工程产生的医疗废水和综合住院楼产生的医疗废水均经新建水处理站处理后排入污水管网，现有废水站通过改造和增设管道后用作应急备用，以防止医疗废水未经处理排放；家属楼和公租房的产生的生活污水依旧经化粪池处理后排入污水管网。 卫生院设有检验科、CT室、洗衣房。CT机直接与彩色激光打印机连接，不涉及胶片冲洗水，CT室无废水产生。检验科主要为简单的血尿常规等检测，不含酸性废水、重金属废水等特殊医疗废水，该废水直接进入项目污水站处理。洗衣房洗衣服被套主要加入了84消毒液，该废水直接进入项目污水站处理。办公人员生活污水与医疗废水一起进入化粪池处理后进入卫生院污水处理站。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中对医疗机构污水（医疗污水）的定义， 当医疗机构其他污水和门诊、病房、 手术室、 各类检验室等污水混合排出时一律视为医疗机构污水，因此，本次评价将生活污水和病区污水一同视为项目医疗污水。 项目建成投入运营后床位数205张，达到二级医院规模。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），二级医院用水定额为通用值 4m³/m²·a，本项目扩建完成后使用的医疗区总建筑面积约为9890.86m²，则项目用水量为108.39t/d（39563.44t/a）。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程设计水量可按照医院用水总量的85%~95%确定，本评价按用水量的90%计算，则本项目废水量为97.6m³/d，35607.1m³/a，其主要污染因子为：CODcr、BOD5、氨氮、SS。 进入卫生院自建的污水处理站预处理后经市政污水管网排入金石桥镇污水处理厂。 前期金石桥镇污水厂未建成，故医院现有污水处理设施采用“二级处理+消毒”处理工艺处理后达标后直接排放，处理能力为30t/d；目前石桥镇污水厂已建成投产，故新建污水站拟采用“一级/一级强化处理+消毒”处理工艺预处理后排入金石桥镇污水厂深度处理。本项目建成投产后，医院所有医疗废水均进入新建的废水处理站，现有废水站通过改造和增设管道后用作应急备用，以防止医疗废水未经处理排放。根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）、《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）》，污水处理站设计处理工艺为格栅+调节池+水混凝沉淀+消毒，设计处理规模为120m3/d。医院现有污水处理设施采用二氧化氯消毒剂消毒，消毒效果良好，故新建污水处理设施拟将采用二氧化氯消毒剂消毒。 卫生院污水处理工艺流程见图4-1： 图4-1 一级强化污水处理设施工艺流程 本项目废水的产排情况详见下表。 表4-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 是否技术可行; 排放口编号; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 医疗污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 预处理后经市政污水管网排入金石桥镇污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 污水站; 一级强化+消毒; 是; DW001; 一般排放口. 注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中“表 A.2 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”提到的技术内容“排入城镇污水 处理厂的医疗废水可行技术：一级处理/一级强化处理+消毒工艺，本项目采取的污染治理工艺（一级强化处理+消毒工艺）可行。. 表4-2 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排放规律; 排放去向; 排放口类型; 排放标准. DW001; 一般废水排放口; 110.936940；27.586857; 间接排放; 金石桥镇污水处理厂; 一般排放口; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准. 表4-3 项目废水污染物水质情况一览表 废水量; 污染物名称; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群（个/L）. 医疗废水（35607.1t/a）; 浓度范围（mg/L）; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~3.0×108. 污染物产生浓度（mg/L）; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. 产生量（t/a）; 8.90; 3.56; 2.85; 1.07; /. 污水处理站处理效率%; 30; 30; 50; 20; /. 排放浓度（mg/L）; 175; 70; 40; 24; 2000. 排放量（t/a）; 6.23; 2.49; 1.42; 0.85; /. 标准（mg/L）; 250; 100; 60; --; 5000. 生活污水（7100t/a）; 排放量（t/a）; 1.78; 1.07; 1.07; 0.21; /. 合计; 排放量（t/a）; 8.01; 3.56; 2.49; 1.06; /. 项目卫生院医疗废水各污染物排放均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值要求。 （2）废水纳管可行性分析 《金石桥镇污水处理厂及配套排水管网建设项目环境影响报告表》于2019年表编制完成并取得批复，服务范围为金石桥镇镇区范围，目前本项目所在区域污水管网已建成，并接入金石桥镇污水处理厂。金石桥镇污水处理厂的建设规模2020年（近期）为3000m3/d；2025年（远期）为4000m3/d。污水处理工艺采用“预处理+兼氧FMBR膜生物”的处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，设计出水排入云溪河，最终排入资江。本项目改扩建后医疗废水总排放量为97.6m³/d，经处理后可满足金石桥镇污水处理厂进水水质要求。因此， 本项目不会对金石桥镇污水处理厂造成冲击影响。因此，依托的污水处理设施可行。 （3）排污口规范化管理 ①排污口立标管理 应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在水排污口挂牌标识，做到排污口环保标志明显，便于管理和公众监督。要求废水排放只设一个排放口。医院设置的全部标志牌均应采用原国家环保局统一监制的三角形边框的警告标志牌。标志牌设在排污口醒目处，设置高度为上边缘距地面约2m，并定期对标志牌进行检查和维护。 ②排污口建档管理 项目应使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志等级证》，并按照要求填写相关内容。 项目投产运行后，应建立各主要污染物类别、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标情况等的台帐，并按环保部门要求及时上报。 （4）运行管理 卫生院污水处理设备的日常维护应纳入卫生院正常的设备维护管理工作。应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。 卫生院污水处理设施的运行应达到以下技术指标：运行率应大于95% (以运行天数计)；达标率应大于95%(以运行天数和主要水质指标计)；设备的综合完好率应大于90%。 污水处理设施因故需减少污水处理量或停止运转时，应事先向环保部门报告，批准后方可进行。由于紧急事故造成停止运行时，应立即报告当地环保部门。 电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程；相应场所应按消防部门要求设置消防器材。 提高污水处理设施对突发卫生事件的防范能力，设立应急的配套设施或预留应急改造的空间，具备应急改造的条件。 鼓励委托具有运营资质的单位运行管理。 建立健全运行台帐制度，如实填写运行记录，并妥善保存。 （5）监测要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）和本项目废水排放情况，对本项目废水的日常监测要求见下表： 表4-4 建设项目废水监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 一般排放口（废水总排口）; 间接排放; 流量; 自动监测. PH、总余氯; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 2、大气环境影响和保护措施分析 （1）废气污染源强及达标排放可行性分析 根据工艺流程分析，本项目产生的废气主要为医院异味、发电机废气和污水处理站产生的恶臭及汽车尾气。 1）污水处理系统恶臭 本项目新建污水处理设施为地埋式，采用一级强化处理+消毒工艺，产生恶臭较少，经绿化吸收和自由扩散后对环境影响较小。 2）柴油发电机废气 本项目在配电房内设置一台柴油发电机，断电时自动启动并在15秒内带载运行。根据当地市政用电情况，每月使用柴油发电机的时间一般不超过4小时，全年工作时间不超过48小时，由于燃油发电机使用时短，主要污染物为烟尘、HC、SO2、NOx 等，废气污染物产生量较小，由预留的排烟管道排放引至楼顶排放，对周围环境影响较小。 3）医院异味 医院消毒和部分药剂及煎中药时会产生少量异味，通过加强通风，对周围环境影响较小。 4）汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车进出停车场时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX、醛类、SO2等，由于汽车尾气排放为间断性排放，且排放量较小，外环境空间大，能得到有效的扩散稀释，同时加强绿化，对周围大气环境影响不大。 （2）废气污染源产生及排放情况 本项目废气产排情况汇总于下表所示。 表4--5 大气污染物产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产污工序; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 是否技术可行; 治理设施效率; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 污水站恶臭; H2S、NH3、臭气浓度; 污水处理; 少量; /; 设置地埋式污水处理站; /; /; 少量; /. 备用发电机尾气; 烟尘、HC、SO2、NOx 等; 备用发电机; 少量; /; 由预留的排烟管道排放; /; /; 少量; /. 医院异味; 异味; 消毒、药剂、煎药; 少量; /; 加强通风; /; /; 少量; /. 汽车尾气; CO、HC、NOX等; 汽车尾气; 少量; /; 扩散稀释、加强绿化; /; /; 少量; /. 表4-6 废气排放口基本情况 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排放形式; 排气筒高度 /m; 排放气筒出口 内径/m; 烟气 温度/℃; 治理措施; 是否为可行技术; 排放口类型; 排放标准. 经度; 纬度. DA001; 发电机尾气; 110.9370; 27.5866; 有组织; 20; 0.3; 25; /; 是; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （3）自行监测要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）和本项目废气排放情况，对本项目废气的日常监测要求见下表： 表4-7 项目废气例行监测要求汇总表 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 无组织; 污水处理站周界; H2S、NH3、臭气浓度、甲烷、氯气; 季度. 3、噪声 （1）项目噪声源强及降噪措施 本项目营运期噪声主要有卫生院内设备噪声、医护人员和病人活动噪声以等。 表4-8 项目噪声源平均声级值一览表 分类; 噪声源; 单台设备平均声级（dB）; 备 注. 配套设施设备噪声; 水泵; 75～80; 间歇工作. 空调; 55～70; 间歇工作. 备用发电机; 70～80; 极少用. 人群活动噪声; 医护人员和病人; 55～70; /. 交通噪声; 汽车; 55～75; 主要为小型车. （2）项目噪声排放达标分析 1）设备噪声 项目的水泵、风机等设备经采取隔声、减振等措施处理后，再经墙体隔声、距离衰减后，传至墙体外噪声值均低于50dB(A)。 发电机安装于专用设备房内并安装减振垫，设备房内墙壁安装吸声材料，且发电机设置在地下室，距离居民最近距离大于10米，对周边居民影响较小。 2）生活噪声 医护人员和病人人群噪声通过建筑隔声、绿化及距离衰减等，对周边环境不会造成明显影响。 3）汽车噪声 强化出入车辆的管理，保持项目范围内的车辆畅通行驶，减少怠速和启动的次数，禁止鸣笛，可使车辆噪声得到有效控制。 综上，设备噪声经隔声降噪，就诊人员在正常就诊的前提下，卫生院边界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （3）自行监测要求 依据《排污单位监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目噪声排放情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-9 项目噪声例行监测信息汇总表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; LAeq; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4、固体废物 （1）固体废物产生源及产生量分析 卫生院运营期固体废物主要包括生活垃圾、一般固体废物、医疗垃圾、污水处理站栅渣、污泥。 1）生活垃圾 医院生活垃圾主要来自医护人员办公、生活垃圾，门急诊病人、住院病房病人及陪护人员生活垃圾，根据类比现有工程生活垃圾产生量，预计本项目综合性住院楼建成后一般生活垃圾产生量约50t/a，由环卫部门统一清运处理。 2）一般固体废物 本项目一般固体废物主要为无毒无害药品的包装材料。无毒无害药品的包装材料单独收集，定期交物资回收公司回收处理，根据类比现有工程生活垃圾产生量，本项目营运期一般固废量约为20t/a。 3）医疗废物 医疗废物主要来自医院各种医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废弃物及金石桥镇辖区内村卫生室的医疗医疗废弃物，医疗废物含大量的病原微生物、寄生虫，还含有其它有害物质，根据《国家危险废物名录（2021 年）》医疗废物属于危险废物，医疗废物（HW01）分类按照《医疗废物分类目录》 执行。根据《医疗废物分类目录》，本项目产生的医疗固体废物组成及特征见下表。 表4-10 医疗废物分类 类别; 废物 代码; 特征; 常见组分或废物名称. 感染性废物; 841-00 1-01; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：①棉球、棉签引流棉条、纱布及其他各种敷料；②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；③废弃的被服；④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 3、各种废弃的医学标本。. 4、废弃的血液、血清。. 5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。. 损伤性废物; 841-00 2-01; 能够刺伤或者割伤人体废弃的医用锐器。; 1、医用针头、缝合针。. 2、各类医用锐器。. 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 化学 性废物; 841-00 4-01; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性 的废弃的化学物品; 1、废弃的汞血压计、汞温度计。. 药物性 废物; 841-00 5-01; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1、废弃的一般性药品。. 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；可疑致癌性药物。. 3、废弃的疫苗、血液制品等。. 根据业主已有经验及类比同类型医院，本项目营运期医疗废物的总产生量约为2t/a，分类收集暂存于卫生院的医疗废物暂存间，委托邵阳优艺环保科技有限公司进行处置。 4）污水处理站栅渣、污泥 根据业主已有经验及类比同类型医院，项目栅渣、污水站污泥产生量为1t/a，根据《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)，污水处理站污泥均属于危险废物，废物代码“772-006-49”，消毒收集后委托有处理资质单位进行处置。 综上所述，本项目固体废物的分析结果汇总情况详见下表。 表4-11 项目固体废物汇总表 序号; 固废名称; 属性; 废物代码; 产生量t/a; 处置方式. 1; 医疗废物; 危险固废; HW01; 2; 委托有资质单位处置. 2; 污水处理站污泥; 危险固废; HW49; 1; 委托有资质单位处置. 3; 无毒无害药品的包装材料; 一般固废; /; 20; 物资回收公司回收. 4; 生活垃圾; 一般固废; /; 50; 环卫部门统一清运. （2）环境管理要求 固体废物分类收集、贮存、转运方法： 1）将垃圾在源头分成三类，可直接回收的垃圾、不可直接回收的垃圾和特殊垃圾，分别装入三种不同颜色的垃圾桶回收。 2）在固体废物的收集、运输过程中应做到集装化、封闭化，采用密闭式的垃圾收集储存设备，运输采用专用封闭式垃圾运输车进行清运，清运频次要根据不同季节进行调整防止生活垃圾发酵产生恶臭和渗漏液污染。 3）根据《国家危险废物名录》（2021 年版），医疗废物需暂存于医疗废物暂存间，粘贴标识牌，危险废物出入库记录台账，需交由有资质的回收公司进行处理。其储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发 2001（199）号]的要求进行。建设单位需在厂区内严格执行《危险废物贮存污染控制标准》有关规定专门设置医疗废物暂存间，贮存场所必须防渗、防雨、防晒、防扬散，企业必须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请当地环保局批准同时填写危险废物转运单。 4）项目产生的危险废物为医疗废物，医疗废物分类时应注意以下技术要点： A）对病原体的培养基、菌种保存液等高危感染性废物应首先在产生场所就地高压灭菌或化学消毒处理，然后再按感染性废物进行包装处理。 B）对一次性使用医疗用品应按感染性废物处置；一次性医疗用品的包装物不属于医疗废物，可按一般生活垃圾处置。 C）对于锐利器械，无论是否被污染、是否属于感染性废物，均要收集在专门的利器盒中。 D）包装容器最多只能盛放 2/3 体积的医疗废物，其中塑料袋采用鹅颈束捆方法。在包装容器的 2/3 体积处应做一个清晰的横线标识。 E）病房或药房储存的批量过期的药品（包括少量的废弃麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物，此类废物应与其他药品分开收集）应单独收集，由持有生态环境局发放的《危险废物经营许可证》的处置单位集中焚烧或封存至失效处理。 F）如果医疗废物分装出现错误，不能采取将错放的医疗废物从一个容器转移到另一个容器或将一个容器放到另一个容器中去，如果不慎将普通生活垃圾与医疗废物混，那么混在一起的废物应当按医疗废物处理。 G）清洁人员应检查包装袋或者利器盒的完好性，标识是否完整，否则在其外部再加套一个塑料袋。 5）危险废物贮存场所建设合理性分析 本项目建成后，现有医疗废物用于暂存现有工程及金石桥镇辖区村卫生室产生的医疗废物；本次拟在项目地北部新建一个医疗废物暂存间用于暂存新建住院楼产生的医疗废物，面积约20m2。项目医疗废物暂存间为室内形式，其地面为防渗水泥地面，满足防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”要求，该地位置较偏僻，人群活动较少，远离住院楼可减少恶臭对医患的影响，该建设场所选址、建设合理。 6）医疗废物清运和交接 A）安排专人负责医疗废物的交接，按照《医疗废物集中处置技术规范》填写和保存《危险废物转移联单》（医疗废物专用）及《医疗废物运送登记卡》，医疗废物定期邵阳优艺环保科技有限公司转运并处置。 B）盛装医疗废物的塑料袋或者利器盒一旦达到 2/3 体积后，收集至医疗废物储存间； C）医疗废物储存间应该尽量避开人群活动区域，且与普通生活垃圾收集箱相隔一定的安全距离。医疗废物储存间需要定期消毒清洗，可与转运车的消毒同时进行； D）医疗废物储存间外张贴了医疗废物专用的警示标识，应补充张贴禁止吸烟、饮食的警示标识，除工作人员外，其他人不能任意进出。 E）医疗废物集中贮存时间最长不得超过2天。在夏季，容易导致废物腐败发臭，贮存场所应优先选择在通风和阴凉的地方，同时应与废物处置单位加强沟通和联系尽可能做到日产日清。 F）卫生院医疗废物管理者应加强集中贮存的内部管理和监督检查频次，确保所有医疗废物不会流入社会。 G）卫生院必须合理安排固定的医疗废物运输通道，不能与人流通道混用。运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至医疗废物暂存间。在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物送至医疗废物暂存间。 H）运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 7）医疗废物的暂时贮存 A）库内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； B）应按 GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； C）库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；暂存间地面和 1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。 D）避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 （3） 固废影响结论 本项目营运期产生的固体废物采取上述措施，医疗废物均能够得到安全处置，固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，对周围环境造成的影响较小。 5、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价项目类别，本项目属于“社会事业与服务业”中医院的“其他”为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“社会事业与服务业”中的“其他”，为Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价工作。因此，项目按按照相关标准要求进行地面硬化、防渗后对周围地下水、土壤环境影响较小。 6、生态影响 本项目位于城市建成区，不涉及新增用地，周边无生态环境保护目标，无生态环境影响。 7、电磁辐射 医院放射性污染源主要为CT室，其产生量难以估算，主要对检查间有影响，本评价对放射性污染不作分析，对放射性污染的影响及防治措施卫生院应委托有资质的单位进行专门的评价。 同时，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安、全和防护条例》、《卫生行政许可管理办法》、《放射诊疗管理规定》等法律法规的规定，应当在开展放射诊疗工作前办理辐射安全许可证和放射诊疗许可证。 8、环境风险 本环评事故风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对项目外环境保护目标和周围环境造成污染的危害事故，假想事故应当是可能对项目外环境保护目标和周围环境造成最大影响的可信事故。 （1）风险物质识别 根据《环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B对企业原辅材料及副产品进行风险识别，企业主要所涉危险物质危害特征见下表： 表4-13 卫生院危险物质识别表 序号; 原材料或副产品; 所含风险物质; 危害特征分类. 1; 药品药剂; 危害物质等; 危害水环境物质（急性毒性类别1）. 2; 危险废物; 感染性物质等; 危害水环境物质（急性毒性类别1）. 3; 柴油; 柴油; 油类物质. 4; 二氧化氯; 二氧化氯; /. （2）建设项目风险源调查 项目风险源主要为储存风险物质的药品仓库及医疗废物暂存间，具体见下表： 表4-14 危险物质特征一览表 序号; 风险源; 物料名称; 最大存在量（t）; 储存方式. 1; 药品仓库; 药品药剂; 0.2; 液态、桶装. 2; 医疗废物暂存间; 危险废物; 1.0; 固态、液态、桶装或袋装. 3; 发电机房; 柴油; 2500; 液态、桶装. 4; 加药间; 二氧化氯; 0.5; 固态、袋装. （3）根据调查，卫生院不设物料储罐，原料根据公司需求由生产厂家进行配送，购入后以包装桶方式在仓库储存，且原料存储量较小。项目危险物质存储情况见表4-15。 表4-15 项目危险物质存储情况 序号; 物质名称; 临界量(t); 实际存储量(t); q/Q. 1; 药品药剂; 100; 0.2; 0.002. 2; 危险废物; 100; 1.0; 0.01. 3; 柴油; 2500; 0.35; 0.00014. 4; 二氧化氯; 0.5; 0.002; 0.004. 5; 合计; /; 0.01614. 因Q=0.01614＜1，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 建设项目环境风险简单分析内容见表4-16。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 隆回县人民医院第二院区（金石桥分院）建设项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （）区; （隆回）县; （金石桥镇，金石大道与沿河街交汇处西北角）. 地理坐标; 经度; 110°56′12.981″; 纬度; 27°35′11.182″. 主要危险物质及分布; 药品药剂暂存于药品仓库、危险废物暂存于危废暂存间、柴油暂存于发电机房、二氧化氯暂存于加药间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 贮存设施损坏，造成泄漏的事故风险。 2、易燃物质引发火灾。. 风险防范措施要求; - 储存设施须按要求进行地面、侧面防渗、设置围堰或托盘等，并配置消防灭火器材及泄漏收集材物资。 - 药品药剂使用过程中，制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目主要风险物质为药品、危废等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质，确定物质的总量与临界量比值Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 建设单位在认真落实项目环境风险防范措施后，对周围敏感目标的影响较小，项目的环境风险是可防控的。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 柴油发电机废气 | 烟尘、HC、SO2、NOx等 | 通过排烟管道排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 医院异味 | 异味 | 加强通风 |  |
|  | 汽车尾气 | CO、HC、NOX等 | 扩散稀释、加强绿化 |  |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | 设置地埋式污水处理站等 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 |
| 地表水环境 | 单独生活污水 | COD、氨氮、BOD5、SS | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 医疗废水 | COD、氨氮、BOD5、SS | 自建污水站（一级强化+消毒） | 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005） 表 2 中预处理标准限值要求 |
| 声环境 | 废气处理设备配套的风机、空调、污水站水泵等 | LeqA | 基础减震、隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 本环评不涉及 | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的生活垃圾委托环卫部门清运处置；一般固废交由物资回收公司处理；项目产生的医疗废物、污水站栅渣、污泥均委托有资质单位处置，卫生院内建设医疗废物暂存间，医疗废物暂存间严格按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）相关要求建设，符合“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）的要求；医疗废物暂存间分类贮存在密封袋内；医疗废物暂存间按照危废种类分区并张贴警示标志和危险废物标签。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照相关标准要求进行地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | （1）施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。 （2）严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。 （3）施工期应合理安排工程进度，建筑垃圾及时清理，原材料在该区域内堆放的时间不应过长，减少堆放量和受压面积。 （4）开挖后的裸露区域应及时进行施工或采取遮盖措施，以免雨水冲刷造成水土流失。 （5）开挖土方尽可能回填于项目低洼地段，堆放土堆周围设挡土围栏，土堆上设排水沟道，防止大雨时水土流失。 （6）在工地四周设置排水沟，集中收集施工废水及雨天冲刷水。 （7）严禁“三废”直接排入水域和耕地。 （8）建筑材料、装修垃圾和生活垃圾分开堆放，对垃圾及时清运处理，避免对当地生态环境造成影响。 （9）绿化施工应与项目同步进行，按照设计的绿地率进行绿化后，可以对区域生态环境进行一定的补偿。 （10）对于开挖形成的边坡，在建设初始阶段，应对其进行加固，并设置截水沟，做好边坡防护，防止开挖及大雨时水土流失。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 严格按照国家有关规范标准的要求指定监控和管理制度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格执行“三同时”验收，编制应急预案，排污许可的相关管理制度，申领排污许可证，按照排污许可证要求，定期开展自行监测、记录环境管理台账、建立环保管理制度。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | H2S | 少量 | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
|  | NH3 | 少量 | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
| 废水 | COD | 2.09t/a | / | / | 6.23t/a | 0.31t/a | 8.01t/a | +5.92t/a |
|  | NH3-N | 0.214t/a | / | / | 0.85t/a | 0.004t/a | 1.06t/a | +0.846t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 50t/a | / | / | 50t/a | 30t/a | 70t/a | +20t/a |
|  | 一般固废 | 20t/a | / | / | 20t/a | 10t/a | 30t/a | +10t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 2t/a | / | / | 2t/a | 1t/a | 3t/a | +1t/a |
|  | 污泥 | 0.5t/a | / | / | 1t/a | 0.5t/a | 1t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①