- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 邵阳市“江馨·水云间”汽车修制厂棚户区改造安置小区项目

建设单位（盖章）：邵阳市北塔区棚户区改造城镇建设开发有限公司

编制日期：   2023.07

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 邵阳市“江馨·水云间”汽车修制厂棚户区改造安置小区项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-430511-04-01-161818 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘艳华 | 联系方式 |  | 18975972267 |
| 建设地点 | 邵阳市北塔区新城二期控规06-10#地块，资江北路与资州路交汇处 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经111度26分6.690秒，北纬27 度14分47.420秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 97、房地产开发 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 25524.03 |  |
| 建设性质 | þ新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 邵阳市北塔区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 邵北发改备字[2022]20号 |  |
| 总投资（万元） | 50206 | 环保投资（万元） | 1000 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.99 | 施工工期 | 17个月 |  |
| 是否开工建设 | þ否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）可知，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）与“三线一单”符合性对照 本项目位于邵阳市北塔区新滩镇街道，根据2020年12月25日《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发[2020]10号）中邵阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单，北塔区环境管控单元编码为ZH43051120001，单元分类属于重点管控单元，管控要求如下： - 表1-1 项目建设与北塔区生态环境管控要求相符性分析 管控维度; 管控要求; 本项目建设情况; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）优先发展废弃物综合利用、机械加工、农副产品加工等生态产业。 （1.2）在城市主干道两侧100米范围内、资江北岸岸线200米以内的区域，禁止新增石材加工企业。 （1.3）以湘窖酒业为依托，发展酒文化小镇；茶元头街道以茶元、沐三丹霞地貌为核心建设桃花文旅小镇；重点建设陈家桥集镇、兴隆集镇；积极推进乡村旅游开发。 （1.4）执行市级空间布局约束相关要求，并与自然资源空间布局对接，重点关注红线/饮用水水源保护区/水环境优先保护区/大气环境弱扩散重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境布局敏感重点管控区。 （1.5）城市规划区禁止新建烧制建筑用砖厂，城市规划区以外符合政策、予以保留的烧制砖瓦厂要使用低硫分的燃料，并全面配套建设烟气脱硫除尘设施，原料、燃料要密闭储存或采取防风、抑尘、降尘等措施 （1.6）推广城市智能交通管理，积极推进错峰上下班。鼓励绿色出行，实施公共交通优先，提高绿色交通出行比例，鼓励新能源汽车和共享单车推广使用。加强城区重型载货车辆交通管控，减少重型载货车辆穿行主城区。 (1.7)整合资源，建立一个集食品生产，加工，销售为一体的食品工业城; 项目属于K7010房地产开发经营，不属于禁止行业; 符合. 污染物排放管控; （2.1）加快推进辖区内印刷行业的VOCs治理，确保达标排放。 （2.2）推动工业污染源稳定达标排放。 （2.3）加强农村生活垃圾规范化处置，完善垃圾收集转运设施。 （2.4）提高城镇生活废水、垃圾的收集、处置效率。 （2.5）执行市级污染物排放管控相关要求，重点关注大气环境高排放重点管控区。 （2.6）提高秸秆综合利用率，全面禁止农作物秸秆露天焚烧。 （2.7）加强城镇污水处理设施及配套管网建设。 （2.8）严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户。加快推进规模化畜禽养殖场（小区）配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。全面推动畜禽养殖废弃物资源化利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。全面规范河流、水库等天然水域的养殖行为，禁止天然水域投肥养殖，大力推进水产养殖绿色发展。; 项目污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网; 符合. 环境风险防控; （3.1）开展不达标企业（个体经营户）整治清零行动。 （3.2）加强污染地块的整治。 （3.3）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区。 （3.4）严格限制高VOCs排放建设项目；推进源头管控，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，减少VOCs产生量；强化末端治理，加强表面涂装、包装印刷、家具制造行业及沥青搅拌站VOCs达标排放综合治理，市区城市建成区内禁止新建沥青搅拌站。 （3.5）制定和完善突发环境事件应急预案。落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。工业企业要依据国家相关规定，进一步加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。; 项目不涉及污染地块，不涉及VOCs排放; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）降低单位GDP能耗，积极配合推进“气化邵阳”工程和特高压直流输电工程建设，减少原煤消耗，提高天然气在一次能源消费结构中的占比。 （4.2）推进油品提质升级。 （4.3）执行市级资源开发效率相关要求。; 本项目使用天然气和电，均为清洁能源; 符合. 表1-2 三线一单符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 生态保护红线; 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》 （湘政发〔2018〕20号）和《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（邵市政发[2020]10号）要求，项目用地不在生态保护红线范围内; 符合. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的电源和水资源等，消耗量相对区域资源利用总量较少，不会使区域能源、水、土地等资源消耗突破资源的“天花板”。符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 项目区域大气环境、水环境和声环境能满足相应的质量标准，属于达标区。营运期产生的污染物在采取相关措施后对环境影响较小，项目建设不会改变区域环境质量。; 符合. 负面清单; 项目位于邵阳市北塔区新城二期控规06-10#地块，资江北路与资州路交汇处，根据国家发展和改革委员会商务部《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于市场禁止准入类、不违反市场准入相关的禁止性规定；项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目为环境准入允许类别。; 符合. 综上，本项目符合《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发[2020]10号）中的管控要求，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）”的管控要求。 - （3）与《湖南省饮用水水源保护条例》相关内容相符性分析 - 表1-3 《湖南省饮用水水源保护条例》要求相符性分析 要求; 本项目建设情况; 是否符合. 任何单位和个人不得损毁、涂改或者擅自移动饮用水水源保护区地理界标、警示标志、隔离防护设施; 本项目建设运营过程不损毁、涂改或者擅自移动饮用水水源保护区地理界标、警示标志、隔离防护设施; 符合. 第十八条 在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（一）新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；（二）使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞；（三）排放倾倒工业废渣、城镇垃圾、医疗垃圾和其他废弃物，或者贮存、堆放固体废弃物和其他污染物；（四）使用剧毒和高残留农药，滥用化肥；（五）投肥养鱼；（六）其他可能污染饮用水水体的行为; 本项目为房地产开发建设项目，不在饮用水水源准保护区范围内，不进行可能污染饮用水水体的行为; 符合. 在饮用水水源二级保护区内，除第十八条规定的禁止行为外，还禁止下列行为：（一）设置排污口；（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（三）设置畜禽养殖场、养殖小区；（四）设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；（五）水上运输剧毒化学品及国家禁止运输的其他危险化学品；（六）使用农药; 本项目为房地产开发建设项目，不在饮用水水源二级保护区范围内，不从事或经营污染饮用水水体的项目; 符合. 在饮用水水源一级保护区内，除第十八条、第十九条规定的禁止行为外，还禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）水上餐饮；（三）网箱养殖、旅游、游泳、垂钓; 本项目为房地产开发建设项目，不在饮用水水源一级保护区范围内，不从事或经营污染饮用水水体的项目; 符合. （4）与《邵阳市资江保护条例》相关内容符合性分析 - 表1-4 《邵阳市资江保护条例》要求相符性分析 要求; 本项目建设情况; 是否符合. 新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园、开发区等工业集聚区，但在安全或者产业布局等方面有特殊要求的除外。; 本项目为房地产开发建设项目，不属于工业类项目; 符合. 向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目排放的为生活污水，经隔油池和化粪池处理达标后排入资州路市政管网，汇入资江北岸截污干管，汇入江北污水处理厂处理; 符合. 未经批准，任何单位和个人不得在资江干流及其支流、水库、渠道新建、改建、扩建排污口；已批准的排污口应当按照有关规定设置并实现达标排放。; 本项目不在资江新增排污口; 符合. 重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。; 本项目为房地产开发建设项目，不属于重点排污单位; 符合. 建设废弃物储存、处理设施或者场所，易产生水污染的物料堆场、尾矿库、危险废物处置场等，应当采取防渗漏、防溢流等措施，不得污染资江干流及其支流、水库、渠道和地下水水质。; 本项目不建设废弃物储存、处理设施或者场所; 符合. 禁止在资江干流及其支流河道管理范围向外延伸五十米区域内建设垃圾收集、堆放、转运设施；已经建设的，由所在地人民政府责令搬迁。; 本项目为房地产开发建设项目，不在资江干流及其支流河道管理范围向外延伸五十米区域内，且项目生活垃圾日产日清; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 邵阳市北塔区新城二期控规06-10#地块，资江北路与资州路交汇处 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 汽车修制厂棚户区是北塔区 2022 年计划改造的城镇棚户区之一，该部分区域房屋修建多年，大部分为砖混建筑，结构简陋老化，梁面开裂，屋顶脱落，存在较大的安全隐患，且多为集体土地私人建房，缺乏科学合理规划，基础配套设施不够完善。随着人民生活水平的提高，从棚改群众的切身利益出发，为了把棚户区项目改造好、改到位，优化城市发展空间结构，整体提升城市市容市貌与提高人民生活品质，保障居民人身安全，满足发展需要，邵阳市北塔区棚户区改造城镇建设开发有限公司拟投资50206万元在该片区建设邵阳市“江馨·水云间”汽车修制厂棚户区改造安置小区项目，项目建成后，可以改善当地居民的住房条件和生活环境，提高土地资源利用效率，完善城市基础设施，提高城市综合承载能力。根据调查，项目用地范围内原为汽车修制厂家属区，无生产车间和厂房。 ### 根据《建设项目环境影响评价类管理名录（2021）》可知，本项目属于“四十四，房地产业，97房地产开发”，本项目南面约3m处为邵阳市主城区资江城西水厂饮用水水源保护区一级保护区陆域范围，南面60m处为邵阳市主城区资江城西水厂饮用水水源保护区一级保护区水域范围，项目不占用邵阳市主城区资江城西水厂饮用水水源保护区一级保护区陆域区域，但项目施工会对饮用水水源保护区产生一定的影响，项目涉及环境敏感区，根据《名录》可知，涉及环境敏感区的应编制环境影响报告表，因此邵阳市北塔区棚户区改造城镇建设开发有限公司委托湖南朗誉环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，评价单位组织有关人员对项目场址（项目地理位置详见附图1）及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料， 依据编制指南等要求，完成了本项目环境影响评价报告表的编制。 项目总用地面积25524.03m2（38.29 亩），新建住宅建筑为7栋，商业和物管综合理用房1栋，总建筑面积116131.64m2，其中计容建筑面积89328.64m2（住宅87100.00m2，商业配套2228.64m2），不计容建筑面积26803m2，容积率3.5，建筑密度20.00%，绿地率35%，总户数760户，地下停车位760个。 项目工程组成内容详见表2-1。 表2-1 本项目工程组成情况 序号; 类别名称; 建筑物名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体 工程; 住宅建筑面积; 87100m2; 共7栋住宅楼，其中3栋为1+32F，3栋1+31F，1栋1+16F. 商业建筑面积; 2228.64m2; 1栋3F商业和物管综合用房（商业主要以零售、娱乐、服务业为主，不引进餐饮业）. 2; 辅助 工程; 不计容地下车库; 26803m2; 设有760个地下停车位. 3; 公用 工程; 给水; 水泵、市政供水管网. 排水; 项目内污水管网接入西面资州路市政污水管网，汇入资江北岸截污干管，再进入江北污水处理厂. 供气; 由市政燃气管网供给. 供电; 配电房、由市政供电管网供给. 电信及通讯系统; 依托当地通讯设施. 消防; 设置完善的消防设施. 4; 环保 工程; 营运期; 废水; 雨污分流管道、隔油池、化粪池. 废气; 住宅厨房排烟竖井7个 商业不设餐饮. 地下车库通风换气系统、设4个采光通风井，设置标识标牌和防护设施. 噪声; 设备房设置隔声间，安装减震垫、吸声材料. 固废; 每单元楼下及小区适当间隔位置设置带盖垃圾桶和垃圾箱、垃圾分类收集日产日清. 生态; 绿化率35%，面积为8678.17m2. 施工期; 废水; 隔油池、化粪池、沉淀池、洗车平台、截流沟. 废气; 食堂油烟净化装置+专用排烟道、地面清扫、防尘网、洗车平台、雾炮车、施工围挡、自动喷雾装置、扬尘自动监测装置. 噪声; 施工围挡、挡墙、隔声板、声屏障. 固废; 垃圾桶、挡土墙. 表2-2主要经济技术指标一览表 项目; 单位; 数 值; 备注. 总用地面积; m2; 25524.03; /. 基地面积; m2; 8932.86; /. 总建筑面积; m2; 116131.64; /. 计容建筑面积; m2; 89328.64; /. 其中; 住宅建筑面积; m2; 87100; /. 商业和物管综合用房建筑面积; m2; 2228.64; /. 地下车库面积（不计容面积）; m2; 26803; /. 容积率; /; 3.35; /. 建筑密度; %; 20; /. 绿化率; %; 35; /. 绿化面积; m2; 8678.17; /. 总户数; 户; 760; /. |
| 总平面及现场布置 |  |
| 施工方案 | - 施工条件 - 1、交通条件 - 项目位于邵阳市北塔区新城二期控规06-10#地块，项目北面70m处为魏源西路，西面紧邻在建的资州路，项目区交通较为便捷，施工可依托现有道路直接进入施工现场。 - 2、原材料供应及水电供应 - 项目设备等就近租赁，所需水泥、混凝土、砂石、管材等材料均在邵阳市就近的市场和企业采购，项目使用商品混凝土，不在现场进行搅拌和制作水泥制品，挖掘机、装载机、运输车辆等在邵阳市城区内租赁。施工用水来自市政供水管网，施工用电由市政电网供给。 - 施工总体布置 - 本工程施工总体遵照易于管理、安全经济等原则进行施工布置。施工期间在场地内设简易活动板房用作施工营地和食堂，设在场地西面。施工场地南面临城西水厂饮用水水源保护区陆域范围设置挡墙，挡墙内设截水沟，并在施工场地其他三向设置截水沟，截水沟连通沉淀池，沉淀池设在场地北面，临时堆土场和建筑垃圾、建筑材料堆放场地均设置在场地内北面，远离城西水厂饮用水水源保护区。 - 1、施工占地 - 项目施工临时占地主要为施工营地和食堂占地，施工临时占地在项目用地范围内。项目总永久占地面积25524.03m2，原为邵阳市汽车修制厂家属区，地块内无生产厂房和生产车间，未用做过生产。用地规划用途为居住用地。 - 2、临时取土场和临时堆土场 - 项目总挖方量约64000m3，填方量约51000m3，弃方量约13000m3。项目在施工场地北面设临时堆土场，弃土由施工单位运至城建部门指定场所。项目无需设置取土场。 - 三、施工方案 - 施工进度：2023年8月-2025年1月，总施工期17个月。 - 1、拆迁安置 - 项目用地范围内现有住房和建筑的拆迁安置由区政府和建设单位统一协调处理，共拆迁房屋13栋，拆迁安置采取货币补偿，项目需严格执行《湖南省土地管理实施办法》、《湖南省国家建设拆迁安置办法》、《邵阳市征地补偿实施办法》等有关规定，现有房屋使用机械设备进行拆除。 - 2、劳动定员 - 本项目施工人数约100人，在项目内住宿人数按50人计。 - 场地平整 - 项目地块现总体地势为南高北低，场地内北面区域现标高在214-217m范围内，南面区域现标高在217-225m范围内，南北面最大高差约为10m，项目设计场地内北面区域标高为219m，南面区域设计标高为220-221m，因此施工过程中，需对北面区域地基进行抬高，南面部分区域地基进行挖低，部分区域进行抬高。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、区域生态环境现状 本项目位于邵阳市北塔区新城二期控规06-10#地块，属于城市规划居住用地，地处城市建成区边缘，建设用地面积较大，人为活动较频繁，根据现场踏勘，本项目区域内植被主要为草本植物和乔灌木，区域内草本植物主要有狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等；另外还有多种蕨类植物。经调查，区内无天然分布的珍稀濒危植物种类以及古树名木分布。区域内野生动物分布较少，主要有田鼠、蜥蜴、青蛙、壁虎、山雀、八哥等，没有国家和地方级保护动物。 项目拟建地南面约60m处为资江（邵阳市主城区资江城西水厂饮用水水源保护区一级保护区段），资江是湖南四大河流之一，仅次于湘江。资水流域位于湖南省中部，自邵阳县双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653km，流域面积28038km2，干流自双江口起算全长464km，平均坡降0.44‰。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。评价区域河段内浮游植物主要为藻类，浮游动物有原生动物、淡水轮虫，枝角类、桡足类，底栖动物主要为节肢动物、软体动物和环节动物，鱼类主要为鲫鱼、黄尾鲴、䱗鱼、唇䱻鱼、鲇鱼、蒙古鲌、鲢鱼、鲤鱼等，占评价区鱼类的绝大部分，大多为当地重要经济鱼类，评价区域无鱼类“三场”分布，没有国家和地方级保护鱼类，也没有被列入中国濒危动物红皮书的鱼类。 表3-1 项目拟建地环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水环境功能区; 资江（桂花渡水厂取水口上游1000米至城西水厂取水口下游200米）; 饮用水水源一级保护区《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林、公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否人口密集区; 是. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 13; 是否属于城市污水处理厂纳污范围; 是. ### 2、环境空气质量现状 ### （1）区域环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于邵阳市北塔区，本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境空气质量现状采用邵阳市生态环境局公开发布的2022年度邵阳市空气质量公告，具体情况见表3-2。 表3-2 2022年度邵阳市环境空气质量状况统计表 单位：μg/m3，CO为mg/m3） 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 2; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. CO; 第95百分位日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位日最大8小时平均质量浓度; 143; 160; 89.38; 达标. 根据上表监测结果分析：项目所在地的PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域环境空气为达标区。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司对项目所在地声环境进行了现状监测。 监测时间：2023年7月20日。 监测频次：昼夜各监测一次。 监测统计结果见表3-3。 表3-3 声环境现状监测统计结果表 单位：dB(A) 测点编号; 监测结果; 标准值. 2023.7.20; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间. N1项目东面场界1m处; 58.3; 49.0; 60; 50. N2项目南面场界1m处; 58.4; 47.2; 60; 50. N3项目西面场界1m处; 56.1; 46.5; 60; 50. N4项目北面场界1m处; 59.3; 46.5; 60; 50. N5项目东面场界5m居民处; 51.4; 46.7; 60; 50. 根据监测结果可知，项目所在地各监测点昼夜等效连续声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 4、地表水环境质量现状 项目污水经隔油池和化粪池处理达标后排入西面资州路市政污水管网，汇入资江北岸截污干管，再进入江北污水处理厂，在污水处理厂处理达标后排入枫江溪，最终汇入资江。枫江溪入资江河口位于柏树断面上游，工业街水厂断面下游，另本项目南面约60m处为邵阳市主城区资江城西水厂饮用水水源保护区一级保护区段，本次环评根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，收集了邵阳市生态环境局公布的资江干流邵阳市柏树省控断面、工业街水厂省控断面、城西水厂省控断面，2022年的水质情况，柏树所在河段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，工业街水厂省控断面和城西水厂省控断面所在河段为一级饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质监测数据详见表3-4。 表3-4 资江水质监测数据引用基本情况 时间; 断面水质情况. 柏树断面; 执行标准; 工业街水厂断面; 执行标准; 城西水厂断面; 执行标准. 2022.01; III; III; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2022.02; III; III; Ⅱ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ. 2022.03; Ⅱ; III; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2022.04; Ⅱ; III; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2022.05; Ⅱ; III; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2022.06; Ⅱ; III; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2022.07; Ⅱ; III; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2022.08; Ⅱ; III; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2022.09; Ⅱ; III; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2022.10; Ⅱ; III; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2022.11; Ⅱ; III; Ⅱ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ. 2022.12; Ⅱ; III; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 由上表可知，本项目所在区域资江柏树省控断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，工业街水厂省控断面和城西水厂省控断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，区域地表水环境质量达标。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 项目位于邵阳市北塔区新城二期控规06-10#地块，原为邵阳市汽车修制厂家属区，属于居住用地，地块内无生产厂房和生产车间，未用做过生产，项目用地无原有污染情况。根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行)》（自然资办发〔2020]51）可知，用地性质未改变，无需进行土壤污染调查。 |
| 生态环境保护目标 | 表3-5 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 地理坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对厂界位置/m. X（东正西负）; Y（北正南负）. 大气环境; 磨石社区居民; 5; 0; 居民; 约200户，800人; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准; 东; 5-400. 资洲铭苑; 200; 0; 居民; 约270户，1080人; 东; 200. 泰赋苑; 450; 0; 居民; 约300户，1200人; 东; 450. 湾田望江府; -10; 0; 居民; 约1443户，5772人; 西; 20. 侨银资江帝景; 0; 10; 居民; 约520户，2080人; 北; 10. 状元洲街道居民; 0; 130; 居民; 约200户，800人; 北; 130-500. 状元洲街道居民; 20; 300; 居民; 约400户，300人; 东北; 330-500. 状元小学; 50; 350; 师生; 约1800人; 东北; 380. 磨石社区居民; 0; -10; 居民; 约5户，20人; 南; 10. 声环境; 磨石社区居民; 5; 0; 居民; 约20户，80人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 东; 5-50. 湾田望江府; -10; 0; 居民; 约1443户，5772人; 西; 20. 侨银资江帝景; 0; 10; 居民; 约520户，2080人; 北; 10. 地表水; 资江（桂花渡水厂取水口上游1000米至城西水厂取水口下游200米）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ标准; 南面60m; /. 资江（工业街水厂取水口下游200米至大洲尾端）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III标准; 东面3km; /. 磨石溪; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III标准; 西30m; /. 生态环境; 评价范围内资江沿岸200m范围内，河道水生生物. |
| 评价 标准 | （1）环境质量标准 ①环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 表3-6 环境空气质量标准 单位：µg/m3，CO：mg/m3 评价指标; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. PM2.5; 年均值; 35; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24h平均; 75. PM10; 年均值; 70. 24h平均; 150. SO2; 年均值; 60. 24h平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年均值; 40. 24h平均; 80. 1h平均; 200. CO; 24h平均; 4. 1h平均; 10. O3; 日最大8h平均; 160. 1h平均; 200. ②声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准； 表3-7 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 等 效 声 级LAeq (dB); 适用区域. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 项目所在区域. ③地表水环境：资江（桂花渡水厂取水口上游1000米至城西水厂取水口下游200米）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，资江（工业街水厂取水口下游200米至大洲尾端）和磨石溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表3-8 水环境质量标准限值 单位：mg/L，pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L 指标; pH; COD; BOD5; 氨氮; 粪大肠菌群; 总磷; 总氮; 阴离子表面活性剂; 石油类. III类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤10000; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. Ⅱ类标准值; 6～9; ≤15; ≤3; ≤0.5; ≤2000; ≤0.1; ≤0.5; ≤0.2; ≤0.05. - （2）污染物排放标准 - ①施工期粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值，施工期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。 表3-10 废气排放标准 时期; 执行标准; 污染物; 标准值. 施工期; GB16297-1996; 颗粒物; 1.0mg/m3. GB18483-2001; 油烟; 2.0mg/m3. - ②施工期和营运期外排生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。 表3-11 废水执行标准 单位：mg/L，pH：无量纲 标准类别; pH值; COD; SS; 动植物油; NH3-N; BOD5. GB/T 31962-2015B级标准; 6.5-9.5; 500; 400; 100; 45; 350. - ③施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。 表4-6 噪声排放标准 单位：dB（A） 时期; 执行标准; 昼间; 夜间. 施工期; GB12523-2011; 70; 55. 营运期; （GB22337-2008） 2类; 60; 50. - ④生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）； - 施工期一般固体废弃物堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 其他 | 本项目居民生活污水产生量为133152t/a，经隔油池和化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）后经资州路市政污水管网汇入资江北岸截污干管，接入江北污水处理厂进一步处理，根据江北污水处理厂COD、NH3-N出水水质达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）二级标准（COD≤40mg/l，氨氮≤3mg/l）进行核算，项目最终排入资江的污染物总量约为COD：5.33t/a，NH3-N：0.40t/a，纳入江北污水处理厂总量控制指标内。 本项目为房地产开发项目，项目产生的生活污水经处理后排入城镇污水处理厂，因此本项目无需购买总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工给生态环境造成的影响主要包括以下几方面：植被破坏、生物量减少、水土流失。 （1）植被破坏和生物量减少 项目永久占地面积25524.03m2，占地类型为城镇住宅用地，地块上植被量、植被种类较少，且项目在建成后会对场区内进行植被种植和绿化，随着施工期结束，植被会得到一定程度的修复，因此施工期对当地植被影响较小。项目占地范围内人为活动较频繁，区域内野生动物量较少，因此项目施工对区域动物的影响较小。 （2）水土流失 施工期的水土流失主要来自于以下两方面：裸露的地表在降雨时，其表土随雨水形成地表径流，带来水土流失；各类临时占地如物料临时堆放场管理不善，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。 土壤侵蚀模数：本项目区属于湘中丘陵红壤、红土母质强度侵蚀区，区内植被覆盖率达50% 以上。根据《湖南省水利厅关于湖南省水土流失重点预防区和重点治理区划定公告》，本项目所在区域属于“省级水土流失重点治理区”，工程区内土壤年平均侵蚀模数4200t/km2·a。项目区水土流失以水蚀为主，崩蚀次之。水蚀的主要形式为面蚀、沟蚀。 本工程扰动地表面主要发生在主体工程区（主要是工程占地范围)，本工程施工工作面、开挖初露面等地可能会产生水土流失，参照已建同类工程类比进行扰动地表水土流失量的预测，利用经验公式法计算各项目区新增水土流失预测量，计算公式如下: QSi=Ai×ESi×Si×Ti 式中：QSi—各分区新增水土流失预测量（t）； Ai—各分区土壤加速侵蚀系数，类比同类型项目，本项目取7； ESi—项目区土壤侵蚀模数背景值（t/km2•年），本项目取4200； Si—各分区新增水土流失面积（km2），本项目为0.0255； Ti—各分区水土流失预测时段（年），项目施工期为17个月，1.42年。 计算可得本项目施工期水土流失总量1064.574t。 施工期产生的污染影响主要为废气、噪声、固废和废水。 （1）废水 施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水、地表径流。 ①施工人员生活污水 本项目施工高峰期施工人员按100人/天计，项目在场地设食堂和宿舍，住宿的施工人员生活用水量按150L/人•天计，其他施工人员生活用水量按80L/人•天计，污水产生量按用水量的80%计，则施工人员生活污水产生量为4692m3，主要污染物为COD 、动植物油、SS、氨氮、BOD5，经隔油池和化粪池处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准后排入西面资州路市政污水管网，汇入资江北岸截污干管，汇入江北污水处理厂处理，对地表水环境影响较小。 表4-1 施工期施工人员水污染物产生排放情况 污水来源; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t）. 施工人员生活污水 （4692m3）; COD; 300; 1.41; 200; 0.94. BOD5; 150; 0.70; 100; 0.47. SS; 200; 0.94; 100; 0.47. 氨氮; 30; 0.14; 20; 0.09. 动植物油; 70; 0.33; 10; 0.05. ②施工废水 据类比调查，项目施工车辆和机械冲洗、混凝土养护、基坑开挖废水产生量约为0.85m3/d，本项目施工期为510天，则项目施工期间建筑施工废水产生量约为433.5m3，主要污染物为COD 、石油类、SS，施工废水沉淀后用于施工场地及道路洒水扬尘和混凝土养护，不外排，对地表水环境影响较小。 ③地表径流 针对施工场地雨季地表径流，环评要求施工前，场地内设置临时沉淀池，施工场地内的雨季地表径流集中收集至临时沉淀池内沉淀后，用于区域道路洒水抑尘和绿化使用，不得排入资江，采取以上措施后，地表径流对地表水环境影响较小。 （2）废气 由于土石方工程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本工程施工期大气污染源主要来源于以下几个方面:①建筑材料（水泥、砂石等)的搬运及堆放；②土方填挖；③施工材料的堆放及清理；④管沟回填；⑤施工期运输车辆运行。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需在场地内临时堆放，一些施工区域开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算: 式中:Q——起尘量，kg/吨·年； V50—距地面50米处风速，m/s ； V0——起尘风速,m/s； w——尘粒的含水率，%。 Vo与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关,也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见下表： 表4-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 450; 550; 460; 750; 850; 950; 1050. 粒径（微米）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 如遇天晴无雨天气，在自然风作用下扬尘对周边的环境空气质量产生较大的影响。 ②车辆扬尘 车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，根据车辆扬尘经验公式： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km.辆； V—汽车速度，km/hr; W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表4-2为某工程洒水抑尘的试验监测结果。可见，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围（小时值标准按日均值3倍0.90作为评价标准），将PM10的污染距离缩小到20~50m范围（小时值标准按日均值3倍0.45作为评价标准）。 表4-3洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.29; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. PM10小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 13.58; 1.62; 0.89; 0.47. 洒水; 1.06; 0.68; 0.39; 0.31. 运输扬尘对运输路线两侧一定区域的环境空气将造成一定的污染，可能造成局部环境空气TSP、PM10超过二级标准。 ③施工机械和汽车废气 本项目不使用产生黑烟的工程机械，施工期间，燃油施工机械和运输车辆将产生少量废气，其污染物主要为CO、NOx等，该废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，对周边环境影响较小。 ④食堂油烟 项目营地设置食堂，提供施工人员午餐。按施工高峰期平均施工人数约100人计算，食堂运营时有油烟废气产生，经油烟净化装置处理后由排气筒外排。一般食堂的食用油耗油系数为30g/人•d，则其一天的食用油的用量约为3kg，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%。本项目取2.83%，则油烟的产生量约为84.9g/d，烹饪时间按2h/d计算，则该项目油烟产生量为42.5g/h。环评要求在食堂安装油烟净化装置，净化效率不小于80%，风量不小于4500m3/h，经计算可得出，油烟的排放量17g/d，排放浓度1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。 （4）噪声 施工期间的噪声主要来自施工机械、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动噪声。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。根据类比调查得，具体的施工机械噪声源强在80-95[dB(A)]，各机械噪声值见表4-1。本环评列举了一些主要的施工机械噪声值及其随距离衰减变化情况，具体情况见表4-2。 L1=L0−20lgRiR0−ΔL施工噪声预测模式如下： 式中：LI—距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB； L0—距声源R0米的施工噪声级，dB； —障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 表4-4 主要施工机械不同距离处的单独噪声值 单位：dB(A) 序号; 机械类型; 5m; 10m; 15m; 20m; 40m; 50m; 100m; 120m; 150m. 1; 挖掘机; 95; 89; 85; 83; 77; 75; 69; 67.4; 65.5. 2; 推土机; 92; 86; 82; 80; 74; 72; 66; 64.4; 62.5. 3; 夯实机; 85; 79; 75; 73; 67; 65; 59; 57.4; 55.5. 4; 起重机; 90; 84; 80; 78; 72; 70; 64; 62.4; 60.5. 本次评价假设施工时4台设备同时使用（挖掘机、起重机、推土机、夯实机），将各施工区域所产生的噪声分别叠加后预测对某个距离的总声压级，预测情况见下表。 表4-5施工多台机械设备同时运转的噪声预测值(dB(A)) 距离（m）; 5; 10; 15; 20; 40; 50; 100; 120; 150. 噪声预测值; 97.82; 91.82; 87.83; 85.82; 79.82; 77.83; 71.82; 70.23; 68.33. 根据预测结果可知，施工过程距离施工机械120m外的噪声值才可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，最近东面5m处敏感点噪声值约为97.82dB(A)，施工区域周边敏感点噪声值严重超标，施工噪声对周边的环境影响较大。 （5）固废 本项目施工时所产生的弃土量约13000m3，施工开挖的土方及时回填，弃方临时堆放需做好防尘措施和防水土流失措施，覆盖防尘网、防尘布，周边设置挡土墙，截流沟，截流沟连通沉淀池，临时堆放场地设在场区北面，远离饮用水水源保护区，弃方由施工方清运至政府部门指定场所。施工时产生的固废主要为施工和拆迁过程产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要包括废石料、散落的砂浆和混凝土、碎金属、竹木材、废弃的装饰材料以及各种包装材料和其它废弃物，由施工单位清运至管理部门指定地点，施工人员生活垃圾收集后交由环卫部门处置，综上，施工期固废均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。 - 对饮用水水源保护区的影响 - 施工期产生的扬尘会随风飘落到资江中，将会对水体水质产生一定的影响。此外，如砂石、泥土被雨水冲刷而进入水体会引起水体悬浮物浓度增高，导致水质变差，水体透明度下降，光照强度下降，溶解氧降低。光照强度下降会抑制浮游植物的细胞分裂和生长，降低浮游植物的生物量，且悬浮物颗粒会直接对鱼类仔幼体造成伤害，影响胚胎发育，堵塞生物的呼吸器官使其窒息死亡。另外，工程造成的浮游生物和底栖生物的损失，也会影 响以浮游生物和底栖生物为饵料的鱼类的摄食。施工期间人员、机械、车辆产生的噪音也将迫使鱼类往上下河段迁移，生存空间减小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目营运期对生态环境无影响，营运期产生的污染影响主要为居民生活污水、生活垃圾、厨房废气、汽车尾气、公用设备噪声、商业区噪声、停车场噪声。 （1）废水 本项目总户数为760户，按每户4人计，总入住人数为3040人，用水量按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中等城市150L/人·天计，污水产生量按用水量的80%计，则居民生活污水产生量为133152m3/a，主要污染物为COD 、动植物油、SS、氨氮、BOD5，经隔油池和化粪池处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准后后排入市政污水管网，根据调查可知，项目西面资州路配套建设的污水管将连通资江北岸截污干管，将污水汇入江北污水处理厂处理，对地表水环境影响较小。生活污水中污染物产排浓度参考同类型项目，产排放量见下表： 表4-6 居民水污染物产生排放情况 污水来源; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 居民生活污水（133152m3/a）; COD; 300; 39.95; 200; 26.63. BOD5; 150; 19.97; 100; 13.32. SS; 200; 26.63; 100; 13.32. 氨氮; 30; 3.99; 20; 2.55. 动植物油; 70; 9.32; 10; 1.33. （2）废气 主要为居民厨房废气、地下车库汽车尾气、垃圾恶臭。 ①厨房废气 居民住宅厨房产生的油烟是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。据类比调查，居民住宅厨房产生的油烟气，500g菜油在220±5℃状况下，距离油锅12厘米处的油雾浓度列于表4-7。 表4-7 居民住宅厨房油烟排放浓度测试结果 单位：mg/m3 样品号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 平均. 油烟浓度; 5.07; 5.29; 5.01; 4.57; 4.36; 3.93; 4.64; 4.78; 4.71. 由表4-7可见，一般家庭厨房单灶产生的油烟浓度约为3.93-5.29mg/m3，平均为4.71mg/m3，居民油烟通过抽油烟机收集处理后经内置排烟竖井于楼顶排放，对周边大气环境影响较小。 按平均每户每天使用天然气1.0 m3计，小区居民年耗用天然气277400m3，天然气燃烧产生的废气污染物产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活污染源产排污系数手册，天然气燃烧废气排放情况列于表4-8。 表4-8 居民燃气污染物排放情况表 序号; 污染物名称; 污染物排放参数（kg/万m3）; 污染物排放量（kg/a）. 1; NOx; 12; 332.88. 2; SO2; 5.4×10-3; 0.15. 3; 颗粒物; 1.1; 30.51. 居民天然气燃烧废气无组织排放，天然气燃烧废气污染物产生量较小，对周边大气环境影响较小。 ②地下车库尾气 本项目地下停车场共设停车位760个，地下停车以轻型机动车为主，汽车在地下停车库停车过程中有汽车尾气产生。汽车尾气污染物主要为CO、NOX、HC。 根据项目建设方案，地下车库尾气采用强制通风系统，为了减小该废气对周围住户的影响，建设方应严格按照《地下车库设计规范》及《民用建筑采暖通风设计技术措施》要求设计，设置采光通风井，采光通风井应远离进气口和居民，设置在小区绿化带内并高于地面2.5m，尽量分散设置，避开居民和人群经常活动的地方，并设置标识标牌和防护设施，采取以上措施后，项目地下车库尾气对周围环境影响较小。 - ③垃圾恶臭 - 项目营运期在每单元楼下及小区适当间隔位置设置垃圾桶和垃圾箱，垃圾堆放过程会产生少量恶臭，主要污染物为H2S、NH3等，通过采取垃圾日产日清、垃圾分类、设置带盖的垃圾桶和垃圾箱等措施后，可减小垃圾恶臭的产生量和对周边的影响。 - （3）固废 本项目运营期产生的固体废物主要为居民生活垃圾和化粪池污泥。 - 居民生活垃圾主要是废纸张、厨余垃圾、垃圾袋等。参照同类型项目，居民生活每人每天的垃圾产生量平均为0.54kg。本项目投入使用后项目住宅人口约3040人，项目的生活垃圾产生量为599t/a，项目在居民楼下设垃圾桶和垃圾箱，生活垃圾收集后交由环卫部门处置，生活垃圾日产日清，对周边环境影响较小。化粪池污泥产生量根据废水中SS去除量估算，约为13t/a，化粪池污泥由环卫部门定期清吸，对周边环境影响较小。 - （4）噪声 项目建成投入使用后，项目噪声主要来自项目公建配套使用的水泵、空压机等设备噪声、商业区产生的人员活动噪声及停车场噪声。商业区人员活动通常噪声值不大，一般在60dB(A)以下。停车场噪声源强约在75 dB(A)，公建配套使用的水泵、空压机、风机等设备噪声源强约在70-90dB(A)，水泵、空压机、风机设置在地下室设备间，电梯机组设备设在楼顶。商业噪声通过加强商铺管理，项目商业经营活动及人群活动噪声可以得到有效控制；小区公用设备通过选用优质低噪声设备，设备安置在专门的设备房，设备基础应安装减振软垫或阻尼弹簧减振器，水泵接管采用软接头，压力水管上的止回阀采用微阻缓闭止回阀，风机在进、排气口管道处采用软性接口减振降噪措施，并加装消声器；本项目设有地下停车场，进出停车场车辆运行速度较慢，建立区域内的车辆管理制度，采取车辆限速、禁鸣等措施。采取以上措施后，营运期噪声对周边环境影响较小。 - （5）外环境对本项目的影响 - 本项目位于邵阳市北塔区新城二期控规06-10#地块，四周均为规划住宅用地；外环境对本项目的影响主要是项目西面资州路（在建）、南面资江北路（拟建）及商业区车辆的交通噪声、扬尘和汽车尾气。 为减少外环境对本项目住户的影响，环评建议采取以下措施： ①临交通道路的建筑物窗户应尽可能采用隔声玻璃。 ②加强绿化，临路多种树木，树木的选择最好是以高大、枝叶较为茂密的乔木为主，乔木、灌木、草地相结合，充分利用乔木对废气、粉尘及噪声等污染的防范较好的优点，提高吸音滞尘的防污作用。 ③项目室内平面布局设计中，将住宅中要求安静的房间布置在背向道路一侧，并在住宅楼侧向少设置窗户。 ④建设和安装符合隔声要求的墙、楼板、建筑外窗和阳台门等，并加强施工监理，确保施工单位按设计要求进行施工。 采取以上措施后，外环境对本项目影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于邵阳市北塔区新城二期控规06-10#地块，资江北路与资州路交汇处，原为汽车修制厂家属区，无生产车间和厂房，是北塔区 2022 年计划改造的城镇棚户区之一，项目建成后，可以改善当地居民的住房条件和生活环境，提高土地资源利用效率，项目拟建地西面为在建的资州路，北面70m处为魏源西路，南面为规划的资江北路，交通便捷，项目拟建地供水、排水、电力等城市配套设施较完善。根据环境质量现状监测数据可知，项目拟建地环境空气、地表水及声环境符合项目功能标准，项目拟建地符合环境功能区划要求。 项目用地不占用南面城西水厂饮用水水源保护区陆域区域，本项目距城西水厂饮用水水源取水口约500m，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，周边500m范围内无污染型生产企业。项目施工期、营运期废气、噪声、固废、废水在采取相应措施后，对周边环境和城西水厂饮用水水源保护区影响较小。 综上，本项目工程选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 项目施工期间对陆生动植物及生态环境的影响主要表现在施工清除区域内的少量地表植被、粉尘危害周边植被的正常生长、施工场地的土地占用、周边动植物生境影响及水土流失的加剧等方面。针对施工期间对生物及生态的影响方式，本报告提出以下减缓、恢复及预防性措施： - （1）生态保护措施 - ①施工期间加强管理，项目的建设将破坏地表植被，使区域自然生态体系生物总量将有所下降。环评建议，合理指定施工方案，明确施工范围，在施工过程中尽量减少对周围植被的破坏，以免造成周边生态环境的恶化； - ②做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，请有资质的单位编写水土保持方案，严格落实水保方案提出的水土保持措施，加强施工管理，做到随挖、随整、随填、随夯，文明施工，并及时实施相应的水土保持措施，尽量减少施工建设工程中人为造成的水土流失； - ③ 施工作业尽量避免安排在雨季或雨季到来之前，在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨天尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随填，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开面，防止冲刷和崩塌，并在施工场地四周开挖导流排水沟，对场区的雨水径流进行简易沉淀处理后回用，禁止排入城西水厂饮用水水源保护区。 - 噪声 ①合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，严格按照环保部门和城建部门规定的作息时间，严禁在22:00～6:00期间进行高噪声施工作业； ②在南面和东面临近环境敏感点和敏感区域设置临时声屏障和隔声屏，减轻施工噪声对环境敏感点的影响，临时声屏障和隔声屏的高度随建筑施工高度的增加而增加； ③应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛； ④合理布置施工场地，选用低噪声的施工机械，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，以便从根本上降低噪声源强，靠近居民一侧尽量减少多台设备同时作业的情况，综合考虑周围居民点的特点，合理安排使用高噪声设备时间，避开居民休息时间，降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 - 扬尘 ①本项目使用商品混凝土，不在现场进行混凝土搅拌； ②通过采取洒水抑尘，并在南面临饮用水水源保护区、东面敏感点和大风天气情况下增加洒水次数，设置隔板以减小施工扬尘对敏感点的影响；在干燥天气对临时堆土进行覆盖； ③落实《邵阳市蓝天保卫战实施方案》，进行分区段作业；工地出入口设置洗车平台、洗车池，配备高压冲洗设备，车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米；施工工地100%围挡；物料堆放100%覆盖；扬尘施工100%湿法作业，施工场地100%安装扬尘监控设施，施工机械尾气排放100%达标，同时配备必要的洒水车、雾炮机；施工渣土车、流散体运输车100%密闭运输，严禁抛洒漏车辆上路；严格执行邵阳市重污染天气应急预案中要求，在重污染天气下应停止施工。在施工过程中，作业场地围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%，场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响。通过采取以上措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，措施可行。 - 废水 施工人员生活污水经隔油池和化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准后排入西面资州路市政污水管网，汇入资江北岸截污干管，汇入江北污水处理厂处理，经江北污水处理厂处理后COD、NH3-N、TN、TP达《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）二级标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后排入枫江溪，最后汇入资江。根据资州路给排水规划可知，资州路污水管连通资江北岸截污干管，污水可通过截污干管汇入江北污水处理厂，因此本项目施工人员生活污水排入江北污水处理厂可行，对地表水环境影响较小，对城西水厂饮用水水源保护区无影响。 项目施工车辆、机械冲洗废水和地表径流收集沉淀后用于施工场地及道路洒水抑尘和混凝土养护，禁止外排。 - 固废 - 本项目施工时开挖的土方及时回填，施工时产生的弃方和建筑垃圾由施工单位清运至管理部门指定地点，临时堆放需做好防尘措施和防水土流失措施，覆盖防尘网、防尘布，周边设置挡土墙，截流沟，截流沟连通沉淀池。施工人员生活垃圾采用垃圾桶收集后交由环卫部门处置。 - （6）对饮用水水源保护区的生态保护措施 - ①南面临饮用水水源保护区设置挡墙，高度不低于2.5m，并在南面设置自动喷雾装置降尘，南面区域施工时减小施工机械和车辆的行驶速度，建筑材料和施工固废临时堆放在场地内北面，远离饮用水水源保护区，并做好覆盖和防尘，减少飘入资江的施工扬尘。 - ②严格落实施工期截排水工作，严禁施工废水排入资江饮用水水源保护区，地面径流经截流沟收集沉淀后用于洒水抑尘，不外排，雨季做好裸露面覆盖，做好防冲刷和防崩塌措施，临时堆土场和建筑材料建筑垃圾堆场设置在场区北面，远离饮用水水源保护区，并在堆场周围设置挡土墙和截水沟，做好覆盖措施，防止雨水冲刷导致泥沙弃土等流入饮用水水源保护区。 - ③南面临饮用水水源保护区设置临时声屏障和隔声屏，高噪声设备避免集中布置在场地南面。 - 施工期间严格落实本报告中提出的生态环境保护措施，水土流失可得到有效防治，对陆生生态和水生生态的影响将得到减缓。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 营运期无负面生态环境影响。 营运期生活污水经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准后排入西面资州路市政污水管网，汇入资江北岸截污干管，汇入江北污水处理厂处理，经江北污水处理厂处理后COD、NH3-N、TN、TP达《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）二级标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后排入枫江溪，最后汇入资江（工业街水厂取水口下游200米至大洲尾端），根据资州路给排水规划可知，资州路污水管连通资江北岸截污干管，污水可通过截污干管汇入江北污水处理厂，因此本项目生活污水排入江北污水处理厂可行，对地表水环境影响较小，对城西水厂饮用水水源保护区无影响。 居民厨房油烟通过经居民自建的除油烟机收集处理后通过楼房内排烟竖井引至屋顶高空排放，排放浓度较小，对周边环境影响较小，地下车库尾气设置强制通风系统和采光通风井，采光通风井设置在绿化带内，高于地面2.5m，远离居住区，周边设置标识标牌和防护设施，地下车库尾气经扩散和植被吸收后对周边环境影响较小，对城西水厂饮用水水源保护区影响较小。 居民生活垃圾设置加盖的垃圾桶和垃圾箱，垃圾分类收集，日产日清，减小恶臭的产生和排放量，生活垃圾收集后交由环卫部门处置，化粪池污泥由环卫部门定期清吸。项目营运期固废对周边环境影响较小，对城西水厂饮用水水源保护区无影响。 设备噪声采取隔声、减震、消声等措施，商业活动噪声和停车场噪声采取加强管理和设置相关制度等措施，对周边环境影响较小，对城西水厂饮用水水源保护区影响较小。 项目商业用房引进商业主要以零售、娱乐、服务业为主，不引进餐饮业，减少营运期废气、废水、固废等污染物的产生量，减小营运期污染对周边环境和城西水厂饮用水水源保护区的影响。 |
| 其他 | 表5-1 施工期监测计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 施工场界; 颗粒物; 自动监测; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值. 噪声; 施工场界; Leq(A); 施工期每季度监测一次; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值. 地表水; 项目南面60m处城西水厂饮用水水源保护区; pH、COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、石油类; 施工期每季度监测一次; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. |
| 环保投资 | 表5-2项目环保投资情况表 序号; 污染类型; 防治措施; 预计投资(万元). (一); 施工期; 500. 1; 施工废水; 隔油池、化粪池、沉淀池、洗车平台、截流沟; 100. 2; 施工废气; 食堂油烟净化装置+专用排烟道、地面清扫、防尘网、洗车平台、雾炮车、施工围挡、自动喷雾装置、扬尘自动监测装置; 200. 3; 施工噪声; 施工围挡、挡墙、隔声板、声屏障; 150. 4; 施工固废; 挡土墙、垃圾桶; 50. (二); 营运期; 500. 1; 废水; 隔油池、化粪池、雨污分流管道; 100. 2; 废气; 住宅厨房排烟竖井7个 、地下车库通风换气系统、设4个采光通风井，设置标识标牌和防护设施; 200. 3; 噪声; 减震垫、吸声材料、隔声间; 90. 4; 固体废物; 垃圾桶、 垃圾箱; 10. 5; 生态; 绿化; 100. 合计; 1000. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少植被破坏、施工结束后场地内绿化恢复植被 | 对区域陆生生态影响较小 | 绿化 | 绿化率35% |
| 水生生态 | 施工废水有效处置不外排，控制施工扬尘排放 | 对区域水生生态影响较小 | / | / |
| 地表水环境 | 隔油池、化粪池、沉淀池、洗车平台、截流沟 | 施工废水回用不外排，施工人员生活污水处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准排入市政污水管网 | 隔油池、化粪池 | 生活污水处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准排入市政污水管网 |
| 声环境 | 施工围挡、挡墙、隔声板、声屏障 | 施工厂界噪声达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值 | 隔声、减震、吸声 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 |
| 大气环境 | 食堂油烟净化装置+专用排烟道、地面清扫、防尘网、洗车平台、雾炮车、施工围挡、自动喷雾装置、扬尘自动监测装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） | 住宅厨房排烟竖井7个 商业不设餐饮，地下车库通风换气系统、设4个采光通风井，设置标识标牌和防护设施 | / |
| 固体废物 | 垃圾桶、挡土墙 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) | 带盖垃圾桶、垃圾箱、垃圾分类、垃圾日产日清 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 环境监测 | 废气（颗粒物） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值 | / | / |
|  | 噪声（Leq(A)） | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值 | / | / |
|  | 地表水（pH、COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、石油类） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 | / | / |
| 其他 | / | / | / | 建设项目竣工后，由建设方按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，由生态环境部门进行督查 |

# 七、结论

经综合分析,邵阳市“江馨·水云间”汽车修制厂棚户区改造安置小区项目符合国家产业政策及相关规划的要求，项目实施后可以改善当地居民的住房条件和生活环境，提高土地资源利用效率，完善城市基础设施，提高城市综合承载能力，工程对环境的不利影响主要是工程施工对周边环境的影响，在落实报告提出的各项环境保护与生态保护措施后，工程对环境的不利影响可以得到有效缓解，工程建设不存在重大环境制约因素，从环境保护角度分析，本工程建设可行。