- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）报批稿

项目名称：湖南省洞口县鲢鱼山矿区年开采160万吨水泥用灰岩矿建设项目

建设单位（盖章）：湖南润百建材有限公司

编制日期：    二零二三年九月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南省洞口县鲢鱼山矿区年开采160万吨水泥用灰岩矿建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-430525-04-05-447940 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 曾维柏 | 联系方式 |  | 15873931947 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市洞口县高沙镇社山村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经：110°39′58.33′′，北纬：27°0′30.50′′） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业11土砂石开采101（其他） | 用地面积（m2）/长度（km） | 187000m2 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 831.7 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.77 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《湖南省矿产资源总体规划（2021~2025年）》； 《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》；《邵阳市矿产资源总体规划》（2021-2025年）； 《洞口县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》及其审查意见：湖南省生态环境厅关于《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）环境影响报告书》的审查意见，湘环评函[2021]23号；编制单位：长沙有色冶金设计研究院有限公司2021年10月编制 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《湖南省矿产资源总体规划（2021~2025年）》相关内容的符合性分析 - 通过《湖南省矿产资源总体规划（2021~2025年）》规划目标可知，到2025年，全省资源优势更加突显，矿产资源产业发展迈上新台阶，全省矿产资源安全保障更加自主可控，矿产资源开发利用更加规范集约，资源开发与生态保护更加协调适应，矿产资源治理体系和治理能力更加完善有效，矿业转型绿色发展新格局全面形成，全力保障全省“三高四新”战略顺利实施。 - ----资源安全保障更加自主可控。 - ----矿产开发利用更加规范集约。 - ----资源开发与生态保护更加协调适应。 - ----矿产资源治理体系和治理能力更加完善有效。 - 展望2035年，全省矿产资源安全保障体制机制健全，矿产资源产业可持续发展，矿产资源开发利用结构布局优化，矿产资源利用规模化、集约化、绿色化发展全面实现，矿山生态环境实现根本好转，全面实现矿产资源治理体系和治理能力现代化，矿业绿色转型全面完成，全省矿业高质量发展新格局全面形成。 - 湖南省矿产资源开发利用为： - （一）优化开发利用分区布局科学划定重点开采区域。合理设置砂石土集中开采区。 - （二）科学设置开采规划区块 - 明确开采规划区块设置原则。分级分类确定开采规划区块。 - （三）节约集约利用矿产资源 - 鼓励科技创新节约利用资源。 - 提高矿产资源集约利用水平。 - 健全矿产资源节约集约长效机制。 - （四）完善开发准入退出机制 - 严格矿产资源开发准入。 - 逐步完善采矿权退出机制。 本项目为土砂石（水泥用石灰岩）开采项目，边开采边绿化，打造砂石行业绿色矿山，使资源开发与生态保护更加协调适应，项目于2022年1月26日获得湖南省自然资源厅关于同意开展湖南省洞口县高沙镇鲢鱼山水泥用灰岩矿地质勘查工作的函，项目采矿权被列入湖南省2022年度普通建筑材料用砂石土矿等采矿权出让计划中（见附件：关于湖南省2022年度普通建筑材料用砂石土矿等采矿权出让计划（第二批）的批复）。根据《湖南省矿产资源总体规划（2021~2025年）》中的重点矿区（周边无重点矿区）、禁止开采区（符合“三线一单”空间约束管控要求，不在湘江流域露天开采非金属矿禁采区内）、禁止开采矿种（禁止开采可耕地的砖瓦用粘土矿；落实汞公约公告，不再新建汞矿山，禁止开采新的原生汞矿，逐步关停现有汞矿山；全面退出单一利用的石煤矿开采）、限制开采矿种（限制开采高硫高灰煤炭、钒、低品位赤铁矿、砂金、难选铍铷铯矿、硫铁矿、低品位磷矿、石膏），项目不涉及重点矿区，不属于禁止开采区、禁止开采矿种、限制开采矿种，与《湖南省矿产资源总体规划（2021~2025年）》相关内容不冲突。 与《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》符合性分析 《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》相关内容; 本工程; 是否符合. 规划期内全省大中型矿山（生产规模≥100万吨/年）比例达到30%以上，生产矿山全部达到湖南省绿色矿山标准，完成历史遗留2000公顷矿山的生态环境修复治理。规划设定单个矿山原则上不低于30万吨/年的开采规模。; 本项目开采规模为160万吨/年，属于大中型矿山，开采方案按照湖南省绿色矿山标准设计，项目为新建项目，不涉及历史遗留环境问题。; 符合. 坚持生态优先、绿色发展，以生态环境质量改善为目标，统筹协调生态环境保护和矿山资源开发的关系。严格控制矿山开发规模与强度，节约集约利用土地等资源，合理安排矿山开发建设时序，根据区域资源禀赋和地方经济发展需求，在规划提出的单个矿山开采规模原则上不低于30万吨/年基础上，长沙市、湘潭市全域，株洲市市辖区、岳阳市（汨罗市、湘阴县、岳阳县）及其他市州市级中心城区开发边界毗邻的乡镇（含街道）新设矿山开采规模应不低于100万吨/年。规划实施阶段，株洲市、衡阳市适当提高大中型矿山比例。到2025年，生产矿山全部达到湖南省绿色矿山标准。; 本项目开采规模为160万吨/年，按照湖南省绿色矿山标准实施开采作业。; 符合. 严守生态保护红线，优化规划布局。将生态保护红线、环境敏感区作为保护和维护全省生态安全的底线，依法依规实施强制性保护。《报告书》根据1272个开采规划区块所涉及生态环境敏感程度和可调整条件，调出区块47个（见附件2），规划开采区块调整为1225个，其中有条件开采区块733个（见附件3），符合条件开采区块492个（见附件4）。规划实施过程中应严格落实报告书提出的调整要求，调出区块不得投放矿权，有条件开采区块应满足条件后方可投放矿权。《规划》中各区块在设置矿权时，应与自然保护地、风景名胜区、生态保护红线等环境敏感区边界预留不小于50米的缓冲距离。; 本项目不涉及生态保护红线、环境敏感区，不在《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》所述的1272开采规划区块内，但被列入湖南省2022年度普通建筑材料用砂石土矿等采矿权出让计划（第二批）中（见附件《关于湖南省2022年度普通建筑材料用砂石土矿等采矿权出让计划的批复》）。; 符合. 强化并落实污染防治措施。矿石开采过程中岩石采剥、钻孔、爆破、锯切、装卸等作业场所应采取喷雾、洒水等措施，产生的废水经收集沉淀后回用或达标排放。粗碎等工艺采取密闭或湿法工艺降低粉尘无组织排放。采用先进的爆破方式，选取低噪声设备，通过减震、隔声、消声、吸声等措施，减缓噪声对周边居民带来的不利影响。加强固废综合利用，矿山资源综合利用率不低于95%。; 本项目岩石剥离、钻孔、爆破、液压破碎锤打破、装卸等采取洒水降尘措施；洗车废水沉淀后循环使用，不外排；初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠；爆破实施多排孔微差爆破，采用山坡分层顺序式爆破采矿；选用低噪声设备，通过消声、距离衰减降噪；固废妥善处置；矿山资源综合利用率为98%。; 符合. 加强生态保护和修复。开采过程严格限制作业范围，尽可能减少对原有地表植被和土壤的破坏；矿区周边设置截排水措施，减少水土流失；规范设置排土场，表土进行保存用于开采后复垦；制定矿山生态修复方案并严格落实，对已完成开采或形成终了边坡的开采区域实施边开采边修复，恢复土地原有功能；采取覆土、复绿、边坡整治等措施实施历史遗留矿山生态环境修复治理。; 本项目分台阶开采，边开采边恢复，剥离表土堆放至排土场并妥善保存用于开采后复垦，矿区、排土场周边设截洪沟、沉淀池；制定了生态恢复方案，矿区复垦为林地、灌木地；本项目为新建项目，不涉及历史遗留矿山生态环境修复治理。; 符合. 加强环境风险防范。落实矿山开采环境风险防范的主体责任，强化环境风险防范体系建设；制定突发环境风险事件应急预案，严格执行应急报告制度；采场和堆场应设置完善的排洪和排水设施，做好削坡卸荷、压脚护坡，预防滑坡、坍塌、泥石流等地质环境灾害引发的次生生态环境风险。; 本项目运营后制定突发环境风险事件应急预案，严格执行应急报告制度；按照相关规范矿山安全平台宽度不小于4m、机械清扫平台不小于8m。因此本方案取安全平台宽度4m，清扫平台宽度8m，每隔2个安全平台设置1个清扫平台；采场周边设置完善的截洪沟，预防滑坡、坍塌、泥石流等地质环境灾害引发的次生生态环境风险。; 符合. 建立健全生态环境长期监测体系。建立常态化生态、噪声、大气、水环境等监测体系，根据区域生态环境质量变化情况，及时优化矿山建设和运营管理方案，完善相应生态环境保护措施。; 本项目采取生态环境保护措施，损毁植被在矿区退役后复垦为林地、灌木地，恢复其原有功能，并开展生态监测。; 符合. - 与《邵阳市矿产资源总体规划》（2021-2025年）相关内容的符合性分析 对照《邵阳市矿产资源总体规划》（2021-2025年）》专栏七邵阳市规划重点堪查区、专栏八邵阳市规划重点开采区，本项不属于规划重点堪查区、规划重点开采区。 对照《邵阳市矿产资源总体规划》（2021-2025年）》专栏九邵阳市拟规划采矿区统计表，至2025年规划期末，全市采矿权总数控制在223个以内，其中一二类矿开采规划区块数量控制在73个以内，砂石土开采规划区块数量控制在150个以内。洞口县砂石土矿规划16个，本项目在规划内（见附件：洞口县人民政府关于拟增加1个新设开采区块的说明、洞口县鲢鱼山水泥用灰岩矿出让前期工作及大屋采石场生态修复和安全排险工作专题会议纪要）。 对照《邵阳市矿产资源总体规划》（2021-2025年）》专栏十邵阳市主要矿产矿山最低开采规模规划表，水泥灰岩矿山最低开采规模（大型不低于100万吨/年；中型不低于50万吨/年；小型不低于30万吨/年），本项目开采规模为160万吨/年，符合矿产资源开发利用更加集约要求。 - 对照《邵阳市矿产资源总体规划》（2021-2025年）》，规划未涉及禁止开采区、限制开采区区域范围。 - 对照《邵阳市矿产资源总体规划》（2021-2025年）》附表11邵阳市矿产资源开采规划区块表（洞口县部分），本项目被列入开采规划区块表内（见附件：邵阳市矿产资源开采规划区块表（洞口县部分））。 综上，项目与《邵阳市矿产资源总体规划》（2021-2025年）》相关内容不冲突。 与《洞口县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》符合性分析 《洞口县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》相关内容; 本工程; 是否符合. 将洞口县风景名胜区、国家森林公园、湿地公园、水利风景区、重要水产种质保护区、饮用水源地保护区、城镇建成区及规划区、高铁线路两侧1000m范围等划定为普通建筑材料用砂石土矿禁止开采区。; 本项目洞口县高沙镇社山村，周边1000m范围不涉及风景名胜区、国家森林公园、湿地公园、水利风景区、重要水产种质保护区、饮用水源地保护区、城镇建成区及规划区、高铁线路。; 符合. 本规划未设置县域砂石土矿限制开采区。; 项目不涉及限值开采区。; 符合. 综合考虑资源分布、产业布局、新型城镇化发展、基础设施建设规划、环保、林业等因素，在资源条件允许、环境影响小、区位较隐蔽的地段设置砂石土矿允许开采区 18个，其中15个允许开采区内设置了16个采矿权，有3个允许开采区作为规划预留未设置采矿权。; 本项目不在《洞口县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》所述的18个砂石土矿允许开采区内，但被列入《邵阳市矿产资源总体规划》（2021-2025年）、湖南省2022年度普通建筑材料用砂石土矿等采矿权出让计划（第二批）中（见附件《关于湖南省2022年度普通建筑材料用砂石土矿等采矿权出让计划的批复》）。; 符合. 主体资格要求：①应当具有企业法人资格，与主管部门签订招拍挂公开出让合同；②矿区范围应符合矿产资源总体规划，矿区面积不低于0.1km2；③矿山规模不得低于最低生产建设规模，资金应满足矿山生产建设、采矿权价款及使用费、矿山地质环境治理基金及相关税费要求；④取得省级（大中型矿）或市级（小型）发证部门评审通过的矿山资源储量报告、资源开发利用方案、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价 报告、安全预评价报告，以及采矿许可证、环保排污许可证、安全生产 许可证等相关审批文件或证照；⑤矿山企业应按规定配有地质、采矿、测量等高中级专业技术职称人员及经职业技能培训的从业人员。; 湖南润百建材有限公司具有企业法人资格；矿区面积为0.1870km2；矿山开采规模为160万吨/年，服务年限为13.1年，建设单位编制了资源开发利用、生态修复方案，并配备专业技术人员进行安全开采。; 符合. 资源储量要求：①新设矿山保有资源储量不得低于300万吨，最低生产规模不得低于30万吨/年；②保留矿山保有资源储量100万吨以上，最低生产规模不低于10万吨/年，并限期整改达到30万吨/年以上。; 本项目为新设矿山，水泥用石灰岩矿控制+推断资源量 2086.4万吨，年开采规模为160万吨。; 符合. 采矿工艺：①采用的生产技术应当符合相关技术标准、规范、规程的要求，拟建设的矿山工业设施应避让地质环境脆弱区和地质灾害危险区；②露天开采，实行自上而下台阶式开采，开采台阶高度小于 15m，最低可采标高不低于矿区附近的最低地面标高；③选择合理的开采顺序、开采方法和选矿工艺，提高矿产资源利用率，开采回采率应达到主管部门核定的指 标。; 根据《湖南省地壳稳定性分区图》本项目为湘西南较稳定－稳定区；矿山开采选用湿式凿岩工艺，限制开采作业范围，实行自上而下分水平台阶式开采，台阶高度为14.5m；最低开采标高为+340m，与矿山最低标高一致；项目不涉及选矿，开采回采率98%。; 符合. 环境保护要求：①建立矿山地质环境恢复基金，坚持边开采、边治理、边恢复；②对剥离表土或筛分后渣土，用于环境治理、土地复垦复绿；; 本项目按照《湖南省水泥行业绿色矿山标准（试行）》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》相关要求进行开采，剥离表土用于后期土地复垦。; 符合. 安全生产要求：①开采边界与公路（高速、国道、省道）、高压线、居民点、地面重要构筑物及其他采矿权的爆破安全距离不小于 300m，铁路沿线两侧不少于 1000m；②证照齐全有效，安全生产管理机构健全，配备有专职安全 生产管理人员，安全生产责任制及安全管理到位；③对从业人员进行安全生产教育和培训，合格后方能上岗作业；④建立监测监控系统，实现生产、安全、环境、地质灾害等监测监控子系统的集中管控，保障安全生产。; 矿区爆破区300m范围内无公路（高速、国道、省道）、高压线、居民点（拆迁后无居民）、地面重要构筑物及其他采矿权、铁路；公司配备安全生产管理人员，爆破委托专业有资质爆破公司进行爆破；从业人员进行安全生产教育和培训，合格后方能上岗作业；施工期、运营期、退役期安排安全生产管理人员进行全程监控。; 符合. |
| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 根据《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，项目属于非金属矿开采，符合高沙镇经济产业布局。高沙镇环境管控单元编码为ZH43052520001，属于重点管控单元，定位为国家层面重点生态功能区。对照其生态环境准入清单，本项目符合性分析见下表。 表1-1 高沙镇生态环境准入清单符合性分析 管控内容; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 经济产业布局; 农业种植、畜禽养殖、农副产品加工、食品加工、屠宰、建材、非金属矿物制品业、矿山开采、电子设备制造、旅游开发及旅游产品加工、社会事业、再生资源利用行业等。; 本项目为水泥用石灰岩开采，属于非金属矿开采。; 符合. 空间布局约束; （1.1）城镇规划区内禁止新建砖瓦炉窑，禁止新建10蒸吨及以下燃煤锅炉；严格限制在生态脆弱区或环境敏感区建设“两高”行业，完成建成区内重点污染企业搬迁改造，淘汰落后产能。 （1.2）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/大气环境弱扩散重点管控区/农用地优先保护区。 （1.3）集中整治煤炭生产经营加工企业，严格取缔非法洗煤、非法煤炭（球）生产经营加工单位，加大城乡结合部土小燃煤锅炉综合整治力度。 （1.4）加强城区内裸露土地的绿化或铺装，减少道路扬尘污染。 （1.5）对超标严重，不适宜耕种的土地调整使用功能。; 1.项目为非金属矿开采，不涉及锅炉，不在环境敏感区内，不属于“两高”行业。 2.项目不在红线/大气环境弱扩散重点管控区/农用地优先保护区范围内。 3.项目不涉及煤炭。 4.项目所在地为农村地区，不在城区范围内，运输路线为泥结碎石路面道路。 5.项目所在地不涉及耕种土地功能调整。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）加强企业监管，确保污染物达标排放。 （2.2）推进农村综合环境整治，改善人居环境。 （2.3）加快推进养殖业粪污综合利用。 （2.4）提高城镇生活废水、垃圾的收集、处置效率。 （2.5）执行市级污染物排放管控相关要求，重点关注大气环境高排放重点管控区。 （2.6）加快淘汰挥发性有机化合物含量高的油漆、建筑涂料等产品，减少溶剂型油墨、稀释剂、粘胶剂等的使用。; 1.项目开采粉尘、爆破粉尘、堆场扬尘、排土场扬尘、道路扬尘采用洒水抑尘，液压破碎粉尘经洒水喷淋后厂界无组织粉尘能够达标排放；洗车废水沉淀后循环使用，不外排；初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠；生活污水经化粪池处理后做农肥，不外排。 2.项目粉尘达标排放；洗车废水沉淀后循环使用，不外排；初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠；固废妥善处置，对周边环境影响较小。 3.项目为非金属矿采选，不属于养殖。 4.项目洗车废水沉淀后循环使用，不外排；初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠；生活垃圾收集后委托环卫部门处置。 5.项目所在地大气环境属于达标区，运营期废气（粉尘）能够达标排放。 6.项目不涉及挥发性有机化合物。; 符合 符. 环境风险管控; （3.1）在依法设立、环保基础设施齐全并经规划环评的产业园区外，禁止新建、改建、扩建危险化学品生产、储存等可能引发环境风险的项目。 （3.2）加强企业危险废物监管。 （3.3）加强污染地块的整治。 （3.4）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区。 （3.5）制定全县土壤综合利用规划，重金属、有机毒物、非金属无机毒物和生物对土壤污染的防治和修复技术、政策措施和方案制定。; 1.项目为非金属矿采选，不涉及危险化学品生产、储存等。 2.废机油、含油废抹布（手套）暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 3.项目所在地不涉及污染地块整治。 4. 项目所在地不属于农用地污染风险重点管控区。 5.项目不涉及土壤污染的防治和修复技术。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）鼓励企业提高废水、余热利用效率。降低煤炭低效消耗量。 （4.2）执行市级资源开发效率相关要求。 （4.3）通过集中供应天然气和使用电及其他清洁能源，全面淘汰城区内机关、企事业单位、饮食服务业燃煤小炉灶。 （4.4）加快开发以农作物秸秆为主要原料的生物质燃料等。 （4.5）促进企业技术改造升级，重点工业企业强制性实行清洁生产。; 1.项目初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠，不涉及供热及煤炭。 2.项目采用先进开采工艺，提高开发效率。 3.项目使用电，属于清洁能源。 4.项目不涉及锅炉、生物质燃料。 5.项目运营实行清洁生产。; 符合. 1）生态红线 本项目位于洞口县高沙镇社山村，开采方式为露天开采，矿区范围由9拐点圈定组成，矿区面积为0.1870km2，开采深度为+458～+340m，根据湖南省水文地质环境地质调查监测所出具的《湖南省洞口县鲢鱼山矿区水泥用石灰岩矿采矿权申请范围核查报告评审意见书》（附图4：采区定界范围图）以及《洞口县林业局关于洞口县高沙镇鲢鱼山水泥用灰岩矿区审查意见的函》（见附件），本项目总面积18.70公顷，其中林地面积18.44公顷，划定矿区范围批复的矿区范围未占用基本农田，占用国家二级公益林（17.28公顷）、省级公益林（0.38公顷）、商品林地面积0.78公顷，未涉及生态保护红线（矿区西北面距离最近生态保护红线约2.4km，见附图生态红线图）。矿区正在办理林业占用（调规）相关手续，目前工业广场平台建设及配套堆料场占用林地已获得湖南省林业厅使用林地审核同意书（见附件：湖南省林业厅准予行政许可决定书（湘林地许准[2023]639号）），同意项目使用林地6.3114公顷，其中重点防护林地5.2849公顷，一般防护林地0.5317公顷，用材林地0.4948公顷；采矿区占用的国家二级公益林、省级公益林待办理采矿许可证后再行办理林地审批手续。 2）环境质量底线 根据环境功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目废气治理后能够达标排放，无废水外排，固废做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，污染物不会突破区域环境质量底线。 3）资源利用上线 项目营运过程中将消耗一定量的水、电等资源，资源消耗相对区域资料利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4）环境负面清单 对照表1-1，项目不在负面清单中。 综上，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，不属于负面清单内建设项目。 （2）产业政策符合性分析 本项目为水泥用石灰岩开采，属于非金属矿开采，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），不属于限制类及淘汰类；爆破方式（炸药为硝铵炸药，实施多排孔微差爆破）不属于产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）限制类（十五、民爆产品）、淘汰类（十五、民爆产品）、落后产品（十一、民爆产品）；开采设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中设备及工艺。因此，本项目建设符合国家产业政策。 （2）与《湖南省人民政府办公厅区关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发〔2018〕15号）符合性分析 ### “引导工业项目向园区集聚，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区，严禁擅自改变土地用途和工业用地变相用于商业性房地产开发。鼓励园区外的工业项目通过土地置换等方式搬迁入园”。项目为水泥用石灰岩开采，属于矿产资源开发项目，不违背《湖南省人民政府办公厅区关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》相关规定。 - （3）与《湖南省主体功能区规划》的相符性 - 根据《湖南省主体功能区规划》，按开发方式和强度分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。限制开发的重点生态功能区主要是洞庭湖及湘资沅澧“四水”水体湿地及生物多样性生态功能区，武陵山区生物多样性及水土保持生态功能区（含雪峰山区），南岭山地森林及生物多样性生态功能区，罗霄—幕阜山地森林及生物多样性生态功能区等4个片区。禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其它禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区，主要包括：各级各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、历史文化自然遗产、基本农田、蓄滞洪区、重要水源地等。除基本农田、重要水源地和重点文物保护单位外。其中，国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园为国家层面禁止开发区域。 - 本项目所在地洞口县鲢鱼山不属于省级重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；项目为石灰岩露天开采，不占用耕地及果园地，不影响其种植及其发展；不属于国家级重点生态功能区；所在地无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、基本农田，不属于禁止开发区域；本项目为土砂石类的非金属矿开采项目，其产品主要作为水泥原料，在能源与资源方面符合《湖南省主体功能区规划》要求。 - （4）与《湖南省水泥行业绿色矿山标准（试行）》相关内容的符合性分析 表1-2 符合性分析对比一览表 《湖南省水泥行业绿色矿山标准（试行）》的相关内容; 本工程; 是否符合. 矿区环境与生态修复; 矿区功能分区合理，按生产区、管理区和生活区等功能分区，各功能区符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187）要求; 矿区生产区和生活区功能分区，分区符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187）要求。; 符合. 矿区地面道路、给排水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区设操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，标牌符合《标牌》（GB/T13306）规定；在需警示安全的区域应设置安全标志，安全标志符合《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）的规定。; 矿区自建道路、截流沟、供电设施、沉淀池；生产区（含爆破区）拟设提示牌、安全警示牌。; 符合. 矿山开采、生产、运输、贮存等管理规范有序，矿山开采面、作业平台规范美观。; 矿山开采、生产、运输、贮存等管理规范有序，矿山开采面、作业平台按照《湖南省洞口县鲢鱼山矿区水泥用灰岩矿资源开发利用方案》进行作业。; 符合. 矿山开采应科学确定采矿工作面推进方向，采区延缓外侧山体开采等措施，减轻对可视景观的不利影响。; 矿山开采科学选定首采面，延缓外侧山体开采（见平面布置图），减轻对可视景观的不利影响。; 符合. 矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理。矿区工业场地、办公生活区、永久边坡及台段、排土场（含临时）进行复垦及绿化，矿区专用道路两侧因地制宜设置隔离绿化带。矿区绿化覆盖率达到应绿化区域面积的100%。; 矿区绿化植被选用乡土植被，与周边环境协调，边开采边绿化，退役土地复垦后绿化区域面积达100%。; 符合. 恢复治理后的各类场地实现安全稳定，对人类和动植物不造成威胁、与周边自然环境和景观相协调，区域整体生态功能得到保护和恢复。; 采区进行边坡稳定，植被绿化选用乡土物种，乔灌草结合，土地复垦后绿化区域面积达100%，区域整体生态功能得到保护和恢复。; 符合. 有效预防、治理因矿业活动引起的崩塌、滑坡、泥（废）石流、地面沉陷、地裂缝等地质灾害及隐患。; 矿区为露天开采，地面沉陷、地裂缝发生概率小，开采面进行边坡防护，防止崩塌、滑坡、泥（废）石流等地质灾害。; 符合. 矿山开采结束闭坑时，土地复垦率及边坡复绿治理率达到备案的地质环境综合防治方案要求。; 矿山退役后后，土地复垦率及边坡复绿率严格按照备案的矿山生态修复方案执行。; 符合. 建立矿山地质环境监测机制，设置专门机构，配备专职管理、监测人员，向社会公开数据，接收监督。; 矿山定期委托第三方有资质单位对大气、水质、土壤进行监测，植被、地质灾害进行人工巡查。; 符合. 资源开发方式; 露天矿山应采用自上而下水平分层或分台阶开采法，贯彻“采剥并举，剥离先行，贫富兼采”的方针，矿石回采率应达到95%以上。开拓运输方式应根据矿山赋存条件及地形地貌特征进行方案比较后确定，以期达到安全、高效、环保、节能效果。开采台阶高度应满足《水泥原料矿山工程设计规范》（GB50598）要求。破碎系统在满足安全、环保等各种规定要求下，破碎后矿石应采用封闭式运输。; 矿山实行自上而下分水平台阶式开采；矿石回采率为98%；开采台阶高度14.5m，不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍；矿石在采区采用液压破碎锤破碎后采用封闭式新能源车直接送水泥厂。; 符合. 排土场（含临时）应通过勘测选择地质条件稳定的场所，做好防护措施，保证堆放安全，避免占压可采矿量，并方便矿区进行环境恢复治理、土地复垦时利用; 排土场依托矿区西北面220m处原洞口县高沙镇温塘砖瓦用页岩矿采坑，地质条件稳定，排土场周边设截流沟、沉淀池，沟口处设拦挡墙，温塘砖瓦用页岩矿在本项目出让前关闭退出；排土场剥离表土用于后期土地复垦利用。; 符合. 根据《爆破安全规程》（GB6722）编制爆破方案，应采用深孔微差爆破技术；终了边坡宜采用预裂爆破、光面爆破等控制爆破技术手段，降低爆破危害，为后期边坡复绿创造条件。; 矿区采用多排孔微差爆破方式。; 符合. 钻孔作业应采用一体式钻机或带有收尘装置的分体式钻机，优先选用干、湿结合的凿岩作业。凿岩过程中，粉尘排放浓度小于20mg/m3。; 钻孔作业采用一体式露天潜孔钻车，采用湿式凿岩作业。; 符合. 爆破作业通过优化爆破参数，改善爆破方式、提高炸药爆能利用率手段，控制原矿块度，降低粉矿产出率，抑制爆尘产出；通过控制爆破药量、单段药量、爆破方向，降低爆破产生的飞石、冲击波、振动、粉尘和噪声对环境的影响；爆破大块率控制在5%以内，对爆破产生的大块矿石采用机械破碎的方式进行二次破碎。; 矿区采用多排孔微差爆破方，通过控制爆破药量、单段药量、爆破方向，降低爆破产生的飞石、冲击波、振动、粉尘和噪声对环境的影响；对爆破产生的大块矿石采用液压破碎锤进行二次破碎。; 符合. 铲装作业应采用液压挖掘机或轮式铲装机进行铲装作业。; 矿区采用全液压挖掘机（2台）、轮式装载机（1台）进行铲装作业。; 符合. 运输汽车的完好率应不低于80%,装满系数应不低于90%；应做好车辆保洁。车辆驶离矿区前应冲洗，做到车辆不带泥上路、途中物料不撒落。; 矿区矿石采用自卸新能源车封闭运输，矿区出入口设车辆冲洗台，车辆出入均对车轮进行冲洗，做到车辆不带泥上路、途中物料不撒落。; 符合. 矿山道路设计符合《厂矿道路设计规范》（GBJ22）的有关规定，主要运矿道路应采用硬化路面，矿山道路的完好率不少于85%，矿山应配备道路养护设备及人员。; 矿区主要运矿道路为完水泥硬化道路，并配备洒水车进行洒水降尘。; 符合. 资源综合利用; 将伴生的覆盖层剥离物用作水泥配料用粘土质原料或用于环境治理、土地复垦和复绿。; 矿区含伴生水泥配料用粘土矿，开采后运至水泥厂做水泥配料原料。; 符合. 对顶板和夹层中不能作为水泥配料的剥离物可考虑用于兼做砂石骨料或其他工程用料的方案。; 对顶板和夹层中不能作为水泥配料的剥离物运至水泥厂空地，外售机制砂场做砂石骨料。; 符合. 水泥矿山固体废弃物综合利用率不低于60%。不能综合利用的固体废弃物妥善处置率达到100%,满足环保、安全、监测等相关要求。; 矿区剥离表土用于土地复垦；剥离废石外售机制砂场；沉淀池沉淀渣回填露天采坑；隔油池油渣定期委托有资质单位进行打捞托运；废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。; 符合. 矿山应对采矿场、排土场的防洪排水进行整体规划，建设截洪沟、沉砂池等设施。; 采矿场、排土场周边建设截流沟、沉砂池。; 符合. 矿区地表径流水和矿坑水须经处理达标后方可排放。; 初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠。; 符合. - 综上，项目符合《湖南省水泥行业绿色矿山标准（试行）》。 - （5）与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性分析 根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求，列表对比分析了本工程符合性，详见表1-3。 表1-3 符合性分析对比一览表 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相关要点; 本工程; 是否符合. 选址规定; 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。; 开采区不涉及饮用水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。不属于地质灾害危险区。; 符合. 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 开采区距沪昆高速约1600m，距洞城高速约2000m，不在省道、国道、铁路直观可视范围之内。; 符合. 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源; 本项目已进行地质勘探，所在区域地质稳定，不属于地质灾害危险区。; 符合. 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目; 矿山开采方式为露天开采，退役后进行复垦，生态影响较小。; 符合. 矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。; 本项目符合国家产业政策区域发展规划（见表1-1及产业政策符合性分析）。; 符合. 矿产资源开发、设计、开采; 矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。; 矿山基建在矿区范围内，矿山退役后复垦恢复。; 符合. 矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用; 项目不涉及选矿，无选矿废水产生；初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠。; 符合. 应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术; 项目初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠；剥离表土用于土地垦。; 符合. 推广应用充填采矿工艺技术，提倡废石不出井，利用尾砂、废石充填采空区; 本项目为开采方式为露天开采，不涉及充填采空区。; 符合. 对于露天开采的矿山，宜推广剥离—排土—造地—复垦一体化技术。; 本项目采用剥离—排土—造地—复垦一体化技术。; 符合. 矿坑水的综合利用和废水、废 气的处理; 鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用; 项目初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠。; 符合. 宜采取灌浆等工程措施，避免和减少采矿活动破坏地下水均衡系统; 本项目已进行地质勘探，矿区内未发现泉露头，矿区含孔隙水、裂隙岩溶水，富水性弱，不会破坏地下水均衡系统。; 符合. 宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。; 本项目采取喷淋洒水、措施防治粉尘污染问题。; 符合. 固体废物贮存 和综合利用; 对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋滤水污染地表水和地下水。; 采矿活动中产生的剥离表土，集中堆放在排土场，排土场区建有重力式浆砌片石挡土墙，周边设截流沟、排洪渠。定期对排土场进行安全排查，避免灾害性水土流失发生，及时完善排土场周边的截排水设施和拦挡措施。; 符合. 废弃地复垦; 矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等 永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。废石场、尾矿库、矸石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。; 矿山营运期间将在矿界四周有植树条件的场地进行植被绿化，进行生态补偿建设；矿山开采完成后在采场平台上筑堤填土，撒播草籽、栽植攀援植物，以实现最终平台及边坡的绿化。; 符合. 由表1-3可知，项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相关要求。 （6）与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）符合性分析 根据《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）的要求，列表对比分析了本工程符合性，详见表1-4。 表1-4 符合性分析对比一览表 《非金属矿行业绿色矿山建设规范》的相关要点; 本工程; 是否符合. 矿区环境; 矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合GB50187的规定，生产、生活、管理等功能区应有相应的管理机构和管理制度，运行有序、管理规范。; 矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区。排土场利用矿区西北面220m处原洞口县高沙镇温塘砖瓦用页岩矿采坑；采区、办公区根据开采工艺合理布局。; 符合. 矿山应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置等措施处置采选、运输等过程产生的粉尘，工作场所空气中粉尘容许浓度符合GBZ2.1的规定。; 开采采用湿式凿岩，采区、运输路线配备洒水喷淋降尘设施。; 符合. 矿山尾矿、废石等固体废弃物应有专用贮存、处置场所，其建设、运行和监督管理应符合GB18599的规定。; 矿山开采方式为露天开采，剥离表土运至排土场妥善保存，用于后期植被绿化覆土，废石运至水泥厂废石堆场，定期外售机制砂场。; 符合. 矿山应设施清污分流，污水排放符合GB8978的规定。; 实行雨污分流；生活污水经隔油池、化粪池处理后用于农田土浇灌；项目初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠。; 符合. 矿山应具备废气处理设施，气体排放应符合GB3095和GB16297的规定; 矿区主要废气污染物为粉尘，各产尘点均配备洒水喷淋除尘设施。; 符合. 矿山应采取消声、减震、隔振等措施降低采选、运输等过程中产生的噪声，厂界环境噪声排放限值符合GB12348的规定。; 选用低噪声设备，矿区作业噪声通过距离衰减，运输路线运输车辆限速禁鸣，加强管理后厂界噪声可实现达标排放。; 符合. 矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。; 矿区绿化因地制宜，选用乡土物种，退役后植被覆盖率达到100%。; 符合. 资源开发方式; 矿山开采过程中的安全技术应符合GB16423的规定。; 矿山基建在矿区范围内，矿山退役后复垦恢复。; 符合. 露天开采宜采用剥离-排土-开采-造地-复垦技术，露天矿边坡工程的设计、勘察、稳定性评价、监测和治理应符合GB51016的规定。; 露天开采采用剥离-排土-开采-造地-复垦技术。; 符合. 矿山排土场、露天采场、沉陷区、污染场地等生态环境保护与恢复治理应符合HJ651的规定。; 矿山排土场、露天采场、污染场地复垦为林地、灌木地，采用乡土物种。; 符合. 矿山土地复垦质量应符合TD/T1036的规定。; 矿区退役后复垦为林地、灌木地。; 符合. 矿山恢复治理后的各类场地应安全稳定，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调。矿山恢复土地应具备基本功能，因地制宜实现土地可持续利用，区域整体生态功能得到保护和恢复。; 矿区退役后复垦为林地、灌木地，与矿区周边自然环境和景观相协调，区域整体生态功能得到保护和恢复。; 符合. 资源综合利用; 矿山宜对废石、尾矿等固体废弃物开展回填、筑路、制作建筑材料等资源综合利用工作。; 废石运至水泥厂废石堆场，定期外售机制砂场。; 符合. 废石、尾矿等固体废弃物处置率应达100%。; 废石运至水泥厂废石堆场，定期外售机制砂场。; 符合. 矿井水、选矿废水应采用洁净化、资源化技术和工艺合理处置。; 本项目无选矿废水，初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠。; 符合. 节能减排; 矿山应采取有效措施，减少粉尘、噪音、废水、废气、废石、尾矿等污染物的排放。; 矿区粉尘采用洒水降尘；生活污水经隔油池、化粪池处理后用于农田土浇灌；初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠；选用低噪声设备、距离衰减降噪；废石外售机制砂场。; 符合. （7）与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》符合性分析 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651-2013），项目与其符合性分析情况见表1-5。 表1-5 符合性分析对比一览表 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》的相关要点; 本项目设计要点; 相符性. 一般要求; 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。; 矿区不涉及主要生态保护地和禁采区，不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目可视范围内。; 符合. 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求。; 项目符合当地的生态功能规划、环境功能规划，详见上述分析。; 符合. 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。; 矿区退役后，项目对周边生态环境影响较小，通过实施土地复垦，区域整体生态功能得到保护和恢复。; 符合. 露天采场生态恢复; 边坡治理后应保持稳定。非干旱地区露天采场边坡应恢复植被。; 项目对露天采场进行植被恢复，采用浆砌挡土墙保持边坡稳定。; 符合. 位于交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调。; 矿区不在交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围内。; 符合. 矿区运输道路生态恢复; 矿区专用道路取弃土工程结束后，取排土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。; 项目退役后将对矿区、排土场、运输道路进行植被恢复。; 符合. 工业广场生态恢复; 矿山工业广场不再使用的厂房、堆料场、沉沙设施、垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。; 项目设计服务期满后对建筑物及硬化路面进行拆除，并覆盖表土进行植被恢复。; 符合. 综上，本项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)(HJ651-2013)的相关要求。 （8）与《洞口县国家重点生态功能区产业准入负面清单》符合性分析 根据《洞口县国家重点生态功能区产业准入负面清单》相关内容，列表对比分析了本工程符合性，详见表1-6。 表1-6 符合性分析对比一览表 《洞口县国家重点生态功能区产业准入负面清单》采矿业非金属矿采选业-土砂石开采管控要求; 本工程实际情况; 是否符合. 限制类; 禁止在高速公路、国道、省道、旅游公路沿线等区域布局，2019年12月31日前依法关闭可视范围内的采石场。; 开采区距沪昆高速约1600m，距洞城高速约2000m，不在高速公路、国道、省道、旅游公路沿线等区域直观可视范围之内。; 符合. 现有采石场生产工艺、环保设施和清洁生产标准未达到国内先进水平的企业，在2019年12月31日前完成改造。; 项目属于新建项目，采用山坡分层顺序式爆破采矿工艺，粉尘、径流雨水、岩溶水得到妥善处置，对周边环境影响小。; 符合. 现有项目对生态造成破坏的以及现有废弃矿坑，立即开展治理，尽快修复生态。; 项目属于新建项目，矿山退役前编制生态恢复方案，退役后矿区进行植被绿化，尽快修复生态。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于湖南省邵阳市洞口县高沙镇社山村，中心坐标为东经：110°39′58.33′′，北纬：27°0′30.50′′，地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 水泥是国民经济的基础原材料。经过多年的发展，我国水泥工业发展取得了很大成绩，产量已多年位居世界第一，保障了国民经济发展的需要。但是结构性矛盾仍十分突出，劳动生产率低，资源能源消耗高，环境污染严重，特别是立窑、湿法窑、干法中空窑等落后技术装备还占相当比重，可持续发展面临严峻挑战。为此，国家已明确积极发展新型干法水泥生产线的方针，逐步淘汰落后工艺与装备，保护环境，节约资源，实施可持续发展战略。 洞口县为百水泥厂原为洞口县第三水泥厂，2003年由私人买下成为个人独资企业。根据国家及湖南省对水泥结构调整的政策，为百水泥厂决定关闭JT窑厂，并在洞口县高沙镇双合村新建一座新型干法水泥厂，建设规模为日产4000吨熟料新型干法水泥生产线并配套9MW纯低温余热发电项目，于2016年3月8日取得湖南省环境保护厅下达的环评批复（批复文号：湘环评[2016]18号）。作为水泥生产过程中原材料石灰岩的充足供应是保证水泥厂正常生产运营的关键，洞口县为百水泥厂新型干法水泥生产线建成后，年耗石灰岩将达到160万吨/年。洞口县为百水泥厂为解决新型干法水泥生产线运营时对原材料灰岩的需求，拟采用自备鲢鱼山石灰石矿作为原材料，新成立湖南润百建材有限公司（洞口县为百水泥厂、湖南润百建材有限公司法人均为曾维柏）通过竞拍取得了洞口县高沙镇鲢鱼山水泥用灰岩矿的采矿权，该矿设计开采规模为160万吨/年，开采方式采取山坡分层顺序式爆破采矿，经剥离、破碎后运至湖南润百建材有限公司（水泥生产地）。项目于2022年1月获得了湖南省自然资源厅关于《同意开展湖南省洞口县鲢鱼山水泥用灰岩矿地质勘查工作函》，于2022年4月在洞口县发展和改革局进行备案，备案号为2204-430525-04-05-447940。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第（682）号2017年7月16日修订）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的要求，本项目属于“八、非金属矿采选业”：11土砂石开采 101（不含河道采砂项目）-其他；应编制环境影响报告表。受湖南润百建材有限公司委托，湖南新瑞智环境科技有限责任公司承担湖南省洞口县鲢鱼山矿区年开采160万吨水泥用灰岩矿建设项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 本工程基本组成情况见表2-1。 表2-1项目基本组成内容一览表 内容; 建筑物名称; 基本情况; 备注. 主 体 工 程; 露天采场; 项目矿区开采区面积约0.1870km2，开采深度458m至340m。山坡分层顺序式爆破采矿，矿石生产能力为160万吨/年。; /. 开采平台; 6个开采平台（分别为+400m台阶、+385m台阶、+370m台阶、+355m台阶和+340台阶），台阶高度为15m，台阶坡面角70°，安全平台宽度4m，清扫平台宽度8m，开采平台境界尺寸（地表747m×260m，坑底697m×158m）; /. 辅 助 工 程; 进场道路; 约1500m长， 6m宽。; /. 排土场运输道路; 约长500m，宽6m。; 依托村道、原洞口县高沙镇温塘砖瓦用页岩矿内部道路。. 公用 工程; 供配电系统; 配电房，60m2，从周边村庄的供电线路引入项目区域; 位于矿区西南南部。. 给水管网; 生产用水为自来水或沉淀池收集的矿区径流雨水（含初期雨水）。径流雨水（含初期雨水）、岩溶水用于供给采区各用水单元；生活用水为自来水。; /. 排水管网; 实行雨污分流；生活污水经隔油池、化粪池处理后用于农田土浇灌；初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠。; /. 生活办公区; 为活动板房，建筑面积为200m2，包含矿山员工宿舍、厨房等。; 位于矿区西南部。. 环 保 工 程; 废水; 截排水沟，项目采区周边设截流沟，约3402m长，宽1m，1m深；排土场、进场道路周边设截流沟，约924m长，宽1m，1m深。; 采区及进场道路周边、排土场及进场道路周边。. 洗车废水：沉淀池沉淀后循环使用，不外排；排土场径流雨水：通过雨水截流沟收集，在排土场设有一个容积不低于290m3沉淀池；采区径流雨水（含初期雨水）、岩溶水：在矿区的周边设6个沉淀池收集径流雨水、岩溶水水，总容积不低于881m3。; /. 生活污水：通过隔油池、化粪池处理暂存用于农田土浇灌。; 位于生活办公区。. 车轮冲洗水：二级沉淀池，60m3。; 车辆冲洗台。. 废气; 钻孔粉尘：钻机自带湿法除尘器；爆破粉尘：实施多排孔微差爆破和在爆破面洒水抑尘；排土场扬尘：喷雾洒水；道路扬尘：对道路进行洒水，对车轮进行清洗；采矿开采粉尘：采场周边设防尘帷幕，喷雾洒水；液压锤破碎粉尘：洒水喷淋。; /. 厨房油烟：引风机+油烟净化器+屋顶排放。; /. 噪声; 爆破噪声：合理安排爆破作业时间，禁止夜间爆破，采用多排孔微差爆破降低噪声； 设备噪声：选用低噪设备、设备保养； 运输噪声：限速禁鸣，定期保养高噪声车辆。; /. 固废; 露天开采剥离排弃的覆土送排土场（占地面积12122m2，堆体高度20m，容积16.8万m3，排土场沟口处设置拦渣坝，用于堆放项目区产生的剥离表土，用于后期矿山封场绿化覆土使用；排土场设截流沟、挡土墙，同时撒播草籽、植被绿化防止滑坡及水土流失，排土场位于矿区西北面220m处原洞口县高沙镇温塘砖瓦用页岩矿采坑，该矿在本项目出让前关闭退出）；废石运往水泥厂空地（面积约600m2，依托润百水泥厂废石堆场），定期外售制砂场；生活垃圾由环卫部门进行处理；沉淀池淤泥定期清理，回填露天采坑；隔油池油渣定期委托有资质单位进行打捞托运；废机油暂存于危废暂存间（面积为10m2），定期交由有资质的单位处理。; /. 生态; 服务期满后对采矿区、排土场（12122m2）、进出场道路等进行全面复垦。矿区退役后进行绿化恢复，将矿区、排土场恢复为林地、灌草地。; /. 水土流失治理，采区周边、进场道路两侧设截流沟（约3402m长，宽1m，1m深，混凝土垫底，防水砂浆抹面），与沉淀池相连；排土场周边、进场道路两侧设截流沟（排土场周边设截流沟，约924m长，宽1m，1m深，混凝土垫底，防水砂浆抹面）、沟口设挡土墙，防止滑坡，排土场撒播草籽绿化防止水土流失；排土场挡土墙为浆砌石（底部宽度为2.4m，顶部宽度为0.6m，高5m，坡度为3%，总长度220m，挡土墙均匀布设排水孔，孔径0.05m，坡度5%）；矿区开采平台为浆砌石（总长度2975m长，宽度18m，15m高；平台道路旁设截流沟，0.3m宽，0.3m深）。; /. - 1、矿区范围界定及经济技术指标 本项目矿山为新设矿山，根据湖南省水文地质环境地质调查监测所编制的湖南省洞口县鲢鱼山矿区水泥用石灰岩矿详查报告，拟在规划区块内圈定采石场开采矿界范围，开采规划区块范围由9个拐点坐标圈定，面积0.1870km2，开采标高+458m～+340.0m。拐点坐标见表2-2。 表2-2 项目矿权范围一览表 拐点编号; CGCS2000. X; Y. 1; 2989116.393; 37466135.936. 2; 2989135.206; 37466197.727. 3; 2989175.589; 37466241.841. 4; 2989266.735; 37466258.707. 5; 2989391.778; 37466470.679. 6; 2989282.305; 37466616.643. 7; 2988637.552; 37466202.148. 8; 2988761.124; 37466090.854. 9; 2988823.177; 37466085.649. 面积：0.1870km2，开采标高：+458～+340.0m. 项目主要技术经济指标见表2-3。 表2-3 项目主要技术经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 指标. 一; 资源储量及开采技术条件; /; /. 1; 资源储量; 万吨; 2086.4. 2; 控制资源量; 万吨; 1356.6. 3; 推断资源量; 万吨; 729.8. 4; 水泥配料用黏土矿控制资源量; 万吨; 45.5. 二; 采矿; /; /. 1; 矿种; /; 水泥用灰岩矿. 2; 开采方式; /; 露天开采. 3; 采剥总量; 万吨; 12.5. 4; 矿山生产能力; 万吨/a; 160. 5; 矿山服务年限; a; 13.1. 6; 剥采比; m3/m3; 0.03：1. 7; 采剥工艺; /; 山坡分层顺序式爆破采矿. 8; 运输方式; /; 直进式公路开拓-汽车运输方式. 9; 回采率; %; 98. 三; 劳动及劳动生产率; /; /. 1; 职工人数; 人; 50. 4; 年生产天数; 天; 300. 5; 日产量; 吨; 5333.3. 6; 采区个数; 个; 1. 四; 投资与资金来源; /; 自筹. 1; 总投资; 万元; 30000. - 2、矿区资源储量情况及服务年限 根据湘自资函〔2023〕73号附件5湖南省洞口县鲢鱼山矿区水泥用石灰岩矿采矿权出让建议方案，矿区资源储量估算保有2086.4万吨。其中控制资源量（KZ）1356.6万吨，推断资源量（TD）729.8万吨，水泥配料用黏土矿控制资源量45.5万吨，建设单位设计规模为年开采160万吨，服务年限13.1年。 3、矿山地质特征及其成分 - （1）地层 勘查区出露地层有第四系（Q）、二叠系上统大隆组（Pd）、二叠系上统龙潭组（Plt），现由新至老分述如下： 1）第四系（Q） 勘查区内为松散的粘土、亚粘土，含下伏基岩碎块等，碎块分布杂乱。覆盖层多呈红黄色、红褐色，地表腐植土呈黑灰色。该层分布于勘查区山坡及低洼地带，厚度变化较大，根据钻探、槽探控制厚度0～23m，最厚23m（QK301），该层与下伏地层呈不整合接触。 2）二叠系上统大隆组（Pd） 据本次勘查结果，勘查区内仅出露有大隆组（Pd）地层，厚度大于262m，其岩性为上部为浅-深灰色中-厚层微晶灰岩，偶见硅质岩、及细小硅质结核；下部为灰褐色-黑色含碳泥质微晶灰岩浅灰色含泥质含硅质微晶灰岩以及深灰色灰岩互层。该组上部的中厚层微晶灰岩为矿区赋矿层位。 - 微晶灰岩：岩石主要由方解石（＞95%）组成，混入少量（＜5%）粘土矿物等杂质。其中方解石粒径以小于0.03mm微晶为主。少量具重结晶为稍大的粉晶。岩中见少量次生方解石脉（手标本中灰白色者）穿插。 含炭泥质微晶灰岩：岩石主要由方解石（60%左右）、粘土矿物（30%左右）、炭质（10%左右）组成。其中方解石粒径以小于0.03mm微晶为主。少量具重结晶为稍大的粉晶。炭质与粘土矿物互混，较均匀分布。 - 硅质岩：岩石主要由显微隐晶质石英（＞90%）组成，混入少量（＜10%）粘土矿物、方解石等杂质。其中石英粒径为小于0.03mm微晶为主。岩石微裂隙较发育，次生方解石填充其中。 - 含泥质含硅质微晶灰岩：岩石主要由方解石组成，混入少量粘土矿物（10%左右）、显微隐晶质石英（10%左右）及微量氧化铁质等杂质。其中方解石粒径为小于0.03mm微晶。少部分已重结晶微粉晶、细晶。粘土矿物显微泥状；石英粒径小于0.02mm，在岩中较均匀分布。 3）二叠系上统龙潭组（Plt） - 详查区内未见该地层。矿区外围的东侧偶见零星露头，上部为含云母砂岩、粉砂岩、砂质页岩，夹黑色页岩、炭质页岩，局部夹薄层灰岩，含菱铁矿结核。下部为灰绿色砂质页岩、粉砂岩、炭质页岩，夹云母长石石英砂岩，厚度大于97.4m。 - （2）构造 据矿区地质填图、浅部探槽及深部钻探工程综合区域地质资料，矿区为一北北东向向斜，勘查区内未发现断层，但节理、裂隙在向斜西翼较发育，而在向斜东翼发育一般。 向斜：轴向北东向，长约1500m，规模小，为区域上颜家塘-花桥向斜南西端，向斜核部地层为大隆组（Pd），矿区位于向斜南东翼，在矿区内表现为单斜构造。向斜两翼地层为龙潭组（Plt）（均在勘查范围外），地层产状西翼较陡，倾角为21～50°，节理、裂隙较发育；东翼较缓，倾角为30～40°，节理、裂隙发育一般。 勘查区内未见断裂构造，仅勘查区外西侧距勘查区约350m处发育有一条走向约35°、倾向东、长约2800m的正断层，矿区外东侧距勘查区约690m处发育有一条断层，长约4500m，断层性质不明。 - 勘查区范围内地质构造中等。 - （3）矿体特征 鲢鱼山矿区水泥用石灰岩矿床赋存于赋存于二叠系上统大隆组（Pd）地层中，呈单斜层状产出，地层总体走向北东～南西，倾向北西，倾角21～50°，平面上呈长条状展布。矿床地面形态中间高、四周低的低缓丘陵状，自然地地面标高最高457.8m，最低为340m。 根据地质填图、浅部探槽及深部钻探工程控制结合取样测试分析，本次工作共圈定二层矿体，即①、②号矿体，分别为水泥用灰岩矿和建筑用石料灰岩矿。其中①号矿体为矿区主矿体，②号矿体为①号矿体的伴生矿体，产于①号主矿体中。①号矿体顶部为矿体的直接顶板，二叠系上统大隆组（Pd）下部为矿体直接底板。 - ①矿体：赋存于二迭系上统大隆组（Pd)上部浅-深灰色中-厚层微晶灰岩中，绝大部分露头在矿区西部出现，整体呈向斜层状产出，倾角一般为21～50°，东部较缓，西部较陡，平均倾角40°左右。在1号勘探线由TC104、ZK101、ZK102、ZK103、ZK103-1、QK101、QK102控制，控制标高+346m～+291m；在2号勘探线由TC201、ZK201、ZK202、ZK203、QK201控制，控制标高+437m～+295.2m；在3号勘探线由TC301、TC303、ZK301、ZK302控制，控制标高+432m～+272.5m；在4号勘探线由TC401、TC303、ZK401、ZK402控制，控制标高+427m～+295.5m；矿层沿NNE走向（1～4线）长650m，沿倾向各勘探线钻孔控制的水平延伸宽度250～280m，控制的石灰岩矿层标高最浅+437m（TC301），最深至+272m（ZK302），石灰岩矿体呈层状，沿走向和倾向层位比较稳定，控制的矿层厚度（真厚度）为105～240m，平均188m，厚度变化系数26.93，厚度较稳定。 - （4）矿石成分 - 矿体平均组分：CaO51.75%，MgO0.51%，SiO21.42%，Al2O30.09%，Fe2O3 0.17%，烧失量（LoI）41.29%，K2O，0.04%，Na2O，0.18% ，Cl-0.002%，SO3 0.009%。矿石质量的主要组分为CaO、MgO，其变化系数很小，且其它有益有害组分如K2O+Na2O全小于0.6%，SO3小于1%，其它元素的含量如SiO2、Al2O3、Fe2O3等，也符合规范要求，表明矿石主要组分波动变化不大，即矿石的质量较好。 - 4、产品方案 根据《湖南省洞口县鲢鱼山矿区水泥用灰岩矿资源开发利用方案》，项目年开采水泥用灰岩矿160万吨，以年生产300天计，预计日产矿量5333.3t，主要用途为水泥原材料，产品及产量见下表。 表2-4 主要产品及年产量 名称; 年产量; 备注. 水泥用灰岩矿; 150万吨; 粒径0.6m以下. 水泥配料用粘土矿; 10万吨; /. - 5、主要原辅材料 - 项目主要原辅材料消耗见表2-5。 表2-5 项目原辅材料使用情况一览表 名称; 单位; 消耗量; 备注. 炸药; t/a; 160; 爆破作业委托有资质的爆破公司承担，故矿山不设爆破器材库。炸药为硝铵炸药，雷管为康铜桥丝延期电雷管，由民爆公司统一配送运输。. 雷管; 万个/a; 160. 柴油; t/a; 2000; 矿区不设柴油库，油罐车上门补给。. 润滑油; t/a; 2; 外购. 水; t/a; 1900; 生产用水为自来水或沉淀池收集的矿区径流雨水，用于供给厂区各用水单元；生活用水为自来水。. 电; kw·h/a; 200万; 村电网. 硝铵炸药：指由硝酸铵和燃料组成的一种粉状或粒状爆炸性混合物，主要适用于露天及无沼气和矿尘爆炸危险的爆破工程。 6、主要生产设备 - 本项目主要生产设备见表2-6。 - 表2-6 主要生产设备一览表 设备名称; 规格型号; 数量. 液压潜孔钻机; CM-695D，孔径Ф130-152mm; 2台. 一体式露天潜孔钻车; Φ100mm-140mm; 1台. 移动式螺杆空压机; 排气量24.4m3/min; 1台. 轮式装载机; 堆装6.1m3；平装5.1m3; 1台. 全液压挖掘机; RH40E，斗容:2m3; 2台. 推土机; 铲刀容量7.8m3; 1台. 液压破碎锤; 冲击频率450-600bpm; 1台. 自卸新能源汽车; 50t; 20辆. 水泵; /; 2台. 洒水车; /; 2辆. - 7、矿山开采方案 - 矿山开采技术条件 - 根据湖南省水文地质环境地质调查监测所编制的湖南省洞口县鲢鱼山矿区水泥用石灰岩矿详查报告，本项目矿山开采技术条件如下： - （1）水文地质条件 区内及外围出露的地层种类不多，岩层、岩相、产状比较稳定。现将各岩层的富水性从新到老分别叙述如下： 1）第四系全新统（Q） 主要为残坡积层、冲积成因，岩性为红褐、黄褐色粘性土局部地段底部含砾石，厚度2～23m，含孔隙水。富水性弱。 2）二迭系上统大隆组（Pd） 该层主要分布于矿区西部，岩性主要为厚层-块状灰岩为主。地表未见泉水点分布。据区域资料，该层岩溶较发育，是典型的岩溶裂隙水，泉流量1.21～9.02升/秒，地下径流模数4.285升/秒·平方公里，富水性较强，主要为岩溶裂隙水。 3）二迭系上统龙潭组（Plt） 该层位于矿区范围以外，上部为含云母砂岩、粉砂岩、砂质页岩，夹黑色页岩、炭质页岩，局部夹薄层灰岩，含菱铁矿结核。下部为灰绿色砂质页岩、粉砂岩、炭质页岩，夹云母长石石英砂岩。矿区内未见泉露头，根据区域资料泉流量0.70～4.95升/秒，地下径流模数3.782升/秒·平方公里，富水性中等。 4）二迭系下统孤峰组（Pg） - 该层位于矿区范围以外，下部以灰黑色-黑色页岩、钙质页岩、泥灰岩为主，夹硅质岩及泥质灰岩、白云质灰岩。所含铁锰质局部风化淋滤富集而成铁锰矿。底部为黑色页岩、硅质岩。推测厚约97.4m。地表未见泉水点，该层岩溶不发育，含裂隙岩溶水，根据区域水文地质资料流量0.2～0.5升/秒，地下径流模数2.278升/秒·平方公里，富水性弱，可视为相对隔水层。 - 5）地下水补、径、排特征：各含水层第四系孔隙含水层接受大气降水补给，通过裂隙、岩溶渗透补给下伏岩层；北西部的孤峰组（P1g）为一套较厚的薄层状硅质岩、页岩、泥灰岩，具相对隔水作用。大隆组为一套灰岩地层，地下水流向总体呈北西～南东向，雨季接受桐木塘水库补给、旱季通过地下水补给桐木塘水库，通过水库排泄。 - 6）矿坑水水量预测：该灰岩矿为露天开采矿床，露采矿坑充水主要来自大气降水。大气降水在采场汇水范围内所形成的降雨径流，是矿坑充、涌水的季节性暂时性的因素。开采区开设明沟排水，在强降雨季节，大气降水对矿坑充水的影响也较小。本矿区内未见溶洞和岩溶地下水，所以，地下水涌水量可以忽略不计。 - （2）工程地质条件 区内的结构面主要有原生结构面和次生结构面两种；原生结构面是指岩层的层面，次生结构面是指节理裂隙与风化裂隙两种。 矿区内栖霞组岩层层面较平直，层间夹相对软弱夹层炭质页岩层，岩层产状较陡倾，呈中厚层状，顺层开采时较易发生局部的崩滑；马坪组岩层层面较平直，层间无相对软弱加层，层间接触属刚性接触，岩层产状较平缓，呈巨厚层状，矿山开采时，不易产生层间滑动。 风化裂隙仅发育在岩层表面，多呈上宽下窄，其发育深度很小，一般为1～2m左右，矿区内都有发现。 - 节理裂隙据现场调查，节理裂隙较发育，裂隙面多充填方解石或灰黑色泥炭质胶结物，节理裂隙主要有一组，产状为113°∠67°，总体上节理裂隙中等发育，对矿床开采有一定影响。其稳定性对开采的影响会变大，所以，岩质段边坡应控制在小于60°，充分考虑局部掉块失稳对开采安全的影响。采场边坡的主要组成岩石为灰岩，岩石结构坚固，抗变形能力较强，深部矿区露天坑采按照330m标高开采，采场最大边坡高度达95m，根据钻孔资料，部分地表风化层厚度0.5～1.0m，表层边坡稳定性较好，整个边坡稳定性较好，未来矿山坑采仍需做好相关防护工作，避免崩塌、滑坡。故采矿权范围工程地质条件属简单类型。 - （3）环境地质条件 1）区域稳定性评价 本勘查区所处洞口县境新构造运动表现为大面积抬升，以花园－洞口－山门一线为界，东西两侧上升幅度不同；花园－洞口－山门一线以东自印支运动结束海侵，上升成陆，便一直处于间歇性上升状态；地面标高一般300～600m，切割深度50～150m，沟谷宽阔，山势平缓。另一方面，资水及其支流形成三级阶地，岩溶具有成层发育的特征；亦证明近期以来该区处于间歇性上升状态，且上升强度较西部小。 据《中国地震动峰值加速度分区图》（GBI7306-2001）划定本区地震动峰值加速度（g）＜0.05,地震基本烈度Ⅵ度,地震动反应谱特征周期值为0.35S，属弱震区。据洞口县志记载，“明崇祯四年曾有过地震”。据《湖南省地壳稳定性分区图》本区为湘西南较稳定－稳定区，发生破坏性地震的可能性小。 2）矿区地形地貌条件 矿区矿层分布区最高海拔标高457.8m，最低海拔标高340m，相对高差117.8m。地形总体走向呈北西向南东逐渐降低，自然坡度10～25°。 矿区属覆盖型溶蚀丘陵地貌，地表岩溶现象不甚发育。矿区现状无第四系松散层塌陷，地表未见岩溶现象。 3）矿区稳定性评价 - 矿区所在区域稳定性良好,矿区地处丘陵区，地形切割不甚强烈，矿区为覆盖型岩溶地貌，地表岩溶不甚发育，浅部岩溶对矿体稳定性影响范围主要局限于岩溶发育部位周围，范围有限；矿区新构造运动不甚强烈，新构造运动对矿区稳定性无影响。因此，矿区稳定性良好。 - （4）开采生产安全条件 - 1）爆破危害：矿山在采掘过程中需使用雷管、炸药进行爆破，雷管、炸药在储存、运输及引爆使用过程中，作业人员应严格执行爆炸危险物品有关规定，管理上不能存在“重生产、轻安全”的思想，其爆破危害，只要思想上重视，严格执行《爆破安全规程》，爆破安全事故是可以避免的。爆破安全距离内（300m 内）无省道、国道、风景区、地质公园等需要特别保护的生态环境，无居民地。 - 2）粉尘危害：是矿山开采的危害之一，易引发职业病—尘肺病。故矿山必须重视职业安全卫生环境，对作业人员定期检查身体，采用湿式作业，抑制粉尘危害。 - 3）地质灾害：矿山可能诱发的地质灾害主要有岩层崩落。岩层崩落危害：开采的矿体为层状构造，开采坡面与岩层倾向反交，易发生崩落，因此，矿山开采必须按开采利用方案布置开采台阶，指定专人负责边坡管理，采剥面禁止形成伞檐、根底和空洞。 - 4）噪音危害：噪音主要是由碎石机械设备及采矿时爆破作业等引起的，主要危害作业人员，采场可给作业职工配备耳塞。 - 开采方案 - （1）开采范围 - 根据湖南省水文地质环境地质调查监测所编制的湖南省洞口县鲢鱼山矿区水泥用石灰岩矿详查报告，拟在规划区块内圈定采石场开采矿界范围，开采规划区块范围由9个拐点坐标圈定，面积0.1870km2，开采标高+458m～+340.0m。 - （2）开采方式 - 1）开采方式 - 本方案设计的开采对象为石灰岩矿体，地表浮土厚度不一，出露较广，矿体成层状，开采区设在山坡上，山体呈孤立的似圆状山包，宜采用分层顺序式爆破露天开采方式，其主要开采方案如下： - 开采方式：露天； - 采矿方法：山坡分层顺序式爆破采矿； - 台阶高度：14.5m； - 安全平台宽度：＞5m； - 最终边坡角：55°。 - 2）开拓运输方案 - 采用公路开拓汽车运输方案。 - 8、矿山临时排土场 - （1）排土场有效容积计算 - 本项目剥采比=剥离量：采出矿石量=0.03∶1（m3/m3）。本项目表土剥离总量125000m3，集中在排土场堆放。本项目利用矿区东面低洼凹地作为排土场，该排土场靠近采场，又是洼地，不占农田，下方无村庄、交通道路等，排土方便，节约能耗。排土场面积为12122m2，堆放高度平均为20m，有效容积16.8万m3，排土场有效容量大于设计所需容量，排土场容量能满足排土要求。 - （2）排土工艺 - 矿山采用汽车—推土机排岩，其作业程序为：汽车运输废土到排土场排卸，推土机推排残留弃土，平整排土工作平台。 - （3）排土顺序 - 由近至远，由低到高，排土时向路堤一侧排土，逐渐向外扩展。为了延展初始路堤，首先沿着等高线方向排土，然后垂直等高线方向扩展，两个方向交替排土，使得排土线呈扇形扩展。 - （4）排土场边坡角 - 排土场的边坡角应小于排弃土的自然安息角，本次设计所排弃土的主要为剥离表土、风化矿体。排弃岩土的自然安息角约为25-42°，为确保排土场的稳定，设计以25°堆积物坡角排筑，最终排土场的总边坡角为 25°。 - （5）排土场排水系统及挡土墙 - 排土场在为低洼凹地，周边修建挡土墙与排水沟，汇水经过沉淀池处理后进入东面岩塘水库。 - 9、废石场 本项目生成块石或碎石由挖掘机装入自卸载重汽车运至水泥厂堆场储存，定期外售制砂场，不在矿区内单独设置废石场。 10、公用工程 - 1）供水：本项目生产用水为自来水或沉淀池收集的矿区径流雨水。用于供给厂区各用水单元；生活用水为自来水。 2）排水：实行雨污分流。项目生活废水经隔油池、化粪池处理后用于农田土浇灌；洗车废水沉淀后循环使用，不外排；初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目由开采区、排土场、进场道路、沉淀池、生活办公区组成。本项目从东面、西面村道处修建进场道路进入项目内，开采面设置在东面；项目生活租赁的民房位于矿区西南部；项目排土场设置在矿区西北面220m处原洞口县高沙镇温塘砖瓦用页岩矿采坑；在矿区周边以及排土场分别设置沉淀池。项目平面布局详见附图2。 |
| 施工方案 | 本项目主要施工内容为生活办公区活动板房、排土场（含挡土墙、截流沟、沉淀池）、矿区截流沟、沉淀池（6个）、矿区道路（首采面中部-东部-北部-西部-与村道相接至水泥厂）。 （1）施工人员 施工人员约为30人。 （2）施工道路 施工道路依托现有村道、矿区自建道路（约1200m长，道路路面9.5m宽，运输平台道路（含路肩、水沟等宽度）宽13.5m，采用泥结碎石路面）。 （3）施工材料 本工程施工所用砂石不自行开采，工程所需的其他建筑材料就近购买。 （4）施工生产和生活区 施工生产区：本工程不设置砼搅拌站，自专门的砼生产厂家购入，随购随用，施工生产区均设置在项目区内，不需要新增占地。 施工生活区：经调查，施工生活区依托附近租赁民房。 （5）施工用电、用水 施工用电从村电网接入、用水依托村自来水管网。 （6）施工排水 本项目施工期不设置施工营地，施工人员及施工管理人员依托周边民房生活设施，施工废水沉淀后用于洒水抑尘。 （7）施工工艺 本工程施工序为：场地平整→道路施工、管线埋设→场地清理→竣工。 （8）施工进度 项目计划2023年10月开工，2023年12月完工，建设周期2个月。 （9）土石方平衡及流向 本工程场地平整会产生废弃土石方，废石转运至水泥厂堆料场堆存，定期外售制砂场，剥离表土运至排土场，用于后期植被绿化覆土。 |
| 其他 | （1）用地现状 本项目位于湖南省洞口县高沙镇鲢鱼山，用地类型主要为林地、灌木地。 （2）周边环境 项目周围均紧邻灌木地、林地、耕地，东面220m为岩塘水库；南面15-300m处有10户社山村居民（该居民点待拆迁），东南面190-300m有3户社山村居民（该居民点待拆迁），东南面390-500m有社山村居民区（约15户居民），东北面270-300m有2户社山村居民区（该居民点待拆迁），矿区进场道路远离居民区，沿线无居民，东面矿区内道路与最近东面居民点约260m，且有林地阻隔。具体位置见附图周边关系图。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 生态环境现状调查 ## 根据《湖南省主体功能区规划》洞口县属于国家级农产品主产区，功能定位以提供农产品为主，保障农产品供给安全，发展现代农业的重要区域，重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。限制进行大规模高强度工业化城镇开发的地区，以提供农产品为主体功能，也提供生态产品、服务产品和工业品。本项目属于土砂石开采，开采规模为中型，与开发原则不相违背，矿区范围内无永久基本农田、自然保护地（见附件：矿业权设置范围相关信息分析结果简报）。 ## 对照《湖南省主体功能区规划》附表7：重点生态功能区一览表，项目所在地不属于国家级重点生态功能区、省级生态功能区，区域内无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等，为一般生态区域。 ## 根据洞口县林业局出具的洞口县林业局关于洞口县高沙镇鲢鱼山水泥用灰岩矿区审查意见的函（见附件），矿区区域内土地利用类型为林地、灌木地，林地面积18.44公顷（国家二级公益林面积17.28公顷，省级公益林面积0.38公顷，商品林面积0.78公顷）、灌木地（0. 26公顷），植被类型主要是杉木林、马尾松林、灌草林。 ## 矿区正在办理林业占用（调规）相关手续，目前工业广场平台建设及配套堆料场占用林地已获得湖南省林业厅使用林地审核同意书（见附件：湖南省林业厅准予行政许可决定书（湘林地许准[2023]639号）），同意项目使用林地6.3114公顷，其中重点防护林地5.2849公顷，一般防护林地0.5317公顷，用材林地0.4948公顷；采矿区占用的国家二级公益林、省级公益林待办理采矿许可证后再行办理林地审批手续。 ## 1、项目区域土壤类型与土地利用现状 项目区土壤质地大部分为壤土，厚度多大于40cm，耕作层土壤多大于16cm。土壤养分一般为氮丰、磷缺、钾少。红黄壤多分布于丘陵坡脚，土体呈微酸性，宜于发展粮食、麻类及经济林、用材林。耕作土熟化度不高，多肥力较低，蔬菜、果树是主要的耕作土，菜园土多分布于村落房前屋后，耕作层较为深厚，有机质含量较高，以生产蔬菜为主，利用率不高。工程区域土地利用现状以林地和灌木地为主。从整个评价区范围看，该区域受人为干扰活动比较明显。 矿区面积约0.1870km2，土地利用类型以林地（国家二级公益林面积0.1728km2，省级公益林面积0.0038km2，商品林面积0.0078km2）、灌木地（0.0026km2）为主，开采损毁植被面积为0.1870km2。评价区土地利用现状详见表3-1。 表3-1 矿区土地利用现状 土地利用类型; 占地面积（m2）; 面积百分比（%）. 灌木地; 2600; 1.4. 林地; 184400; 98.60. 合计; 187000; 100. 2、野生动植物资源 植物 经遥感影像解译知，项目占地区域内土地利用类型以灌木地、林地为主。灌木地、林地总面积约0.1870km2。 （1）杉木林 杉木在项目区分布广泛，以评价区山地为主要分布地，是该区常绿阔叶林破坏后育植的人工针叶林，是评价区的主要植被类型。其立木疏密不一，纯林结构整齐，层次分明，一般高度2-12米，胸径4-10厘米，乔木层多仅一层，较少其他树种；疏林地多有马尾松、灌丛混生，常见灌丛混生种有：化香属(platycarya)、苦楝、檵木(Loropstalum、Chinense)、山胡椒、甘橿(Lindera membranacea)、细齿叶梣(Eurya nitida)、 细枝梣(Eloquaiana)、油茶(Camelia oleifera)、尖叶山茶(Cocuspidata)、盐肤木、胡枝子、 野桐(Mallotus apelta)、狗骨柴(Tricalysia dubia)及多种蔷薇和悬钩子(Rubus spp)等；草本层植物多蕨类和禾草，常见的有狗脊 (Woodwardia japoica) 、芒萁、乌蕨(Blechnumouieutale)、鳞毛蕨(Dryopteris spp )以及白茅、淡叶竹、蔓生莠竹等，藤本植物有：拔葜、三叶木通(Arelia trifoliata)、爬山虎(Parthenocissus tricu-spidata)、鸡血藤(Millettiareticulata )、木防已(cocculussp)、海金沙(Lygodium japomicum)等。 （2）马尾松林 项目区成小片状分布，以评价区山地为主要分布地，其林冠较为疏散、郁闭度在0.4～0.8左右，林象成翠绿色，群落结构简单，层次分明，乔木层一般高4～10m，胸径6～10cm。灌木层一般高1～2米，种类组成有：檵木（Loropetalum chinense）、全缘火棘、山胡椒（Lindeve）、木姜子属(Litsea)、柃木(Eurya stenophylla)、山茶属(camellia)、小果蔷薇 (Rosa banksiata)、绣线菊(Spiraea)、马桑(Coriaria sinica)、长叶冻绿（Rhamnus wenata）、冬青(Ilex)、荚蒾(Viournm)、以及紫金牛科、茜草科、大戟科、桃金娘科、梧桐科、野牡丹科、五加科等科的种类。草本层高30～50厘米，以禾草及蕨类植物为主，主要的禾草有白茅属（Imperata）、芒属（Miscanthus）、油芒属（Spodiopogon）、野古草属(Arundinella)、香茅属(Cymbopogon)、鸭嘴草属（Ischaemum）、菅属(Themeda)；蕨类有:芒萁属(cymdopogon)、狗脊属（Woodwardia）、金星蕨属（Parathelypteris）、石松属（Lycopodium）等。 （3）灌草丛 灌草丛是区域分布广泛的植被类型，在项目区域成片面较大，为人为历史采伐干扰、或因坡地土层浅薄，致使多种阳性落叶灌木和草本植物迅速繁生，形成的比较稳定的次生植被类型。灌丛一般只有灌木和草本二层，其群落外貌呈深绿色，冬季枯黄现象明显，植株高矮不一，高1-2米，覆盖率达80%左右。植物种类常见有野古草、芒灌草丛，草丛中伴生草本植物有珍珠菜、龙芽草、白花败酱、乌头、柳叶菜、金丝桃、三角叶堇菜、虎仗、牡蒿、窃衣等。 动物 经对项目区实地勘查和访问，区域陆生脊椎动物类别有两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类四大类。两栖类以中华蟾蜍、泽蛙、沼水蛙的数量相对较多，栖息地主要为农田、溪流及附近的山坡草丛。爬行类以蛇、蜥蜴类为主，主要种类要有黑眉锦蛇、玉斑锦蛇、灰鼠蛇、滑鼠蛇、乌梢蛇、草蜥等。鸟类主要有田鸡、野鸡、麻雀、喜鹊、猫头鹰、燕子等，无珍稀保护鸟类动物。哺乳动物主要分布于山区的深谷密林中，拟建项目区域兽类动物主要有野兔、野猪、黄鼠狼等，无国家级保护兽类动物。 项目区鱼类种类以经济鱼类为主，常见的有青、草、鲢、鳙、鳊、鲤、鳜、鲫、黄鳝、泥鳅等。在东面岩塘水库中主要为青、草、鲢鱼类生活，未发现国家级保护鱼类。 - 3、水土保持现状 （1）水土流失现状 根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中土壤侵蚀强度分类分级标准，在全国土壤侵蚀类型区划中，本项目所在地属于以水力侵蚀为主的类型区中的南方红壤丘陵区，其土壤容许流失量为500t/km2·a。项目区水土流失侵蚀形态以轻度水力侵蚀为主，水蚀又以面蚀为主，沟蚀次之。水土流失成因主要是人为不合理的地表扰动活动与气候特性、土壤质地、植被等自然因素的相互作用。 通过对项目占地范围内按不同坡度、分地类进行水土流失调查，采用估判法确定项目区各地类土壤侵蚀模数背景值见表3-2。通过现场调查，项目区土壤侵蚀类型为水力侵蚀，地表土壤以黄红壤为主，区域原生土壤侵蚀模数在350-8500t/km2·a之间。 表3-2 水土流失背景值调查表 行政区域; 土地类别及数量. 洞口县; 水田; 水塘; 旱地; 林地; 荒地; 宅基地; 道路. 200; 200; 1800; 600; 800; 0; 0. 目前，项目区居民居住较为分散，且周围无其它采选等工矿活动，人类活动对区域生态环境影响较小，因此区域植被覆盖率较高，植被对水土的保持能力较好，水土流失量较小。 - 4、生物群落与物种敏感性分析 由植被类型及动植物物种调查可见，项目区植被主要为亚热带地区广泛分布的马尾松林和人工培育的杉木林，成林地林相整齐而茂密，其他地段多为疏林地或灌丛地，敏感程度低。评价区植物物种以华中植物区系为主，物种丰度一般，多为普通种，经勘踏和走访未发现野生的国家保护植物种类。工程用地与施工区附近范围无珍稀濒危的野生生物保护物物种和古大树，不涉及植被资源和国家保护种栖息地。 5、环境空气质量现状 5.1区域空气环境质量现状 本项目所在区域大气环境质量现状监测数据引用洞口县空气自动监测站常规监测点监测数据（2022年1月至2022年12月）。 （1）监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测时间：2022年1月~2022年12月。 （3）监测结果 根据洞口县监测站发布的区域环境质量现状调查信息，监测统计结果见下表。 表3-3 区域环境质量现状监测统计表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 40; 20; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 41; 70; 58.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.86; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 128; 160; 80; 达标. 根据上表数据可知，区域内空气质量监测因子中SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。因此，项目所在区域为达标区。 5.2其他污染物环境质量现状 本次评价委托湖南桓泓检测技术有限公司于2022年8月7日~8月9日对项目拟建地进行监测，具体如下。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）补充监测布点原则，以近20年统计的当地主导风向为轴向，以厂址及主导风向下风向5km范围内设置1-2个监测点位。本次评价引用的监测点位设置于厂界下风向100m处，监测因子为TSP，符合《环境影响评价技术导则-大气导则》（HJ2.2-2018）补充监测布点原则。 ##### 监测时间：连续监测3天。 监测结果见表3-4。 表3-4 其他污染物环境空气质量监测结果一览表 监测点位; 污染物; 浓度范围（ug/m3）; 平均值（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）; 达标情况. G1厂界下风向100m处; TSP; 103～108; 105.67; 300; 0; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域TSP监测浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 - 6、地表水环境质量现状 项目初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠。本次评价委托湖南桓泓检测技术有限公司对东面岩塘水库进行水质检测，监测断面为：岩塘水库距离东厂界约210m；监测时间为2022年8月7-9日，监测因子为pH、COD、BOD5、SS、石油类。监测数据见下表。 表3-5 岩塘水库水环境质量现状一览表 单位：pH无量纲，其他为mg/L 监测 点位; 监测因子; 浓度范围; 平均值; 标准值; 最大超标倍数; 超标率（%）. W1; pH; 6.9-7.1; /; 5.5-8.5; 0; 0. SS; 10-13; 11.33; 80; 0; 0. COD; 10-12; 11; 150; 0; 0. BOD5; 2.0-2.2; 2.13; 60; 0; 0. 石油类; 0.02-0.03; 0.027; /; 0; 0. 由上表可知，岩塘水库各监测因子均能达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水作标准，地表水环境质量较好。 7、声环境质量现状 项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准适用区，执行2类标准。本项目委托湖南桓泓检测技术有限公司于2022年8月7日进行现场监测，项目拟建地声环境质量现状监测数据见表3-6。 （1）监测点位：在厂界四周各设置1个监测点，分别为N1、N2、N3、N4； N1：项目东厂界外1m处； N2：项目南厂界外1m处； N3：项目西厂界外1m处； N4：项目北厂界外1m处。 （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测1天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。噪声测量仪器在每次测量前后应在现场用声校准器进行声校准，其前、后标准示值偏差不应大于0.5dB，否则测量无效。 表3-6 噪声现状监测结果表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果; 标准值. 2022.8.7. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东厂界外1m处; 47.1; 43.4; 60; 50. N2; 项目南厂界外1m处; 49.3; 42.4; 60; 50. N3; 项目西厂界外1m处; 46.0; 42.4; 60; 50. N4; 项目北厂界外1m处; 45.9; 42.2; 60; 50. 由上表监测结果可知，项目厂界噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 项目属于新建项目，无原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 环境敏感目标 | （1）大气环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，现状大气环境敏感点主要为居住区，爆破区300m范围内居民待拆迁安置，具体情况详见表3-7。 表3-7 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 标高m; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 社山村居民点; 110°39′51.48′′; 27°0′24.43′′; 居民; 2户（7人）; 二类; 337; NE; 270-300m. 社山村居民点; 110°39′32.66′′; 27°0′31.36′′; 居民; 10户（35人）; 二类; 354; S; 15-300m. 社山村居民点; 110°39′35.43′′; 27°0′19.56′′; 居民; 3户（11人）; 二类; 347; SE; 190-300m. 社山村居民点; 110°40′2.32′′; 27°0′7.11′′; 居民; 15户（52人）; 二类; 347; SE; 390-500m. （2）声环境保护目标 ### 本项目厂界外50 米范围内无声环境保护目标，见下表3-8。 表3-8 声保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. /; /; /; /; /; /; /; /. ### （3）地表水环境 本项目评价范围内无河流、水库，无乡镇级“千吨万人”集中式饮用水水源保护区。项目地表水环境保护目标见下表3-9。 表3-9 地表水保护目标一览表 名称; 坐标/m; 规模; 使用功能; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 岩塘水库; 110°39′51.48′′; 27°0′33.43′′; 面积约20175m2，4.7m深; 农业灌溉用水; Ⅲ类; E; 220. ### （4）地下水环境 ### 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ### （5）生态环境 周边500m范围内动植物、农田，根据现场调查，本项目区域范围内未发现野生珍稀濒危动物种类，无天然分布的珍稀濒危植物种类以及古树名木。 |
| 评价 标准 | 环境质量标准 1、环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表3-10 环境空气质量标准 污染物名称; 标准值（ug/m3）. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 75. 24小时平均; 35. CO; 1小时平均; 4000. 24小时平均; 10000. O3; 1小时平均; 200. 日最大8小时平均; 160. 2、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见下表。 表3-11 声环境质量标准限值 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、地表水环境 项目东面岩塘水库、西南面农灌渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水田作物标准，见下表。 表3-12 《农田灌溉水质标准》 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物; 标准值; 备注. pH; 5.5~8.5; 水田作物标准. COD; 150. BOD5; 60. SS; 80. 石油类; /. 污染物排放标准 1、废气排放标准 施工期施工场界噪声执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其它）无组织排放限值要求（≤1mg/m3）；运营期项目无组织排放的粉尘执行粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3中无组织排放监控浓度限值（0.5mg/m3）；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)标准要求（规模小型：2mg/m3）。 2、废水排放标准 项目生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排；洗车废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠。径流雨水、岩溶水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水田作物标准。 表3-13 《农田灌溉水质标准》 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物; 标准值; 备注. pH; 5.5~8.5; 水田作物标准. COD; 150. BOD5; 60. SS; 80. 石油类; /. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 4. 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）标准。 |
| 其他 | 总量控制指标 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析。 本项目生活污水通过隔油池、化粪池处理后做农肥，不外排；洗车废水沉淀后循环使用，不外排；多余径流雨水、岩溶水污染因子主要为SS，故径流雨水、岩溶水污染物不涉及化学需氧量、氨氮，废气污染物不涉及二氧化硫、氮氧化物，因此本项目不需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期环境影响分析 | 施工期产污环节分析 项目施工期建设内容主要为进场道路、生活办公区、沉淀池、矿区雨水沟、撇洪沟等工程建设，施工人员均就近招聘，回家食宿，无生活废水、生活垃圾产生。故项目施工期土建施工、设备安装等过程中会产生扬尘、噪声、废水、固体废物以及生态影响。其污染源强如下： 1、废气 施工期环境大气污染物主要有施工车辆和燃油施工机械排放的尾气、施工扬尘。为减轻施工期大气污染物的污染程度和影响范围，环评建议采取如下防治措施： （1）车辆尾气 施工机械主要有挖土机、载重汽车等燃油机械，燃油所产生的废气中的主要污染物有SO2、CO、NO2、TSP、总烃。由于施工机械多数为大型机械，排放系数大，但施工作业具有无组织排放，不连续性、施工点分散，每个作业点施工时间相对较短，燃油动力机械为间断作业，且数量不多，因此其排放的污染仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。据类似工程监测结果，离施工现场50m处，一氧化碳、NOx1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。施工使用的大型燃油机械，必须装置消烟除尘设备，并对消烟除尘装置进行定期检测，检测项目包括CO、NOx、CmHn等。 （2）扬尘 项目施工过程将产生扬尘，主要包括建材运输车辆产生的交通扬尘、排土场扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。 施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的工作人员长期吸入大量的微细尘埃，有可能患各种呼吸道疾病；此外，粉尘还携带大量的病原菌，以及传染其它疾病，严重威胁施工人员和附近人员的健康。粉尘飘落在各种建筑物上，也会影响景观。 为减少施工扬尘对周围环境的影响，环评建议建设方应采取以下防治措施： ①在施工现场四周设置围栏，减少影响距离； ②对施工场地的道路应铺设砂砾或粘土，进行平整，保持路面平坦，并定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染； ③规定工地上运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染； ④对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落； ⑤对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场或进行就地填埋处理。 ⑥加强施工作业人员的劳动保护。对处于产尘量较大的现场施工人员，按照国家有关劳动保护的规定，发放防尘物品。 ⑦尽量避免在大风天气下进行施工作业。排土场等扬尘的产生跟风力的大小及气候等有较大的关系，南方地区空气湿润，降雨量多会对扬尘一定程度上抑制。 ⑧根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到八个百分之百，即现场封闭管理100%、现场湿法作业100%、场区道路硬化100%、渣土物料覆盖100%、物料密闭运输100%、车辆出入清洗100%、扬尘监控安装100%、工地内非移动机械车辆100%达标。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 ⑨在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运施工场内车行道路须采用混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10cm以上。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 ### 2、废水 本项目施工期废水主要来自于车辆冲洗水及施工人员生活污水，主要污染物有COD、BOD5、SS、石油类等。施工人员生活污水主要污染因子为CODcr、BOD5、氨氮、SS等，生活污水依托周边民房化粪池处理后用于周边耕地浇灌用肥；施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，浓度分别约为600mg/L、20mg/L，经冲洗平台旁的截留沟收集至洗车沉淀池进行沉淀处理后回用于洗车。 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、污染环境。项目施工期废水在不外排的情况下对周边水体影响较小，施工废水的问题也将随着施工期的结束而消失。环评要求建设单位在施工期采取以下措拖： （1）车辆进行集中清洗，对冲洗产生大量含泥沙的洗车水及混凝土工程水应建沉淀池，经初级隔油和沉淀处理后循环使用。 （2）建设方对施工场地设置必要的挡渣设施和初期雨水收集池，初期雨水经矿区周边6个雨水池沉淀后用于洒水抑尘，防止雨季产生暴雨径流带着大量的泥沙直接流入东面岩塘水库，后期雨水经矿区雨水沟进入岩塘水库。 （3）场地内设置截留管沟和沉淀池（根据场地地形条件均匀布置）收集处理各类施工生产废水，经收集处理后回用于作业场地洒水降尘。 （4）施工人员生活污水主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD、氨氮，生活污水依托周边民房化粪池处理后用于周边耕地浇灌用肥。 ### 通过上述措施，施工期废水及雨水均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 3、噪声 施工噪声主要来源于装载机、挖掘机、吊车等施工机具和原材料、渣土运输车辆。施工机械在满负荷工作时不同距离处的噪声级见表4-1。 表4-1 施工期各阶段噪声源强单位：dB(A) 施工阶段; 噪声源; 测距r0 （m）; 等效声级; 距离. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 70m. 基础工程; 挖掘机; 5; 79; 73; 67; 63; 61; 58; 57; 56. 装载机; 5; 80; 74; 68; 64; 62; 60; 58; 57. 结构工程; 吊车; 8; 75; 73; 67; 64; 61; 60; 57; 56. 振捣棒; 5; 78; 72; 66; 62; 60; 58; 56; 55. 混凝土输送泵; 2; 80; 66; 60; 56; 54; 52; 50; 49. 备注：①在基础和结构工程预测时未考虑任何遮挡衰减； ②填充处数值为各施工阶段噪声最短达标距离所对应的噪声值。. 多台机械设备同时运行的噪声衰减情况见表4-2。 表4-2 多台机械设备同时运行的噪声预测值 (dB(A)) 噪声初始值; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 105; 91; 85; 79; 74; 71; 65; 61.5; 59; 55.5; 53.0. 由表4-1、表4-2可知，项目施工时，施工范围50m以内场界噪声难以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准（昼间70dB（A），夜间55 dB（A）），在150m内难以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据环评现场勘察了解，矿区爆破区300m范围内有15户居民，拟拆除搬迁，居民拆迁安置后，施工区300m范围内无敏感点，为了降低噪声对周边环境的影响，环评提出以下噪声减缓措施： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理；对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。 （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，尽量避免在夜间（22:00～6:00）和午休时间（12:00～14:00）进行高噪声施工作业。 （3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，为保障近居民有一个较好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在 l00m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （4）项目全部使用商品混凝土，不设置搅拌站。 （5）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （6）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 （7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （8）项目施工期加强管理，合理安排施工时间，尽量将高噪声设备放置在场地中央。 在采取上述措施后，施工期噪声对周边敏感点及环境的影响降到最低。 4、固体废物 本项目基础阶段产生的弃土堆放于排土场堆存，后期用于绿化覆土，故项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾与施工人员生活垃圾。 本项目施工期土方开挖量约500m3，主要用于拟建地块办公区平整；项目施工建筑垃圾包括砂石、废木料、废钢筋等，类比同类项目工程，施工期建筑垃圾产生量为300t，建筑垃圾可以回收部分回收利用，不能回收利用的应统一运往指定地点进行处置；施工期施工人员产生的生活垃圾，按每人每日0.2kg计，施工人员20人，施工期为4个月，则产生生活垃圾共计0.48t，生活垃圾经袋装收集、集中暂存，送村垃圾收集点后由环卫部门统一进行处理。为防止建筑垃圾、生活垃圾等污染环境，环评建议采取如下措施： （1）施工活动开始前，施工单位要向建设部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到建设部门指定地点合理处置，禁止偷倒、乱倒。 （2）建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。 （3）建设单位在施工过程中，及时清除积土、废物；增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱）收集施工人员产生的生活垃圾，派专人定时打扫清理、清运。 （4）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、并固定地点分类暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 （5）根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 采取上述措施治理后，项目施工期固体废物有较为妥善的处置方式，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运行期环境影响分析 | 一、运行期工艺流程简述 1、项目采区开采及加工工艺流程图见图4-1。 粉尘、噪声、振动 粉尘、噪声 噪声、粉尘、固废 噪声、固废 粉尘、噪声 装车 矿区打破 装药爆破 凿岩钻孔 清表、表土剥离 噪声、扬尘 扬尘、噪声 表土 排土场 运至水泥生产地 图4-1 项目采区开采、加工生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）清表、剥离表土 本项目矿山主要树种为马尾松林、杉木林以及灌草丛等植被，属于当地常见植被，开采前期需对表层植被进行清理。表土剥离在采矿准备阶段进行，土层和强风化层用挖掘机、装载机、推土机装运至排土场。剥离前应完成进场道路及场内阶段斜坡道路的修筑，完成拦挡坝、排土场预防治理和矿区截（排）洪系统、场内污水净化装置等措施工程。此工序产生粉尘、噪声、固废。 （2）凿岩钻孔 采用潜孔钻机凿岩，钻孔直径80~100mm，钻孔深度5-8m。此工序产生粉尘、噪声、固废。 （3）装药爆破 对剥离表土之后的矿山进行爆破钻孔，委托专业爆破公司，项目内不设炸药仓库，不设置任何爆破器材储存设施。按设计要求穿孔完毕后，其他作业包括爆破设计、爆破飞石防护措施、地震波控制措施、安全教育及警戒措施等均受专业爆破公司专业爆破人员统一考虑，同时炸药的管理、运输、装药、连线、起爆、安全等也由爆破公司负责。 采用多排孔微差爆破方法，起爆方式为非电雷管毫秒延期分段起爆，采用导爆管传爆，该方法具有降低爆破地震效应、改善破碎质量、降低炸药单耗、减小后冲、爆堆比较集中等优点。 （4）矿区打破 露天采场出矿块度一般控制在0.6m以下，采用液压碎石锤对工作面大块矿石进行破碎。此工序产生粉尘、噪声。 （8）装车 通过挖掘机、装载机将原矿石铲装上车，此工序产生粉尘、噪声。 （9）直接运至湖南润佰建材有限公司 项目所采矿石经自卸汽车将灰岩矿直接运至为湖南润佰建材有限公司（水泥生产地）进行水泥加工生产，此工序产生运输扬尘、噪声。 2、项目闭矿工艺流程图见图4-1。 粉尘、噪声 噪声、粉尘、固废 噪声、粉尘 植被绿化 修建排水沟 土壤回填 基础处理 图4-2 项目闭矿工艺流程及产污节点图 闭矿开采工艺流程简述： 矿山服务期满后，闭矿前编制生态恢复方案，建设单位必须做好后期污染防治及生态恢复工作，为防止采区环境污染，应进行关闭并按照复垦方案做好生态恢复工作，对场地进行平整、压实、绿化等。本项目在闭矿前，将对松动的岩石进行清理，平整好土地后，将原表层土壤从排土场拉回至矿区进行回填，同时建设好排水沟，防治水土流失，最后对种植树草。闭矿过程中主要污染物为机械设备尾气和噪声、基础处理产生的固废等污染以及水土流失等生态环境影响。 二、运行期污染源分析 项目污染物产生环节见表4-3。 表4-3 项目产污环节一览表 阶段; 污染类别; 产生节点; 污染物名称; 主要污染因子; 产生特征; 处理方式及排放去向. 施 工 期; 废气; 开拓矿区道路、植被及表土清除; 粉尘、扬尘; 颗粒物; 间歇; 洒水降尘；无组织排放. 施工区; 施工机械尾气; 碳氢化合 物、CO、颗粒物、NOx; 间歇; 无组织排放. 废水; 施工区; 机械冲洗废水; COD、SS、石油类; 间歇; 设置临时沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排. 施工区; 初期雨水; COD、SS; 间歇; 经矿区沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不外排. 施工区; 生活污水; COD、BOD5、 SS、NH3-N等; 间歇; 依托租赁民房. 噪声; 施工机械设备; 噪声; 等效A声级; 间歇; 夜间不施工，采用低噪声设备. 固废; 施工区; 建筑垃圾; /; 间歇; 能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托有资质的单位清运至当地相关部门指定地点处置. 场地平整; 废弃土方; /; 间歇; 内部平整. 矿区; 表土; /; 间歇; 妥善保管后用于生态复垦. 乔灌木杂草; /; 间歇; 交当地村民做为木材使用. 废石; /; 间歇; 运至水泥厂堆料场堆存，定期外售制砂场. 施工人员; 生活垃圾; /; 间歇; 清运至村垃圾收集点处置. 运 营 期; 废气; 矿区; 剥离表土; 粉尘; 间歇; 防尘帷幕、喷淋洒水降尘后无组织排放. 凿岩钻孔; 粉尘; 间歇. 装药爆破; 粉尘、CO、NOx; 间歇. 矿区打破; 粉尘; 连续. 运输道路; 扬尘; 连续. 装车; 粉尘; 连续; 喷淋洒水降尘后无组织排放. 排土场; 扬尘; 间歇; 植被绿化、喷淋洒水降尘后无组织排放. 生活办公区; 厨房; 油烟废气; 间歇; 油烟净化器处理后于屋顶排放. 废水; 生活办公区; 生活污水; pH、COD、 BOD5、SS、 氨氮、动植物油; 间歇; 生活污水经化粪池处理后，委托当地农户清掏后用于周边绿化用肥. 矿区; 洗车废水; SS; 间歇; 沉淀处理后循环使用，不外排. 矿区; 岩溶水; SS; 间歇; 岩溶水经沉淀池收集沉淀后部分回用，部分处理达标后排入岩塘水库，部分处理达标后排入农灌渠. 矿区、排土场、矿区道路; 径流雨水（含初期雨水、矿坑水）; SS; 间歇; 初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠. 噪声; 生产区; 噪声; 等效A声级; 连续; 采用低噪声设备，距离衰减，合理操作机械设备等. 固废; 采矿区; 剥离表土; 一般工业固体废物; 连续; 用于后期绿化覆土，不外排. 矿区; 废石; 间歇; 外售机制砂场. 沉淀池; 沉淀渣; 间歇; 收集后回填露天采坑. 设备维修; 废机油; 危险废物; /; 暂存于危险废物暂存间内，委托有资质的单位处置. 办公生活区; 生活垃圾; /; 间歇; 清运至村生活垃圾收集点. 1、废气 本项目运营期废气主要包括采区粉尘（覆盖层剥离、凿岩钻孔、爆破、矿区打破等），爆破废气（CO、NOx），排土场扬尘，运输扬尘，生活办公区厨房油烟废气。 （1）采区粉尘（覆盖层剥离、凿岩钻孔、爆破、矿区打破等） 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1011石灰石石膏开采行业系数手册-石灰岩露天开采（南方）颗粒物产污系数为0.0114千克/吨-产品，设计开采规模为年开采石灰岩160万吨，故采区颗粒物产生量为18.24t/a，开采过程中产生的粉尘成分主要是矿石末颗粒，容重较大，起尘后通过重力作用，在短时间、小范围内沉降至地面，沉降率约80%，对于未沉降的采挖粉尘，用喷淋洒水抑尘的方式控制作业面粉尘排放，除尘效率可达到70%，粉尘经喷淋洒水抑尘后排放量为1.09t/a，采区周边设防尘帷幕，降尘效率约30%，粉尘再经防尘帷幕围挡后排放量为0.77t/a，排放速率为0.32kg/h（年工作2400h），以无组织方式排放。 （2）爆破废气 矿山采用硝铵油炸药爆破，爆破过程会产生废气，主要有害气体为 CO、NOx。根据《非污染生态影响评价技术导则培训教材》中提供的测试数据，1kg炸药产生的有害气体量约107L。本矿区用于爆破的炸药为160t/a，经计算矿山爆破年产废气量约为17120m3。根据黄忆龙《工程爆破中的灾害及其控制》一文，岩石炸药爆破产生的CO量为5.3g/kg，NOx为14.6g/kg，因此本矿区因爆破而产生的大气污染物为：CO为 0.848t、NOx为2.336t，服务年限为13.1a，CO为 0.065t/a、NOx为0.178t/a，故直接以无组织方式排放。 （3）机械、汽车尾气 项目挖掘机、推土机、运输车辆等产生的尾气，也是影响空气环境的污染物之一。机械、汽车使用柴油作能源，燃油排放的废气中含有CO、NOx、HC等污染物，燃油废气通过施工机械自带三元过滤催化装置处理后排放，排放量较少，以无组织方式排放。 （4）排土场扬尘 本项目排土场在堆放过程中，由于风力的影响产生少量的风力扬尘。采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式计算，公式为： 式中：Q——排土场起尘强度，mg/s； U——地面平均风速，取1.3m/s； Ap——起尘面积，约为12122m2； 经计算可知，排土场起尘量为18.54mg/s，即为0.16t/a。通过喷雾洒水、植被绿化可将排土场扬尘的排放量降低70%以上，排土场扬尘的排风量为0.05t/a，排放速率为0.021kg/h，以无组织方式排放。 （5）道路运输扬尘 在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算汽车行驶时扬尘产生系数： Q=0.123(V/5)(W/6.8) 0.85 (P/0.5) 0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘产生系数，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本项目取10； W：汽车载重量，吨，矿石运输车载重量按50t计； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本项目取0.05。 根据计算，灰岩矿运输车单辆汽车行驶扬尘辆为0.155kg/km，项目运输行驶长度约800m（矿区内）。本项目运输量为1600000吨，运载车次为32000车次，物料运输扬尘产生量为3.968t/a，运输路线通过洒水车洒水降尘，除尘效率约80%，故运输扬尘排放量为0.8t/a，排放速率为0.33kg/h，以无组织方式排放。 项目原料、产品出厂途经村道至城市道路道中会产生扬尘，在运输过程中建设单位采取对运输物料进行加盖帆布并限制车速、禁止超载等措施减少道路运输扬尘对临路居民的影响。矿区进场道路远离居民区，沿线无居民，东面矿区内道路与最近东面居民点约260m，且有林地阻隔，运输扬尘对矿区最近居民点基本没影响。 （6）油烟废气 本项目30人均在项目内就餐，食堂能源为液化气。根据相关资料调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3%。动植物油以30g/d•人计，年工作时间为300天，则年耗油量共为270kg/a。食堂油烟产生量约为8.1kg/a，油烟排放浓度一般为4-6mg/m3。油烟废气通过收集后经效率达75%的油烟净化器进行处理后于屋顶排放，其排放浓度为1-1.5mg/m3，排放量为2.03kg/a。 综上所述，本项目运营期产生的废气经采取合理、有效的控制措施后，对周围空气环境质量影响较小。项目废气产排情况详见下表4-4。 表4-4 项目大气污染物产排情况一览表 产污工序; 产生量; 处理措施; 排放量; 排放速率/浓度; 排放方式. 开采粉尘; 18.24t/a; 大气沉降、洒水抑尘、防尘帷幕; 0.77t/a; 0.32kg/h; 无组织排放. 排土场扬尘; 0.16t/a; 洒水抑尘、植被绿化; 0.05t/a; 0.021kg/h. 道路运输扬尘; 3.968t/a; 洒水抑尘; 0.8t/a; 0.33kg/h. 合计; 22.368t/a; /; 1.94t/a; 0.805kg/h. 爆破废气（CO）; 0.065t/a; /; 0.065t/a; 0.027kg/h. 爆破废气（NOx）; 0.178t/a; /; 0.178t/a; 0.074kg/h. 油烟废气; 8.1kg/a; 油烟净化器; 2.03kg/a; 1-1.5mg/m3. 大气污染物排放量核算 根据工程分析，项目大气污染物无组织排放量核算表见表4-5。 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 无; 开采粉尘; 颗粒物; 大气沉降、洒水抑尘; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 0.5; 0.77. 3; 无; 排土场扬尘; 颗粒物; 洒水抑尘、植被绿化; 0.05. 4; 无; 道路运输扬尘; 颗粒物; 洒水抑尘; 0.8. 5; 无; 爆破废气; NOx; /; /; 0.065. 合计; 颗粒物; 1.62. NOx; 0.065. 正常工况下，根据工程分析，项目大气主要污染物年排放量核算表见表4-6。 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 粉尘; 开采粉尘; 0.77. 排土场扬尘; 0.05. 道路运输扬尘; 0.8. 2; NOx; 爆破废气; 0.065. 合计; 颗粒物; 1.62. NOx; 0.065. 2、废水 项目运营期水污染源主要为采场降尘用水、钻孔用水、爆破降尘用水、道路降尘用水、排土场降尘用水、车辆冲洗废水、径流雨水（含矿坑水、初期雨水）含及生活污水。 生产用水 （1）采场降尘用水 项目采场挖掘作业需进行洒水降低粉尘产生量，本矿山裸露的采掘面面积约6000m2，按1L/m2、每天2次计（天气炎热干燥季节，适当增加洒水频次），则洒水降尘用水量为12m3/d，本项目工作日为300天，非雨天按220天计，则全年用水量约为2640m3，该部分水全部蒸发，无废水产生。 （2）钻孔用水 项目矿区开采工程中液压潜孔钻机、风动潜孔钻车进行钻孔，钻机、钻车在作业过程中需用水，平均用水量为2m3/d，600m3/a，钻孔用水不添加任何化学试剂，钻孔用水在使用后为大部分岩石所吸收，其余部分在自然蒸发，无废水产生。 （3）爆破降尘用水 项目矿区每次爆破有爆破粉尘产生，采用洒水降尘，爆破降尘用水量约为3m3/d，年工作日为300天，用水量为900m3/a，该部分水分最终自然蒸发或矿石吸附，无废水产生。 （4）运输道路降尘用水 建设单位拟配备1辆洒水车，在非雨天对矿区内运输道路进行洒水抑尘。项目区内的运输道路约800m长，宽5m，占地面积约为4000m2，按1L/m2，每天2次计（天气炎热干燥季节，适当增加洒水频次），则道路降尘用水量为8m3/d、2400m3/a，被地表吸收或蒸发，无废水产生。 （5）排土场降尘用水 项目排土场在干燥季节会产生风力扬尘，排土场面积约12122m2计，按1L/m2、每天2次计（天气炎热干燥季节，适当增加洒水频次），则洒水降尘用水量为24.244m3/d，本项目工作日为300天，非雨天按220天计，则全年用水量约为5333.68m3，该部分水被地表吸收或蒸发，无废水产生。 （6）车辆冲洗用水 本项目灰岩矿产量为160万t/a，成品转运量平均为53333.3t/d，每辆货车载重量为50t，每个工作日所需载重车为107辆次。根据《建筑给水排水设计手册》中的用水定额，运输车辆轮胎每日冲洗一次，冲洗用水为40~60L/辆，本项目取50L/辆计，则项目清洗车辆轮胎用水量为5.35t/d，1605t/a，污染因子为SS、石油类，冲洗废水经隔油沉淀池处理后循环使用不外排，损耗以20%计，损耗水量为321t/a（1.07t/d），此车辆冲洗每年需补水321t。 （7）径流雨水（含初期雨水、矿坑水） 项目采场周边设置截排水沟，对场区内采场涌水进行收集。根据湖南省水文地质环境地质调查监测所编制的湖南省洞口县鲢鱼山矿区水泥用石灰岩矿详查报告，矿区地下水涌水量基本为零，主要为矿坑水。初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠。 项目整个矿区的雨水收集系统分为两大区域：采区、排土场。采矿区径流雨水通过截流沟（开采平台道路旁截流沟长2975m，宽0.3m，深0.3m；采区周边、道路两侧截流沟约3402m长，1m宽、1m深）收集至开采区周边沉淀池（采区周边设6个沉淀池，见附图）；矿坑水通过开采平台道路旁截流沟与采区周边截流沟对接，再进入采区周边沉淀池；排土场产生的径流雨水通过截流沟（排土场周边、道路两侧截流沟约924m长，1m宽、1m深）收集至排土场沉淀池。初期雨水经沉淀后，用于项目内各类降尘用水，多余的雨水沉淀达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水田作物标准要求后部分用于绿化浇灌，部分排入东面岩塘水库或西南面农灌渠；排土场初期雨水用于洒水降尘或退役页岩矿植被绿化浇灌。参照《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012）污染雨水计算公式，V=h·F/1000，计算径流雨水。 式中：V——雨水量，m3； h——降雨深度，mm，宜取15-30mm，本次评价取20mm； F——汇水面积，m2。本项目径流面积为36707（分区开采，本次评价取所有开采台阶底面面积总和/服务年限）+12122（排土场面积）=48829m2。 则本项目径流雨水产生量为976.58m3/次（采区径流雨水量约734.14m3/次，排土场径流雨水量约242.44m3/次）。排土场依托原洞口县高沙镇温塘砖瓦用页岩矿采坑，位于采区西面220m处，径流雨水用于洒水降尘或退役页岩矿植被绿化浇灌；矿区初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠。径流雨水中主要污染物为SS，经过沉淀池沉淀处理可去除径流雨水中的SS，因此，经沉淀处理后可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水田作物标准要求。 本项目排土场单次雨水量约为242.44m3/次，采区单次雨水量约为734.14m3/次。为保证沉淀池满足径流雨水的容量，按系数1.2进行计算，排土场沉淀池设计容量需达290m3以上，采矿区周边沉淀池设计容量需达881m3以上方可满足径流雨水处理需要。 （8）生活用水 项目职工为50人，用水参考《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），职工人用水量按38m3/人•a计，则生活用水量为1900m3/a。项目生活污水产生系数按照0.8核算，则废水产生量为1520t/a，生活污水污染因子主要为COD、NH3-N等。生活污水经化粪池处理后用于周边农田土浇灌用肥，不外排。 生活用水 采场降尘用水 1900 补充新鲜水1900 图4-3 水平衡图（单位：m3/a） 自然蒸发或地面吸收 钻孔用水 爆破用水 运输道路降尘用水 2400 900 600 自然蒸发或矿石吸附 损耗380 化粪池 321 734.14/次 用于周边农田土浇灌用肥，不外排 沉淀池 矿区地表径流雨水 车辆冲洗用水 自然蒸发或矿石吸附 循环水量1284 自然蒸发或地面吸收 排土场降尘用水 1520 沉淀池 5333.68 自然蒸发或地面吸附 12194.68 734.14 初期雨水沉淀后回用，多余径流处理达标后部分用于植被绿化浇灌，部分排入岩塘水库或农灌渠 排土场地表径流雨水 242.44/次 沉淀池 用于洒水降尘或退役页岩矿植被绿化浇灌 2640 水环境影响分析与评价 （1）水环境影响分析与评价 项目运营期水污染源主要为采场降尘用水、钻孔用水、爆破降尘用水、道路降尘用水、排土场降尘用水、车辆冲洗废水、径流雨水（矿坑水、初期雨水）含及生活污水。采场降尘用水、道路降尘用水、排土场降尘用水自然蒸发或地面吸收，无废水产生；钻孔用水、爆破降尘用水自然蒸发或矿石吸附，无废水产生。故项目废水为生活污水、车辆冲洗废水、径流雨水（含初期雨水、矿坑水）。 项目车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 生活污水经化粪池处理后回用于用于周边植被绿化用肥，不外排。项目生活污水产生量为1520t/a，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表1农田净灌溉用水定额表、附录A表A1可知，绥宁县位于湘西及湘西北山区，为Ⅰ区，取其灌溉保证率50%的苗木灌溉定额为51m3/亩·年，项目拟建地周边1km范围内存在大量林地、灌木地，面积不低于500亩，至少可消耗水25500m3，远大于项目生活污水排放量1520t/a，故外排废水用于周边农田土浇灌用肥切实可行。 通过水平衡图，矿区地表径流雨水外排量约734.14t/次，初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠。农灌渠、岩塘水库使用功能为农业灌溉用水，类比同类项目，沉淀后外排雨水中 SS 的浓度约为 60mg/L，低于《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水田作物标准限值（80mg/L），不影响其使用功能；排土场径流雨水量约242.44m3/次，径流雨水用于洒水降尘或退役页岩矿植被绿化浇灌。 综上所述，项目废水均能得到妥善处置，对周围地表水环境影响较小。 为确保本项目外排废水达标排放，不对岩塘水库、农灌渠水质造成影响，本环评特别要求：要求建设方在项目矿界四周修建废水截流沟，并对截流沟做好防渗防漏措施，径流雨水、矿坑水导入采区周边沉淀池中，杜绝径流雨水、矿坑水非正常排放环境风险事件发生。 3、地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于“J非金属矿采选及制品制造—54.土砂石开采”，为IV类项目，不开展地下水环境影响评价。 地表未见泉水点分布，矿区资源储量估算范围内共施工控制性岩性钻孔23个，其中深孔14个，浅钻9个（替代探槽揭露第四系厚度及浅地表基岩），深孔仅有ZK101、ZK103-1、ZK301、ZK302、ZK401五个钻孔见有溶洞或溶蚀裂隙，占深孔总数的36%，最大揭露溶洞高度为3.3m(ZK301孔揭露)，最小揭露高度0.5m（ZK401孔揭露），单钻孔线岩溶率1.34～9.04%，矿区线岩溶率为2.05%，总的来说矿区内岩溶不发育。矿区内断裂构造不发育，矿区外围300m有一断裂构造通过，为走向北东—南西正断层，倾向北西，倾角70°左右，断距小于100m，该断裂带上未见井泉分布，断裂上盘为大隆组（Pd）硅化灰岩、灰岩，下盘为龙潭组（Plt）均为含水层，属富水性中等的导水断裂构造。含水层第四系孔隙含水层接受大气降水补给，通过裂隙、岩溶渗透补给下伏岩层，北西部的孤峰组（P1g）为一套较厚的薄层状硅质岩、页岩、泥灰岩，具相对隔水作用。项目拟建地地下水流向总体呈北西～南东向，矿区内泉水出露标高均低于开采标高以下，大气降水、地下水入渗补给属垂直交替带内，少量岩溶水通过岩塘水库排泄。故项目对地下水环境影响较小。 4、噪声 本项目营运期本项目噪声主要来源于液压潜孔钻机、挖掘机、凿岩机、推土机等设备噪声、运输车辆交通噪声以及爆破振动噪声，其噪声值在75~105dB(A)之间。 （1）采区开采设备噪声 采区采矿过程中的采剥、铲装以及运输过程设备产生的噪声。主要的高噪声设备有：爆破、钻机、钻车、移动式螺杆空压机、挖掘机、液压破碎锤、推土机等。其噪声值在85~93dB(A)之间，采区作业噪声情况见表 4-7。 表4-7 采区设备噪声源一览表 序号; 声源名称; 型号; 数量; 空间相对位置/m; 声功率级 /dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 液压潜孔钻机; CM-695D，孔径Ф130-152mm; 2台; 55; -35; -15; 85; 距离衰减、山体阻隔; 8:00~18:00. 2; 一体式露天潜孔钻车; Φ100mm-140mm; 1台; 52; -28; -15; 85. 3; 移动式螺杆空压机; 排气量24.4m3/min; 1台; 57; -26; -20; 85. 4; 轮式装载机; 堆装6.1m3；平装5.1m3; 1台; 50; -26; -20; 85. 5; 全液压挖掘机; RH40E，斗容:2m3; 2台; 45; -32; -20; 85. 6; 液压破碎锤; 冲击频率450-600bpm; 1台; 60; -32; -20; 90. 7; 推土机; 铲刀容量7.8m3; 1台; 49; -32; -15; 85. 备注; 以矿区中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 采用户外声传播衰减公式预测各主要设备噪声对环境的影响。 式中：L p (r) ——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 本评价主要考虑几何发散引起的衰减。 开采设备噪声经距离衰减后，在各厂界的噪声预测结果见下表4-8。 表4-8 厂界噪声预测结果（昼间） 单位：dB（A） 序号; 点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 59.4; /; 59.4; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）; 达标. 2; 南厂界; 53.1; /; 53.1; 达标. 3; 西厂界; 56.5; /; 56.5; 达标. 4; 北厂界; 57.7; /; 57.7; 达标. （2）爆破噪声 爆破工序往往伴随着巨大的能量释放，这些能量对岩石作功外，还可产生多种危害，如冲击波、振动、飞石以及扬尘等。它对附近的人、畜、建筑物、生态环境可产生较大的影响，因此必须给以足够的重视。矿山开采工作面爆破工作白天进行，炸药消耗量300t/a。在采取合理爆破参数、微差间隔时间措施后，爆破噪声源强约105dB（A），对周围村庄居民产生一定影响。矿区周围最近的社山村距离爆破点距离为380m，采用点声源几何发散衰减公式（只考虑距离衰减）计算得项目爆破噪声对380m处的噪声贡献值为48.0dB（A），未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间限值，而且项目矿区与周边敏感点间均有山体、植被树林相隔，爆破是短时间行为，其噪声属于突发噪声，影响不具长期污染性。因此，爆破时产生的噪声影响可为环境接受。 爆破噪声等将会矿区及周围一定范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响，使其群落组成和数量发生一定变化。但这种影响只是引起野生动物暂时的、局部的迁移，工程结束这种影响亦结束，因而不会使评价区野生动物物种数发生变化，其种群数量也不会发生明显变化。 （3）车辆噪声 交通运输噪声与路段、行驶车辆、车速等多种因素有关。类比同类矿山情况，其噪声监测值昼间在 64-71dB(A)之间，夜间在 57-59dB(A)之间。白天略有超标，夜间全部超标。由此可见，因车辆运输形成的交通噪声对敏感点声环境的影响是存在的，应引起注意。 为了保证区域声环境质量，降低噪声对居民的影响，环评要求建设方加强生产管理，在管理方案中提出运输管理的要求： ①驾驶人员应文明驾驶，不超载、不超速； ②合理安排运输时间，夜间不进行运输（22：00 之后）； ③运输车辆经过居民区敏感点时减速慢行，严禁鸣笛； 采取以上控制措施可减少矿石运输噪声对沿线居民敏感点的影响。 综上，项目运营期噪声对周边声环境影响不大。 5、固体废物 项目营运期固体废物主要为剥离表土，沉淀池沉淀渣，机械维修的废机油，采区废石，机械维修产生的含油抹布，生活垃圾。 （1）剥离表土 根据湖南省水文地质环境地质调查监测所编制的湖南省洞口县鲢鱼山矿区水泥用石灰岩矿详查报告，剥离的表土125000m3，集中堆放在采区西面220m处原洞口县高沙镇温塘砖瓦用页岩矿采坑，用于后期矿山封场绿化覆土利用。 （2）沉淀池沉淀渣 本项目采场雨水径流产生量为976.58m3/次，水中SS的浓度约为1000mg/L，雨水处理后产生的沉淀渣约为0.98t/次，降雨天数以220d计，则沉淀渣约为215.6t/a；洗车废水处理设施二级沉淀池中的SS的浓度约为2000mg/L，沉淀池循环废水总量为1284m3/a，则沉淀渣产生量为2.568t/a；因此沉淀池沉淀渣产生总量约218.16t/a，属于一般工业固体废物，收集后回填露天采坑。 （3）采区废石 根据《湖南省洞口县鲢鱼山矿区水泥用灰岩矿资源开发利用方案》，本项目在开采剥离过程中矿体顶板、底板有废石产生，产生量约12000t/a，属于一般工业固废，收集后运至水泥厂废石堆场，定期外售机制砂场。 （4）废机油、废含油抹布 本项目机械设备维护、检修的过程中部分拆装部件需放入润滑油中浸泡，使设备部件充分润滑，部件从浸泡油桶中取出需进行滤油，滤油后部件表面仍会沾染少量润滑油或液压油，故使用抹布搽去部件表面油品。此维护保养过程中将产生废机油、废含油抹布，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，危险类别为HW08，废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08（车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），项目废机油产生量约1t/a。项目设置危险废物暂存间，定期委托有危险废物处置资质的单位定期处置，暂存过程按危险废物的有关规定和要求进行环境监管，废油暂存于危废暂存间，暂存周期不得超过一年。 废含油抹布危废类别为HW49其他废物非特定行业，危废代码为900-041-49，废弃的含油抹布、劳保用品，产生量约0.06t/a，未分类收集，根据《国家危险废物名录》（2021年版），可进行豁免管理，含油废抹布暂存于危废暂存间，定期委托有危险废物处置资质的单位定期处置。 （5）生活垃圾 本项目定员约50人，不在项目内住宿，员工生活垃圾产生量按0.2kg/人·天计，经计算项目生活垃圾产生量约为10kg/d，3t/a。生活垃圾集中收集后送至村垃圾收集点，由环卫部门定期清运处理。 项目一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存处置；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存处置，并按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地环境保护部门进行危险废物的申报、转移等，环评对危废管理提出以下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物贮存点应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定： a.按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置警示标志。 b.贮存点应采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐和防止危险废物流失、扬散等措施。 c.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 d.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗（贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料）、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 e.贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 f. 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁；禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接收单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目危险废物对周围环境影响较小。 综上，项目产生的固体废物最终都得到妥善处理处置，对周围环境影响较小。 6、生态环境影响分析 本项目运营期开采方式为露天开采，矿山开发生产过程对生态环境的影响因素与途径是： ①土地利用格局发生改变； ②短期矿山型水土流失，局部土壤资源处于不平衡状况； ③改变地面生物生存环境； ④生态景观发生改变。 ## （1）区域土地利用现状 项目所在区域土地利用现状为灌木地、林地为主，永久性占地将使被占用土地改变并丧失了原有的功能，损坏现有的地形地貌及景观，减弱了现有景观的生态效应，同时对整体的土地生产力产生一定的影响。但工程占地提高了土地利用价值，不会对区域周边的农业生产带来明显影响。 （2）对地形地貌影响分析 开采活动、表土堆存等将导致矿区整体形态发生改变，从而直接影响矿区的地形地貌。 本次开采活动为露天开采，矿体位于矿山山坡之上，在矿体开采过程和开采结束后，矿山山体原有的表面形态将从丘陵状矿体形态转变为整体区域平坦，矿体区域下陷的一个形态，新建的排土场位于低山丘陵地带，随着表土堆积量的增加，其占地区域内的地形地貌发生将发生改变，当达到堆积最终标高后，排土场占地范围内的山坡地将被逐渐填充而形成顶部平坦的丘陵，其堆积形成的边坡坡度较陡，对区域地貌的改变较为明显。 （3）野生动植物资源 植物 经遥感影像解译知，项目占地区域内土地利用类型以灌木地、林地为主。灌木地、林地总面积约0.1870km2。 项目地面工程的建设将使采场附近、排土场、矿山道路等区域内的植被受到不同程度的占压和破坏，这些施工活动过程均要进行清除植被、开挖地表和地面，造成施工区域内表植被完全破坏，区域一定范围的植被也会遭到一定程度的破坏；车辆运输、机械开挖、人员践踏、临时占地等也会使植被也会遭到不同程度的破坏。根据植被受损量的计算，矿区面积0.1870km2，这种破坏可视为可逆影响，可通过人工绿化等手段恢复植被。 本项目运营期地表植被破坏将造成生物量损失，类比《洞口县茶铺大屋建筑石料用灰岩矿开采项目》，生物量损失量指标以27.86t/hm2，本项目矿区面积为0.1870km2，则生物量损失约520.98t，随着矿石的开采，植被损害的过程也是逐步推进的，初期影响相对较小，后期累积影响较大，对当地生物生产力带来一定的损失，但对周边群落的正常生长不会造成直接影响。但服务期满后随着生态恢复措施的实施，将会使受破坏的生物量及生态功能逐步得到补偿使之演替到原有水平，并最终发展到更高的水平。矿山退役后，将对工程占地区进行表土回填，占地区人工生态系统的建设将取代原有的自然生态系统，区域内植被状况开始向良好的方向发展，如植被覆盖度、生物量、种类等均会大幅度增加。虽然在种植初期，植树、种草前的挖坑、整地使土壤变得疏松，易发生土壤侵蚀，但这种影响是短暂的，随着人工种植植物的发育生长和植被覆盖度的提高，作业区的植物生存环境逐渐变好，从而使原来被影响或被破坏的植被逐渐得到恢复，并有可能超过原来的长势，使生态系统按照演替规律正向演替。矿区陆生植被以马尾松、杉树以及草灌丛为主，物种和植被均属一般常见种，周边分布广泛，生长能力强，因此本项目对区域内植物物种的繁衍和保存均无明显影响。 由于本项目服务年限13.1a，生物损失量影响较小，且影响局限在占地范围内，对于周边生态系统的稳定性不会构成影响；再加之服务期满后生态植被恢复措施的实施，因此，植被损失量的影响可以接受。 （4）动物 经现场踏勘和资料调查，矿区所处区域人类活动较频繁，周边山坡均为杉木林、马尾松林及灌草丛，致使大型野生动物迁移至海拔较高、植被较好的生境处，常见动物以人工养殖的牛、羊为主，野生动物主要为麻雀、蛇、蛤蟆等常见物种，评价区内野生动物均为常见物种，无固定的迁徙路线及栖息环境，也未见珍稀动植物。 矿区施工期间各种施工机械的噪声及工作人员的活动干扰，都将使原来栖息在工程区附近的各种野生动物受到惊吓而迁移至别处安身。本项目采石场并非突然大面积取石而使动物迁移，所以对栖息的动物是逐步影响的，爆石的响声也会让多数动物自行移走，周围林木面积留有野生动物自行迁走的广阔环境，同时矿山开采区域没有大型的野生动物群落，分布的野生动物基本上都是山区的广布种类，适应性和抗干扰能力较强，故对动物生态环境影响不大。因此项目建设对该区域的动物多样性影响不大，对周边动物生态影响时间持续到采矿期结束。 - （5）景观影响 矿山的开发建设将原来的低山丘陵地带景观变为开采作业区、运输道路甚至是采坑、坍塌等，使原地表形态、地层层序等发生直接的破坏，将使施工区域内的自然景观遭受一定程度的破坏；使局部地区由单纯的生态景观向着人工化、工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为工矿景观，而且会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境的不相协调。生产期采矿错动带的形成，将使矿区范围内部分地区地表的完整性与平整性发生变化，进而对地表造成影响和破坏，使评价区的景观属性发生变化。 矿山开发利用在很大程度上改变了矿区的自然景观，使原有地表形态发生变化。采矿剥离作业使原有连通性较好的自然景观出现斑块；开采闭矿后，原有的丘陵被削平，原有矿区自然景观被改变。 本项目施工对原生的地貌景观影响和破坏程度较小。矿山及其影响范围内无各类自然保护区、人文景观、风景旅游区，远离市区和主要交通干道，开采结束后可通过绿化恢复的建设，减缓矿区运营对外界的不良视觉影响，使矿山内部的景观更为优美，减轻矿区生产活动对保护区内动植物的影响。 （6）土壤生态环境影响分析 本项目对土壤生态环境的影响主要表现在表土的剥离，石灰岩被开采与破碎，使得整个土壤的结构和层次受到破坏，土壤生态系统的功能被恶化。当遇到雨水时，会产生水土流失，严重时会造成滑坡。 采石活动首先要剥离植被层和表层土壤，开挖后遗留岩质边坡，受雨水冲蚀，直接造成水土流失。由于土壤、水分及有机质缺乏，土地几乎无生产力，自然条件下植被极难恢复，没有植被覆盖，下垫面性质特殊，不具备一般土壤所具有的下渗功能，造成水分涵养严重下降，破坏了地表径流的下渗过程。 但另一方面，矿山在闭矿期对露天采场、排土场、附属设施区占用的土地利用保存的原剥离表层土壤进行最大限度的植树、种草，有计划分步骤地还原其自然生态。因此项目建设在闭矿期结束后对土壤生态环境影响较小，影响时间持续到闭矿期结束。 （7）水土流失影响分析 本项目采场的水土流失主要集中在运输道路施工、矿山开采表土剥离的堆存将破坏地表结构，随着开采深度的加大，将破坏矿山天然稳定的褶皱、岩层性质，部分地质条件差、稳定性差的裸露边坡如遇暴雨天气，可能产生坍塌、滑坡等严重水土流失危害，影响矿山的正常开采；另外，矿山开采产生的粉尘泥沙易产生水土流失。 本项目的水土流失呈点状和面状分布，主要表现在以下几方面： ①矿山开采损坏区域具有水保功能的林草植被。工程建设及矿山开采活动改变了原有地形地貌、破坏植被，施工区容易受降雨和地表径流冲刷产生水土流失。 ②矿山开采破坏地表土壤结构。工程施工需破坏原有具有水保功能的地面，大量的扰动使土壤结构改变，抗蚀力显著降低，在降雨和径流等自然因素作用下极易产生土壤流失。 ③项目露天开采过程中产生大量易于流失的松散土方，为水土流失的发生提供了物源。 ④施工中形成易受降雨径流冲刷的边坡。施工过程中的临时堆土和采场裸露边坡，将加剧水土流失的进程。 本项目运营过程中，所产生的水土流失类型以水力侵蚀为主，包括溅蚀、面蚀、片蚀、沟蚀等；其次是重力侵蚀，包括散落、崩塌、滑坡等侵蚀形式。 本项目水土保持措施可通过工程措施和植物措施来预防。建设单位应委托有资质的单位对项目编制了水土保持方案报告书，通过一系列防治措施来降低项目运营对水土流失的不良影响。 综上所述，项目区地表受到扰动后，为了避免水土流失对环境造成影响，因此必须加强水土保持工作。 （8）对农田生态环境影响分析 项目东面分布的农田、旱土较多，农田灌溉用水来自项目东南面岩塘水库以及矿区周边降水，本项目矿山的开采，在矿区周边修建截、排水沟，将矿区周边降水收集至沉淀池，沉淀后回用于生产降尘，多余雨水沉淀达标外排，最终汇入岩塘水库，对岩塘水库水质影响较小。因此，项目矿区的开采对当地的农业生产影响很小。 本项目露天开采产生的粉尘，对农作物的危害主要产生如下影响：植物叶片因长时间集聚过多的颗粒物，从而堵塞了气孔，使光合作用强度下降；同时覆尘吸收红外光辐射能力增强，导致叶温升高，使农作物生长发育不良。因此，矿山采场应加强环境保护措施，采取湿式打眼、放炮喷雾洒水降、采场洒水防尘等。以降低区域空气中粉尘的含量，减少项目开采活动对农作物的影响。 7、闭矿期环境影响分析 本矿山采用露天开采方式，服务年限为13.1年。矿山在衰竭后期至退役期的时段内，与初采期和盛采期相比对自然环境诸要素的影响趋于减缓，主要体现在以下几个方面： （1）随着资源的枯竭，与矿山开发有关的矿产开采的各产污设备也将完成其服务功能，因此这些产污环节也将减弱或消失，如采坑废水的排放、设备噪声、环境空气污染物等，区域环境质量有所好转。 （2）在矿山退役（服务期满）后，矿山开发场所景观与自然景观不相协调，应对其平整，恢复植被以减轻对自然景观的影响。 （3）矿山退役（服务期满）后，采矿排土场等仍存在一定的水土流失隐患，所以应落实土地复垦计划，恢复植被以减少水土流失。 （4）矿山服务期满后，原有的整座矿山被移为平地，主要需对露采区、排土场等采取土地复垦和生态恢复措施。随着地表植被的恢复，矿山水土流失得到有效控制，同时矿区自然景观和环境生态将朝着有利的方向发展。 （5）按照矿山生态保护技术政策要求，闭矿后应进行生态恢复。占地进行复土造地，种植树木或草。 （6）在服务期满后，利用排土场的表土进行回覆，同时对排土场进行生态恢复。即表层覆一层天然土壤，一般覆土厚度400～600mm以上，以恢复被破坏土地的生产效能及其经济价值。因此，在矿山开采阶段应将剥离地表土层单独堆放，并防止水土流失，以便于恢复期使用。 采取上述措施后，运营期满后可对施工期和运营期的生态破坏进行必要的修复，使原矿区景观环境得到修复。 矿山闭矿后凿岩、爆破、采装、运输、排土等矿业活动将停止，矿上人员全部撤离，全部矿石已经运出。矿山开采对地表及地下的扰动也随之结束，不再产生新的生态影响问题。矿山服务期满后，应当按照国家有关环境保护规定进行封场，并对矿山进行生态恢复，防止造成环境污染和生态破坏。矿山服务期满的主要生态问题为区域生态环境的恢复治理工作，具体包括：开采区生态恢复；运矿道路的土地修复及植被恢复等。经过水土保持、土地修复、植被恢复等措施的逐步实施，矿区生态环境会得到逐步改善，只是原来的景观格局和土地利用情况发生了变化。 矿山闭矿期没有外排水，对地表水环境没有影响；大气污染源不复存在，环境空气污染也随之消失；环境噪声较运营期将有所降低，并逐渐恢复到本底值。 - 8、环境风险分析 - 根据对本项目所涉及的原辅料及产品分析，本项目所涉及到的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质为柴油（油罐车上门加油，油罐车油罐在线最大储存量为5t）、润滑油、废机油，厂区内润滑油最大贮存量为1t，废机油最大贮存量为0.5t。附录B中序号381的油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等，生物柴油等），临界量为2500t。因此，本项目Q=0.0026＜1。 - 综上，本项目对爆破、开采等工艺过程及废机油贮存过程中会产生的环境风险进行简单分析。 - （1）环境风险识别 - ①本项目采矿过程中主要为爆破炸开矿石，使用的炸药、雷管均为易燃易爆危险品。因此该类危险品的储存、使用都存在风险隐患。考虑到当地对于矿山爆破必须委托有相关资质的单位进行的规定，本项目爆破所需的炸药均由其自行携带，厂区不存在炸药、雷管等存储不当引起库区火灾或爆炸事件。所以本项目营运期主要风险为：凿岩钻孔、爆破时对周围环境的影响。 - ②项目位于山体之上，露天开采导致植被覆盖率下降，采矿产生的废土石如随意堆放可能存在泥石流灾害，如建设方未严格按照设计建设排土场，排渣作业不规范、排水设施不完善，容易造成边坡失稳，进而引发滑坡，产生泥石流灾害。 - ③油罐车上门加油，加油区禁止烟火，发生火灾概率极低，可能发生的环境风险事件是加油时误操作导致柴油泄漏可能会污染水环境和土壤环境。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的油污，不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的油污还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水区域导致污染。地下水一旦遭到油性物质的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，导致地下水无法饮用。 - ④润滑油储存区包装桶破裂、危废间废油包装桶破裂润滑油、废机油泄漏出单元可能会污染水环境和土壤环境。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的油污，不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的油污还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水区域导致污染。地下水一旦遭到油性物质的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，导致地下水无法饮用。 - 柴油、润滑油、废机油其危险特性见下表。 - 表4-9 风险物质理化性质和生态学特征 - 序号; - 风险物质名称; - 理化特性; - 危害特征; - 扩散途径. - 1; - 润滑油; - 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；相对密度(水=1)：0.89；沸点：260℃；闪点：76℃；自燃点；248℃。; - 对水环境、土壤 - 环境造成侵害; - 地面漫流. - 2; - 柴油; - 淡黄色液体，相对密度(水=1)：0.85；沸点：180～370℃；闪点：40℃；引燃温度：455℃; - 对水环境、土壤 - 环境造成侵害; - 地面漫流. - （2）环境风险分析 - 1）爆破事故影响分析 - 采剥过程中的爆破工序往往伴随着巨大的能量释放，这些能量对岩石作功外，还可产生多种危害，如冲击波、振动、飞石以及扬尘等。它对附近的人、畜、建筑物、生态环境可产生较大的影响，因此必须给以足够的重视。 - 2）排土场事故影响分析 - 排土场滑坡是因松散土石大规模错动、滑移对环境造成的破坏性危害，影响排土场稳定的因素主要为边坡角、土的松散性等。 - 项目排土场（占地面积约12122m2）委托资质部门设计，堆积角度为自然休止角。由现场调查可知，该区域内无断层等不良地质构造，项目排土场下游无敏感点，故本项目排土场对周边敏感点影响较小。同时在要求建设方排土场周边设撇洪沟，靠坡一面设浆砌拦挡墙，排土场撒播草籽绿化，同时做好安全作业、检查、排水设施，在实施严格的安全管理前提下，排土场滑坡的发生频率较低。 - 3）润滑油储存区、危废间油品泄漏事故影响分析 - 润滑油储存区周边设截流沟、应急池（容积不小于0.2m3），防止润滑油泄漏流入外环境污染周边土壤及水环境。 - 废机油均贮存于危废间中，储存区设防渗接液盘，将废油桶放置在防渗接液盘，定期委托有资质单位进行转移，转移频次为1次/年。本项目危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，按要求设置危废标识。危废间设有堵截泄漏的裙角，地面和裙角采用厚度为15cm水泥防渗，渗透系数≤10-10cm/s，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-022）中图示危险废物标签。危险废物在厂区内转运过程需要根据实际情况确定转运路线，避开办公区和生活区，转运结束后对转运路线进行检查清理，确保无危险废物遗失在转运路线上；危险废物外部运输至有资质单位进行处理，运输由持有危险废物经营许可证的的单位负责实施，承担危险废物运输的单位当获得交通运输部颁发的危险货物运输资质。上述措施实施后，废机油泄漏产生环境污染可能性较低。 - （3）环境风险防范措施及应急要求 - 1）防范措施：爆破过程中安全防治措施主要以下几个途径： - ①冲击波的强度是由装药量决定的，因此在爆破时根据敏感点分布情况确定合适的装药量； - ②确定合理的爆破参数，以促使爆炸能充分用于破碎岩石，减少形成空气冲击波的条件； - ③保证有足够的充填长度，提高充填质量，必要时可采取分段装药反向起爆，以防止产生冲天炮； - ④禁止采用裸露药包破碎大块岩石； - ⑤选择合理的最小抵抗线，保护充分破碎岩石，消除夹制爆破条件，防止大量爆炸气体从顶部集中送出； - ⑥爆破前应通知附近的居民、单位，并选择影响最小的时段进行爆破，爆破时间确定后不要任意变更； - ⑦在地面洒水，减少地面扬尘； - ⑧加强现场的管理，现场操作及管理严格按照《金属非金属矿山排土场安全生产规则》要求运行；加强汛前、汛期、安全工作的领导，安全防汛制度，落实安全责任。 - 润滑油泄漏防治措施：泄漏润滑油通过截流沟导入应急池，将应急池泄漏油品及时转移至应急桶内，收集后交由有资部门进行无害化处理与处置。制止事故成功后，应对泄漏装置内的残液实施输转作业，以避免造成二次泄漏。并将破损的容器一并交由资质单位处置。 - 柴油加油区柴油泄漏防治措施：柴油加油区周边设截流沟、应急池（0.1m3）。少量泄漏，用吸油毡或砂土吸收即可；泄漏量较大时，立即停止加油泵，油管、油枪内剩余柴油量约8-10kg，可通过截流沟导入应急池内。含油砂土或吸油毡属于危险废物，不得随意丢弃，应做危废处置，委托有资质单位处置。 - 废机油泄漏防治措施：废机油储存区设防泄漏接液盘，将废油桶放置在接液盘上。一旦发生泄漏，将接液盘泄漏的废机油及时转移至应急桶内，收集后交由有资质单位进行无害化处理与处置。 - 2）应急要求 - 本次评价根据爆破事故分析，制定应急预案，建设单位及管理部门参考，事故应急预案应在安全管理中具体化和进一步完善。本项目最主要是事故爆炸及泄漏事故影响的周边地区的建筑、道路等。 - ①企业的应急救援指挥部应由公司总经理任总指挥，各部门领导出任副总指挥； - ②制定事故应急救援预案； - ③组成应急救援专业队伍，监督检查和做好各项救援准备工作； - ④发布和解除应急救援令，指挥应急队伍，实施应急行动； - ⑤向上级汇报并向社会救援组织通报事故情况； - ⑥组织调查事故原因，总结应急救援工作的经验教训，并做好善后工作； - ⑦总指挥：发布和解除应急救援令，指挥应急队伍和应急救援行动； - ⑧副总指挥：协助总指挥协调应急救援行动，负责事故报警与日报告，报救援情况及事故处理工作的协调工作； - ⑨并设有专人负责事故报警、报告及事故处理工作；协助领导做好事故处理及布置安全、环保防范措施，落实事故现场环境监测工作；组织成立抢险、抢修队，负责现场抢险、抢险工作；负责治安、警戒、疏散人群和现场保卫工作；负责现场医疗救护，受伤人员抢救及护送工作。企业在发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报上级环保主管部门。 - 本项目炸药使用及废机油贮存虽存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照要求严格操作，并认真执行评价所提出的各项风险防范措施，可把事故发生的概率降至最低，采取有效的风险应急预案，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围。 - 表4-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南省洞口县鲢鱼山矿区年开采160万吨水泥用灰岩矿建设项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （洞口）县; 高沙镇社山村. 地理坐标; 经度; 110°39′58.33′′; 纬度; 27°0′30.50′′. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为柴油、润滑油、废机油。柴油位于加油区，润滑油位于润滑油储存区，废机油位于危废暂存间，硝酸铵由爆破公司负责运输、使用，不在项目内储存。. 环境影响途径及危害后果; 炸药爆炸后产生的有害气体及粉尘主要对大气环境产生影响，由于本项目使用炸药量较小，爆炸产生的有害气体影响有限，由于是瞬间产生，随时间及空气传播，很快对周围环境影响消失。 柴油、润滑油、废机油泄漏，会污染水环境和土壤环境。油类物质泄漏造成地面漫流污染周边土壤及水环境，采取泄漏防治措施和应急方案紧急处理后对周边环境影响较小。. 风险防范措施要求; ①炸药运输及装卸期间，防治炸药遇到明火后发生事故； ②搬运和储存火工品必须符合有关规定并严禁撞击，摔打火工品； ③事故状态下，安排专员进行疏散通道，并进行安置； ④炸药运输及装卸前，采用洒水车定期湿润地面，并安排洒水车在采区待命； ⑤润滑油储存区设防截流沟、应急池；危废暂存间设防泄漏接液盘、应急空桶；加油区设截流沟、应急池，配备吸油毡或砂土；应急处置后沾油吸油毡或砂土收集后交由有资部门进行无害化处理与处置； ⑥建设方在采区、排土场周边设截流沟，靠坡一面设浆砌拦挡墙，排土场撒播草籽绿化，同时做好安全作业、检查、排水设施。. 填表说明：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量表，本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。. |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于洞口县高沙镇社山村，坐标为东经：110°39′58.33′′，北纬：27°0′30.50′′。本项目距沪昆高速约1600m，距洞城高速约2000m，不在省道、国道、铁路直观可视范围之内，满足《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）中的要求，即“禁止在国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100米范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动”。 拟开采区块为湖南省2022年度普通建筑材料用砂石土矿等采矿权出让计划（第二批），不涉及生态保护红线（见附图7：洞口县生态红线图）。 根据洞口县林业局出具的洞口县林业局关于洞口县高沙镇鲢鱼山水泥用灰岩矿区审查意见的函（见附件），矿区区域内土地利用类型为林地，其中林地面积18.44公顷（国家二级公益林面积17.28公顷，省级公益林面积0.38公顷，商品林面积0.78公顷）、灌木地（0. 26公顷）。矿区正在办理林业占用（调规）相关手续，目前工业广场平台建设及配套堆料场占用林地已获得湖南省林业厅使用林地审核同意书（见附件：湖南省林业厅准予行政许可决定书（湘林地许准[2023]639号）），同意项目使用林地6.3114公顷，其中重点防护林地5.2849公顷，一般防护林地0.5317公顷，用材林地0.4948公顷；采矿区占用的国家二级公益林、省级公益林待办理采矿许可证后再行办理林地审批手续。 现场勘查拟开采矿区300m范围内环境敏感目标为15户社山村居民（居民点位于爆破安全区范围内，待拆迁，见附件：洞口县人民政府关于高沙镇鲢鱼山矿山开采安全防护区内房屋搬迁的补偿安置方案公告），拟开采区块爆破危险区域300m范围内居民拆迁后，居民区与本项目爆破区安全距离符合要求。 排土场利用原洞口县高沙镇温塘砖瓦用页岩矿采坑，采坑地表现状为灌草林地（绿化面积为5370m2）、黄土地（夹带少量页岩），部分采坑有明显集水（来自大气降水，该部分水可用于洒水降尘），排土场位于采区西面220m处，经雨水、绿化夯实后地质稳定，无塌方、泥石流等地质灾害，运距较短，运输道路沿线无敏感点，排土场容积为16.8万m³，表土剥离量为12.5万m³，有效容积满足要求；同时矿山拟采用边开采边治理的方式进行土地复垦，待首采区开完后利用先前堆放的剥离物进行土地复垦，拟估覆土厚度0.5m，恢复成林地、灌木地，以此循环堆放、利用，可满足堆放要求，故排土场选址可行。 拟开采矿区运营期大气污染物颗粒物通过防尘帷幕围挡、洒水降尘，使厂界颗粒物达标排放；生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排；洗车废水沉淀后循环使用，不外排；初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠；爆破噪声、设备噪声通过距离衰减后达标排放，运输交通噪声通过加强管理、限速禁鸣减轻对周边声环境的影响；固废得到妥善处置；退役后矿区、排土场进行土地复垦、植被恢复，严格按照生态修复方案进行生态恢复，选用乡土物种，乔灌草结合，植被覆盖率达100%。 拟开采矿区交通方便，公用基础设施基本到位，水电等来源具有充分的保障。不在自然保护区、饮用水源保护区、文物保护单位、地质公园、基本农田保护区内，不属于地质灾害危险区，矿山所在地环境质量现状满足环境空气、水环境、声环境相关功能区划要求；在认真落实各项污染防治措施、生态保护措施后，项目建设和运营对周边环境影响在环境可承受范围内。 综上所述，项目所在地交通、基础设施完善；项目符合地方相关的政策、规划要求；区域环境现状较好，不属于生态敏感区和地质灾害区，项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期生态保护措施 （1）植被破坏 对矿区内的现有植被，能保留的尽量保留，对于必须破坏的地段，在施工期或结束后，能恢复的地段及时恢复，尽量减少绿地面积的破坏和减少；保护和利用好表层的熟化土壤，施工前把表层的熟化土壤集中起来；待施工扰动结束后，再覆土于新塑地貌区，以利于植被恢复；项目在施工过程中应设置隔离带，以保护施工区外植被，防止施工区外植被遭到破坏。 （2）野生动物保护措施 严格控制施工临时占地区域，严禁破坏施工区外动物生境；加强对施工人员的宣传教育和管理禁止滥捕乱猎，保护野生动物。 （3）水土流失保护措施 水土流失缓解措施： 1）施工单位应随时与气象部门联系，事先了解降雨时间和特点，以便采取适当的防护措施，施工开挖阶段尽量避开雨季，施工结束后，尽快对矿区道路和排土场进行压实； 2）当暴雨来临时应使用一些防护物，如使用草席等进行覆盖，同时设置沉沙池，这两项措施同时实施的效果较好。 3）原料堆棚设土工布围栏，以减少建材随雨水流失造成的环境影响。 4）地面开挖后尽可能降低地面坡度，除去易于侵蚀的土垄背。 5）合理安排工期，尽量避开雨季弃土。降雨时，对裸露地面覆盖薄膜，避免雨水对地面的直接冲刷。 6）做到文明施工，施工前应结合建设工程弃土量进行施工，预先将选址区域表层植被、表土剥离，合理处置表层植被，表土进行压实处理。 7）施工过程中，保证工程质量和落实设计的重要内容，把水土保持作为单项工程监理的一项重要内容，保证水土保持施工质量。 8）在场地内设置导流沟渠，防止场地四周冲沟的产生，雨水收集沉淀处理达标后排放，严禁初期雨水直接排入周边地表水体。 2、施工期废气防治措施 施工期环境大气污染物主要有施工车辆和燃油施工机械排放的尾气、施工扬尘。为减轻施工期大气污染物的污染程度和影响范围，环评建议采取如下防治措施： （1）车辆尾气 ①选择经车辆检测机构检测综合性能、尾气排放达标的车辆及作业设备，防止机械设备带病运行。 ②机械设备能源应选择轻质柴油、汽油等清洁能源。 ③选择气象扩散条件较好的天气进行施工作业，重污染天气情况下严禁施工。 （2）扬尘 ①项目对进行表土剥离以及沉淀池开挖基础作业时，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘。 ②施工场地产生的土方应及时清运至排土场，并注意随时压实、撒水防止扬尘。 ③运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 ④根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到八个百分之百，即现场封闭管理100%、现场湿法作业100%、场区道路硬化100%、渣土物料覆盖100%、物料密闭运输100%、车辆出入清洗100%、扬尘监控安装100%、工地内非移动机械车辆100%达标。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 通过加强施工管理，采取以上措施后，可大幅度降低施工造成的大气污染，上述均为常用措施且效果明显，施工场界废气污染均可达标排放，措施合理可行。 ### 3、施工期废水防治措施 本项目施工期废水主要来自于车辆冲洗水及施工人员生活污水。施工人员生活污水依托周边民房化粪池处理后用于周边耕地浇灌用肥；施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，经冲洗平台旁的截留沟收集至洗车沉淀池进行沉淀处理后回用于洗车。 ### 施工期废水及雨水均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 4、施工期噪声防治措施 施工噪声主要来源于装载机、挖掘机、吊车等施工机具和原材料、渣土运输车辆。为减少施工噪声对项目周边声环境的影响，建议采取以下措施： ①尽量选用低噪声系列工程机械设备。 ②合理布置高噪声的施工设备，大于80dB(A)的施工设备布置远离声环境敏感点。 ③对较高噪声值的固定设备，应建设隔声间或声屏障。 ④施工作业安排在白天进行，矿山夜间、午间12-14点禁止施工作业。 采取上述措施后，可有效地降低施工噪声，保证施工场界噪声不对声环境敏感点造成影响。 5、固体废物 本项目基础阶段产生的弃土堆放于排土场堆存，后期用于绿化覆土，故项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾与施工人员生活垃圾。 本项目施工期建筑垃圾可以回收部分回收利用，不能回收利用的应统一运往指定地点进行处置；施工期施工人员产生的生活垃圾集中收集暂存，送村垃圾收集点后由环卫部门统一进行处理。 施工期固体废物经妥善处置后对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境保护措施 | 生态环境保护措施 项目属于采掘类项目，生态环境的破坏及影响是该项目的主要污染特征，矿山开采过程将不可避免地导致生态环境的破坏和变化。本次评价主要从工程占地、动植物资源的破坏、景观影响、水土流失等方面分析矿山开采对生态环境的影响。恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复拟采取的减缓生态影响对策措施： （1）排土场生态恢复 项目拟设排土场1个（原洞口县高沙镇温塘砖瓦用页岩矿采坑），土地利用性质为采矿用地，位于矿区西侧，顶高程+376m，底高程+348m，占地面积12122m2，设计平均堆放高度20m，容积16.8万m3，遵循“边开采，边治理”的原则用于平台的复垦复绿，首采区开完后利用先前堆放的剥离物进行土地复垦，拟估覆土厚度0.5m，恢复成林地、灌草地。排土场的边坡角为16.2°，周边设截流沟、挡渣墙，提高边坡的稳定性，定期进行边坡监测及稳定分析和评价，积极预防崩塌、滑坡、泥石流等灾害的产生。 （2）露天采场生态恢复 在露天开采场外围砌建截水沟截断地表水流入场内、砌建防护拦网，由于矿山开采完毕后将形成一个75m深的露天采坑，采坑底部闭坑后要对其覆土造田，对于地表以上的边坡，可在安全平台和清扫平台，上铺设0.5~1.0m厚的土层种植本地藤类植物，经过雨季后可逐步恢复生态环境；利用第四系残坡积粉质粘土覆盖层剥离物对矿区开展土壤重构、场地平整，做好林草植被生态修复工程，复垦为灌木林地。露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土，并做好水土保持措施，恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。 （3）矿区专用道路生态恢复 本项目矿区道路约1200m长，道路路面9.5m宽，运输平台道路（含路肩、水沟等宽度）宽13.5m，采用泥结碎石路面，矿区专用道路取弃土工程结束后，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。拟利用第四系残坡积粉质粘土覆盖层剥离物对矿区开展土壤重构、场地平整，做好林草植被生态修复工程，复垦为灌木林地。道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。 （4）矿山大气污染防治 采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被；运输剥离土、灰岩矿、废石的道路洒水降尘，车辆进出矿区对车轮进行冲洗，运输车辆车轮严禁带泥出场，有效控制车辆运输扬尘；排土场扬尘采用洒水降尘，灰岩矿开采、爆破采用洒水降尘，采区周边设防尘帷幕。矿区配备2台洒水车，1套洒水喷淋装置（覆盖采取），采取措施后能有效控制矿区粉尘逸散，确保厂界无组织粉尘达标排放。 （5）噪声污染防治 1.爆破噪声防治措施 ①采用延期爆破。不仅能够降低爆破的地震效应，还能降低爆破噪声。将总药量分成几段小的药量，减小了爆破噪声。实际应用时，应注意方向效应，以免产生噪声的叠加。实践证明，只要布局合理，采用秒或毫秒延期爆破，降低噪声强度 1/3~1/2。 ②安排合理的爆破时间，避免在早晨或下午较晚时进行爆破。 ③严密堵塞炮孔和加强覆盖，可大大减弱爆破噪声。 采取措施后爆破噪声得到有效的控制，防治措施可行。 2.设备噪声防治措施 露天采场高噪设备产生的噪声主要对矿山工作人员产生影响，减噪措施如下： ①严格控制生产作业时间，尽量避免在人们休息时间进行采矿作业，夜间不得进行生产。 ②选用功能好、噪音低的生产设备，加强生产机械设备的日常维护，钻孔机、挖掘机等生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度。 ③噪声对岗位操作工人影响较大，应给施工人员佩戴耳塞，以减少噪声对施工人员的影响。 ④对高噪声设备采用消声、隔声、减震等措施，各种噪声设备的噪声值可以得到较大幅度的削减。 在采区上述的防护措施后，各生产设备噪声对周边环境的影响均在环境可承受的范围之内，防噪措施可行。 3.交通噪声防治措施 除了加强对运输汽车的日常维修保养工作，应严禁夜间进行汽车运输，禁止超载、超速、超负荷运行，以减少交通噪声对项目周围敏感点的影响。防治措施可行。 （6）矿山水污染防治 矿山废水主要为车辆冲洗、径流雨水（含初期雨水、矿坑水）、生活污水。车辆冲洗废水沉淀处理后循环使用，不外排；矿坑水通过开采平台道路旁截流沟（2975m长，0.3m宽、0.3m深）与采区周边截流沟对接，再进入采区周边沉淀池；矿区地表径流雨水通过矿区周边截流沟（截流沟约3402m长，1m宽、1m深）导入沉淀池（矿区设六个沉淀池，根据周边地势高差合理布设）。初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠；排土场径流雨水经排土场沉淀池沉淀后用于洒水降尘或用于退役页岩矿周边植被绿化涌水；生活污水经化粪池处理后做农肥，不外排。外排径流雨水沉淀处理后可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水田作物标准。 （7）土地复垦方案及要求 1.修复目标 ①促进矿山企业按《矿山生态保护修复方案》开展生态环境保护与复垦工作，消除地质灾害安全隐患，使矿山地质坏境得到保护，矿区生态环境得以改善。 ②定期监测，矿山废水做到达标排放。 ③灾害治理率达100％；对矿区可能存在的灾害隐患点定期监测、巡查及时消除安全隐患，对发生的灾害及时治理到位。 ④土地复垦率100％；矿山闭坑后对所有占用、破坏的土地及时复垦。 ⑤矿区生态环境保护方面能达标绿色矿山建设要求，能保持区域整体生态系统功能得到保护和修复。 ### 2.修复措施 矿山生态保护修复措施主要有保护保育、自然恢复、人工辅助修复等。本次根据鲢鱼山石灰岩矿生态问题诊断，结合自然恢复，采取改善物理环境，参照本地生态系统引入适宜物种，移除导致生态系统退化的物种等中小强度的人工辅助措施，引导和促进生态系统逐步恢复。根据以上修复模式相关要求和主要做法： ①矿山开采前期间沿采坑封闭圈修建安全防护围栏并设立警示标识，矿界外围、排土场外围修建截排水沟及沉淀池。 ②矿山开采后设计在排土场前缘修建挡土墙，并设置地质灾害监测点，对可能的地质灾害进行防治。 ③开采期间严格按照设计留设采场边坡，并对其开展地质灾害监测工程。中段终了后，对露采场边坡表面存在的明显松动的危岩体和浮石进行清除，沿平台修筑排水沟，并对平台、坡面进行覆土复绿。 ④矿山闭采后，全面复垦，露采场底盘、排土场复垦为林地和草地。 ⑤开采期间对矿山排水和废水进行处理、综合利用及水质监测，使矿山废水达标排放。 ⑥对于生态修复完毕的土地，开展3年的管护期，防止土地的退化。 本矿山区位条件不与“生态公益林”、各类“自然保护区”相邻，但矿山后续矿业活动应严格控制矿山建设工程计划用地，保护建设场地以外往的生态环境，禁止非建设的乱砍滥伐、毁损植被和猎捕行为。将生态保护理念贯穿至矿山开采全生命周期。 未来矿山闭坑后需全面恢复植被，因此本次不再设计景观修复工程。但是矿山在建设过程中应严格按照绿色矿山建设方案的设计，加强绿化，尤其是办公生活区的美化工作。 3.复垦方向的选择 矿山开采占地的主要类别为林地，以下从几个方面分析未来矿山的各复垦单元的复垦方向。 露采场：结合村镇规划、土地所有权人意见，保留原有露采场及边坡，因地制宜，露采场台阶平台及底盘复垦为灌木林地、斜坡复垦为草地。 排土场：结合土地所有权人意见，排土场最初原为乔木林地、其他林地，因此本次考虑复垦为林地。 矿山公路：矿山公路修建以前部分地段为村道、部分地段为机耕道，无需剥离耕作层。在闭坑后留给当地村民使用，用于当地山林养护，经与当地村委沟通，因此矿山公路保留。 4.土地复垦的质量要求和标准 ①土地复垦的质量要求 依据《土地复垦质量控制标准（TD/T 1036-2013）》，结合矿区的现状，依据土地复垦适宜性评价结果，确定本项目的土地复垦质量要求如下： A、复垦利用类型应当与当地地形、地貌和周围环境相协调； B、复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证； C、不同的破坏类型标准应不一样； D、保存原有地表表层土壤。单独剥离，单独贮存，应充分利用原有表土为顶部覆盖层，覆盖后的表层应规范、平整，覆盖层的容重应满足复垦利用要求； E、复垦场地要有满足要求的排水设施，防洪标准符合当地要求； F、复垦场地有控制水土流失的措施； G、复垦场地有控制污染的措施，包括空气、地表水和地下水等； H、复垦场地的道路、交通干线布置合理； I、用于覆盖的材料应当无毒无害。材料如含有有害成分应事先进行处理，必要时应设置隔离层后再复垦。 5.复垦植被的选择 根据矿区优势植被的分布情况，本次设计复垦植被选择春杉木、茶树，播撒草籽选择狗牙草、高羊茅，露采场边坡选择爬山虎、五叶地锦。 6.露天采场复垦工程设计 本次规划露采场台阶及底盘均复垦为林地（林间为草地）。开采台阶复垦工程包括：覆土平整，台阶内侧截排水沟、设置生态袋拦挡，外侧挂爬藤网，平台植树种草，扦插藤蔓；底盘覆土复垦为水面。 ①露采场台阶复垦： A、覆土平整 利用机械对平台、底盘等进行表层清理后，回填土方并进行平整，达到修复为林地、草地的要求。 B、露采场台阶内侧截排水沟工程 为了防止露采场边坡汇水对台阶的冲涮，在台阶内侧修建截排水沟。设计排水沟断面为矩形，宽0.3m，深0.3m，总长度11004m。截排水沟采用浆砌块石，内侧、顶部20mm厚1:3水泥浆抹面；沟内需做1.0%的纵向找坡，每间隔20m设沉降缝；采用现浇混凝土底板，厚50mm。 C、台阶外侧生态袋 在台阶外侧砌筑生态袋，防止填土在雨水冲涮下滑落。生态袋砌筑总长度5006m，规格500*500*250mm，按垒砌高度0.6m计，每米挡土墙约需5个生态袋垒砌挡土墙。砌筑生态袋约25030个。 D、平台植树植草 平台复垦面积为76392m2，区域覆土厚度0.5m，植树间距为2m×2m，树坑为0.5m×0.5m×0.5m，共需植树约19098棵；在熟化土表面散布狗牙根等混合草籽（20kg/hm2）进行保水、绿化，撒播草籽面积7.64hm2。 E、扦插藤蔓 边坡清理后，在拟修复边坡顶部台阶沿外侧边线打固定短锚杆，之后沿坡面挂垂直网约90108m2。在每层平台及边坡底部以品字形开挖两排宕穴种植藤本，藤穴间距0.25m，深度0.5m；底部种植上爬藤植物+顶部种植下爬藤植物方式进行复绿；上攀采用爬山虎、凌霄、络石、葛藤1:1:1:1混种，下盘采用常春藤、紫藤、藤蔓月季1:1:1混种，藤本苗木规格质量：苗龄1-2年，主蔓径0.3cm，主蔓长2.0m，无病害。按要求种植，植苗造林，根据“三埋一提三踩”的原则，要做到栽紧踏实；在边坡坡顶和坡脚种植爬藤类植物，共5006m，间距0.25m/株，共40048株。 ②露采场底盘复垦工程 露采场底盘面积110589m2，复垦用土均来自排土场，覆土后对场地进行平整。林地复垦区域覆土厚度0.5m，植树间距为2m×2m，树坑为0.5m*0.5m*0.5m，共需植树约27647棵。 在覆土工程结束后，需对复垦的区域进行翻耕配肥（深度0.3m），达到种树的要求。覆土后进行植树恢复植被。根据本项目区及区域生态植物生长情况，恢复林地按照乔木搭配灌木树种，乔灌比为1:3，采用坑栽，乔木选用本地树种如杉木，灌木选用山茶，种植后，在熟化表面散布狗牙根草籽（20kg/hm2）进行保水、绿化。树坑规格为0.5m×0.5m×0.5m，并暴露一段时间，栽植乔灌木树苗，乔灌木种植的株行距2.0m×2.0m，采坑底盘栽植乔灌木苗27647株，苗木规格为两年生杉木、马尾松实生苗，苗高1m以上，土球直径10cm以上；造林时间一般为春季，栽植乔木全部采用穴状整地栽植，幼苗为带土球大苗，采用列植方式进行栽植。植苗造林根据“三埋一提三踩”原则，要做到栽紧踏实，苗木定植深度以超过原圃地根际1-1.5cm为宜。 7.排土场复垦工程设计 本次设计排土场复垦为林地，复垦工程包括：硬化物拆（清）除工程及垃圾外运、覆土、翻耕及平整，植树种草。 A、硬化物拆（清）除工程 复垦工程开始时，需要将挡土墙及周边的沉淀池清除干净、地表硬化物进行清除。垃圾外运是指将拆除的硬化物运至附近制定场所。 B、覆土及平整工程 复垦面积12150m2用土均来自排土场，覆土后对场地进行平整。林地复垦区域覆土厚度0.5m，植树间距为2m×2m，树坑为0.5m×0.5m×0.5m，共需植树约3038棵。 C、翻耕 在覆土工程结束后，需对复垦的区域进行翻耕（深度0.3m），达到种树的要求。 D、植树 覆土后进行植树恢复植被。根据本项目区及区域生态植物生长情况，恢复林地按照乔木搭配灌木树种，乔灌比为1:3，采用坑栽，乔木选用本地树种如杉木，灌木选用山茶，种植后，在熟化表面散布狗牙根草籽（20kg/hm2）进行保水、绿化。树坑规格为0.5m×0.5m×0.5m，并暴露一段时间，栽植乔灌木树苗。乔灌木种植的株行距2.0m×2.0m。苗木规格为两年生杉木、马尾松实生苗，苗高1m以上，土球直径10cm以上；造林时间一般为春季。栽植乔木全部采用穴状整地栽植，幼苗为带土球大苗，采用列植方式进行栽植。植苗造林根据“三埋一提三踩”原则，要做到栽紧踏实。苗木定植深度以超过原圃地根际1-1.5cm为宜。 - 闭矿期生态环境保护措施 - 项目露天开场主要为林地、灌草地，建设中对环境造成不同程度的影响，矿山关闭时，若不进行有效的管理和治理，将会加剧和形成一些环境问题，主要有： - （1）由于采矿活动对岩石的稳定性造成一定的影响，局部地段可能会发生小型边坡崩滑等地质灾害以及采矿活动易造成地表开裂。 - （2）采场、排土场裸露，地表疏松，在地表径流和降雨影响下，易形成水土流失，且水土流失程度较开采前大大加重。 矿山服务期满后，需另行编制生态恢复方案，按有关规定进行生态治理，植物资源、自然景观将得到部分恢复。主要是对采场的生态治理，且矿山生态治理资金应从工程营运开始时就要有所规划，安排落实措施，在收益中逐年留取适当资金作为矿山服务期满后的生态治理资金。 按照边开采边恢复、终止采矿活动时必须完成恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。矿山采区退役后必须按照矿山安全、水土保持、地质恢复、环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，受破坏的地表尽量恢复原貌等工作。在采矿场营运期已进行了一些生态恢复的基础工作，闭矿后要做的主要工作就是全场修整、表土覆盖、植被绿化等。 首先，对形成的采坑进行调整边坡角、削坡处理、开采境界外修建截水沟等方式，保证采场边坡的稳定性。对可能出现的滑坡、崩塌、泥石流相应的位置设置有多种文字的警示标志和围栏，防止人、畜误入。拆除矿山生产、生活设施，全场整理，恢复地表原貌。加固边坡稳定性，防止滑塌伤害人、畜或野生动物。 预留矿山复垦费用，建设单位必须留有足够的资金用以矿山开采期满后的生态工程建设工作，使被挖损的和堆填的土地尽量恢复其本来功能，使矿山开发对区域生态的影响控制在可接受的范围内，保持区域生态环境的平衡。 矿山服务期满后，建设单位还应对废弃的办公生活用房及其它地面建筑进行拆除，并进行相应的植被恢复工作，恢复所占土地植被。 ①总体要求：对露天开采的矿体要在开采活动结束前向主管部门提出关闭矿山申请和地质报告，按照批准的关闭矿山报告，完成有关的水土保持、土地复垦或缴清土地复垦和环境保护的有关费用，确实落实工程环境影响报告表和水土保持方案中的工程措施和生物措施，及时恢复适宜地方生长的农作物及经济林，控制泥石流、滑坡等不利因素发生，减少因工程占地给农业、林业生产带来的经济损失。 ②开采区：按设计要求进行绿化和种植经济林。该矿区可种植适宜当地生长的经济林。 ③矿山运输道路：以人工恢复为主，辅以自然恢复。行道树应以人工恢复为主，边坡植被以自然恢复为主。 ④加强矿山的管理：矿山的生态恢复是采掘行业环境保护工作的重要内容之一，企业领导一定要将矿山的生态恢复工作落到实处。 ⑤矿山复垦费用：《土地复垦规定》第十六条指出：基本建设过程中破坏的土地，土地复垦费用和土地损失补偿费从基本建设投资中列支；生产过程中破坏的土地，土地复垦费用从企业更新改造资金和生产发展基金中列支。 - 复垦可行性分析 通过对矿山开采对土地的破坏类型、破坏程度的调查预测，结合矿山所在区域的地质环境条件，矿山属地上丘陵。周边没有农用地和特殊用地的复垦方向，本次矿山开采破坏土地复垦方向为恢复原有土地功能和原有地貌景观。 矿山占用土地类型为灌木林地。因此，本矿山对破坏的土地资源复垦为林地、灌木地的复垦方向基本可行。根据矿山开采实际情况，复垦措施主要针对矿山采区、排土场、生活办公区。 - 复垦措施过程中注意事项：针对露天采场崩塌灾害，首先要严格按设计要求对边坡进行放坡，对采坑边缘的危石和浮石进行及时清除；其次，对可能发生崩塌的范围边界设立警示牌及埋设铁丝围栏，及警示牌，围栏采用在木桩上绕三箍铁丝进行设置，木桩高1m；警示牌规格为0.5m×0.4m，使用铁质材料，警示牌上写“危险，严禁进入”字样，严禁人员进入。 |
| 其他 | 项目环境监测 营运期项目环境监测计划见表5-1。 表5-1 项目环境自行监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测频率. 废气; 矿区、排土场; 颗粒物; 厂界外上风向5m处; 每年一次，每次监测2天. 颗粒物; 厂界外下风向5m处. 颗粒物; 厂界外侧风向5m处. 噪声; 厂界噪声; 等效A声级; 厂界四周外1m处; 每季度一次，每次监测2天，昼间、夜间各一次. |
| 环保投资 | 本项目环保投资估算情况参见表5-2。 表5-2 本项目环保投资估算一览 阶段; 项目; 排放源; 处理措施; 投资额 （万元）; 治理效果. 施工期; 废气; 施工堆场; 防尘网/布; 1; 堆场扬尘、运输扬尘、施工粉尘厂界浓度达标. 运输道路; 洒水喷淋; 1. 废水; 施工厂区; 隔油沉淀池; 1; 冲洗废水经隔油沉淀处理后用于洒水抑尘或养护用水. 雨水收集池及雨水沟; 10; 收集后用于洒水抑尘或养护用水. 噪声; 施工厂区; 距离衰减; 0; 厂界施工噪声达标排放. 固废; 施工厂区; 临时堆放棚; 1; 建筑垃圾堆放场地. 土石方临时堆放点（含挡土墙、排洪沟）; 8; 避免水土流失. 垃圾桶; 0.1; 收集生活垃圾. 生态; 施工厂区; 对土石方临时堆放点边坡撒播草籽，稳定; 5; 避免水土流失、减少扬尘. 营运期; 废水; 职工生活; 生活污水; 隔油池、化粪池; 1; 生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排。. 采区、排土场; 径流雨水（含初期雨水）; 排土场、采场周边截排水沟（总长度约4326m、1m宽、1m深）；开采平台截流沟（总长度2975m长，0.3m宽，0.3m深）与矿区周边截流沟相接；车辆冲洗台二级沉淀池（60m3），排土场沉淀池（不小于290m3）；矿区沉淀池（六个，总容积不小于881m3）。; 183; 洗车废水沉淀后循环使用，不外排；初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠。. 采区; 矿坑水. 车辆冲洗台; 洗车废水. 噪声; 生产设备; 隔声、减震、合理布局; 3; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 废气; 采区、运输道路、排土场; 喷淋洒水装置、洒水车、防尘帷幕; 28; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 厨房; 油烟净化器; 0.5; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 固废; 废石堆场; 依托水泥厂废石堆场; 0; 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第Ⅰ类一般工业固体废物要求. 剥离表土; 排土场; 21. 废润滑油、含油废抹布; 危废暂存间，做好六防：防风、防雨、防晒、防腐、防渗、防漏; 1; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.1; 焚烧处置. 生态; 采区、排土场植被恢复（采用乡土物种，乔灌草结合），土地复垦，矿区绿化覆盖率达到应绿化区域面积的100%; 260; /. 采区、排土场边坡防护，排土场挡土墙为浆砌石（底部宽度为2.4m，顶部宽度为0.6m，高5m，坡度为3%，总长度220m，挡土墙均匀布设排水孔，孔径0.05m，坡度5%）；矿区开采平台为浆砌石（总长度2975m长，宽度18m，15m高，总面积53550m2）；水土保持措施（采区、排土场截排水沟，总长度约4326m、1m宽、1m深；开采平台截排水沟，总长度约2975m、0.3m宽、0.3m深；采区、排土场沉淀池）; 307; /. /; 环保总投资; 831.7; 环保投资所占比例2.77%. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | 采区、排土场植被恢复（采用乡土物种，乔灌草结合），土地复垦，恢复其原始用途，矿区绿化覆盖率达到应绿化区域面积的100%。水土流失治理，采区周边、进场道路两侧设截流沟（约3402m长，宽1m，1m深），与沉淀池相连；排土场周边、进场道路两侧设截流沟（排土场周边设截流沟，约924m长，宽1m，1m深）、沟口设挡土墙，防止滑坡，排土场撒播草籽绿化防止水土流失；排土场挡土墙为浆砌石（底部宽度为2.4m，顶部宽度为0.6m，高5m，坡度为3%，总长度220m，挡土墙均匀布设排水孔，孔径0.05m，坡度5%）；矿区开采平台为浆砌石（总长度2975m长，宽度18m，15m高，总面积53550m2） | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）在施工区域布设临时污水处理设施，对施工过程中产生的施工废水进行处理。 （2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨季土石方作业。 （3）施工人员依托附近村庄民房，不设置施工营地，生活污水生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排。 | 落实施工期废水环境保护措施 | ①生活污水经化粪池处理后用于农田土浇灌，不外排； ②初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后部分用于绿化浇灌，部分达到农灌水质标准后排入岩塘水库或农灌渠； ③车辆冲洗废水经二级沉淀后循环使用，不外排。 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水田作物标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 隔声、合理布局。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 合理布局、选用低噪声设备、高噪声设备减震处理、定时爆破、 夜间不运行等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类 |
| 大气环境 | 防尘网、喷淋洒水装置、洒水车 | 落实施工扬尘防治措施 | 喷淋洒水装置、防尘帷幕、洒水车、封闭式加工车间布袋除尘器、油烟净化器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 固体废物 | 临时堆放棚、土石方临时堆放点、垃圾桶 | 落实施工期固废废物污染防治措施 | 排土场、废石堆场、危废暂存间。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第Ⅰ类一般工业固体废物要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 润滑油储存区设截流沟、应急池（0.2m3）；危废暂存间设防泄漏接液盘、应急空桶；加油区设截流沟、应急池（0.1m3），备吸油毡或砂土；采场、排土场周边设截流沟，靠坡一面设浆砌拦挡墙，排土场撒播草籽绿化，同时做好爆破安全作业。 | / |
| 环境监测 | / | / | 参照表5-1进行。 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策的要求，选址合理。建设单位应严格按照国家的有关法规及标准进行设计和运行管理，严格执行国家的有关环保法规，全面落实本报告提出的各项环保措施，切实做到“三同时”，并在运营期内加强管理，确保污染物的达标排放。从环境保护角度分析，本项目是可行的。