建设项目环境影响报告表

（污染影响类）报批稿

项目名称：邵阳市白马加油站项目

建设单位（盖章）：邵阳市晨程能源有限公司

中华人民共和国生态环境部制

编制日期：2023年11月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	63

附表	64

建设项目污染物排放量汇总表	64

附件

1、环评委托书

2、营业执照

3、用地规划许可证

4、邵阳经济技术开发区规划环评审查意见的函

5、湖南省新建加油站（点）申报表

6、评审意见

7、专家签到表

附图

1、项目地理位置图

2、厂区平面布置图

3、项目环保目标分布图

4、经济技术开发区土地利用规划图（2021修改）

5、用地红线图

6、园区污水管网图

7、分区防渗图

8、站区内给排水图

| 邵阳市白马加油站项目环境影响报告表——修改清单 |  |
| --- | --- |
| 评审意见 | 修改情况（文中已标记下划线） |
| 1、补充项目用地性质及园区土地利用规划，完善项目“三线一单”符合性分析、选址可行性、规划相符性分析。 | ①已补充项目用地性质及园区土地利用规划，见P8和附图4； ②已完善项目“三线一单”符合性分析，见P7和P8； ③已完善选址可行性，规划相符性分析，见P9-P11。 |
| 2、核实项目建设内容，完善项目组成一览表。核实主要设备、原辅材料消耗、环保投资。 | ①已核实项目建设内容，完善项目组成一览表，见P15； ②已核实主要设备、原辅材料消耗和环保投资，见P15-P16。 |
| 3、完善环境质量现状调查与评价。完善土壤环境质量现状分析，核实大气、声环境评价标准。核实环境保护目标。 | ①已完善环境质量现状调查与评价和土壤环境质量现状分析，见P30； ②已核实大气、声环境评价标准，见P31和P32； ③已核实环境保护目标，见P32。 |
| 4、强化工程分析，核实施工期固废产生量及土石方平衡、弃土暂存措施及去向。完善营运期生产工艺流程及产污节点。核实项目用水量、水平衡。核实洗车废水水质、废水处理方式。核实生活污水污染源强，补充项目周边市政配套基础设施规划及建设情况，分析项目污水入污水处理厂的可行性。核实项目油品废气非甲烷总烃产排情况、油气回收系统回收效率，完善无组织废气达标排放可行性分析。核实备用柴油发电机污染防治措施。核实vocs排放总量。完善地下水污染防治措施。核实固废种类、产生量、暂存、处置措施和去向。 | ①已核实工期固废产生量及土石方平衡、弃土暂存措施及去向，见P34； ②已完善营运期生产工艺流程及产污节点，见P24-P26； ③已核实项目用水量、水平衡，见P21； ④已核实洗车废水水质、废水处理方式，见P38； ⑤已核实生活污水污染源强，见P39； ⑥已补充项目周边市政配套基础设施规划及建设情况分析，见P43； ⑦已核实项目油品废气非甲烷总烃产排情况、油气回收系统回收效率，完善无组织废气达标排放可行性分析，见P47和P49； ⑧已核实VOCs排放总量，见P45的表4-5和P47的表4-6； ⑨已完善地下水污染防治措施，见P56； ⑩已核实固废种类、产生量、暂存、处置措施和去向，见P53和P54。 |
| 5、完善平面布局合理性分析。核实风险物质及储存量，完善环境风险分析。核实污染物排放汇总表、环境监测计划、环境保护措施监督检查清单。完善附图附件。 | ①已完善平面布局合理性分析，见P20； ②已核实风险物质及储存量，完善环境风险分析，见P57、P58和P60； ③已核实污染物排放汇总表、环境监测计划、环境保护措施监督检查清单，见P50、P52、P61、P62和P63； ④已完善附图附件。 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 邵阳市白马加油站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄武 | 联系方式 | 13873975548 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处 |  |  |
| 地理坐标 | 东经111°33′9.934″，北纬27°14′32.694″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃料零售 | 建设项目 行业类别 | 五十 社会事业与服务业－加油、加气站119城市建成区新建、扩建加油站 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 2% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3342.78m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于邵阳经济技术开发区（双清片区）内，《邵阳经济开发区（双清园区）控制性详细规划》是由《邵阳市宝庆工业集中区（一期）控制性详细规划》和《邵阳市宝庆工业集中区（二期）控制性详细规划》合并而来，并体现主区用地。《邵阳市宝庆工业集中区（一、二期）控制性详细规划》于2016 年4月 29 日由邵阳市人民政府批准实施。2019 年9月邵阳经济技术开发区对规划进行二次调整，湖南省人民政府以"湘政函【2020】84 号"文件审批通过。2021年升级为国家级经济技术开发区，2022年邵阳经济技术开发区重新进行规划环评。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称： 《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》； 召集审查机关：湖南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：湖南省生态环境厅《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函【2022】84号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《邵阳市城市总体规划（2016~2030年）》相符性分析 《邵阳市城市总体规划（2016~2030年）》（2016.10）指出，邵阳市区重点发展机械装备制造、电子信息、生物医药、新材料、纺织服装、食品等制造业，以及商业、商务、金融、文化科教、研发、物流等现代服务产业。本项目为加油站，属于服务业，因此与《邵阳市城市总体规划（2016~2030年）》相符。 2、与邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书的符合性分析 表1-1 与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》 相符性分析 序号; 报告书提到的相关内容; 项目情况; 符合性分析. 1; 规划定位 双清片区产业定位为以先进装备制造、农产品加工、电子信息产业为主导，以现代物流、生物医药、发制品为辅助产业。; 本项目建设地址位于双清片区，本项目为加油站项目，属于服务业。; 相符. 2; 2.1.16生态环境保护规划 环境保护坚持“预防为主，防治结合”的原则，达到环境保护与产业园区开发同期规划、同步建设、同步发展。园区的一切排放的气、水和噪声等应严格地按排放标准进行控制，不加重或破坏现有的环境。; ①本项目生活污水经化粪池预处理和地面清洗废水经隔油沉淀池处理后后一并排入进站路污水处理厂，根据工程分析，废水排放量不会对污水处理厂的处理能力、排放量等造成不利影响；②本项目排放的VOCs等废气经处理后可达标排放，对周边环境及居民影响较小。; 相符. 3; 2.1.16.3环境污染防治措施 a）大气污染防治措施：对VOCS采取高效的处置措施，控制VOCS的排放；禁止新建燃煤、燃生物质锅炉；完善天然气管道敷设，新建企业提倡使用天然气作为能源；尽快完善城市道路网络，减少汽车尾气污染，控制道路二次扬尘。 b）地表水污染防治措施：加快园区内未开发区域雨水、污水管网敷设，加强水污染防治与管理措施，完善雨水、污水排放系统，进一步加强地下水水质检测和保护工作，禁止企业以任何方式向地下水排放废水。 c）噪声污染防治措施：噪声控制重点是交通噪声、工业噪声和商业生活噪声。主要过境交通干线均需设置噪声隔离带，减少污染。工业生产企业和城市主要商业区应执行相应的噪声标准，防止对居民生活的干扰。 d）固体废物：凡已有综合利用经验的“废渣”必须纳入工艺设计、基本建设与产品生产计划，不得任意丢弃。不能利用的工业废渣，应及时进行无害化处理或选择适合的专门的堆放场所。危险废物委托有危废经营许可证的单位转运处置。; 本项目对产生的VOCs采用“二次油气回收装置”处理后达标排放，设备噪声经基础减振、厂房隔声等措施后可达标排放，生活污水、洗车废水和地面清洗废水经预处理后达标排放至进站路污水处理厂，固体废物分类利用，妥善处置，危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位回收处理。; 相符. 4; 5.12.5.3大气风险防范措施 总体布置上将污染较小的项目布置在片区的上风向，而将污染相对较大的项目布置在建成区内的下风向；片区内各企业、各生产单体，其相邻建筑物的防火间距、安全卫生间距以及安全疏散通道等符合《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》及相关设计规定要求，满足产品生产、物料储存的安全技术规定，并有利于片区内各企业之间，厂内各车间之间的协作和联系。 各企业内设有足够的消防环形通道，并保持消防、气防、急救车辆等到达该区域畅通无阻。生产、存储装置，建构筑物的平、立面布置抗震设计严格按《建筑物抗震设计规范》的要求执行。土建设计根据企业特点，全面考虑防火、防爆、防毒、防噪等规范，满足安全生产要求：主厂房尽可能采用敞开式的框架结构，以利于通风；有爆炸危险的厂房，采用钢筋混凝土框架或桁架结构，装置区内对有燃爆危险的区域采用混凝土防爆墙及防爆门与其它区域分开，地面采用防腐处理。; 本项目所在位置远离周边居民区。厂内平面设计严格按照《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》及相关设计规定要求。; 相符. 3、与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》审查意见的函相符性分析 根据湖南省生态环境厅《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函【2022】84号），分析本项目与规划环评审查意见相符性，分析情况见下表。 表1-2 与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》审查意见的相符性分析 序号; 湘环函[2022]84号; 项目 情况; 符合性 分析. 1; 园区分为三个区块（因规划所提边界的道路在实际开发过程中有一定的调整，园区总体及各片区具体面积范围、数字与相关坐标信息，以国家和省政府相关职能部门核准、认定的信息为准），北塔片区为区块一，核准面积为147.23公顷，四至范围为东至九龙路、南至南山路、西至屈原路、北至中山路，主导产业为农产品加工，酒、饮料和精制茶制造业；双清片区包含区块二和区块三，核准面积为1464.06公顷，四至范围为区块二东至320国道、金鸡路，南至白马大道、荷龙路、红旗河，西至昭阳路，北至320 国道、云峰路、集仙路，区块三东至泉塘路，南至站前路（现新城大道）、长林西路（已取消）、新城大道（现宝隆路），西至昭阳路匝道、进站路，北至红旗河、新城大道（现宝隆路）、昌平路，双清片区产业定位以先进装备制造、农产品加工、电子信息产业为主导，以现代物流、生物医药、发制品为辅助产业。; 本项目地址位于邵阳经济技术开发区，本项目为加油站，属于成品油销售服务业。; 相符. 2; （一）严格依规开发，优化空间功能布局。按照最新的国土空间规划，科学规划空间发展布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，园区应做好空间功能布局规划，将环境影响较大的工业项目尽可能远离居民集中区、医院、学校布局。园区应按照经核准的规划范围开展建设，严格按照自然资源部门划定的发展方向区进行开发利用，落实园区规划的产业布局规划。; 本项目不属于电镀企业、工艺技术落后或污染严重的企业，且符合园区的总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求。; 相符. 3; （二）严格环境准入，优化园区产业结构。园区后续产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》《邵阳市资江保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单"及《报告书》提出的环境准入要求、生态环境管控清单，新设置的三类工业用地的产业准入应按报告书提出的正面清单予以执行。; 目前，进站路污水处理厂已运营，本项目生活污水和地面清洗废水经处理后可满足进水水质要求。; 相符. 4; （三）落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流，确保园区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，园区进站路污水处理厂废水排放应满足入河排污口设置批复的各项管理要求。 园区应加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业VOCs治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; ①本项目生活污水和地面清洗废水经化粪池预处理一并排入进站路污水处理厂，根据工程分析，废水排放量不会对污水处理厂的处理能力、排放量等造成不利影响；②本项目排放的VOCs经处理后可达标排放，对周边环境及居民影响较小。; 相符. 综上所述，本项目符合“《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》审查意见的函”中的相关要求。 |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为加油站项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中的限制类和淘汰类，并且本项目使用的设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中规定的落后淘汰设备，符合国家产业政策。 2、本项目与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。 本项目位于邵阳市双清区建设南路，用地及选址符合当地的城市规划，不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线管控要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域空气环境、地表水环境、声环境质量能够满足相应的标准要求。项目运营过程中排放的污染物经科学合理的处理措施后可达标排放，固体废物妥善处置，对周边环境影响不大，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目运营过程中消耗的电、水资源来自市政电网和自来水供水系统，较区域水电资源而言，占比小。项目生产过程合理利用各类资源和节约能耗，固废妥善处置，不会突破区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 经查询《市场准入负面清单》（2022年版）、《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单》和《湖南省长江经济带发展负面清单实施》（试行）文件可知，项目不在其禁止类和限制类当中。 项目位于邵阳市邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处，根据湖南省生态环境厅发布的《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘政发〔2020〕12号），本项目所在区域属于“重点管控单元”，区域编码为“ZH43050220002”。本项目与其文件的相符性见表1-2。 表1-2 与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求的意见符合性分析 管控领域; 环境准入和管控要求; 本项目; 符合情况. 空间布局约束; （1.1）在城规调整未落实前，不得引进三类工业企业。 （1.2）禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业。; 本项目不属于畜禽养殖业，不属于化工企业等。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区排水实行雨污分流。北塔园区污水经江北污水处理厂排入枫江溪，双清园区污水经进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。 （2.2）废气： 推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业 VOCs 治理，确保达标排放。 （2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废 物特别是危险废物综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目废水主要为生活污水、洗车废水和地面清洗废水，经化粪池、隔油池预处理初期雨水设置雨水沟、收集系统引至隔油池隔油处理，其废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入进站路污水处理厂处理后排至资江； 废气：本项目设置二次油气回收系统，绿化等措施对油气、汽车尾气进行吸收/处理； 本项目废水、废气采取合理有效措施后均可达标排放。; 符合. 环境风险防控; （3.1）建立健全环境风险防控体系，严格落实《邵阳经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。严格建设用地准入管理，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单。强化未利用地环境管理。 （3.4）农用地风险防控：实施农用地分类管理，建立分类清单。优先保护未污染和轻微污染耕地，安全利用中轻度污染耕地，严格管控重度污染耕地。; （3.1）本项目产生的危险废物根据相关国家法律、法规严格管控，站内配套设置消防应急物资； （3.2）、（3.3）、（3.4）、（3.5）均不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：落实经开区能源结构调整，全面推广清洁能源。提高用气普及率；积极推广液化气、天然气等替代燃料。到2020年，能源消费总量控制在1149.77 万吨标煤以下，单位GDP 能源消费量控制在0.581吨标煤/万元以下。 （4.2）水资源：统筹配置和有序利用水资源，合理有序使用地表水，控制使用地下水，积极利用非常规水，进一步做好区域水资源统筹调配，减少水资源消耗。到2020年，北塔区万元工业增加值用水量不高于59立方米/万元，用水总量不超过1.31亿立方米；双清区万元工业增加值用水量不高于57立方米/万元，用水总量不超过0.9亿立方米。 （4.3）土地资源：强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。2020年，园区单位工业用地工业总产值011亿元/公顷。园区单位面积土地投资强度不低于200万元/亩。; 项目使用电能、水能，不涉及锅炉；不涉及生产、销售不符合节水标准的产品、设备。; 符合. 综上所述，本项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中的管控要求。 3、用地规划符合性分析 根据《邵阳经济开发区（双清园区）控制性详细规划》（2021年修改），该地块属于B41加油加气站用地，具体见附图。根据相关的城市规划调整、用地手续资料等内容，本项目符合城市发展规划。项目用地未占用基本农田等禁止开发用地，附近无环境保护区，邻近建设路，交通便利，所以用地性质符合要求。 4、选址合理性分析 本项目位于湖南省邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处（1-14#地块），项目用地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，项目用地范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，本项目用地类型为用地，用地符合规划。 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的选址要求，本项目情况见下表。 表1-3 加油站站址选择情况一览表 序号; 评价内容; 评价依据; 本项目情况; 是否符合. 1; 汽车加油加气加氢站的站址应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。; 《汽车加油加气加氢站技术标 准》GB50156-2021 第4.0.1 条; 加油站位于邵阳市白马大道与大兴路交汇处，交通较便利。; 符合. 2; 在城市中心区内不应建一级汽车加油加气加氢站CNG 加气母站。; 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.2条; 本项目为二级加油站; 符合. 3; 城市建成区内的汽车加油加气加氢站的宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.3条; 加油站位于邵阳市白马大道与大兴路交汇处，靠近城市道路，非干道交叉路口。; 符合. 4; 下列地段和地区不得选为站址： ①发震断层和设防烈度为9度和高于九度的地震区；②有泥石流、流沙、严重滑坡、溶洞等直接危害的地段；③采矿陷落（错动）区地表界限内；④爆破危险内界限内；⑤坝或堤决溃后可能淹没的地区；⑥有严重放射性物质污染的影响区；⑦生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域；⑧对飞机起落、机场通信、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；⑨很严重的自重湿陷性黄土地段、厚度大的新近堆积黄土段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；⑩具有开采价值的矿藏 区；受海啸或湖涌危害的地区。; 《工业企业总平面设计规范》GB50187—2012第3.0.14条; 项目不在所述区域。; 符合. 根据上表分析可知，本项目选址符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等标准要求。且在运营过程中产生的污染物采取有效的污染防治措施后实现达标排放，对周围环境影响较小，满足环境防护距离要求，满足环境管理要求，且具有水、电供应有保障，交通方便等诸多有利条件，因此项目选址基本合理。 5、与《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》和《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 表1-4 与相关文件的符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合情况. 《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》; 积极开展原油成品油码头、油罐车、储油库、加油站油气回收工作，并保证回收设施稳定运行，到2019年，完成全省6000多家加油站油气回收装置建设、改造，年销售汽油量大于5000吨的加油站，要安装油气回收在线监测设备。; 本项目主要进行汽油、柴油零售，年销售量为汽油1500t、柴油1000t，不需安装油气回收自动监测设备。项目设置汽油卸油、加油二次油气回收装置。; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、; 严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。制定加油站、储油库油气回收自动监测系统技术规范，企业要加强对油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转。; 本项目主要进行汽油、柴油零售，年销售量为汽油1500t、柴油1000t，无需安装油气回收自动监测设备。项目设置汽油卸油、加油二次油气回收装置。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; ......深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作......埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行.....; 外购气液比、系统密闭性及管线液阻符合要求的加油枪，且本报告提出了加油枪气液比、液阻、密闭性自行监测要求。; 符合. 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》; .....严格执行汽柴油质量标准，加强油品监管执法，2025年底前，全省年销售汽油量大于5000吨的加油站，应安装油气回收自动监控设备并与行业主管部门联网，严厉打击黑加油站和非标油生产企业。; 本项目主要进行汽油、柴油零售，年销售量为汽油1500t、柴油1000t，设置站区监控管理系统。; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》：......强化油品储运销监管，实现减污降耗增效加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度。储油库应采用底部装油方式，装油时产生的油气应进行密闭收集和回收处理，处理装置出入口应安装气体流量传感器。7月15日前，对储油库油气密闭收集系统进行一次检测，任何泄漏点排放的油气体积分数浓度不应超过0.05%。运输汽油的油罐汽车应具备底部装卸油系统和油气回收系统，装油时能够将汽车油罐内排出的油气密闭输入储油库回收系统，往返运输过程中能够保证汽油和油气不泄漏，卸油时能够将产生的油气回收到汽车的油罐内，除必要应急维修外，不应因操作、维修和管理等方面的原因发生油气泄漏；运输汽油的铁路罐车要采取相应措施，减少装油、卸油和运输过程的油气排放。加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。6-9月，各地组织开展一轮储油库、汽油油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。 本项目主要进行汽油、柴油零售，年销售量为汽油1500t、柴油500t，不需安装油气回收自动监测设备。项目设置汽油卸油、加油二次油气回收装置，外购气液比、系统密闭性及管线液阻符合要求的加油枪，且本报告提出了加油枪气液比、液阻、密闭性自行监测要求，符合VOCs相关污染防治政策要求。 6、与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的符合性分析 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。 本项目采用地埋卧式双层油罐，罐区拟设置渗漏检测立管、泄漏报警器、液位仪和观察井等防渗漏及监控措施；建设单位在埋地油罐区内设置一处地下水井，可开展常规监测。 项目在落实好上述要求前提下与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》相符。 7、与周边敏感目标距离符合性分析 根据现场勘察及建设单位提供的资料，本项目与周边环境敏感的距离符合性分析见下表1-5。 表1-5 加油站与敏感目标距离分析一览表 序号; 重要保护目标; 本项目情况; 标准要求; 标准依据; 距离; 评价结果. 1; 商业中心、公园等人口密集区域; 35m范围内无; 35m; GB50156-2021 第 4.04; /; 符合. 2; 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施; 35m范围内无; 35m; GB50156-2021 第 4.04; /; 符合. 3; 供水水源、水厂及水源保护区; 未在 水源地建 设新 建项目; 禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止在用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目; 《中华人民共和国水污染防治法》第五十八 及五十九条; /; 符合. 4; 车站、码头、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口; 无; 高速公路不少于 30 米 国道不少于 20 米 省道不少于 15 米 县道不少于 10 米 乡道不少于 5 米; 《公路安全保护条例》第十一条; /; 符合. 5; 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地; 无; 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、或进行其他破坏基本农田的活动。; 《基本农田保护条例》第十七条; 无此类区域; 符合. 6; 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区; 本项目周边有河流; 国家在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线，实行严格保护。各级人民政府对具有代表性的各种类型的自然生态系统区域，珍稀、濒危的野生动植物自然分布区域，重要的水源涵养区域，具有重大科学文化价值的地质构造、著名溶洞和化石分布区、冰川、火山、温泉等自然遗迹，以及人文遗迹、古树名木，应当采取措施予以保护，严禁破坏。; 《中华人民共和国环境保护法》第二十九条; 本项目500m范围内有红旗河，不属于饮用水水源保护重要生态功能区; 符合. 7; 法律、行政法规规定予以保护的其他区域; 无其他保护区域; /; /; /; 符合. 通过安全检查表法对相关敏感目标进行检查，结果表明该加油站与各敏感目标的安全间距符合国家相关规范、标准的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 邵阳市晨程能源有限公司成立于2021年12月，根据相关国土手续、规划用地情况，拟在邵阳经济技术开发区新建一个二级加油站。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等环保法律法规的相关规定，项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），可知项目情况属于其名录中的“五十、社会事业与服务业-加油、加气站119城市建成区新建、扩建加油站”，应编制环境影响报告表。 因此，邵阳市晨程能源有限公司特委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司环评工作人员在现场踏勘调查和工程分析的基础上，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了本项目环境影响报告表。 2.项目主要建设内容 本项目位于邵阳经济技术开发区白马大道与大兴路交汇处，项目总投资4000万元，总占地面积为3342.78m2，厂房为砖混结构，总建筑面积2186.94m2，设置1个二层的站房，一座站房，1个罩棚、1个洗车区，地埋式卧式油罐4个（1个容量50m392#汽油罐、1个容量40m3的95#汽油罐、1个容量40m3柴油罐和1个容量40m392#、98#汽油隔仓罐），储油罐总容积为150m3（柴油罐容积折半计入总容积）。配套建设加油机4台及一套二次油气回收装置，属于二级加油站。本项目不设员工食堂和宿舍，项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 内容; 建筑物名称; 基本情况; 备注. 主体工程; 加油区; 加油 棚罩; 1F网架结构，净高8.2m，占地面积372.8m2; /. 加油岛; 设置6台潜油泵式加油机（柴油机1台、汽油机5台）; 每台加油机 设置4个加油枪. 油罐区; 1个50m392#双层汽油罐，1个40m395#双层汽油罐，1个40m3双层柴油罐，1个40m392#、98#汽油隔仓罐; 外购双层卧式埋地储罐，置于加油区地下. 站房; 1栋2F建筑，占地面积195.84m2，设发电间、配电间、便利店、卫生间; /. 辅助工程; 洗车区; 面积48m2，设置全自动洗车机1台; 站区南侧. 油品卸车点; 1座密闭卸油点; 站区中部. 运输工程; 场区道路; 消防通道、车行道路; /. 公用工程; 给水; 自来水; 市政提供. 排水; 站内设置排水明沟，经沉沙池预处理的洗车废水，地面清洗废水、初期雨水（后期雨水经切换阀引至市政雨水管网）和经化粪池预处理的生活污水通过市政污水管网排至进站路污水处理厂; /. 供电; 国家电网、发配电间、30kw柴油发电机1台; 发电机位于站房内. 消防; 配备灭火器、消防砂池2m3、灭火毯、消防铁铲、高度2.2m不燃烧实体围墙等; /. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理，地面清洗废水和初期雨水（后期雨水经切换阀引至市政雨水管网）经隔油池处理，洗车废水经沉沙池（5m3）预处理后一并进入市政污水管网排至进站路污水处理厂; /. 洗车废水. 地面清洗废水; /. 站区初期雨水. 固废处置; 危险废物; 专用容器、危废暂存间1个（单独设置，地面硬化且涂防渗层，防雨，防风，防流失，张贴标志、密闭上锁）; 设置于站区东北侧. 生活垃圾; 设置垃圾收集桶; /. 废气处理; 油气; 设置1套卸油、加油二次油气回收装置+4m排气管道; 预留三次油气回收装置安装口. 柴油 发电机; 一次性纸质过滤器， 专用排气管; 位于站房内. 噪声处理; 隔声、减震装置; /. 地下水、土壤污染防治; 双层卧式埋地罐；液位仪、渗漏检测立管、泄漏报警器、观察井、监测井1个（油罐区，采用一孔成井工艺）；分区防渗（重点防渗区：油罐区、输油管道、埋地污水收集管道、隔油沉淀池、危险废物暂存间；一般防渗区：加油区、卸油区、洗车区、化粪池和雨水沟；非防渗区：厂内绿化区域等）. 风险防范; 配置灭火器、消防砂池、灭火毯等灭火设施；设置2.2m不燃烧实体围墙；油罐区设置液位检测仪、渗漏检测立管、泄漏报警器、观察井和监测井等；厂内设置电视监控系统等. 3.能源消耗 本项目预计年销售92#汽油800t，95#汽油500t，98#汽油200t，0#柴油1000t，油品销售量及能源消耗见下表。 表2-2 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 销售量/消耗量; 单位; 运输方式; 站区最大存在量; 备注. 1; 92#汽油; 800; t; /a 油罐车; 51.8t; /. 2; 95#汽油; 500; t/a; 29.6t. 3; 98#汽油; 200; t/a; 14.8t. 4; 0#柴油; 1000; t/a; 34t. 5; 清洗剂; 0.05; t/a; /; 0.005t; 桶装，不含磷. 6; 电; 40000; kW·h/a; /; /; 市政供电. 7; 水; 827; t/a; /; /; 市政供水. 汽油：从石油里分馏或裂化、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体，主要用作由火花点燃的内燃机的燃料。理化性质：易燃具有芳香味的黄色透明液体，密度为0.71~0.77kg/L，爆炸下限为1.4%（体积百分比），爆炸上限7.6%。 柴油：柴油是轻质石油产品，复杂烃类混合物，是柴油机的燃料。一般分为轻柴油和重柴油。本项目外售0#轻柴油，0号柴油的密度在标准温度20℃，一般是0.84--0.86g/cm3之间。 4.设备清单 本项目主要设备清单见下表。 表2-3 主要设备数量和种类一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 件数; 备注. 1; 地埋式0#柴油储油罐; 40 m3; 个; 1; S/F双层卧式罐. 2; 地埋式92#汽油储油罐; 50 m3; 个; 1; S/F双层卧式罐. 3; 地埋式95#汽油储油罐; 40 m3; 个; 1; S/F双层卧式罐. 4; 地埋92#、98#汽油隔仓罐; 40m3; 个; 1; S/F双层卧式罐，92和98#各占一半容积. 5; 汽油加油机; /; 台; 5; 4枪三油品潜油泵加油机（汽油采用分散式油气回收）. 6; 柴油加油机; /; 台; 1; 4枪三油品潜油泵加油机. 7; 卸油油气回收系统; /; 套; 1; 二次油气回收管道. 8; 通气管; DN50; 根; 2; /. 9; 洗车机; /; 台; 1; 全自动. 10; 柴油发电机; 30KW; 台; 1; 备用电源. 11; 液位仪; OPW; 台; 1; /. 12; 电视监控系统; /; 套; 1; /. 5.项目投资估算 项目总投资4000万元，资金筹措方式为企业自筹。项目环保投资80万元，占工程总投资的2%。项目总投资见表2-4。 表2-4 工程总投资构成表 序号; 工程或费用名称; 费用（万元）. 1; 土地费用; 1500. 2; 设备购置、安装工程费用; 1700. 3; 厂房建设; 500. 4; 环保投资; 80. 5; 其他费用; 240. /; 总计; 4000. 6.劳动定员及工作制度 本项目员工数量为10人，年工作时间为365天，三班8小时制，员工均不在厂内食宿。根据类比分析及预测，加油站每天流动人口数量为30人。 7.厂区平面布置及合理性分析 本项目平面布置详见附图，该站总平面依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行布置，并满足《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）要求，符合情况具体如下： 站内设备之间的安全距离及最近距离详见表2-5、表2-6和表2-7。 表2-5 加油站总平面布置合理性分析一览表 序号; 项目检查内容; 检查依据; 拟采用情况; 结论. 1; 车辆入口和出口应分开设置。; GB50156-2021第5.0.1; 车辆入口和出口分开设置; 符合. 2; 站区内停车位和道路应符合下列规定： （1）站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。加油站单车道或单车停车位宽带不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m （2）站内的道路转弯半径应按行使车型确定，且不宜小于9m。 （3）站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。; GB50156-2021第5.0.2; 拟设计转弯半径9m，站内停车处为平坡; 符合. 3; 加油加气作业区与辅助服务区之间应有界限标识; GB50156-2021第5.0.3; 加油作业区与辅助服务区之间拟设置界限标识; 符合. 4; 加油站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线; GB50156-2021第5.0.11; 加油站内的爆炸危险区域没有超出站区围墙和可用地界线; 符合. 5; 加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m。变配电间的起算点应为门窗等洞口。; GB50156-2021第5.0.8; 变配电间爆炸危险区域边界线的距离符合要求; 符合. 6; 加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表5.0.13和表5.0.13-2的规定; GB50156-2021第5.0.13; 加油站的设施之间的防火距离符合规范要 求; 符合. 表2-6 汽油（柴油）设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内设备. 埋地油罐; 通气管管口; 加油机. 规范; 实际; 规范; 实际; 规范; 实际. 汽油; 柴油; 汽油; 柴油; 汽油; 柴油; 汽油; 柴油; 汽油; 柴油; 汽油; 柴油. 重要 公共 建筑物; 35; 25; /; /; 35; 25; /; /; 35; 25; /; /. 明火地点或散发火花地点（汽修间）; 17.5; 12.5; /; /; 12.5; 10; /; /; 12.5; 10; /; /. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 14; 6; /; /; 11; 6; /; /; 11; 6; /; /. 二类保护物; 11; 6; /; /; 8.5; 6; /; /; 8.5; 6; /; /. 三类保护物; 8.5; 6; /; /; 7; 6; /; /; 7; 6; /; /. 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路（湖口井路）; 5.5; 3; 38.8; 40.3; 5; 3; 44.2; 44.8; 5; 3; 33; 33. 城市次干路、支路和三级公路、四级公路（大兴路）; 5; 3; 33.8; 30.1; 5; 3; 47; 25.7; 5; 3; 27.4; 27.4. 铁路、地上城市轨道线路; 15.5; 15; /; /; 15.5; 15; /; /; 15.5; 15; /; /. 架空通信线; 5; 5; /; /; 5; 5; /; /; 5; 5; /; /. 架空电 力线路; 无绝缘层; 1 H，且 ≥6.5m; 0.75H， 且≥ 6.5m; 40.1; 37.3; 6.5; 6.5; 43; 35.19; 6.5; 6.5; 34.29; 36.53. 有绝缘层; 0.75H， 且≥5m; 0.5H， 且≥5m; /; /; 5; 5; /; /; 5; 5; /; /. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 15.5; 11; /; /; 12.5; 9; /; /; 12.5; 9; /; /. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库 房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于 50m3的埋地甲、乙类液体储 罐; 11; 9; /; /; 10.5; 9; /; /; 10.5; 9; /; /. 室外变配电站; 15.5; 12.5; /; /; 12.5; 12.5; /; /; 12.5; 12.5; /; /. 表2-7 加油站内设施之间的防火距离（m） 名称; 设施; 规定距离; 实际距离. 加油机; 汽油加油机; 站房; 5; 7. 非油品业务建筑物或设施; 7; 11.6. 柴油加油机; 站房; 4; 7. 非油品业务建筑物或设施; 6; 12.5. 汽油埋地油罐; 埋地油罐（汽油、柴油）; 0.5; 0.9. 站房; 4; 4.7. 非油品业务建筑物或设施; 8.5; 11.6. 站区围墙; 2; 19.5. 柴油埋地油罐; 埋地油罐（汽油、柴油）; 0.5; 0.9. 站房; 3; 4.7. 非油品业务建筑物或设施; 6; 16.2. 站区围墙; 2; 22. 油品卸车点; 站房; 5; 25.8. 汽油通气管; 3; 18.8. 柴油通气管; 2; 18.8. 汽油通气管管口; 站房; 4; 7. 非油品业务建筑物或设施; 7; 10. 站区围墙; 2; 16.8. 柴油通气管管口; 站房; 3.5; 7. 非油品业务建筑物或设施; 6; 11.7. 站区围墙; 2; 18.4. 根据上表2-5、表2-6和表2-7可知，本项目油罐为埋地式布置，加油机布置于近公路一侧，站区上方并无架空通信线，站区上方无架空电力线，均满足标准要求。站区周边配套建设有 2.2m 高不燃烧实体围墙。本项目总平面依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021））的相关要求进行布置，并满足《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）要求。 因此，本项目平面布局合理。 8.公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目员工生活用水和地面保洁用水和洗车用水等由邵阳市自来水公司供给，从市政给水管引入。 生活用水：本项目员工10人，年工作日为365天，不在加油站站区内食宿，废水主要为办公如厕、洗手废水等。根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），人员用水量按38m3/a·人计，则日常生活用水量为380m3/a。产污系数按0.8计，生活污水排放量为304m3/a。流动人员用水定额按5L/人·次，预计每天30位顾客使用一次厕所，则用水量为54.75m³/a（0.15m³/d），排水系数按0.8算，则顾客如厕排水量为43.8m³/a。 加油站预计日均洗车量为20辆，年洗车量7300辆，参照湖南省地方标准《用水定额》（DB 43/T388-2020）汽车、摩托车等修理与维护洗车的用水情况，洗车用水定额按0.04m3/辆·次计，排水量系数0.8，则用水量为292m³/a（0.8m³/d），排水量为233.6m³/a（0.64m³/d）。 建设单位每月冲洗地面2次，冲洗面积约为2500m2，冲洗水用量为2L/m2，项目年工作365天，则地面冲洗水用量为120m3/a，产污系数以0.8计，则产生的废水量为96m3/a。 - 水平衡见下图。 流动人员如厕用水 职工生活用水 损耗58.4 洗车用水 地面清洗用水 损耗24 新鲜水 846.75 化粪池 沉沙池 隔油池 初期雨水 市政污水管网 进站路污水处理厂 54.75 43.8 损耗76 380 304 347.8 292 233.6 233.6 120 96 696.222 96 隔油池 1373.622 696.222 损耗10.95 图2-1 本项目水平衡图（t/a） ②排水 本项目厂区排水采用雨、污分流制。初期雨水设雨水沟、雨水收集系统收集至隔油池处理后，地面清洗废水经隔油池处理，洗车废水经沉沙池预处理，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级排放标准后再经市政污水管网进入进站路污水处理厂。 （2）供电 项目生产、办公用电来源于市政供电系统，厂内配置1台变压器。年用电量预计为4万kW·h。 10.消防 本站消防器材依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等的各项规定进行配置。该加油站不设消防给水，着火时主要用站内配置的消防器材灭火。本站消防器材的配置详见下表。 表2-9 消防设施一览表 配置场所; 消防设施; 规格; 数量; 备注. 站房; 手提式磷酸铵盐干粉灭火器; MF/ABC4; 4具; /. 手提式二氧化碳灭火器; MT7; 2具; 配电间. 加油区; 手提式磷酸铵盐干粉灭火器; MF/ABC5; 8具; /. 灭火毯; /; 5块; /. 卸油区; 消防沙; /; 2m3; /. 灭火毯; /; 2块; /. 消防铲; /; 2把; /. 推车式干粉灭火器; MFT/ABC35; 1具; /. 手提式磷酸铵盐干粉灭火器; MF/ABC5; 2具; /. 11.建设进度 项目计划于2024年1月开始进行厂房建设、生产设备及其他辅助设施安装，2024年3月完工，工期为3个月。资金均由企业自筹。施工时段为每日8:00-18:00，不在夜间施工。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期间基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。主要工艺流程及产污情况见图2-2。 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 废气、噪声 废气、噪声 图2-2 施工期工艺流程图 施工期主要污染工序： 本项目施工场地不设营地，施工人员食宿问题自行解决，因此不考虑施工生活污水。根据施工期的生产工艺流程解析，本项目施工期主要污染源见下表2-10。 表2-10 项目施工期主要污染物产生环节 污染源; 污染源; 主要污染物; 产生特征; 防治措施. 废气; 施工扬尘; 颗粒物; 少量，施工时连续; 围栏挡板. 机械尾气; HC、CO、NOx; 少量，施工时连续; 围栏挡板. 有机废气; 甲醛、二甲苯; 少量，施工时连续; 围栏挡板. 废水; 施工废水; SS、石油类; 少量，间断; 施工废水隔油沉淀处理后回用于工地. 固废; 废弃装修材料; 一般固废; 间断; 由环卫部门清运处理. 施工生活办公; 生活垃圾; 间断; 收集后由环卫部门统一处置. 施工土方; 一般固废; 间断; 由城市渣土办统一外运至指定地点. 噪声; 施工机械; 机械噪声; 使用时连续; 采用消声、隔声、减振处理. （二）运营期工艺流程及产污环节 （1）汽油卸油、加油工艺流程示意图 潜油泵 加油油气回收（汽油） 噪声 油罐车 地埋式油罐 卸油油气回收（汽油） 非甲烷总烃 清罐废物 加油机 汽车加油 车辆离开 非甲烷总烃、噪声 尾气、噪声 非甲烷总烃 非甲烷总烃 加油枪 图2-3 营运期汽油卸、加油工艺流程及排污节点图 - （2）柴油卸油、加油工艺流程示意图 图2-4 营运期柴油卸、加油工艺流程及排污节点图 加油工艺流程简述： 1）卸油工艺 进场汽油或柴油采用罐车运输，通过自流方式直接送入埋地储罐中储存。卸车采用快速接头密闭浸没式卸车工艺。装运油品的汽车罐车进站后，于卸油点处停稳，接好静电接地栓导除罐车上的静电，将气、液相卸车高压胶管快装接头分别与罐车的气相和液相管接头连接卡死，然后通过自流方式进行卸车操作。卸车完毕，分别关闭储罐上和罐车上的阀门，卸下气、液相胶管，卸下静电接地线卡，启动运输车离开。 2）加油工艺 项目采用潜油泵加油方式，每台加油机按照加油品种单独设置进油管，采用的工艺流程是常规的自吸流程。当需要对车辆加油时，储罐中的成品油在动力的作用下，经管线至税控加油机，再由加油枪加至车辆油箱。 项目卸、加油过程中产生的污染物主要为油气（非甲烷总烃）、设备噪声等。本加油站设置卸油油气回收装置和分散式加油油气回收装置。 3）油气回收工艺 油气回收是节能环保型的新技术，主要针对汽油卸油和汽油加油过程。本加油站油气回收系统分为一次油气回收、二次油气回收，由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统组成。 一次油气回收：为卸油油气回收系统，其原理为油罐车在卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内压力差，汽油挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下油罐与油罐车内压力达到平衡状态，卸油油气回收结束。具体操作为油罐车到站后，使用专用油气回收管将油罐油气回收口与罐车的油气回收口的连接，保证在卸油过程中储罐内油气回收至油罐车。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库内，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。示意图如下： 图2-5 一次油气回收系统示意图 二次油气回收：即加油油气回收系统，其原理为在汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过油气回收专用加油枪、油气回收胶管、油气分离器、回收真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程挥发的汽油回收到油罐内。具体操作为在加油过程中，将油气回收加油枪枪口上端的闷盖封在油箱口，使加油枪与油箱之间形成封闭空间，防止油气外溢。示意图如下： 图2-6 二次油气回收系统示意图 油罐清理工艺：油罐进长期使用底部会积聚杂质和水分，油罐壁将附着一定的油污垢，必须进行清洗。油罐每4年定期清理，产生废油渣。为减少油罐清洗油污水排放，加油站采用干洗法，清洗前首先将油罐内的余油抽入油罐车内，采用防爆抽油泵将油水废液抽吸至回收车内，无法抽吸的油泥、油污垢人工入罐作业清除至桶内；待油罐油污杂质清除干净后，再进行清理擦拭，达到无杂质、无水分、无油污。 油罐清理委托有资质单位进行清理，加油站油罐清洗工序委托具有清洗资质单位操作，人工入罐作业将废油渣清除至桶内，废油渣桶出罐后暂存危废间，定期直接委托有资质单位运走处理。 项目设置自动洗车机一台，洗车过程主要产生洗车废水。洗车过程使用不含磷清洗剂，洗车工艺流程及产污节点见图2-8。 图2-7 洗车工艺流程示意图（注：本项目洗车使用不含磷的清洗剂） 营运期的主要污染因子情况如下： ①废水：生活污水、洗车废水、地面清洗废水、初期雨水。 ②废气：非甲烷总烃、汽车尾气、柴油发电机尾气。 ③噪声：生产设备运行时产生的噪声、汽车噪声。 ④固废：员工生活垃圾、商业垃圾、废油及含油泥沙、废含油抹布、清罐废液。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目。根据现场查勘，原用地情况为未利用开发的空地，无本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）大气环境质量现状 （1）区域环境空气 本项目位于邵阳经济技术开发区，该区设有1个自动大气监测站，监测点位为邵阳经济技术开发区管委会办公楼楼顶，本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境空气质量现状采用2022年度邵阳经济技术开发区管委会办公楼楼顶的常规监测点位空气质量公告。环境空气质量监测结果详见表3-1。 表3-1 邵阳市经济技术开发区2022年大气常规监测点数据统计情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12 µg/m³; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16µg/m³; 40; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53µg/m³; 70; 75.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33µg/m³; 35; 94.29; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 1.0mg/m3; 4; 25; 达标. O3; 最大8h平均质量浓度; 151µg/m³; 160; 94.38; 达标. 注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2012)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。 根据上表3-1可知，2022年邵阳经济技术开发区环境空气中的PM2.5、PM10、SO2、CO、O3和NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）特征因子引用监测数据 本次评价引用《邵阳宝庆加油站改扩建项目环境影响报告表》中的非甲烷总烃的监测数据，监测时间为2022年6月24日至6月26日，监测单位为湖南新安检测技术有限公司，该监测报告中监测点位G1位于本项目西方向约4.8km处，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中环境质量现状的数据引用条件。 监测结果见下表。 表3-2 特征因子现状监测结果 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 标准指数; 最大超标倍数; 达标 情况. G1; 非甲烷 总烃; 1h平均值; 2.0; 0.70-0.89; 0.35~0.445; 0; 达标. 根据上表可知，本项目所在区域的西北面2.9km米处，其污染因子非甲烷总烃监测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。 （二）水环境质量现状 本项目实行雨污分流制，生活污水经化粪池处理、洗车废水经沉沙池和地面冲洗废水经隔油沉淀池预处理后通过市政污水管网排入进站路污水处理厂处理达到一级A标排入资水；初期雨水经隔油池处理后排入市政污水管网。 距离项目最近的两个监测断面为工业街水厂断面、柏树断面。本次评价从邵阳市生态环境局官方网站上收集了邵阳市2022年1月-2022年12月的环境质量月报进行了统计，来反映本项目地表水环境质量现状，统计结果如下表： 表3-3 地表水监测断面水质评价表 地表水名称; 资江. 断面; 工业街水厂; 超标项目 超标倍数; 柏树; 超标项目 （超标倍数）. 断面属性; 省控; 省控. 水质类别; 2022.1; II; -; III; -. 2022.2; II; -; III; -. 2022.3; II; -; II; -. 2022.4; II; -; II; -. 2022.5; II; -; II; -. 2022.6; II; -; II; -. 2022.7; II; -; II; -. 2022.8; II; -; II; -. 2022.9; II; -; 优于II类; -. 2022.10; II; -; 优于II类; -. 2022.11; II; -; 优于II类; -. 2022.12; I; -; 优于II类; -. 水质执行标准（GB3838-2002）; III; -; III; -. 根据表内容可知，2022年1-12月份工业街水厂断面和柏树断面2个常规监控断面的月份水质均达到相应水质标准。 （三）声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》提到的“厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目周边50m范围内无敏感点，故不进行现状监测。 （四）生态环境 经现场踏勘，项目所在区域为邵阳经济技术开发区，人类活动频繁，区域城市建设绿化以各单位自行绿化和道路绿化为主，城市道路两侧全部为道路绿化和小花坛。区域内自然生长的植被和野生动物早已随着区域的开发而基本消失。 （五）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 （六）地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目污染物不含有镍、钴、锰等重金属成分。根据现场勘察情况，本项目地块目前为未平整的土地，土地平整和硬化工作由所在园区管委会开展进行施工，待土地平整后，本项目区域内地面全部进行硬化。本项目雨污分流，化粪池、隔油池和污水管网进行防渗处理。因此，其污染途径被有效阻断。 综上，项目在采取以上措施后，可有效阻断污染物进入地下水和土壤的污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，主要敏感目标为居民住房、学校、行政办公和购物商场。根据《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》提到的保护目标情况，规划环评中的主要敏感目标位于本项目周边500m外。 （2）声环境 本项目厂界外50米范围内有居民敏感点。 （3）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境 项目位于产业园内，占地范围内无生态环境保护目标。 （5）地表水环境 项目废水经污水管网进入进站路污水处理厂处理后，尾水排入资江。项目最近地表水体为资江。根据项目所在位置周围环境状况，本项目主要环境保护目标详见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标一览表 要素; 保护对象; 坐标; 规模及功能; 方位; 距离/m; 环境功能区. 经度E; 纬度N. 环境 空气; 砂塘村 居民点; 111.559327°; 27.238786°; 30人 居住; E; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 砂塘村 居民点; 111.556645°; 27.237078°; 200人 居住; WS; 230. 砂塘村 居民点; 111.554843°; 27.239062°; 400人 居住; W; 285. 李家院子; 111.555934°; 27.242956°; 60人居住; N; 450. 声环境; 周边50m范围内无居民点; 《声环境质量标准》GB3096-2008 2级标准. 地表水环境; 红旗河; /; /; 河流; NE; 85; 《地表水环境质量标准》GB3838－2002中III类标准. 资江; /; /; 河流; NW; 6800. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气：油气（非甲烷总烃）排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中标准限值；站区内油气（非甲烷总烃）无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019 ）；备用发电机燃油废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建企业二级标准。 表3-8 加油站大气污染物（非甲烷总烃）排放标准 序号; 监控点; 限值含义; 排放限值; 备注. 1; 厂界无组织; 监控点处1小时平均浓度值; 4.0mg/m3; /. 2; 油气处理装置; 1小时平均浓度值; 25g/m3; 排气口距地平面高度不应小于4 m. 表3-9 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物; 限值含义; 排放限值; 监控点位. 油气（非甲烷总烃）; 监控点处1 h平均浓度值; 10; 在厂房外设置监控点. 监控点处任意一次浓度值; 30. 表3-10 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 二氧化硫; 550; 周界外浓度最高点; 0.40. 2; 氮氧化物; 240; 0.12. 3; 颗粒物; 120; 1.0. - 2、废水：本项目废水主要来源为洗车用水、地面清洗、初期雨水，厂内生活污水经化粪池处理、初期雨水和地面清洗废水经隔油池处理，洗车废水经沉沙池收集处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（进站路入水水质标准）排入进站路污水处理厂处理，尾水经处理达标后排入资江。 表3-11 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级排放标准 单位：mg/L，pH值除外 项目标准; pH; BOD5; SS; 氨氮; CODcr; 石油类; LAS. 三级排放标准; 6～9; ≤300; ≤400; /; ≤500; ≤20; ≤20. - 3、噪声： - 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； - 营运期：南、西面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东和北面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 表3-13 建筑施工场界噪声限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），一般工业固废贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水排放总量为1373.622t/a，CODcr排放量0.0687t/a，NH3-N排放量0.0069t/a；项目为生活服务类，无需购买水环境污染物总量。 大气环境污染物为非甲烷总烃（以VOCs计），项目VOCs排放量为0.6843t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措 施 | 本项目地块平整由经开区管委会负责，本项目及周边的地基施工产生的渣土均由其他政府部门负责管理和转运，本项目建设单位施工期主要为站房建设、装修及设备安装，施工期拟采取的环境保护措施如下： 1、施工废气 项目施工过程将产生扬尘，主要包括运输车辆产生的交通扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。 施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的工作人员长期吸入大量的微细尘埃，有可能患各种呼吸道疾病；此外，粉尘还携带大量的病原菌，以及传染其他疾病，严重威胁施工人员和附近人员的健康。粉尘飘落在各种建筑物上，也会影响景观。项目工程量小，主要为钢材，少量砂石，不设混凝土搅拌区，故扬尘产生量少，施工期采用洒水抑尘后基本没有扬尘逸散到厂区外。 为减少施工扬尘对周围敏感点及环境的影响，环评建议建设方应采取以下防治措施： 根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到八个100%，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业；施工工地100%安装在线视频监控；工地内非道路移动机械及使用油品100%达标。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 （2）装修废气 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等）将产生挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家市场监督管理总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB／T18883－2022）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）限值要求，对室内环境造成的污染较小。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意噪声及粉尘对周边居民的影响，认真落实以上各项措施，将影响降至最低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、废水 本项目废水主要来源于施工废水、运输车辆和设备冲洗废水。本项目不设施工营地，施工人员均为附近居民，食宿自行解决。 ①为减少施工期废水对周围环境的影响，在项目区设置1座临时沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于车辆和设备的冲洗、洒水降尘以及绿化、道路浇洒。 ②对于雨季，由于施工现场地表裸露、土方及建筑材料堆积，降雨时受雨水冲击冲刷，初期雨水中将携带有大量泥沙。本项目在施工现场修建简易雨水排水渠，出口设置雨水沉淀池。 项目施工期产生废水随着施工期的结束而消失，施工期废水采取相应的治理措施后，不会形成规模排放，对地表水环境影响较小。不会对区域地表水环境造成明显不利影响。 3、噪声 施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如水泥搅拌机、电焊机、电锯、电锤钻、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；项目选址周边受噪声影响较大，施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其限值为：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 为了降低噪声对周边环境的影响，环评提出以下噪声减缓措施： （1）从声源上控制：尽量使用低噪声机械设备。在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，尽量避免在夜间（22:00～6:00）和午休时间（12:00～14:00）进行高噪声施工作业。 （3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，为保障附近居民有一个较好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在 l00m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （4）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （5）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 根据现场勘察情况，本项目周边居民较少且离加油站较远，建设单位通过以上措施可以有效降低施工期产生的噪声污染，施工噪声基本可以做到不扰民，且随着施工期的结束，此类噪声也会随之消失，对声环境影响较小。 4、固废 本项目施工期间将涉及到土地开挖、场地平整、材料运输、工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。施工过程中产生的各类建筑垃圾，采用建筑面积发展预测， 预测模型为：Js = Qs×Cs 式中： Js —建筑垃圾产生量， tQs —年建筑面积，m2 Cs —年平均每平方米建筑面积垃圾产生量，t/a·m2 由于建筑过程中固体废弃物的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，本建筑项目比较简单，建筑垃圾的产生量较少，因此，参照同类型项目，本项目Cs按30kg/m2进行估算。 根据建设单位提供的资料，本项目建筑面积为791.68m2，则预计产生的建筑垃圾和土石方量为23.7504t，尽量在施工过程充分地回收利用，不能利用时进行收集并在固定地点集中暂存，按照规定定时清运到指定地点。 生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。本项目施工期固体废物对环境影响较小。 由于施工过程中的诸多不确定性和短期性，施工过程仍将对周围环境产生一定的影响，但施工期影响是短期、可逆和局部的，影响范围和程度有限，待工程完成后，所有影响将一同消失，但必须加强施工期间的环保管理，尽可能降低施工过程对周围环境的影响。 施工期管理要求： ①施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》； ②强化施工期环境监督管理，提高全员环保意识宣传和教育，值定理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生； ③在醒目位置设置施工铭牌，并张贴有关许可证件；施工铭牌应当明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，开工、计划竣工日期和监督投诉电话等； ④建地块场地施工厂界四周设2.5m高围墙，建筑外立面脚手架使用钢管搭设，脚手架杆件应当涂装规定颜色的警示漆，立面统一采用绿色密目式安全网围蔽，可阻隔施工扬尘污染；土方作业时应辅以洒水抑尘，当出现四级以上大风天气时，应及时停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。本项目主要采用物料衡算法和产污系数法进行污染源强核算。 （一）废水 1、废水种类及源强 营运期废水源主要为生活污水、洗车废水、地面清洗废水和站区初期雨水。 （1）生活污水 生活污水主要包含职工生活污水和流动人员如厕废水两部分。根据水平衡可知，生活污水产生量为347.8m3/a（约0.95m3/d），废水污染物浓度预计为COD 250mg/L、BOD5 30mg/L、SS 200mg/L、氨氮 10mg/L、生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入进站路污水处理厂处理达标后排入资江。 （2）洗车废水 本项目设置1台自动洗车机，洗车方式为机械全自动洗车，年洗车量预计为7300辆小型车。本项目参照湖南省地方标准《用水定额》（DB 43/T388-2020）中的表31“公共事业及公共建筑用水定额--O811汽车、摩托车等修理与维护--洗车”的系数，洗车用水定额按0.04m3/辆·次计，排水量系数0.8，则用水量为292m³/a（0.8m³/d），排水量为233.6m³/a（0.64m³/d）。 项目清洗车型以短途小型车辆为主，由于此类车辆多跑短途，车辆上沾染的灰尘和泥沙较多，而油类物质相对较少，因此这类废水污染物较为单一，主要是泥沙类物质、清洗汽车时耗用的洗涤剂类物质和少量的油。 参考《洗车废水处理技术现状和展望》（环境污染治理技术与设备2003 年69第9 期，崔福义、唐利、徐晶）中典型洗车废水水质分析并结合项目实际情况对本项目洗车废水进行分析，本项目汽车清洗不使用含氮、磷清洗剂，车辆清洁 废 水 中 主 要 污 染 物 及 产 生 浓 度 分 别 为 ：CODCr：300mg/L；BOD5：150mg/L；SS：200mg/L；石油类：30mg/L；氨氮：5mg/L。 该类废水主要污染物为泥沙，另含有少量油类，主要需去除泥沙、石油类。根据废水水质、排放规律及须达到的排放要求，本评价拟采用三级隔油沉淀池对洗车废水进行处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级排放标准后，经市政污水管网进入进站路污水处理厂处理达标后排入资江。 （3）地面清洗废水 参照同类型项目，加油站一般每月清洗地面2次，清洗面积约为2500m2，冲洗水用量为2L/m2，项目年工作365天，则地面冲洗水用量为96m3/a，产污系数以0.8计，则产生的废水量为76.8m3/a。废水中主要含有泥沙及少量石油类，污染物产生浓度为CODcr 250mg/L、BOD5 35mg/L、SS 200mg/L、石油类5mg/L。本项目产生的地面冲洗废水经排水沟收集至隔油池，通过隔油沉淀处理后经市政污水管网进入进站路污水处理厂处理达标后排入资江。 （4）初期雨水 根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）3.5中提到的“指刚下的雨水。一次降雨过程中前10min～20min降水量。”，参考同类型项目，本环评取前15min降雨视为初期雨水。由于降雨初期，雨水溶解了空气中的污染性气体，降落地面后，又由于地面等，使得前期雨水中含有污染物质，在正常运营状态下，卸油区、加油区雨水中会含有污染物质，必须进行相应的收集、存储和处理，防止污染环境。 根据《化学工业污水与回用设计规范》（GB50684-2011）提到的公式： q = F×H/（t×1000） 其中： q一初期污染雨水量(m3/h)； F一污染区面积(m)，本项目为2320.74m2（不包含站房、洗车房和绿化带等占地） ； H—降雨深度(mm)，宜取 10mm~30mm，本项目取15mm； t—初期污染雨水调蓄池排空时间（h），宜小于 120h，本项目取1小时。 由以上公式计算得项目初期雨水收集量为34.8111m3/次，间歇降雨频次按20次/年计，则项目初期雨水收集量为696.222m3/a。项目初期雨水中污染物主要来源于露天区地面的少量尘土及露天区内车辆滴漏的少量油品，因此初期雨水中污染物为SS、石油类，根据类比，其产生情况约为SS 150mg/L 5.97kg/次、石油类 10mg/L 0.398kg/次。 本项目加油区四周设置雨水导流明沟，站区内设置隔油池。初期雨水经雨水明沟收集至隔油池处理后经市政污水管网排放至进站路污水处理厂。 2、生活污水、洗车废水、地面清洗废水、初期雨水达标排放可行性及环境影响分析 （1）生活污水处理可行性分析 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水具有较高的可生化性，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。故本项目依托的废水处理措施可行。 本项目员工生活污水和流动人员如厕废水产生量为347.8m3/a，经化粪池处理后排入市政污水管网，化粪池作为生活污水预处理工艺已经成熟运用多年，生活污水主要含有可生化的有机污染物，该方法是在厌氧的条件下，利用厌氧菌将生活污水中的部分有机污染物分解，从而起到降低污染物浓度的目的。依据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》 (HJ1118-2020)，本项目生活污水采取的措施为可行技术。 （2）洗车废水处理可行性分析 洗车废水产生量为0.64m3/d（233.6m3/a），废水中主要污染物是悬浮物及石油类，经沉沙池收集隔油处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）的三级标准；根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）表3，本项目洗车废水采取的处理措施为可行技术。 - （3）地面冲洗废水处理可行性分析 地面清洗废水产生量为96m3/a，废水中主要污染物是悬浮物和石油类，经隔油池收集处理后排入市政管网，根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）表3的相关内容，本项目地面冲洗废水采取的处理措施为可行技术。 （4）初期雨水处理可行性分析 根据上述计算和分析，可得到本项目初期雨水量为39.8m3/次，根据项目生产性质，厂区初期雨水中主要污染物为SS、石油类等。降雨时加油站不会进行地面冲洗，隔油池容积50m3，因此有足够的容量处理初期雨水。根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）表3，本项目初期雨水采取的处理措施为可行技术。 根据分析结果可知项目生活污水经化粪池处理、洗车废水、地面冲洗废水和站区初期雨水经隔油池处理后排放的综合废水浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，废水经处理对本项目纳污水体的水质影响较小。且参照《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）附录C.2中提到的“储油库排污单位废水处理可行技术；预处理：隔油、气浮、混凝、吸附、调节；生化处理：活性污泥法、生物膜法；深度处理：过滤”。本项目各类污水采用的处理措施属于可行技术。 3、项目废水纳入进站路污水处理厂的可行性分析 本项目所在区域为进站路污水处理厂纳污范围内。 （1）污水处理能力 邵阳市进站路污水处理厂位于邵阳市进站路与红旗河交叉口西南地块，总占地56212.55m2，目前已建成日处理规模为4万m3/d，目前日均污水处理量约7000m3，尚未达到设计处理量，本项目总废水量为1373.622t/a（约3.76t/d），每日废水排放量约占总处理能力的0.001%，故其污水处理厂有富余处理能力接纳本项目废水。 污水处理厂服务范围东至三二零国道、枫林路，南至站前路，西至进站路、财桥路，北至三二零国道、集仙路，总纳污面积为2250.18ha。本项目位于邵阳经济技术开发区白马大道与大兴路交汇处，本项目所在路段处于污水处理厂服务范围，对应的污水管网已接通，废水汇入市政污水管网，再进入邵阳市进站路污水处理厂。 （2）污水处理工艺 邵阳市进站路污水处理厂污水处理采取A2/O改良型氧化沟工艺，出水消毒采用二氧化氯接触消毒工艺，污泥处理采用直接浓缩脱水工艺方案，污水经处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入资江。 本项目的废水排放浓度符合《污水综合排放标准》（8978-1996）三级标准，满足进站路污水处理厂的进水水质要求，项目排水不会对污水处理厂的进水水质产生明显影响，不会影响其正常运行，在技术上是可行、可靠的。 （3）管网铺设 根据园区污水管网图（见附图6）和业主的资料信息，目前本项目地块周边的市政污水管网已建成，本项目所在位置已废水已接入邵阳市进站路污水处理厂处理。 综上所述，从污水处理厂的污水处理能力与污水处理工艺、污水管网铺设情况三个方面综合分析，本项目废水排入邵阳市进站路污水处理厂可行可靠。本项目生活污水经化粪池处理、初期雨水和地面清洗废水经隔油池处理、洗车废水经沉沙池处理，各类废水经预处理达到《污水综合排放标准》含修改单（GB8978-1996）中的三级标准后由站区内总排放口排放至市政污水管网，经管网进入邵阳市进站路污水处理厂集中处理，不直排入附近水体。因此本项目废水不会直接对周边地表水环境造成影响。 4、废水污染物排放信息表 外排废水污染物信息表情况见表4-1至4-4。 表4-1 废水污染治理设施信息表 编号; 污染治理设施名称; 治理工艺; 处理废水种类; 是否可行技术. TW001; 化粪池（5m3）; 厌氧、发酵; 生活污水; 是. TW002; 隔油池（30m3）; 隔油＋沉淀; 地面清洗废水; 是. TW003; 隔油池（50m3）; 隔油＋沉淀; 初期雨水; 是. TW003; 沉沙池（10m3）; 沉淀; 洗车废水; 是. 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 间歇; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; /. 2; 地面清洗废水; 石油类、SS、NH3-N、阴离子表面活性剂; 间歇; TW002; 生产废水处理系统; 隔油池; /. 3; 卸油加油区雨水; 石油类、SS; 间歇; TW003; 生产废水处理系统; 隔油池; /. 4; 洗车废水; 石油类、SS、NH3-N、阴离子表面活性剂; 间歇; TW004; 生产废水处理系统; 沉沙池; /. 表4-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. DW001; 111.485601; 27.225516; 1373.622; 进站路污水处理厂; 间歇; /; 进站路污水处理厂; COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. 氨氮; 5mg/L. 自行监测： 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）及本项目废水排放情况，加油站营运期废水自行监测计划详见下表： 表4-4 营运期废水自行监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 污水总排口（DW001）; pH值、SS、石油类、CODcr、BOD5、NH3-N、LAS; 1年/次. （二）大气环境 1、污染源强及污染防治措施 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。本评价采用类比法和产污系数法进行污染源强核算。 本项目燃油销量汽油1500t/a，柴油1000t/a，因此项目营运期产生的废气主要来源于汽油卸油、贮存、加油过程中挥发的非甲烷总烃及汽车尾气。 本项目各污染源产排情况如下表： 表4-5 废气产排污节点、产生及排放量信息一览表 序号; 产污环节 名称; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 污染治理设施; 排放情况; 排放标准mg/m3. 产生量; 浓度mg/m3; 工艺; 处理效率; 排放量; 浓度mg/m3. 1; 汽油卸油; 非甲烷总烃; 3.45t/a; /; 无组织; 油气回收; 95%; 0.1725t/a; /; 4.0. 2; 汽油加油; 加油机作业 跑冒滴漏损失; 3.735t/a; /; 无组织; 油气回收; 95%; 0.1868t/a; /. 3; 汽油贮存; 0.24t/a; /; 无组织; /; /; 0.24t/a; /. 4; 柴油卸油; 非甲烷总烃; 0.027t/a; /; 无组织; /; /; 0.027t/a; /; 4.0. 5; 柴油加油; 加油机作业 跑冒滴漏损失; 0.048t/a; /; 无组织; /; /; 0.048t/a; /. 6; 柴油贮存; 0.0118t/a; /; 无组织; /; /; 0.0118t/a; /. 7; 汽车行驶; CO; 0.01t/a; /; 无组织; 大气稀释扩散; /; 0.01t/a; /; /. NOx; 0.003t/a; /; /; 0.003t/a; /. 烃类; 0.002t/a; /; /; 0.002t/a; /. 8; 柴油发电机; SO2; 0.484kg/a; /; 无组织; /; /; 0.484kg/a; /; 0.40. NOx; 0.631kg/a; /; /; 0.631kg/a; /; 0.12. 颗粒物; 0.067kg/a; /; 尾气净化装置; 95%; 0.003kg/a; /; 1.0. （1）非甲烷总烃 加油站项目对大气环境的污染，主要是储油罐灌注、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进人大气环境，从而引起对大气环境的污染。成品油的基本成分是烷烃、芳香烃等碳氢化合物，而能够以气态形式进入大气环境的主要是油品中的烷烃类轻组分，按照污染物类别可将其划分为非甲烷总烃。 ①卸油过程损耗 根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（《环境科学》2006.8第27卷第8期）中废气产生系数，汽油、柴油废气卸油过程中的VOC排放系数分别为2.3kg/t、0.027kg/t。项目汽油卸料过程拟配套建设二次油气回收系统（回收效率取95%）。 图4-1 相关产污参数图 图4-2 油气回收系统效率参数图 ②加油作业损失 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关。根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（《环境科学》2006.8第27卷第8期）中加油过程汽油、柴油废气产生系数分别为2.49kg/t、0.048kg/t。本项目拟建设汽油加油二次油气回收系统，油箱内油气经真空泵集中收集加油时释放的汽油油气，回收油气经专门管线回收到埋地储罐内。在气液比1.0≤A/L≤1.2时，汽油回收率达95%以上。 ③呼吸损耗 储油罐在装卸时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过灌顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐呼吸，根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（《环境科学》2006.8第27卷第8期）中废气产生系数，汽油储罐呼吸废气产生系数为0.16kg/t，柴油不易挥发，根据《社会区域内环境影响评价/环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》中的资料，柴油储油罐小呼吸造成的烃类有机物排放速率为0.01kg/m3（通过量）。本项目汽油储油罐设置二次油气回收系统。储油罐小呼吸损失通过油气回收系统处理后再通过4m高的排气筒有组织排放。 本项目汽油年销售量为1500吨，柴油1000吨。汽油的密度为0.75g/cm3，柴油密度为0.85g/cm3，则本项目汽油通过量为2000m3/a，柴油通过量约为1176.47m3/a。非甲烷总烃产排量见下表。 表4-6 非甲烷总烃产排量一览表 项目; 排放系数; 通过量/销售量; 非甲烷总烃产生量（t/a）; 回收效率（%）; 非甲烷总烃排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 汽油卸油; 卸油 损耗; 2.3kg/t; 1500t/a; 3.45; 95; 0.1725; 2.337. 汽油加油; 加油作业跑冒滴漏损失; 2.49kg/t; 3.735; 95; 0.1868; 0.021. 汽油贮存; 呼吸 损耗; 0.16kg/t; 0.24; /; 0.24; 0.027. 柴油卸油; 卸油 损耗; 0.027kg/t; 1000t/a（1176.47m3/a）; 0.027; /; 0.027; 0.366. 柴油加油; 加油作业跑冒滴漏损失; 0.048kg/t; 0.048; /; 0.048; 0.005. 柴油贮存; 呼吸 损耗; 0.01kg/m3; 0.0118; /; 0.0118; 0.001. 合计; /; 7.4618; --; 0.6861; /. 注：年卸油工作时间按73.8h计，加油、贮油工作时间均按照8760h/a计。. 根据上表分析可知，项目卸油、加油、贮存过程中产生的非甲烷总烃总排放量为0.6843t/a。 （2）汽车尾气 项目经营过程中，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的燃油废气，其主要污染因子主要有NOX、CO、烃类。车辆进出加油站时间较短，加油期间车辆均熄火，汽车尾气产生量较少，因此，本环评不对汽车尾气进行定量分析。 - （3）柴油发电机尾气 项目配备1台30KW的备用柴油发电机，柴油发电机使用燃料为轻质柴油（S＜0.2%），柴油发电机尾气中的主要污染因子为SO2、NOx和烟尘。通过查找《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社，2007年8月）油罐燃料的污染物排放因子可知，轻质柴油燃烧产生的污染物量很小。本项目建成后，1台柴油发电机使用1h新增燃烧轻质柴油量约0.006t，年发电时间约36 h，本项目柴油发电机为自带消烟除尘设施的一体化设备，尾气采用一次性纸质过滤器处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准后通过排气管引至发电机房外排放，排放情况见下表。 表4-7 柴油发电机尾气排放情况一览表 燃料类别; 污染物; 排污系数 （kg/t油）; 产生量（kg/a）; 处理效率（%）; 排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）. 轻质柴油; SO2; 2.24; 0.484; /; 0.484; 0.0134. NOx; 2.92; 0.631; /; 0.631; 0.0175. 颗粒物; 0.31; 0.067; 95; 0.003; 0.00008. （4）废气非正常排放情况分析 本项目废气非正常排放情况详见下表。 表4-8 本项目废气非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 卸油、加油作业; 卸油及加油油气回收系统失效; 非甲烷总烃; /; 0.852; 0.5; 1; 停运整顿. 2、废气处理措施技术可行性分析 （1）非甲烷总烃 本项目按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求设置二次油气回收系统处理油气，属于《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）附录 F.1规定的可行技术。 卸油油气回收系统（一次油气回收系统）工作原理：当装满挥发性油料（如汽油）的储油罐逐渐放空时，空余的空间就会被空气和油蒸气的混合气体所填充。油罐车在加油站装卸油料时，随着新的油料进入地下油罐，罐中的油蒸气就会排入空气中。卸油油气回收系统主要是针对这一部分的逃逸蒸气而设计的，它是指在油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或其他方式处理。 加油油气回收系统（二次油气回收系统）工作原理：指在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原来会由汽车油箱溢散于空气中的油气由加油枪、抽气电动机汇入油罐内。常采用“蒸气平衡”二级回收系统，即利用汽油和油气相互交换比例接近于1：1的原理进行回收。该回收系统主要依靠加油枪油管口的面板与机动车油罐口之间的充分密封连接来完成。利用一根同轴胶管的连接形成一个回路，可以使机动车加油和油气回收同时进行，并且通过一个导入式的管口形成密闭系统，从而为蒸气平衡提供条件。此系统要求在加油枪和机动车的油罐口之间的接触面具有充分的密闭性，回收效率可以达到95%。 本评价二级油气回收效率取95%计。油气处理装置排气口距地平面高度为4.0m。 经处理后的无组织非甲烷总烃排放量为0.6861t/a，排放速率约为0.078kg/h，储油罐装料和加油作业过程采用油气回收装置回收，且加油站通风性良好，非甲烷总烃无组织排放可达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）企业边界油气浓度无组织排放限值，对周边环境影响较小。 （2）汽车尾气 项目经营过程中，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，其主要污染因子主要有NOx、CO、烃类。本加油站位于大兴路和湖口井路的交叉口，选址周边空气流动性良好，机动车尾气经大气稀释扩散，污染物排放量少。 - 柴油发电机尾气 本项目设置1台柴油发电机作为备用电源，仅在停电时使用。柴油发电机尾气中的主要污染因子为SO2、NOx和烟尘，本项目柴油发电机为自带消烟除尘设施的一体化设备，尾气采用一次性纸质过滤器处理后通过排气管引至发电机房外排放。 根据中华人民共和国生态环境部部长信箱回复：“目前固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。” 则本项目不对柴油发电机排气筒高度作要求。 距离柴油发电机最近的敏感点为位于东侧60m的居民区，柴油发电机作为项目应急电源，年运行时间短，产生的废气量极少，对周围大气环境影响短暂且较小。 综上，本项目拟采取的废气处理措施均可行，具体如下表。 表4-9 大气污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染治理设施名称; 治理 工艺; 处理 能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术. 1; 汽油卸油; 非甲烷总烃; 油气回收系统; 油气平衡二次回收; /; 100%; 95%; 是. 2; 汽油加油; 加油机作业; 非甲烷总烃; 油气回收系统; 油气 回收; /; 100%; 95%; 是. 跑冒滴漏损失; 非甲烷总烃; /; /; /; /; /; 是. 3; 汽油贮存; 非甲烷总烃; 油气回收系统; 冷凝 回收; /; 100%; 95%; 是. 4; 汽车行驶; NOx、CO、烃类; /; 大气稀释扩散; /; /; /; 是. 5; 柴油发电机; SO2; /; /; /; /; /; 是. NOx; /; /; /; /; /; 是. 颗粒物; 尾气净化装置; 吸附 过滤; /; 100%; 95%; 是. 3、排放口设置情况 项目有组织废气排放口设置情况如下表： 表4-10 大气排放口设置情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物 种类; 排放口地理坐标/°; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. 1; DA001; 油气处理装置排气筒; 非甲烷 总烃; 111.485829; 27.225361; 4.0; 0.1; 常温. 注：根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）4.6.2油气处理装置排气口距地平面高度不应小于4 m，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定，排气口应设阻火器。. 4、自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）和本项目废气排放情况，加油站营运期废气监测计划见下表： 表4-11 加油站营运期自行监测计划表 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 是否自动监测. 1; 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 1次/年; 否. 油气处理装置排气筒 （DA001）; 非甲烷总烃; 1次/年; 否. 企业边界; 非甲烷总烃; 1次/年; 否. （三）噪声 本项目的噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声，洗车设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。加油泵运行噪声较低，且布置在地下，噪声传至地面后对外环境影响较小；备用发电机虽然运行噪声较高，但仅在停电时使用，使用频率低，噪声对周边环境的影响是短暂的；车辆进出加油站时，行驶速度慢，噪声一般不高，经距离衰减后对周边环境影响不大。 表4-12 主要噪声源强一览表 声源名称; 型号; 空间相对位置; 噪声源 位置; 声源源强dB（A）; 声源控制 措施; 运行 时段. X; Y; Z. 进出车辆; /; /; /; /; 罩棚; 60-85; 选用低噪声设备，限速禁鸣; 0:00-24:00. 自动 洗车机; /; 28; 3; /; 自动洗车机; 55-70; 选用低噪声洗车机; 0:00-24:00. 备用 发电机; /; 25; 8; /; 发电机房; 70-85; 隔声减振; 0:00-24:00. 潜油泵; 隔爆型 ExdIIAT3; 28; 28; -3; 罩棚; 65~70; 布置在地下，隔声减振; 0:00-24:00. 注：以站区西南角拐点边界作为原点（起始点），以站区南侧厂界为X轴，站区西侧厂界为Y轴，海拔高度作为Z轴进行位置判定。 2、达标情况及措施要求 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用下述噪声预测模式： ①预测点产生的等效声级贡献值（Leqg） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的 A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； t—声源在 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 本项目建成后运营期间的设备噪声预测结果见下表。 表4-13 噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 治理后噪声级; 与预测点距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 洗车装置; 60; 10; 25; 35; 30. 进出车辆; 60; 15; 25; 30; 30. 备用发电机; 60; 15; 25; 30; 30. 加油泵; 60; 30; 25; 15; 30. 贡献值; 43.0; 38.1; 38.8; 36.5. 标准值; 东、北侧4类（昼间70；夜间55）；南、西侧3类（昼间65；夜间55）. 由噪声预测结果可知，项目运营期厂界东、北侧噪声昼间及夜间噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，厂界南、西侧噪声昼间及夜间噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和结合项目周边环境情况，制定本项目营运期自行监测计划。如下表所示： 表4-14 项目噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界四周; 等效A声级; 1次/年. （4）固废 项目营运期产生的固废主要为生活垃圾、清罐废油及油泥、含油手套及抹布和隔油池油泥。 1、固体废物名称及产生环节 ①生活垃圾：本项目劳动定员10人，职工生活垃圾按0.5kg/人·d计，往来顾客生活垃圾按0.1kg/人·d计算（每天预计50位顾客产生少量生活垃圾），预计全年运营365天，则生活垃圾产生量为10kg/d（3.65t/a）。收集后由环卫部门统一运走处置。 ②清罐废油及油泥：地下储油罐定期清洗过程中产生油渣。根据建设单位提供资料，项目储油罐（40m3汽油罐2个，50m3汽油罐1个，40m3柴油罐1个）每3年清理一次，预计每次清罐产生的废油及油泥2.4t（0.8t/a）。根据《国家危险废物名录》（2021年版），清罐油渣属于危险废物HW08，废物代码为900-210-08，清理后及时交由有资质的单位收集处置。 ③含油抹布及手套：在生产运营过程中会产生含油废手套、抹布。根据建设单位提供资料，项目含油抹布及手套产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油废手套、抹布属于危险废物HW49，废物代码为900-041-49，收集后委托有资质的单位收集处置。 ④隔油池油泥：为保证隔油池的预处理效果，需定期对其产生的废油和沉淀污泥进行清理，根据建设方提供的相关数据及类比同类型项目，隔油池油泥预计产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），隔油池油泥属于危险废物HW08，废物代码为900-210-08，定期清理后交由有资质的单位收集处置。 2、固体废物污染物源强 项目固体废物污染源源强核算结果详见下表： 表4-15 固体废物信息表 序号; 产污环节名称; 固体废物名称; 属性; 物理性状; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式; 利用量; 处置量. 1; 油罐清罐; 清罐废油及油泥; 危险废物; 固; 2.4t/次; 桶装; 委托处置; 0; 2.4t/次. 2; 加油作业、油罐清罐等; 含油抹布及手套; 危险废物; 固; 0.1t/a; 桶装; 委托处置; 0; 0.1t/a. 3; 隔油池 清理; 隔油池 油泥; 危险废物; 固; 0.2t/a; 桶装; 委托处置; 0; 0.02t/a. 4; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 固; 3.65t/a; 袋装; 委托处置; 0; 3.65t/a. 3、固体废物属性 表4-16 固体废物属性汇总表 固体废物 名称; 属性; 代码; 物理性状; 主要有毒有害物质; 环境危险特性; 产生量. 清罐废油及油泥; 危险废物; HW08（900-210-08）; 固; 汽油、柴油; T，I; 2.4t/次. 含油抹布及手套; 危险废物; HW49（900-041-49）; 固; 废矿物油; T/In; 0.1t/a. 隔油池油泥; 危险废物; HW08（900-210-08）; 固; 废矿物油; T，I; 0.2t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固; /; /; 3.65t/a. 4、固体废物贮存和处置情况 本项目营运期产生的各类危险废物均及时处置；生活垃圾采用垃圾桶收集后交由环卫部门清运处理；各类固体废物处置情况详见下表。 表4-17 固体废物贮存及处置情况 固体废物名称; 储存位置; 产生量; 利用处置方式及去向; 利用或处置量. 清罐废油及油泥; 站区内危险废物暂存间; 2.4t/次; 委托有资质的单位收集处置; 2.4t/次. 含油抹布及手套; 0.1t/a; 0.1t/a. 隔油池油泥; 0.02t/a; 0.02t/a. 生活垃圾; 垃圾桶; 3.65t/a; 交由城镇环卫部门清运处理; 3.65t/a. 5、环境管理要求及环境影响分析 本项目拟建设1间危废暂存间（建筑面积5m2），危废暂存间的设置必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023），要求如下： ①暂存间地面裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，同时地面硬化，且表面无裂隙以确保其防渗功能。 ②暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③暂存间需按GB15562.2设置警示标志及环境保护图形标志。 ④危险废物应当使用符合标准的容器盛装，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑤建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出危废暂存间的危险废物都要记录在案，做好台账。 ⑥危废暂存间配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。 营运期产生的各类固体废物均妥善收集及时处置，不会对周围环境造成不良影响。 五、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 六、运营期地下水、土壤环境影响及防治措施 1、污染源识别 本项目汽油埋地储罐均采用SF卧式埋地双层油罐，油罐采用密闭人井，每个井都有传感器检测是否有液体，并且连接液位仪报警；液位仪有侧漏功能，油罐有防溢阀；加油管线为双层，有测漏器检测到漏油会锁潜油泵；油机底部设有密闭箱，连接传感器检测。无论是内罐/管还是外罐/管发生渗漏，系统将会立即报警提醒操作人员处理。在正常状况下，不会对地下水、土壤环境产生不良影响。 2、防控措施 （1）分区防渗 本项目完成后根据厂区地面区域污染物的性质，将站区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，针对土壤、地下水环境问题，提出相应的防渗要求。项目污染防治区见下表，示意图见附图。 表4-18 地下水污染防渗分区一览表 序号; 防渗分区; 装置或构筑物名称; 防渗区域; 要求. 1; 重点污染防治区; 埋地储罐; 储罐区地面; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s；或参照GB18598 执行满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。. 管线; 管道四周. 隔油池; 池壁及池底. 化粪池; 池壁及池底. 自动洗车机; 洗车机底部. 危废暂存间; 危废暂存间地面. 2; 一般污染防治区; 加油站地面; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7 cm/s；或参照GB16889 执行. 3; 简单污染防治区; 站房等; 除重点污染防治区、一般污染防治区以外的区域; 地面硬化. （2）污废水渗漏检测及地下水污染监控措施 如果一旦油罐发生泄漏，对于少量泄露，立即使用砂子或其它惰性材料吸收；一旦油罐发生大量泄露，建设单位还应采取以下措施： ①关闭泄露源头，切断油泵电源。 ②用消防沙袋将泄露的油品围住，以防流入排水系统或更大范围地扩散。 ③用棉纱或拖布等不易产生静电的物品尽可能回收漏出的油品，清理油污。 ④关闭加油站入口，禁止闲杂人员及其他车辆进入加油站。 ⑤禁止任何车辆启动引擎。 ⑥记录详细情况并写出事故报告，如实向主管部门汇报。 ⑦若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在 1 天内向环境保护主管部门报告，在 5 个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，并采取应急响应措施。 （3）其它预防措施 ①油罐防渗漏措施： 油品的储存区按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的规定进行设计安装。项目油罐使用的是双层防渗油罐，内层为钢材、外层为玻璃钢；罐区底层和表面均采用了混凝土硬化；设计防渗漏检查孔或检查74通道，严防油罐等设备发生渗漏事故；加强油罐密封性能安全检查，在埋地油罐罐体设有防渗层，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，不会对地下水造成影响。 ②输油管线 埋地输油管线周边设置防渗层，能够在油品泄漏的情况下起到一定的防范作用。 （4）地下水环境监测与管理 建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。 跟踪监测计划： 按照《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，应设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。 监测井的建设： 应根据《地下水监测井建设规范》（DZ／T0270-2014）进行建设，同时记录跟踪监测井的位置（地理坐标）、井深、井结构、监测层位等。 本项目地下水监测井设置点位位于罐区北面，满足上述相关要求。 （5）跟踪监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合《排污许可证申请与核发技术规范——储油库、加油站》（HJ 1118-2020）和《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，项目地下水监测要求如下表所示。 表4-19 自行监测要求 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 项目厂区站内地下水监测井; pH、氨氮、总硬度、耗氧量、萘、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、石油类; 1次/季度. 七、运营期生态环境影响及防治措施 本项目位于城市建成区内，对周边生态环境影响较小。 八、环境风险分析 1、风险调查 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目营运期涉及的风险化学物质主要是企业在经营过程中所用到的汽油、柴油和产生的危废，站区各物质的销售量和储存量见下表。 表4-20 风险物质识别一览表 风险物质名称; 分布情况; 最大存储量. 汽油; 2个40m3和1个50m3地埋式卧式油罐; 96.2t. 柴油; 1个40m3/个地埋式卧式油罐; 34t. 隔油池油泥; 桶装/危废暂存间; 0.02t. 含油抹布及手套; 桶装/危废暂存间; 0.1t. 清罐废油及油泥; 桶装/危废暂存间; 2.4t. ②环境风险识别 生产过程中可能发生的风险详见下表。 表4-21 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危 险物质; 环境风险类型; 环境影 响途径; 可能受影响的 环境敏感目标. 1; 储罐区; 储罐破裂、遇明火; 柴油/汽油; 泄漏、火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染; 大气、土壤、地下水; 周边居民/周边地下水环境. 2; 加油罩棚; 人为操作失误、遇明火; 柴油/汽油; 泄漏、火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染; 大气、 地表水; 周边居民/周边地下水环境. 3; 卸油点; 卸油管道破损、遇明火; 柴油/汽油; 泄漏、火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染; 大气、土壤、地下水; 周边居民/周边地下水环境. 4; 危废暂存间; 危险废物泄漏、遇明火; 废矿物油; 泄漏、火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染; 大气、 地表水; 周边居民/周边地表水环境. 2、风险潜势判定 根据《建设项目环境风险技术导则》附录B中的危险物名称及临界量情况，重大危险源识别情况见下表。 表4-22 危险物质储存情况一览表 储存场所; 名称; 储存方式; 最大储存量qi/t; 临界量Qi/t; qi/Qi. 站区; 汽油; SF双层地埋油罐; 96.2; 2500; 0.03848. 柴油; 34; 2500; 0.0136. 危废暂存间; 清罐废油及油泥; 桶装; 2.4; 50; 0.048. 含油抹布及手套; 0.1; 50; 0.002. 隔油池油泥; 0.02; 50; 0.0004. 合计; 0.10248. 本项目危险化学品与临界量比值q/Q=0.10248＜1，因此项目风险潜势为I。 - 环境风险影响分析 ①油品泄漏事件及后果分析 从物质的危险特性分析得知，油品泄漏主要有以下几种可能：盛装的容器由于腐蚀穿孔或设备缺陷、破损而泄漏；由于误操作而泄漏；输送管道腐蚀穿孔、破损而泄漏；管道连接件和管道与设备连接件（如阀门、法兰等）因缺陷或破损而泄漏；输送管道、阀门等设备选型不当，材质低劣或产品质量不符合设计要求；输送管道焊接质量差，存在气孔或者未焊接透；法兰密封不良，阀门劣化出现内漏；管道因疲劳而导致裂缝增长；生产设备因故障而泄漏；装卸过程因未能密闭操作而泄漏。作业人员违章作业或者麻痹大意，造成管道超压破损，直接由管道中跑料；作业人员不认真执行设备检修维护及现场巡检等安全管理规章制度，未能及时发现事故隐患并加以解决。 A.对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先会造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化。 B.对地下水及土壤的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水及土壤的污染较为严重，地下水及土壤一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用，使植物无法在土壤中存活。并且由于这种渗漏必然是穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。 C.对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均质量。本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，本项目采取防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐基及防渗层的保护，泄漏出的成品油将积聚在储油区。另外，储油区表面采用混凝土硬化，较为密闭，油罐顶部堆盖不小于0.5m的覆土，以便密闭，油品将主要通过储油区通气管及入孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 ②火灾爆炸事件次生环境污染 本项目火灾爆炸事故产生的环境影响主要为伴生/次生污染，主要为火灾烟气对环境的影响。油品火灾、爆炸会产生的CO、烟尘，CO可能会引起中毒等症状。 ③废水事故排放及后果分析 本项目营运期外排废水主要是生活污水、地面清洗废水、洗车废水及初期雨水，均在厂区内进行预处理，一般情况下，废水处理设施管网不会发生堵塞、破裂等导致废水直接进入水体，当发生该类事故时，站区内废水外溢直接流入项目附近的河流，将对项目附近水环境产生一定影响。一般情况下，废水处理站出现事故风险的主要原因有： A.输送管道破裂； B.废水处理系统部件发生故障； C.自然灾害，如台风、泥石流等。 环境风险防范措施及应急要求 ①整体防控措施 A.静电接地报警仪：加油站在储罐区设有静电接地报警仪，目的是装卸和储存油品时将静电导入大地，防止产生静电火花，减少火灾事故的发生。 B.储罐区：加油站目前涉及的化学品储罐主要包括柴油储罐和汽油储罐，均为埋地储罐，并且本项目拟采取防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，一旦发生泄漏即可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐基及防渗层的保护，泄漏出的成品油将积聚在储油区。另外，储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油罐顶部堆盖了不小于0.5m的覆土，以便密闭。 C.卸油口：加油站应在卸油口附近设置导流沟，防止油品泄漏外流污染周边环境，并且在卸油口附近设置消防沙池，可用于吸附处理泄漏的油品，起到防止油品大范围扩散，方便回收或者处理的作用。并且加强卸油操作的风险管理，防止装卸期间出现火花或静电摩擦，加强相关操作人员岗位操作技能及巡查。 D.应急物资：配备应急救援装备及物资，如灭火器材、灭火毯等。依托现有资源，合理布局并补充完善应急救援力量。加油站应定期检查应急物资的完好性，及时更新应急物资。 ②油品泄漏风险防控措施 建设单位应对保管人员和使用人员进行化学品安全知识培训及现场储存化学品的管理，对生产操作工人进行上岗前的技术培训，严格管理，增强安全意识，发生油品泄漏的风险性较小。 ③火灾、爆炸风险防控措施 针对加油站火灾、爆炸风险防控措施，拟采取以下一系列的措施： A.站区内一律禁止吸烟，严禁携带火种进入站区，在站区内进行电焊、气割等明火作业，必须事先申报，征得消防安全责任人批准，做好防火措施，并有保安员或专人监督才能施工，施工后要认真检查现场，禁遗留火种，确认安全后方可离开。因工作失职造成火灾事故损失的，要追究有关人员责任； B.消防器材与电气设备及走火通道附近不准堆放任何易燃物品，要使所有通道畅通无阻。值班保安要每日巡查，确保消防设施完好有效； C.主管人员负责监督加油操作人员工作，并定期对上岗人员进行工作技能、操作安全培训； D.定期检查电线电缆，及时发现和修复损坏的电线电缆；定期检查消防设备设施，保证设备设施可正常使用。本项目拟加强站内员工自身的警醒，设置相关人员对加油站内外来人员不安全行为进行提醒教育，并且在加油站内明显地方粘贴警示标志。 ④废水排放风险防控措施 根据故障类型，及时维修，并恢复正常运行，否则须立即停止废水的产生。 ⑤废气排放风险防控措施 - 建设单位应针对油气回收系统设立岗位责任，确保工艺废气治理设施能够正常使用，并且定期对操作人员进行工作技能、运行规程、操作安全以及环境保护知识的培训，还要求操作人员对公司各废气污染控制设施的日常维护，定期检查、保证净化效率。 4、环境风险结论 综上所述，本项目环境风险主要来自设备故障或操作失误等因素造成的油品泄漏、火灾和爆炸事故、废水事故排放等。 建设单位须加强风险管理，严格风险管理机制，落实本评价提出的环境风险防范措施和应急措施，编制加油站突发环境事件应急预案，经常或定期开展应急救援培训和演练，一旦发生事故，能够及时启动应急预案，将风险事故的影响降到较低水平。在此基础上，本评价认为本项目造成的风险是可控制的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 汽油二级油气回收（加油、卸油）装置 | 非甲烷总烃 | 二次油气回收装置、油气泄漏检测系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值要求 |
|  | 进出车辆 | CO、HC、NOx | 加强通风管理 | / |
|  | 柴油发电机 | SO2、NOx和烟尘 | 引至站房楼顶排放 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS | 化粪池（5m3） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准同时满足进站路污水处理厂进水水质要求 |
|  | 地面清洁废水 | CODcr、SS、石油类 | 隔油池（30m3） |  |
|  | 洗车废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、阴离子表面活性剂 | 沉沙池（30m3） |  |
|  | 加油区卸油区 初期雨水 | SS、石油类 | 雨水沟、雨水收集系统、隔油池（50m3） |  |
| 声环境 | 加油泵、 进出车辆 | 等效连续 A声级 | 减振、隔声等 | 项目东、北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类排放限值，其余厂界执行3类排放限值 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 分类收集后环卫统一处置 | 安全处置 |
|  | 危险废物 | 隔油沉淀池油渣；储罐清洗废弃物及废矿物油；含油抹布和手套。 | 暂存于危废暂存间（5m2）交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：项目油罐区（采用双层罐）、加油岛、卸油区、危废暂存间、废水治理设施区域、洗车区； 一般防渗区为除油罐区、加油岛以外的地区； 采用SF双层埋地油罐，埋地油罐区设置渗漏检测仪，站内配有电子液位计。采用双层管道埋地敷设，站内埋地油罐区旁设置1个防渗观测井和监测井。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加油站严格按照规范要求建设，埋地油罐设置双层油罐，油路管线采用无缝钢管，设置观测井； 配备托盘、排水沟、灭火器等消防器材； 企业加强监管监控，设备定期维护和保养； 严格火源的管理，禁止明火；加强废水和废气处理设施维护； 强化人员管理，规范作业流程和检查制度，发现问题，及时整改，并做好记录。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目竣工环境保护验收 建设项目需要配套建设地环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （2）环境管理 本项目营运期环境管理具体管理要求如下： ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责场区所有环保设施日常运行管理，保障各环保设施正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责场区营运期环境监测工作，及时掌握项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④严格执行国家及地方有关活动的法律法规，规范各种安全措施，以保证能正常安全地生产； ⑤储油罐需定期清洗，油罐清洗需交由有资质单位清洗。 （3）排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于“四十二、零售业100、汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 526”，本项目为位于城市建成区的加油站，应进行简化管理。 同时，建设单位应在各排污口处设置较明显的排污口标志牌，其上应注明主要污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口 标志登记证》 的有关内容，由环保主管部门签发等级证。建设单位应将有关排污口的情况如： 排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理措施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家及当地产业政策、规划等，在生产过程中会产生废气、废水、噪声和固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，项目废水、废气和噪声均可做到达标排放，固废可得到妥善处置，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.6861t/a | / | 0.6861t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0687t/a | / | 0.0687t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0138t/a | / | 0.0138t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0138t/a | / | 0.0138t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0069t/a | / | 0.0069t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.65t/a | / | 3.65t/a | / |
| 危险废物 | 清罐废油及油泥 | / | / | / | 2.4t/次 | / | 2.4t/次 | / |
|  | 含油抹布及手套 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 隔油池油泥 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①