- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：邵阳市鑫腾阻燃新材料科技有限公司红磷阻燃剂建设项目

建设单位（盖章）：邵阳市鑫腾阻燃新材料科技有限公司

编制日期：2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实行业类别，完善邵阳县高新技术产业开发区调扩区规划及环评相关规划内容，据此完善规划相符性分析。结合关于“十四五”推动石化化工高质量发展的指导意见（工信部等六部委2022年34号）文件精神及关于对限制和控制危险化学品目录的选址要求、周边企业及敏感点情况、市政配套设施建设情况，进一步完善项目选址合理性分析。完善“三线一单”的相符性分析。补充项目与《邵阳市资江保护条例》、《长江保护法》的相符性分析。完善产业政策相符性分析。补充项目建设与VOCs相关政策的相符性分析。 | 已完善项目建设与邵阳县高新技术产业开发区调扩区规划及环评相符性分析，详见报告表P1-2； 已补充项目建设与（工信部联原[2022]34号）相符性分析，详见报告表P6； 已补充园区市政配套设施建设情况，详见报告表P18。 已补充项目建设与《长江保护法》、《邵阳市资江保护条例》的相符性分析，详见报告表P7； 已补充项目建设与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析，详见报告表P5-6。 |
| 2 | 核实项目建设内容、平面布局、主要产品方案、原辅材料和能源消耗、贮存情况，完善项目组成一览表、环保投资一览表。 | 已核实、完善项目组成一览表，详见报告表P10； 环保投资一览表详见报告表P33。 |
| 3 | 完善项目周边污染源调查，补充长阳铺高新技术产业园配套设施建设情况说明，核实环境质量现状监测数据的代表性、有效性。核实环保目标、评价标准、总量控制指标。 | 已完善项目周边污染源调查，详见报告表P18； 已核实项目环保目标、评价标准、总量控制指标，详见报告表P19-20。 |
| 4 | 细化营运期生产工艺流程和说明，核实超细红磷阻燃剂工艺流程，说明母粒生产线加热挤出温度条件，核实排污节点、污染因子。核实用水量、水平衡，补充员工洗手废水、地面清洗废水、设备间接冷却水产生情况、处理措施、排放情况。 | 已细化营运期生产工艺流程、排污节点、污染因子，详见报告表P14-15； 已核实项目生产废水、生活污水产排情况及水平衡，详见报告表P11-13。 |
| 5 | 补充红磷拆包、投料粉尘、包装粉尘产生情况、处理措施及排放情况；核实聚乙烯树脂VOCs产生量，说明白油挥发性有机物含量，核实其VOCs产生量，说明废气收集效率，核实处理效率、VOCs有组织、无组织产排情况；核实废气污染因子，说明油雾产生情况、处理措施、排放情况，据此完善废气环境影响分析。核实噪声防治措施，完善声环境预测分析。核实固废种类、属性、产生量、暂存处置措施及去向。核实环境风险物质，完善风险分析、防范措施。 | 已补充拆包、投料、包装粉尘无组织排放情况，详见报告表P23； 已核实VOCs、油雾的产生量、废气收集效率、处理效率、排放情况，详见报告表P21-22； 已完善声环境影响分析，详见报告表P26-27； 已完善项目固废种类、属性、产生量、暂存处置措施及去向，详见报告表P28-29； 已项目完善风险分析、防范措施，详见报告表P32。 |
| 6 | 核实运营期监测计划；完善环境保护措施监督检查清单。完善附图附件。 | 已完善环境保护措施监督检查清单，详见报告表P34； 已完善附图附件。 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	36

六、结论	37

附表  建设项目污染物排放量汇总表....................................................................................................30

附件1  环境影响评价委托书

附件2  企业营业执照

附件3  建设项目备案证明

附件4  租赁合同

附件5  邵阳县长阳铺镇新能源产业园托管意见

附件6  建设项目环境质量现状监测质量保证单

附件7  《湖南省新材料产业产品统计指导目录（2017）》（节选）

附件8  《责令停止建设决定书》（邵市生环停建（3）【2024】1号）

附件9  评审意见

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目主要环境保护目标及监测布点示意图

附图4  项目在调扩区后的邵阳县高新技术产业开发区长阳铺新能源片区内的位置示意图

附图5  调扩区后的邵阳县高新技术产业开发区长阳铺新能源片区土地利用规划图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 邵阳市鑫腾阻燃新材料科技有限公司红磷阻燃剂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-430523-04-05-898873 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吕文化 | 联系方式 | 19973906911 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳县长阳铺镇长阳铺村工业集中区5栋厂房 （即邵阳县高新技术产业开发区长阳铺新能源片区内） |  |  |
| 地理坐标 | 111度18分57.678秒，27度14分26.363秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2661化学试剂和助剂制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业44.专用化学产品制造266 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 邵阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 邵发改备[2024]104号 |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 8.3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：已经安装部分设备，被责令停止建设，详见附件8 | 用地（用海） 面积（m2） | 3650 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《邵阳县高新技术产业开发区调扩区规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《邵阳县高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、产业定位相符性 本项目位于邵阳县高新技术产业开发区长阳铺新能源片区内。邵阳县高新技术产业开发区主导产业为新材料产业，特色产业为油茶产业，辅助产业包括轻工纺织、农副产品加工、先进装备制造、电气机械、日用品制造业、新能源产业等产业。其中长阳铺新能源片区的主导产业为电池制造及其配套产业。 本项目是专用化学品制造行业，根据《关于印发<湖南省新材料产业产品统计指导目录（2017）>的通知》（湘经信原材料[2017]119号），“无卤阻燃剂”属于其中的新材料产品（详见附件7），新材料产业属于邵阳县高新技术产业开发区产业定位中的主导产业；项目生产的系列红磷阻燃剂主要用于电线电缆及电池壳的阻燃，电池壳制造业为电池制造的配套产业，电池制造及其配套产业属于长阳铺新能源片区的主导产业。因此，项目符合邵阳县高新技术产业开发区及长阳铺新能源片区的产业定位。 2、用地规划相符性 项目拟建地位于调扩区后的邵阳县高新技术产业开发区长阳铺新能源片区内（见附图4），用地性质为三类工业用地（见附图5），符合园区用地规划。 3、环境准入行业清单相符性 本项目与邵阳县高新技术产业开发区长阳铺新能源片区环境准入行业清单相符性分析，详见下表： 表1-1邵阳县高新技术产业开发区新能源片区环境准入行业清单 区域; 类别; 行业类别; 本项目情况; 相符性. 长阳铺新能源产业园; 产业定位; 电池制造及其配套产业; 项目生产的系列红磷阻燃剂主要用于电线电缆及电池壳的阻燃，电池壳制造业为电池制造的配套产业。; 符合. 禁止类; 禁止建设采用落后生产工艺或生产设备，不符合国家、省及地方相关产业政策、国家明令禁止或淘汰的项目。; 项目采用的生产工艺或生产设备不属于落后类，项目建设符合国家、省及地方相关产业政策，不属于国家明令禁止或淘汰的项目。; 符合. 限制类; 限制引进废水排放量、废气排放量大的企业。; 项目无生产废水外排，非甲烷总烃排放量为0.486t/a，不属于废气排放量大的企业。; 符合. |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”相符性分析 - 生态保护红线：项目选址于邵阳县高新技术产业开发区长阳铺新能源片区内，选址用地规划为三类工业用地，不涉及生态红线。 - 环境质量底线：根据邵阳县环境空气质量公告，2023年邵阳县为环境空气质量达标区。本项目污染物总量控制指标纳入邵阳县污染物总量控制计划，在区域内协调解决。 - 资源利用上线：项目用水、用电均由产业园供应，不会突破资源利用上线。 - 生态环境准入清单：结合《邵阳县高新技术产业开发区调扩区规划》、《关于发布湖南省省级以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区[2022]601号）要求，邵阳县长阳铺镇高新技术产业园现为邵阳县高新技术产业开发区中区块四——长阳铺新能源片区。根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，邵阳县工业集中区的单元编码为ZH43052320003，属于重点管控单元。结合《邵阳县高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》，将单元名称“邵阳县工业集中区”变更为“邵阳县高新技术产业开发区”，并对生态环境准入清单建议更新，具体分析如下。 - 表1-2 项目与邵阳县高新技术产业开发区生态环境管控要求相符性分析 - 文件要求（部分）; - 项目情况; - 相符性. - 空间布局约束; （1.1）园区规划的工业用地上存在的已建或在建的居民区，应有序实施居民安置；对已建和在建安置区、学校医院等敏感目标周边地块的工业布局加强选址论证，禁止新引进污染明显的企业并加强对已有工业企业污染的管控。 （1.2）除长阳铺新能源产业园外禁止引进三类工业，主导产业中的新型建材业主要依托区域石膏石矿资源生产建筑装饰用石膏板材，不得引进水泥、石灰、石棉等气型污染严重的工业企业及项目。 （1.3）严禁新建包装印刷、工业涂装等高VOCs排放项目建设。 - （1.4）长阳铺新能源产业园限制引进废水排放量大的企业；五峰铺服装纺织产业园禁止引进涉及水洗、印染等工艺的企业。; - （1.1）项目距离最近的敏感点超过200m。 - （1.2）项目所在地用地规划为三类工业用地。 - （1.3）项目不属于包装印刷、工业涂装等高VOCs排放项目。 - （1.4）项目生产废水经混凝沉淀处理后回用于生产，不外排。; - 符合. - 污染物排放管控; （2.1）废水： （2.1.1）在污水管网和处理设施建设未完成、生产废水未接管之前，相关区域涉废水排放的新建企业不得投产。 （2.2）废气： （2.2.1）园区内排放大气污染物的企业应当采取有效措施，确保达标排放。加强对园区主要废气排放企业邵阳金拓科技开发有限公司石膏加工生产的废气污染防控，严格要求其做好厂区环境治理，减少无组织排放。 （2.3）固废： （2.3.1）做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。 （2.3.2）对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位应强化日常环境监管。 - （2.3.3）园区企业应严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制制度，减少污染物的排放量；积极推行清洁生产，提高固废综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; （2.1）废水： （2.1.1）项目生产废水经混凝沉淀处理后回用于生产，不外排。 （2.2）废气： （2.2.1）项目拟采取“过滤棉过滤+油雾净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附”对挤出废气进行处理后，通过15m高的排气筒G1排放，可确保达标排放。 （2.3）固废： （2.3.1）项目产生的废包装材料、废滤袋经收集后由原料生产厂家回收综合利用；布袋除尘器收集的粉尘、车间清扫收集的粉尘回用于生产；定期清捞沉淀池沉渣回用于红磷阻燃母粒生产线生产；生活垃圾经收集后委托环卫部门清运处置。 （2.3.2）项目产生的废活性炭、废润滑油、废UV灯管、废过滤棉、废吸油纸等危险废物经收集于危废暂存间储存，委托有资质单位清运处置。 - （2.3.3）环评要求企业应严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制制度，减少污染物的排放量；积极推行清洁生产，提高固废综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; - 符合. - 环境风险防控; （3.1）园区应严格按照《湖南邵阳县高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》中相关要求执行，严防突发环境事件发生。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；工业企业按照“一厂一案”要求，配套制定具体的重污染天气应急响应操作方案，推进工业企业错峰生产和运输。 （3.3）健全开发区环境风险防控体系，加强区内重要风险源管控。加强开发区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。 （3.4）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。严格建设用地准入管理，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单。强化未利用地环境管理。 - （3.5）农用地风险防控：实施农用地分类管理，建立分类清单。优先保护未污染和轻微污染耕地，安全利用中轻度污染耕地，严格管控重度污染耕地。; （3.1）项目不涉及。 （3.2）环评要求企业编制和实施环境应急预案。 （3.3）项目不涉及。 （3.4）项目用地不属于污染地块。 - （3.5）项目用地不属于农用地。; - 符合. - 能源开发效率要求; （4.1）能源：加快清洁能源替代利用。加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，调整能源结构，加强对“两高项目”的管理，推动能耗在线监测平台建设。按《湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发工程建设项目区域评估工作实施方案的通知》中相关要求，尽快开展区域节能评估工作。 （4.2）水资源：统筹配置和有序利用水资源，合理有序使用地表水，控制使用地下水，积极利用非常规水，进一步做好区域水资源统筹调配，减少水资源消耗。到2025年，邵阳县万元工业增加值用水量比2020年下降12.06%，用水总量低于3.376亿立方米，园区水资源产出率1500元/立方米以上，工业用水重复利用率90%以上。 （4.3）土地资源： （4.3.1）以“三区三线”为基本约束，以“双控”为主要手段，建立统一的空间规划体系和协调有序的国土开发保护格局。 - （4.3.2）省级产业园区应争取单位面积土地投资强度不低于200万元/亩，单位面积土地税收产出强度不低于27万元/亩。; （4.1）能源：项目主要使用电能，不使用高污染的煤炭。 （4.2）水资源：项目生活、生产用水由市政提供。 （4.3）土地资源： （4.3.1）以“三区三线”为基本约束，以“双控”为主要手段，建立统一的空间规划体系和协调有序的国土开发保护格局。 - （4.3.2）项目单位面积土地投资强度为219.3万元/亩，高于200万元/亩。; - 符合. - 根据上表可知，项目建设符合邵阳县高新技术产业开发区生态环境管控要求。建设单位应在项目施工期落实“八个100%”扬尘治理措施；在项目营运期加强环境监管，确保各项污染物稳定达标排放；在项目营运期加强危险废物监管。 - 产业政策符合性分析 - 本项目拟生产的红磷阻燃剂，属于无卤阻燃剂。 - 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目工艺技术、装备及产品不属于名录中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。因此，项目建设符合国家产业政策的要求。 - 根据《湖南省新材料产业产品统计指导目录（2017）》（湘经信原材料[2017]119号），项目产品属于名录中的“26611513无卤阻燃剂”。项目建设符合湖南省产业政策的要求。 - 根据国家发展和改革委员会商务部《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于市场禁止准入类，不违反市场准入相关的禁止性规定，因此，本项目不属于国家、地方禁止或限制投资的建设项目。 - 3、与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《邵阳市“十四五”生态环境保护规划》有关VOCS污染防治要求相符性分析 - 根据《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》：含VOCS产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。项目挤出工序产生的有机废气采用“过滤棉过滤+油雾净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附”进行处理，收集效率为90%，处理效率为88%，根据工程分析，废气能实现达标排放。因此，项目符合《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》。 - 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》提出以下VOCS管控要求：“一、大力推进源头替代，有效减少VOCS产生。二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制。三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率”。本项目不属于高VOCS排放行业，项目使用的含VOCS物料主要为聚乙烯树脂、密胺树脂、白油，项目挤出工序产生的有机废气采用采用“过滤棉过滤+油雾净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附”进行处理，收集效率为95%，处理效率为88.6%，根据工程分析，废气能实现达标排放。因此，项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》有关VOCS管控要求。 - 根据《邵阳市“十四五”生态环境保护规划》有关VOCS污染防治要求：“控制挥发性有机物排放。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进城市餐饮油烟治理全覆盖。”。本项目使用的原料主要为聚乙烯树脂、密胺树脂、白油，均为低VOCs含量原料；项目没有使用高VOCs含量的有机溶剂；项目使用先进的生产工艺，对产生的VOCs采用“过滤棉过滤+油雾净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附”进行处理，收集效率为90%，处理效率为88%，根据工程分析，废气能实现达标排放。因此，项目建设符合《邵阳市“十四五”生态环境保护规划》有关VOCS污染防治要求。 - 4、选址合理性分析 - （1）根据《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020]27号），项目选址合理性分析如下。 - 表1-3 项目选址与（湘环发[2020]27号）相符性分析分析 - 文件要求（部分）; - 项目情况; - 相符性. - 积极引导园区外工业项目向园区集聚发展，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。; - 项目选址于省级园区邵阳县高新技术产业园长阳铺新能源片区。; - 符合. - 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; - 项目选址不在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线1公里范围内。; - 符合. - 园区管理机构应督促涉VOCs（挥发性有机物）排放企业尽快实施VOCs污染治理。; - 项目拟配套建设“过滤棉过滤+油雾净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附”VOCs污染治理设施。; - 符合. - 园区管理机构应督促企业强化固体废弃物源头减量措施，实现固废处置全流程管控，对不能自行利用或处置的危险废物，必须交有资质的经营单位进行处置。; - 项目危险废物拟委托有资质的经营单位进行处置。; - 符合. - 园区企业（包含园区污水处理厂）要制定并落实自行监测方案，依法依规公开相关监测信息。; 环评要求建设单位制定并落实自行监测方案，依法依规公开相关监测信息。; - 符合. - 园区内企业应按照相关规定制定突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施。; - 环评要求建设单位应按照相关规定制定突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施。; - 符合. - 根据上表可知，项目选址符合（湘环发[2020]27号）的要求。项目建成后，建设单位应制定并落实自行监测方案，依法依规公开相关监测信息；按照相关规定制定突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施。 - 根据《工业和信息化部 国家发展和改革委员会 科学技术部 生态环境部 应急管理部 国家能源局 关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（工信部联原[2022]34号），“严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。” - 经查询《危险化学品目录（2022调整版）》，本项目使用的红磷属于危险化学品，CAS号：7723-14-0。但本项目仅仅使用红磷作为生产原料，并非生产红磷，所以本项目不属于“新建危险化学品生产项目”，因此，项目可不进入化工园区。 - （3）项目建设与《长江保护法》有关水污染防治要求的相符性分析见下表。 - 表1-4 项目选址与《长江保护法》相符性分析 - 文件要求（部分）; - 项目情况; - 相符性. 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; - 项目生产废水不外排；生活污水经化粪池预处理后排入长阳铺镇污水处理厂处理，不在地表水体设排污口。; - 符合. 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; - 项目产生的固体废物均妥善处置：一般工业固体废物由原料生产厂家回收利用；危险废物经危险废物暂存间暂存，交由有资质的单位处置。; - 符合. 长江流域县级以上地方人民政府应当组织对沿河湖垃圾填埋场、加油站、矿山、尾矿库、危险废物处置场、化工园区和化工项目等地下水重点污染源及周边地下水环境风险隐患开展调查评估，并采取相应风险防范和整治措施。; - 项目建设一般工业固体废物暂存间、危险废物暂存间均采取防渗漏、防溢流等措施，且项目所在地远离长江流域，距离超过7km。; - 符合. - （4）项目建设与《邵阳市资江保护条例》有关水污染防治要求的相符性分析见下表。 - 表1-5 项目选址与《邵阳市资江保护条例》相符性分析 - 文件要求（部分）; - 项目情况; - 相符性. 新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园、开发区等工业集聚区，但在安全或者产业布局等方面有特殊要求的除外。 向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; - 项目选址于省级园区邵阳县高新技术产业园。 - 项目生产废水不外排。; - 符合. - 未经批准，任何单位和个人不得在资江干流及其支流、水库、渠道新建、改建、扩建排污口；已批准的排污口应当按照有关规定设置并实现达标排放。; - 项目生产废水不外排；生活污水经化粪池预处理后排入长阳铺镇污水处理厂处理，不在地表水体设排污口。; - 符合. 建设废弃物储存、处理设施或者场所，易产生水污染的物料堆场、尾矿库、危险废物处置场等，应当采取防渗漏、防溢流等措施，不得污染资江干流及其支流、水库、渠道和地下水水质。 - 禁止在资江干流及其支流河道管理范围向外延伸五十米区域内建设垃圾收集、堆放、转运设施；已经建设的，由所在地人民政府责令搬迁。; - 项目建设一般工业固体废物暂存间、危险废物暂存间均采取防渗漏、防溢流等措施，且项目所在地远离资江干流及其支流、水库、渠道，距离超过7km。; - 符合. - （5）项目拟建地南面500m处为G320国道，交通便利，有利于物料的运输。 - 项目选址于邵阳县高新技术产业开发区长阳铺新能源片区，区域内供水、排水、供电、道路等基础设施完善。项目建设与园区土地利用规划、产业定位相符。 - 项目拟建地常年主导风向为东风、东北风，本项目大气环境保护目标主要分布于项目拟建地常年主导风向上风向及侧风向。 - 综上所述，项目选址无明显环境制约因素，从环保角度分析，项目选址合理。 - 5、平面布置合理性分析 - 项目在厂区南侧设置出入口，厂区南面为园区道路，厂内设置道路连接原料仓、生产厂房及生产辅助用房。 - 厂区从西向东依次布置生产辅助用房、生产厂房、成品仓、原料仓。生产厂房内厂房内北部布设红磷阻燃母粒生产线；南部布设油相超细红磷阻燃剂生产线；中部设包装区。事故应急池、生产废水处理设施布置在生产厂房东面、成品仓南面，与生产区域明显分隔。场地东面中部设置一般工业固体废物暂存间和危险废物暂存间，便于生产及管理。原料仓位于厂区闲置空坪的东北角，便于物料运输。 - 综上所述，厂区平面布置分区明确，布局合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 我国是世界磷资源大国，资源储藏较为丰富，红磷属于无机物，具有较低的成本优势。由于红磷的阻燃效率较高、成本低廉且不含卤素，近年来在国内市场上得到了一定应用，能广泛用于多种树脂、不饱和树脂、热熔胶、橡胶、涂料等产品的阻燃。 邵阳市鑫腾阻燃新材料科技有限公司拟投资1200万元，选址于湖南省邵阳县长阳铺镇长阳铺村工业集中区5栋厂房（即邵阳县高新技术产业开发区长阳铺新能源片区内）新建红磷阻燃剂建设项目，设计年产油相超细红磷阻燃剂4000吨（其中2000吨直接外售、2000吨用于生产红磷阻燃母粒）、红磷阻燃母粒4000吨。项目用地面积3650m2，总建筑面积1710m2，租赁已有厂房进行生产及建设配套辅助公用工程、安全环保工程等。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 44.专用化学产品制造 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的”，应编制环境影响报告表。因此，邵阳市鑫腾阻燃新材料科技有限公司委托湖南朗誉环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，环评单位即组织技术人员对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照有关环评导则和技术规范的要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、基本情况 项目名称：邵阳市鑫腾阻燃新材料科技有限公司红磷阻燃剂建设项目。 建设单位：邵阳市鑫腾阻燃新材料科技有限公司。 建设地点：湖南省邵阳县长阳铺镇长阳铺村工业集中区5栋厂房（111度18分57.678秒，27度14分26.363秒）。 建设内容：拟建设油相超细红磷阻燃剂生产线、红磷阻燃母粒生产线共两条生产线，设计年产油相超细红磷阻燃剂4000吨（其中2000吨直接外售、2000吨用于生产红磷阻燃母粒）、红磷阻燃母粒4000吨。目前部分生产设备已经安装。 建设性质：新建。 总投资：项目拟投资1200万元，资金来源为建设单位自筹。 - 3、工程内容 项目租赁一栋已有空置厂房进行建设，项目总用地面积约3650m2，总建筑面积约1710m2，并配套建设辅助公用工程、安全环保工程等，项目组成详见下表： 表2-1 项目组成一览表 工程组成; 主要建设内容. 主体工程; 生产厂房; 钢架结构，1栋1层，占地面积1120m2，建筑面积1120m2。厂房内北部布设红磷阻燃母粒生产线；南部布设油相超细红磷阻燃剂生产线；中部设包装区。. 储运工程; 原料仓; 红磷、密胺树脂、聚乙烯树脂原料仓和白油原料仓各1个，均为1层砖混结构，每栋占地面积50m2、建筑面积50m2。位于场地东北角。. 成品仓; 铁皮房，1栋1层，占地面积320m2，建筑面积320m2。位于生产厂房东面靠北端。. 辅助工程; 生产辅助用房; 铁皮房，1栋1层，占地面积110m2，建筑面积110m2。设置办公室、卫生间等，不设置食堂、宿舍。. 工具房; 铁皮房，1栋1层，占地面积30m2，建筑面积30m2。位于生产厂房外东南角。. 闲置空坪; 占地面积约1810m2。. 公用工程; 给水工程; 由邵阳县高新技术产业园长阳铺新能源片区给水系统供应。. 排水工程; 生活污水经化粪池预处理，再通过市政污水管网进入长阳铺镇污水处理厂进一步处理达标外排。. 供电工程; 由邵阳县高新技术产业园长阳铺新能源片区供电系统供应。. 安全环保工程; 废气; 红磷阻燃母粒挤出废气：挤出工序收集的废气经“过滤棉过滤+油雾净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后，通过15m高的排气筒G1排放，风量50000m3/h； 建设单独的半封闭式（三面封闭）球磨机房，可减少原料拆包和投料粉尘. 废水; 生产废水经六级沉淀池混凝沉淀后，上清液回用于生产，不外排； 生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网进入长阳铺镇污水处理厂进一步处理。. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局声源，采取减振、消声、建设隔声间等措施。. 固体废物; 一般工业固体废物：一般工业固体废物暂存间1栋1层，砖混结构，占地面积20m2，建筑面积20m2，位于场地东面中部位置。 危险废物：危险废物暂存间1栋1层，砖混结构，占地面积10m2，建筑面积10m2，紧邻一般工业固体废物暂存间。 生活垃圾：交由环卫部门清运处置。. 环境风险; 事故应急池：钢砼结构，容积约50m3；危险废物暂存间、白油原料仓进行防渗及设置接液盘和围堰；生产车间固液分离区设置截流沟。. - 4、主要产品及产能 本项目主要生产红磷阻燃剂，产品方案见下表。 表2-2 主要产品及产能一览表 序号; 产品名称; 产能; 用途; 备注. 1; 油相超细红磷阻燃剂; 4000吨/年; 2000吨用于生产红磷阻燃母粒，2000吨外售用于电线电缆、电池壳的阻燃; 无卤阻燃剂， 粒径1000目. 2; 红磷阻燃母粒; 4000吨/年; 外售用于电线电缆、电池壳的阻燃; 无卤阻燃剂， 粒径400-800目. 油相超细红磷阻燃剂：超细微胶囊红磷颗粒，磷含量≈50%，粒径≤2200目，燃点≥320℃。经过粘附工艺处理，在红磷表面形成了一层致密的保护膜，红磷细度高、粒径范围分布窄、分散性好，高效、无卤、低毒。在室温条件下稳定，需保存在阴凉、干燥、通风处。 红磷阻燃母粒：圆柱状、片状颗粒，粒径≤1000目，具有环保、无卤、不影响产品性能的特点，阻燃性能高，方便使用，在室温条件下稳定，需保存在阴凉、干燥、通风处。 - 5、主要生产设施 项目主要包括油相超细红磷阻燃剂生产线、红磷阻燃母粒生产线两条生产线，各生产线主要生产设施见下表。 表2-3 主要生产设施一览表 生产线; 生产设施名称; 数量; 使用工序; 是否属于淘汰设备. 油相超细红磷阻燃剂生产线; 球磨机，2t; 1台; 球磨; 否. 球磨机，1t; 2台; 否. 砂磨机，30L; 4台; 砂磨; 否. 砂磨机，60L; 2台; 否. 离心机，1000L; 4台; 固液分离; 否. 离心机，800L; 3台; 否. 搅拌机，1000L; 4台; 拌碎; 否. 搅拌桶，100L; 5个; 搅拌; 否. 保温桶，100L; 3个; 保温; 否. 自动包装机; 1套; 称重包装; 否. 红磷阻燃母粒生产线; 混料机，100L; 2台; 混料; 否. 双螺杆挤出机（直径130mm，自带切粒）; 2台; 挤出; 否. 自动包装机; 1套; 称重包装; 否. 离心风机; 1台; 废气处理; 否. 冷却风机; 1台; 产品风冷设备; 否. - 6、主要原辅材料及能源用量 生产过程中主要原辅材料及能源消耗情况如下。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 用途; 材料名称; 规格; 年耗量; 最大储存量; 储存位置; 备注. 油相超细红磷阻燃剂生产线原料; 红磷; 50kg/桶; 2000吨; 20吨; 原料仓; 外购，粒径100-200目. 白油; 170kg/桶; 1000吨; 10吨; 原料仓; 外购. 密胺树脂; 25kg/袋; 1000吨; 10吨; 原料仓; 外购. 陶瓷珠; 25kg/桶; 100kg; 100kg; 原料仓; 外购. 红磷阻燃母粒生产线 原料; 油相超细红磷阻燃剂; 30kg/桶; 2000吨; /; /; 自生产. 聚乙烯树脂; 25kg/袋; 2000吨; 20吨; 原料仓; 外购. 废气处理; 活性炭; 25kg/袋; 0.6吨; 1吨; 原料仓; 外购. UV灯管; /; 1.2kg; /; /; 外购. 过滤棉; /; 12kg; /; /; 外购. 滤袋; /; 20kg; /; /; 外购. 废水处理; 吸油纸; /; 0.1吨; /; /; 外购. 硫酸铝; 50kg/袋; 5吨; 1吨; 原料仓; 外购. 生产生活 用能; 水; /; 2886.2m3; /; /; 市政供水. 电; /; 15万kW·h; /; /; 市政供电. 红磷：红褐色无定型粉末，无臭，具有金属光泽，不溶于水、二硫化碳，微溶于无水乙醇，溶于碱液。常温下性质稳定，燃点≥280℃，遇明火、高热、撞击、有引起燃烧的危险，燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。 密胺树脂：又称三聚氰胺甲醛树脂，耐磕碰、耐腐蚀、耐高温、耐低温等优点，熔点＞300℃。结构紧密，有较强的硬度，不易摔破，有很强的耐用性。 白油：液体类烃类的混合物，主要成分为C16～C31的正异构烷烃的混合物，石油分馏的高沸馏分（即润滑油馏分）经脱蜡、碳化、中和、活性白土精制等处理后而成。无色、无味，具有良好的氧化安定性、化学稳定性、光安定性。 聚乙烯树脂：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。 - 7、水平衡 - （1）生活用水 项目劳动定员40人，年工作300天，不在厂内食宿，参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T 388-2020），生活用水按38m3/人·a计，则本项目生活用水量为1520m3/a。 生活污水产生系数按80%计，产生量为1216m3/a，经化粪池处理后，通过市政污水管网进入长阳铺镇污水处理厂进一步处理。 - （2）生产用水 - 项目生产用水主要包括砂磨机冷却用水、保温桶用水、员工工衣洗衣用水、员工洗手用水、挤出机间接冷却用水。项目生产车间地面不冲洗，定期使用干、湿拖把进行清扫，清扫的干物料回用于红磷阻燃母粒生产线生产；拖把最后进入废水沉淀池清洗，定期清捞沉淀池沉渣回用于红磷阻燃母粒生产线生产。 - ①砂磨机冷却用水：为防止砂磨过程中温度过高，设置水管往砂磨机内壁夹层里不断注水，以达到冷却效果。每台砂磨机的注水量约为1.5m3/h，项目共设置6台砂磨机，则冷却用水量为9m3/h，每天工作8小时，则总用水量为21600m3/a。该部分水经砂磨机出水口导流至循环水池，再抽至循环水塔循环使用。使用过程中因蒸发损耗约5%，即1080m3/a，需定期补充。 - ②保温桶用水：根据工艺要求，使用水浴保温桶对产品进行干燥，保温桶控制温度为60-70℃，需要定期往保温桶里加水进行水浴保温，每天加水量约300L/台，项目共3台保温桶，则每天用水量为0.9m3，270m3/a，全部蒸发损耗掉。 - ③工衣洗衣用水：由于工衣上沾有红磷粉末可回收利用，项目设置专门的洗衣机清洗工衣。根据建设单位提供的资料，平均每3天统一洗一次工衣，每次洗衣用水量约600L，则总用水量约60m3/a。洗衣废水经六级沉淀池混凝沉淀处理后，上清液流至循环水池，再抽至循环水塔循环使用。使用过程中因蒸发损耗约5%，即3m3/a，需定期补充。 - ④员工洗手用水：员工在工作期间不可避免的双手沾有少量的红磷粉末，下班前会前往指定区域洗手。根据建设单位提供的资料，员工平均每人每天洗手用水量约2L，则洗手总用水量约24m3/a。洗手用水来源于循环水塔，洗手废水经管道排往沉淀池经混凝沉淀处理后，上清液流至循环水池，再抽至循环水塔循环使用。使用过程中因蒸发损耗约5%，即1.2m3/a，需定期补充。 - ⑤挤出机间接冷却用水：根据建设单位提供的资料，项目使用的双螺杆挤出机自带间接冷却水箱及冰冻装置，需要定期往水箱里加水，每天加水量约20L/台，项目共2台挤出机，则每天用水量为0.04m3，12m3/a，全部蒸发损耗掉（冰冻水经热交换变为热水而蒸发损耗）。 - 项目水平衡见下图。 - 图2-1 项目水平衡（单位：m3/a） - 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员40人，年工作300天，每天8小时。 - 9、厂区平面布置 - 项目在厂区南侧设置出入口，厂区南面为园区道路，厂内设置道路连接原料仓、生产厂房及生产辅助用房。 厂区从西向东依次布置生产辅助用房、生产厂房、成品仓、原料仓。生产厂房内厂房内北部布设红磷阻燃母粒生产线；南部布设油相超细红磷阻燃剂生产线；中部设包装区。事故应急池、生产废水处理设施布置在生产厂房东面、成品仓南面，与生产区域明显分隔。场地东面中部设置一般工业固体废物暂存间和危险废物暂存间，便于生产及管理。原料仓位于厂区闲置空坪的东北角，便于物料运输。 综上所述，厂区平面布置分区明确，布局合理。 厂区总平面布置详见附图3。 10、厂界四周基本情况 项目厂址（111度18分57.678秒，27度14分26.363秒）位于湖南省邵阳县长阳铺镇长阳铺村工业集中区5栋厂房（即邵阳县高新技术产业开发区长阳铺新能源片区内），占地面积为约3650m2；项目东面为荒山，南面为邵阳恒安科技有限公司厂房，西面为产业园内绿化带，北面为空地（有少量植树）。具体见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目各生产线生产工艺只涉及混合、物理分离、分装等，不涉及化学反应。具体工艺流程如下： - 油相超细红磷阻燃剂生产线 油相超细红磷阻燃剂生产线生产工艺流程及产排污环节见下图。 图2-2 油相超细红磷阻燃剂生产工艺流程及产排污环节图 球磨：将红磷、白油、密胺树脂按一定比例（质量比2：1：1）投加至球磨机（磨球为陶瓷珠），球磨13至15小时，对红磷进行初步细化，不涉及化学反应。该工序主要污染物为噪声和投料粉尘。 砂磨：球磨后的物料通过管道进入砂磨机（磨球为陶瓷珠），砂磨数次，对红磷进行进一步细化，不涉及化学反应。为防止砂磨过程中温度过高，设置水管往砂磨机内壁夹层里不断注水，以达到冷却效果。该工序主要污染物为噪声。 离心：砂磨后的物料输送至离心机，经离心达到固液分离，离心产生的白油及漏料全部回用。该工序主要污染物为噪声。 搅拌桶：为防止固体物料结块，通过密闭转运箱转移至搅拌桶进行初步搅拌。该工序主要污染物为噪声。 搅拌机：再通过密闭转运箱转运至搅拌机进一步搅拌。该工序主要污染物为噪声。 保温桶：搅拌均匀的物料通过密闭转运箱转运至保温桶进行保温、干燥。采用水浴保温，控制温度为60-70℃。该工序主要污染物为噪声。 称量包装：保温、干燥后的产品采用自动包装机进行称量包装。该工序主要污染物为噪声、粉尘。 - 红磷阻燃母粒生产线 红磷阻燃母粒生产线生产工艺流程及产排污环节见下图。 风冷 N、G N 图2-3 红磷阻燃母粒生产工艺流程及产排污环节图 混料：将油相超细红磷阻燃剂和聚乙烯树脂按一定比例（质量比1：1）投加至混料机，混合搅拌均匀。该工序主要污染物为噪声。 挤出：将混合均匀的物料投入双螺杆挤出机中，采用电加热至135~140℃（密胺树脂熔点为300℃，该温度下密胺树脂不分解、不挥发），使聚乙烯树脂融化将红磷包裹其中，然后通过机械拉伸形成条状。该工序主要污染物为颗粒物、油雾、有机废气、噪声。聚乙烯树脂的熔点为120~136℃，加热过程中白油、聚乙烯树脂会产生少量的油雾、有机废气，挤出工序施加真空，真空抽出的物料全部回用，挤出废气经“过滤棉过滤+油雾净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后，通过15m高的排气筒G1排放。 造粒：条状物料通过挤出机配套的刀片切割成颗粒状产品。该工序主要污染物为噪声。 冷却：切割好的产品经风冷至常温。 称量包装：冷却后的产品采用自动包装机进行称量包装。该工序主要污染物为噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场调查，项目租赁的厂房为空置厂房。目前厂房内的生产设备均为本项目所有。项目拟建地无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境 - 基本污染物环境质量现状数据 - 根据邵阳县环境空气质量公告，2023年邵阳县基本污染物环境质量监测数据如下。 - 表3-1 2023年邵阳县基本污染物环境质量监测数据 单位：μg/m3 - 污染物; - 年评价指标; - 现状浓度; - 标准值; - 占标率(%); - 超标倍数; - 达标情况. - SO2; - 年平均质量浓度; - 7; - 60; - 11.67; - /; - 达标. - NO2; - 年平均质量浓度; - 11; - 40; - 27.5; - /; - 达标. - PM10; - 年平均质量浓度; - 48; - 70; - 68.57; - /; - 达标. - PM2.5; - 年平均质量浓度; - 32; - 35; - 91.43; - /; - 达标. - CO; - 百分位数(95%) - 日平均质量浓度; - 800; - 4000; - 20; - /; - 达标. - O3; - 百分位数(90%) - 8h平均质量浓度; - 106; - 160; - 66.25; - /; - 达标. - 根据上表可知，2023年邵阳县SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7μg/m3、11μg/m3、48μg/m3、32μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为106μg/m3，均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准要求。因此，2023年邵阳县为环境空气质量达标区。 - 其他污染物环境质量现状数据 - 本次环评引用《邵阳县高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》中空气监测点G3（新能源产业园中心点，即创达纸品公司门口）的环境现状监测数据，该项目委托湖南中石检测有限公司于2023年11月5日-11日对项目所在地区域进行了特征污染物非甲烷总烃监测，且该监测点距离本项目所在地块较近，约15m，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“区域环境质量现状（大气环境）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，该点位监测数据符合要求。 - （1）监测点位：G3（新能源产业园中心点，即创达纸品公司门口）； - （2）监测时间及频次：2023年11月5日-11日，采样7天，每天采样3次； - （3）监测单位：湖南中石检测有限公司。 - 大气环境质量补充监测结果详见下表所示 - 表3-2 其他污染物环境质量监测数据 单位：mg/m3 - 监测点位; - 监测因子; - 监测值范围; - 标准指数; - 最大超标倍数; - 标准值. - A; - 非甲烷总烃; - 0.72~0.86; - 0.36~0.43; - /; - 2.0(1h平均). - 根据上表可知，监测期间，项目所在地附近的非甲烷总烃监测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》标准限值要求。 - 2、地表水环境 本次评价引用《邵阳县长阳铺镇污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》中的地表水环境质量现状监测数据。监测时间在近3年内，引用合理。 - 监测因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类 - 监测点位：W1长阳铺镇污水处理厂尾水入李山峰溪上游500m，W2长阳铺镇污水处理厂尾水入李山峰溪下游500m。 - 监测时间及频次：2021年6月1日~3日，连续3天，每天采样一次。 - 表3-3 地表水环境质量监测数据 单位：mg/m3，pH无量纲 断面; 评价项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 石油类. W1; 监测值范围; 6.9~7.2; 8~31; 0.7~1.2; 10.1~11; 4L; 0.01L. 标准指数; ≤0.1; 0.4~1.55; 0.175~0.3; 10.1~11; /; ＜0.2. 最大超标倍数; /; 0.55; /; 10; /; /. W2; 监测值范围; 7.0~7.2; 12~18; 0.9; 5.15~5.65; 4; 0.01L. 标准指数; ≤0.1; 0.7~0.85; 0.225; 5.15~5.65; /; ＜0.2. 最大超标倍数; /; /; /; 4.65; /; /. 标准值; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; /; ≤0.05. 根据上表可知，监测期间，长阳铺镇污水处理厂尾水入李山峰溪上游500m断面COD、NH3-N监测浓度超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，下游500m断面NH3-N监测浓度超过Ⅲ类标准要求。造成COD、NH3-N超标的可能原因为区域生活污水未经处理直接排入李山峰溪中。邵阳县长阳铺镇污水处理厂及配套管网工程项目全部建成投入运行后，李山峰溪水质将得到改善。 - 3、声环境 为了解项目所在地声环境质量现状，委托湖南谱实检测技术有限公司于2024年4月23日对项目厂界的声环境进行了现状监测。 监测时间：2024年4月23日； 监测频次：监测一天，昼、夜各监测一次； 监测统计结果见表3-4。 表3-4 声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 监测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧1m处; 2024.4.23; 53; 42; 65; 55. N2厂界南侧1m处; 59; 42; 65; 55. N3厂界西侧1m处; 57; 42; 65; 55. N4厂界北侧1m处; 54; 41; 65; 55. 由表3-4监测结果可知，项目厂界四周的昼、夜噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。 - 4、长阳铺镇污水处理厂 长阳铺镇污水处理厂位于邵阳县长阳铺镇东侧、长阳铺大道以南、枫香路以北。污水处理厂总占地面积12416.23m2，设计污水处理规模7000m3/d，分两期建设，其中近期（2020-2025年）占地面积9354.29m2，污水处理规模2500m3/d；远期（2026-2030年）工程占地面积3061.94m2，污水处理规模在近期的基础上增加4500m3/d（远期总污水处理规模7000m3/d）。主要接纳长阳铺村、大院村、石塘村、石湾村及高巩桥村320国道沿线院落和X040县道至资江范围内的生活污水以及纳污范围内的工业生产废水。尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，排入李山峰溪，于北塔区茶元头乡茶元头村汇入资江。 - 5、本项目周边污染源分情况 本项目周边污染源分布情况见下表。 - 表3-5 项目周边污染源分布情况一览表 序号; 企业名称; 生产规模; 污染物类型; 备注. 1; 湖南省长城新能源科技有限公司; 年产47KVAh铅酸蓄电池; 废水：约19980t/a 废气：颗粒物、铅尘、硫酸雾、二氧化氮、氮氧化物; 已投产. 2; 邵阳县创达纸品包装有限公司; 年产值0.5亿元包装盒; 废水：约120t/a 废气：颗粒物、VOCs; 已投产. 3; 湖南瀚图环保科技有限公司; 年收集、贮存6000吨危险废物; 废水：约456t/a 废气：HCL、硫酸雾、VOCs; 已投产. 5; 邵阳市聚广富门窗科技有限公司; 年产值500万元门窗; 废水：约90t/a 废气：颗粒物; 已投产. 6; 邵阳县辰宜居家具有限公司; 年产值0.1亿元木质家具; 废水：约300t/a 废气：颗粒物、VOCs; 已投产. 7; 邵阳县盛谷再生资源回收有限公司; 年回收拆解1万吨废电机、电子电器产品; 废水：约624t/a 废气：颗粒物、非甲烷总烃; 已投产. 8; 邵阳圣巴金属工艺品制造有限公司; 年产200万件铜饰品、300万件银饰品; 废水：约2473.5t/a 废气：颗粒物、非甲烷总烃; 已投产. - 邵阳县高新技术产业开发区长阳铺新能源片区配套基础设施建设情况 - （1）交通 - 由国道G320接入园区，园区内建设有水泥马路至各厂房。 - （2）供排水 - 长阳铺新能源产业园通过长阳铺镇自来水厂供水；生产废水及生活污水排往长阳铺镇污水处理厂处理，达标后排往李山峰溪。 - （3）能源 - 目前园区内能源主要以电能为主，少量的生物质成型颗粒和罐装液化石油气。规划从长阳铺供气管网接入供气。 - （4）环境卫生 - 园区设垃圾筒定点收集企业零散生活垃圾；再统一运至邵阳市新邵生活垃圾焚烧发电厂处理。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 - 项目大气环境保护目标具体见下表： - 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（米）; 备注. 邵阳县第七中学; 111°19'7.662"E 27°14'38.833"N; 师生约 1000人; 环境空气; 二类区; NE; 285-500; 有山体 阻隔. 长阳铺社区居民1; 111°19'11.569"E 27°14'27.601"N; 100户居民; 环境空气; 二类区; E; 210-500; 有山体 阻隔. 长阳铺镇中心完小; 111°19'7.7.538"E 27°14'21.366"N; 师生约 1000人; 环境空气; 二类区; SE; 220-320; 有山体 阻隔. 长阳铺镇中心幼儿园; 111°19'8.845"E 27°14'19.393"N; 师生约 300人; 环境空气; 二类区; SE; 320-380; 有山体 阻隔. 长阳铺镇政府; 111°19'1.533"E 27°14'10.792"N; 办公人员 约50人; 环境空气; 二类区; S; 420-480; /. 长阳铺社区居民2; 111°18'54.852"E 27°14'11.026"N; 30户居民; 环境空气; 二类区; S; 230-500; /. 长阳铺中心医院; 111°18'47.156"E 27°14'12.580"N; 医患约50人; 环境空气; 二类区; S; 450-480; /. - 声环境 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 - 地表水 - 李山峰溪水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；营运期非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 - 表3-7 废气排放标准 - 污染物; - 最高允许排放浓度; - 排气筒高度; - 二级最高允许排放速率; - 无组织排放监控浓度限值. - 监控点; - 浓度. - 颗粒物; - 120mg/m3; - 15m; - 3.5kg/h; - 周界外浓度最高点; - 1.0mg/m3. - 非甲烷总烃; - 120mg/m3; - 15m; - 10kg/h; - 周界外浓度最高点; - 4.0mg/m3. - 2、废水 项目施工期车辆清洗废水经处理后回用，不外排；施工人员生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入长阳铺镇污水处理厂进一步处理。项目营运期无生产废水排放；生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网进入长阳铺镇污水处理厂进一步处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）。 - 表3-8 废水排放标准 单位：mg/L 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. GB8978-1996表4三级标准; 500; 300; 400; 45; 100. - 3、噪声 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求，营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 - 表3-9 噪声排放标准 单位：dB（A） 评价阶段; 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55. 营运期; 65; 55. - 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中的入场要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目营运期无生产废水产生和排放；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后，通过市政污水管网进入长阳铺镇污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，污染物排放量为化学需氧量0.0730t/a、氨氮0.0098t/a，纳入长阳铺镇污水处理厂总量指标中。 项目营运期废气污染物主要为非甲烷总烃废气，排放量为0.486t/a，纳入邵阳县总量指标中。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期两个月，施工行为主要为生产设备安装和调试及建设砖混结构原料仓（占地面积50m2）。施工期主要环境影响包括少量的施工废气、施工废水、施工噪声及固废等。对于施工扬尘主要采取洒水降尘及道路冲洗清扫措施；少量的施工废水经沉淀池处理后回用，不外排；施工人员生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网进入长阳铺镇污水处理厂进一步处理达标外排；尽量选用低噪声机械，对高噪声设备进行隔声、减振处理；项目施工过程中产生的废弃建筑材料（如砂石、废钢筋及建材包装袋等）产生量约1t，建筑垃圾能回收利用的进行分类回收，不能利用的及时清运至城建部门指定堆放场所；项目施工期施工人员约5人，生活垃圾产生量按0.3kg/人·d计，则生活垃圾产生量约1.5kg/d，收集后交由环卫部门统一进行处理，对周边环境影响较小。 综上，由于施工期较短，施工期污染随施工期结束而消失，因此在采取相应措施，本项目施工期产生的污染对周边环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 废气污染物排放源 项目营运期废气污染物排放源主要为红磷阻燃母粒挤出废气、原料拆包产生的粉尘、投料粉尘以及包装粉尘。 ①红磷阻燃母粒挤出废气 红磷阻燃母粒生产过程中，油相超细红磷阻燃剂、聚乙烯树脂在配料、混合、挤出过程中将产生少量的颗粒物和有机废气。此外，由于油相超细红磷阻燃剂中含有白油成分，白油在135~140℃下会形成少量的油雾，油雾的成分非常复杂，通常包括石油中的碳氢化合物、过氧化物、挥发油分等，本评价仅对油雾中的颗粒物和有机废气（以非甲烷总烃计）进行定量分析。 根据《污染排放源统计调查产产排污核算方法和系数手册》中“292 塑料制品业系数手册”，颗粒物的产污系数为6kg/-t产品，非甲烷总烃的产污系数为1.5kg/-t产品，项目红磷阻燃母粒生产线年使用白油500吨、密胺树脂500吨、聚乙烯树脂2000吨，则可计算出挤出废气中颗粒物产生量为18t/a，非甲烷总烃产生量为4.5t/a，则油雾产生量为22.5t/a。挤出工序施加真空，真空抽出的废气经“过滤棉过滤+油雾净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后，再经15m高的排气筒G1排放，风量50000m3/h。废气收集效率取90%，“过滤棉过滤+油雾净化器”对油雾的处理效率取80%，“UV光催化氧化+活性炭吸附”对非甲烷总烃的处理效率取40%。经过计算，挤出废气污染物产排情况见下表。 表4-1 废气污染物有组织产排情况一览表 序号; 污染物; 产生量/ t/a; 产生浓度/ mg/m3; 产生速率/ kg/h; 处理效率/ %; 排放量/ t/a; 排放浓度/ mg/m3; 排放速率/ kg/h. 1; 油雾; 20.25; 168.75; 8.4375; 80; 4.05; 33.75; 1.6875. 2; 颗粒物; 16.2; 135; 6.75; 80; 3.24; 27; 1.35. 3; 非甲烷总烃; 4.05; 33.75; 1.6875; 88; 0.486; 4.05; 0.2025. 由表4-1可知，经处理后，颗粒物、非甲烷总烃的排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 ②排放口基本情况 本项目废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施见表4-2，排放口基本情况见表4-3。 - 表4-2 废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物 种类; 排放 形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 红磷阻燃母粒生产单元; 挤出机; 挤出 工序; 油雾、颗粒物、非甲烷总烃; 有组织; 真空收集+过滤棉过滤+油雾净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附; 是; 一般排放口. - 表4-3 排放口基本情况 编号及名称; 排气筒G1. 高度; 15m. 排气筒内径; 1m. 温度; 25℃. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 111°18'58.21426"E 27°14'26.29091"N. 污染物排放量(t/a); 油雾; 4.05. 颗粒物; 3.24. 非甲烷总烃; 0.486. ③非正常排放 非正常排放工况：油雾净化器发生故障、活性炭吸附箱吸附饱和，红磷阻燃母粒挤出废气污染物去除效率降低。 - 表4-4 废气污染物非正常排放一览表 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间(h); 年发生频次/次; 应对措施. 排气筒G1; 油雾净化器发生故障、活性炭吸附失效; 油雾; 168.75; 8.4375; 1; 1; 停止生产，及时维修. 颗粒物; 135; 6.75. 非甲烷总烃; 33.75; 1.6875. - ④无组织排放粉尘 - 项目无组织排放粉尘主要包括：原料拆包产生的粉尘、投料粉尘以及包装粉尘。 - 项目拟设置单独的半封闭式（三面封闭）球磨机房，可减少原料拆包和投料粉尘，类比同类项目，拆包和投料粉尘约占原料使用量的0.5%，项目使用红磷2000t/a、密胺树脂1000t/a，则拆包和投料粉尘产生量约15t/a。项目定期使用干、湿拖把对生产车间进行清扫，清扫的干物料回用于生产；拖把最后进入废水沉淀池清洗，定期清捞沉淀池沉渣回用于红磷阻燃母粒生产线生产。 - 项目产品在包装过程中也会产生少量的粉尘，约占产品总量的0.2%，项目产品总量为6000t/a（自用的2000吨油相超细红磷阻燃剂不包装），则包装粉尘产生量约12t/a。项目拟设置布袋除尘器进行收集，处理效率取99%，处理后以无组织排放。则粉尘无组织排放量为0.12t/a。布袋除尘器收集的粉尘回用于红磷阻燃母粒生产线生产。 - 项目废气无组织排放情况见下表。 表4-5 废气无组织排放情况一览表 序号; 污染物; 产生量/ t/a; 排放量/ t/a. 1; 油雾; 2.25; 2.25. 2; 颗粒物; 1.8; 1.8. 3; 非甲烷总烃; 0.45; 0.45. 4; 包装粉尘; 0.12; 0.12. - 废气污染治理设施技术可行性分析 ①污染治理设施技术可行性分析 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，“优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或者采用全密闭集气罩收集方式”。根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020），“活性炭吸附”为阻燃剂挤出废气污染防治可行技术。本项目红磷阻燃母粒挤出工序施加真空进行密闭收集，收集的废气拟采用“过滤棉过滤+油雾净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附”进行处理，技术可行。 ②排气筒高度设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），新污染源的排气筒一般不应低于15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。 项目拟建地地势较高，周围200m半径范围的建筑均低于项目拟建地。本项目红磷阻燃母粒挤出废气拟设置15m高的排气筒，排气筒高度设置均合理。 - 废气排放的环境影响 根据邵阳县环境空气质量公告，2023年邵阳县为环境空气质量达标区。项目拟建地常年主导风向为东风、东北风，本项目大气环境保护目标主要分布于项目拟建地常年主导风向上风向及侧风向。本次评价收集了2023年11月5日~11日项目拟建地东南面625m处的非甲烷总烃现状监测数据。监测结果表明：监测期间，项目拟建地西南面15m处非甲烷总烃监测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求。 项目营运期废气污染物排放源主要为红磷阻燃母粒挤出废气。红磷阻燃母粒挤出工序施加真空，收集的废气经“过滤棉过滤+油雾净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒G1排放，颗粒物及非甲烷总烃的排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 本项目通过采取有效措施，有效减少了工艺废气的无组织排放。废气污染物排放源配置了废气收集与处置净化装置，废气污染物均可达到相应排放标准要求。废气经处理后对周边环境影响较小。 - 监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）“表20 废气排放监测指标及最低监测频次”，本项目废气监测计划见下表。 - 表4-6 废气污染物排放源监测计划 监测点位; 监测因子; 监测方式; 监测频次. 排气筒G1; VOCS、颗粒物、油雾; 手工监测; 半年. 厂界; VOCS、颗粒物、油雾; 手工监测; 半年. - 废水 - 废水污染物排放源 - 项目营运期生产用水主要包括砂磨机冷却用水、保温桶用水、员工工衣洗衣用水、员工洗手用水、挤出机间接冷却用水。其中，保温桶用水、挤出机间接冷却用水全部蒸发损耗掉；砂磨机冷却用水经导流沟导流至循环水池，再抽至循环水塔循环使用；员工工衣洗衣用水、洗手用水经六级沉淀池混凝沉淀处理后，上清液流至循环水池，再抽至循环水塔循环使用。 因此，项目营运期生产废水不外排。外排的主要废水源为生活污水。 生活污水：项目生活污水产生量为1216m3/a。生活污水进入化粪池预处理，再通过市政污水管网进入长阳铺镇污水处理厂进一步处理。 - 表4-7 生活污水污染物排放源 产排污环节; 生活污水. 废水产生量(m3/a); 1216. 污染物种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 产生浓度(mg/L); 350; 200; 250; 40; 20. 污染物产生量(t/a); 0.4256; 0.2432; 0.304; 0.04864; 0.02432. 治理设施; 化粪池. 废水排放量(m3/a); 1216. 污染物种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 污染物排放量(t/a); 0.3648; 0.21888; 0.2432; 0.04256; 0.01824. 排放浓度(mg/L); 300; 180; 200; 35; 15. 排放标准(mg/L); 500; 300; 400; 45; 100. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 长阳铺镇污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 排放口 基本情况; 编号及名称：厂区废水总排放口W1 类型：一般排放口. 项目生活污水进入化粪池预处理，污染物排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，该部分废水进入长阳铺镇污水处理厂处理达标后排入李山峰溪，根据长阳铺镇污水处理厂环境影响报告结论可知：废水对李山峰溪水质影响较小。 - 废水污染治理设施技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）附录C“污染防治可行技术参考表”，混凝沉淀为生产废水预处理可行技术；沉淀为生活污水预处理可行技术。因此，本项目工衣洗衣废水、洗手废水经混凝沉淀处理后回用，生活污水经“化粪池沉淀”处理后排入长阳铺镇污水处理厂进一步处理，技术可行。 混凝沉淀：混凝是废水化学处理法之一种。通过向废水中投加混凝剂，使其中的胶粒物质发生凝聚和絮凝而分离出来，以净化废水的方法。混凝是凝聚作用与絮凝作用的合称。前者系因投加电解质，使胶粒电动电势降低或消除，以致胶体颗粒失去稳定性，脱稳胶粒相互聚结而产生；后者系由高分子物质吸附搭桥，使胶体颗粒相互聚结而产生。混凝剂可归纳为两类；①无机盐类，有铝盐（硫酸铝、硫酸铝钾、铝酸钾等）、铁盐（三氯化铁、硫酸亚铁、硫酸铁等）和碳酸镁等；②高分子物质，有聚合氯化铝，聚丙烯酰胺等。处理时，向废水中加入混凝剂，消除或降低水中胶体颗粒间的相互排斥力，使水中胶体颗粒易于相互碰撞和附聚搭接而形成较大颗粒或絮凝体，进而从水中分离出来。影响混凝效果的因素有：水温、pH值、浊度、硬度及混凝剂的投放量等。项目使用的混凝剂为硫酸铝。 项目洗衣废水和洗手废水中主要污染物为红磷或阻燃剂颗粒物，经混凝沉淀处理后，绝大多数的悬浮物以沉淀的形式得以去除，定期清捞沉淀池沉渣，回用于阻燃剂母粒生产线生产。厂区内对工衣清洗和洗手的水质要求不高，主要目的是为了回收工衣和手上沾染的红磷或阻燃剂粉末，因此洗衣废水和洗手废水经六级混凝沉淀处理后的上清液可以回用于洗衣和洗手，从而做到不外排。 - 依托长阳铺镇污水处理厂的可行性分析 长阳铺镇污水处理厂位于邵阳县长阳铺镇东侧、长阳铺大道以南、枫香路以北，近期污水处理规模2500m3/d。主要接纳长阳铺村、大院村、石塘村、石湾村及高巩桥村320国道沿线院落和X040县道至资江范围内的生活污水以及纳污范围内的工业生产废水。尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，通过15km长渠道（李山峰溪）于北塔区茶元头乡茶元头村汇入资江。 据调查，长阳铺镇污水处理厂于2020年12月15日投入试运行。项目拟建地属于长阳铺镇污水处理厂服务范围，周边管网已建成投入运营。项目生活污水排放量为4.05m3/d，约占长阳铺镇污水处理厂建设规模的1.62‰；废水中污染物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求；水量、水质均不会对长阳铺镇污水处理厂产生冲击影响。本项目废水依托长阳铺镇污水处理厂进一步处理是可行的。 - 监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020），“单独排向公共污水处理系统的生活污水不要求开展自行监测”，因此，本项目不开展废水自行监测。 - 噪声 - 噪声源 项目营运期噪声源主要为生产设备产生的机械噪声，本项目通过选用低噪声设备、基础减振、消声、建设隔声间等措施进行降噪，可降噪约15~20dB（A）。 主要噪声源见下表。 表4-8 噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 源强; 治理措施; 治理后源强; 数量; 位置; 声源种类. 油相超细红磷阻燃剂生产线生产设备. 1; 球磨机; 90; 隔声间、基础减震、消声; 70; 3台; 生产车间内; 室内. 2; 砂磨机; 80; 基础减震、消声; 65; 6台; 生产车间内; 室内. 3; 离心机; 80; 基础减震、消声; 65; 7台; 生产车间内; 室内. 4; 搅拌机; 75; 基础减震、消声; 60; 4台; 生产车间内; 室内. 5; 自动包装机; 70; 基础减震、消声; 55; 1台; 生产车间内; 室内. 红磷阻燃母粒生产线. 6; 混料机; 75; 基础减震、消声; 60; 2台; 生产车间内; 室内. 7; 双螺杆挤出机; 70; 基础减震、消声; 55; 2台; 生产车间内; 室内. 8; 自动包装机; 70; 基础减震、消声; 55; 1台; 生产车间内; 室内. 9; 冷却风机; 85; 基础减震、消声; 70; 1台; 生产车间外; 室内. 10; 离心风机; 85; 基础减震、消声; 70; 1台; 生产车间外; 室外. - 厂界达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 1）预测方法 根据建设单位提供的厂区平面布置图和主要噪声源的分布位置，对主要噪声源做适当的简化（简化为点声源），按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）要求，采用导则附录A和附录B预测模型进行预测。 2）声源条件 本次环评噪声源强数据是参考其他同类项目同类型设备的噪声类比数据，其中预测的噪声级为采取相应噪声控制措施后的噪声级。根据导则附录B工业声源分为室内和室外声源，应分别计算，其中室内声源按照导则附录B.1.3进行计算。 ①室外声源 I、预测点的A声级LAI，已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级用下式计算： II、若已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)，则相同方向预测点的倍频带声压级利用下式进行计算： III、预测点的A声级利用下式进行计算： 在只能获得A声功率级时，按下式计算某个室外点声源在预测点的A声级： 在只能获得某点的A声级时，则： ②室内声源 首先计算出某个室内声源靠近围护结构出的声压级： 所有室内声源靠近围护结构处产生的声压级Lp1i(T)，dB(A)： 计算室外靠近围护结构处产生的声压级LP2i(T)，dB(A)： 将室外声压级LP2(T)换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级LW，dB(A)： 等效室外声源的位置为围护结构的位置，按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。 ③噪声贡献值计算 ④噪声预测值的计算 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； ⑤户外声传播衰减公式 ⑥点声源的几何发散衰减公式 3）预测结果 本项目夜间不生产，对本项目厂界噪声进行预测，预测结果见下表。 表4-9 项目厂界噪声预测结果 预测点; 贡献值 [dB(A)]; 标准值（昼间） [dB(A)]. 东厂界; 34.68; 65. 南厂界; 43.85; 65. 西厂界; 44.96; 65. 北厂界; 43.11; 65. 本项目夜间不生产。根据预测结果可知，在本项目主要噪声源同时排放噪声的影响最为严重状况下，各厂界昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划见下表。 - 表4-10 噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 东、南、西、北厂界外1m处; Leq（A）; 1次/季度，昼间监测一次. - 固体废物 - 固体废物产生及处置情况 项目营运期固体废物主要为废包装材料、废滤袋、布袋除尘器收集的粉尘、车间清扫收集的粉尘、废过滤棉、废吸油纸、废油泥、废活性炭、废润滑油、废UV灯管及生活垃圾等。 ①一般工业固体废物 包装材料：主要为原料包装材料，产生量约为2t/a，收集后由原料生产厂家回收利用。 布袋除尘器收集的粉尘：项目包装粉尘经布袋除尘器收集处理，经工程分析可知，布袋除尘器收集的粉尘约11.88t/a，全部回用于生产。 废滤袋：布袋除尘器滤袋需要定期更换，类比同类项目，滤袋更换量约20kg/a，由生产厂家回收利用。 车间清扫收集的粉尘：经工程分析可知，车间清扫收集的粉尘约10t/a，全部回用于生产。 ②危险废物 废活性炭：产生于红磷阻燃母粒挤出废气处理系统。1kg活性炭可吸附0.6kg挥发性有机物，根据废气污染源分析，本项目活性炭吸附挥发性有机物量约为0.33t/a，则废活性炭产生量预计为0.6t/a。经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属危险废物，其危废类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-039-49烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”，收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置。 废润滑油：机械设备维修保养将产生废润滑油，产生量预计为0.5t/a。经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废润滑油属危险废物，其危废类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置。 废UV灯管：一般UV灯管寿命在1000小时以上，项目废气处理设施年工作2400小时，则估计需更换2.4次，每次产生废灯管0.5kg，则废UV灯管产生量约1.2kg/a。经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废UV灯管属危险废物，其危废类别为“HW29含汞废物”，废物代码为“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥”，经收集于危废暂存间储存，委托有资质单位清运处置。 废过滤棉：产生于红磷阻燃母粒挤出废气处理系统。过滤棉约1个月更换1次，每次更换量约1kg，则废过滤棉产生量约12kg/a。经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废过滤棉属危险废物，其危废类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，经收集于危废暂存间储存，委托有资质单位清运处置。 废吸油纸：项目员工工衣洗衣用水经六级沉淀池混凝沉淀处理后，上清液流至循环水池，再抽至循环水塔循环使用。对于沉淀池内漂浮的油分，项目使用吸油纸进行吸附处理，产生的废吸油纸约0.1t/a。经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废吸油纸属危险废物，其危废类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，经收集于危废暂存间储存，委托有资质单位清运处置。 废油泥：洗衣用水经六级沉淀池混凝沉淀处理、湿拖把在沉淀池内清洗都会产生少量油泥，经建设单位提供的资料，油泥产生量约10t/a。经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废油泥属危险废物，其危废类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-210-08 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”。由于该部分污泥中富含红磷和白油，因此，经定期清捞后回用于生产。 ③生活垃圾 项目劳动定员40人，年工作300天，不在厂内食宿，生活垃圾产生系数按0.5kg/人·d计，产生量为20kg/d、6t/a。收集后委托环卫部门清运处置。 - 表4-11 固体废物产生及利用处置情况 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 年利用/处置量. 原料使用; 包装材料; 一般工业固体废物; /; 固态; /; 2吨; 散装堆存; 原料生产厂家回收综合利用; 2吨. 包装粉尘处理; 布袋收集的粉尘; 一般工业固体废物; /; 固态; /; 11.88吨; 袋装; 回用于生产; 11.88吨. 废滤袋; 一般工业固体废物; /; 固态; /; 20kg; 散装堆存; 厂家回收利用; 20kg. 车间清扫; 收集的粉尘; 一般工业固体废物; /; 固态; /; 10吨; 袋装; 回用于生产; 10吨. 挤出废气处理; 废活性炭; 危险废物 HW49 900-039-49; 非甲烷总烃; 固态; T; 0.6吨; 袋装; 委托有资质单位清运处置; 0.6吨. 废过滤棉; 危险废物 HW49 900-041-49; 非甲烷总烃、油类; 固态; T; 12kg; 桶装; 委托有资质单位清运处置; 12kg. 废UV灯管; 危险废物 HW29 900-023-29; 汞; 固态; T; 1.2kg; 桶装; 委托有资质单位清运处置; 1.2kg. 废水处理; 废吸油纸; 危险废物 HW08 900-249-08; 废矿物油; 固态; T,I; 0.1吨; 桶装; 委托有资质单位清运处置; 0.1吨. 废油泥; 危险废物 HW08 900-249-08; 废矿物油; 固态; T,I; 10吨; 桶装; 回用于生产; 10吨. 机械维修保养; 废润滑油; 危险废物 HW08 900-210-08; 废矿物油; 液态; T,I; 0.5吨; 桶装; 委托有资质单位清运处置; 0.5吨. 办公生活; 办公生活; 生活垃圾; /; 固态; /; 7.5吨; 袋装; 环卫部门清运处置; 7.5吨. 备注：T——毒性，I——易燃性。. - 环境管理要求 ①一般工业固体废物 建设单位应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，建设、运行管理一般工业固体废物贮存场。 - 防渗性能应至少相当于渗透系数1.0×10-5cm/s、厚度0.75m的天然基础层。 - 不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业。 - 危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场。 - 制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。 - 建立档案管理制度，并按照相关法律法规进行整理与归档，永久保存。 - 贮存场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。 - 采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 ②危险废物 建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设危险废物暂存间、堆放危险废物、运行和管理危险废物暂存间。 - 危险废物暂存间的建设 - 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 - 设施内要有安全照明设施和观察窗口。 - 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 - 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的l/5。 - 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 - 危险废物的堆放 - 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 - 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 - 衬里放在一个基础或底座上。 - 衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 - 衬里材料与堆放危险废物相容。 - 危险废物堆要防风、防雨、防晒。 - 不相容的危险废物不能堆放在一起。 - 总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 - 危险废物暂存间的运行与管理 - 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 - 每个堆间应留有搬运通道。 - 不得将不相容的废物混合或合并存放。 - 须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 - 危险废物的记录和货单应保留3a。 - 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③生活垃圾 禁止一般工业固体废物和危险废物的混入。 - 地下水、土壤 项目营运期对地下水、土壤环境可能涉及大气沉降影响和入渗途径影响。 - 表4-12 地下水、土壤环境影响分析 污染源; 废气污染物排放口; 废水处理系统（化粪池）; 危险废物暂存间. 污染物类型; 废气; 废水; 危险废物. 污染途径; 大气沉降; 入渗; 入渗. 防控措施; 占地范围内应采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物; 采取防渗漏措施; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行建设和运行管理. 本项目在正常工况下不会对地下水、土壤环境造成影响。 - 环境风险 项目生产过程中涉及的环境风险物质为红磷、白油及危险废物（废活性炭、废UV灯管、废润滑油、废吸油纸、废油泥、废过滤棉）。 Q=q1/Q1+q2/Q2+···+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 本项目环境风险物质数量与临界量比值（Q）计算过程见下表。 表4-13 环境风险物质数量与临界量比值（Q）计算过程 物质名称; qn（t）; Qn（t）; qn/Qn. 白油; 10; 2500; 0.004. 红磷; 20; 50; 0.4. 废吸油纸; 0.1; 2500; 0.00004. 废油泥; 10; 2500; 0.004. 废过滤棉; 0.012; 50; 0.00024. 废润滑油(油类物质）; 0.5; 2500; 0.0002. 废活性炭; 1; 50; 0.02. 废UV灯管; 0.0012; 50; 0.000024. 注：红磷、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管的临界量参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）。. 经计算得，Q=0.428504＜1。本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 项目存在的环境风险主要是火灾导致的次生大气污染和危险废物等泄漏事故。 除一般火灾中产生的颗粒物、NOx、CO等污染物外，密胺树脂、聚氯乙烯、废润滑油、红磷将在火灾下产生VOCs和P2O5。环评建议建设单位配备灭火器、喷淋头等完善的消防设备，注意可燃物的防火工作；P2O5遇水会生成酸，因此风险物质库应储存适量的片碱，以降低红磷燃烧产生的废气影响。考虑消防废水可能具有一定腐蚀性，厂区设置50m3的事故应急池，应急池应采用防腐处理，并应预备絮凝剂、碱等药剂用于处理腐蚀性消防废水。 此外，为了防止风险物质泄漏，应对危险废物暂存间、白油原料仓进行防渗，并设置接液盘和围堰；生产车间固液分离区设置截流沟。 - 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 邵阳市鑫腾阻燃新材料科技有限公司红磷阻燃剂建设项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳市; 邵阳县; 湖南省邵阳县长阳铺镇长阳铺村工业集中区5栋厂房（即邵阳县高新技术产业开发区长阳铺新能源片区内）. 地理坐标; 经度; 111度18分57.678秒; 纬度; 27度14分26.363秒. 主要危险物质及分布; 白油：原料仓 红磷：原料仓 危险废物：危险废物暂存间. 环境影响途径及危害结果; 危险物质泄漏：引发火灾事故，释放伴生/次生的污染物。 - 火灾事故伴生/次生的污染物释放：消防废水进入厂区中部的事故收集池；废气污染物主要为P2O5、COx、NOx、SOx、VOCs、烟尘等，在短时间内可能会对周围大气环境产生一定的影响。当火灾或爆炸消除后，即可停止大气污染物的排放，不会对周边大气环境造成长期影响。. 风险防范措施要求; 对原料仓、生产厂房基础进行防渗，采用硬化地面，且表面无裂缝； 危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行建设和运行管理；厂区配备灭火器、喷淋头等完善的消防设备；风险物质库储存适量的片碱；厂区设置50m3的事故应急池，应急池采用防腐处理，并预备絮凝剂、碱等药剂用于处理腐蚀性消防废水；事故废水池收集的废水，应及时有效处置，做到回用或达标排放；对危险废物暂存间、白油原料仓进行防渗，并设置接液盘和围堰；生产车间固液分离区设置截流沟；建议编制企业突发环境事件应急预案。. 填表说明; 项目环境风险潜势为 I，环境风险事故影响较小。评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业完善物料贮存设施，加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目风险事故对周围环境的影响较小。项目环境风险属可接受水平。. 通过落实以上风险防范措施要求，本项目环境风险可防控。建设单位应在项目投入生产前编制环境应急预案。 - 环保投资估算 - 项目总投资1200万元，其中环保投资100万元，占总投资的8.3%。 - 项目环保投资情况见下表。 - 表4-15 项目环保投资一览表 - 序号; - 类别; - 环保措施; - 投资金额（万元）. - 1; - 废气; - 建设单独的半封闭式（三面封闭）球磨机房; - 10. - 包装粉尘经布袋除尘器收集处理; - 5. - 挤出工序收集的废气经“过滤棉过滤+油雾净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后，通过15m高的排气筒G1排放; - 25. - 2; - 废水; - 生产废水经六级沉淀池混凝沉淀处理后回用于生产; - 10. - 生活污水经化粪池处理后排入长阳铺镇污水处理厂处理; - 2. - 3; - 噪声; - 生产设备基础减震、消声; - 20. - 4; - 固废; - 建设一般工业固体废物暂存间，采取防渗漏、防溢流等措施; - 10. - 建设危险废物暂存间，采取防渗漏、防溢流等措施。经收集的危险废物交由有资质的单位处置; - 5. - 生活垃圾以垃圾桶收集，定期由环卫部门清运处理; - 1. - 5; - 环境风险; - 建设事故应急池：钢砼结构，容积约50m3，进行防渗措施；对危险废物暂存间、白油原料仓进行防渗，并设置接液盘和围堰；生产车间固液分离区设置截流沟；按有关规定制定突发环境事件应急预案; - 12. - 6; - 总计; - 100. - 竣工环境保护验收监测与调查 本项目竣工环境保护验收监测与调查的内容见下表。 表4-16 项目竣工环境保护验收监测与调查内容 类型; 污染源; 环境保护措施; 监测因子; 执行标准. 废气; 红磷阻燃母粒挤出废气; “过滤棉过滤+油雾净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理系统+15m高的排气筒G1; 颗粒物、非甲烷总烃、油雾; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 包装粉尘; 经布袋除尘器收集处理; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值. 废水; 生活污水; 化粪池; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 《污水综合排放标准》（GB8976-1996）三级标准. 生产废水; 六级沉淀池混凝沉淀处理后回用，不外排; /; /. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，合理布局声源，采取基础减震、消声、建设隔声间等措施; Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固体废物; 一般工业固体废物; 一般工业固体废物暂存间; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物; 危险废物暂存间; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 生活垃圾; 垃圾桶、垃圾箱; /; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中填埋废物的入场要求. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒G1/红磷阻燃母粒挤出废气 | 油雾、颗粒物、非甲烷总烃 | 挤出工序抽真空，收集的废气经“过滤棉过滤+油雾净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后，经15m高的排气筒G1排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 包装粉尘 | 粉尘 | 经布袋除尘器收集处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经化粪池处理后，通过市政污水管网进入长阳铺镇污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 生产废水 | COD、SS、动植物油 | 经六级沉淀池混凝沉淀处理后回用于生产 | 不能外排 |
| 声环境 | 生产设备机械噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，合理布局声源，采取基础减震、消声、建设隔声间等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般工业固体废物：暂存于一般工业固体废物暂存间，由原料生产厂家回收综合利用或回用于生产。 危险废物：暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置。 生活垃圾：收集后交由环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物；废水处理池池体及管线采取防渗漏措施；危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行建设和运行管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工结束后，及时进行厂区绿化，采用乔灌草相结合的绿化形式，建成立体绿化带，不留裸露地面，以减轻或防止水土流失影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 对原料仓、生产厂房基础进行防渗，采用硬化地面，且表面无裂缝； 危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行建设和运行管理；厂区配备灭火器、喷淋头等完善的消防设备；风险物质库储存适量的片碱；厂区设置50m3的事故应急池，应急池采用防腐处理，并预备絮凝剂、碱等药剂用于处理腐蚀性消防废水；事故废水池收集的废水，应及时有效处置，做到回用或达标排放；对危险废物暂存间、白油原料仓进行防渗，并设置接液盘和围堰；生产车间固液分离区设置截流沟；建议编制企业突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 建设项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目竣工环保验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）相关规定组织对配套建设的环境保护设施进行验收； - 建设单位应当依照《排污许可管理条例》相关规定申请取得排污许可证； - 建设单位应建立环境管理制度，严格控制污染物排放； - 建设单位应依法开展自行监测，并保存原始监测记录。 |  |  |  |

- 六、结论

- 邵阳市鑫腾阻燃新材料科技有限公司红磷阻燃剂建设项目符合国家产业政策、相关规划及“三线一单”要求，在认真落实本次评价提出的污染防治措施及风险防范措施的前提下，项目营运期产生的废水、废气污染物及噪声可达标排放，固体废物可得到合理处置，环境风险可防控。综上所述，从环境保护的角度出发，本项目在拟定地址建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.486t/a | / | 0.486t/a | +0.486t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0730t/a | / | 0.0730t/a | +0.0730t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0098t/a | / | 0.0098t/a | +0.0098t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 11.88t/a | / | / | +11.88t/a |
|  | 车间清扫收集的粉尘 | / | / | / | 10t/a | / | / | +10t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 1.2kg/a | / | 1.2kg/a | +1.2kg/a |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 12kg/a | / | 12kg/a | +12kg/a |
|  | 废油泥 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | +10t/a |
|  | 废吸油纸 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | +7.5t/a |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①