建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 湖南省石马江隆回县（寨底下~候田垅段）治理工程

建设单位（盖章）：  隆回县水利局

2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	10

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	22

四、生态环境影响分析	33

五、主要生态环境保护措施	43

六、生态环境保护措施监督检查清单	50

七、结论	51

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边环保目标分布图（1/3）

附图3：项目周边环保目标分布图（2/3）

附图4：项目周边环保目标分布图（3/3）

附图5：项目监测布点图（1/2）

附图6：项目监测布点图（2/2）

附图7：项目平面布置图（1/2）

附图8：项目平面布置图（2/2）

附图9：现场照片

附图10：人行桥典型设计图

附图11：坡式护坡典型设计图

附图12：格宾典型设计图

附图13：雷诺护垫典型设计图

附图14：墙式护坡典型设计图

附图15：下河踏步典型设计图

附图16：排水涵管典型设计图

附件

附件1：委托书

附件2：项目初步设计批复（隆回县水利局）

附件3：项目可行性研究报告批复

附件4：项目与邵阳市生态红线位置关系图

附件5：项目初步设计批复（邵阳市水利局）

附件6：检测报告

附件7：评审意见、签到表及考核表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 湖南省石马江隆回县（寨底下~候田垅段）治理工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-430524-04-01-334395 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 | 范方宏 | 联系方式 |  | 18273911188 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市隆回县高坪镇、岩口镇 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点111度09分30.672秒，27度31分25.458秒（高坪镇） 终点111度09分17.269秒，27度28分42.915秒（高坪镇）； 起点111度06分3.957秒，27度20分40.940秒（岩口镇） 终点111度06分48.722秒，27度20分50.992秒（岩口镇）。 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-127防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 新建护岸9.887km，主要为石马江及其支流两岸 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批 （核准/备案）部门 | 隆回县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 隆发改农项[2023]32号 |  |
| 总投资 （万元） | 1995.5 | 环保投资（万元） | 56 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.8 | 施工工期 | 8个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据项目建设内容及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类)(试行）》，本项目无需设置专项评价，专项评价设置情况分析说明如下表。 表1-1 本项目专项评价设置情况 序号; 类别; 是否设置专项评价; 涉及项目类别. 1; 地表水; 不开展，本项目不属于包含水库的防洪除涝工程; 水利发电：引水式电站、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目. 2; 地下水; 不开展，本项目不属于含穿越可岩溶地层隧道的项目; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可熔岩地层隧道的项目. 3; 噪声; 不开展，本项目不属于公路、铁路、城市道路等项目; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路(不含. 4维护，不含支路、人行天桥、人行地道)：全部; 大气; 不开展，本项目不属于油气、液体化工码头等项目; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目. 5; 环境风险; 不开展，本项目不属于石油和天然气开采、油气、液体化工码头等项目; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油. 6、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 生态; 不开展，本项目不涉及环境敏感区; 涉及环境敏感区（指除饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域、以及文物保护单位)的项目。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为防洪除涝工程，其建设内容属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类中“二、水利-1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”。因此，项目建设内容符合国家产业政策相关要求。 二、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态红线 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，湖南省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”。经对照《湖南省隆回县生态保护红线汇总图》，本项目不属于湖南省生态红线范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据环境空气质量常规点的监测数据，隆回县2023年环境空气各监测因子常规监测数据均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，环境空气质量属于达标区。本工程为堤防工程，营运期无大气污染物产生。 根据地表水常规监测断面数据，2023年与本项目相关的隆回县考核断面均属于达标断面，区域地表水环境质量较好。本工程为堤防工程，营运期无水污染物产生。 本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求。本工程为堤防工程，营运期无噪声产生。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3、资源利用上线 本项目为堤防工程，不涉及基本农田，建成后营运期无污染物产生，因此，项目土地资源消耗符合要求。 4、生态环境准入清单 本项目位于湖南省邵阳市隆回县高坪镇、岩口镇。根据2020年12月25日《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发〔2020〕10号）文件，岩口镇属于“优先保护单元”，管控单元编码：ZH43052410001；高坪镇属于“一般管控单元”，管控单元编码：ZH43052410001，项目与“附件三：邵阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单”的相符性见表1-1。 表1-1 项目与本市“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性分析（高坪镇） 管控领域; 环境准入和管控要求; 本项目; 符合情况. 空间布局约束; （1.1）大力发展农业产业基地。 （1.2）积极推进乡村旅游。 （1.3）合理规划道路建设，在保护环境的前提下加强道路建设，保证国省道达到二级以上标准。 （1.4）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/农用地优先保护区。 （1.5）禁止在生态保护红线划定区域内开采。 （1.6）禁止未经评估和无害化治理的污染场地进行土地流转和二次开发。; （1.1）项目建设有利于农产产业发展； （1.2）不涉及； （1.3）不涉及； （1.4）项目执行市级空间布局约束相关要求； （1.5）不涉及； （1.6）不涉及；; 符合. 污染物排放管控; (2.1)加强企业监管，确保污染物达标排放。 (2.2)推进农村综合环境整治，改善人居环境。 (2.3)加快推进养殖业粪污综合利用。 (2.4)提高城镇生活废水、垃圾的收集、处置效率。 (2.5)执行市级污染物排放管控相关要求。; （2.1）本项目为防洪除涝工程，本项目建成后营运期无污染物产生，满足污染物排放管控要求； （2.2）不涉及； （2.3）不涉及； （2.4）不涉及； （2.5）不涉及。; 符合. 环境风险防控; (3.1) 在依法设立、环保基础设施齐全并经规划环评的产业园区外，禁止新建、改建、扩建危险化学品生产、储存等可能引发环境风险的项目。 (3.2)加强企业危险废物监管。 (3.3)执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区。 (3.4)扩大高污染燃料禁燃区范围。; （3.1）（3.2）（3.3）（3.4）均不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; (4.1)鼓励企业提高废水、余热利用效率。 (4.2)规范水电站合理利用水资源。 (4.3)执行市级资源开发效率相关要求。 (4.4)提升清洁生产水平，确保废水、废气排放和固体废物处理、处置符合国家有关规定要求，防止对周边农用地土壤造成污染。 (4.5)加强废弃农膜回收利用。; （4.1）（4.2）（4.3）（4.4）（4.5）均不涉及; 符合. 表1-2 项目与本市“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性分析（岩口镇） 管控领域; 环境准入和管控要求; 本项目; 符合情况. 空间布局约束; （1.1）大力发展农业产业基地。 （1.2）积极推进乡村旅游。 （1.3）在保护环境的前提下合理规划道路建设，加强国、省、县、乡的道路建设。 （1.4）鼓励发展清洁能源，合理规划天然气管道、储气站等清洁能源项目建设。 （1.5）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/农用地优先保护区/饮用水水源保护区/水环境优先保护区。 （1.6）依法取缔饮用水源保护区内与保护水源无关的建设项目及已建排污口。 （1.7）对重点敏感区和浓度高值区进行加密监测、跟踪监测和风险评估，禁止未经评估和无害化治理的污染场地进行土地流转和二次开发。 （1.8）严禁饮水水源保护区上游新建化工、造纸、印染等企业。 （1.9）严禁在生态保护红线划定区域内开发建设农产品基地。; （1.1）项目建设有利于农产产业发展； （1.2）不涉及； （1.3）不涉及； （1.4）不涉及； （1.5）项目执行市级空间布局约束相关要求； （1.6）不涉及； （1.7）不涉及； （1.8）不涉及； （1.9）不涉及；; 符合. 污染物排放管控; (2.1)加强企业监管，确保污染物达标排放。 (2.2)推进农村综合环境整治，改善人居环境。 (2.3)加快推进养殖业粪污综合利用。 (2.4)提高城镇生活废水、垃圾的收集、处置效率。 (2.5)执行市级污染物排放管控相关要求。 (2.6)以约束性指标为重点，持续深入推进主要污染物减排。; （2.1）本项目为防洪除涝工程，本项目建成后营运期无污染物产生，满足污染物排放管控要求； （2.2）不涉及； （2.3）不涉及； （2.4）不涉及； （2.5）不涉及； （2.6）不涉及。; 符合. 环境风险防控; (3.1) 在依法设立、环保基础设施齐全并经规划环评的产业园区外，禁止新建、改建、扩建危险化学品生产、储存等可能引发环境风险的项目。 (3.2)加强企业危险废物监管。 (3.3)加快推进工业污染地块整治，加强在产矿区的监管。 (3.4)执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区。 (3.5)加强危险废物、化学品、核与辐射的监管，提高固体废物和生活垃圾的处理能力，排除环境隐患，建立防范环境风险的长效机制。; （3.1）（3.2）（3.3）（3.4）（3.5）均不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; (4.1)鼓励企业提高废水、余热利用效率。 (4.2)推动在产矿区固体废物综合利用，合理开发单元内矿产资源。 (4.3)鼓励发展清洁能源，提高天然气、液化石油气等清洁能源使用率。 (4.4)执行市级资源开发效率相关要求。; （4.1）（4.2）（4.3）（4.4）均不涉及; 符合. 综上所述，本项目符合邵阳市“三线一单”生态环境分区管控意见（邵阳市政发〔2020〕10号）相关要求。 三、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析 表1-3 项目与水利建设项目审批原则符合性分析 审批原则要求; 项目与“审批原则”相符性分析; 符合性. 原则适用范围为“河湖整治”与“防洪除涝”工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。; 本项目为新建防洪堤工程，属于堤防建设，适用于该文件提出的审批原则; 符合. 项目应符合环境保护相关法律法规和政策要求，满足相关规划环评的要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、截弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，应充分论证方案可行性。; 项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的五十一、水利-127防洪除涝工程，其建设内容属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类中“二、水利-1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”，符合国家产业政策。 项目设计方案通过了部门审查，根据《湖南省石马江隆回县（寨底下~候田垅段）治理工程初步设计报告》，项目防洪堤沿天然河岸设置，不涉及岸线调整（治导线变化）截弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容。; 符合. 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区，并与饮用水源保护区的相关要求相协调。; 本项目为防洪堤建设项目，工程选址选线等均不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区，也不涉及饮用水源保护区。 本项目属于基础设施民生工程，对于完善流域防洪体系、确保人民生命财产安全、促进城镇建设和经济发展具有重要意义。; 符合. 项目改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域水污染防治措施。对地下水环境产生不利影响或次生影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性防治措施。; 项目施工过程中先进行围挡施工，再进行防洪堤基础开挖及主体施工以避免砂卵石开挖回填、防洪堤等主体工程修建时侵占或扰动河道，避免导致局部河流水质悬浮物含量增加，出现浑浊现象，减缓对项目河段水环境、水质产生影响。项目未改变水动力条件或水文过程且未对水质产生不利影响。 对照HJ610-2016，项目属于A水利项目中“4、防洪除涝工程-其他项目”，根据附表A地下水环境影响评价行业分类表可知，项目属Ⅳ类项目，无需开展地下水影响分析。项目施工过程中，维护好施工机械设备，做好各种施工废水以及生活污水的处理后，本项目在施工期可以有效避免对项目所在地地下水的水质污染问题。除此之外，本次环评要求尽量缩短基坑开挖的施工期，以将影响降至最低。项目施工对地下水环境影响较小。; 符合. 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量产生不利影响的，应提出下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态恢复、增殖放流等措施。; 项目河段鱼类主要以鲫鱼等常见鱼类为主、不涉及珍稀鱼类；项目工程河段不涉及重要水生生物、不涉及重要鱼类“三场（产卵场、索饵场、越冬场）”等敏感区；根据现场调查，工程范围内不涉及水产种质资源保护区、饮用水源保护区以及国家湿地公园等环境敏感区；项目采用围挡施工，不对河道直接扰动，对河流生态环境影响较小。; 符合. 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原味防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。; 本项目的建设对景观产生了一定的影响，项目施工完成后，要实施植被恢复工程、绿化补缺工程建设，对生态环境已遭破坏的地段，要进行全面绿化恢复，种植当地观赏性好的野生花草灌木和乡土树种，恢复原有生态平衡和自然环境，恢复景区的景观效果。; 符合. 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。; 项目施工用料均外购，不产生弃土。 废水：①养护废水直接蒸发损耗，不外排；②基坑排水经明沟引至沉淀池沉淀后达标排入原河道内。 废气：①建筑工地周边做到100%设置围挡；②物料运输100%密闭；③裸露的场地100%覆盖；④车辆离场100%冲洗；⑤施工场地要求做到100%硬化；⑥施工过程中100%湿法作业；⑦扬尘监控安装100%，工地内非道路移动机械车辆100%达标排放。 噪声：设置施工围挡；选用低噪声设备；合理安排施工时间，中午12：00~14:00及夜间22：00～次日6：00居民正常休息时间内禁止施工；物料运输尽可能安排在白天，途经居民区时减速慢行，并禁止鸣笛。 固废：①建筑垃圾须按有关部门要求运至指定地点综合利用或填埋处理，不得随意抛弃；; 符合. 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。; 本工程不需要进行移民，无移民安置任务，无生产安置规划，无搬迁安置规划。; 符合. 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 项目为防洪堤建设，项目施工期采用围挡施工，不对河道直接扰动，降低对河流水质的影响；施工过程中对施工人员进行环保宣传教育以及采取相关水环境保护措施，降低施工过程中对河流水质的影响。施工结束后，对临时占地采用植被恢复要求以当地植被物种为准，避免外来物种入侵风险。项目运营期自身不会对水质产生影响，不会导致河道水质污染、富营养化或外来物质入侵等环境风险。; 符合. 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 项目为新建项目。; 符合. 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 项目为防洪堤建设，运营期自身不产生废气、废水、固废等污染物。针对项目施工期，提出了监测计划。; 符合. 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 项目针对施工过程中产生的各项污染物提出了相对应的污染防治措施，并在报告中明确了建设单位主体责任，明确了项目投资估算、时间节点。; 符合. 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。; 项目文件编制严格按照导则要求，遵守各项法律法规条例。; 符合. 综上所述，项目符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相关要求。 四、与《隆回县“十四五”水安全保障规划》符合性分析 表1-4 项目与隆回县“十四五”水安全保障规划符合性分析 十四五”水安全保障规划要求; 项目与该规划相符性分析; 符合性. 严格实行区域流域用水总量和强度控制，强化指标刚性约束。严格用水全过程管理，完善规划和建设项目节水评价与水资源论证制度，严格实行取水许可制度，加强对重点用水户的监督管理，全面开展县域节水型社会达标建设。 强化节水监督考核，逐步建立节水目标责任制，按照国家、省最严格水资源管理，对全县用水总量、用水效率、水功能区限制纳污三条红线落实情况进行考核，将考核结果与领导干部考评紧密挂钩，作为对各区、各单位主要负责人和领导班子综合考核评价的重要依据。; 本工程属于堤防工程，建成后可有效减少水流对两岸的冲刷，加大河道的行洪能力; 符合. 强化农业节水灌溉，优化调整作物种植结构，在保证粮食安全、主要农产品有效供给、农业持续健康发展的前提下，严格控制农业用水总量，新增灌溉面积用水通过农业自身节约的水量解决，力争实现农业用水零增长。推进工业节水改造，积极推行水循环梯级利用，构建城镇高效供用水系统，大幅降低供水管网漏损量。; 本工程属于防洪排涝工程，本工程的建设可使沿河两岸防洪能力得到提高，并有助于稳定河势和改善河流水质，将大幅降低供水管网漏损量。; 符合. 推进水权水市场改革，推进水资源使用权确权，探索多种形式的水权交易。创新节水服务模式，引导和推动合同节水管理。加强用水计量统计，提高农业灌溉、工业和市政用水计量率，建立节水统计调查和基层用水统计管理制度。强化节水监督管理，严格实行计划用水监督管理，实行用水报告制度，建立重点监控用水单位名录。; 本项目为防洪堤建设项目，属于基础设施民生工程，对于完善流域防洪体系，提高防洪标准，防止河道岸坡崩塌，减少洪水灾害，排涝减灾，保障经济发展具有重要意义。; 符合. 五、与《湖南省“十四五”水安全保障规划》符合性分析 湖南省水利厅、湖南省发展和改革委员会关于于2021年8月24日下发关于《湖南省“十四五”水安全保障规划》，本工程与该规划的符合性见下表： 表1-5 项目与湖南省“十四五”水安全保障规划符合性分析 十四五”水安全保障规划要求; 项目与该规划相符性分析; 符合性. 推进重要堤防加固。实施长江干流湖南段堤防提升工程、长 江干流湖南段河势控制和河道治理程；……; 本工程属于堤防工程，建成后可有效减少水流对两岸的冲刷，加大河道的行洪能力; 符合. 加快城市防洪排涝能力建设。继续推进城市防洪排涝工程建设，加快完成现行防洪标准和现状城市格局下的 109 个防洪保护圈闭合、38 个防洪保护圈堤防提质达标，部分存在移民拆迁等制约因素的城市防洪保护圈，采取临时或非工程措施保障城市防洪安全。加强城市河湖水系连通和河道清淤整治，合理布局雨水蓄渗空间，对接海绵城市建设，完善城市排涝设施，提升城市排涝能力。; 本工程属于防洪排涝工程，本工程的建设可使沿河两岸城区防洪能力得到提高，并有助于稳定河势和改善河流水质。; 符合. 加强中小河流治理。按照整流域推进、整河流治理的原则，分阶段实施中小河流治理，继续实施湘江、资水、沅江、澧水、武江、恭城河等25条3000平方公里以上主要支流重要河段防洪治理，加快实施364条200～3000平方公里中小河流治理，集中力量解决“四水”流域城镇河段防洪堤防不达标、近年洪涝灾害频发、河堤损毁严重等突出问题; 本项目为防洪堤建设项目，属于基础设施民生工程，对于完善流域防洪体系，提高防洪标准，防止河道岸坡崩塌，减少洪水灾害，排涝减灾，保障经济发展具有重要意义。; 符合. |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目为石马江隆回县（寨底下～候田垅段）治理工程，涉及隆回县高坪镇的小坳村、侯田村、大石村、大田村、三星村、石脚村以及岩口镇的岩口社区、新坪社区、马家桥村、石屋村等，综合治理河道长度8.195km，新建护岸总长为9.887km（其中墙式护岸8.182km，坡式护岸1.705km）、54处下河梯步、修建涵管35处，另修建人行桥一座。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 湖南省石马江隆回县（寨底下～候田垅段）治理工程所在水系为资水的一级支流石马江上游，根据河道的防洪现状以及重要程度，为石马江干流隆回县高坪镇的小坳村、侯田村、大石村、大田村、三星村、石脚村以及岩口镇的岩口社区、新坪社区、马家桥村、石屋村等，综合治理总长8195m，目前只在局部进行了简单护岸，大部分没有进行任何防护，防洪能力差，该段属于山区河流，洪水暴涨暴跌，一到暴雨季节，沿河两岸良田遭洪水冲刷，水打沙压情况极为严重，很多庄稼颗粒无收；项目区内现地势较低，防洪能力不足 2～5 年一遇，由于沿河没有防洪设施，近几年已连续遭受洪灾，沿河农田灾害损失惨重。由于两岸防冲设施设置较少，长期以来，河岸冲刷严重，护岸垮塌，加之上游水土流失，河床淤积着大量泥沙，严重影响行洪安全。 根据2023年7月30日邵阳市水利局下发的《关于湖南省石马江隆回县（寨底下~候田垅段）治理工程初步设计的批复》（邵水函[2023]102号）可知：本工程涉及隆回县高坪镇、岩口镇，石马江干流：治理河段位于石马江干流小坳新桥至SMJ66+650段；支流：支流七田湾河段（QTWH0+000~QTWH6+000）、毗莲下河段（PLXH0+000~PLXH9+960）及毗莲下河支流岩口河（YKH0+000~YKH3+867）；涉及乡镇项目保护人口2.5万人，保护耕地2.8万亩。工程规模为：综合治理河道长度为20.097km，护岸长度9.887km；对干流石马江SMJ66+020+SMJ66+650左岸进行治理，治理河道长度为0.63km，工程措施总长630m，其中新建坡式护岸480m，新建墙式护岸150m，河道疏浚清障630m。对石马江支流七田湾QTWH0+000~QTWH6+000河段进行治理，治理河道长6km，护岸工程总长8162m，其中左岸护坡4355m，右岸护坡3807m。对石马江支流毗莲下河PLXH0+000~PLXH9+600河段进行治理，治理河道长9.6km，护岸工程总长930m，其中左岸护坡320m，右岸护坡610m，河道疏浚清障9600m。对毗莲下河支流岩口河YKH0+000~YKH3+867河段进行治理，治理河道长3.867km，护岸工程总长165m，新建墙式护坡165m，河道疏浚清障3867m。共修建踏步54处，修建涵管35处：石马江干流小坳村段，修建踏步4处，修建涵管3处；七田湾支流修建踏步36处，修建涵管25处及人行桥一处；毗莲下河支流修建踏步12处，修建涵管5处；毗莲下河支流岩口河，修建踏步2处，修建涵管2处。 2023年9月3日隆回县水利局下发的《关于湖南省石马江隆回县（寨底下~候田垅段）治理工程初步设计的批复》（隆水字[2023]127号）可知：本工程治理河段位于石马江干流小坳新桥至SMJ66+650段；支流：支流七田湾河段（QTWH0+000~QTWH6+000）、毗莲下河段（PLXH8+200~PLXH9+960）及毗莲下河支流岩口河（YKH0+000~YKH0+165）；涉及乡镇项目保护人口2.5万人，保护耕地2.8万亩。工程规模为：综合治理河道长度为8.195km，护岸长度9.887km；对干流石马江SMJ66+020+SMJ66+650左岸进行治理，治理河道长度为0.63km，工程措施总长630m，其中新建坡式护岸480m，新建墙式护岸150m。对石马江支流七田湾QTWH0+000~QTWH6+000河段进行治理，治理河道长6km，护岸工程总长8162m，其中左岸护坡4355m，右岸护坡3807m。对石马江支流毗莲下河PLXH8+200~PLXH9+600河段进行治理，治理河道长1.4km，护岸工程总长930m，其中左岸护坡320m，右岸护坡610m。对毗莲下河支流岩口河YKH0+000~YKH0+165河段进行治理，治理河道长0.165km，护岸工程总长165m，新建墙式护坡165m。共修建踏步54处，修建涵管35处：石马江干流小坳村段，修建踏步4处，修建涵管3处；七田湾支流修建踏步36处，修建涵管25处及人行桥一处；毗莲下河支流修建踏步12处，修建涵管5处；毗莲下河支流岩口河，修建踏步2处，修建涵管2处。 经与建设单位核实，本次工程以隆水字[2023]127号批复的建设规模为依据，因此，本次工程规模为：综合治理河道长度8.195km，新建护岸总长为9.887km、54处下河梯步、修建涵管35处，另修建人行桥一座。本工程概算总投资为1995.5万元。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理目录》（生态环境部令第16号，2021.1.1）的要求，本项目属于“五十一、水利-127防洪除涝工程”中“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”类别，本项目属于防洪除涝工程，不涉及环境敏感区，应进行环境影响评价，需编制环境影响报告表。为此，隆回县水利局委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织环评技术人员对项目所在地环境现状进行详细调查并收集了相关资料，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）相关要求，编制完成了《湖南省石马江隆回县（寨底下~候田垅段）治理工程》环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：湖南省石马江隆回县（寨底下~候田垅段）治理工程； 建设单位：隆回县水利局； 建设性质：新建； 建设地点：涉及隆回县高坪镇的小坳村、侯田村、大石村、大田村、三星村、石脚村以及岩口镇的岩口社区、新坪社区、马家桥村、石屋村等； 高坪镇：起点111度09分30.672秒，27度31分25.458秒 终点111度09分17.269秒，27度28分42.915秒； 岩口镇：起点111度06分3.957秒，27度20分40.940秒 终点111度06分48.722秒，27度20分50.992秒； 3、主要建设内容 本项目主体工程主要为新建护岸总长为9.887km、54处下河梯步、修建涵管35处，另修建人行桥一座，并配套防汛和管理设施等.项目不设施工场地和弃渣场，工程建设过程中产生的砂石均就进综合利用。拟建工程建设内容见表2-1。 表2-1 拟建工程主要建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 护岸工程; 新建护岸6810m，其中格宾护脚+雷诺护垫（坡式护岸）：石马江干流左岸480m；石马江支流七田湾河左岸4355m，右岸3807m；石马江支流毗莲下河左岸320m，右岸610m。 浆砌石挡墙（墙式护岸）：石马江左岸150m，毗莲下河支流岩口河左岸165m。. 人行桥; 七田湾河修建人行桥一座，人行桥桩号为QTWH0+020. 下河及生产踏步（码头）; 本项目设置下河踏步54处，踏步宽为1.2m，高为20cm，采取C20砼浇注而成。. 观测设施; 堤防进行堤身沉降观测、位移观测、水位观测、堤身渗流观测和堤身表面观测共5个安全监测项目；不设置水文观测站等建筑物。. 排水涵管; 本工程修建涵管35处，石马江干流小坳村段，修建涵管3处；七田湾支流修建涵管25处；毗莲下河支流，修建涵管5处；毗莲下河支流岩口河，修建涵管2处。. 辅助工程; 办公生活用房; 项目不设置办公生活用房，施工人员租用当地民房生活办公. 施工便道; 主要为依托现有道路，另新建施工临时道路长3km，宽为5.0m，路面采取泥结碎石铺设而成，主要为砂石料、块石料的场内运输. 依托工程; 给水; 市政给水管网供给. 供电; 市政电网供给. 环保工程; 噪声; 施工期：各型设备应尽量选用符合环保要求的低噪声设备、合理平面布局、设置施工围挡、禁止夜间施工。. 废气; 施工期： ①扬尘：及时清运、加强管理、定期洒水、车辆冲洗、遮盖裸露表土、湿法作业等。 ②机械及车辆尾气：采取清洁燃料、通风扩散。. 废水; 施工期： ①养护废水：直接蒸发损耗，不外排。 ②基坑排水：基坑排水经明沟引至沉淀池沉淀后达标排入原河道内，采用明沟收集进入沉淀池，沉淀池总长度为4m，有效宽度为1.5m，有效水深为1.5m，共设置6处（PLXH右岸K9+50.0、PLXH右岸K8+294、QTWH左岸K5+450、QTWH左岸K4+700、QTWH左岸K2+300、QTWH右岸K0+450），沉淀泥沙由人工定时清理。 ③河床扰动：围堰施工。. 固废; 施工期： ①建筑垃圾：运至指定地点处理。 ②开挖土石方：砂石作为堤防回填料，不可利用料暂存至弃渣场。. 生态保护; 按照水土保持要求采取保护治理措施，施工期结束后及时对临时占地（施工便道）进行迹地恢复，减小生态影响。. 绿化; 护岸背水侧采用草皮护坡. 4、主要特性 根据《湖南省石马江隆回县（寨底下~候田垅段）治理工程初步设计报告》，本工程主要特性见下表： 表2-2 本项目主要特性表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 一; 基本情况. 1; 项目名称; 湖南省石马江隆回县（寨底下~候田垅段）治理工程. 2; 项目所在河流; 资水一级支流石马江. 3; 项目所在地; 隆回县高坪镇、岩口镇. 4; 项目分类; 村落、农田防护. 5; 防护面积; km2; 13.5. 6; 防护人口; 人; 25000. 7; 防护农田; 亩; 28000. 8; 工程等级; Ⅴ. 二; 设计标准. 1; 设计水平年; 年; 2023. 2; 乡镇（农田）防护标准; 年; 10. 三; 水文气象. 1; 石马江全流域面积; km2; 840.0. 2; 石马江全流域干流长度; km; 76.0. 3; 石马江全流域平均坡降; ‰; 2.04. 4; 流域内多年平均降雨; mm; 1375.3. 5; 干流石马江小坳新桥以上流域面积; km2; 125.5. 6; 设计洪水位（P=10%）; m; 313.18; SMJ66+020. 7; 支流七田湾河全流域面积; km2; 32.58; QTWH0+000. 8; 七田湾河全流域干流长度; km; 14.29. 9; 七田湾全流域平均坡降; ‰; 20.71. 10; 支流七田湾河保护区流域面积; km2; 32.58; QTWH0+000. 11; 支流七田湾河设计洪水位（P=10%）; m; 313.91; QTWH0+000. 12; 毗莲下河全流域面积; km2; 90.1. 13; 毗莲下河全流域干流长度; km; 36. 14; 毗莲下河全流域平均坡降; ‰; 3.78. 15; 毗莲下河设计洪水位（P=10%）; m; 293.75; PLXH8+202. 16; 岩口河全流域面积; km2; 4.7; 毗莲下河支流. 17; 岩口河全流域干流长度; km; 3.867. 18; 岩口河全流域平均坡降; ‰; 69. 19; 岩口河设计洪水位（P=10%）; m; 295.92; YKH0+000. 四; 主要建设内容. 1; 治理河道长度; km; 8.195. 2; 工程措施长度; km; 9.887. 3; 新修坡式护岸; km; 1.705. 4; 新修墙式护岸; km; 8.182. 五; 主要工程量及原辅材料消耗量. 1; 土石方开挖; 万m3; 3.39. 2; 土石方回填; 万m3; 3.39. 3; 浆砌石; 万m3; 3. 4; 混凝土; 万m3; 0.24. 5; 雷诺; 万m3; 1.24. 6; 格宾; 万m2; 0.26. 7; 水泥; t; 3924.8. 8; 砂; 万m3; 1.26. 9; 砾石; 万m3; 0.71. 10; 块石; 万m3; 3.23. 六; 施工; 万m3. 1; 劳动总工时; 工时; 337624. 2; 总工期; 月; 8. 七; 移民安置与规划. 1; 工程永久征地; 亩; 238.4. 2; 工程临时征地; 亩; 36.9. 八; 工程概算. 1; 工程总投资; 万元; 1995.5; 含征地费用. 2; 工程总投资; 万元; 1979.34; 不含征地费用. 3; 建筑工程投资; 万元; 1583.04. 4; 临时工程; 万元; 118.17. 5; 独立费用; 万元; 143.75. 6; 基本预备费; 万元; 92.25. 7; 移民征地投资; 万元; 16.16. 8; 环保投资; 万元; 17.02. 9; 水保投资; 万元; 25.12. 5、工程主要施工设备 表2-4 本项目主要施工机械设备一览表 序号; 设备名称; 规格与型号; 单位; 数量; 备注. 1; 反铲挖掘机; 1.0m3; 台; 8. 2; 自卸汽车; 8.0t; 台; 30. 3; 推土机; 59/74kw; 台; 5/3. 4; 凸块振动碾; 13.5t; 台; 3. 5; 拖拉机; 74kw履带式; 台; 2. 6; 压路机; 12～15t; 台; 2. 7; 水泵; IS80-65-125; 台; 3; Y132S1-2. 8; 手扶拖拉机; 1t; 台; 4. 9; 农用车; 台; 4. 10; 蛙式打夯机; 2.8kw; 台; 4. 11; 泥浆泵; HB80/10; 台; 1. 12; 搅灌机; WJG-80; 台; 1. 6、主体工程设计 （1）护岸工程设计 根据选定的工程范围及工程建设任务，确定本次治理工程的建设规模，本次工程区域包括隆回县高坪镇的小坳村、候田村、大石村、三星村、石脚村以及岩口镇的岩口社区、新坪社区、马家桥村、石屋村等。 ①工程布置 对干流石马江SMJ66+020~SMJ66+650左岸进行治理，治理河道长度为0.63km，工程措施总长630m，其中新建坡式护岸480m，新建墙式护岸150m； 对石马江支流七田湾QTWH0+000~QTWH6+000河段进行治理，治理河道长6km，护岸工程总长8.162km，其中左岸护坡4355m，右岸护坡3807m； 对石马江支流毗连下河PLXH8+200~PLXH9+600河段进行治理，治理河道长1.4km，护岸工程总长930m，其中左岸护坡320m，右岸护坡610m； 对毗连下河支流岩口河YKH0+000~YKH0+165河段进行治理，治理河道长165m，护岸工程总长165m，新建墙式护坡165m。 ### （2）设计岸顶高程 本工程护岸顶部高程确定基本原则：对低于10年一遇设计洪水位的防护对象，护岸顶部高程与之齐平，对高于10年一遇设计洪水的防护对象，护岸顶部高程按照10年一遇设计洪水位加0.5m确定，并根据护岸经济性、施工条件等综合考虑确定。 ### （3）墙式护岸设计 护岸建基面选择主要是根据地基承载力、防洪墙抗滑、抗倾稳定计算等因素确定，通过抗滑稳定及其基底应力分析计算，护岸建基选择砂卵石层（中等坚实土基）为建基面。 选取SMJ66+170左岸断面做代表性描述。 SMJ66+170左岸断面型式：浆砌式挡墙顶高程314.2m，建基面高程310.2m，浆砌石墙高为3.0m，顶宽为0.7m，底宽1.30m，浆砌石迎水面坡比1:0.5，背水面坡比均为1:0.4，顶部设10cm厚C20砼压顶，挡墙每隔10m设置一道伸缩缝。 ### （4）坡式护岸设计 经过比选方案，三维排水柔性生态护坡、生态混凝土护坡虽然生态环保，但价格较高；雷诺护垫护坡造价相对较低，当地河床卵石较少，但离项目区不远有合法釆石场，运距30km，综合考虑选取雷诺护垫护坡作为本次护坡型式。 选取SMJ66+300左岸断面做代表性描述。 SMJ66+300断面型式：采用格宾护脚+雷诺护垫护坡，护岸顶高程314.05m，基础底高程为310.55m，格宾护脚宽1.0m，高1.5m，护脚顶部采用1:2的雷诺护垫护坡与岸顶相接，雷诺护垫厚度17cm，护坡顶部设0.5m宽0.2m厚C20砼压顶。 ### （5）护岸基础设计 本项目汛期设计洪水最大流速为3.73m/s，沿线迎流当冲堤段多，且河面较窄，水流较急，对堤脚的冲刷问题较突出，易产生崩坡塌脚的险情，为了防止这些岸坡遭受风浪与水流冲刷破坏，对堤脚应进行防护。 经计算可知，本次工程河段水流斜冲段基础埋深不小于1m，水流平顺段基础埋深不小于0.8m。 ### （6）下河及生产踏步、人行桥设计 石马江治理工程主要分布在高坪镇、岩口镇，为方便当地居民生活生产，在各河段沿线新建下河及生产踏步工54处，墙式护坡河段踏步宽度为1.2m，采用M7.5浆砌石，踏步面为C20砼盖面厚0.1m，坡式段踏步宽2.1m，为C20混凝土，厚0.2m，每级踏步宽度为0.3m，高度为0.15m；人行桥一座，桥板及护栏采用C30砼，桥墩为C20砼，垫层为C20砼，具体见附图11。 - 治涝工程设计 ①穿堤涵管设计：本次穿涵管设计均为连接灌溉及排洪渠道的进出水部分，涵管直径根据原灌溉、排洪沟渠断面尺寸而确定。长度根据位置具体情况定，涵管外包为C20混凝土，厚0.2m，基础回填砂砾石垫层，平均厚度为0.3m。 涵管进口段设集水池，池长、池宽、池深均为涵管直径Φ+0.8m，集水池侧墙和底板均采用C20砼厚150mm。涵管出口设消力井，消力井长、宽均为涵管直径Φ+0.6m，井深1.8m，消力井墙板、底板、顶板均为C25钢筋砼厚300mm。 7、工程占地情况 本工程无房屋拆迁，无移民安置任务，无生产安置规划，无搬迁安置规划。项目占地 不涉及基本农田、生态公益林。 工程占地涉及隆回县高坪镇、岩口镇，永久占地面积为238.4亩，占地类型为河滩地、旱地、荒地；工程临时占地面积为36.9亩，其中旱地7.7亩、荒地29.2亩。 具体占地范围见表2-6。 表2-6 占地范围统计表 项 目; 单 位; 数 量; 备 注. 一、涉及政区. 1.1、乡（镇、办事处）; 个; 2; 高坪镇、岩口镇. 二、永久占地; 亩; 238.4. 2.1、河滩地; 亩; 236.7. 2.2、水田; 亩; 1.2. 2.3、荒地; 亩; /. 2.4、旱地; 亩; 0.5. 三、临时占地; 36.9. 3.1、旱地; 亩; 7.7. 3.2、荒地; 亩; 29.2. 8、土方石平衡 本工程土石方开挖共计33933.52m3（计围堰），土石方回填33933.52m3（计围堰），经土石方平衡规划，共计利用土方开挖料33933.52m3，本项目土石方平衡见下表： 表2-7 土方石平衡一览表 单位：m3 产料区; 受料区; 弃渣; 取土. 利用料; 作为砂石料利用. 部位; 项目; 数量; 护岸工程; 建筑物工程; 施工围堰. 护岸工程; 土方开挖; 27558.52; 14890.52; 12668; 27558.52. 施工围堰; 土方开挖; 6375; 6375; 6375. 合 计; 33933.52; 14890.52; 12668; 6375; 33933.52. |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 工程位于隆回县高坪镇、岩口镇，新建护岸9.887km。按照堤线布置的基本原则，本护岸与河道主流大致平行并不侵占河道，沿现状岸坡线布置，局部段进行修正调直。为了让护岸轴线更加平顺衔接，护岸基本按照现状轴线布置，护岸建成后行洪断面加大，将缓解行洪压力。项目护岸基本沿原河床主河槽走势及与原河道岸线进行布置，基本顺应了河道演变和趋势，基本不改变河段生态环境。项目总平面布置见附图。 2、施工布置情况 施工总体布置遵循因地制宜，有利生产、生活，易于管理，经济合理的原则，充分利用沿河河滩较宽阔的有利地形条件。选择较平整，空闲位置适中的地段规划为施工总布置场地。 （1）生活办公用房 项目不设置办公生活用房，施工人员租用当地民房生活办公。 （2）施工交通运输 工程位于湖南省邵阳市隆回境内，已建成的纵横交错的县、乡村公路网，均可通汽车，工程对外交通方便。 工程场内交通运输除利用现有道路连接各工程点外，还需新建施工临时道路沟通各施工点和土料场。根据本工程施工进度要求和施工场内交通初步规划，场内共需新建施工临时道路长3km，宽为5.0m，路面采取泥结碎石铺设而成，主要为砂石料、块石料的场内运输，分布为：YKHK0+000~K0+165（165m）、PLXHK9+350~K9+602（252m）、QTWHK2+300~K2+531（231m）、QTWHK1+960~K2+310（350m）、QTWHK1+700~K1+960（260m）、QTWHK1+50~K1+300（250m）、QTWHK0+840~K1+50（210m）、QTWHK0+570~K0+740（170m）、QTWHK0+317~K0+439（122m）、QTWHK5+140~K5+398（258m）、QTWHK4+539~K4+700（161m）、QTWHK3+700~K3+950（250m）、QTWHK3+239~K3+560（321m）。 （3）风、水、电供应及通讯 施工用风：工程施工期用风主要为砼浇筑，其中砼浇筑采用2台9m3/min电动移动式空压机； 施工用水：主要为生产和生活用水。选用 IS80-50-200 型水泵直接从外河抽水即可满足要求。生活用水可就近采用当地生活用水。 施工用电：施工用电就近从电网接线，不另备电源。 施工通信：利用乡镇完备的通信设施，电话等方式进行对外通信。 |
| 施工方案 | （一）施工期工艺流程简述 本项目施工期包括施工准备工程、基础工程、主体工程阶段、施工期结束后迹地恢复工程及竣工验收。根据设计，本项目施工控制性线路如下，施工围堰→基坑排水→表土清理及开挖→砂卵石回填→堤身填筑→框格护坡→堤顶施工。工艺流程及产污位置如图2-3。 图2-3 施工工艺流程及产污位置图 （1）施工围堰（围堰施工） 本项目护岸工程设置临时围堰+基坑排水，围堰工程建筑物级别为5级、采用土石围堰。围堰采用开挖料作为填筑料，围堰采用袋装砂砾石堆砌，并设置防渗土工膜（250g/m²），围堰顶宽2.0m，堰高为挡水水位加0.5m安全超高，迎内、外坡比均为1：1.5。 围堰施工方式：本项目工程施工采取分段式围堰施工，采用1.0m3反铲挖掘机开挖、开挖后的土石料人工袋装后填筑，填筑完成后进行土工膜防渗铺填，待施工完成后进行围堰拆除（拆除围堰作为回填料填筑于堤内）。 基坑排水方式：基坑排水分为初期排水和经常性排水。因穿堤建筑物加固处理施工基坑较小，且在枯期施工，施工时段较短，围堰渗水和雨水组成的经常性排水量较小，基坑排水主要为初期排水。基坑排水经明沟引至沉淀池沉淀后达标排入原河道内。 （2）主体工程施工 1、护岸工程施工 ①土方开挖 护岸土方开挖采用1.0m3反铲开挖后，按照设计要求修建围堰，多余部分料采用挖掘机挖运至附近堆放，开挖料利用做回填料。 ②土方回填 土石回填共33933.52m3，主要为墙背回填涂料、石渣料和围堰，土石方填筑应分层进行，一般层厚20cm左右，压实不得顺斜坡面，雨天应停工，并作填筑面的保护措施及排水措施，上提土石料应按设计要求严格控制含水量，超过设计最优含水量的土料应在上提前晒干并达到要求后方可入仓。土石方压实后应分仓面进行质量检测并达到设计要求。 3、混凝土施工 砼为浆砌石挡墙基础垫层及压顶和坡式护岸砼框架，采用推车运混凝土经溜筒入仓，平板振捣器压实。 4、浆砌墙身工程施工 砌石前应按设计放出实样，为了控制好墙身内外侧的坡度，砌筑前，还需用松木板钉好坡度架并立于砌筑段的两端，挂横线采用坐浆法分段分层砌筑。分段位置设在沉降缝处，各段水平砌缝应一致。片石在砌筑前浇水湿润，石料表面有污垢应冲洗干净。分层砌筑以 2-3 层石块组成一工作层，每工作层的水平缝大致找平，不同层位的竖缝应相应错开，不能贯通。 每层砌石都应先坐浆后砌石，坐浆厚度应使石料在挤压安砌时能紧密连结，且砌石砂浆密实饱满。应选用具有比较整齐表面的大尺寸石块作为定位石（角隅石）及镶面石。分层砌筑时各砌层应先砌角石，后边石或面石，最后才砌筑腹石。外围固定砌块应与里层砌块交错连成一体，定位石的砌缝应满铺砂浆，不得镶嵌小石块。 砌筑腹石时，砌体中的石块应大小搭配，石料间的砌缝要互相交错、咬搭，砂浆密实。石料之间不得无砂浆直接接触，也不准干填石料后铺灌砂浆。片石不宜竖立使用，砌筑时应将尖锐突出部分敲除。一般情况下较大的石料以大面为底，但是浆砌片石时，需利用片石的自然形状，将大小砌石相互交错的衔接在一起，除最下一层石块应大面朝下外，上面的石块不一定必须大面朝下，做到犬牙交错，搭配紧密即可。同时在砌下层石块时，即应考虑上层石块如何接砌，砌筑过程中还要将石料的缝隙留开，保证2公分的深度，以利于勾缝。平缝与竖缝宽度不大于20mm，较宽的砌缝可用小。锤将小石片敲入挤塞，但石片应被砂浆包裹。在砂浆未凝固前，将砌缝砂浆刮深不小于20mm，为以后勾缝做准备。 浆砌片石应嵌入边坡内0.2m，以防表水灌入。相邻挡土墙设计高差较大时，应先砌筑高墙段。砌筑中断时，应将砌筑好的石层空隙用砂浆填满，再砌筑时应将石层表面清扫干净，洒水湿润，工作缝应留斜茬。 浆砌临近至设计高度时，应用较平整的石块砌筑顶部，并用水泥砂浆全面找平，顶面的横向流水坡度宜为 2%。砌体在砌筑过程中随时检查平面位置、断面尺寸和坡度，确保砌体外观及内在质量。 做好排水孔，浆砌块石挡土墙应勾凹缝，严禁勾假凹缝 5、砌石工程施工 本项目的砌石工程主要为浆砌石墙式护岸工程。采用8t自卸汽车进料，浆砌石用的水泥砂浆在现场人工拌制，由于施工面较长，可配备一定数量的胶轮架子车运料至各作业面。要求用来作浆砌的块石，锋棱角和泥质要清除干净，进料时须有大中小块石搭配。砌石时应避免顺流方向通缝，砌体空隙应填塞小块石挤紧。 基础采用挖掘机开挖时严禁超挖，避免扰动基底原状土。挖至设计基底应预留20cm 采用人工刷底、修整，确保基底平整，几何尺寸及基底高程符合要求。基底要刷成 10%的反坡（即内低外高），防止墙内土的挤压力引起挡土墙向外滑动。砌筑前应将石料表面清洗干净，用水湿润，在基坑内外两侧立杆挂线，外侧面线应顺直平整、逐层收坡。砌筑基础时应先坐浆后砌石。基础沉降缝设置要求同墙身。基础浆砌完成后立即用透水性材料分层回填基坑，用小型机械分层夯实，并使表层稍留向外斜坡，以免积水渗入浸泡基底。 （二）施工总进度 考虑到工程规模较小，不太可能选择大型施工企业，因此施工进度安排应结合小型施工队伍的施工水平。 该工程施工期计划于2024年9月至2025年4月底，总工期8个月。其中准备工期1个月，工程扫尾工期1个月，主体工程施工6个月。 施工准备期应完成场内路网修建、场地平整、砼拌和站修建、风、水、电、通讯设施及其他施工临建设施的修建。 主体工程施工安排在第一年10月至第二年3月，需完成护岸工程修建。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 主体功能区规划和生态功能区划 3.1.1湖南省主体功能区规划情况 根据《湖南省主体功能区划》（湘政发〔2012〕39号），湖南省国土空间划分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按开发方式和强度，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按层级，分为国家和省级两个层面。 经查，本项目位于隆回县，属于国家级农产品主产品。 农产品主产区是指耕地面积较多、发展农业生产的条件较好、对全国或全省农产品安全具有重大或较大影响，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高农产品生产能力的区域。 功能定位：以提供农产品为主，保障农产品供给安全，发展现代农业的重要区域，重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 发展方向 ——大力发展高产、高效、优质、安全的现代农业，加强农田水利等基础设施建设，显著提高农业综合生产能力、产业化水平、物资装备水平、支撑服务能力，提高农业生产效率，保障农产品供给和食品安全。 ——加强耕地保护，加快中低产田改造和农田防护林建设，推进连片标准良田建设，稳定粮食作物播种面积。严格控制区内农用地转为建设用地，禁止违法占用耕地，严禁擅自毁坏、污染耕地。 ——提升农业规模化水平，引导优势和特色农产品适度集中发展，构建区域化、规模化、集约化、标准化的农业生产格局，形成优势突出和特色鲜明的产业带。 ——加快转变农业发展方式。大力发展循环农业和生态农业，推进农业清洁生产和废弃物资源化利用。推进绿色（有机）食品基地建设，加大绿色（有机）食品和无公害农产品开发力度。加强农业环境保护和监测，减少农业面源污染，完善农产品检验监测体系，确保农产品质量安全。控制农产品主产区开发强度，促进农业资源永续利用。 ——统筹考虑人口迁移、适度集中、集约布局等因素，加快农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，改善农村生产生活条件。支持发展农产品深加工和第三产业，拓展农村就业和增收空间。 本项目为防洪堤建设项目，主体开发任务为防洪，属于基础设施民生工程，对于完善流域防洪体系、确保人民生命财产安全、促进城镇建设和经济发展具有重要意义。因此，项目与《湖南省主体功能区规划》的相关要求相符。 3.1.2生态功能区划 根据《全国生态功能区划》（修编版），全国生态功能区划包括3大类、9个类型和242个生态功能区，其中生态调节功能区148个、产品提供功能区63个，人居保障功能区31个。 本项目位于邵阳市隆回县，根据《全国生态功能区划方案图》，项目拟建地属于II-01-22湖南中部丘陵农产品提供功能区。农产品提供功能区主要是指以提供粮食、肉类、蛋、奶、水产品和棉、油等农产品为主的长期从事农业生产的地区，包括全国商品粮基地和集中联片的农业用地，以及畜产品和水产品提供的区域。 全国共划分农产品提供功能区58个，面积共计180.6万平方公里，占全国国土面积的18.9％，集中分布在东北平原、华北平原、长江中下游平原、四川盆地、东南沿海平原地区、汾渭谷地、河套灌区、宁夏灌区、新疆绿洲等商品粮集中生产区，以及内蒙古东部草甸草原、青藏高原高寒草甸、新疆天山北部草原等重要畜牧业区。 该类型区的主要生态问题：农田侵占、土壤肥力下降、农业面源污染严重；在草地畜牧业区，过度放牧，草地退化沙化，抵御灾害能力低。 该类型区生态保护的主要方向：（1）严格保护基本农田，培养土壤肥力。（2）加强农田基本建设，增强抗自然灾害的能力。（3）加强水利建设，大力发展节水农业；种养结合，科学施肥。（4）发展无公害农产品、绿色食品和有机食品；调整农业产业和农村经济结构，合理组织农业生产和农村经济活动。（5）在草地畜牧业区，要科学确定草场载畜量，实行季节畜牧业，实现草畜平衡；草地封育改良相结合，实施大范围轮封轮牧制度。 本项目为防洪堤建设项目，占地不涉及基本农田，主体开发任务为防洪，属于基础设施民生工程，建成后防止河道岸坡崩塌，减少洪水灾害，排涝减灾，保障经济发展。因此，本项目与《全国生态功能区划》（修编版）的相关要求相符。 3.2环境功能区划 项目所在地环境功能区规划情况见下表： 表3-1 本区域环境功能区划表 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 环境空气二类区. 2; 声环境功能区; 2类声环境功能区. 3 水环境功能区; III类. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 是，隆回县县属于农产品主产品生态功能区. 7; 是否水土流失重点防治区; 是（省级水土流失重点治理区，具体见附图）. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 3.3区域生态环境现状 3.3.1土地利用类型 工程占地涉及隆回县高坪镇、岩口镇，永久占地面积为238.4亩，占地类型为河滩地、旱地、荒地；工程临时占地面积为36.9亩，其中旱地7.7亩、荒地29.2亩，具体见表2-6。工程占地不涉及生态保护红线，不占用基本农田和生态林。 3.3.2陆生生态环境现状 项目所在区域属中亚热带东部常绿阔叶林亚带，按植被区系划分，属华中偏东亚系，植被形态主要为农作物群落，杂木灌丛、经济林木和绿化树林。项目河道两侧主要为农田，具有典型的农耕植被特征植被，随耕种季节的变化，两侧植被类型变化较大，非耕种季节植被稀少，耕种季节主要植被为水稻、蔬菜。 根据现场勘查，工程区域处于中亚热带东部常绿阔叶林亚带，河道两侧土地大部分被用作农用地，自然林分较少，森林覆盖率低于20%，不涉及到名木古树，植被多为人工植被与半人工植被，野生生境较差，绝大多数野生动物难觅踪迹，栖息于评价区的动物主要为小型动物，主要有雨蛙、蟾蜍等两栖动物分布，还有适应于荒山灌丛、农耕区域和人居环境的鸟类、爬行动物（蜥蜴、蛇等），但数量不多，家畜主要有猪、牛、羊、鸡、兔、鸭、鹅等。经访问并结合相关历史资料，确认项目影响区域内无重点保护野生植物、动物分布，均为常见物种。 3.3.3水生生态环境现状 本项目河段鱼类主要以鲫鱼等常见鱼类为主、不涉及珍稀鱼类：项目工程河段不涉及重要水生生物、不涉及重要鱼类“三场（产卵场、索饵场、越冬场）”等敏感区。 经调查：工程范围内不涉及水产种质资源保护区、饮用水源保护区以及国家湿地公园等环境敏感区，施工期采取分段式围堰施工，对水体产生的扰动只是暂时的，且其影响随施工期结束影响消失。 3.3.4环境敏感区调查 项目所在地分布有隆回县县级以上饮用水水源地保护区：隆回县自来水厂第一水厂饮用水水源保护区（距离本项目约26km）和隆回县第二水厂赧水河饮用水水源保护区（距离本项目约25km）；邵阳市乡镇及以下集中式饮用水水源保护区：隆回县六都寨镇六都寨水库饮用水水源保护区（距离本项目约17km）、隆回县荷香桥镇破巷水库饮用水水源保护区（距离本项目约19km）、隆回县高坪镇茅坪村高坪自来水厂饮用水水源保护区（取水点距离本项目3.38km，本项目位于保护区下游）。 集中式饮用水源分布情况：本项目高坪镇段距离凤形水库取水点最近距离为3.4km（本项目水系上游）、距离茅坪水库取水点3.38km（本项目水系上游）；本项目岩口镇段距离马头山村地下水水源地取水口最近距离为3.38km（本项目水系上游）、距离岩口水库取水口2.4km（本项目水系上游）、距离岩口镇三角村地下水水源取水口4.0km（本项目水系上游）。 项目所在河段不涉及鱼类“三场”，所在地不涉及国家级和省级重要水源保护地、国家级和省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、文化遗产保护区、文物保护区等。 二、大气环境质量现状 项目所在区域的大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评收集了邵阳市生态环境局发布的2023年1~12月环境空气质量月报中隆回县的监测数据对项目所在区域环境空气质量进行判定，隆回县环境空气质量监测站点设在邵阳市生态环境局隆回分局（点位坐标：经度111°02′30”，纬度27°07′25”），监测结果见表3-2所示。 表3-2 2023 年隆回县空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 81.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度均值; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时平均 第90百分位浓度均值; 108; 160; 67.5; 达标. 由上表可知，项目所在区域2023年环境空气质量PM2.5、PM10、SO2、NO2的年平均浓度和CO的24小时平均浓度、O3的日8h平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，判定本项目所在区域隆回县2023年为环境空气质量达标区。 三、水环境质量现状 本次评价为了解项目地地表水环境质量现状，本项目在工程河道共设置2个地表水监测点位，具体如下： （1）监测布点 表3-3 地表水监测断面布设情况 规划区域; 监测断面; 监测点位置; 监测时间. 高坪镇河段; W1; 七田湾河与石马江交汇处下游50m处; 2024年5月16日~18日. 岩口镇河段; W2; 岩口河与毗莲下河交汇处下游50m处. （2）监测项目 pH、BOD5、CODCr、NH3-N、总磷、总氮、石油类、SS、粪大肠菌群，同步记录河流水温、水位、水深、流速、水面宽。 （3）监测频次 连续监测3天，监测1次/天。 （4）监测结果 地表水环境质量现状监测统计及评价结果见表3-4。 表3-4 地表水水质监测数据统计及分析结果 采样断面; 监测项目; 浓度范围; 标准限值; 分析结果. W1（河宽：35.11m 河深：1.00m 流速：0.50m/s 流量：17.56m3/s）; pH; 7.2~7.7; 6~9; 达标. SS; 24~26; /; /. BOD5; 2.8~3.2; 4; 达标. NH3-N; 0.03~0.04; 1.0; 达标. CODcr; 11~13; 20; 达标. 总氮; 0.59~0.64; 1.0; 达标. 总磷; 0.31~0.33; 0.2; 超标. 石油类; 0.01L; 0.05; 达标. 粪大肠菌群; 790~840; 10000; 达标. W2（河宽：30.11m 河深：0.60m 流速：0.80m/s 流量：14.45m3/s）; pH; 7.0~7.9; 6~9; 达标. SS; 22~24; /; /. BOD5; 3.5~3.7; 4; 达标. NH3-N; 0.09~0.10; 1.0; 达标. CODcr; 14~15; 20; 达标. 总氮; 0.51~0.55; 1.0; 达标. 总磷; 0.36~0.38; 0.2; 超标. 石油类; 0.01L; 0.05; 达标. 粪大肠菌群; 690~760; 10000; 达标. 各监测断面总磷超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，其余各监测因子均能满足Ⅲ类标准限值；随着本次工程的建设，将明显改善河道内水质状况，提升河道行洪能力，改善周边居住环境。 四、声环境现状 项目于2024年5月16日委托湖南乾诚检测有限公司对项目所在地进行了声环境现状调查，监测方法按国家标准方法进行。项目声环境监测点和监测结果见表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果表 单位：dB(A) 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 项目建设地; 山背后居民点（N1）; 5月16日; 46.8; 38..6. 三星村居民点（N2）; 5月16日; 46.5; 38..3. 石脚村居民点（N3）; 5月16日; 47.4; 39..6. 马家桥居民点（N4）; 5月16日; 49.5; 40..6. 马家桥居民点（N5）; 5月16日; 46.3; 38.7. 石屋村居民点（N6）; 5月16日; 48.4; 39..6. 注：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。. 通过上表可以看出，项目周边敏感点声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准，符合项目所在地声环境区域功能要求。 五、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》可知：土壤参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A可知，本项目属于“水利行业-其他-Ⅲ类”项目，根据项目所在地敏感程度为不敏感，对照生态影响型评价工作等级划分表，可不开展土壤环境影响评价工作，因此也无需进行土壤环境质量现状调查。 为了了解施工河道底泥现状情况，项目于2024年5月16日委托湖南乾诚检测有限公司对项目清淤施工河道底泥进行了现状监测调查，具体如下： （1）监测点位 本次项目河道底泥现状监测共设置1个监测点位，详见表3-6。 表3-6 底泥监测点位一览表 测点编号; 测点位置; 坐标. T1; 毗莲下河（与W2同位置）; 111.061687、27.204563. （2）监测因子与频次 本次底泥现状监测因子有：pH、铜、锌、铅、镉、汞、砷、镍、铬。监测1天，每天一次。 （3）评价标准 执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618.3-2018）表1中“其他”风险筛选值（农村执行1类）。 （4）现状监测与评价结果 采用单因子标准指数法，对评价范围内底泥进行评价，详见表3-7。 表3-7 土壤检测结果 检测项目; 监测日期、点位及检测结果; 标准限值; 采样深度; 单位; 分析结果. 2024.5.16. S1毗莲下河. pH值; 7.12; 6.5~7.5; 0~0.2m; 无量纲; 达标. 铅; 44; 120; mg/kg; 达标. 锌; 190; 250; mg/kg; 达标. 汞; 0.275; 2.4; mg/kg; 达标. 镉; 0.21; 0.3; mg/kg; 达标. 砷; 17.0; 30; mg/kg; 达标. 总铬; 59; 200; mg/kg; 达标. 铜; 48; 100; mg/kg; 达标. 镍; 39; 100; mg/kg; 达标. 备注; 执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值. 从清淤河段的底泥监测结果可以看出，各监测因子均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值，项目所在地土壤环境质量较好。 六、地下水环境质量现状 根据项目环评类别的划分，本项目应该编制环境影响报告表，项目为《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的规定的IV类建设项目，可不开展地下水环境调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，工程河段位于石马江干流隆回县高坪镇的小坳村、侯田村、大石村、大田村、三星村、石脚村以及岩口镇的岩口社区、新坪社区、马家桥村、石屋村等，目前只在局部进行了简单护岸，大部分没有进行任何防护，防洪能力差，该段属于山区河流，洪水暴涨暴跌，一到暴雨季节，沿河两岸良田遭洪水冲刷，水打沙压情况极为严重，很多庄稼颗粒无收；项目区内现地势较低，防洪能力不足 2～5 年一遇，由于沿河没有防洪设施，近几年已连续遭受洪灾，沿河农田灾害损失惨重。本项目的建设应严格按有关规范进行设计，注意水土保持工作。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价范围 根据本项目各环境要素的评价等级以及相关技术导则，确定各环境要素评价范围如表3-8。 表3-6 环境影响评价范围一览表 环境要素; 评价范围; 备注. 生态环境; 工程涉及河段两侧各300m范围; 本项目仅施工期生影响. 声环境; 施工河段两侧外50m范围区域. 大气环境; 施工河段外500m范围. 地表水环境; 施工河段起点上游200m至对江支流入河口处下游1500m，共1.7km长河段；. 2、环保目标 （1）项目环境保护目标 本工程位于湖南省邵阳市隆回县石马江河段，根据现场踏勘，项目主要环境保护目标见表3-7。 表3-7 项目环境保护目标表 保护时段; 类别; 环境保护目标; 规模; 方位; 距离m; 功能; 保护级别或预计保护效果. 施工期; 大气环境; 候田村居民1#; 125户; 起点西北侧; 20-520; 二类区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 大石村居民2#; 120户; 七田湾河段两侧; 25-550. 大田村居民3#; 45户; 七田湾河段两侧; 20-510. 三星村居民4#; 215户; 七田湾河段左侧; 20-520. 石脚村居民5#; 135户; 七田湾河段右侧; 25-530. 小坳村居民6#; 235户; 终点东南侧; 25-500. 马家桥村居民7#; 50户; 岩口河段两侧; 20-500. 肖家院子居民8#; 115户; 毗连下河段两侧; 20-510. 石屋冲居民9#; 65户; 毗连下河河段两侧; 20-500. 石屋村居民10#; 72户; 毗连下河段两侧; 20-510. 水环境; 七田湾河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 石马江. 岩口河. 毗连下河. 声环境; 小坳村居民1#; 25户; 起点北侧; 25-200; 2类; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 候田村居民2#; 55户; 七田湾河段两侧; 20-200. 大石村居民3#; 20户; 七田湾河段两侧; 25-200. 大田村居民4#; 15户; 七田湾河段两侧; 20-200. 三星村居民5#; 65户; 七田湾河段左侧; 20-200. 石脚村居民6#; 45户; 七田湾河段右侧; 25-200. 马家桥村居民7#; 23户; 岩口河段两侧; 20-200. 肖家院子居民8#; 55户; 毗连下河段两侧; 20-200. 石屋冲居民9#; 20户; 毗连下河河段两侧; 20-200. 石屋村居民10#; 25户; 毗连下河段两侧; 20-200. 生态环境; 水生及陆生生物、周边农田; 水生生态环境：保护范围为施工河段起点上游200m至七田湾河入石马江入河口处下游1500m，主要保护内容为所在河段中浮游动植物及底栖生物。. 陆生生态环境：工程涉及河段两侧各300m范围陆生动植物及生境，主要保护内容为河道两侧农作物植被及陆生动物。临时占地施工完毕后恢复植被和原有地貌。. 农田：施工期不影响河道两侧农田灌溉功能。. 水土流失; 防止水体流失. 营运期; 水环境; 七田湾河; /; /; /; Ⅲ类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 石马江. 岩口河. 毗连下河. 生态环境; 水生及陆生生物、周边农田; 项目营运期无生产建设活动，主要是加强宣传教育，保护河道水生生物及两侧陆生植被，加强护坡植被的管护，确保不影响河道两侧农田灌溉功能。. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气： 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。 表3-9 环境空气质量标准(摘录) 污染因子; 环境标准限值; 单位; 备注. 1小时平均; 日最大8h平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; /; 150; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. TSP; /; /; 300; 200. PM10; /; /; 150; 70. PM2.5; /; /; 75; 35. NO2; 200; /; 80; 40. NOx; 250; /; 100; 50. O3; 200; 160; /; /. CO; 10000; /; 4000; /. 2、声环境： 执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类。 表3-10 声环境噪声标准限值 单位：dB（A）(摘录) 类别; 等效声级. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、水环境： 评价范围内石马江、七田湾河、毗莲下河、岩口河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体见表3-11。 表3-11 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) (摘录) -; pH; CODCr (mg/L); BOD5 (mg/L); NH3-N (mg/L); TP (mg/L); TN (mg/L); 石油类(mg/L); 粪大肠菌群（个/L））. (GB3838-2002)Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤10000. 二、污染物排放标准 1、噪声： 施工期：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），排放限值见表3-12。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）(摘录) 昼间; 夜间. 70; 55. 2、废水： 本项目不设施工营地，施工期无生活污水产生，施工废水主要为养护废水及基坑排水，养护废水直接蒸发损耗，不外排，基坑排水经明沟引至沉淀池沉淀后回用。 本项目营运期无废水产生。 3、废气： 施工期：废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织标准； 营运期：本项目营运期无废气产生。 表3-13 大气污染物综合排放标准(摘录) 序; 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 1; SO2; 0.4. 2; NOX; 0.12. 3; 颗粒物; 1.0. 4、固体废物： 本项目营运期无固废产生。 施工期一般工业固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求；生活垃圾处置执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《国家危险废物名录（2021年版）》的相关规定； 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，该标准不适用于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，但其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋和防扬尘等环境保护要求，以及执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的相关规定。 |
| 其他 | 本项目为非污染生态类项目，运营期无污染物排放，不涉及总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期的环境影响主要包括地表水环境、大气环境、声环境、生态环境等方面，施工期影响短暂、且随施工结束而消失。本项目对施工期环境影响简要分析如下： - 1、生态环境影响分析 （1）生态影响识别 本工程永久占地面积为238.4亩，临时占地面积为36.9亩。对沿线土地利用总体格局影响不大。项目施工结束后，对施工场地和临时堆场用地进行清理、整治、植被绿化，不会对区域用地造成较大影响。本项目施工期对生态环境影响主要为围堰作业、基础开挖、填筑等环节，对水生生物、陆生生物以及土壤生态造成的影响，主要影响识别结果见下表： 表4-1 项目施工期生态环境影响识别情况一览表 影响环节; 影响因素; 影响对象; 影响途径; 影响性质; 影响范围; 影响程度. 围堰作业; 水体扰动、施工噪声; 水生生物; 水体扰动、水质短暂变差; 直接影响; 工程沿线; 随施工期结束而消失. 基础工程、主体工程; 施工噪声、临时占地; 陆生生物; 施工噪声导致陆生动物减少; 间接影响; 施工区周边及300m范围内. 水土流失; 临时占地导致陆生植物减少、水土流失加重; 直接影响; 施工区周边及300m范围内. （2）生态影响分析 ①对土地资源的影响 本项目工程永久占地238.4亩，占地类型为河滩地，不涉及基本农田，项目建成后对工程河段有较为明显的环境正效益。 施工期临时占地36.9亩，主要占地类型为河滩地、荒地，不涉及基本农田。施工完成后对临时占地进行迹地恢复，临时占地区域采用撒播草籽绿化措施，草种选用老麦芒，草种按1:1比例进行混合撒播，撒播密度为80kg/hm²。本项目在设计中尽量控制或减少对土地资源不必要的破坏，施工临时占地经过迹地恢复后，可恢复其原有功能，临时占地对土地利用功能的影响较小的、且随着施工期的结束而消失。 因此，本项目施工期对区域土地资源影响不大。 ②对陆生生态的影响 根据陆生生态环境现状调查结果：本项目工程区域及施工区域内无珍稀树木及保护动物。区域内陆生植物为草地及常见树木，施工期结束后对临时占地区域进行绿化恢复，对原有陆生生态影响较小；陆生动物主要为鼠、蛇、燕子等常见种，施工期可能对期造成惊扰，致动物向远离工程区移动，使其在工程区域及周边的种群密度有所改变。当施工期结束时，陆生生态得到改善恢复，施工期影响较小、且随施工期的结束而消失。 另外，施工期间对两栖动物的影响较大，主要是工程占地、水污染、施工活动及人为活动造成的。工程施工期间，占地将直接造成两栖动物栖息地的损失，导致其生境范围有所缩小，根据现场调查，评价区两栖类主要是栖息于水域及附近灌草丛中的物种，工程施工占用的水域及草地面积，会对两栖类生存空间形成挤压。由于两栖动物具有一定的迁移能力，且单一工程涉及的范围较小，占地区外分布有大量的灌丛及草丛等适宜生境，为避开不利影响，它们一般会向附近适宜生境中迁移。同时，随着水土保持措施及相关环保措施的实施，占地区的生态环境会得到一定的恢复，占地区会形成新的适宜生境。因此，工程建设对两栖动物的影响主要是导致其远离施工区，向施工区外围地带迁移，其在施工区及外围地带的分布及种群数量将发生变化，但不改变其区系组成，更不会造成物种消失，因此工程对其影响有限。施工期间，施工人员增加，人类活动对两栖类的影响主要是人为捕杀，施工期间需加强施工管理，进行野生动物保护宣传工作。 总体来说，两栖动物长期以来多是生活在临时性水域，对于人为活动干扰有一定的适应能力。在工程建设中，它们会进行相应地迁移、躲避，因此，工程建设对它们造成的影响总体有限。为减轻施工期对陆生生态的影响，本环评要求：施工期应加强施工管理，文明施工，合理平面布局，高噪声作业区远离动物活动频繁区域。 ③对水生生态的影响 项目涉及河流为石马江及其支流，经现场调查及咨询当地村民，该断面不涉及水产种质资源保护区等各类水生生物保护区，不涉及重要水生生物及鱼类三场；项目采用分段式围堰施工，不对河道直接扰动，对河流生态环境影响较小。 本项目施工期采取围堰施工，围堰建设时对水体造成扰动，地表水体中悬浮物增加、带有少量油污，影响水生生物的生存、行为、繁殖和分布，造成一部分水生生物短暂变动，浮游植物、鱼类、底栖动物会因环境的变化短暂迁移，对该区域生态环境带来一定影响。项目施工时间较短，影响范围较小，在施工完成一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。在工程施工期间，施工河段水生植物均为常见种，繁殖能力高，施工结束后能在较短的时间内恢复。随着施工期的结束，地表水体经自净作用后、水质改善，对水生生物的影响随施工期结束而消失。 ④水土流失影响 本项目施工基础开挖、临时堆放等施工活动，使自然植被遭到破坏，造成一定的地表裸露，地表土壤失去保护，遇到暴雨容易产生径流冲刷，从而使土壤不断遭受侵蚀，导致土层变薄，养分流失，土地生产力下降，从而造成水土流失。 环评建议建设方编制水土保持方案，并严格采取水土保持设计中提出的水土流失预防措施，通过采取一系列的措施后，工程的建设期不易造成水土流失，且待项目堤防建成后、边坡稳定，因项目施工导致的水土流失将得到有效控制。 - 2、施工期水环境影响 项目施工人员均不在项目内食宿，租赁周边民房作为生活办公。施工期地表水环境影响主要包括围堰修建和拆除时对石马江河床的扰动以及施工废水（包括混凝土养护废水、基坑排水等）对地表水产生的影响。 （1）施工方式对地表水影响分析 ①对水质的影响 施工围堰采取土石围堰，在围堰修筑和拆除施工期，会扰动底泥，使得局部水环境浑浊度提高，同时，排水边沟的开挖也会扰动底泥，致使短时间内河水浑浊，对局部段水质一定影响。类比同类项目，施工河段在河床扰动时，最大影响半径为50m，扩散污染可大致分为三个区域，即面源污染扩散区（0-2m）、紊动扩散区（2-30m）和相对污染扩散区（30-50m）。面源污染扩散区（0-2m）因机械搅动使底泥在离心力作用下由点源扩展为面源污染扩散区，由于同时受到机械挖掘的向心力作用，污染物的浓度会急剧下降；紊动扩散区（2-30m）由于污染物扩散能力同时受到紊动和浓度梯度的影响，污染物的浓度衰减出现差异；相对污染扩散区（30-50m）；污染物的扩散仅取决于水力学特征，污染物浓度接近于本底值。因此，本项目施工扰动地表水体造成水体悬浮物升高的影响范围为施工点的下游50m。 本项目采取分段式围堰施工，从工程起点处开始施工，每段约修建100m，防洪堤修建过程中采取灵活施工，如进入洪水期，水位上涨即停止施工，水位下降，再开始施工，并配合围堰，极大的减少了施工过程中对水体水质的影响。 ②对水文情势的影响 项目施工期对水文情势的影响因素主要为设置的施工围堰等临时工程，将临时占用水域面积较小，造成小范围水流流速加快，对水量、水温、水位、水深等因子的影响不明显。相对整个石马江而言，本项目影响范围有限，不会造成石马江断流，下游河道的水文情势影响不大。 （2）施工废水对地表水影响分析 ①混凝土养护废水 本项目防洪堤采用混凝土浇筑成型，混凝土浇筑后需进行养护，此过程将产生养护废水。项目采用商品混凝土，类比同类项目，本项目的混凝土养护废水产生量约为1m3/d。混凝土养护废水产生量较小，主要污染物为SS，该部分废水在混凝土养护过程中直接蒸发损耗，无废水产生及外排。 ②围堰基坑排水 基坑排水主要包括初期排水及经常性排水。初期排水包括围堰施工完毕，基坑开挖前基坑内积水及围堰渗水、雨水等，经常性排水主要为围堰及其基础渗透、基坑施工期的天然降水和施工弃水等水。 本工程经常性排水总量约30m3/d，基坑排水经明沟引至沉淀池沉淀后外排，主要污染因子为SS，沉淀后基本不含污染物，排回水体对水质影响较小。 - 3、大气环境影响分析 施工期大气污染主要为施工扬尘及车辆尾气。 1）施工期废气 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、运输车辆行驶动力起尘、施工机械废气将产生一定的粉尘。 ①施工扬尘 施工扬尘污染主要成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。施工扬尘一般来源于以下几方面： 项目施工过程中因风力作用而产生的扬尘污染，堆场扬尘；在气候干燥又有风的情况下，上述情况均会产生扬尘，其项目开挖扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： 式中：Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒含水率，%。 V0—与粒径和含水率有关， 因此减少弃土的露天堆放时间、保证弃土中一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。 据有关资料，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉 降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表4-2。 表4-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（mm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（mm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（mm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250mm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据施工作业现场气候的不同情况，扬尘影响范围也有所不同。施工期间施工单位若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响，尤其是在雨水偏少时期，扬尘现象较为严重。 ②运输车辆行驶动力起尘 据有关调查显示，施工作业现场扬尘主要来自于运输车辆在行驶过程中产生的扬尘，其产生量约占工地扬尘总量的60%。在施工建设道路完全干燥的情况下，运输车辆行驶动力起尘量可按下述经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中： Q—汽车行驶时的扬尘，kg/Km·辆； V—汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2，即1km路面时，在不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少运输车辆动力起尘的有效办法。 表4-3 汽车扬尘产生量 车速 P; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 运输车辆动力起尘属于等效线源，扬尘会向道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两侧。随着离道路的距离增加，扬尘浓度逐渐递减，直至最后趋于背景值。据类比调查，一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘影响范围在道路两侧30m范围。 ③施工机械废气 项目在施工期间产生的施工机械废气，施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有HC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO5.25g/辆·km、HC 2.08g/辆·km、NO210.44g/辆·km。为了避免施工机械故障等原因导致其废气的超标排放，本环评建议在施工期内多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，从而将周围环境和对施工工人的影响减至最低。 4、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目施工期噪声主要为土石方挖填及物料运输的设备运行噪声，根据工程布置，对本项目声环境影响进行分段分析，对干流石马江SMJ66+020~SMJ66+650左岸治理段：治理河道长度为0.63km，工程措施总长630m，其中新建坡式护岸480m，新建墙式护岸150m；对石马江支流七田湾河QTWH0+000~QTWH6+000治理段：治理河道长6km，护岸工程总长8.162km，其中左岸护坡4355m，右岸护坡3807m；对石马江支流毗连下河PLXH8+200~PLXH9+600治理段：治理河道长1.4km，护岸工程总长930m，其中左岸护坡320m，右岸护坡610m；对毗连下河支流岩口河YKH0+000~YKH0+165治理段：治理河道长165m，护岸工程总长165m，新建墙式护坡165m；声源强度约在65~90 dB（A）。因施工设备众多，本项目仅统计部分声源较大、作业较多的设备情况，详见下表： 表4-4 施工期主要噪声设备噪声及强度 序号; 机械类型; 测点距施工机械距离（m）; 最大声Lmax[dB（A）]; 数量（台）. 1; 自卸汽车; 1; 87; 8. 2; 挖掘机; 1; 87; 5. 3; 蛙式打夯机; 1; 88; 4. 4; 推土机; 1; 87; 3. 5; 振动碾; 1; 88; 5. 6; 振捣器; 1; 92; 10. 7; 空压机; 1; 85; 1. 8; 排水泵; 1; 82; 6. （2）施工噪声影响分析 ①预测模式 鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，施工噪声源可近似视为点声源处理，本报告表根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中点声源噪声基本衰减模式，估算出离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中： Li——距声源Rim处的施工噪声预测值，dB； Lo——距声源R0m处的施工噪声级，dB； △L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加： L=10lgi=1n100.1Li 针对不同施工机械噪声源计算出不同施工阶段的施工噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 ②影响预测结果 根据前述模式，对各设备声源在不同距离的噪声值计算结果见下表。 表4-5 施工期噪声随距离的衰减关系表 机械设备; 等效A声级dB（A）. 1m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 自卸汽车; 87; 67; 61; 57; 55; 53; 47; 43; 41. 挖掘机; 87; 67; 61; 57; 55; 53; 47; 43; 41. 蛙式打夯机; 88; 68; 62; 58; 56; 54; 48; 44; 42. 推土机; 87; 65; 64; 57; 56; 53; 47; 43; 41. 振动碾; 88; 68; 62; 58; 56; 54; 48; 44; 42. 振动器; 92; 72; 66; 62; 60; 58; 52; 48; 46. 空压机; 85; 65; 59; 55; 53; 51; 45; 41; 39. 排水泵; 82; 62; 56; 52; 50; 48; 42; 38; 36. 本项目于2024年5月16日委托湖南乾诚检测有限公司对项目所在地进行了声环境现状调查，监测方法按国家标准方法进行。项目声环境监测点和监测结果见表4-7。 表4-7 噪声现状监测结果表 单位：dB(A) 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 项目建设地; 山背后居民点（N1）; 5月16日; 46.8; 38..6. 三星村居民点（N2）; 5月16日; 46.5; 38..3. 石脚村居民点（N3）; 5月16日; 47.4; 39..6. 马家桥居民点（N4）; 5月16日; 49.5; 40..6. 马家桥居民点（N5）; 5月16日; 46.3; 38.7. 石屋村居民点（N6）; 5月16日; 48.4; 39..6. 注：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。. 结合项目平面布置图，项目噪声源距离治理河段两侧各噪声源的叠加值对最近敏感点处的影响详见表4-8。 表4-8 各噪声源对敏感点的噪声预测值 噪声源; 最近居民点背景值; 统计量; 预测值. 石马江SMJ66+020~SMJ66+650左岸治理段; N3：47.4; 距离（m）; 1; 10; 20; 30. 95.7; 77.1; 71.1; 67.1. 石马江支流七田湾河QTWH0+000~QTWH6+000治理段; N2：46.5; 距离（m）; 1; 10; 20; 30. 95.7; 77.1; 71.1; 67.1. 石马江支流毗连下河PLXH8+200~PLXH9+600治理段; N6：48.4; 距离（m）; 1; 10; 20; 30. 95.7; 77.1; 71.1; 67.1. 毗连下河支流岩口河YKH0+000~YKH0+165治理段; N4：49.5; 距离（m）; 1; 10; 20; 30. 95.7; 77.1; 71.1; 67.1. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 70; 70; 70. 达标情况; 超标; 超标; 超标; 达标. 通过以上分析可以得出结论： ##### 在施工实际过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比单一机械产生的噪声预测值还要大。但由于在实际施工中各施工机械组合情况较为复杂，且相对位置因施工作业的需要而随时移动，则很难一一用声级叠加方法计算得出其可能的实际影响结果。 ##### 河道施工噪声影响较为突出的主要发生在护岸施工、混凝土施工和砌石施工阶段，因此，作好各主要施工阶段的噪声防护和控制工作十分重要。 ##### 对于线性工程而言，施工噪声应重点关注对沿线声环境质量的影响。预测结果表明，噪声污染最严重的施工机械是振动器、挖掘机、蛙式打夯机和推土机等，一般情况下，在护岸施工中常常使用到这些施工机械，而其它的施工机械施工噪声则相对较低。其中超标量与影响范围则随着使用的施工机械设备种类及数量、施工阶段不同而有所波动，单就某一时段来说，施工影响限于某一施工局部位置。 （4）项目施工期噪声基本为间歇性噪声，且夜间不施工，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为70dB，夜间55dB。施工机械噪声预测结果显示：施工机械噪声级昼间在距施工地点20m范围内超出标准限值，根据外环境关系调查，本项目工程两侧20~200m范围内有敏感点分布，沿线多数敏感点将受到施工噪声的影响。因此，为减轻施工噪声对敏感点的影响，在敏感点路段，施工单位应禁止夜间施工，并根据场界外敏感点的位置、高差、地形、地貌、障碍物等具体特点采取必要的降噪措施、合理地安排施工进度和时间，实行文明施工、环保施工，并根据各施工阶段的特点采取必要的噪声控制措施（如在敏感目标较密集的居民点设置移动式声屏障、彩钢板临时拦挡等），以降低施工噪声对环境的影响。 5、固体废物影响分析 项目施工期固体废物为开挖土石方、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾产生。 （1）建筑垃圾 项目产生的建筑垃圾主要为沉淀池泥沙、围堰拆除产生的建筑垃圾，经分类收集后、可回收的建筑垃圾进行回收利用，不能回用的及时送至政府指定的建筑垃圾处置场处理。 - 生活垃圾 施工高峰期施工人员约20人左右，生活垃圾按0.2kg/人·d计，产生量约为4kg/d。项目在各施工区域设置1~2个可移动式带盖生活垃圾收集桶，收集施工现场的生活垃圾，定期袋装后运至垃圾收集点，由环卫部门统一清运。 环评要求：严禁将建筑垃圾、弃渣和生活垃圾倾倒进沿途河道。施工期固体废物采取上述处置措施后、处置合理、去向明确，对环境影响很小、不会造成二次污染。 6、施工期交通运输的环境影响分析 根据本项目的工程布置：对干流石马江SMJ66+020~SMJ66+650左岸进行治理；对石马江支流七田湾河QTWH0+000~QTWH6+000进行治理；对石马江支流毗连下河PLXH8+200~PLXH9+600进行治理；对毗连下河支流岩口河YKH0+000~YKH0+165进行治理。根据初设资料可知施工便道沿施工河道分布，施工便道附近居民点有三星村、石脚村、马家桥、石屋村4处居民点，对施工场内道路进行边界噪声评价，以噪声的贡献值作为评价量。 - 预测公式 噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的公路（道路）交通运输噪声预测基本模型： 式中：Leq（h）i——第i类车的小时等效声级，dB（A）； ——第i类车速度为Vi，km/h，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB； Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； Vi——第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； △L距离——距离衰减量，dB（A），小时车流量大于等于300辆/小时：△L距离=10lg（7.5/r），小时车流量小于300辆/小时：△L距离=15lg（7.5/r）； r——从车道中心线到预测点的距离，m； ψ1、ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度； △L——线路因素引起的修正量，dB（A）； - 预测模式中参数确定 - 车速Vi与平均小时车流量Ni 施工场内道路Vi、Ni等相关参数见表4-9。 表4-9 场内道路设计参数一览表 路面宽（m）; 路基宽（m）; 路面材料; 设计时速（km/h）; 车流量（辆/h）. 昼间. 5; 5.5; C30混凝土/泥结碎石; 20; 15. 2）车辆平均噪声级 本工程交通运输以中型车辆为主。大型车辆距行驶路面中心线7.5m处的平均辐射噪声级可按下式计算： =38.5+24.6lgV 式中：V——大型车辆平均行驶速度。 3）其它因素引起的修正量△L △L=△L1-△L2+△L3 △L1——线路因素引起的修正量，dB（A）； △L2——声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）； △L3——由反射等引起的修正量，dB（A）。 - 道路交通噪声预测 利用流动噪声预测公式，计算距施工道路中心线不同距离的交通噪声衰减值，结果见表4-10、4-11。 表4-10 场内交通噪声衰减预测结果 声源; 时段; 交通噪声衰减预测结果dB（A）. 1m; 5m; 7m; 10m; 15m. 场内道路; 昼间; 68.3; 61.3; 59.9; 58.3; 56.6. 表4-11 受交通噪声源影响的敏感点影响预测结果 敏感点; 噪声源; 距离（m）; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 叠加值dB（A）; 标准值; 达标情况; 超标值dB（A）. 三星村; 施工道路; 13; 57.2; 46.5; 57.6; 60; 达标; /. 石脚村; 施工道路; 15; 56.6; 47.4; 57.1; 达标; /. 马家桥; 施工道路; 20; 56.1; 49.5; 57.0; 达标; /. 石屋村; 施工道路; 15; 56.6; 48.4; 57.2; 达标; /. 从预测结果来看，交通运输噪声对敏感点影响较小，但建设单位仍须做好以下要求： （1）施工现场应有人负责组织交通，避免造成交通堵塞; （2）施工时主要出入口处悬挂明显的施工标牌和行车、行人安全标志以及门前包责任书。 （3）材料堆码整齐，进出车辆干净，施工进出口道路必须硬化处理。 （4）合理安排施工时间，严禁夜间施工，加强监管力度。 采取以上措施后，可项目施工过程中对当地的交通影响降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为非污染型生态类项目，项目建成后无“三废”排放，营运期主要环境影响如下： （1）社会区域影响 本工程为河段治理工程，通过新建堤防以防洪为主要任务，以提高河道防洪标准，防治洪水扩散，有效保护石马江及其支流流域沿河村庄和耕地防洪安全，保护对象为：石马江两岸易受洪水淹没冲刷威胁的沿河段村庄及附近耕地。 本项目的建设对完善隆回县的防洪体系完善有着积极促进作用，是保障该地区经济发展和人民群众基本生存生产条件的基础，既有利于工程段石马江流域干流的河道规整，又保护了沿线的农田、村庄、草场等，是社会稳定的需要，项目的建设具有显著的环境效益、经济效益和社会效益。 （2）生态环境影响 本项目的实施改变土地利用性质，把耕地、非利用地等变为水工建筑用地，但项目不占用基本农田，土地利用的改变仅改变区域景观，从自然状态变为人为干扰的状态；区域内土地利用格局变化和植被变化很小，动植物的生境基本维持原状，物种数目不存在减少的可能，这种变化对整个生态系统的稳定性影响微弱。区域景观异质化程度总体上不会发生改变，人工引进拼块景观类型比例和相嵌格局的改变对整个生态体系的稳定性不构成显著影响。 防洪堤的投入使用将改善原有河段防洪功能，避免保护范围内村庄、耕地、草场等遭受洪水侵袭，提高区域水土保持能力，对区域生态系统的改善具有积极意义。 工程建设有利于区域生态环境的稳定性，进而对区域野生动物的生境具有直接保护作用，对野生动物及其生境总体上将产生有利影响。 （3）对水文情势的影响 本次防洪工程位于石马江及其支流两岸，主要保护对象为隆回县高坪镇、岩口镇石马江及其支流两岸沿河村庄、基建及耕地，兼顾保护沿线道路等设施。堤线布置以不侵占行洪断面，且尽量减少占地，同时考虑上下游衔接，堤线平顺布置于原河岸。 工程建成后，可能造成河床再造床过程，根据堤防工程所在河段的河道特点、运行方式等情况，工程实施后，汛期行洪时，河床可能发生局部、暂时、微小的变形，但河道本身在较短的时间内能够自动调整到平衡状态。河流的地质地貌条件、河床地层的组成均没有大的改变，基本维持天然河道的水文泥沙情势，整个河段的洪水基本不会发生时空上的改变，所以堤防的建设对河床演变趋势影响不大。 （4）堤防建成后对动物迁徙的阻隔影响分析 本项目堤防工程建成后，会对工程所在的石马江两岸产生一定的阻隔作用，但不会对区域内的鸟类迁徙产生影响；工程区域靠近人类活动区，人类频繁活动影响，不利影响主要为工程的永久占地使得动物生境发生永久改变，从而使得生活于这类生境的野生动物的活动范围缩小，使其不得不向其他区域迁移以寻找替代生境生活。改变后的生境如防洪堤修建完成后，一些傍水型鸟类可以在其中继续生活，综合来看由于生境发生变化，在其中分布的野生动物，其分布格局也将发生变化。但由于工程建设造成的生境改变的面积不大，因此这种影响不大。 另一方面，工程建成后，有利于稳定岸坡和滩地，维护现有河势，提高河段的行洪、 防洪能力，对减少岸坡塌陷、淹没导致的生物量损失作用显著。岸坡稳定可减少洪涝灾害和水土流失，对动物生境的稳定起到良好的生态效应，对改善河段生态环境、维护区 域生态多样性、区域生态平衡具有积极意义。另外，结合水土保持措施，将恢复临时占 地区的植被，栖息于原生境内的两栖动物、爬行动物和鸟类等将逐渐迁移回来。此外，随着河道外植物的生长发育以及正向演替，动物生境趋于稳定，分布的动物类群趋于稳定。且评价区大多数的陆生动物长期与人类活 动相适应，环境变化对其影响不大。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、本项目的选址合理性分析 本项目建设符合国家产业政策，选址符合“三线一单”管理要求。本项目沿线评价范围内未涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹压覆矿产、饮用水源保护地等，沿线未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位，环境质量现状良好，交通便利，周边环境主要以居民、道路为主。该防护堤工程修建后，加固了河岸，提高了防洪标准，可有效减少水流对两岸的冲刷，加大河道的行洪能力，改善水环境和沿河居民的居住环境，在净化自然环境和改善投资环境等方面具有重要的作用，将为小城镇的经济发展和社会的稳定创造良好的条件。项目施工期在采取设计和本评价提出的各项防治措施后，可使本项目废水、废气、噪声达标排放，对周围环境的影响控制在允许的范围内，对周围环境影响较小。 因此，项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、工程对植被破坏和对植被生产力的影响的保护措施 ①项目建设力求同自然景观、生态环境相融合。本项目的建设应严格设计、施工，以对周围植被和生态环境破坏最小为宜；平面布置与空间应合理布局，水、电、通讯、截排水等应统一规划施工，避免重复开挖。 ②项目建设要按总体规划进行，筛选最佳方案，尽量减小施工噪声源强。最大限度减少施工对动植物的影响，避免给生态环境造成严重的破坏。 ③项目建设时，要合理规划施工时的临时用地，对那些不必要的占地和施工要尽量避免。 ④施工完成后，要实施植被恢复工程、绿化补缺工程建设，对生态环境已遭破坏的地段，要进行全面绿化恢复，种植当地观赏性好的野生花草灌木和乡土树种，恢复原有生态平衡和自然环境，恢复景区的景观效果。引进外来树种时，需进行严格的检疫措施，以免感染和带来病虫害。 ⑤项目建设完成后，短期内植被受到破坏，要按照规划的绿化方案进行人工绿化，绿化植物在选用本地物种的基础上还引进一些其他物种，以增加植被的多样性。 ⑥取土场取土完毕后以及弃渣场弃渣完毕后恢复植被，树种选择观赏树木，草种选择既能美化环境，又能保持水土同时具有经济价值的多年生草本植物。 2、陆生动物保护措施 提高施工人员的保护意识，严禁捕杀野生动物。 防止施工噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式、施工强度、施工时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工。 从保护生态环境的角度出发，建议本工程施工前，尽量做好施工规划前期工作；施工期间加强临时堆渣体防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少对水体污染；保护水生生物的物种多样性；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及水土流失对水质和水生生物的不利影响。 施工运输车辆应减速慢行，以避免鸟车相撞等意外发生；加强施工人员爱鸟护鸟的宣传教育工作，制定相关规定和监管制度，严禁捕杀、毒杀鸟类和对鸟类造成伤害的一切活动。 工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尤其是临时占地处及时复垦或加盖覆土，种植本地土著植物品种，以乔、灌、草结合的方式，尽快恢复临时占地区的植被，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。 由于施工结束后，临时占地内的植物生长需要一定时间，对于视觉景观的改变，野生动物适应有一个过程，需要一段时间，施工后在临时占地处补种一些本地土著植物并减少人为活动的痕迹，促使植被尽早恢复，形成与原来一致的视觉景观，使该地区的动物尽快恢复到施工前的种群状态。 3、水生生物的保护措施 切实加强对水环境的保护，避免沿线局部水域发生富营养化，把对水生生物生存环境的影响减少到最低程度。施工用料的堆放应远离水源和其他水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方。部分施工用料若堆放在水体附近，应在材料堆放场四周挖排水沟、沉沙池，修建挡墙等，防止被暴雨径流携带大量泥沙进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。工程建设中的临时堆土区，要按照水土保持的要求，对其进行防护；在邻近水体施工时，禁止将污水、垃圾、废油等污染物抛入水体，应收集后和工地上的其他污染物一并处理。施工挖出的淤泥、渣土等不得抛入水体中；施工过程中，加强生态环境保护措施，防止施工过程对水质的污染，施工营地尽量远离水体，防止生活污水不经处理直接排入天然水体；严格保护好现有鱼类资源，禁止施工人员下河捕鱼或毒杀鱼类等行为。围堰修筑时，尽量缩短工期，将水体扰动影响降至最低。 合理组织施工程序和施工机械，严格按照施工规范进行排水设计和施工，对施工人员做必要的生态环境保护宣传教育；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏、水土流失对水生生物的影响。 4、施工期生态恢复措施 （1）主体工程生态保护与恢复措施 ①建设施工过程中，按照施工方案对开挖土方及时回填、并碾压回填的土方、弃渣及时清运，尽量减少疏松土石方的裸露时间，有效减轻施工区水土流失以及扬尘。工程施工结束后，首先要及时恢复防洪堤护岸的土壤。施工期间破坏的各种植被和生境，要求其植被恢复达到或超过原有的标准。生态恢复以自然恢复为主，施工前对有植被生长的区域表土或草皮进行剥离，对于剥离的表土集中堆放于防洪堤右侧，并做好苫盖措施，待施工结束后将表土和草皮及时回填到堤防背水坡表面并撒播草籽，为植被恢复创造条件。 ②堤防施工应划分界线，严禁越界施工活动，避免非施工区域受到工程干扰，降低工程建设对沿线植被的影响。 （2）临时占地生态保护与恢复措施 ①工程临时占地类型为荒地以及河滩地，占用草地在施工前进行表土剥离，施工结束后，进行迹地清理，回铺表土撒播草籽进行生态恢复。 ②施工结束后，立即拆除施工导流围堰，将围堰填筑土石方回填至防洪堤基础，并对疏通河道，平整、清理迹地，保持河道线性。 ③堤防边坡和临时占地进行生态恢复时，播撒的草籽选用适宜项目区生长的常见物种，避免因撒播草籽带来的外来物种入侵。 （3）水土流失治理与恢复措施 施工过程中应对开挖的临时土石方合理堆存，修建排水边沟，减少水土流失的产生，施工结束后，对临时土方及时进行清理回填，回铺预先剥离的表土，撒播草籽进行生态恢复，减少水土流失的产生。 （4）加强项目施工布置，杜绝脏、乱、弃现象以保护区域景观的和谐型。以上措施针对性强，具有可操作性，可对生态环境的影响得到有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目营运期无生产活动，不会产生环境污染，营运期主要对周边生态环境产生有利影响，生态环境保护措施如下： （1）及时实施植被恢复工程，并加强对恢复植物的管理与养护，使之保证成活。 （2）及时对临时占地区域进行土地复垦，及时复垦、平整，恢复地面植被。 （3）应进行生态的监控或调查。对工程施工区域进行生境变化、植被的变化以及生态系统整体性变化的监测，并对受影响的植物采取一定保护措施。 （4）项目建成运行后，应加强对堤防工程的日常管理维护工作，并做好洪水的监测工作，以免因维护不利而产生洪水决堤，造成工程沿岸受灾的情况，破坏沿岸的植被、农田等。 |
| 其他 | 施工期其他环境保护措施： 1、施工期水环境保护措施 为减小施工废水、雨季施工期地表径流及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： A合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入地表水体。 B定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 C基坑排水经明沟引至沉淀池沉淀后达标排入原河道中，其不属于施工废水，主要污染因子为SS，沉淀后基本不含污染物，排回水体对水质影响较小。 D施工完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水禁止外排进入周边水体，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 2、施工期大气环境保护措施 施工期间的大气污染因子粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。为了减缓项目施工对区域大气环境的影响，本环评建议扬尘控制与治理措施严格按照《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字【2018】1号）、《湖南省大气污染防治条例》，采取下列8个100%扬尘污染防治措施： ①施工期建筑工地周边做到100%设置围挡（围挡不低于5m），物料密闭运输100%。 ②场地内裸露黄土要采取洒水、防尘布苫盖等有效防尘措施，要做到100%覆盖，保证施工场地环境整洁。 ③施工场地工程车出入口必须设置洗车平台、洗车池等，配备高压冲洗设备，做到车辆离场100%冲洗。严禁车轮带泥、车厢肮脏货运车进入城区道路。 ④施工场地及道路要求做到100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米。 ⑤在施工过程中若遇到干燥、易起尘的天气，应及时洒水压尘，做到100%湿法作业。 ⑥扬尘监控安装100%，其中建筑，面积5000平方米以上的施工工地需安装在线视频监控。 ⑦工地内非道路移动机械使用油品及车辆尾气100%达标排放，工程完工后，及时完成渣土清理工作。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 3、施工期声环境保护措施 工程施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 由于施工期噪声源数量多，且具有移动性和源强的不稳定性，其对周围环境的影响会发生不断的变化。本评价主要通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值来说明项目施工期噪声对周围环境的影响，经过预测，施工机械噪声级昼间在距施工地点20m范围内超出标准限值；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 根据周围环境调查，本工程200m范围内居民较少，项目施工过程中应将高噪声设备尽量远离周边居民布置。同时应加强施工管理，严格按照环境噪声管理的相关规定执行，最大程度减少施工噪声对敏感点的影响。 （1）合理选择施工时间，施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，高噪声设备在中午12：00~14:00及夜间22：00～次日6：00居民正常休息时间内禁止施工。 （2）对高噪声设备，应设置临时隔声屏障。 （3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大。 （4）合理选择施工方法，尽量避免连续施工，合理布置施工现场。 （5）合理布局施工场地，尽量将高噪声设备远离居民。 （6）因施工工艺要求（如大体积混凝土浇筑），必须进行连续施工并包括夜间施工时，应当向环保部门申请办理夜间施工审批手续。同时应加强管理，尽量减少人为喧哗等噪声、禁止车辆鸣笛、设置临时隔声屏障。还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 采取上述措施后，施工噪声对周围声环境的影响较小。由于施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同。施工结束时，施工噪声影响也自行消失。 4、施工期固体废弃物保护措施 本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的施工建筑垃圾、土石方。 本项目建筑垃圾须按有关部门要求运至指定地点综合利用或填埋处理，不得随意抛弃，建设施工单位应当加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，不得随意堆放弃土和建筑垃圾；施工结束后，应及时回收、清理多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。 施工期基础工程包括挖土方量与回填土方量，工程弃土除就地平衡、用于绿地和道路等建设外，不产生外运弃土。 因此本项目施工过程中产生的固体废物按有关规定妥善处置后对环境影响不大。 5、施工期运输保护措施 施工期建设过程中需要大量的建筑材料、土石方以及产生的废弃建筑垃圾等，在运输过程中，如不采取有效措施，会对沿途的大气环境产生一定的扬尘污染，而且若建筑垃圾等散落会造成固体废弃物污染。根据建设单位提供的资料，本项目运输沿临近的道路进行，因此运输过程对道路沿线两侧居民有一定的影响。为了减小物料运输沿线的环境影响，本环评提出以下对策措施和要求： （1）运输车辆不得超载，防止物料泼洒； （2）运输垃圾的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏； （3）清运城市垃圾的车辆应当随车携带审批或核准文件，按照审批或核准的线路和时间运行，不得沿途丢弃、遗撒城市垃圾，并按指定的地点倾倒； （4）施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 （5）施工场地需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应尽量避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。 （6）运输车辆的物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 6、施工期对项目沿线环境敏感区（敏感住户）的保护措施 本项目施工期对堤防工程沿线住户的影响主要表现在扬尘、噪声污染方面。本项目只要落实前述扬尘防治、噪声防治措施。如设置围挡施工，加强施工期洒水降尘、喷淋降尘措施，合理布局、运输路线进行避让等措施后，本项目施工不会对其产生不利影响，不会改变其大气环境及声环境功能。 7、环境监测计划 本项目监测重点为大气和噪声，污染源监测计划见下表。 表5-1污染源监测计划一览表 实施阶段; 监测内容; 监测因子; 监测频次; 监测点位. 施工期; 噪声; 等效连续A声级; 施工高峰期，1天，昼间一次; 施工场地场界外1m. 废气; TSP; 1次/ 季度; 施工厂界. |
| 环保投资 | 本项目总投资1995.5万元，环保投资56万元，环保投资占总投资的2.8%，环保投资具体明细见表5-2。 5-2 环保投资一览表 类别; 污染源; 环保设施设备; 投资概算(万元). 施工期; 施工废水; 沉淀池、集水井、潜污泵; 3. 废气; 临时堆场和路面硬化、堆场防尘网、施工洒水降尘、围墙等; 12. 建筑垃圾; 分类收集分类处理; 1. 生态（水土流失防治）; 临时占地进行迹地恢复等; 15. 施工机械噪声; 选用低噪声设备，施工围栏、机械保养、合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业、临时隔声屏障; 5. 运营期; 生态恢复; 对施工场地进行植被恢复; 20. 合计; 56. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 将施工活动控制在施工占地范围内，对施工占地进行迹地恢复；周边雨水截水沟 | 用地红线范围外植被不得破坏；截水沟等临时设施 | 合理规划，优化树种，认真搞好绿化工程；施工场地平整、恢复绿化； | / |
| 水生生态 | 禁止抛弃有害物质入河造成水体污染，不得随便破坏河床、河岸及河岸植被，加强施工人员对水生生态意识宣传 | 河流水生生态环境得到恢复 | / | / |
| 地表水环境 | 混凝土养护废水混凝土养护过程中直接蒸发损耗，无废水产生及外排；围堰基坑排水经明沟引至沉淀池沉淀后达标排入原河道内 | 禁止将施工废水直接排入沿线石马江水系内 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 施工期施工机械设备不得有跑冒滴漏现象 | 施工现场不得有机油跑冒滴漏现象 | / | / |
| 声环境 | 文明施工，夜间禁止施工；高噪声设备设置临时隔声屏障，并远离居民；加强施工机械和设备维护保养 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工现场进行围挡作业，场地内洒水抑尘，临时堆场等进行覆盖，运输粉尘车辆密闭，出场车辆轮胎进行冲洗，严格执行8个%要求。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾等及时清运至指定地点处置； | 合理处置，不得随意外弃 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 坚决杜绝废油、废水等污染物进入水体 | 施工现场不得有机油跑冒滴漏，废水入河现象 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，本项目符合区域规划要求，符合国家相关产业政策，选址合理。项目的建设对周围的环境影响可控制在允许的范围内，在保证严格执行建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目在总体上对周围环境质量的影响可以得到有效控制，符合国家、地方环保标准。因此，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。