- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：      武冈机场供油工程改造项目

建设单位（盖章）：邵阳武冈机场建设有限责任公司

编制日期：           2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	74

六、结论	76

附表	77

建设项目污染物排放量汇总表	77

附件

1、环评委托书

2、营业执照

3、关于湖南邵阳武冈民用机场工程环境影响报告书的批复

4、不动产权证

5、规划设计条件书

6、项目可行性研究报告批复

7、项目初步设计的行业审查意见

8、危废委托处置合同

9、关于同意邵阳武冈机场建设有限责任公司投产使用的函

10、竣工环境保护验收意见

11、检测报告及质保单

12、评审会相关资料

附图

1、项目地理位置图

2、加油站平面布置图

3、项目管线分布图

4、项目总体分布情况图

5、加油管道路径与《湖南邵阳武冈机场总体规划》远期规划关系图

6、监测布点图

7、项目环保目标分布图

8、区域水系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 武冈机场供油工程改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-430500-04-05-935000 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邓集辉 | 联系方式 | 18975906099 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村 |  |  |
| 地理坐标 | 1、加油站中心坐标： 东经110度38分27.353秒，北纬26度47分53.812秒； 2、油库至加油站加油管道 起点坐标：东经110度38分32.022秒，北纬26度47分46.105秒， 终点坐标：东经110度38分28.113秒，北纬26度47分54.674秒。 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5941油气仓储；F5265 机动车燃料零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业--119、加油、加气站--城市建成区新建、扩建加油站； 五十二、交通运输业、管道运输业--137、导航台站、供油工程、维修保障等配套工程--供油工程。 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 邵阳市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 邵市发改基础[2022]66号 |
| 总投资（万元） | 990.24 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 15.15% | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 7621.3 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《湖南邵阳武冈机场总体规划》 审批机关：中国民用航空中南地区管理局；邵阳市人民政府 审批文号：民航中南局[2015]5号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《湖南邵阳武冈机场总体规划》的相符性分析 《湖南邵阳武冈机场总体规划》，原则同意湖南邵阳武冈机场本期及近期按4C标准建设，远期按4D标准规划，定位为国内支线机场，以2020年为近期目标年，2040年为远期目标年。 十一、供油设施规划：原则同意《湖南邵阳武冈机场总体规划》中关于机场供油设施的规划，机场近期年（2020年）加油量约4457吨，远期年（2040年）加油量约43294吨。 近期机场供油设施规划采用库、站合一模式，在进场路东侧规划机场使用油库和航空加油站，设3个100立方米的航油卧式油罐，650平方米各类用房，占地13.3亩。在进场路附近规划1座汽车加油站，设3个20立方米的油罐，100平方米各类用房，占地约2亩。配2辆2万升的加油车。 远期在机场使用油库扩建4个500立方米的航油立式油罐，在站坪附近规划1座航空加油站，配备5辆2万升的加油车。 供油工程作为机场的重要配套工程之一，属于《湖南邵阳武冈机场总体规划》中的一个子项内容，由于武冈机场近年来旅客吞吐量与飞机起降架次均已超出《邵阳武冈机场总体规划》（2015版）中的2020年规划参数。飞机加油架次、罐式加油车的运转负荷等同样早已突破《邵阳武冈机场总体规划》（2015版）中的2020年的规划，为满足机场航空业务发展需要，适应机场建设规划的要求，保障武冈机场航空煤油的供应，统筹改造机场供油工程是十分必要且迫切的。因此，本次供油工程改造提前建设航空加油站是必要的，项目的建设将持续为满足规划航空业务量增长的需求提供支撑，项目用地已取得相关国土用地手续，用地类型为机场用地。因此，本项目受控于湖南邵阳武冈机场总体规划，并符合规划要求。 2、与《武冈市城市总体规划（2010—2030）（2018年修改）》的相容性分析 本项目属于武冈机场供油工程改造项目，主要内容是对机场现状供油系统库站合一模式的改造，本次需在武冈机场内新增一个航空加油站，并从现状油库敷设加油管道至航空加油站内的灌油点。武冈机场已纳入武冈市城市总体规划中，根据《武冈市国土空间总体规划》（2021年-2035年）--中心城区土地使用规划图，可知，本项目属于中心城区范围，用地类型为机场用地（详见附图4），本项目新增用地位于武冈机场规划范围内，本项目用地已取得武冈市国土局（现武冈市自然资源局）颁发的用地国土证（武国用（2016）第0207号、湘（2024）武冈市不动产权第0006642，见附件4）。本项目与武冈市城市总体规划相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目属于鼓励类，“二十六、航空运输--1．航空基础设施建设：机场及配套设施建设与运营，空中交通管制和通信导航监视气象情报系统建设，航空计算机管理及其网络系统开发与建设，航空油料加油服务及设施建设”中的“航空油料加油服务及设施建设”，且项目采用的工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类和淘汰类，符合国家有关法律法规和政策规定。因此，本项目建设符合国家相关产业政策规定。 2、本项目与“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：“生态保护红线”是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 本项目位于邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村，属于武冈机场供油工程改造项目，主要内容是对机场现状供油系统库站合一模式的改造，本次需在武冈机场内新增一个航空加油站，并从现状油库敷设加油管道至航空加油站内的灌油点。本期改造总用地10945.4平方米；其中部分用地位于本期征地范围线以外，在现有征地线外新增7621.3平方米，新增用地已在机场前期建设的规划控制范围内，无需新增拆迁，仅需向当地土地管理部门缴纳相关手续办理费用。目前项目用地均已取得武冈市国土局（现武冈市自然资源局）颁发的用地国土证（武国用（2016）第0207号、湘（2024）武冈市不动产权第0006642，见附件4），项目用地类型为机场用地。因此项目建设符合生态保护红线管控要求。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目位于邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村，根据区域环境空气质量现状监测、声环境质量现状监测数据以及区域历史监测结果表明，项目区域大气环境、地表水环境以及声环境均能够满足相应的标准要求，项目运营期产生的各污染物采取相应措施处理后均能实现达标排放，对周边环境影响较小，不会改变项目所在区域环境功能。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目运营过程中消耗一定的电、水资源，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗及能耗，运营过程中消耗的电、水资源较区域水电资源而言，占比较小。本项目运营期原料均外购，不开采自然资源，可回收的固废资源能得以有效利用，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 经查询《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单》《国家发展改革委商务部关于印发〈市场准入负面清单（2022年版）〉的通知》《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行2022年版）》的通知（湖南第70号），本项目不在以上清单禁止准入类和限制准入类中。 项目位于邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村，根据《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发〔2020〕10号），迎春亭街道属于“重点管控单元”，环境管控单元编码为“ZH43058120002”。项目与“附件三：邵阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单”的相符性见下表。 表1-1 与邵阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合情况. 空间布局约束; （1.1）城镇规划区域内10蒸吨/小时以下的工业锅炉、高污染燃料禁燃区内的工业锅炉必须要求使用清洁能源。 （1.2）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/大气环境弱扩散重点管控区/农用地优先保护区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境优先保护区。 （1.3）在全市范围内建设环境质量自动监测系统，对全市空气环境质量及其变化趋势实施有效监控。 （1.4）加强水体流域沿岸生态林建设，扩大生态林区面。 （1.5）抓好流经城镇江段、河道排污总量控制和污水处理，各城镇江段、河道须达到地表水三类以上标准。 （1.6）对弃置矿产区进行生态整治，恢复其生态属性。; （1.1）本项目不使用锅炉。（1.2）～（1.6）不涉及。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目； （2.2）禁止新建、扩建炼油石化、炼钢炼铁、平板玻璃（特殊品种的优质浮法玻璃项目除外）、建筑陶瓷、焦炭、有色冶炼、化学制浆、鞣革等项目，改建项目必须实施污染物总量削减； （2.3）执行市级污染物排放管控相关要求，重点关注水环境城镇生活污染重点管控区。 （2.4）检查水泥、建材、食品等涉气工业企业及燃煤锅炉、窑炉的除尘、脱硫、脱硝设施运行情况，严厉处罚设施停运、超标排放行为，凡未达标排放的一律关停。 （2.5）统筹区域内燃烧企业、水泥行业等涉气企业错峰生产 （2.6）严禁城区豆腐作坊和豆制品加工厂使用燃煤锅炉。 （2.7）控制农业面源污染和畜禽养殖污染：规模畜禽养殖场必须建立污染物综合处理措施，实现达标排放。; （2.1）～（2.2）本项目为加油站项目，不涉及。 （2.4）～（2.7）不涉及。 本项目水、大气污染物在采取一定环保措施后可达标排放，项目固体废物分类收集后外售处理或委托处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）在依法设立、环保基础设施齐全并经规划环评的产业园区外，禁止新建、改建、扩建危险化学品生产、储存等可能引发环境风险的项目。 （3.2）加强企业危险废物监管。 （3.3）加快推进工业污染地块、历史遗留煤矿整治，加强在产矿区的监管。 （3.4）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区; 本项目危险废物暂存至危废暂存间内，定期交由有资质的公司处理，项目固体废物分类收集后外售处理或委托处置，固废能得到妥善处理，能避免二次污染。（3.1）（3.3）（3.4）不涉及; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）鼓励企业提高热水、余热利用效率。 （4.2）合理开发土地资源、矿产资源。 （4.3）推进历史遗留煤矿、在产矿区固体废物综合利用 （4.4）执行市级资源开发效率相关要求。 （4.5）加快发展农村清洁能源，大力发展农村沼气。 （4.6）全面禁止露天焚烧秸秆等农林废弃物，推广生物质成型燃料技术，提高农作物秸秆综合利用的效率; 本项目主要使用电能，不涉及资源开发。 （4.1）～（4.6）不涉及。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。 3、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相符性分析 生态环境部于2019年6月26日发布了《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]53号），重点行业治理任务第五条对油品储运销VOCs综合治理提出了具体要求。本项目与治理方案相符性分析详见下表。 表1-2 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 序号; 方案要求; 本项目情况; 是否 符合. 1; 深化加油站油气回收工作，大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作; 本项目航空加油站罐式加油车加油区安装一套油气回收装置。; 符合. 2; 埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量; 本项目航空煤油通过密闭管道由现有油库输送至航空加油站罐式加油车加油处，航空加油站内不设置储油罐。; 符合. 3; 规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行; 严格执行，定期检测，确保油气回收系统正常运行; 符合. 4; 重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网; 本项目不属于重点地区，本项目属于武冈机场供油工程改造项目，新增航空加油站内航空煤油仅供武冈机场内飞机使用，加油站内不销售汽油，无需安装油气回收自动监控设备。; 符合. 本项目符合《重点行业挥发性有机物治理方案》中相关要求。 4、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》五、强化油品储运销监管，实现减污降耗增效：本项目与治理攻坚方案相符性分析详见下表。 表1-3 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 序号; 方案要求; 本项目情况; 是否 符合. 1; 加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度。; 本项目航空加油站罐式加油车加油区安装一套油气回收装置，并建立相关检查及维保制度。; 符合. 2; 储油库应采用底部装油方式，装油时产生的油气应进行密闭收集和回收处理，处理装置出入口应安装气体流量传感器。; 本项目航空煤油通过密闭管道由现有油库输送至航空加油站罐式加油车加油处，航空加油站内不设置储油罐。; 符合. 3; 运输汽油的油罐汽车应具备底部装卸油系统和油气回收系统，装油时能够将汽车油罐内排出的油气密闭输入储油库回收系统，往返运输过程中能够保证汽油和油气不泄漏，卸油时能够将产生的油气回收到汽车的油罐内，除必要应急维修外，不应因操作、维修和管理等方面的原因发生油气泄漏；运输汽油的铁路罐车要采取相应措施，减少装油、卸油和运输过程的油气排放。; 本项目属于武冈机场供油工程改造项目，新增航空加油站内航空煤油仅供武冈机场内飞机使用，加油站内不销售汽油。. 4; 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。; 本项目航空加油站内不设置储油罐，航空煤油通过密闭管道由现有油库输送至航空加油站罐式加油车加油处，设置一套油气回收装置，定期检测，确保油气回收系统正常运行，罐式加油车采用底部发油方式，产生的油气应密闭收集送入油气处理装置回收处理。. 本项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中相关要求。 5、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》及《邵阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》及《邵阳市“十四五”生态环境保护规划》的要求：强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。 本项目为武冈机场供油工程改造项目，需在武冈机场飞行区新增航空加油站，并从现状油库敷设加油管道至航空加油站内的灌油点。航空煤油通过密闭管道由现有油库输送至航空加油站罐式加油车加油处，航空加油站内不设置储油罐。 本项目充分考虑航煤的物理特性，选用优质机泵、阀门，确保阀门、法兰、管道之间的密封，基本杜绝油品输送过程中的跑冒滴漏现象，收发油等主要工艺流程均采用密闭输送方式。管道和设备均进行防腐处理，保证设备及管道的安全运行，减少油品泄漏。油罐的外防腐采用环保型防腐涂料，安全无毒，保护生态环境。加油采用罐式加油车，罐式加油车加油区设置油气回收装置，可将加油车中的油气回收、冷凝。加油管线采取全密闭输油，避免油气泄漏而污染环境。加油站内拟设置可燃气体报警系统、静电溢油报警系统及视频监控系统，定期委托有资质第三方对油气回收系统的技术参数进行检测，防范突发环境事件对环境造成污染。通过以上措施，将有效降低VOCs气体的排放及对大气环境影响。同时要求企业严格按照GB37822和GB20950要求开展泄漏检测与修复工作，减少VOCs排放，建立泄漏检测台账。 因此，本项目的建设符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》及《邵阳市“十四五”生态环境保护规划》中的相关要求。 6、与《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）相符性分析 表1-4 与《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）相符性分析 序号; 方案要求; 本项目情况; 是否 符合. 1; 4.3.1 向汽车罐车发油 4.3.1.1 向汽车罐车发原油应采用顶部浸没式或底部发油方式，顶部浸没式灌装鹤管出口距离罐底高度应小于200mm。向汽车罐车发其他油品应采用底部发油方式。 4.3.1.2 发油时产生的油气应密闭收集，并送入油气处理装置回收处理。 4.3.1.3 底部发油快速接头和油气回收快速接头应采用自封式快速接头。 4.3.1.4 向汽车罐车发油时，油气收集系统应为正压，且压力不应超过6.0kPa。 4.3.1.5 底部发油结束并断开快速接头时，油品滴洒量不应超过10mL，滴洒量取连续3次断开操作的平均值。; 罐式加油车发油采用底部发 油方式，罐式加油车装载过程 采用油气回收装置；其他满足 相应要求。; 符合. 2; 4.3.4 向管道发油 采用管道方式发油时，管道应保持密闭。; 本项目航空加油站内不设置储油罐，航空煤油通过密闭管道由现有油库输送至航空加油站罐式加油车加油处，管道发油时，密闭输送。; 符合. 本项目符合《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中相关要求。 7、与《油品运输大气污染物排放标准》（GB20951-2020）相符性分析 表1-5 与《油品运输大气污染物排放标准》（GB20951-2020）相符性分析 序号; 方案要求; 本项目情况; 是否 符合. 1; 4.1 油罐车排放控制 4.1.1 汽车罐车应具备底部装卸油系统和油气回收系统。 4.1.2 汽车罐车底部装卸油系统公称直径应为100mm，底部装卸油系统包括卸油阀、紧急切断阀、呼吸阀、防溢流系统及连接管线等。 4.1.3 汽车罐车油气回收系统公称直径应为100mm，油气回收系统能够将储油库向汽车罐车发油时产生的油气密闭输入油气处理装置，能够将卸油时产生的油气密闭输入汽车罐车油罐内，能够保证运输过程中油品和油气不泄漏，不得随意排放汽车罐车油罐内的油气。采取有效措施减少因操作、维修和管理等方面原因发生的油品与油气泄漏。 4.1.4 汽车罐车油气回收耦合阀、底部装卸油密封式快速接头应集中放置在管路箱内。多仓汽车罐车应将各仓油气回收管路在罐顶并联后进入管路箱。 4.1.5 铁路罐车应符合GB/T5600的技术规定，并采取相应措施减少运输过程中的油气排放。 4.1.6 采用红外摄像方式检测运输工具油气密封点时，不应有油气泄漏。; 本项目航空加油站内不设置储油罐，航空煤油通过密闭管道由现有油库输送至航空加油站罐式加油车加油处，本项目单仓罐式加油车发油采用底部发油方式，加油区安装一套油气回收装置。; 符合. 本项目符合《油品运输大气污染物排放标准》（GB20951-2020）中相关要求。 8、安全距离分析 本项目为武冈机场供油工程改造项目，需在武冈机场飞行区新增航空加油站，并从现状油库敷设加油管道至航空加油站内的灌油点，航空加油站内不设置储油罐，设置一套油气回收装置。 （1）加油站： 因《小型民用运输机场供油工程设计规范》（MH5029-2014）中无相关规定，故参照《民用运输机场供油工程设计规范》（MH5008-2017）要求，第4.1.4条，航空加油站周边安全间距按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）执行。航空加油站内不设置储油罐，故参照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中4.0.4中3级站规定要求，确定本项目航空加油站与公共建筑、公路等的安全防护距离。 表1-6 方案用地区域安全间距表 （单位：m） 周边建筑; 间距; 规范要求距离; 结论. 航站楼; 409.8; 35（GB50156-2021）; 符合要求. 货运站; 103.4; 12.5（GB50156-2021）; 符合要求. 进场路; 102; 5（GB50156-2021）; 符合要求. （2）输油管道 因《小型民用运输机场供油工程设计规范》（MH5029-2014）中无相关规定，故参照《民用运输机场供油工程设计规范》（MH5008-2017）要求，3.0.11：机场油库至航空加油站的输油管道、机坪管道，以及输油管道进入机场后的管道安全间距需满足下列要求：①输油管道与市政管道（包括给水管、污水管、雨水管、热力管、煤气管、电力电缆、弱电电缆等）、沟（渠）交叉时的垂直净距应不小于0.5m。②航油管道与其他地下管道及与建（构）筑物的最小水平净距应满足下表的要求。 表1-7 航油管道与其他地下管道及与建（构）筑物的最小水平净距（ｍ) 距离 管道名称; 给水管道; 雨水管; 污水管; 热力管; 煤气管低（<1MPa）; 煤气管高（1MPa~3MPa）. 航油管道; 规定; 1; 1; 1; 1.5; 1.5; 2. 设计; 11.4; 21.9; 14; /; /; /. 相邻设施名称; 弱电、电力电缆; 低压及弱电电柱; 高压线（塔）接地装置; 建（构）筑物; 公路. 航油管道; 规定; 1（<500kV）; 1; 1（<35kV） 5（＞35kV）; 5; 5. 设计; ≥2; ≥10; ≥70; ≥9; ≥10. 注：①与建（构）筑物间距从建（构）筑物外墙算起。对处于特殊困难地段或与公路平行的局部地段。在采取安全保护措施后，可埋设在公路路肩边线以外的公路用地范围以内。②管道间净距均以管道外壁起计；输油管道与电缆交叉时，在采取措施后间隔土层厚度可小于0.5m，但应不小于0.25m；管道交叉时根据具体情况确定保护措施。 根据设计方提供的资料，可知机场油库至航空加油站的管线与周边管道电缆等净距离大于2m，交叉时的垂直净距大于0.5m，与周边建构筑物与公路净距离大于5m，部分管道穿越现状机场进场路时采用顶管穿越，穿越道路的保护套管采用混凝土套管，其他区域采用埋地敷设。 综上所述，输油管道设置符合《民用运输机场供油工程设计规范》（MH5008-2017）相关要求。 9、选址合理性分析 本项目位于邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村，属于武冈机场供油工程改造项目，主要内容是对机场现状供油系统库站合一模式的改造，本次需在武冈机场内新增一个航空加油站，并从现状油库敷设加油管道至航空加油站内的灌油点。本期改造总用地10945.4平方米；其中部分用地位于本期征地范围线以外，在现有征地线外新增7621.3平方米，新增用地已在机场前期建设的规划控制范围内，无需新增拆迁，仅需向当地土地管理部门缴纳相关手续办理费用。目前项目用地均已取得武冈市国土局（现武冈市自然资源局）颁发的用地国土证（武国用（2016）第0207号、湘（2024）武冈市不动产权第0006642，见附件4），根据《武冈市国土空间总体规划》（2021年-2035年）--中心城区土地使用规划图，可知，本项目属于中心城区范围，用地类型为机场用地（详见附图4）。本项目已取得邵阳市发展和改革委员会《关于邵阳市武冈机场供油工程改造项目可行性研究报告的批复》（邵市发改基础[2022]66号），取得中国民用航空中南地区管理局《民航中南局关于邵阳武冈机场供油工程改造项目初步设计的行业审查意见》（民航中南局机场〔2022〕36 号），目前本项目已完成招投标事宜。 本项目新增一条连接机场油库与航空加油站的加油管道，加油管道以机场油库装卸油棚为起点，穿越现状机场进场路，向西北沿着工作区空地敷设，进入本期规划航空加油站的灌油点。油库至航空加油站的加油管道，采用管径DN150压力等级为GC2的20#无缝钢管，设计压力为1.4Mpa。管线内防腐采用耐油防腐涂料，外防腐采用3层PE加强级。结合《湖南邵阳武冈机场总体规划》中机场远期2040年的规划平面图（详见附图4），本次设计的加油管道路主要沿着远期规划道路敷设。管道穿越现状机场进场路时采用顶管穿越，深度约1.4m，长度约18m，穿越道路的保护套管采用混凝土套管，其他区域采用埋地敷设，埋深不小于1.2m。 本项目航空加油站及加油管道的建设及选址符合《民用运输机场供油工程设计规范》（MH5008-2017）及《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等相关标准要求，项目建设与《湖南邵阳武冈机场总体规划》及《武冈市国土空间总体规划》（2021年-2035年）规划相符。航空加油站拟建场地开阔有充足空间可容纳相关设施的建设，项目区环境质量良好，水、电等基础设施建设完善，外环境较简单，无重大环境制约因素存在。本项目建设地环境质量现状良好，根据现状监测结果，项目所在地环境空气、地表水和声环境均具有一定的环境容量，项目运营过程中产生的污染物采取有效的污染防治措施后可实现达标排放，固废能得到妥善处置，不会对周围环境及周边居民生活产生明显的影响，不会改变周边环境功能区划，满足环境管理要求。 综上所述，本项目建设选址合理。 10、平面布置及其合理性分析 本项目位于邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村，为武冈机场供油工程改造项目，本次需在武冈机场内新增一个航空加油站，并从现状油库敷设加油管道至航空加油站内的灌油点，航空加油站内不设储油罐。本次设计的加油管道主要沿着武冈机场远期规划道路敷设。新建航空加油站平面布置按功能主要分为办公用房、油车库和灌油棚。项目场地东面为办公用房；北面为灌油棚、隔油池和油气回收装置；南面为油车库；四面均设置绿化带，预留发展用地种植低矮花草。办公用房主要布置办公室、值班室、会议室、储藏室、配电间和卫生间，加油站西面设置两个出入口，空罐加油车从西北侧出入口驶入灌油棚油品灌装满后继续行驶进入油车棚待命，收到指令后加油车从西南侧出入口驶出直接进入武冈机场机坪加油，满足罐式加油车的进出。加油站布置参照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求设计，设施之间的防火距离符合有关法规的要求。 项目平面布局设计与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定对比情况如下表所列： 表1-8 本项目总平面布置与标准对比情况 序号; 标准要求; 本项目设计情况; 符合情况. 1; 单车道或停车位宽度不应小于4m，双车道或停车位宽度不应小于6m; 本项目道路宽度不小于6m; 符合. 2; 车辆入口和出口应分开设置; 车辆入口、出口分开设置; 符合. 3; 站内道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m，停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。; 加油站内转弯半径为15m，道路坡度＜8%; 符合. 4; 作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面; 采用水泥混凝土路面; 符合. 5; 作业区与辅助服务区之间应有界线标识; 作业区与辅助服务区之间有界线标识; 符合. 6; 加油站的工艺设备与站外建筑物之间，宜设置不燃烧实体围墙，围墙高度不低于2.2m; 加油站四周新建2.5m高实体围墙且上设滚网，局部实体围墙利旧现状机场围界。站区出入口处围界采用铁栅栏围墙形式。; 符合. 7; 加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”; 加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”; 符合. 8; 变配电间或室外变压器应布置在作业区之外; 变配电间布置在作业区之外; 符合. 由上表可以看出，本项目总图布置规范，各项指标均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的要求，且站内物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与服务区环境的关系以及建设与保护的关系。因此本项目总平面布局是合理的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 邵阳武冈机场建设有限责任公司委托北京中环国宏环境资源科技有限公司，于2014年8月完成了《湖南邵阳武冈民用机场工程项目环境影响报告书》的编制工作，并于2014年10月9日取得原中华人民共和国环境保护部下发的环评批复，批复文号为“环审[2014]258号”。工程于2015年06月开工，2017年3月建设完成，原武冈市环境保护局以“武环函〔2017〕12号”文同意项目投入试运行，后于2018年6月完成湖南邵阳武冈民用机场项目竣工环境保护验收工作。 邵阳武冈机场油库属于湖南邵阳武冈民用机场供油工程的一部分，邵阳武冈机场油库与机场同步建设竣工，采用库站合一方式，占地20亩，位于机场工作区的东南侧，进场路的东侧。飞行区内罐式加油车日常作业时需频繁从机场道口驶出，经过工作区后再穿越进场路到机场油库灌油，然后再原路返回飞行区给飞机加油。由于罐式加油车体积较大且仅有民航车牌，而机场进场路属社会道路且车流较大，随着机场航空业务量的不断增长，客机加油架次的增加，对航煤的需求日益扩大，使得罐式加油车需频繁往返于飞行区与油库，效率相对较低，体型较大的罐式加油车在机场工作区内行驶机场道路负荷增大，穿越进场路时存在一定的安全隐患，而且给机场的高效运行造成障碍。 由于武冈机场飞机加油架次、罐式加油车的运转负荷等同样早已突破《邵阳武冈机场总体规划》（2015版）中的2020年的规划，为满足机场航空业务发展需要，适应机场建设规划的要求，保障武冈机场航空煤油的供应，因此，本次供油工程改造提前建设航空加油站是必要的，也是符合机场总体规划的。 本次武冈机场供油工程改造项目的主要内容是对机场现状供油系统库站合一模式的改造，本次需在武冈机场飞行区新增航空加油站，并从现状油库敷设加油管道至航空加油站内的灌油点。本期改造总用地10945.4平方米；其中部分用地位于本期征地范围线以外，在现有征地线外新增7621.3平方米，新增用地现均已在机场前期建设的规划控制范围内，无需新增拆迁，仅需向当地土地管理部门缴纳相关手续办理费用。本项目用地类型为机场用地，并已取得武冈市国土局（现武冈市自然资源局）颁发的用地国土证（武国用（2016）第0207号、湘（2024）武冈市不动产权第0006642，见附件4）。 本项目为武冈机场供油工程改造项目，通过对机场现状供油系统库站合一模式的改造后，罐式加油车可直接在飞行区内灌油，避免罐式加油车频繁进出机场飞行区与工作区。武冈机场供油工程改造的建设，为各航空公司飞机提供了安全、便捷的燃油供应保障，进一步保障机场的安全运行，武冈机场航空加油站的建设，可优化供油流程，减少罐式加油车运输距离，减少油品损耗。 本项目需在武冈机场飞行区内新增一个航空加油站，并从现状油库敷设加油管道至航空加油站内的灌油点。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等国家有关政策和规定，该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“五十、社会事业与服务业--119、加油、加气站--城市建成区新建、扩建加油站；五十二、交通运输业、管道运输业--137、导航台站、供油工程、维修保障等配套工程--供油工程”，应编制环境影响报告表。因此，邵阳武冈机场建设有限责任公司特委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我司立即组成编制小组，并委托湖南乾诚检测有限公司对项目拟建地所在区域进行环境质量现状监测，对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）和技术规范有关要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目情况 （1）项目基本情况 项目名称：武冈机场供油工程改造项目 建设性质：改建 建设单位：邵阳武冈机场建设有限责任公司 运营单位：华南蓝天航空油料有限公司湖南分公司 建设地点：邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村 改建情况：本次需在武冈机场飞行区新增航空加油站，并从现状油库敷设加油管道至航空加油站内的灌油点。本期改造总用地10945.4平方米；其中部分用地位于本期征地范围线以外，在现有征地线外新增7621.3平方米。 （2）项目主要建设内容 本项目位于邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村，主要包括航空加油站的建设及加油管道的敷设等，航空加油站内主要包括办公用房、油车棚、灌油棚及其相关配套设施供水、供电等公用工程及相关环保工程的建设。项目建设内容见表2-1。 表2-1 本项目改建前后建设内容基本组成一览表 分类; 建设内容; 改造前; 改造后; 备注. 油库; 主体工程; 收发油棚; 1F钢结构，占地面积约320m2，下设2台油泵，一收一发，收发互为备用，并预留1组发油位置。收油管两根、发油管一根。油泵型号为80GY32，流量为50m³/h，扬程32米，功率7.5kW，采用干分离接头及耐油导静电胶管装车。罐式加油车在油库加油后回到机坪为飞机加油。; 1F网架结构，占地面积约320m2，下设2台油泵，一收一发，收发互为备用，并预留1组发油位置。收油管两根、发油管一根均保留，新增加油管道连接至新增航空加油站。油泵进行更换，型号为80GY50，流量为50m³/h，扬程50米，功率15kW；油库敷设加油管道至航空加油站内灌油点，罐式加油车直接在新增航空加油站内加油后为机坪为飞机加油。新增加油管道长约400米，管径DN150，设计压力为1.4MPa。管线内防腐采用耐油防腐涂料，外防腐采用3层PE加强级。; 更换油泵；油品通过新建加油管道从油库直接输送至新建航空加油站灌油点。. 辅助工程; 办公用房; 1栋2F建筑，钢筋混凝土框架结构，占地面积300m2，设办公室、值班室、会议室、配电间、卫生间等。; 1栋2F建筑，钢筋混凝土框架结构，占地面积300m2，设办公室、值班室、会议室、配电间、卫生间等。; 不变. 油车棚; 1F钢结构，占地面积240m2，层高5.4m，罐式加油车停车区。; 1F钢结构，占地面积240m2，层高5.4m，罐式加油车停车区。; 不变. 储运工程; 储油罐; 设置2座200m3立式油罐，油罐各设1台40GY25循环油泵，用于日常油品质量检查。; 设置2座200m3立式油罐，油罐各设1台40GY25循环油泵，用于日常油品质量检查。; 不变. 航空加油站; 主体工程; 灌油棚; /; 1F网架结构，建筑面积126.35m2（按顶棚投影面积一半计），净高7.2m，灌油点双侧均可停靠大型罐式加油车。; 新增. 辅助工程; 办公用房; /; 1栋1F建筑，钢筋混凝土框架结构，建筑面积204.72m2，层高5.1m。设办公室、值班室、会议室、配电间、卫生间等。; 新增. 油车棚; /; 1F钢筋混凝土框架结构，建筑面积165.62m2（按顶棚投影面积一半计），可停放3辆25000L罐式加油车，层高5.24m。设有一处加油车检修坑，用于加油车的日常维修。; 新增. 公用工程; 供电系统; 国家电网供电系统; 国家电网供电系统（加油站需接入机场现状供电系统）; 新增. 给水管网; 镇区给水管网; 镇区给水管网（加油站需接入机场现状给水系统）; 新增. 排水管网; 油库：已连通市政雨水管网及市政污水管网，生活污水最终排入武冈市城市污水处理厂。; 目前武冈机场、油库已连通市政雨水管网及市政污水管网。航空加油站雨水及污水对应接入机场雨水及机场污水管网后再排入市政雨水管网或市政污水管网，生活污水最终排入武冈市城市污水处理厂。; 新增. 道路; 库区道路、公共道路; 库区道路、公共道路; 不变. /; 机场配套服务车道、加油站内部道路; 新增. 环保工程; 废气; 油库：无组织排放大气扩散; 油库：无组织排放大气扩散; 不变. /; 航空加油站：设置1套油气回收装置; 新增. 废水; 油库：生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排至武冈市城市污水处理厂；初期雨水排入市政污水管网。; 油库：生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排至武冈市城市污水处理厂；初期雨水排入市政污水管网。; 不变. 加油站：生活污水经化粪池处理后排入机场污水管网后通过市政污水管网排至武冈市城市污水处理厂；初期雨水经隔油池处理后进入机场雨水管网后排入市政雨水管网。; 新增. 噪声; 油库：选用低噪声设备、安装减震垫、合理布局、距离衰减等降噪措施。; 油库及加油站：选用低噪声设备、安装减震垫、合理布局、距离衰减等降噪措施。; 航空加油站需新增. 固废; 油库：设垃圾桶及危废暂存间（设置于办公用房，占地面积约10m2，使用专用容器、设置“六防”、地面硬化并涂防渗层、侧面防渗、设置托盘，张贴标志及管理制度，设置运行台账。）; 油库及加油站：设垃圾桶及危废暂存间（设置于办公用房，占地面积约10m2，使用专用容器、设置“六防”、地面硬化并涂防渗层、侧面防渗、设置托盘，张贴标志及管理制度，设置运行台账。）; 航空加油站需新增. 风险防范; 油库：配置灭火器、消防砂池、灭火毯等灭火设施；分区防渗；设置可燃气体报警系统、静电溢油报警系统等；设置视频监控系统等。; 油库及加油站：配置灭火器、消防砂池、灭火毯等灭火设施；分区防渗；设置可燃气体报警系统、静电溢油报警系统等；设置视频监控系统等。; 航空加油站需新增. 注：本项目为机场航油供应方式的改造，武冈机场飞行区内新增一个航空加油站，罐式加油车可直接在飞行区内灌油，避免罐式加油车频繁进出机场飞行区与工作区。 输油管道工程 以机场油库装卸油棚为起点，接现状引出1条加油管道，穿越现状机场进场路，向西北沿着工作区空地敷设，进入本期规划航空加油站的灌油点。结合《邵阳武冈机场总体规划2015》中机场远期2040年的规划平面图，本次设计的加油管道路由主要沿着远期规划道路敷设。管道穿越现状机场进场路时采用顶管穿越，深度约1.4m，长度约18m，其他区域采用埋地敷设，埋深不小于1.2m。穿越道路的保护套管采用混凝土套管。 起点为武冈机场供应站装卸油泵棚，终点为武冈机场新建灌油点，新建管线全长约0.4km，管径为DN150，设计压力为1.4MPa。管线内防腐采用耐油防腐涂料，埋地管线外防腐采用3层PE加强级防腐层，地上管线外防腐采用丙烯酸等耐水耐候性防腐蚀涂层，按照中等腐蚀强度考虑，干膜厚度不小于200μm，内壁防腐采用036涂料。 本工程采用20#无缝钢管，压力管道的等级GC2，设计压力1.4MPa，钢管制造采用《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》（GB/T9711-2023）标准制造。输油管线设计参数如下： 管道外径：Φ168.3mm 管道壁厚：5.0mm 管道设计压力：1.4MPa 强度试验压力：1.75MPa 严密性试验压力：1.4MPa 管道材质：20#无缝钢管 （3）主要原辅材料及能源的种类和用量 本项目主要原辅材料及能源用量见下表。 表2-2 主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 材料名称; 原设计量; 目前实际量; 改造后设计量; 来源; 最大储存量; 备注. 1; 航空煤油; 12000t/a; 5000t/a; 12000t/a; 外购; 油库：400m3；加油站不储存; 油库敷设加油管道至航空加油站内灌油点. 2; 水; 371.7m3/a; 371.7m3/a; 677.55m3/a; 自来水; /; 包含产品配备用水. 3; 电; 50万kW·h/a; 50万kW·h/a; 75万kW·h/a; 国家电网供电; /; /. 4; 柴油; 10t/a; 4t/a; 6t/a; 外购; 罐式加油车即用即加，航空加油站内不储存; 汽车加油站紧邻油库（油库左侧）. 注：机场油库航空煤油现有设计周转量可达12000吨/年，油库内航空煤油仅供机场内飞机使用不外售，受武冈机场航空业务量影响，目前油库航空煤油周转量仅为5000吨/年，本次改造不改变机场油库航空煤油设计周转量，仅为机场供油工程供油模式的改变。 ①航空煤油：别名无臭煤油，是石油产品之一，闪点38℃，自燃温度超过425℃，凝固点：-47℃（-40℃forJETA），主要由不同馏分的烃类化合物组成，是根据飞机发动机的性能和飞机的安全特别研制的航空燃料。用于涡轴和喷气发动机。航空煤油具有密度适宜、热值高、燃烧性能好、清洁度高、硫含量少、对机件腐蚀小的特点，能够迅速、稳定、完全燃烧，可满足寒冷地区和高空飞行对油品流动性的要求。 （4）主要生产设备 项目主要生产设备详见下表所示。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 改造前; 改造后; 变化情况; 备注. 规格; 数量; 规格; 数量. 1; 飞机罐式加油车; WGJY20; 2; WGJY20; 2; 不变; 容量20m3，单仓，底部装卸油. 2; 储油罐; 200m3; 2; 200m3; 2; 不变; 立式拱顶锥底储罐. 3; 油泵; 80GY32; 2; 80GY50; 2; 变更，替换; 油库装卸油泵. 4; 油泵; 40GY25; 3; 40GY25; 3; 不变; 油库油罐油泵. 5; 输油管道; /; /; 20#Φ168x5; 400米; 油库敷设加油管道至航空加油站内灌油点; DN150无缝钢管. 6; 油气回收系统; /; /; /; 1套; 新增1套; 加油站设置1套. 7; 视频监控系统; /; 1套; /; 2套; 新增1套; 加油站设置1套. ①罐式加油车：装备有油罐、油泵、压力控制装置（适用于压力加油）、流量计、加油胶管及接头（油枪）等部件，能独立完成为航空器加（抽）油并具有泵油、调压、净化等功能的专用车辆。 （5）项目投资估算 项目改造预计总投资990.24万元，资金为市人民政府统筹。项目环保投资150万元，占工程总投资的15.15%。项目总投资见表2-4，环保投资见表2-5。 表2-4 工程总投资构成表 序号; 工程或费用名称; 造价费用（万元）. 1; 工程基础建设费用; 304.36. 2; 设备安装工程费用; 227. 3; 工程建设其他费用; 280.04. 4; 环保投资; 150. 5; 基本预备费用; 28.84. 总计; 990.24. 表2-5 环保投资一览表 单位：万元 项目; 环保措施; 投资额. 施工期; 废气; 洒水、车辆冲洗; 2. 废水; 沉淀池; 3. 噪声; 减振、隔声等; 4. 固废; 建筑垃圾及生活垃圾处置; 1. 营运期; 废气; 发油：油气回收处理装置; 80. 罐式加油车：油气回收系统; 5. 废水; 生活污水：化粪池; 5. 截油沟/截水槽、转换阀门、隔油池; 7. 噪声; 隔声、减振措施; 1. 固体废物; 垃圾桶；危废暂存间; 2. 风险防范; 配置灭火器、消防砂池、灭火毯等灭火设施；分区防渗；管道、池体等防渗处理；设置可燃气体报警系统、静电溢油报警系统、视频监控系统等; 40. 合计; 150. （6）劳动定员及工作制度 本项目油库现有职工人数为4人，年生产天数为365天，三班24小时制，设置员工值班室，不设置食堂，依托武冈机场员工食堂。 本项目改造完成后，油库职工人数为4人，加油站预计新增职工人数2人，总职工人数为6人，年生产天数为365天，三班24小时制，加油站及油库均设置员工值班室，不设置食堂，依托武冈机场员工食堂。 （7）厂区平面布置 本项目位于邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村，为武冈机场供油工程改造项目，本次需在武冈机场内新增一个航空加油站，并从现状油库敷设加油管道至航空加油站内的灌油点，航空加油站内不设储油罐。本次设计的加油管道主要沿着武冈机场远期规划道路敷设。 新建航空加油站平面布置按功能主要分为办公用房、油车库和灌油棚。项目场地东面为办公用房；北面为灌油棚、隔油池和油气回收装置；南面为油车库；四面均设置绿化带，预留发展用地种植低矮花草。办公用房主要布置办公室、值班室、会议室、储藏室、配电间和卫生间，加油站西面设置两个出入口，空罐加油车从西北侧出入口驶入灌油棚油品灌装满后继续行驶进入油车棚待命，收到指令后加油车从西南侧出入口驶出直接进入武冈机场机坪加油，满足罐式加油车的进出。 新增一条连接机场油库与航空加油站的加油管道，加油管道以机场油库装卸油棚为起点，穿越现状机场进场路，向西北沿着工作区空地敷设，进入本期规划航空加油站的灌油点。结合《湖南邵阳武冈机场总体规划》中机场远期2040年的规划平面图（详见附图4），本次设计的加油管道路主要沿着远期规划道路敷设。管道穿越现状机场进场路时采用顶管穿越，深度约1.4m，长度约18m，其他区域采用埋地敷设，埋深不小于1.2m。穿越道路的保护套管采用混凝土套管。 本项目总体布置规范，航空加油站及加油管道的建设及选址符合《民用运输机场供油工程设计规范》（MH5008-2017）及《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关要求，项目建设与《湖南邵阳武冈机场总体规划》规划相符，且站内物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与服务区环境的关系以及建设与保护的关系。为各航空公司飞机提供了安全、便捷的燃油供应保障，进一步保障机场的安全运行，优化供油流程，减少罐式加油车运输距离，减少油品损耗。因此本项目总平面布局是合理的。 （8）项目四至及用地情况 本项目位于邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村。本项目为武冈机场供油工程改造项目，主要内容是对机场现状供油系统库站合一模式的改造，本次需在武冈机场内新增一个航空加油站，并从现状油库敷设加油管道至航空加油站内的灌油点。本期改造总用地10945.4平方米；其中部分用地位于本期征地范围线以外，在现有征地线外新增7621.3平方米，新增用地已在机场前期建设的规划控制范围内，无需新增拆迁，仅需向当地土地管理部门缴纳相关手续办理费用。目前项目用地均已取得武冈市国土局（现武冈市自然资源局）颁发的用地国土证（武国用（2016）第0207号、湘（2024）武冈市不动产权第0006642，见附件4），项目用地类型为机场用地。 本项目新建航空加油站位于武冈机场飞行区南侧区域，航空加油站西面、南面及东面均为荒地，西面约350米处为武冈机场跑道，北面为湖南东鹏通用航空服务有限公司办公室，北面约103.4米处为机场货运站，东南面约200米为机场油库，周边450米范围内无居民。 （9）公用工程 1、供电 电力由当地的市政电网供给，从附近电网接入机场供电系统，再接入本项目。 2、给水 本项目由当地自来水公司供给，从市政给水管接入机场供水系统，再接入本项目区域，可满足项目使用。 项目用水主要为绿化用水及员工生活用水。 3、排水 本项目设备无需水洗，航空加油站加油区地面采用干式清扫或干式吸尘方式，无废水产生。 本项目航空加油站员工生活污水经化粪池处理后，排入机场污水管网通过市政污水管网最终排入武冈市城市污水处理厂处理；初期雨水经隔油池处理后，通过机场雨水管网排入市政雨水管网（初期雨水不纳入水平衡）。 图2-1 航空加油站水平衡图（新增） 单位：m3/a 图2-2 改造后项目总水平衡图（油库及加油站） 单位：m3/a （10）建设进度 本项目计划于2024年12月开始进行建设及其他辅助设施安装，2025年6月底完工，工期为7个月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产污环节 本项目施工内容主要为油库至航空加油站加油管道铺设、航空加油站及其相关配套设施的建设，施工期产生的污染物主要为：加油管道铺设产生的扬尘、土石方及噪声；航空加油站建设产生的扬尘、土石方、噪声及施工废水等；装修时产生的涂料废气；设备安装产生的废包装及噪声，以及施工人员生活污水、生活垃圾等，这些都会给周围环境造成一定影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使建设期间对环境的影响减至最低，其影响具有局部性和暂时性等特点，随着施工结束即自行消失。项目施工期主要流程如下图： 扬尘、噪声、土石方 加油管道铺设、加油站场地平整 扬尘、废水、 噪声、固废 加油站建筑施工 废水、噪声、固废 设备安装 投入使用 图2-3 项目施工建设工艺流程及产污环节示意图 施工期工艺流程简介： 本项目施工主要包括加油管道铺设、航空加油站的建设及其设备安装，其主要污染如下： 1）大气环境影响因素：加油管道铺设、航空加油站建设产生的扬尘，航空加油站装修时产生的涂料废气等。 2）地表水影响因素：施工人员的生活污水；航空加油站建设产生施工废水。 3）声环境影响因素：施工、装修及设备安装噪声。 4）固废影响因素：加油管道铺设、航空加油站建设产生的土石方；废弃装修材料；设备安装产生的废弃包装材料和施工人员生活垃圾等。 （二）运营期工艺流程及产污环节 图2-4 项目改造前（油库）工艺流程及产污节点图 图2-5 项目改造后供油工程（油库及加油站）工艺流程及产污节点图 生产工艺简述： 本项目为武冈机场供油工程改造项目，本次需在武冈机场内新增一个航空加油站，并从现状油库敷设加油管道至航空加油站内的灌油点，罐式加油车可直接在飞行区内灌油，航空加油站内不设储油罐，油库卸油及储存保持不变，航空加油站工艺详见下方说明。 1）加油工艺 本项目改造后，油库储油罐内油品，通过新敷设的加油管道连至航空加油站内的灌油点，罐式加油车可在飞行区新建航空加油站内灌油后，直接运至停机坪给飞机加油。 当航空加油站内罐式加油车需要加油时，先将加油软管与罐式加油车接口连通好，油库储油罐中的成品油在发（卸）油泵动力的作用下，通过新敷设管线泵至加油站罐油点，油品通过航空加油站罐油点加油软管给罐式加油车油罐内加油，灌装满后加油车行驶进入油车棚待命，收到指令后罐式加油车驶出直接进入武冈机场机坪为飞机进行加油。 2）加油站油气回收系统： 油气回收系统回收效率95%，其原理为：罐式加油车加油时采用密封式加油，加油过程中，加油车槽罐内压力增加，槽罐与外界形成压力差，加油车槽罐内油气通过导管输送至站内油气回收系统（冷凝+吸附）处理后外排，冷凝下来的液态合格油品收集至回收桶内，少量不合格油品收集至污油桶后运至油库暂存，由油库统一集中定期交由有资质单位处理。 自动控制原理：机组自动开机时，取自卸（发）油泵信号或油气管道压力信号自动开机。制冷系统模块化配置变频运行。由安装在蒸发器上的温度传感器控制压缩机的工频、低频和停机运行，使蒸发器保持在设定的温度范围内，通过油气捕捉器将尾气中的C3-C5烃类组分和空气的混合气冷凝为液体，并经过油水分离处理后回收至油罐内，未被完全冷凝的少量轻组分油气送至吸附罐，进入吸附管路的油气压力变化，进入吸附状态，按照设定的吸附时间吸附饱和后，切换到另一个吸附罐进行吸附，吸附罐进入脱附状态，循环进行。经过油气回收系统处理后剩余极少废气经排空管进入大气中。 整个油气回收系统通过冷凝和吸附组合工艺实现了高效油气回收。冷凝部分主要负责将油气中的大部分组分从气态转变为液态，而吸附部分则进一步处理剩余的低浓度油气，确保排放达标并提高资源利用率。 图2-6 油气回收系统工艺流程图 （三）主要产污环节 ①废水：员工生活污水及初期雨水。 ②废气：加油过程及动静密封点产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。 ③噪声：生产设备运行时产生的噪声。 ④固废：本项目固废主要为员工生活垃圾、废油及油渣、含油废金属滤芯及废胶管、废含油手套抹布及拖把、隔油池油泥和废活性炭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 邵阳武冈机场油库属于湖南邵阳武冈民用机场供油工程的一部分，邵阳武冈机场油库与机场同步建设竣工，采用库站合一方式，占地20亩，位于机场工作区的东南侧，进场路的东侧。 邵阳武冈机场建设有限责任公司委托北京中环国宏环境资源科技有限公司，于2014年8月完成了《湖南邵阳武冈民用机场工程项目环境影响报告书》的编制工作，并于2014年10月9日取得原中华人民共和国环境保护部下发的环评批复，批复文号为“环审[2014]258号”。工程于2015年06月开工，2017年3月建设完成，原武冈市环境保护局以“武环函〔2017〕12号”文同意项目投入试运行，后于2018年6月完成湖南邵阳武冈民用机场项目竣工环境保护验收工作；于2021年编写了《武冈机场突发环境事件应急预案》；根据《固定污染源排污许可分类管理名录》机场不在名录内，无需进行排污申报登记，供油工程属于武冈机场配套工程故未单独进行排污申报。 2023年5月华南蓝天航空油料有限公司湖南分公司委托湖南安泰安全咨询评价有限公司对现有油库（邵阳供应站）进行了安全现状评价。 邵阳武冈机场建设有限责任公司为本项目的投资建设方，华南蓝天航空油料有限公司湖南分公司为本项目的运营方。 目前，油品运输采用罐式加油车运输，机场内罐式加油车日常作业时需从机场道口驶出，经过工作区后再穿越进场路到机场油库灌油，然后再原路返回机场飞行区给飞机加油。 2、现有工程建设内容 本项目油库现有建（构）筑物具体情况详见下表。 表2-6 本项目建设内容基本组成一览表 分类; 建设内容; 现有情况; 备注. 油库; 主体工程; 收发油棚; 1F钢结构，占地面积约320m2，下设2台油泵，一收一发，收发互为备用，并预留1组发油位置。收油管两根、发油管一根。油泵型号为80GY32，流量为50m³/h，扬程32米，功率7.5kW，采用干分离接头及耐油导静电胶管装车。; 罐式加油车运输. 辅助工程; 办公用房; 1栋2F建筑，钢筋混凝土框架结构，占地面积300m2，设办公室、值班室、会议室、配电间、卫生间等。; /. 油车棚; 1F钢结构，占地面积240m2，层高5.4m，罐式加油车停车区。; /. 储运工程; 储油罐; 设置2座200m3立式油罐，油罐各设1台40GY25循环油泵，用于日常油品质量检查。; /. 公用工程; 供电系统; 国家电网供电系统; /. 给水管网; 镇区给水管网; /. 排水管网; 市政雨水管网、市政污水管网; /. 道路; 库区道路、公共道路; /. 环保工程; 废气; 油库：无组织排放大气扩散; /. 废水; 生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排至武冈市城市污水处理厂；初期雨水排入市政污水管网。; /. 噪声; 选用低噪声设备、安装减震垫、合理布局、距离衰减等降噪措施。; /. 固废; 设垃圾桶及危废暂存间（设置于办公用房，占地面积约10m2，使用专用容器、设置“六防”、地面硬化并涂防渗层、侧面防渗、设置托盘，张贴标志及管理制度，设置运行台账。）; /. 风险防范; 配置灭火器、消防沙池、灭火毯等灭火设施；分区防渗；设置可燃气体报警系统、静电溢油报警系统等；厂内设置视频监控系统等。; /. 工艺流程及产污节点： 图 2-7 机场供油工艺流程及产污节点图 3、现有工程主要污染物排放情况 本项目机场油库营运期产生的污染物主要有废气、废水、噪声和固废。根据现有项目的环评报告和验收报告资料，结合企业监测报告相关情况，与本项目有关的污染情况如下。 （一）废水 本项目现有油库产生的废水主要为初期雨水及员工产生的生活污水。初期雨水排入市政污水管网进入武冈市城市污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入武冈市城市污水处理厂处理。 （1）生活污水 本项目油库现有员工4人，年工作日为365天，加油站内设员工值班室不设食堂。参考湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020），员工用水量按145L/d·人计，则项目生活用水量0.58m3/d；即为211.7m3/a；生活污水排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.464m3/d；即为169.36m3/a，生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入武冈市城市污水处理厂处理。 （2）初期雨水 根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）3.5中提到的“指刚下的雨水。一次降雨过程中前10min～20min降水量。”，参考同类型项目，本环评取前15min降雨视为初期雨水。经核算得项目初期雨水收集量为30m3/次，间歇降雨频次按30次/年计，则项目初期雨水收集量为900m3/a。项目初期雨水中污染物主要来源于露天区地面的少量尘土及露天区车辆滴漏的少量油品，因此初期雨水中污染物为SS、石油类。油库罐式加油车卸油及加油均置于收发油棚内进行，罐式加油车均停放于油车棚内，油库卸油加油采取密闭输送方式，断开快速接头时油品滴洒量不超过10mL，操作过程清洁水平较高，实际运营过程中基本无跑冒滴漏的油污，收发油棚及油车棚地面均采用干式清扫方式进行清洁，清扫产生的废抹布等做危废处理。油库初期雨水经导流沟直接排入市政雨水管网。 1）油库雨水现状监测 油库运营方（华南蓝天航空油料有限公司湖南分公司）于2024年3月12日委托中国检验认证集团湖南有限公司对油库外排初期雨水进行监测，监测点位为油库雨水排放口，监测因子为pH、COD、SS、氨氮、石油类。具体监测结果见下表： 表2-7 油库外排初期雨水监测结果 采样点位; 日期; 监测因子; 检测结果; 标准限值; 单位. 油库雨水排放口; 2024.3.12; pH; 7.6; 6-9; mg/L. COD; 14; 100; mg/L. SS; 20; 70; mg/L. 氨氮; 0.535; 15; mg/L. 石油类; ND; 5; mg/L. 注：“ND”表示未检出，这意味着所检测的项目在样品中未被检测到，或者其含量低于检测方法的最低检出限。. 根据监测报告数据可知，油库初期雨水中pH、COD、SS、氨氮、石油类等浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中一级标准限值要求。 （二）废气 机场油库航空煤油现有设计周转量可达12000吨/年，油库内航空煤油仅供机场飞机使用不外售，受武冈机场航空业务量影响，目前油库航空煤油周转量仅为5000吨/年，现有工程污染物排放量按现有航空煤油周转量计算（5000吨/年）。 油库营运期产生的废气主要来源于航空煤油卸油、贮存、加油过程中挥发的非甲烷总烃及汽车尾气。 （1）汽车尾气 油库场地空间开阔，主要为运油车及罐式加油车进出时产生的汽车尾气，本项目油罐车燃料以轻质柴油为主，汽车排放的污染物主要是NOx、HC和CO，由于车辆在场地内行驶距离较短、停车数量较少、运行时间较短，较少汽车尾气排放量较小，经大气扩散后，对周边环境影响较小。 （2）有机废气（非甲烷总烃） ①卸油废气 本项目油品采用油罐车装载公路运输，航空煤油卸油及加油过程中挥发性有机物排放量，参考《散装液态石油产品损耗》（GB/T 11085-1989）中表4损耗系数进行计算，航空煤油损耗率取0.05%。油库航空煤油周转量为5000吨/年，油库全年新增油气（以非甲烷总烃计）产生量为2.5t/a。运油车设置有油气回收系统，卸油过程产生的油气经运油车油气回收系统收集至运油车油罐内将油气带回进行处理，仅有少量通过呼吸孔排出，回收率按95%计，则油库航空煤油卸油过程中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为0.125t/a，排放速率为0.96kg/h，排放浓度为4.81g/m3。 ②储罐存储废气 油库现航空煤油周转量为5000吨/年，参照《散装液态石油产品损耗》（GB/T 11085-1989），罐装车损耗率0.01%，航空煤油储存过程中挥发性有机物年产生量为0.5t/a。则储罐挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为0.5t/a，排放速率为0.06kg/h。 ③加油废气 机场加油采用罐式加油车加油，参照《散装液态石油产品损耗》（GB/T 11085-1989），罐装车损耗率0.01%。本项目油库现航空煤油周转量为5000吨/年，根据建设单位提供的资料，20m3罐式加油车加油结束需35分钟，罐式加油车年加油时间按180h计，加油废气排放量0.5t/a，排放速率2.94kg/h。 ④动静密封点废气 机泵、阀门等动静密封点可能会导致少量物料无组织逸散到大气中。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中的《附表3工业源挥发性有机物通用源项核算系数手册》适用于精炼石油产品制造（含原油），采用设备动静密封点核算方法对挥发性有机物排放量进行核算。油库单日工作时长按24h/d计，全年工作时间按8760h/a计，则油库各设备密封点非甲烷总烃排放量为0.168t/a，排放速率0.019kg/h。主要污染物为非甲烷总烃，以无组织形式散逸排放。 ⑤清罐、倒罐废气 油库罐区内储罐每3年需委托专业的单位进行定期检修、清渣一次，检修或清渣时必须清罐对储罐进行通风作业，以排出罐中的油气，故罐中残留的油品散发进入大气，参照《散装液态石油产品损耗》（GB/T 11085-1989），清罐、倒罐损耗率取0.01%，油库设置2个200m3储油罐，一般清罐时储罐的剩余残液约占容积的10%，一般清罐、倒罐交替进行，则清罐、倒罐时逸散的油气量约为160×2×10%×0.01%=0.0032t/次，单次清罐时间按5h计（两罐为10h），则清罐废气排放速率为0.32kg/h，主要污染物为非甲烷总烃，以无组织形式散逸排放。 现有工程废气污染源产生及排放情况 现有工程废气产生、污染源源强核算、处理及排放方式等相关信息见下表。 表2-8 油库废气产排量一览表 工序; 污染物名称; 产生量t/a; 治理措施; 去除效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度g/m3. 卸油; 非甲烷总烃; 2.5; 油气回收系统; 95%; 0.125; 0.96; /. 储罐存储; 非甲烷总烃; 0.5; 自由扩散，绿化阻拦; /; 0.5; 0.06; /. 加油; 0.5; /; 0.5; 2.94; /. 动静密封点; 非甲烷总烃; 0.168; 自由扩散，绿化阻拦; /; 0.168; 0.019; /. 清罐、倒罐; 0.0032t/次; /; 0.0032t/次; 0.32; /. 车辆运输; 汽车尾气; 少量; 自由扩散，绿化阻拦; /; 少量; /; /. 1）现有工程废气现状监测 委托湖南乾诚检测有限公司对现有工程情况进行监测，监测时项目正常生产，监测点位为油库厂界上风向（G1）、油库厂界下风向（G2、G3），监测时间为2024年8月29日-8月30日，监测因子为非甲烷总烃，连续监测2天，每天3次。具体检测结果见下表： 表2-9 油库厂界无组织废气检测结果 单位：mg/m3 检测项目; 采样时间; 采样点位; 检测结果（mg/m3）; 浓度限值（mg/m3）. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 非甲烷总烃; 2024.8.29; 厂界外上风向10m处（G1）; 0.57; 0.59; 0.57; 4.0. 厂界外下风向10m处（G2）; 0.88; 0.87; 0.92. 厂界外下风向10m处（G3）; 0.91; 0.88; 0.86. 2024.8.30; 厂界外上风向10m处（G1）; 0.58; 0.59; 0.56. 厂界外下风向10m处（G2）; 0.89; 0.88; 0.88. 厂界外下风向10m处（G3）; 0.87; 0.91; 0.88. 根据监测报告数据可知，项目油库有机废气（以非甲烷总烃计）排放浓度可满足《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）企业边界排放限值要求。 （三）固废 本项目产生的固体废物为危险废物和员工生活垃圾。 （1）生活垃圾 油库现有员工4人，每年工作日365天，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则垃圾的产生量2kg/d即0.73t/a，项目内设有垃圾收集桶，收集后交由当地环卫部门清运处理。 （2）危险废物 ①废油及油渣 降质废油产生量为0.4t/a，废过滤器油渣产生量为0.05t/a。废油及油渣产生量为0.45t/a，经收集暂存至危废暂存间，委托有资质单位定期处理处置。 ②含油废金属滤芯及废胶管 为保证使用效果需定期更换过滤滤芯及胶管，含油废金属滤芯及废胶管产生量约为0.5t/a。收集暂存至危废暂存间，委托有资质单位定期处理处置。 ③废含油手套抹布及拖把 运营过程中含油手套及抹布产生量为0.05t/a。经收集暂存至危废暂存间，委托有资质单位定期处理处置。 现有工程产排污情况见下表。 表2-10 现有项目污染物排放量及处置情况一览表 污染物类型; 污染源; 污染物名称; 污染物排放量; 防治措施. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 169.36m3/a; 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入武冈市城市污水处理厂处理。. 初期雨水; SS、石油类; /; 初期雨水排入市政雨水管网. 废气; 汽车尾气; NOX、CO、THC; 极少量; 大气扩散无组织排放. 卸油; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.125t/a; 油气回收系统，大气扩散无组织排放. 储罐存储; 0.5t/a; 大气扩散无组织排放. 加油; 0.5t/a; 大气扩散无组织排放. 动静密封点; 0.168t/a; 大气扩散无组织排放. 清罐、倒罐; 0.0032t/次; 大气扩散无组织排放. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 0.73t/a; 环卫部门清运处理. 废油及油渣; /; 0.45t/a; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理（湖南思迈环保科技有限公司）. 含油废金属滤芯及废胶管; /; 0.5t/a. 废含油手套抹布及拖把; /; 0.05t/a. 噪声; 生产设备; 噪声; /; 选用低噪声的设备，基础减震处理，隔声降噪. 4、现有工程存在的环境问题及以新代老措施： 根据对现有工程的污染防治措施进行分析，项目已采取的环保措施和存在的环境问题及以新代老措施建议见下表： 表2-11 项目已采取的环保措施和存在的环境问题及以新代老措施建议 类型; 已有防治措施; 存在的问题; 以新代老措施; 备注. 废水; 生活废水：化粪池; 无; 无; /. 初期雨水：经导流沟收集排入市政雨水管网。; 无; 无; 油库罐式加油车卸油及加油均置于收发油棚内进行，罐式加油车均停放于油车棚内，油库卸油加油采取密闭输送方式，断开快速接头时油品滴洒量不超过10mL，收发油棚及油车棚地面均采用干式清扫方式进行清洁，清扫产生的废抹布等做危废处理。. 废气; 储油罐：立式拱顶锥底罐（固定顶罐）; 无; 无; 储油罐罐体完好，无孔洞、缝隙；附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，均保持密闭；定期检查呼吸阀的定压。. 收油（卸油）：油品由上一级油库统一配送， 收油时从储罐内置换出的油气密闭回收到运输罐车内带走。; 无; 无; 本项目不配备运油车不自行运油，上一级油库通过油品运输罐式车装载公路运输至本机场油库。. 发油：无; 发油未设置油气回收处理装置; 根据《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020）要求，向汽车罐车发油时产生的油气应密闭收集，并送入油气处理装置回收处理。改造后机场油库油品通过新建加油管道从油库直接密闭输送至新建航空加油站灌油点，加油站内新增油气回收处理装置。; /. 罐式加油车：无; 无油气回收系统; 根据《油品运输大气污染物排放标准》（GB 20951-2020）要求，罐车应具备底部装卸油系统和油气回收系统。根据要求罐式加油车应加装油气回收系统。; /. 风险防范; 配置灭火器、消防砂池、灭火毯等灭火设施；分区防渗；设置可燃气体报警系统、静电溢油报警系统等；设置视频监控系统等。; 无; 无; /. 应急池; 应急池上方无遮挡导致应急池内有积水。; 应急池上方应搭建雨棚防止雨水进入，抽空池内积水使其保持空置状态，排水口保持关闭状态。; 确保其安全有效地运行，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对，并定期进行维护和管理。. 噪声; 减震垫; 无; 无; /. 固废; 垃圾桶、危废暂存间; 危废间标志、危废标签设置不完善; 贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。; 危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. 危废处置合同中危废种类与实际运行产生种类不一致; 企业应根据实际运行过程中产生的危危险废物种类与有危废处置资质单位签订危废协议。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）大气环境质量现状 （1）区域环境空气质量现状 本项目位于邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村，所在区域环境空气功能区划为二类区，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用2023年邵阳市环境质量简报中武冈市环境空气质量监测的数据，检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3（日最大8小时平均值）。环境空气质量监测结果详见表3-1。 表3-1 2023年环境空气监测统计结果 单位 ug/m3 污染物; 年度评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 27.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 70; 65.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.0; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1.1; 4 （mg/m3）; 27.5; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 110; 160; 68.75; 达标. 由上表数据可知，项目所在区域2023年环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度和CO的24小时平均浓度、O3的日最大8h平均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定本项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》大气环境现状要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 为了解项目区域环境质量情况，本次环评委托湖南乾诚检测有限公司对项目特征污染物非甲烷总烃进行监测，监测点位Q1位于航空加油站拟建地下风向，监测时间为2024年8月29日至8月31日。具体监测数据如下。 表3-2 大气环境特征因子现状监测结果 监测点位; 采样日期; 标准限值（mg/m3）; 监测浓度; 占标率（%）; 最大超标倍数; 达标情况. Q1 （非甲烷总烃）; 2024.8.29; 2.0; 0.86; 43; /; 达标. 2024.8.30; 2.0; 0.76; 38; /. 2024.8.31; 2.0; 0.88; 44; /. 根据上表监测结果可知，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》标准限值要求，本项目所在地环境空气的基本污染物满足相关标准要求，本项目所在地为达标区，环境空气质量较好。 （二）地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中关于地表水环境质量现状的要求“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 本项目生活污水经处理后，排入机场雨水管网后通过市政污水管网排入武冈市城市污水处理厂处理，初期雨水经处理后排入机场雨水管网后通过市政雨水管网排放。本项目最近地表水为项目东面1.1km处的杨石桥江，约8km后最终汇入赧水，根据邵阳市生态环境局公布的水环境月报，武冈市境内共设3个考核断面，离本项目最近常规监测点位为武冈小水村省控断面（下游约16km）、邓元泰国控断面（上游约26km）距离较远。 根据《邵阳市环境质量公报》，2023年，全市地表水52个考核断面中，其中国控断面14个，I类水质2个，占14.3%；Ⅱ类水质11个，占比78.6%；Ш类水质1个，占7.1%。省控断面38个，I类水质3个，占比7.9%；Ⅱ类水质35个，占比92.1%。1-12月按照国家“十四五”考核要求，水质总体为优，开展监测的52个断面均达到或者优于Ⅱ类。 1-12月邵阳市地表水环境质量状况截图如下，武冈市境内3个考核断面水质状况均达到或优于Ⅱ类。因此，2023年区域地表水环境质量较好。 - 图3-1 2023年1-12月邵阳市12个县市区地表水环境质量状况 （三）声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此可不开展声环境质量现状监测。 （四）生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 本项目位于邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村，本次改造项目的部分用地位于机场现有用地范围线以外，新增用地现状均为荒地，均已在机场前期建设的规划控制范围内，无需新增拆迁。本项目区域与居民点相距较远，区域内野生动物的种类主要为适应农林耕地和居民点栖息的以食谷、食虫的雀形目鸟类、鼠型啮齿类、爬行类和两栖类等。其中，鸟类主要为山雀；鼠型啮齿类主要为老鼠，爬行类主要为蛇类，两栖类主要为青蛙等。项目区域内未见珍稀野生动植物及国家法定保护的野生动植物，也没有涉及国家级和省级重点保护的野生动物及其生境，不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区，本项目用地性质为机场用地（详见附件4不动产权证），用地不占永久基本农田，不属于武冈市生态红线范围内。 （五）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不属于电磁辐射类项目，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 （六）地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目位于邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村，本项目污染物主要为石油类。根据现场勘查情况，本项目新增地块目前为未平整的土地，土地平整和硬化工作由建设单位开展进行施工，待土地平整后，本项目区域内地面将全部进行硬化。本项目雨污分流，化粪池、隔油池、污水管网及加油管道进行防渗处理。因此，其污染途径被有效阻断。 综上，项目在采取以上措施后，可有效阻断污染物进入地下水和土壤的污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目可不开展土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 根据现场调查，本项目厂界500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，敏感点主要为附近荷塘村居民区、机场宿舍及机场航站楼。 （2）声环境 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感点。 （3）地表水环境 本项目初期雨水及生活污水经处理后，通过市政污水管网排入武冈市城市污水处理厂处理。周边无集中式饮用水水源保护区。 （4）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境 本项目新增航空机场位于邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村。区域内无自然保护区、饮用水保护区和重点文物保护单位，区域内无珍稀野生动植物，周边主要为荒地及机场用地。 本项目主要环境保护目标详见表3-3至表3-4。 表3-3 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m; 备注. 经度; 纬度. 1; 荷塘村; 110°38'46.45"; 26°47'49.58"; 居民; 约13户; 二类; 东; 430-500; 山体阻隔. 2; 机场宿舍; 110°38'33.91"; 26°47'58.02"; 居民; 约40户; 二类; 东北; 125-190; 无阻隔. 3; 机场航站楼; 110°38'35.93"; 26°48'8.35"; 乘客及工作人员; 约200人; 二类; 北; 410-520; 建筑阻隔. 表3-4 地表水环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 相对厂界位置及最近距离; 保护级别. 水环境; 杨石桥江; 东1.1km; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002的Ⅲ类标准. 赧水; 东南5.5km. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 施工期排放的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。 改造后油库通过密闭管道将油品输送至航空加油站，油库无发油废气产生，故运营期油库企业边界挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）排放浓度执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中排放限值要求；库区内挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）标准限值要求。 运营期航空加油站油气处理装置及加油站边界挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）排放浓度参照执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中排放限值要求；站区内挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）标准限值要求。具体标准值见下表。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-6 储油库大气污染物（非甲烷总烃）排放标准 序号; 监控点; 限值含义; 排放限值; 备注. 1; 厂界无组织; 企业边界任意1小时平均浓度值; 4.0mg/m3; /. 2; 油气处理装置; 1小时平均浓度值; 25g/m3; 排气筒高度不低于4m. 表3-7 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物; 限值含义; 排放限值; 监控点位. 油气（非甲烷总烃）; 监控点处1h平均浓度值; 10; 在厂房外设置监控点. 监控点处任意一次浓度值; 30. （2）废水 本项目运营期生活污水经化粪池处理和经隔油处理后的初期雨水，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网排入武冈市城市污水处理厂处理，具体见下表。 表3-8 《污水综合排放标准》 单位：mg/L，pH 无量纲 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; LAS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; /; ≤20; ≤20. （3）噪声 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的标准；营运期厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体见下表。 表3-9 噪声排放标准 [等效声级LAeq：dB(A)] 执行时段; 类别; 昼间; 夜间; 适用区域; 标准来源. 施工期; /; 70; 55; 项目施工场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 2类; 60; 50; 适用项目厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. （4）固体废物 生活垃圾收集后交由环卫部门处置。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四章 生活垃圾，生活垃圾处置措施具体要求如下：①任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。②已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。③从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管理。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）。 |
| 总量 控制 指标 | （1）本项目航空加油站生活污水经化粪池处理后排入机场污水管网后通过市政污水管网排入武冈市城市污水处理厂集中处理，纳入武冈市城市污水处理厂的总量指标中。本项目改造完成后生活污水排放总量为254.04t/a，CODcr排放量0.0127t/a，NH3-N排放量0.0013t/a。 （2）本项目产生的大气污染物主要为VOCs，改造完成后按油库现有设计周转量计算，项目VOCs排放总量为1.7627t/a，VOCs根据国家政策要求获得。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目需铺设油库至航空加油站加油的管道，建设航空加油站及其相关配套设施，施工期间产生的污染物会给周围环境造成一定影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，因此建设期间应对区域加强隔挡防护措施、同时应做好洒水抑尘、合理安排施工作业时间等方面的措施，使建设期间对环境的影响减至最低，其影响具有局部性和暂时性等特点，随着施工结束即自行消失。施工期对环境影响主要来自施工废气、施工噪声、施工废水和施工固废。 1、废气 施工期废气来源主要是运输车辆与施工机械产生的尾气；建设施工、建材堆置及车辆运输产生的扬尘；建筑装修产生的有机废气。 （1）尾气 项目使用机动车辆运输建筑材料、建筑废料、施工设备器材等，车辆运行时排出的尾气主要污染物是CO、NOx以及未完全燃烧的THC（机车排放的总烃）等。由于施工时间相对较短，且为间断作业，污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，此影响是短期和局部的，经过大气扩散后，对周围环境的影响较小。据类似工程监测结果，离施工现场50m处，一氧化碳、NOx1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）扬尘 项目施工过程将产生扬尘，主要包括运输车辆产生的交通扬尘、建材堆置和建设施工过程产生的扬尘等。 项目施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的工作人员长期吸入大量的微细尘埃，有可能患各种呼吸道疾病；此外，粉尘还携带大量的病原菌，以及传染其它疾病，严重威胁施工人员和附近人员的健康。粉尘飘落在各种建筑物上，也会影响景观及周边环境。项目工程量较小，主要为钢材，少量砂石，不设混凝土搅拌区，故扬尘产生量少，施工期采用洒水抑尘后基本没有扬尘逸散到项目施工区域外。 为减少施工期间扬尘对周围敏感点及环境影响，建设单位应根据《邵阳市蓝天保卫战实施方案》要求，施工应严格落实其管理规定，对施工期提出以下要求： ①“建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业；施工工地100%安装在线视频监控；工地内非道路移动机械及使用油品100%达标。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。” ②合理安排施工现场，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、封闭措施减少沿路抛洒、散落，及时清扫散落在路上的泥土和建筑材料。施工出入道路，可采用清扫或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。在施工过程中若遇到干燥、易起尘的天气，应及时洒水抑尘。 ③施工单位运输工程渣土、泥浆、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆，并按指定路线行驶；运输车辆应设置尽量远离区外邻近环境敏感点的运输路线，对环境要求高的路段要根据实际情况选址在夜间运输，送往指定的倾倒地点。 ④建设工程施工现场的施工垃圾（土方、建筑废料）和生活垃圾应集中堆放，且及时清运，在48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场，并采取围挡、覆盖等防尘措施；堆放高度不得超出围挡高度，并采取苫盖、固化措施。 ⑤尽量避免在大风天气下进行施工作业。 施工粉尘属于局部性短期污染，通过上述措施处理后，施工粉尘将得到有效控制，预计厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值（≤1.0mg/m3），对区域环境空气影响较小。 （3）装修废气 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等）将产生挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在施工装修期间，涂料及装修材料的选取应按照原国家质量监督检验检疫总局颁布的《室内装饰装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883）、《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325）限值要求，减少对室内环境造成的污染。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意粉尘对周边居民及环境的影响，认真落实各项措施，将影响降至最低，同时施工粉尘属于局部性短期污染，施工期对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、废水 本项目施工期废水主要来自各种设备、车辆冲洗废水、构筑物的养护废水及施工人员生活污水，主要污染物有COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类。 （1）施工废水 施工废水主要为车辆冲洗产生的含泥沙废水及进场道路场区硬化混凝土养护废水，主要污染物为悬浮物、石油类。为防止施工废水污染，项目拟建临时排水沟、沉淀池，将施工场区废水收集沉淀处理后回用于车辆清洗或施工场地洒水降尘，不外排，设置必要的挡渣设施，防止含泥沙废水直接排入周边沟渠。进场道路混凝土养护废水一般被地面吸收或蒸发，通过控制洒水量，基本不会产生水流，对地表水环境影响较小。 （2）生活污水 施工人员生活污水主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD、氨氮，施工人员为当地人，施工期间不设施工营地，生活污水依托机场现有化粪池处理后，通过市政污水管网排入武冈市城市污水处理厂处理。 （3）径流雨水 施工期间因土地平整、基础开挖、池体开挖等施工，表层土壤疏松、土石方裸露等情况下，遇雨时，雨水和基坑废水中将含有大量的泥沙，对区域地表水影响较大。建设单位应从以下措施减少径流雨水对地表水环境的影响。 ①及时安排土石方回填，来不及回填的土石方应采用塑料薄膜进行覆盖。 ②在场地平整前，应在四周场界处修建截水沟，并在场区地势较低汇水处设置初期雨水收集池，沉淀后，用于项目施工降尘。 ③及时对道路和场地进行硬化，并采取防雨措施。 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、污染环境。项目施工期废水在不外排的情况下对周边水体影响较小，施工废水的问题也将随着施工期的结束而消失。 3、噪声 施工期间的噪声主要为建设施工使用的挖掘机、电锤钻、电锯、电焊机等施工机械产生的噪声，建筑板材切割、生产工作平台搭建作业时产生的噪声以及运输车辆产生的交通噪声。施工作业噪声主要指建筑施工的敲打声、建筑材料的撞击声、机械设备运行噪声、装卸车辆的撞击声等，多为点声源，多为瞬时噪声，噪声在传播过程中因传播距离、空气、树木等因素的影响而衰减，且噪声具有阶段性、临时性和不固定性，故施工噪声对周围环境的影响较小。施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其限值为：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。为进一步降低噪声对周边环境的影响，本环评建议施工期间应进一步采取以下噪声减振措施： （1）从声源上控制：尽量选用效率高、低噪声机械设备，高噪声设备布置应尽量远离周围环境敏感点，对位置相对固定的机械设备，能入棚操作的尽量入棚操作；施工单位应定期对设备进行保养和维护，避免由于设备性能减退或故障使噪声增大，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，尽量避免在夜间（夜间22:00－次日6:00）以及午休时间（中午12:00-14:00）施工作业，尤其是要严格控制施工机械噪声值大于85dB(A)的作业，如挖机、推土机、电锯等。 （3）采用隔离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，为保障附近居民有一个较好的生活环境。 （4）施工区域周围按要求设置隔音屏，减少噪声对外扩散。 （5）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 （6）加强运输车辆的管理，运输尽量在白天进行，运输车辆出入现场时应采取减速缓行、控制鸣笛等措施，以减小运输车辆噪声对道路两侧居民的影响。 在采取上述措施后，可大大降低施工噪声对周边居民、机场及环境的影响，建设单位应认真落实各项防治措施，施工噪声对周边居民的影响在可接受范围内，且施工噪声将随施工期结束而结束，不会对周围环境产生长期不良影响。 4、固体废物 施工期间产生的固体废物主要为建设过程中产生的建筑垃圾、场地平整、施工开挖及管道铺设过程产生的土石方及施工人员生活垃圾。 项目产生的建筑垃圾主要为建设过程中产生的砂石、混凝土、钢筋、铁片等，建筑垃圾随意堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物须及时处理。施工期的建筑垃圾可以回收部分回收利用，不能回收利用的应及时外售处理或进行外运处置，运至建筑垃圾指定地点进行统一处理处置。 加油管道穿越现状机场进场路时采用顶管穿越，穿越道路的保护套管采用混凝土套管。 顶管技术是一项非开挖掘进式管道铺设施工技术，是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术，它不需要开挖面层，并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等。顶管施工借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起。与此同时，也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间，实现非开挖敷设地下管道的施工方法。顶管施工对周围环境影响较小，能够深入地下作业，避免开挖路面导致道路封堵，施工场地小，噪音小，仅产生少量废弃土石方。 项目加油管道铺设时油管管沟按设计管底标高超挖200mm，采用细土回填200mm，然后下管，再用细土回填至距管顶300mm处，木夯夯实。然后再采用原状土继续回填至设计地面以上300mm高。管道敷设挖方量约为224m3，填方量126m3。站区地面标高设计在 454.15m~454.80m 之间，地面平整后清理表土方约2800m3，回填土方约3680m3。项目拟建地场地地面较为平整，场地长时间空置未使用，新建航空加油站内给排水管网铺设、各池体开挖及油库至加油站加油管道铺设产生的土石方可用于场地回填平整，地面开挖平整后不会产生多余的土石方，还需外运土方回填，若产生多余或无法回填的土石方应按当地渣土管理部门要求外包给第三方单位按照相应的规范要求运至指定场地处置。 施工期生活垃圾较少，主要为矿泉水瓶、一次性饭盒、塑料袋等。如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，生活垃圾禁止乱堆乱放，产生的生活垃圾应定点堆放，收集后交由当地环卫部门处理。 为防止建筑垃圾、生活垃圾等污染环境，环评建议采取如下措施： （1）施工活动开始前，施工单位要向建设部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到建设部门指定地点合理处置，禁止偷倒、乱倒； （2）前期土地平整阶段的土石方基本平衡，不会产生弃土石方；若产生多余弃渣应及时委托相关单位进行清运，以免产生扬尘和造成水土流失； （3）施工过程中，及时清除各类固体废物，增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱）收集施工人员产生的生活垃圾，定时打扫清理、清运。 （4）施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、并固定地点分类暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。同时做好建筑垃圾暂存点防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失； （5）严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》； （6）强化施工期环境监督管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 结合工程实际因地制宜、因害设防、全面布局、科学配置，方案编制应有针对性和可操作性；尽可能地减少对原地表和植被的破坏；建设过程中应注重生态环境保护，设置临时性防护措施，减少施工过程人为扰动及土石的产生。 采取上述措施治理后，项目施工期固体废物有较为妥善的处置方式，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）地表水环境 1、污染源强及污染防治措施 本项目航空加油站设备无需水洗，加油区地面采用干式清扫或干式吸尘方式，因此，项目营运期不产生设备清洗、加油区地面清洁废水。 本项目营运期新增废水主要为航空加油站站区初期雨水和员工生活污水。 （1）生活污水 本项目航空加油站预计新增员工2人，年工作日为365天，加油站内设员工值班室不设食堂。参考湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020），员工用水量按145L/d·人计，则项目生活用水量0.29m3/d；即为105.85m3/a；生活污水排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.232m3/d；即为84.68m3/a，生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入武冈市城市污水处理厂处理。 （2）初期雨水 根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）3.5中提到的“指刚下的雨水，一次降雨过程中前10min～20min降水量”。参考同类型项目，本环评取前15min降雨视为初期雨水。由于降雨初期，雨水降落至地面冲刷地面，使得前期雨水中含有污染物质，必须进行相应的收集、存储和处理，防止污染环境。 根据《化学工业污水处理与回用设计规范》（GB50684-2011）提到的公式： q=F×H/（t×1000） 其中： q一初期污染雨水量（m3/h）； F一污染区面积（m2）；取500m2（罐油棚及周边地面）； H—降雨深度（mm），宜取10mm～30mm，本项目取15mm； t—初期污染雨水调蓄池排空时间（h），宜小于120h，本项目取2小时。 由以上公式计算得项目初期雨水收集量为3.75m3/次，间歇降雨频次按30次/年计，则项目初期雨水收集量为112.5m3/a。本航空加油站不设置油罐，油品直接从机场油库泵至加油站罐油点，，罐式加油车均停放于油车棚内，罐式加油车加油置于罐油棚内进行，罐式加油车加油过程密闭性极好，断开快速接头时油品滴洒量不超过10mL，操作过程清洁水平较高，实际运营过程中基本无跑冒滴漏的油污，罐油棚及油车棚地面均采用干式清扫方式进行清洁，清扫产生的废抹布等做危废处理。为减少对外界水环境的污染，本次考虑加油站罐油区罐式加油车加油时会有少量油品滴漏的情况发生，初期雨水中污染物主要来源于罐油区加油车辆加油滴漏的少量油品及罐油区周边地面的少量尘土，初期雨水中污染物为SS、石油类。为了防止罐油区初期雨水直排给周边环境带来影响，本项目罐油区略高于周边空地，罐油区四周设置导流沟，初期雨水通过导流沟汇入隔油池，处理后排入机场雨水管网后通过市政雨水管网排放。 可行性分析： （1）生活污水处理措施可行性分析 本项目化粪池容量约为4m3，生活污水排放量约为0.232m3/d，化粪池停留时间大于12—24h，污水量仅占池体容积的5.8%，化粪池有足够容量收集本项目加油站生活污水，依托可行。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，化粪池技术上成熟可靠，经济上合理可行，可以大量减少基建投资以及运行费用，又能够大大降低出水中的污染物含量，是一种符合我国城镇当前经济发展水平的经济、实用、高效型水处理技术，具有下列特点：投资少，建设周期短，实际见效快，CODcr、BOD5、SS去除率较高，运行费用低；沉淀下来的污泥经过厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，污泥产量少，沉淀性能好，易于分离脱水；对水量、水质变动有较强的适应性，抗冲击性好，处理效果稳定，处理效率高；具有良好的除NH3-N、除磷性能；大部分设施采用地下安装，节省地面面积；该设施处理过程中不会形成二次污染。 （2）初期雨水 目前，国内加油站卸油加油采取密闭输送方式，安装油气回收系统，操作过程清洁水平较高。调查多家已建成加油站及机场油库的实际运行情况，加油站卸油、加油过程基本无跑冒滴漏的油污，且本项目新建航空加油站的油品由密闭管道从油库运至航空加油站内，罐式加油车加油置于罐油棚内进行，罐式加油车均停放于油车棚内，罐油棚及油车棚地面均采用干式清扫方式进行清洁，罐式加油车加油过程密闭性极好，按要求断开快速接头时油品滴洒量不超过10mL，操作过程清洁水平较高，实际运营过程中基本无跑冒滴漏的油污。因此，项目区域初期雨水中除少量砂石、尘土外，石油类污染物含量较少，项目主要关注罐油区加油车辆加油时可能会有少量油品滴漏的情况发生，罐油区及其周边地面初级雨水的石油类污染物的含量。 本项目加油站站区内初期雨水产生具间断性和流量不稳定性，废水中主要含有泥沙和少量的油类物质，加油站罐油区初期雨水拟采取隔油沉淀池进行处理。隔油沉淀池拟布置于站区北面，罐油棚西南面，采用埋地设置，容积为约5m3，有足够的容量容纳项目罐油区初期雨水。根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）本项目初期雨水采取的处理措施为可行技术。本项目武冈机场雨水管网已连通市政雨水管网，新增航空加油站列入武冈机场范围内，加油站雨水管线将从加油站东面连入机场雨水管网中，故航空加油站初期雨水经处理后经机场雨水管网最终排入市政雨水管网，本项目初期雨水对周边纳污水体的水质影响较小。 （3）项目废水依托污水处理厂处理的可行性分析 ①污水处理能力 武冈市城市污水处理厂位于武冈市迎春亭街道办事处金明村，服务范围为武冈市赧水以北城区，包括武冈市古城、铜宝新城纳污面积约22km2，服务人口约22万人。设计总处理规模为6.0×104m3/d，其中一期规模为3.0×104m3/d，二期扩建规模为3.0×104m3/d，目前日处理总规模可达到6.0×104m3/d。 本项目位于武冈市迎春亭街道荷塘村，为武冈机场供油工程改造项目，项目新增航空加油站位于机场南面，其生活污水经处理后进入武冈机场污水管网，武冈机场目前已接通市政污水管网，生活污水最终排入武冈市城市污水处理厂处理，因此，本项目属于武冈市城市污水处理厂的纳污范围，本项目新增生活污水排放量为0.232m3/d，改造完成后本项目最大污水排放量为0.696m3/次，仅占污水处理厂日处理规模的0.00116%，目前污水处理厂仍有富余处理能力接纳本项目产生的生活污水，满足本项目水量的处理要求。 ②污水处理工艺 武冈市城市污水处理厂污水处理采取预处理+改良性氧化沟生物处理+消毒工艺，污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入赧水。 本项目的废水水质简单排放量不多，排水浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和污水处理厂进水水质要求，故项目排水不会对污水处理厂的进水水质产生明显影响，不会影响其正常运行。 ③管网铺设 本项目新增航空加油站生活污水经处理后进入武冈机场污水管网，目前，武冈机场所在区域市政污水管网已建成，武冈机场污水已接入市政污水管网，生活污水最终排入武冈市城市污水处理厂处理，故项目生活污水排入武冈市城市污水处理厂处理是合理可行的。 综上所述，本项目产生的废水经处理后排入市政污水管网，最终进入武冈市城市污水处理厂集中处理，不直排入附近水体。因此本项目废水不会直接对周边地表水环境造成影响。从污水处理厂的污水处理能力与污水处理工艺、污水管网铺设情况三个方面综合分析，本项目废水排入武冈市城市污水处理厂可行可靠。 2、项目废水污染物排放信息表 表4-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N; 武冈市城市污水处理厂; 间歇; TW001; 化粪池; 厌氧、发酵; DW001; 是; 机场污水排口. 2; 初期雨水; 石油类、SS; 间歇; TW002; 隔油池; 隔油、沉淀; DW002; 是; 机场雨水排口. 注：新增航空加油站生活污水经化粪池处理后，排入机场污水管网后通过市政污水管网排入武冈市城市污水处理厂处理，本项目未设单独的生活污水排放口；雨水排入机场雨水管网后通过市政雨水管网排放，本项目未设单独的雨水排放口。 表4-2 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 污染物种类; 污染物排放标准. 名称; 浓度限值. DW001 （机场污水排放口）; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. 氨氮; /. SS; 400mg/L. 石油类; 20mg/L. 表4-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 废水排放量（m3/a）; 排放去向; 排放规律; 污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. DW001（机场污水排放口）; 84.68; 武冈市城市污水处理厂; 间接排放，无周期性规律; 武冈市城市污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. 氨氮; 5（8）. SS; 10. 石油类; 1. 表4-4 废水污染物排放信息表 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. DW001（机场污水排放口）; COD; 50; 0.0000116; 0.0042. BOD5; 10; 0.00000232; 0.0008. NH3-N; 5; 0.00000116; 0.0004. SS; 10; 0.00000232; 0.0008. 石油类; 1; 0.000000232; 0.0001. 新增航空加油站生活污水经处理后，排入机场污水管网通过市政污水管网排入武冈市城市污水处理厂，废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入赧水。 3、自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）及本项目废水排放情况。本项目航空加油站生活污水经处理后，进入机场污水管网与机场生活污水一起排入市政污水管网排入武冈市城市污水处理厂处理，本项目不单独设置污水排放口，故本项目不单独设置自行监测计划。 （二）大气环境 1、污染源强及污染防治措施 本项目为武冈机场供油工程改造项目，油库内布局、设施设备及油库现有设计周转量均保持不变。改造完成后油库储油罐内航空煤油，通过新敷设的加油管道连至新增航空加油站内的灌油点，罐式加油车可在新增航空加油站内灌油后，直接运至停机坪给飞机加油，航空加油站内不设储油罐。机场油库航空煤油现有设计周转量可达12000吨/年，油库内航空煤油仅供机场飞机使用不外售，新增航空加油站不改变机场油库航空煤油现有设计周转量。 加油站作业过程中造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染。成品油的基本成分是烷烃、芳香烃等碳氢化合物，而能够以气态形式进入大气环境的主要是油品中的烷烃类轻组分，按照污染物类别可将其划分为非甲烷总烃。 本项目航空加油站营运期废气主要为罐式加油车加油过程中挥发的油气（以非甲烷总烃计）；站内各动静密封点挥发的油气（以非甲烷总烃计）；汽车尾气。 （1）加油站有机废气（非甲烷总烃） ①加油废气 本项目改造后罐式加油车在新增航空加油站加油后直接通过机场道路开往停机坪为机场飞机加油；本项目罐式加油车油品灌装过程产生的油气经油气回收装置处理后经4m排气筒排放，油气回收装置采用冷凝-吸附技术，油气回收率可达95%。参照《散装液态石油产品损耗》（GB/T 11085-1989），罐装车损耗率取0.01%。航空加油站航空煤油周转量按现有油库周转量12000吨/年计，根据建设单位提供的资料，20m3罐式加油车加满油采用35分钟，罐式加油车年加油时间按438h计，加油废气产生量1.2t/a，排放量0.06t/a，排放速率0.14kg/h，排放浓度1.4g/m3，满足《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）5.1发油油气处理装置排放浓度限值标准（≤25g/m³）。 ②动静密封点废气 机泵、阀门等动静密封点可能会导致少量物料无组织逸散到大气中。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中的《附表3工业源挥发性有机物通用源项核算系数手册》适用于精炼石油产品制造（含原油），采用设备动静密封点核算方法对挥发性有机物排放量进行核算，计算公式如下： 其中： E设备——设备与管线组件密封点的挥发性有机物年排放量，kg/a； n——挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点类型； A——挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点类型个数； EF——排放源排放系数，kg/h； ti——密封点i年运行时间，h/a。 各类型设备与管线组件密封点的排放系数（EF）参考《附表3工业源挥发性有机物通用源项核算系数手册》中的精炼石油产品制造的设备动静密封点排污系数，参见下表： 表4-5 设备动静密封点排污系数一览表 序号; 设备类型; 排放源，排放速率（kg/h）. 1; 连接件; 0.028. 2; 开口阀或开口管线; 0.030. 3; 阀门; 0.064. 4; 压缩机、搅拌器、泄压设备; 0.073. 5; 泵; 0.074. 6; 法兰; 0.085. 根据业主提供的资料，项目航空加油站涉及的设备组件数量见下表。 表4-6 项目航空加油站涉油设备一览表 设备类型; 连接件; 开口阀或开口管线; 阀门; 压缩机、搅拌器、泄压设备; 各类泵; 法兰. 设备密封点; 8; 3; 10; 0; 1; 2. 计算可得，本项目航空加油站单日工作时长按24h/d计，全年工作时间按8760h/a计，则本项目航空加油站各设备密封点非甲烷总烃排放量为0.0315t/a，排放速率0.004kg/h，经大气扩散和绿化阻拦后，对周边环境影响较小。 （2）汽车尾气 汽车尾气主要来自车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、NOx、THC和SO2。由于废气排放与车型、车速、怠速时间长等有关，且呈无组织排放，难以定量。本项目仅为武冈机场内飞机提供加油服务，每天进出加油站的仅为罐式加油车，进入油库的仅为油罐车，进出项目的车辆较少时间较短，尾气排放量较少，且项目所在地比较开阔，空气流动通风情况良好，不会造成尾气集结，汽车尾气可随大气稀释扩散，对区域大气环境影响较小。因此，本环评不对汽车尾气进行定量分析。 本项目航空加油站及油库新增废气产排量见下表。 表4-7 本项目航空加油站废气产生及排放情况一览表 工序; 污染物名称; 产生量t/a; 治理措施; 去除效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度g/m3. 航空加油站; 加油; 非甲烷总烃; 1.2; 管道密闭输送+油气回收系统; 95%; 0.06; 0.14; 1.4. 密封点; 0.0315; 自由扩散，绿化阻拦; /; 0.0315; 0.004; /. 车辆运输; 汽车尾气; 少量; 自由扩散，绿化阻拦; /; 少量; /; /. 2、废气处理措施技术可行性分析 （1）油气回收处理设施 根据《油气回收处理设施技术标准》(GB/T 50759-2022)，本项目新建航空加油站设置1套油气回收装置，油气回收装置采用冷凝+吸附的工作原理，先利用制冷技术（低温冷却）将油气中的热量置换出来，使油气中绝大部分的组分从气态变为液态而回收，留下少量没有液化的轻质油气进入吸附罐，利用活性炭对油气和空气组分与吸附剂之间结合力强弱的差别，使空气与油气组分分离，达到环保要求的洁净空气穿透活性炭床而排出，被活性炭吸附的油气组分通过真空解析出来再进入低温冷却液化，以达到油气回收和环保排放的目的。其工艺流程如下图： 图4-1 油气回收装置工艺流程图 工艺简述： ①来自收集的常温混合油气，经油气管道进入凝液罐冷凝出部分油和水后，智能系统根据检测到的油气流量大小，自动调节防爆变频气泵的流量，抽吸油气送入预冷器，将混合油气温度降至3℃，冷凝出部分油和极大部分水。 ②未凝结的油气进入浅冷器，温度继续降至-35～-40℃，并从浅冷器的底部分离出凝结液，凝结液排至油水分离罐中。 ③再未凝结的油气进入深冷器，被进一步冷却，温度降至-70～-75℃，冷凝的液体也排至油水分离罐中。 ④深冷器出口未凝结的气体被导入与来自油气管道的高温油气在专门设计的换热器通道中进行间接热量交换，完成冷量回收。 此时，未凝结气体温度回升，进入吸附装置。待处理的油气降低了温度，节约了冷能。 ⑤来自冷凝装置温度回升的油气以一定的流量和压力进入吸附罐，烃类物质被活性炭吸附剂吸附，将其中净化后的洁净空气（主要是氧气和氮气）穿过活性炭床排放。当该吸附罐吸附油气接近饱和（设定值）时，自动切换到另一个空的吸附罐，结束一次油气回收吸附过程。 ⑥被切换下来的吸附罐（内吸附油气达到设定值），进行脱附处理；脱附用干式真空泵抽真空脱附，脱附的高浓度油气，返回到凝液罐中进行吸收置换。最大程度地充分利用能源达到装置高效节能运行的目的。 经过冷凝的油气经过活性炭的进一步吸附后排放。本项目油气回收装置设置2个吸附罐，共装有600kg进口活性炭（每个罐300kg），吸附罐内活性炭的总量应能满足设计规模、设计浓度下20min的油气吸附容量。2个吸附罐交替工作，当一套活性炭系统吸附达到饱和，该罐即进行解析处理，解析后的油气进入制冷机前端，同时，另一套活性炭系统投入工作，从活性炭系统排出的气体为达标气体。单罐活性炭再生周期设定为20分钟。 （2）根据《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）、《油品运输大气污染物排放标准》（GB20951-2020）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，航空加油站运营过程采取的控制措施如下： 1）本项目航空加油站内不设置储油罐，航空煤油通过密闭管道由现有机场油库输送至航空加油站罐式加油车加油处。通过管道收发油时，管道应保持密闭。本项目机场油库内油品由上一级油库，通过油品运输罐式车装载公路运输至本机场油库。油品统一配送，本工程不配备运油车自行运油，机场油库收油时从储罐内置换出的油气密闭回收到油品运输罐式车内带走。 2）罐式加油车：a、汽车罐车应具备底部装卸油系统和油气回收系统；b、汽车罐车底部装卸油系统公称直径应为100mm，底部装卸油系统包括卸油阀、紧急切断阀、呼吸阀、防溢流系统及连接管线等。c、汽车罐车油气回收系统公称直径应为100mm，油气回收系统能够将储油库向汽车罐车发油时产生的油气密闭输入油气处理装置，能够将卸油时产生的油气密闭输入汽车罐车油罐内，能够保证运输过程中油品和油气不泄漏，不得随意排放汽车罐车油罐内的油气。采取有效措施减少因操作、维修和管理等方面原因发生的油品与油气泄漏。d、汽车罐车油气回收耦合阀、底部装卸油密封式快速接头应集中放置在管路箱内。多仓汽车罐车应将各仓油气回收管路在罐顶并联后进入管路箱。e、采用红外摄像方式检测运输工具油气密封点时，不应有油气泄漏。 3）罐式加油车罐油（发油）：a、向罐式加油车发油品应采用底部发油方式；b、发油时产生的油气应密闭收集，并送入油气处理装置回收处理；c、底部发油快速接头和油气回收快速接头均采用自封式快速接头；d、向罐式加油车发油时，油气收集系统应为正压，且压力不应超过6.0kPa；e、底部发油结束并断开快速接头时，油品滴洒量不应超过10mL，滴洒量取连续3次断开操作的平均值；f、发油时应采用防溢流系统；g、采用红外摄像方式检测油气收集系统密封点时，不应有油气泄漏。 4）油罐油品储存：本项目航空加油站内不设置储油罐，航空煤油通过密闭管道由现有机场油库输送至航空加油站罐式加油车加油处，依托油库现有油罐。油库现有储油罐为立式拱顶锥底罐，属于固定顶罐。a、固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。b、储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。c、定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。d、挥发性有机液体储罐不符合规定，应记录并在90 d内修复或排空储罐停止使用。如延迟修复或排空储罐，应将相关方案报生态环境主管部门确定。 5）项目运营期应加强航空煤油输送过程中设备与管线密封点巡检与维护，并做好相应记录。项目运营期航煤设备与管线密封点满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关管控要求，能够实现达标排放。 6）设备与管线组件及油气收集系统VOCs泄漏检测 根据《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》企业中载有油品的设备与管线组件及油气收集系统，应按GB 37822开展泄漏检测与修复工作，严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。加强备用泵、调节阀、管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。根据GB 37822具体VOCs泄漏检测及修复要求如下： a.对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察，检查其密封处是否出现可见泄漏现象。 b.泵、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每6个月检测一次。 c.法兰及其他连接件、其他密封设备至少每12个月检测一次。 d.对于直接排放的泄压设备，在非泄压状态下进行泄漏检测。直接排放的泄压设备泄压后，应在泄压之日起5个工作日之内，对泄压设备进行泄漏检测。 e.设备与管线组件初次启用或检维修后，应在90d内进行泄漏检测。 f.当检测到泄漏时，对泄漏源应予以标识并及时修复。发现泄漏之日起5d内应进行首次修复，应在发现泄漏之日起15d内完成修复；装置停车（工）条件下才能修复、立即修复存在安全风险、其他特殊情况等的设备与管线组件可延迟修复。企业应将延迟修复方案报生态环境主管部门备案，并于下次停车（工）检修期间完成修复。 g.泄漏检测应建立台账，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等。台账保存期限不少于3年。 针对装置设备与管线组件密封点泄漏进行泄漏检测与修复（LDAR），本项目废气治理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）可行技术。 根据武冈市空气质量监测数据，2023年武冈县环境空气质量属于达标区域，根据项目现状监测数据可知，项目区域内非甲烷总烃监测结果可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2规定限值要求，区域环境空气质量较好。 综上所述，本项目在严格落实各项大气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，废气产生源废气污染物排放量较小，可实现达标排放，本项目外排废气经大气扩散和绿化阻拦后不会对周边环境无明显影响，不会使周边的环境空气质量降级。 3、排放口设置情况 本项目有组织废气排放口设置情况如下表： 表4-8 大气排放口设置情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. 1; DA001; 油气处理装置排气筒（航空加油站）; 非甲烷 总烃; 110°38'27.31"; 26°47'54.57"; 4.0; 0.1; 常温. 注：①改造后油库通过密闭管道将油品输送至航空加油站，油库无发油废气产生，航空加油站油气处理装置排气筒设置参照《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）4.3.5油气处理装置排气筒高度不低于4m，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定。. 4、自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022）、《油品运输大气污染物排放标准》（GB20951-2020）和本项目废气排放情况，新增航空加油站营运期废气监测计划见下表： 表4-9 加油站营运期自行监测计划表 排放源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 航空加油站; 油气处理装置排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/年; 参照执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中排放限值要求。. 油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年. 企业边界; 非甲烷总烃; 1次/年. 汽车罐车油气回收系统; 密闭性; 2次/年（间隔大于3个月）; 执行《油品运输大气污染物排放标准》（GB20951-2020）中排放限值要求。. 运输工具油气密封点; 泄漏检测值. （三）声环境影响 1、噪声源强 本项目新增航空加油站噪声源源强主要来源于运行过程中设备运行时产生的噪声，噪声持续时间主要为作业时间，设备、车辆及油气回收系统间歇运行其噪声对周边环境的影响是短暂的，降噪处理后对周边环境影响不大，项目设备噪声源强见下表： 表4-10 项目主要噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 各类阀门; /; 10; 8; 1; 65; 采用低噪声设备；基础减震；距离衰减; 间歇. 2; 油气回收处理设备; 1; 12; -3; 1; 75; 间歇. 3; 车辆; 2; 10; -35; 1; 65; 间歇. - 注：加油站罐油棚西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 2、噪声预测 为进一步了解本项目噪声在采取上述措施后对环境保护目标的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）模式预测法进行噪声预测，选用点源的噪声预测模式，本评价噪声预测步骤如下： ①单个室外的点声源，已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级，且声源处于半自由声场，选用以下公式计算： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 ②在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 ③点声源的几何发散衰减 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ④噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 3、预测结果与评价 根据本项目工程设备噪声源强分布情况，利用上述的噪声预测模式，预测出本次工程的主要设备噪声源在采取相应的降噪措施后对厂界环境噪声的贡献值以及对敏感点的预测值，得出其预测结果见下表。 表4-11 本项目噪声预测情况一览表 单位：dB（A） 预测点位; 噪声源; 混合值; 距离（m）; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼; 夜. 东厂界外1m; 生产设备; 78.62; 45; /; 45.55; 60; 50; 达标. 南厂界外1m; 生产设备; 78.62; 45; /; 45.55; 60; 50; 达标. 西厂界外1m; 生产设备; 78.62; 46; /; 45.36; 60; 50; 达标. 北厂界外1m; 生产设备; 78.62; 47; /; 45.18; 60; 50; 达标. 从上表预测可知，通过选用低噪声设备、合理布置、隔声、减震、距离衰减等有效的噪声防治措施后，运营期（除西面机场跑道飞机起飞时）四周厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，本项目离居民区较远，运营期噪声通过采取防治措施后，不会对周边居民及区域声环境产生明显不利影响。 为进一步降低营运期噪声对周边环境的影响，噪声的危害可从消除和减弱噪声源、控制噪声传播和个人防护三个方面着手，加强管理采取切实有效的降噪措施： 1）满足工艺性能条件下，选用低噪声、振动小的设备； 2）风机安装采用柔性连接，避免管道振动产生噪声； 3）对强噪声设备，安装减震底座，进一步降低噪声源强；或设置于单独的设备间，设置加装减震底座。 4）注意维护各种机械设备的正常运行，加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现场； 5）加强进出车辆管理，设置禁鸣标识，严禁随意鸣笛； 6）加强职工环保意识教育，做好工作人员劳动保护，防止人为噪声。 4、自行监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目噪声排放情况，本项目自行监测要求见下表： 表4-12 噪声自行监测一览表 项目; 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. （四）固体废物 本项目运营期新增固体废物主要为航空加油站员工生活垃圾、废油及油渣、含油废金属滤芯及废胶管、废含油手套抹布及拖把、隔油池油泥和废活性炭。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2021年）》和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）等相关文件进行固体废物及危险废物的判定，按照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《国家危险废物名录（2021年）》的要求确定一般固废和危废的代码。项目固体废物产排情况分析如下： 1、生活垃圾：本项目航空加油站预计员工2人，每年工作日365天，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则垃圾的产生量1kg/d即0.365t/a，项目内设有垃圾收集桶，收集后交由当地环卫部门清运处理。 2、危险废物 （1）废油及油渣 经质量检查不合格的罐车底油及油气回收冷凝下来的不合格油品即为降质废油；各过滤器过滤下的废油渣。根据建设单位提供资料，加油站降质废油预计产生量为0.35t/a，废过滤器油渣预计产生量为0.05t/a。加油站废油及油渣产生量为0.4t/a根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油及油渣属于危险废物HW08，废物代码为900-221-08，经收集后暂存至危废暂存间，委托有资质单位定期处理处置。 （2）含油废金属滤芯及废胶管 为保证使用效果需定期更换过滤滤芯及胶管，会产生含油废金属滤芯及废胶管。根据建设方提供的相关数据及类比同类型项目，含油废金属滤芯及废胶管预计产生量为0.6t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），含油废金属滤芯及废胶管属于危险废物，废物代码为900-213-08，定期清理后暂存至危废暂存间，委托有资质单位定期处理处置。 （3）废含油手套抹布及拖把 运营过程中会产生含油手套及抹布（检修及罐油区清扫），预计产生量为0.05t/a。对照《国家危险废物名录（2021年）》，属于HW49其他废物，代码900-041-49，经收集暂存至危废暂存间，委托有资质单位定期处理处置。 （4）隔油池油泥 为保证隔油池的预处理效果，需定期对其产生的废油和沉淀污泥进行清理，类比同类型项目，隔油池油泥预计产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），隔油池油泥属于危险废物HW08，废物代码为900-210-08，定期清理暂存至危废暂存间，委托有资质单位定期处理处置。 （5）废活性炭 本项目航空加油站设置1套油气回收装置，在运行过程中，其内部活性炭在吸附-再生-吸附多次使用后需定期更换，保证吸附效果，每半年更换一次，每次废活性炭产生量约为0.6t/次，则废吸附剂年产生量为1.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），此类废物属于HW49其他废物，危废代码：900-039-49，收集暂存至危废暂存间，委托有资质单位定期处理处置。 表4-13 项目新增固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 分类/代码; 物理性状; 属性; 处置措施及去向. 1; 生活垃圾; 0.365; 生活垃圾; 固态; 生活垃圾; 交由当地环卫部门清运处理. 表4-14 项目新增危险废物产生及处置基本情况表 序号; 危废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 物理性状; 主要有害成分; 贮存场所; 危险特性; 贮存方式; 产生量t/a; 处置去向. 1; 废油及油渣; HW08; 900-221-08; 固态; 矿物油; 危废暂存间（10m2、地面侧面硬化并涂防渗层，张贴标牌，运行台账）; 易燃性、毒性; 密封收集; 0.4; 交有危废处置资质单位处理. 2; 含油废金属滤芯及废胶管; HW08; 900-213-08; 固态; 0.6. 3; 隔油池油泥; HW08; 900-210-08; 固态; 0.05. 4; 含油手套及抹布; HW49; 900-041-49; 固态; 毒性、感染性; 0.5. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固态; 毒性; 1.2. 危险废物管理要求： 危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存处置，并按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地生态环境部门进行危险废物的申报、转移等，环评对危废管理提出以下要求： 1）落实好危废暂存设施。危废暂存场所的建设要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 a.贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 d.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 e.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 f.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 g.储存场所要做好通风换气，有安全照明设施和观察窗口，并具备应急的器械和有关用具，如沙池、隔板等，并建议在地面留有导流槽（或池），以备危险废物在洒落或泄漏时能临时清理存放； 2）废物贮存容器按国家标准设置标签，暂存的危废要分类存放。 危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 3）危险废物的收集包装： a．容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b．针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c．硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 f.容器和包装物外表面应保持清洁。 4）危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 5）设立企业固废管理台账。规范各类废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范； 6）专人管理，做好各危险废物贮存和外运的相关记录和存档工作，严格执行危险废物转移联单控制要求。 7）危险废物须与资质单位签订委托处置协议，及时处理避免造成二次污染； 8）危险废物转移过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，报环保部门批准或备案，登记危险废物的转出单位、数量、类型、最终处置单位等，防止危险废物在转移过程中污染环境。 9）项目产生的危险废物产生量、采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地生态环境局申报，填报危险废物转移五联单，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，按要求对项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 表4-15 固体废物环境保护图形标志 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 2; /; 危险废物; 危险废物贮存、处置场. 3; /; 危险废物; 粘贴、系挂于危险废物储存容器或包装物上. 4.2固废影响结论 本项目营运期产生的固体废物采取上述措施，均能够得到安全处置，固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规定要求，通过落实以上要求、措施，项目产生的各类固废不会对周围环境造成明显影响。 （五）改造前后“三本账”分析 本项目为武冈机场供油工程改造项目，需在武冈机场飞行区新增航空加油站，并从现状油库敷设加油管道至航空加油站内的灌油点。改造完成后航空煤油通过密闭管道由现有机场油库输送至航空加油站罐式加油车加油处。改造完成后机场油库仅进行航空煤油卸油及储油，无加油废气产生（1.2t/a），后期危废产生量有所减少，航空加油站仅进行加油，不设储油罐。 机场油库航空煤油现有设计周转量可达12000吨/年，油库内航空煤油仅供机场飞机使用不外售，受武冈机场航空业务量影响，目前油库航空煤油周转量仅为5000吨/年，下表中油库设计周转量污染物排放量按油库现有航空煤油设计周转量12000吨/年计算。本项目改造前后污染物排放情况详见下表。 表4-16 改造前后污染物排放情况一览表 单位t/a 类型（污染物名称）; 油库设计周转量污染物排放量; 油库现状污染物排放量; 改造工程污染物排放量; 改造后（按设计周转量计）. “以新带老”削减量; 全厂总排放量; 增减量变化. 废气; 非甲烷总烃; 2.8712t/a; 1.2962t/a; 0.0915 t/a; 1.2t/a; 1.7627t/a; -1.1085. 废水; 生活污水; 169.36 m3/a; 169.36 m3/a; 84.68 m3/a; /; 254.04m3/a; +84.68. 初期雨水; 900 m3/a; 900 m3/a; 112.5 m3/a; /; 1012.5m3/a; +112.5. 生活垃圾; 0.73 t/a; 0.73 t/a; 0.365 t/a; /; 1.095t/a; +0.365. 危险废物; 废油及油渣; 1.3t/a; 0.45t/a; 0.4t/a; 0.25t/a; 1.45t/a; +0.15. 含油废金属滤芯及废胶管; 1.5t/a; 0.5t/a; 0.6t/a; /; 2.1t/a; +0.6. 废含油手套抹布及拖把; 0.1t/a; 0.05t/a; 0.05 t/a; 0.05t/a; 0.1t/a; 0. 隔油池油泥; /; /; 0.5 t/a; /; 0.5t/a; +0.5. 废活性炭; /; /; 1.2 t/a; /; 1.2t/a; +1.2. （六）地下水、土壤 1、污染源识别 本项目航空加油站不设储罐，加油管线为双层，设置测漏检测器连接传感器若发生漏油会锁定阀门。无论是内管还是外管发生渗漏，系统将会立即报警提醒操作人员处理。在正常状况下，不会对地下水、土壤环境产生不良影响。 2、防控措施 （1）分区防渗 本项目完成后根据厂区地面区域污染物的性质，将加油站站区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，针对土壤、地下水环境问题，提出相应的防渗要求。项目污染防治区见下表，示意图见附图。 表4-17 地下水污染防渗分区一览表 序号; 防渗分区; 装置或构筑物名称; 防渗区域; 要求. 1; 重点污染防治区; 管线; 管道四周; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。. 隔油池; 池壁及池底. 化粪池; 池壁及池底. 危废暂存间; 地面及墙面裙脚. 2; 一般污染防治区; 加油站地面; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单污染防治区; 站房等; 除重点污染防治区、一般污染防治区以外的区域; 地面硬化. （2）其它预防措施 1.对埋地管线采取防渗、防腐、硬化处理；管线周边设置防渗层，能够在油品泄漏的情况下起到一定的防范作用。 2.隔油沉淀池底部采用防渗、防腐处理。废水采用管道输送，管道材料表面做防腐蚀处理，以减轻管道腐蚀造成的渗漏，并定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生； 3.加油时采取防满溢措施，油料达到加油车油罐80%容量时，触动高液位报警装置，油料到达油罐90%容量时，自动停止油料进罐。 本项目航空加油站地面将全部进行硬化，项目雨污分流，化粪池、隔油池、污水管网及加油管道等根据污染防治区域不同进行分区防渗，建设单位对可能产生地下水及土壤影响的各项途径进行有效预防，加强对输油管道及污水处理设施的管理与监管，做好污染防控及日常维护管理后，可有效阻断污染物进入地下水和土壤的污染途径，避免项目污染物对区域地下水及土壤环境造成影响。 （七）生态环境 本项目位于邵阳市武冈市迎春亭街道荷塘村，本次改造项目的部分用地位于机场现有用地范围线以外，新增用地现状均为荒地，均已在机场前期建设的规划控制范围内，无需新增拆迁。本项目用地性质为机场用地（详见附件4不动产权证），项目用地范围无生态环境保护目标。 （八）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。 （九）环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018））需要计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下述公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1、q2‥‥‥qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2‥‥‥Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行辨识，结合各种物质的理化性质、毒理毒性及生产工艺特点，本项目涉及的主要风险物质为航空煤油、废油及废油渣，结合各危险物质的最大贮存量，危险物质总量与其临界量比值Q值计算见下表。 表4-18 项目危险废物风险识别一览表 序号; 功能单元; 危险化学品; CAS号; 最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 油库油罐; 航空煤油; /; 360; 2500; 0.144. 2; 输油管道; 航空煤油; /; 31.4; 2500; 0.01256. 3; 危废间; 废油、油渣; /; 5; 2500; 0.002. 总计（Σqn/Qn）/; /; 0.15856. 注：项目距离附近加油站极近，柴油即用即买不在厂内进行储存。 由上表可知，本项目Q=0.15856＜1，项目环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行可知），有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目需进行专项评价（临界量及计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B和附录C），本项目危险物质储存量未超过临界量，无需开展风险专项评价。 2、建设项目环境风险简单分析 根据前文分析可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行环境风险简单分析。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 武冈机场供油工程改造项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （/）区; 武冈市; 迎春亭街道荷塘村. 地理坐标; 经度; - 111°28′16.023″; - 纬度; - 27°22′31.182″. 主要危险物质及分布; 油库储油罐、加油站危废暂存间、油库敷设至航空加油站罐油点的输油管道. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 1、储油罐破损，可能造成油品泄漏事故发生，油库油罐四周设防火堤，且已做硬化及防渗处理，若发生泄漏也不会流出油库储油区。 2、输油管线破裂，可能造成油品泄漏事故发生，埋地管线采取防渗、防腐、硬化处理，且管线周边设置防渗层，设置泄漏检测传感系统，若发生漏油将立即报警提醒操作人员处理。 3、废油及油渣储存容器损坏，可能造成泄漏事故，因其储存量较小，且危废间已硬化及防渗处理并设置托盘，若发生泄漏不会流出危废间。 4、废气处理设施（油气回收处理系统）发生故障，造成废气未经处理直接排放。 5、企业发生火灾造成的次生环境风险事件。. 风险防范措施要求; 1、运营中必须加强事故风险防范意识和事故风险管理，严格落实各项环保措施，加强生产管理。 2、远离火种、热源，保持容器完好。严格控制贮存量，地面进行硬化，分区防渗。设置明显警示牌，厂区按规定配置消防灭火器材，严格防火管理，严禁吸烟，道路布置满足消防、运输要求。 3、危废间储存过程必须严格遵守安全防火规定，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行建设、管理营运。危废暂存间须按要求做好地面硬化及“六防（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）”等措施，并张贴标识标牌等；设置围堰或托盘等，并配置消防灭火器材及泄漏收集材料。 4、油库储罐区设防火堤并作防渗处理，防止油罐泄漏时，油品流散，控制火灾事故扩大；设置事故收集池，可确保本项目发生事故时事故废水可以得到控制，不会汇流进入外环境。 5、防火、防爆根据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183中有关规定进行设施爆炸危险场所区域的划分，防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合设计规范规定。 6、建、构筑物耐火等级按《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016的规定执行。电气设备的布置符合电气设备的安全防护距离规定，设置必要的隔离防护、防误操作等五防措施。 7、在储罐区、油泵区、进出站阀组区等有可能发生油品挥发泄漏和油气积聚的场所设置可燃气体报警装置及静电溢油报警系统。 8、加强人员环保教育和专业操作培训。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目主要风险物质为航空煤油、废油及废油渣，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质，确定物质的总量与临界量比值Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。. 本项目生产过程中，建设单位在认真落实相应环境风险防范措施后，可在一定程度上避免或减少对周围环境的影响，综上所述，通过采取本环评提出的风险防范措施并制定相关管理制度后，本项目的环境风险可以控制在能接受的水平，本项目风险防范措施是可行的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油库 | 卸油 | 非甲烷总烃 | 卸油时储罐内置换出的油气密闭回收到运输罐车内带走 | 《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020） |
|  |  | 储罐存储 | 非甲烷总烃 | 泄漏检测、大气扩散 |  |
|  |  | 加油 |  |  |  |
|  |  | 密封点 |  |  |  |
|  |  | 清罐、倒罐 |  |  |  |
|  | 航空加油站 | 加油 | 非甲烷总烃 | 汽车罐车油气回收系统 | 《油品运输大气污染物排放标准》（GB20951-2020） |
|  |  |  |  | 管道密闭输送+油气处理回收装置+泄漏检测 | 《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020） |
|  |  | 密封点 | 非甲烷总烃 | 泄漏检测、大气扩散 |  |
|  | 汽车尾气 |  | CO、NOx、THC | 大气扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、COD、SS、BOD5、氨氮、石油类、LAS | 生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入武冈市城市污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 初期雨水 |  | SS、石油类 | 初期雨水经隔油处理后排入市政雨水管网 | / |
| 声环境 | 生产设备 |  | 设备噪声 | 选用低噪声设备、减震垫、合理布局、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 废含油手套抹布及拖把、隔油池油泥、废油及油渣、含油废金属滤芯及废胶管和废活性炭，经收集暂存至危废暂存间，委托有资质单位定期处理处置；生活垃圾设垃圾桶分类收集后交由环卫部门处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照相关标准要求进行防渗处理及地面硬化等。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、运营中必须加强事故风险防范意识和事故风险管理，严格落实各项环保措施，加强生产管理。 2、远离火种、热源，保持容器完好。严格控制贮存量，地面进行硬化，分区防渗。设置明显警示牌，厂区按规定配置消防灭火器材，严格防火管理，严禁吸烟，道路布置满足消防、运输要求。 3、危废间储存过程必须严格遵守安全防火规定，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行建设、管理营运。危废暂存间须按要求做好地面硬化及“六防（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）”等措施，并张贴标识标牌等；设置围堰或托盘等，并配置消防灭火器材及泄漏收集材料。 4、油库储罐区设防火堤并作防渗处理，防止油罐泄漏时，油品流散，控制火灾事故扩大；设置事故收集池，可确保本项目发生事故时事故废水可以得到控制，不会汇流进入外环境。 5、防火、防爆根据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183中有关规定进行设施爆炸危险场所区域的划分，防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合设计规范规定。 6、建、构筑物耐火等级按《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016的规定执行。电气设备的布置符合电气设备的安全防护距离规定，设置必要的隔离防护、防误操作等五防措施。 7、在储罐区、油泵区、进出站阀组区等有可能发生油品挥发泄漏和油气积聚的场所设置可燃气体报警装置及静电溢油报警系统。 8、加强人员环保教育和专业操作培训。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建成投产排污前，应办理排污许可手续 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月l日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 企业应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求及时进行申请。 2、项目建成试运行，及时进行环保竣工验收 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条表示：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 3、建议建设方单独编制突发环境事件应急预案，并加强与地方政府环境风险应急预案的衔接，进行联合演练。确保一旦发生事故能够及时响应、各负其责、联合行动。开展与区域内相关企业建立联合应急防范制度。本项目在落实好各项的风险防范措施后，风险事故发生的概率及风险发生时的环境影响均能得到有效控制。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目选址符合相关规划要求，平面布局合理可行，通过采取有效的环保治理措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 2.8712 t/a | / | / | 0.0915 t/a | 1.2 t/a | 1.7627 t/a | -1.1085 |
| 废水 | 生活污水（武冈市城市污水处理厂） | 169.36 m3/a | / | / | 84.68 m3/a | / | 254.04 m3/a | +84.68 |
|  | 初期雨水（武冈市城市污水处理厂） | 900 m3/a | / | / | 112.5 m3/a | / | 1012.5 m3/a | +112.5 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.73 t/a | / | / | 0.365 t/a | / | 1.095 t/a | +0.365 |
| 危险废物 | 废油及油渣 | 1.3 t/a | / | / | 0.4 t/a | 0.25 t/a | 1.45 t/a | +0.15 |
|  | 含油废金属滤芯及废胶管 | 1.5 t/a | / | / | 0.6 t/a | / | 2.1 t/a | +0.6 |
|  | 废含油手套抹布及拖把 | 0.1 t/a | / | / | 0.05 t/a | 0.05 t/a | 0.1 t/a | 0 |
|  | 隔油池油泥 | / | / | / | 0.5 t/a | / | 0.5 t/a | +0.5 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.2 t/a | / | 1.2 t/a | +1.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①