建设项目环境影响报告表

（污染影响类）（报批稿）

项目名称： 平板钢化玻璃膜的研发和生产项目

建设单位（盖章）：  湖南旭立科技有限公司

编制日期：          2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	49

六、结论	51

附表	52

建设项目污染物排放量汇总表	52

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 备案证明

附件4 项目引进合同

附件5 开发区规划环评审查意见

附件6 评审意见

附件7 专家签到表

附件8 专家复核签字表

附件9 排污权证

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 敏感目标图

附图4 开发区土地利用规划图

附图5 污水管网布置示意图

| 平板钢化玻璃膜的研发和生产项目环评报告修改清单 |  |
| --- | --- |
| 评审意见 | 修改情况（文中标记下划线） |
| 1、核实项目规划符合性分析，补充项目与湖南省生态环境厅《关于进一步加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控工作的通知》的符合性分析，完善选址合理性分析。 | 1、已完善规划符合性分析，见P3； 2、已补充项目与湖南省生态环境厅《关于进一步加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控工作的通知》的符合性分析，见P11； 3、已完善选址合理性分析，见P9。 |
| 2、核实项目建设内容、产品方案、原辅材料消耗情况。完善设备清单情况说明。核实项目食宿情况、项目投资构成、环保投资情况表。 | ①已核实项目建设内容、产品方案、原辅材料消耗情况，见P12-P14； ②已完善设备清单情况说明，见P14； ③已核实项目食宿情况，见P16、项目投资构成、环保投资情况表，见15。 |
| 3、加强项目周边环境调查。完善环境空气现状调查。核实现状监测数据。核实主要环境保护目标、评价标准。 | ①已核实项目周边现状调查，见P17； ②已完善环境空气现状调查，已核实现状监测数据，见P23； ③已核实主要环境保护目标、评价标准，见P26。 |
| 4、核实项目生产工艺流程及产污环节图，细化涂油、除油工序，补充纯水制备工艺、丝印清洗工艺。核实项目有机废气产生环节、污染因子。核实丝印过程有机废气产生情况、烘干及钢化工序废气产排情况。补充除油废气产生情况介绍。细化各工序废气收集措施，核实收集效率。核实有机废气处置措施、处理效率，完善废气的达标可行性分析，补充排气筒设置合理性分析。核实项目水平衡。核实生产废水产生量，补充地面清洁废水产生情况，补充废水处理措施，据此核实达标排放可行性。 | ①已核实项目生产工艺流程及产污环节图，见P17和P18； ②已细化涂油、除油工序，见P18和P19； ③已补充纯水制备工艺，见P19和P21、已已核实丝印清洗工艺情况，见P17； ④已核实项目有机废气产生环节、污染因子，见P20的表2-8； ⑤已核实丝印过程有机废气产生情况、烘干及钢化工序废气产排情况，见P17； ⑥已补充除油废气产生情况介绍，见P19； ⑦已细化各工序废气收集措施，核实收集效率，见P29； ⑧已核实有机废气处置措施、处理效率，完善废气的达标可行性分析，见P30和P31，本项目不设置排气筒，已核实水平衡，见P16； ⑨已核实生产废水产生量，补充地面清洁废水产生情况，见P31-P32、已补充废水处理措施，见P33，已完善达标排放可行性分析，见34-35。 |
| 5、核实固体废物产生种类、属性、数量、处置去向，细化危险废物暂存间建设要求以及危险废物管理要求。补充地下水、土壤污染防治措施。完善环境风险分析、细化风险防控措施。 | ①已核实固体废物产生种类、属性、数量、处置去向见P37-39； ②已细化危险废物暂存间建设要求以及危险废物管理要求，见P41； ③已补充地下水、土壤污染防治措施，见P43； ④已完善环境风险分析、已细化风险防控措施，见P45-P46。 |
| 6、核实环境监测计划、环境保护措施监督检查清单。完善附图附件。 | ①已核实环境监测计划、环境保护措施监督检查清单，见P47和P48； ②已完善附图、附件。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 平板钢化玻璃膜的研发和生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-430500-04-05-294245 |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗敬年 | 联系方式 | 13670667818 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市邵阳经济技术开发区东盟科技产业园37栋 |  |  |
| 地理坐标 | （东经111度32分43.122秒，北纬27度8分55.028秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3059 其他玻璃制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业；57、玻璃制品制造305 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 邵阳经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 邵经开审批（产）发〔2023〕23号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | 1 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1371.6 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于邵阳经济技术开发区（双清片区）内，《邵阳经济开发区（双清园区）控制性详细规划》是由《邵阳市宝庆工业集中区（一期）控制性详细规划》和《邵阳市宝庆工业集中区（二期）控制性详细规划》合并而来，并体现主区用地。《邵阳市宝庆工业集中区（一、二期）控制性详细规划》于2016 年4月 29 日由邵阳市人民政府批准实施。2019 年9月邵阳经济技术开发区对规划进行二次调整，湖南省人民政府以"湘政函【2020】84 号"文件审批通过。2021年升级为国家级经济技术开发区，2022年邵阳经济技术开发区重新进行规划环评。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称： 《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》； 召集审查机关：湖南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：湖南省生态环境厅《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函【2022】84号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《邵阳市城市总体规划（2016~2030年）》相符性分析 《邵阳市城市总体规划（2016~2030年）》（2016.10）指出，邵阳市区重点发展机械装备制造、电子信息、生物医药、新材料、纺织服装、食品等制造业，以及商业、商务、金融、文化科教、研发、物流等现代服务产业。本项目为平板钢化玻璃膜生产，属于制造业，因此与《邵阳市城市总体规划（2016~2030年）》相符。 2、与邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书的符合性分析 表1-1 与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》 相符性分析 序号; 报告书提到的相关内容; 项目情况; 符合性分析. 1; 规划定位 双清片区产业定位为以先进装备制造、农产品加工、电子信息产业为主导，以现代物流、生物医药、发制品为辅助产业。; 本项目建设地址位于双清片区，本项目为平板玻璃钢化膜制造，属于电子信息产业。; 相符. 2; 2.1.16生态环境保护规划 环境保护坚持“预防为主，防治结合”的原则，达到环境保护与产业园区开发同期规划、同步建设、同步发展。园区的一切排放的气、水和噪声等应严格地按排放标准进行控制，不加重或破坏现有的环境。; ①本项目钢化、CNC和扫光废水循环利用，生活污水、纯水制备废水和超声波清洗废水经化粪池预处理后一并排入进站路污水处理厂，根据工程分析，废水排放量不会对污水处理厂的处理能力、排放量等造成不利影响；②本项目排放的VOCs等废气可达标排放，对周边环境及居民影响较小。; 相符. 3; 2.1.16.3环境污染防治措施 a）大气污染防治措施：对VOCS采取高效的处置措施，控制VOCS的排放；禁止新建燃煤、燃生物质锅炉；完善天然气管道敷设，新建企业提倡使用天然气作为能源；尽快完善城市道路网络，减少汽车尾气污染，控制道路二次扬尘。 b）地表水污染防治措施：加快园区内未开发区域雨水、污水管网敷设，加强水污染防治与管理措施，完善雨水、污水排放系统，进一步加强地下水水质检测和保护工作，禁止企业以任何方式向地下水排放废水。 c）噪声污染防治措施：噪声控制重点是交通噪声、工业噪声和商业生活噪声。主要过境交通干线均需设置噪声隔离带，减少污染。工业生产企业和城市主要商业区应执行相应的噪声标准，防止对居民生活的干扰。 d）固体废物：凡已有综合利用经验的“废渣”必须纳入工艺设计、基本建设与产品生产计划，不得任意丢弃。不能利用的工业废渣，应及时进行无害化处理或选择适合的专门的堆放场所。危险废物委托有危废经营许可证的单位转运处置。; 本项目VOCs废气产生量较小且可达标排放，设备噪声经基础减振、厂房隔声等措施后可达标排放，钢化、CNC和扫光废水经预处理后循环利用，生活污水、纯水制备废水和超声波清洗废水经化粪池处理后达标排放至进站路污水处理厂，固体废物分类利用，妥善处置，危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位回收处理。; 相符. 4; 5.12.5.3大气风险防范措施 总体布置上将污染较小的项目布置在片区的上风向，而将污染相对较大的项目布置在建成区内的下风向；片区内各企业、各生产单体，其相邻建筑物的防火间距、安全卫生间距以及安全疏散通道等符合《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》及相关设计规定要求，满足产品生产、物料储存的安全技术规定，并有利于片区内各企业之间，厂内各车间之间的协作和联系。 各企业内设有足够的消防环形通道，并保持消防、气防、急救车辆等到达该区域畅通无阻。生产、存储装置，建构筑物的平、立面布置抗震设计严格按《建筑物抗震设计规范》的要求执行。土建设计根据企业特点，全面考虑防火、防爆、防毒、防噪等规范，满足安全生产要求：主厂房尽可能采用敞开式的框架结构，以利于通风；有爆炸危险的厂房，采用钢筋混凝土框架或桁架结构，装置区内对有燃爆危险的区域采用混凝土防爆墙及防爆门与其它区域分开，地面采用防腐处理。; 本项目污染较大的生产工艺设置在厂区下风向，远离周边居民区。厂内平面设计严格按照《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》及相关设计规定要求。; 相符. 3、与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》审查意见的函相符性分析 根据湖南省生态环境厅《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函【2022】84号），分析本项目与规划环评审查意见相符性，分析情况见下表。 表1-2 与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》审查意见的相符性分析 序号; 湘环函[2022]84号; 项目 情况; 符合性 分析. 1; 园区分为三个区块（因规划所提边界的道路在实际开发过程中有一定的调整，园区总体及各片区具体面积范围、数字与相关坐标信息，以国家和省政府相关职能部门核准、认定的信息为准），北塔片区为区块一，核准面积为147.23公顷，四至范围为东至九龙路、南至南山路、西至屈原路、北至中山路，主导产业为农产品加工，酒、饮料和精制茶制造业；双清片区包含区块二和区块三，核准面积为1464.06公顷，四至范围为区块二东至320国道、金鸡路，南至白马大道、荷龙路、红旗河，西至昭阳路，北至320 国道、云峰路、集仙路，区块三东至泉塘路，南至站前路（现新城大道）、长林西路（已取消）、新城大道（现宝隆路），西至昭阳路匝道、进站路，北至红旗河、新城大道（现宝隆路）、昌平路，双清片区产业定位以先进装备制造、农产品加工、电子信息产业为主导，以现代物流、生物医药、发制品为辅助产业。; 本项目地址位于双清片区，本项目生产平板钢化玻璃膜，属于玻璃制品制造。; 相符. 2; （一）严格依规开发，优化空间功能布局。按照最新的国土空间规划，科学规划空间发展布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，园区应做好空间功能布局规划，将环境影响较大的工业项目尽可能远离居民集中区、医院、学校布局。园区应按照经核准的规划范围开展建设，严格按照自然资源部门划定的发展方向区进行开发利用，落实园区规划的产业布局规划。; 本项目不属于电镀企业、工艺技术落后或污染严重的企业，且符合园区的总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求。; 相符. 3; （二）严格环境准入，优化园区产业结构。园区后续产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》《邵阳市资江保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单"及《报告书》提出的环境准入要求、生态环境管控清单，新设置的三类工业用地的产业准入应按报告书提出的正面清单予以执行。; 目前，进站路污水处理厂已运营，本项目生活污水、纯水制备废水和超声波清洗废水经处理后可满足进水水质要求。; 相符. 4; （三）落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流，确保园区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，园区进站路污水处理厂废水排放应满足入河排污口设置批复的各项管理要求。 园区应加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业VOCs治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; ①本项目钢化、CNC和扫光废水预处理后循环利用，生活污水、纯水制备废水和超声波清洗废水经化粪池预处理一并排入进站路污水处理厂，根据工程分析，废水排放量不会对污水处理厂的处理能力、排放量等造成不利影响；②本项目产生的VOCs可达标排放，对周边环境及居民影响较小。; 相符. 综上所述，本项目符合“《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》审查意见的函”中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 根据湖南省生态环境厅关于发布《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函（湘环函〔2024〕26号）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。 项目选址于邵阳市邵阳经济技术开发区内，本项目购买东盟产业园37栋标准化厂房，用地性质为工业用地，不在划定的生态红线范围内，符合生态红线管控要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域SO2、NO2、TSP可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级标准限值。根据工程分析，项目废气污染物可达标排放，不会突破区域环境空气质量底线。 项目生活污水和生产废水经化粪池处理后一并排入进站路污水处理厂，项目废水达标排放，不会突破地表水质量底线。 区域声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。区域尚有一定的环境容量。根据预测结果，项目正常营运状态下，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，符合声环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目所用水、电由市政单位供给，所在区水、电资源丰富，项目水耗、能耗相对来说较小，不会达到区域资源利用上线。项目建设用地为工业用地，不占用基本农田等禁止开发土地，土地资源消耗符合要求。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 经查询《市场准入负面清单》（2022年版）、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行）文件可知，项目不在其禁止准入类和限制准入类当中。 根据湖南省生态环境厅关于发布《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函，邵阳经济技术开发区属于“重点管控单元”，环境管控单元编码为“ZH43050220002”。本项目相关符合性分析见下表。 表1-2 “三线一单”生态环境总体管控符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合情况. 空间布局约束; （1.1）严格按照国土空间规划进行开发，将空间管制融入经开区规划实施全过程，将环境影响较大的工业项目远离居民集中区、医院、学校布局；杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。构建三类工业用地与城镇居住区之间的生态廊道，避免城区的集中居住区向经开区三类工业用地方向扩张。 （1.2）经开区禁止新引入电镀企业、工艺技术落后污染严重的原料药制造、制浆造纸、制革、有染整工段的纺织品制造等重污染企业。; （1.1）本项目不属于三类工业企业。 （1.2）本项目属于平板钢化玻璃膜制造，生产工程中不涉及化学反应，不在开发区禁止引入的重污染企业范围内。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：完善经开区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流。区块一污水经江北污水处理厂处理后排入枫江溪；区块二～四 污水经进站路污水处理厂处理后达标排放。 （2.2）废气：加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业VOCs治理。 （2.3）固废：建立经开区固废规范化管理体系，做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。; （2.1）本项目排水实行雨污分流，本项目CNC、扫光废水循环利用，生活污水和超声波清洗废水经邵阳市进站路污水处理厂处理达标后经专管排入资江。 （2.2）本项目VOCs可达标排放。 （2.3）本项目产生的固体废物分类妥善处置，危险废物交由有资质的公司处理。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强经开区环境风险防控、预警和应急体系建设，加强经开区内重要风险源管控及危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，防止环境突发事件发生。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练。全面提升应急处置能力。 （3.2）经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）经开区生态环境主管部门应不定期对企业风险源、环保设施、污染物排放进行检查。三类工业用地存在相关环境风险的企业应建设事故水池、应急截流沟等环境风险设施，完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求。; （3.1）（3.2）本项目在生产过程中严格按照安全生产制度营运，提高固体废物和生活垃圾的处理能力，排除环境隐患，建立防范环境风险的长效机制。 （3.3）建设单位按照有关要求完善厂内风险措施。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：落实经开区能源结构调整，积极推广清洁能源，禁止燃煤，鼓励使用天然气、电能等清洁能源，提高用气普及率。实施能源消耗总量和强度双控行动，逐步建立用能预算管理体系，编制用能预算管理方案。到 2025 年，用能总量预测当量值为124861 吨标准煤，万元 GDP 能源消耗预测值为 0.0574 吨标准煤 / 万元，能源消费强度降低 17.73%。 （4.2）水资源：合理有序使用地表水，开展节水型工业园区建设，推广应用先进适用节水技术装备，减少水资源消耗。到 2025 年， 北塔区万元地区生产总值用水量比 2020 年下降 21.34%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 20.31%，用水总量控制在 0.336 亿立方米以下；双清区万元地区生产总值用水量比 2020 年下降 22.56%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 14.96%，用水总量控制在 0.765 亿立方米以下。 （4.3）土地资源：强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。到 2025 年，工业用地固定资产投入强度控制在 350 万元 / 亩以上，工业用地地均税收控制在 25 万元 / 亩以上。; （4.1）本项目使用电能，符合要求。 （4.2）本项目用水主要为生活用水和生产用水，不会导致所在区域用水量激增，符合要求。 （4.3）本项目位于邵阳经济技术开发区内，已获得用地许可，符合要求。; 符合. 2、产业政策符合性分析 本项目为平板钢化玻璃膜生产加工，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》内容，本项目不属于限制类和淘汰类，符合相关政策。 3、平面布置合理性分析 本项目总体平面布置为长方形，加工区设置在2F-4F，仓库位于1F，办公区位于4F南侧。4F主要加工区为扫光区、3F主要加工区为CNC加工、钢化、开料区，2F主要加工区为贴合、涂油、除油、除泡、检验区，从4-2F楼按照工艺流程节点布置，各个环节紧密连接，互不影响。总体来说，厂区平面布局合理、紧凑、功能分区明确，满足日常生产作业及物料运输。 4、选址合理性分析 建设单位选址位于邵阳经济技术开发区东盟科技产业园内37栋栋厂房用本项目建设。厂房四周均为园区道路，便于物料输送，且所在区域地理位置优越，交通便利。营运期产生的废气、废水、噪声和固废等污染物，在采取本环评提出的各项污染防治措施后，污染物均可实现达标排放，固废得到妥善处置，本项目对周边环境影响较小。 综上所述，本项目选址可行。 5、与《湖南省“十四五”长江经济带化工污染治理实施方案》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行2022年版）》的通知（湖南第70号）的符合性分析 《实施方案》指出，坚决遏制沿江化工项目盲目发展。长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线（以下简称沿江）一公里范围内严禁新建、扩建化工园区、化工生产项目，严禁现有合规化工园区在沿江岸线一公里范围内靠江扩建。沿江一公里外新建（含改建、扩建）化工项目需符合生态环境保护法律法规、相关规划及规划环评要求，满足能耗强度和总量控制目标、污染物排放区域削减、排放强度控制、生态环境准入清单、长江经济带发展负面清单制度等要求，禁止新建不符合国家产业布局规划的项目，禁止新建淘汰限制类项目，新建项目应采取先进适用的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗和水耗及污染物排放等达到先进水平。 《实施细则》指出，禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。 项目位于邵阳经济技术开发区东盟科技产业园内，不在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线（以下简称沿江）一公里范围内，项目既不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，又不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 本项目属于平板钢化玻璃膜制造，不属于《邵阳经济技术开发区环境准入行业清单》禁止引入及限制类项目，符合园区产业定位，不属于淘汰限制类项目，项目采取先进适用的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗和水耗及污染物排放等达到先进水平，符合生态环境保护法律法规、相关规划及规划环评要求，满足能耗强度和总量控制目标、污染物排放区域削减、排放强度控制、生态环境准入清单、长江经济带发展负面清单制度等要求，故本项目的建设符合《湖南省“十四五”长江经济带化工污染治理实施方案》及《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行2022年版）》要求。 6、与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》及《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》的符合性分析 根据湖南发展改革委员会发布的《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发[2018]15号）要求中是第三“(一)优化园区土地利用。引导工业项目向园区集聚，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区……”及湖南省生态环境厅发布的《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020] 27号）中的第（三）点：“分类实行建设项目环评审批。......积极引导园区外工业项目向园区聚集发展，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区”。 本项目位于邵阳经济技术开发区东盟科技产业园内37栋厂房，项目属于玻璃制品制造，不属于园区禁止引入及限制类项目，东盟科技产业园位于邵阳经济技术开发区D-16-3地块，位于园区核准的规划范围内，用地属性为工业用地，邵阳经济技术开发区属于国家级经济技术开发区，故本项目的建设符合《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020] 27号）、《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发[2018]15号）要求。 7、与生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环综合【2021】45号）的符合性分析 表1-3 与指导意见相符性分析 指导意见相关内容; 本项目情况; 是否相符. 新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目为平板钢化玻璃膜的加工生产，且本项目位置位于邵阳经济技术开发区东盟产业园内。; 相符. 国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 本项目主要使用电能、水能。本项目不涉及锅炉等高污染设备，本项目不位于重点区域内。; 相符. “两高”项目建设单位应认真履行生态环境保护主体责任。对未依法报批环评文件即擅自开工建设的“两高”项目，或未依法重新报批环评文件擅自发生重大变动的，地方生态环境部门应责令立即停止建设，依法严肃查处；对不满足生态环境准入条件的，依法责令恢复原状。对不落实环评及“三同时”要求的“两高”项目，应责令按要求整改；造成重大环境污染或生态破坏的，依法责令停止生产或使用，或依法报经有批准权的人民政府责令关闭。; 本项目严格按照相关审批手续办理和建设，建设过程中，严格落实环评报告提出的各项污染防治错误，确保各项污染物达标排放，固体废物妥善处置。; 相符. 综上，本项目建设符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》的相关内容及要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目概况 项目名称：平板钢化玻璃膜的研发和生产 建设性质：新建 建设单位：湖南旭立科技有限公司 建设地点：湖南省邵阳市邵阳经济技术开发区东盟科技产业园37栋 项目投资：总投资3000万元，环保投资6万元 用地面积：占地面积1371.6m2 劳动定员：共80人 建设规模：年加工2000万片平板钢化玻璃膜 项目由来 东莞市旭立光学有限公司成立于2017年1月，是一家从事光学玻璃，电子产品，钢化玻璃保护膜等业务的公司，公司于2022年6月在邵阳市成立湖南旭立科技有限公司，投资3000万元新建平板钢化玻璃膜的研发和生产建设项目，本项目生产工艺主要为开料、CNC加工、钢化和贴合等工序，主要产品为平板玻璃钢化膜。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等国家有关政策和规定，该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30”中“57、玻璃制造 304；玻璃制品制造 305”中“玻璃制品制造”，应编制环境影响报告表。特此，湖南旭立科技有限公司委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司随即组成编制小组，对项目所在地进行了实地勘察，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）和技术规范有关要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 本次评价只包括平板钢化玻璃膜的生产，不涉及研发等相关内容。 1、主要产品及产能 项目产品方案详见表2-1。 表2-1 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量 （万片/年）; 备注. 1; 平板钢化玻璃膜; 2000; 主要用于手机、平板电脑和汽车等电子设备，尺寸7寸-17寸，具体大小根据客户需求而定。. 2、项目组成 本项目位于东盟科技产业园37栋。购买砖混结构的标准化厂房，厂房层高4m，共4层。厂房占地面积1371.6m2，建筑面积4833m2。本项目主体工程包括生产区，并配有原料区、成品区、办公区等其他辅助工程，废水处理设施和噪声治理等环保工程。项目组成详见下表。 表2-2 项目组成一览表 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 标准化厂房; 2F; 无尘车间，主要包含涂油除油车间、贴合车间、检验车间、成品包装车间和清洗车间; /. 3F; 主要包含CNC加工车间、钢化车间和开料车间; /. 4F; 位于厂房4F西侧，主要为扫光车间; /. 辅助工程; 仓库; 位于厂房1F，存放原材料和产品; /. 办公用房; 位于厂房4F东侧，用于日常办公; /. 公用工程; 供电; 市政电网供应; /. 给水; 市政自来水管网供应; /. 排水; 本项目雨污分流， CNC、扫光废水和钢化废水循环利用不外排；生活污水、地面保洁废水经化粪池处理和超声波清洗废水一并通过园区污水管网排入进站路污水处理厂。; /. 环保工程; 废气; ①涂油和贴合工序产生的有机废气：车间通风装置（无组织排放）； ②扫光粉尘：车间通风装置（无组织排放）。; /. 废水; 雨污分流 纯水制备废水、清洗废水和生活污水：化粪池（依托园区）； CNC、扫光废水：过滤循环装置（过滤沉淀）； 钢化废水：污水处理循环设施（处理工艺：三级沉淀+石英砂过滤+软化树脂过滤+RO反渗透膜处理）。; /. 噪声; 设备基础减震、车间隔声等措施; /. 固废; 垃圾桶、一般固废堆放区、危险废物暂存间; /. 3、设备清单 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 用途; 型号. 1; 开料机; 台; 3; 开料; THKJ-1311-B1802008. 2; 高速雕铣机; 个; 21; 雕铣; JS1250E-III. 3; 扫光机; 台; 30; 扫光; /. 4; 钢化炉; 口; 5; 钢化; /. 5; 超声波清洗机; 个; 4; 清洗; 沉淀. 6; 贴合机; 台; 12; 贴合; DBC-12-3226. 7; AF涂油机; 台; 2; 涂油; /. 8; 脱泡机; 台; 2; 脱泡. 9; 模切机; 台; 2; 模切; /. 10; 分条机; 台; 1; /; /. 11; 纯水机; 台; 1; 纯水制备; /. 12; 空压机; 台; 1; /; /. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源年用量见表2-4。 表2-4 原辅材料一览表 名称; 年用量; 最大储存量; 来源; 备注. 0.33中铝玻璃; 1600箱; 200箱; 外购; 每箱100-200m2. AB胶; 50吨; 5吨; 外购; 桶装. 静电膜; 55000m2; 10000m2; 外购; 袋装. 网纹膜; 55000m2; 10000m2; 外购; 袋装. 磨头; 3000支; 500支; 外购; /. 切削液; 230桶; 30桶; 外购; 20公斤/桶. 玻璃清洗剂; 15吨; 2吨; 外购; 液态，桶装. 硝酸钾; 40吨; 5吨; 外购; 粉态，袋装. 抛光粉; 10吨; 2吨; 外购; 粉态，袋装. AF防指纹油; 20吨; 4吨; 外购; 液态，桶装. 珍珠棉带; 180万个; 30万个; 外购; /. 水; 4726.5t; /; 自来水公司; /. 电; 50万kwh; /; 市政供电; /. 原辅材料理化性质 表2-5 主要原辅材料理化性质一览表 物料名称; 理化性质. 硝酸钾; 是指钾的硝酸盐，组分可看作含氮 13.8%、氧化钾 46.6%。俗称火硝或土硝。相对分子质量为 101.10。为无色透明斜方晶体或菱形晶体或白色粉末，无臭、无毒，有咸味和清凉感。在空气中吸湿微小，不易结块。相对密度为 2.019（16°C），熔点为 334°C，易溶于水，溶解度随温度升高而迅速增大。能溶于液氨和甘油，不溶于无水乙醇和乙醚。. AB胶; AB胶为淡黄色透明液体，黏度mPa.s：500-5000，相对密度（水=1）：0.98-1.2，可燃，常温下无气体释放。AB胶主要成分为丙烯酸、环氧树脂和聚氨酯。. 玻璃清洗剂; 主要成分为表面活性剂和稳定剂，无色透明液体，沸点范围（101.3Kpa）：65-72℃，粘度（25℃）MPa.s：0.005，相对密度（20℃）：1.35。主要成分为碳酸钾22.5%、柠檬酸钠 18.5%、五水偏硅酸钠 3.64%、葡萄糖酸钠 10%和水45.36%；本项目使用的清洗剂不含磷。. 切削液; 微黄可流动液体，与水溶解性较好。物质成分包括：二元酸、烷基醇胺、阴离子活性剂、抗模剂、渗透剂、水。不易燃、不易爆，适用于各类玻璃制品、光学玻璃切削、磨削加工处理。. 防指纹油; 为全氟聚醚溶液，沸点76℃，蒸气压1105mmHg。. 注：本项目使用的原辅材料不含苯系物。 5、项目投资估算 项目总投资3000万元，其中环保投资10万元（约占总投资比例的0.33%）。投资构成见表2-6，环保投资具体内容见表2-7。 表2-6 投资具体构成 序 号; 项目名称; 投资金额（万元）. 1; 厂房购置费; 1000. 2; 设备购置安装费; 1800. 3; 环保投资费; 10. 4; 其他费用; 190. 合 计; /; 3000. 表2-7 环保投资内容 序号; 污染类; 防治措施; 预计 投资. 1; 营运期; 废气; 贴合和涂油工序产生的有机废气：通风装置; 2. 废水; 纯水制备废水、清洗废水和生活污水：化粪池（依托园区）； CNC、扫光废水：过滤循环装置（过滤沉淀）； 钢化废水：污水处理循环设施（处理工艺：三级沉淀+石英砂过滤+软化树脂过滤+RO反渗透膜处理）。; 5. 噪声; 厂房隔声、减震基座; 2.5. 固废; 垃圾收集桶、一般固废堆放区、危险废物暂存间; 0.5. 2; 合计; 10. 6、公用工程 （1）给水：项目生活用水和生产用水均由自来水公司供给。 （2）排水：项目生活污水经化粪池处理同生产废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996含修改单）中的3级标准后，一并通过园区污水管网排入进站路污水处理厂。 （3）供电：市政管网供电。 图2-1 水平衡图（单位：t/a） 7、劳动定员及工作制度 本项目员工共计80人，2班制（8:00-18:00，午间休息两小时，夜间不生产），工作时长8小时，年工作300天。食宿依托东盟产业园的食堂、宿舍（其食堂宿舍楼位于东盟产业园内）。 8、厂区平面布置 本项目总体平面布置为长方形，本项目厂房共4层，进出口位于厂房南侧，仓库位于1F，方便原料和产品输送，办公室位于4F，4-2F按生产线工艺摆放设备和车间，本项目总体布置保证了工艺流程的顺畅紧凑，提高生产效率，最大限度地节省占地、减少物料输送流程。本项目总平面布局合理。具体厂房内布置情况见附图。 9、项目四周情况 根据现场勘查情况可知，本项目东侧为大兴路；南侧为白马大道辅路；西侧为湖南省捷兔科技有限公司；北侧为湖南经伟电子科技有限公司和邵阳市宥森精密科技有限公司。 10、依托可行性 本项目员工食宿依托东盟产业园的食堂和宿舍，且食堂和宿舍配套已建成、油烟净化器、隔油池和化粪池等措施，根据建设单位提供的资料，东盟产业园的食堂、宿舍规模可容纳数百人，本项目员工共计80人，不超过东盟产业园的食堂、宿舍设定规模，因此，本项目依托可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要生产平板钢化玻璃膜，生产工艺及产污情况见下图。 图2-2 平板钢化玻璃膜工艺流程及产污节点图 注：本项目生产不含丝印、制版和晒版工艺，相关工艺委外加工。 工艺流程简述： （1）开料：使用开料机在玻璃上划痕进行开料，玻璃按照所需尺寸进行划痕后，工人在工作台上按照痕迹将玻璃掰开。开料机刀轮的材质为钨钢合金，比玻璃的硬度要大，可轻易把玻璃划开，因此此工序不会产生粉尘，只有噪声和固体废物产生。 - （2）CNC加工：使用CNC精雕机把开料后的玻璃片进行倒边和钻孔等形式机械加工，CNC精雕机需添加切削液和水进行润滑冷却以及吸附玻璃碎屑，故加工过程无粉尘产生，玻璃碎屑会直接进入到切削液中，项目将该部分的玻璃切削液用自带过滤斗直接分离切削液和玻璃碎屑，分离出来的切削液回用于生产。切削液混合液循环使用，定期外排，一个月清理并排放一次。此工序会产生机械噪声、废切削液和玻璃碎屑。 - （3）扫光：通过精雕工序的玻璃片，缺口并未光滑，需要用扫光机进行玻璃片扫光（项目采用湿法作业），以磨平玻璃表面，使玻璃光滑平滑。抛光粉加入水形成溶液（抛光粉与水的配比为1:15），该溶液与玻璃片一起进入扫光机进行不断来回振动，以达到玻璃清扫的效果。该抛光粉的水溶液在使用过程中经项目设备自带的循环沉淀装置处理后回用于扫光工序，但须定期补水。此工序有粉尘，噪声和废水产生。 （4）超声波清洗：使用超声波清洗机对扫光后的工件进行清洗，目的是为了去除残留在工件表面玻璃碎屑、切削液、抛光粉产生的表面涂层等杂质。该清洗过程中使用纯水，添加清洗剂（根据业主提供的资料，该过程中清洗剂和水的混合比例为1:30）。此工序有废水产生。 （5）钢化：将半成品玻璃放入钢化炉，钢化原理为：高温（电能加热，钢化炉内温度为350℃～390℃）将硝酸钾进行熔融成液体状，半成品玻璃浸泡在硝酸钾溶液内，硝酸钾的作用是增强半成品玻璃的硬度，由此便产生高强度的钢化膜。钢化后的玻璃片自然冷却至室温。此过程会产生硝酸钾废料，且钢化玻璃出炉会产生热空气。钢化废水经“过滤+反渗透”处理后循环利用。 （6）烘干：玻璃经过烘道对其进行烘烤（烘干热源为电，加热温度为60-80℃）。 （7）贴合：在贴合机中在钢化玻璃表面贴上一层光学AB胶膜。该胶膜有一定粘性，可无需另行使用胶粘剂，有少量挥发性废气产生。 （8）涂油：项目设有一台等离子AF指纹油机，设备工作原理：在常压下，通过射频电源在一定的压力情况下产生高能量的无序的等离子体，等离子体是指全部或部分离子化的AF指纹油气体。离子化后的AF指纹油油雾借助空压机喷向玻璃工件的表面，使接触到的玻璃工件的表面镀上一层AF指纹油，附着在工件后立即干透形成膜（少量产品在生产过程中会使用到此工序）。空压机换气过程中将有少部分油雾外溢，故该工序有废气产生。 （9）除油：使用酒精消毒后的抹布对其钢化膜表面进行擦拭，该过程会产生废含油抹布。 （10）除泡：主要针对涂油后，指纹油在玻璃和膜间有轻微气泡，使用脱泡机对气泡进行清除。工作原理：利用空气压缩将高压气体往除泡机的舱体注入，从而使除泡机的舱体形成有保持高压的工作环境，这时将带有气泡的平板钢化玻璃膜放入除泡机的舱体中，因为玻璃与膜间的气泡有残留的空气，此时除泡机里面的高压环境和屏幕里面的空气形成压力差，从而将里面的气泡挤出去，达到去除气泡的效果。该工序在封闭式设备里加工，在放入和取出玻璃膜时会有少量热空气产生。 （11）包装：将成品进行包装。 纯水制备工艺： - 图2-3 纯水制备工艺流程图 - 高纯水设备通常由原水预处理系统、反渗透纯化系统、超纯化后处理系统三部分组成。预处理的目的主要是使原水达到反渗透膜分离组件的进水要求，保证反渗透纯化系统的稳定运行。反渗透膜系统是一次性去除原水中98%以上离子、100%有机物。预处理系统由聚丙烯纤维过滤器和石英砂过滤器组成。 - 图2-4 钢化废水处理工艺流程图 污水处理工艺简述： 处理前废水先经过三级沉淀池进行沉淀处理，其主要功能是通过物理沉降原理去除水中的悬浮物和固体颗粒。 石英砂过滤器利用石英砂作为过滤介质，在一定压力下，原水通过石英砂滤层时，水中的悬浮物和杂质被截留在滤料表面或孔隙中，实现水质净化； 软化树脂过滤器的工作原理主要基于离子交换技术，通过阳离子交换树脂去除水中的钙、镁离子，从而降低水的硬度。 反渗透膜（RO）应用污水处理：反渗透（RO）是一种压力驱动的分离过程，通过半透膜将高浓度溶液反向推过膜。根据反渗透原理，采用膜分离技术来去除水中的硝酸根离子、有机物，胶体微粒及悬浮物、以达到原水的脱硝酸根的纯化目的，反渗透主要应用于分离溶液中的离子，脱离率高达99%，有机物的脱除率100%，达到国家三级排放要求，反渗透由于分离过程不需要加热，具有耗能较少，设备适用性强，应用范围广泛，环保等优点。经处理后废水循环利用，不外排。经RO反渗透膜处理后的浓水（硝酸钾溶液）用容器收集后返回钢化工序。 本项目产污情况见下表所示。 表2-8 项目主要产污工序及污染物一览表 污染类别; 污染源; 产生工序; 主要污染因子; 处置措施. 废水; 生活 污水; 日常工作生活; CODcr 、BOD、 SS、NH3-N等; 化粪池（依托园区）. 清洗 废水; 产品清洗; SS、LAS等. 纯水制备浓水; 纯水制备; CODcr 、SS. CNC、扫光废水; CNC、扫光工序; CODcr 、SS; 过滤循环装置（过滤沉淀）. 钢化废水; 钢化; SS、K+; 过滤循环装置（处理工艺：三级沉淀+石英砂过滤+软化树脂过滤+RO反渗透）. 废气; 生产 车间; 贴合和涂油、除油工序; - VOCs; - 通风装置. 扫光 工序; 扫光; - 粉尘; - 通风装置. 噪声; 生产 车间; 设备运行; 等效连续 A声级; 采用低噪声设备、 厂房隔声、基础减振、 经距离衰减等措施. 固废; 生产 车间; 开料; 废玻璃; 收集后定期交由专业回收公司回收处理. 原料包装; 一般包装材料. 纯水制备; 废滤芯、过滤介质; 厂家回收利用. 原料包装; 化工原料包装材料; 委托有资质单位处置. CNC加工; 废硝酸钾; 废滤渣和废过滤器由厂家定期上门更换回收，其余危险废物暂存在厂内危废暂存间，定期委托有资质单位回收处置. CNC加工; 废切削液、含切削液的玻璃碎屑. 钢化废水处理; 废RO反渗透膜、废滤渣、废过滤器. 办公 生活; 日常生活办公; 生活垃圾; 交由环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于东盟产业园37栋厂房，本项目入驻前为空置厂房，无其他企业的生产设备、物料等内容，根据现场踏勘情况，项目场地不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域大气达标情况 本项目位于邵阳经济技术开发区，本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境空气质量现状采用2023年度市化工厂空气自动监测点位空气质量公告，具体情况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg /m3）; 标准值（μg /m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 18.54; 40; 46.4; 达标. PM10; 52.18; 70; 74.5; 达标. PM2.5; 35.18; 35; 100.51; 未达标. CO; 百分之95位数日平均质量浓度; 940; 4000; 23.5; 达标. O3; 百分之90位数8h平均质量浓度; 117.36; 160; 73.4; 达标. PM2.5未达标，超标原因主要可能是： ①部分砖瓦、水泥企业治理措施不到位。城区内的砖瓦行业主要集中在北塔区和大祥区，普遍存在厂区内积尘严重、物料输送带未完全密闭、物料露天堆放等情况。 ②扬尘污染。施工工地未能完全落实“六个百分百”抑尘降尘要求，城市内部分工地未设置出入口冲洗设施或者冲洗设置较为简陋，存在工程车辆带泥上路现象；裸土或易起扬尘物料均未苫盖；施工现场未配备土石方作业酒水喷雾器械、酒水车、喷淋设施等降尘设备。中心城区大部分支路、部分次干道、建筑工地周边道路以及中重型货车通行较多的道路积尘较为明显，车辆行驶带起肉眼可见的扬尘。 ③机动车尾气。中心城区重型货车通行频率较大的路段主要为主干道，有西湖路、雪峰路、宝庆路、邵阳大道。市化工厂、市罐头厂和市环保局站点附近柴油车来往频繁，不仅带来自身的尾气排放问题，同时将部分道路积尘扬起，扬尘漫天，导致站点氮氧化物和颗粒物浓度同步升高。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。 ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作。 ③根据《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》，规划到2025年PM2.5将实现稳定达标。 综上所述，区域环境质量总体来说处于逐年改善状态，PM2.5目前虽然处于超标状态，但落实各项措施后有望实现稳定达标。 （2）特征污染因子 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“区域环境质量现状（大气环境）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。 对于特征污染物VOCs，本项目引用邵阳经济技术开发区管理委员会《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》中的湖南中昊检测有限公司于2022年2月14日至20日的现状监测数据，监测点位G5邵阳市第一中学（该监测点位位于本项目西面约2.1km，引用数据有效）。该点位监测数据符合要求。引用监测数据及评价结果见下表。 表3-2 监测数据情况一览表 监测点位; 污染物; 评价标准/ (mg/m3); 监测浓度范围 /(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 邵阳市第一中学（位于本项目西北面约2.1km）; TVOC; 0.6; 0.4072~0.422; 70.333; 0; 达标. 注：TVOC的评价标准为8小时值，来源《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。 根据上述的监测结果可知，特征污染因子的监测浓度可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相应空气质量标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目营运期生产废水同生活污水经化粪池处理后一并排入园区污水管网，进入邵阳市进站路污水处理厂处理，尾水达标排入资江。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中关于地表水环境质量现状的要求“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 本次评价从邵阳市生态环境局官方网站上收集了邵阳市2022年1-月2022年12月（近一年）的环境质量月报数据，选择邵阳市资江设有的2个常规监测断面的水质情况来反映本项目地表水环境质量现状。 表3-3 监测断面水质情况（单位：mg/L） 河流名称; 资江干流. 断面名称; 柏树; 工业街水厂. 所在市州; 邵阳市; 邵阳市. 断面属性; 省控; 省控. 水质类别; 2022年1月; Ⅲ类; Ⅱ类. 2022年2月; Ⅲ类; Ⅱ类. 2022年3月; Ⅱ类; Ⅱ类. 2022年4月; Ⅱ类; Ⅱ类. 2022年5月; Ⅱ类; Ⅱ类. 2022年6月; Ⅱ类; Ⅱ类. 2022年7月; Ⅱ类; Ⅱ类. 2022年8月; 优于Ⅱ类; 优于Ⅱ类. 2022年9月; 优于Ⅱ类; 优于Ⅱ类. 2022年10月; 优于Ⅱ类; 优于Ⅱ类. 2022年11月; 优于Ⅱ类; 优于Ⅱ类. 2022年12月; 优于Ⅱ类; 优于Ⅱ类. 水质执行标准（GB3838-2002）; III; III. 资江断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，根据表内容可知，柏树、工业街水厂常规监控断面2022年1月-2022年12月水质均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，部分月份甚至优于水质标准，断面水质整体呈上升趋势，区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》提到的“厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目周边50m范围内无敏感点，故不进行现状监测。 4、生态环境 本项目位于邵阳经济技术开发区东盟产业园37栋厂房，项目不新增用地。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”，本项目用地范围内主要是已建成厂房，无生态环境敏感目标。 5、地下水、土壤环境 本项目厂房已建成，用地区域土地已硬化，截断土壤、地下水污染途径。项目在做好污染防控措施及防渗措施后，不存在土壤环境污染途径。故本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区。有居民住宅区。 （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-4 主要环境保护目标 保护类别; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 砂糖村居民点; 111.548732; 27.242247; 居民; 5户 20人; 二类区; 东南; 360-450. 凤园村居民点; 111.546868; 27.245249; 居民; 50户200人; 二类区; 东北; 160-500. 岳家院子居民点; 111.549528; 27.239260; 居民; 20户80人; 二类区; 西南; 130-390. 地下水环境; 周边500m范围内居民点用水均为自来水，不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目主要污染物为挥发性有机物（用VOCs表征）。 无组织废气：厂区内无组织VOCs执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）、厂界无组织VOCs和厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），具体标准限值详见下表。 表3-5 本项目废气排放标准限值一览表 厂界无组织废气. 位置; 污染物; 限值(mg/m3); 标准来源. 厂界; 非甲烷总烃; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 1.0. 厂区内; VOCs（NMHC）; 5（监控点处1h平均浓度值）; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）. 15（监控点处任意一次浓度值）. 2、废水 本项目生活污水同超声波清洗废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，再经邵阳市进站路污水处理厂集中处理后排入资江，尾水执行《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，废水执行标准如下。 表3-6 废水各主要污染物排放限值 单位：mg/L，pH无量纲 标准名称; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; LAS; 石油类. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级; 6~9; 500; 300; /; 400; 20; 20. 《城镇污水处理厂 污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A标准; 6~9; 50; 10; 5; 10; 0.5; 1. 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表 3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. （GB 12348-2008）3类标准; 65; 55. 4、固废 一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关内容：“采用库房、包装工具贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程中应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目污染物分析，建议本项目污染物总量控制指标如下： 水污染物：COD：0.1462t/a；NH3-N：0.0147t/a。 大气污染物：VOCs：0.7t/a（无组织排放量）。 总量指标来源：经主管部门审定后，建设单位从邵阳市生态环境局排污权交易中心购入。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目购买邵阳经济技术开发区东盟科技产业园37栋厂房进行生产，只需进行部分装修及设备安装施工，施工时会产生部分生活废水、噪声和生活垃圾。 1、施工噪声 施工噪声主要是安装设备造成的机械噪声。施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源一般在75dB(A)以上（负载，距源10米处）。根据建筑项目的建设特点，施工期噪声主要在室内。在装修期间，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准和规定，禁止夜间进行产生环境噪声的装修作业。 2、固体废物 施工期间需运输各种装修材料进行装修工程。工程完工后，会有建筑废料残留，若处理不当，遇降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”。施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料、建筑垃圾，不然会对周围环境造成影响。其次，在施工期间，施工队伍的生活垃圾也要及时收集到指定的垃圾箱（筒）内，由当地环卫部门统一清运、处理。 - 3、废水 施工期废水主要为施工人员生活污水。施工期生污水依托园区化粪池处理后通过园区污水管网后排入进站路污水处理厂。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气污染源产生及排放情况 表4-1 项目废气污染源产生及排放情况一览表 污染物; 产污工序; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理措施; 是否技术可行; 效率; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放源高度m; 排放方式. 有机废气; 贴油涂油除油; 0.7; 0.292; /; /; /; 0.7; /; 0.292; 8; 无组织. 粉尘; 扫光; 0.01; 0.004; /; /; /; 0.01; /; 0.004; 8; 无组织. 注：本项目厂房共4层，层高4m，主要污染工序位于2F，故无组织排放高度取1、2F层高。 1.2废气污染源强核算 ①贴合废气（根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），采用产污系数法和类比法计算） 本项目在贴合时会用到AB胶等物质，无需加热，在常温下，AB胶在较短时间内即可固化，起到连接玻璃和膜的作用。在固化过程中会产生少量的VOCs，参考《“工业挥发性有机污染物控制对策研究”项目阶段汇报讨论会资料汇编》一般胶黏剂VOCs排放系数为8kg/t，本项目AB胶使用量为50t/a，则VOCs产生量为0.4t/a。 ②涂油、除油废气（根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），采用产污系数法和类比法计算） 该工序主要使用AF防指纹油，根据建设单位提供的资料，该物质为全氟聚醚溶液，挥发性成分较低，参考《“工业挥发性有机污染物控制对策研究”项目阶段汇报讨论会资料汇编》其他涂料VOCs排放系数为15kg/t，本项目使用量为20t/a，则VOCs产生量为0.3t/a。 本项目涂油、除油工序均位于2F，根据上述分析可知，各个工序产生的有机废气总量为0.7t/a，年生产2400h，产生速率约为0.292kg/h。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关内容“10.3.2 收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。” 生态环境部2019年6月印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）以及生态环境部2020年6月印发的《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）中均规定：“企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。” 本项目有机废气产生量为0.7t/a，VOCs物料用量为70t/a，其原料VOCs质量比（1%）低于10%，速率约为0.292kg/h（＜3kg/h），无组织排放量较小且可达标排放，故不配置相应的VOCs收集及处理设施。 ③扫光粉尘（根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），采用类比法计算） 该环节在抛光粉投料时会产生少量粉尘，大部分沉降在地面或与水溶液混合，类比同类型项目，预计粉尘产生量为抛光粉用量的0.1%，洒落沉降在地面的粉尘产生量预计为原料用量的0.2%，本项目抛光粉用量为10t/a，则空气中的粉尘产生量为10kg/a，通过车间通风装置无组织排放，洒落在地面的粉尘量为20kg/a，采用扫把和簸箕清扫后回用。 1.3废气排放可行性及环境影响分析 达标分析：本项目位于达标区，根据上述污染源分析及表4-1的污染物产排情况可知，本项目贴合、涂油和除油工序产生的有机废气排放量较小，无组织废气排放浓度可满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022），厂界无组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放浓度限值。 综上所述，在企业妥善管理的前提下，本项目外排废气经过处理后可达标排放，对环境空气影响不大。 1.4自行监测要求 根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》（环办监测【2017】86号），本项目不属于重点排污单位，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“二十五、非金属矿物制品业30—“65.玻璃制造304”中“特种玻璃制造3042”类，应执行简化管理，非重点管理排污单位，故无需采取自动监测。对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业 平板玻璃》（HJ 856-2017）的要求，项目自行监测内容主要包括无组织废气监测，监测计划详见下表。 表4-2 项目自行监测要求 序号; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测 频次. 1; /; 厂界 无组织; 风速、风向、温度、浓度; 挥发性有机物、粉尘; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/年. 2; /; 厂内无组织; 风速、风向、温度、浓度; 挥发性有机物; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/年. 2.废水 本项目废水主要是员工日常生活产生的生活污水、地面保洁清洗废水和生产废水。 ①生活污水： 本项目员工共计80人，不在厂内食宿，参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43T388-2020）中表31的“国家行政机构”办公楼用水量（每人用水量为38m3/a）。经计算总用水量为3040m3/a，生活污水产生量为用水量的80%，废水量2432m3/a，污水经化粪池处理后排入进站路污水处理厂。生活污水中主要因子为COD、BOD5、氨氮和SS。 ②地面保洁废水 地面保洁用水使用自来水进行保洁，本项目生产车间地面用无尘拖把拖洗，生产设备用抹布蘸水擦拭。根据业主提供的资料，厂房地面每天保洁1次，保洁用水量为2m3/月（24m3/a），主要对于生产车间进行保洁。废水量按用水量的80%计算，则地面保洁废水产生量约为19.2m3/a。主要污染因子为SS，浓度约300mg/L。 ③生产废水： 主要为纯水制备废水、CNC、扫光循环水、钢化废水和超声波清洗废水。 1）纯水制备废水：项目使用纯水机制备纯水，制备效率为80%，本项目超声波清洗用水量为450m3/a，则纯水制备用水量562.5m3/a，产生的浓水量为112.5m3/a，产生浓度为COD50mg/L、SS100mg/L。 2）CNC、扫光循环水：根据业主提供的资料，项目扫光和CNC工序采用湿法加工，加工过程中将抛光粉与自来水按1:15的比例、切削液与自来水按1:200的比例混合后使用，项目扫光工序抛光粉用量为10t/a，则水用量为150t/a，切削液用量为4.6t/a，则水用量为920t/a，该部分废水收集后经配套水槽、水池和过滤循环池回用。 3）钢化废水：根据建设单位提供的资料及类比同类型项目，废水污水处理循环装置（处理工艺：石英砂过滤+软化树脂过滤+RO反渗透）后循环利用。根据业主提供的资料，钢化工序每天补充50L自来水，则年补充水量为15t/a。 4）超声波清洗废水：根据业主提供的资料，项目扫光加工后的玻璃放置于超声波清洗机中进行清洗（添加清洗剂，清洗剂和水的调配比例为1:30），由于在清洗的过程中会有损耗，因此，每天需补充一次纯水，每次补充纯水的量为1.5t，则生产过程中需要用到的纯水量为450t/a。本项目浸泡清洗工序每日工件带走及蒸发损耗用水按20%计，废水排放量为1.2t/d（360t/a）。参考广东省佛山市顺德区灏景检测技术有限公司对广东易德光学技术有限公司的竣工验收检测报告（灏景检字（2021）第 21041701 号）中对清洗废水的检测数据（本项目与广东易德光学技术有限公司工艺基本一致，原辅料基本相同，具有可参考性），项目产生的清洗废水处理前的产生浓度为CODCr 194mg/L、BOD5 68. 1mg/L、SS 54mg/L、NH3-N 9.52mg/L、TN：15mg/L、石油类6.21mg/L、LAS 1.74mg/L。 项目废水产生及排放情况见下表。 表4-3 废水污染物排放源汇总一览表（单位：量t/a、浓度mg/L） 产排污环节; 污染物种类; 污染物 产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物 处理后情况. 产生量; 产生 浓度; 治理 措施; 收集 效率; 去除效率; 技术 可行; 处理后排放量; 排放浓度. 生活 污水; COD; 0.7296; 300; 间接 排放; 化粪池; 100%; 50%; 是; 0.3648; 150. BOD5; 0.3648; 150; 30%; 0.2554; 105. NH3-N; 0.0486; 20; 10%; 0.0438; 18. SS; 0.0730; 30; 80%; 0.0146; 6. 地面保洁; SS; 0.0058; 300; 间接 排放; 化粪池; 100%; 80%; 是; 0.0012; 60. 纯水 制备; COD; 0.0056; 50; 间接排放; 化粪池; 100%; 50%; 是; 0.0028; 25. SS; 0.0113; 100; 50%; 0.0056; 50. 超声波清洗; COD; 0.0698; 194; 间接 排放; 化粪池; 100%; 50%; 是; 0.0349; 97. BOD5; 0.0245; 68.1; 30%; 0.0171; 47.6. SS; 0.0194; 54; 80%; 0.0039; 10.8. NH3-N; 0.0034; 9.52; 10%; 0.0031; 8.52. TN; 0.0054; 15; 0%; 0.0054; 15. 石油类; 0.0022; 6.21; 0%; 0.0022; 6.21. LAS; 0.0006; 1.74; 0%; 0.0006; 1.74. 综合废水; COD; 2923.7; /; 间接排放; 进站路污水处理厂; 100%; /; 是; 0.1462; 50. BOD5; /; 0.0292; 10. SS; /; 0.0292; 10. NH3-N; /; 0.0147; 5. 注：综合废水计算本项目产生的生活废水和生产废水的总排放量，计算进站路污水处理厂的尾水情况。CNC、扫光和钢化无废水排放，全部循环利用。 技术可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）中的附录B。 本项目生活污水处理工艺为化粪池。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 是否技术可行; 排放口编号; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 生活污水、地面保洁废水、纯水制备废水、清洗废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS、石油类; 进站路污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 化粪池; 沉淀、发酵; 是; /; /. 2.2废水治理设施技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中4.5.3.1，“生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。” 本项目生活污水和生产废水的处理工艺为依托园区化粪池。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业 —平板玻璃》（HJ856-2017）中的“表 7 平板玻璃工业废水污染防治可行技术”，参考“循环用水”的相关处理工艺，本项目采用“过滤、沉淀”和“三级沉淀+过滤+反渗透”处理工艺处理CNC、扫光和钢化废水属于可行性技术。故本项目废水不外排可行。 2.3排入进站路污水处理厂的可行性分析 污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： 邵阳市进站路污水处理厂位于邵阳市宝庆工业集中区进站路与红旗河交叉口西南地块（坐标：东经111.531439505、北纬27.249230786），设计总规模为8万m3/d，一期工程污水处理量为4万m3/d，入河排污口位于邵阳市双清区宝庆工业集中区资江右岸（地理坐标：东经111°29′9.60215″，北纬27°16′35.04206″），所属省级水功能区为资水邵阳工业用水区（起于大洲尾端，止于新邵县养老院，全长14.3km），排放方式为连续排放，入河方式为管道。入河排污口污水排放量不得超过40000m3/d，污水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。邵阳市进站路污水处理厂总纳污范围东至三二零国道、枫林路，南至站前路，西至进站路、财桥路，北至三二零国道、集仙路，总纳污面积为2250.18hm2。 本项目外排废水主要为生活污水、地面保洁废水、清洗废水和纯水制备废水（浓水），水质简单且排放量不多（约9.75m3/d），排水浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和污水处理厂进水水质要求，排水不会对污水处理厂的进水水质产生明显影响，不会影响其正常运行。项目位于邵阳市邵阳经济技术开发区东盟科技产业园，所在地配套污水管网已经建成，且属于邵阳市进站路污水处理厂纳污范围内（详见附图）。 综上所述，本项目废水排入邵阳市进站路污水处理厂合理可行。 2.3监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业--平板玻璃》（HJ 856-2017）和本项目废水排放情况，对本项目废水的日常监测要求见下表。 表4-5 建设项目废水监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 污水总排放口（DW001）; pH、CODcr、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN、LAS; 1次/季度. 3、噪声 3.1噪声污染源分析 本项目噪声污染源主要为设备噪声，开料机、雕铣机和超声波清洗机等，噪声源强在70-85dB（A）之间。 表4-6 设备噪声源强一览表 单位dB（A） 建筑物名称; 声源 名称; 型号; 声源源强; 声源控制 措施; 空间相对位置; 距室内边界距离; 室内边界声级; 运行 时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离. 生产 厂房; 开料机; /; 75; 隔声减振、厂房隔声; 30; 15; 12; 10; 65; 8:00-18:00; 20; 45; 1. 高速雕铣机; /; 70; 35; 10; 12; 20; 60; 8:00-18:00; 20; 40; 1. 扫光机; /; 85; 35; 15; 16; 10; 75; 8:00-18:00; 20; 55; 1. 超声波清洗机; /; 85; 30; 10; 8; 10; 75; 8:00-18:00; 20; 55; 1. 空压机; /; 85; 10; 5; 16; 5; 75; 8:00-18:00; 20; 55; 1. 贴合机; /; 85; 50; 20; 8; 20; 75; 8:00-18:00; 20; 55; 1. 涂油机; /; 70; 40; 5; 8; 5; 60; 8:00-18:00; 20; 40; 1. 脱泡机; /; 75; 45; 10; 8; 10; 65; 8:00-18:00; 20; 45; 1. 模切机; /; 85; 60; 5; 12; 5; 75; 8:00-18:00; 20; 55; 1. 分条机; /; 75; 50; 10; 12; 10; 65; 8:00-18:00; 20; 45; 1. 纯水机; /; 70; 50; 5; 12; 5; 60; 8:00-18:00; 20; 40; 1. 注：以厂房的西南角拐点作为原点，东西方向作为X轴，南北方向作为Y轴，垂直方向作为Z轴。 3.2噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。预测忽略大气吸收及障碍性屏障、阻隔作用，只考虑声源以自由声场的形式传播。衰减模式为： 式中：LP—预测点声级值，dB(A)； LP0—已知参考点声级，dB(A)； r—预测点到声源的距离，m； r0—已知参考点到声源的距离，m。 △L——各种因素引起的衰减值，本项目取值20dB（A）。 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第 i 个声源在预测点产生的 A 声级； N——为噪声源的个数。 本项目噪声源强主要来自生产车间，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。生产车间的四周厂界的预测值计算结果见下表。 表4-7 项目厂界噪声贡献值 声源单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 昼间 标准值; 达标情况. 东厂界外1m; 56; /; /; 65; 达标. 南厂界外1m; 54; /; /; 65; 达标. 西厂界外1m; 57; /; /; 65; 达标. 北厂界外1m; 59; /; /; 65; 达标. 从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 为进一步降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪； ②对高噪声设备安装减振、隔声装置并尽量布设在厂房内离厂界较远处； 综上所述，在采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3.3监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目实际生产情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-8 噪声监测要求 监测点位; 监测频次; 备注. 四周厂界外1m; 1季度/次; 昼间监测， 夜间不生产无需监测。. 4、固废 本项目营运期主要固体废物有：生活垃圾、一般工业固体废物（废玻璃、一般废包装材料、纯水制备产生的废过滤介质）、危险废物（含化工原料的废包装材料、废硝酸钾、废切削液、含切削液的玻璃碎屑、废RO反渗透膜和废滤渣）；石英砂和软化树脂过滤器由厂家定期回收更换，暂存过程遵循危险废物处理的相关规定。 （1）生活垃圾 项目劳动定员为80人，根据《社会区域类环境影响评价》(中国环境出版社)中固体废物污染源推荐数据，办公垃圾产生量按每人每天0.5kg计，年工作日300天，则项目的生活垃圾产生量为 12t/a，在厂内统一收集后交由环卫部门集中清运处理。 （2）一般固体废物 ①废玻璃 本项目生产过程中产生少量的废玻璃，根据建设单位提供资料，产生量约为玻璃原料量的1% ，预计产生量约为5t/a，收集后定期交由专业回收公司回收处理。 ②一般废包装材料 本项目使用玻璃基料会产生废玻璃包装物，根据建设单位提供资料及类比同类型项目，玻璃包装箱产生量约为2t/a ，收集后定期交由专业回收公司回收处理。 ③纯水制备过滤介质 本项目纯水制备主要使用的介质为树脂，长期使用过程中会有损耗，根据建设单位提供的资料，过滤介质由设备厂家定期更换，预计废过滤介质产生量为0.1t/a，产生的废过滤介质由厂家回收处理。 ④扫光粉尘 根据前文分析，预计产生的固体废物粉尘量为0.02t/a，该物质循环利用。 （3）危险废物 本项目产生的危险废物主要为含化工原料的废包装材料、废硝酸钾和废切削液。 ①含化工原料的废包装材料 本项目硝酸钾和切削液等化工原材料的废包装材料属于《国家危险废物名录 (2025年版) 》中的HW49类其他废物，代码为900-041-49，产生量为0.5t/a。暂存于危废暂存间定期交由有危险废物处理资质统一处理。 ②废硝酸钾 项目钢化工序会产生废硝酸钾，其主要成分为硝酸钾。根据《危险化学品目录》(2022调整版) ，硝酸钾属于危险化学品，属于《国家危险废物名录》(2025年版)中HW49类危险废物，代码 900-999-49。被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品 (不含有该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品) ，根据业主提供的资料，产生量为原料用量的20%，约为8t/a。暂存于危废暂存间定期交由有危险废物处理资质统一处理。 ③废切削液 项目CNC工序使用切削液经水槽收集过滤后循环使用，每个月更换一次切削液，此工序会产生废切削液。废切削液属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为 900-006-09。本项目切削液年使用量为4.6t，经水混合调配后其混合液使用量为924.6t/a，参考同类型项目，切削液蒸发损耗及玻璃片带走约95% ，即剩余5%，故废切削液产生量为0.23t/a。暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 ④含切削液的玻璃碎屑 项目CNC工序使用切削液进行加工，产生一定量的玻璃碎屑，其产生量约为0.5t/a，由于玻璃碎屑上沾有废切削液，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中危险废物，废物类别为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码：“900-006-09使用切削油进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”。 ⑤废含油抹布 本项目在除油过程中会用到抹布，对平板钢化玻璃膜的油渍进行擦拭处理，该过程会产生废含油抹布。预计年产生量为 0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）该废物特征情况：编号 HW49 类其他废物，废物代码为 900-041-49 的危险废物，经收集后交有危废处理资质单位处理。 ⑥废RO反渗透膜 根据建设单位提供的资料，一年更换两次RO反渗透膜，预计产生的废RO反渗透膜0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）该废物特征情况：编号 HW49 其他废物，废物代码为 900-041-49 的危险废物，经收集后暂存危废间，定期交有危废处理资质单位处理。 ⑦废滤渣 钢化废水经“三级沉淀+过滤+反渗透”处理过程中会产生含高浓度硝酸钾的废滤液，根据建设单位提供的资料，循环处理的水量约为5t/d，该过程预计废滤渣产生量0.003t/a，根据《国家危险废物名录（2025年）》，该废物特征情况：编号HW49其他废物，废物代码900-047-49，经收集后暂存危废间，定期交有危废处理资质单位处理。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录（2025年）》等相关文件进行固体废物及危险废物的判定，具体鉴别分析情况汇总见下表。 表4-9 工业固体废物分析结果汇总表 序号; 产生环节; 名称; 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 1; 办公生活; 生活垃圾; --; /; 固态; /; 12; 桶装; 环卫部门清运至垃圾填埋场. 2; 生产活动; 废玻璃; 304-002- 08; /; 固态; /; 5; 袋装; 收集后定期交由专业回收公司回收处理. 3; 一般包装材料; 304-002- 07; /; 固态; /; 2; 袋装. 4; 废过滤介质; 304-002- 99; /; 固态; /; 0.1; /; 厂家定期更换. 5; 粉尘; 304-002- 99; /; 固态; /; 0.02; /; 循环利用. 6; 化工原料包装材料; 危险废物; 危化品; 固态; T; 0.5; --; 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置. 7; 废硝酸钾; 硝酸钾; 固态; T; 8; --. 8; 废切削液; 切削液; 液态; T/I; 0.23; --. 9; 含切削液的玻璃碎屑; 切削液; 固态; T/I; 0.5; --. 10; 废含油抹布; 油类物质; /; /; 0.005; --. 11; 污水处理; 废RO反渗透膜; 危险废物; 反渗透膜; 固态; T/I; 0.01; --. 12; 废滤渣; 滤渣; 固态; T/C/I/R; 0.003; --. 一般固废管理要求： 建设项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 危险废物管理要求 （1）危废暂存间概况 建设单位拟设置1间危废暂存间，占地约10m2，设计贮存能力为10t。本项目危废在厂区内的暂存周期一般为180天，最大暂存量约为4.63t。因此，本项目设置的危废暂存间可满足危险废物暂存180天的需求。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存、管理。 表4-10 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 储存方式; 储存能力/t; 储存周期/d. 1; 含化工原料的废包装材料; HW49; 900-041-49; 密封容器保存; 10; 180. 2; 废硝酸钾; HW49; 900-999-49; 密封容器保存. 3; 废切削液; HW09; 900-006-09; 密封容器保存. 4; 含切削液的 玻璃碎屑; HW09; 900-006-09; 密封容器保存. 5; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 密封容器保存. 6; 废RO反渗透膜; HW49; 900-041-49; 密封容器保存. 7; 废滤渣; HW49; 900-047-49; 密封容器保存. （2）危险废物环境管理要求 本环评对危废暂存容器及场所提出以下要求： ①危险废物贮存容器 应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ②危废暂存场所 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。必须有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。危废暂存场所内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔断。 ③危险废物的管理 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道，不得将不相容的废物混合或合并存放。须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④危险废物的运输 本环评要求建设单位在危废产生点利用密封容器进行收集，再把密封容器运输到危废暂存间。鉴于产生点至暂存间距离较短，均在同厂房内密封输送，因此运输过程对环境产生的不利影响较小。 5、地下水及土壤环境 本项目对厂区及周边的地下水及土壤环境影响的污染源有：危险废物暂存间和固废堆场污染区的地面等，主要污染物为固体废物堆场（主要是危险废物）。 地下水、土壤污染途径 本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： ①项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。 ②项目产生的危险废物，在未采取防治措施的情况下，固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗将引起的地下水及土壤污染。 影响分析 ①正常情况下地下水环境影响分析 建设单位对生产车间固废暂存区和危废暂存间进行严格的防渗处理后，固体废物泄漏量很小，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。 ②非正常情况下地下水环境影响分析 危废暂存间、生产车间若发生渗漏事故将通过土壤进入地下，污染地下水及土壤。 由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免的会对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应充分做好建构筑物和管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保管道与污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。按规范建设和管理危废暂存间，定期检查，对周边地下水及土壤定期监控，一旦发现废液渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 预防措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 生产废水收集处理构筑物在工程设计时采用混凝土构造，并按照相应的标准设置了防渗层，防止污水下渗污染地下水及土壤。在正常生产情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。 项目固体废物厂内均设置专门的贮存场所，按规范建设和管理危废暂存间，厂区地面进行硬化处理，环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 表4-11 项目污染区划分及防渗等级一览表 序号; 防渗区域或部位; 防渗 等级; 防渗要求. 1; 仓库、危废暂存间; 地面、池壁; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。. 2; 生产区域、一般固废暂存库; 地面; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数≤10-7cm/s. 3; 办公区域; 地面; 简单防渗区; 地面硬化处理. 6、生态环境 本项目位于邵阳经济技术开发区东盟科技产业园内37栋厂房，项目不新增用地；且项目用地范围无生态环境保护目标。 7、环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目存在风险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当涉及多种危险物质时，则按下式计算该物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2⋅⋅⋅+qnQn 式中：q1，q2…，qn——为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…，Qn——为每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目危险物质临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018) 附录B表 B. 1突发环境事件风险物质及临界量、表 B.2其他危险物质临界量推荐值，则生产过程中危险识别情况如下： 表4-12 建设项目危险物质识别情况 序号; 危险物质名称; CAS号/废物代码; 临界量（t）; 最大储存 总量（t）; 贮存量占临界量比值q/Q. 1; 切削液/废切削液; 900-006-09; 2500; 6; 0.0024. 2; AB胶; /; 200; 5; 0.025. 3; 硝酸钾/废硝酸钾; 7757-79-1; 200; 8; 0.04. 4; 含切削液的玻璃碎屑; 900-006-09; 2500; 0.2; 0.00008. 5; AF防指纹油; /; 2500; 4; 0.0016. 合计; 0.06908. 由上表可知，本项目危险物质最大存在总量与其临界量的比值 Q=0.06908，本项目为Q<1的情形，无需开展风险专项评价分析。 本项目为钢化玻璃制造项目，所使用的原料主要为硝酸钾、切削液、AB胶等化工原料等，储存于化学品仓库；危险废物 （废硝酸钾、废切削液） ，储存危险废物暂存区内。本项目钢化工序使用硝酸钾粉末。硝酸钾属于强氧化剂：①遇可燃物着火时，能助长火势；②与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险；③燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物气体；④受热分解，会放出氧气。因此硝酸钾应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房，远离火种、热源；库温不超过30℃，相对湿度不超过80%；同时应与还原剂、酸类、易(可)燃物、活性 金属粉末分开存放，切忌混储；且储区应备消防器材和合适的容器收容泄漏物。 风险源分布情况及可能影响途径 本项目主要为危废暂存间和物料仓库存在环境风险： 针对污染物处理设施故障引起的环境风险，环评要求建设单位加强全厂环保设施管理与日常运行维护，定期对环保设备进行检查，发现故障及可能存在故障风险的设备及时进行维修或更换，确保全厂污染物能够长期稳定达标排放。 表4-13 生产过程风险源识别 危险 目标; 事故 类型; 事故引发可能原因 及后果; 措施. 危废暂存间; 泄漏; 装卸或存储过程中危险废物可能会发生泄漏，可能造成外环境污染; 储存液体废矿物油必须严实包装，储存场地硬底化，设置漫坡围堰，储存场地选择室内或设置遮雨措施. 物料仓库、生产区; 泄漏; 装卸或存储过程原料可能会发生泄漏可能造成外环境污染; 储存原辅材料必须严实包装， 储存场地硬底化，储存场地选择室内或设置遮雨措施. 废水; 废水事故排放; 管道损坏，会导致废水未经有效收集处理直接排放，影响周边水环境; 强检修维护，确保废水收集系统的正常运行. 3、风险控制措施及应急要求 （1）项目配备齐全的消防装置，并定期检查电路，加强职工安全生产教育。 （2）项目建设同时应同步建设危险废物暂存间，并作地面硬化处理、在周围设置围堰，做到防淋、防渗、防泄漏；加强原辅料的仓储管理，按有关防火规范设置储存场所，仓库采取硬底化处理并设置围堰。危险物质发生泄漏时，尽快用应急沙袋进行围堵，收集后交由有相应处理资质单位处理。 （3）企业需及时编制环境突发事件应急预案，并开展相关的环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练。 （4）定期对危险废物收集设施进行检测，降低因收集装置发生损坏而造成事故的概率。项目一旦发生设备故障，生产线立即停机，直到故障点完成维修为止。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | VOCs | 车间通风装置 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
|  |  | 粉尘 | 车间通风装置 |  |
|  | 厂区内 | NMHC | 车间通风装置 | 玻璃工业大气污染物排放标准GB26453-2022 |
| 地表水环境 | 扫光、CNC废水 | COD、SS等 | 收集循环装置（过滤沉淀） | 循环利用不外排 |
|  | 钢化废水 | SS、KNO3 | 收集循环装置（三级沉淀+石英砂过滤+软化树脂过滤+RO反渗透） | 循环利用不外排 |
|  | 纯水制备废水 | SS | 化粪池 | 污水综合排放标准GB8978-1996三级标准和进站路污水处理厂进水水质要求 |
|  | 生活污水、地面保洁废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 基础减震、建筑隔声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废临时贮存满足相应防渗透、防雨淋、防扬尘等环境保护的要求，一般暂存间位于生产车间内，约30m2；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物暂存间位于生产车间内，约10m2。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间做重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；隔油池、化粪池池壁做防渗处理，等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；其他区域均进行水泥地面硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、及时办理排污许可证 2、及时进行环保竣工验收 3、建设单位应在各个排污口处树立标志牌。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 4、环境保护图形标志 在厂区的废气排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行，危险废物标志应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。环境保护图形标志的形状及颜色见表5-1，环境保护图形符号见表5-2。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标准名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标准; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标准; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号; 提示 图形符号; 警告 图形符号; 名称; 功能. 1; 一般 固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 2; 噪声排放源; 表示噪声向 外环境排放. 3; /; 危险 固体废物; 危险固体废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物 标签; 标明危险废物 性质、特征. |

- 六、结论

通过对项目的工程分析、环境影响分析以及环保措施分析后认为，项目运营生产过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物将会给环境带来一些不利影响，在通过加强管理及采取相应的环境保护措施后可以有效地消除或减缓项目建设带来的不利影响，项目建设的环境影响在可接受范围之内。本环评认为建设单位在营运期加强环境管理，且针对各种污染物采取或完善治理措施后，对周围环境影响较小。 因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs （无组织） | / | / | / | 0.7 | / | 0.7 | / |
|  | 粉尘 （无组织） | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1462 | / | 0.1462 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0292 | / | 0.0292 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0147 | / | 0.0147 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0292 | / | 0.0292 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 12 | / | 12 | / |
|  | 废玻璃 | / | / | / | 5 | / | 5 | / |
|  | 一般 包装材料 | / | / | / | 2 | / | 2 | / |
|  | 废过滤介质 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 粉尘 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | / |
| 危险废物 | 化工原料包装材料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 废硝酸钾 | / | / | / | 8 | / | 8 | / |
|  | 废切削液 | / | / | / | 0.23 | / | 0.23 | / |
|  | 含切削液的玻璃碎屑 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | / |
|  | 废RO反渗透膜 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废滤渣 | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①