建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：城步高月沙石有限公司矿山废料加工机制砂生产线项目

建设单位（盖章）：     城步高月沙石有限公司

编制日期：                2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	53

附表	54

建设项目污染物排放量汇总表	54

# 附

件：

附件1 环评委托书

附件2营业执照

附件3发改委立项证明

附件4 双井碎石场环评批复

附件5 场地租赁合同

附件6 未批先建行政处罚决定书

附件7未批先建处罚缴款证明

附件8 双井碎石场采矿许可证

附件9环境质量现状检测质量保证单

附图：

附图1 地理位置图

附图2 平面布置及雨水走向图

附图3 环境保护目标分布图

附图4 项目区域土地利用规划图

附图5涉中心城区乡镇国土空间规划分区图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 城步高月沙石有限公司矿山废料加工机制砂生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-430529-04-05-987304 |  |  |
| 建设单位联系人 | 易必元 | 联系方式 | 139759409581 |
| 建设地点 | 城步苗族自治县儒林镇玉屏村城步双井矿业有限公司碎石场内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 110度20分31.168秒，26度22分33.674秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 42-85非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）中的含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 城步苗族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2024116 |
| 总投资（万元） | 200.00 | 环保投资（万元） | 78.00 |
| 环保投资占比（%） | 39.00 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：生产线已于2024年6月建成，邵阳市生态环境局城步分局于2024年8月21日下达了行政处罚决定书 ，见附件6 | 用地（用海） 面积（m2） | 5333.36（8亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 城步苗族自治县国土空间总体规划(2021-2035年) 审批机关：湖南省人民政府 审查文件名称及文号：湖南省人民政府关于邵阳市新邵县等9个县级国土空间总体规划(2021-2035年)的批复，湘政函(2024)76号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 与《城步苗族自治县国土空间总体规划》(2021-2035)符合性分析 本项目为矿山废料综合利用项目，主要原料为城步县双井碎石场开采、加工废弃石料，属于矿产资源类建设项目，根据《城步苗族自治县国土空间总体规划》(2021-2035)涉中心城区乡镇国土空间规划分区图（附图5），项目所在地块为矿产能源发展区。因此，本项目与《城步苗族自治县国土空间总体规划(2021-2035)》相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第十二条“建材”第9款“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖(渠)海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料”。本项目产品不属于国家、省、市禁止或限制发展的产品，所用生产设备及生产能力均不属于国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力。因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 二、与砂石行业规范符合性分析 本项目原料主要为双井碎石场产生的废石，不涉及矿石开采。经表1-1和报1-2分析，本项目满足《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料〔2018〕10号）和《机制砂石骨料工厂设计规范（GB51186-2016）》要求。项目拟建情况与上述规范要求的相符性分析见表1-1、1-2。 表1-1 与《机制砂石骨料工厂设计规范（GB51186-2016）》相符性分析一栏表 序号; 规范要求内容; 本项目实际情况; 相符性. 1; 工厂设计应贯彻清洁生产指导思想，并应采用国内外防治污染的先进技术与成熟的实践经验; 工厂设计贯彻清洁生产指导思想，未使用限制或淘汰类工艺及设备; 符合. 2; 机制砂石骨料生产线应配有收尘系统; 本项目制砂生产线各产尘点配置了喷雾降尘装置; 符合. 3; 机制砂石骨料湿法生产线必须设置污水处理装置，并应循环用水; 项目采用湿法生产工艺，废水循环使用不外排; 符合. 4; 机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合现行国家《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求；对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施; 本项目对制砂、筛分及输送等生产环节采取生产区封闭措施；机制砂石骨料工厂对制砂、筛分及输送转运站等扬尘点设置了喷淋降尘装置，粉尘排放浓度能符合现行国家《大气污染物综合排放标准》GB16297的无组织标准，能满足厂区所在地区的环保要求；对于无组织排放的扬尘场所，采取了喷雾、洒水、围挡等防尘措施; 基本符合. 5; 收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施，脱泥和洗矿等排出的各种废渣应集中处置，不得排入自然水体或任意抛弃，固体废弃物宜综合利用。; 项目设置了污泥堆放区，沉淀池污泥及分拣固废集中收集处置，不外排，固体废弃物综合利用; 符合. 6; 生产排水、雨水和生活污水，应清污分流，设备冷却用水应采用循环水冷却系统，污水排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定 生产废水应经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回用于生产系统。; 本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥；生产车间与原料库洒水降尘用水部分带入物料，部分蒸发；洗车废水及洗砂废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。; 符合. 7; 工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定； 设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传播的措施； 对高噪强振的设备·应采取消声、减振措施； 高强噪声源车间，应采取隔声围护结构等措施; 厂界噪声限值符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的2类标准；设备选型时选用了低噪声生产设备，工艺布置采取了控制噪声传播的措施（生产区封闭）； 本项目高强噪声源车间，采取隔声措施。; 符合. 表1-2 本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料〔2018〕10号）的符合性分析结果一览表 序号; 规范要求内容; 本项目实际情况; 相符性. 1; 新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。; 本项目利用矿山废石作为生产原料，不涉及矿石开采，项目符合国家产业政策，符合土地利用规划。; 符合. 2; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。; 本项目不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域。; 符合. 3; 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。; 本项目综合利用矿山废石生产砂石骨料，不进行采矿，生产规模为15万吨/年。; 符合. 4; 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。; 项目采用湿法生产工艺，项目产品粒径符合相关产品规范，未使用限制或淘汰类工艺及设备，各项指标符合GB51186要求。; 符合. 5; 机制砂石骨料生产线须采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。; 项目生产线拟布置喷雾、洒水措施，皮带采用封闭运输。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。; 符合. 6; 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。; 项目生产线配置了减振、隔声等设施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348要求。项目生产废水不外排，处理后循环使用。; 符合. 7; 公用工程、环境保护设计应符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定,配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 公用工程、环境保护设计符合相关要求，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 符合. 综上所述，本项目建设符合国家产业政策。 三、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部连原【2019】239）符合性分析 本项目砂石原料主要为双井碎石场开采废弃石料，符合该文件中拓展砂石来源；生产过程大部分采取机械的方式，并对砂石产品质量进行严格把控，推进加快技术创新提高质量水平中（五）严格质量管控和（六）推进智能制造的条例。 本项目的洗车废水及洗砂废水经沉淀后循环使用，不外排，生产线采取洒水降尘+喷淋除尘措施，所有生产设备均在厂内进行生产，沉淀池产生的污泥用于双井碎石场采空区回填，符合该文件中：五、推动绿色发展提升本质安全内的（十）发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。 四、与《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020] 27号）、《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发[2018]15号）符合性分析 根据《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020] 27号）、《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发[2018]15号）要求：积极引导园区外工业项目向园区集聚发展，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。 项目为矿山废料综合利用项目，主要原料为城步县双井碎石场开采、加工产生的废弃石料，双井碎石场位于本项目北面约20m处。因此，项目属于矿产资源类建设项目，对选址有特殊要求；同时项目租用城步县双井碎石场现有场地进行建设，不新增建设用地。 综上所述，本项目的建设符合《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020] 27号）、《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发[2018]15号）要求。 五、与《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》（T/CBMF39-2018/T/CAATB002-2018）符合性分析 表1-4 本项目与《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》（T/CBMF39-2018/T/CAATB002-2018）的符合性分析结果一览表 《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》（T/CBMF39-2018/T/CAATB002-2018）; 本项目; 是否符合. 基本 要求; 优先利用符合要求的其他矿种矿山产生的尾矿和废石生产砂石骨料，提高固体废物资源综合利用率。; 本项目不涉及采砂、采石等生产工序。利用城步县双井碎石场矿石废料，生产机制砂石。; 符合. 建设 要求; 矿石骨料矿山和厂区建设应符合GB51186、JC/T2299和DZ/T0316的规定。; 本项目厂区建设符合GB51186、JC/T2299和DZ/T0316的规定。; 符合. 矿区和厂区应按生产区、办公区、生活区等进行功能分区，并应符合GB50187的规定。; 本项目厂区按生产区、办公区、生活区等进行功能分区建设，符合GB50187的规定。; 符合. 生产线布局应因地制宜，结合矿山地形地貌、交通道路、供水供电等情况进行合理设计，减少占地，减少物料的循环、装卸和提升环节，降低单位生产能耗。; 本项目租赁城步双井矿业有限公司现有场地进行建设，不新增建设用地，并合理布置生产线，充分利用场地的高程，降低装卸和提升环节，降低单位生产能耗。; 符合. 矿区和厂区应绿化、美化、洁化，厂区主道路应硬化，功能应满足生产和运输要求。; 项目运营后，厂区拟新增建设绿化措施，同时拟对道路进行硬化处理。; 符合. 工艺与设备; 新建和改扩建的生产线规模和产品结构，应根据区域市场需求进行合理规划设计。; 本项目的生产线规模和产品结构，根据城步县市场需求进行合理规划设计。; 符合. 应根据岩性差异，选择合理的生产工艺设备，并配置与生产规模和工艺相符的辅助设施，考虑足够的堆料、装卸以及设备检修维护场地。; 本项目拟根据原材料差异，选择合理的生产工艺设备，并配置与生产规模和工艺相符的辅助设施，配套设置堆料、装卸场地。; 符合. 应安装除尘装置，并应在生产作业期间保持连续正常运行；湿法生产时应设置废水处理系统，实现水的循环利用。; 本项目拟设置喷淋降尘装置，并在生产作业期间保持连续正常运行，项目生产废水循环利用不外排。; 符合. 生产系统应由给料设备、破碎设备、筛分设备、输送设备、仓储设备、三废和噪声治理设备设施及其电力系统、控制系统等组成。; 本项目生产系统由给料设备、破碎制砂设备、筛分设备、输送设备、仓储设备、三废和噪声治理设备设施及其电力系统、控制系统等组成。; 符合. 应选用高效、节能、绿色、环保的设备，禁止选用工业和信息化部发布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中的设备。; 本项目生产设备选用高效、节能、绿色、环保的设备，不使用工业和信息化部发布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中的设备。; 符合. 鼓励采用新型清洁能源，如：风能、电能、势能、地热等资源。; 本项目使用电能。; 符合. 设备选型时宜采用大型先进设备，减少设备数量和中间衔接环节，降低能耗，同时应考虑上下游设备间能力的匹配和负载均衡。; 本项目生产设备拟采用大型先进设备。; 符合. 物料转运：转运和投料口应采用收尘或抑尘措施。; 本项目对投料及输送转运站等扬尘点拟设置喷淋降尘装置; 符合. 破碎、筛分等主要生产工序车间应全封闭或采取防尘降噪措施，达到职业安全卫生标准及环保标准要求。; 本项目拟对破碎、筛分等生产环节采喷淋降尘处理、生产区封闭措施。; 符合. 石料输送系统宜加装密封装置，减少粉尘排放。; 石料采用封闭输送带输送。; 符合. 破碎机、筛分机、整形机、皮带输送机、散装机落料口等连续产生粉尘部位应安装合适的收尘装置。; 本项目拟在破碎制砂机、筛分机、原料库和成品库、落料口等连续产生粉尘部位均安装喷淋系统，并对皮带输送机安装防尘罩。; 符合. 非封闭式中转库和成品库应设置抑尘装置。; 本项目拟在原料库和成品库设置洒水抑尘装置。; 符合. 成品装卸和运输应采取措施避免粉尘无组织排放，主要道路应洒水抑尘。; 本项目拟在成品装卸和运输中采取洒水抑尘措施。; 符合. 应保持进出工厂的运输车辆清洁，必要时设置运输车辆冲洗装置。; 本项目设置洗车平台，保持运输车辆清洁。; 符合. 在生产过程中，不应向厂界以外直接排放废水和沉淀泥浆。; 本项目洗车废水及洗砂废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，沉淀污泥经压滤后用于双井碎石场采空区回填。; 符合. 湿法生产应配备生产废水处置系统，经过处理后循环使用，沉淀泥浆应资源化利用或无害化处置。; 本项目生产工艺为湿法生产工艺，废水不外排; 符合. 应合理布置工艺，设置噪声隔离措施，控制噪声传播；应选用低噪声生产设备，并采取封闭、减震等有效措施。; 本项目拟将生产区域进行封闭，同时拟选用低噪声生产设备，并采取隔声、减震等措施。; 符合. 生产区内应设置生产废弃物存放处，并应分类存放、集中处理；收尘设备收取的粉尘应采用封闭方式储存和运输，并应采取措施加以利用并防止二次污染；脱泥和洗矿等排出的各种废渣应集中处置或利用，不得任意抛弃。; 本项目拟建设污泥堆放区。生活垃圾统一收集后交由环卫部门进行处理；污水处理设施产生的污泥经收集后用于双井碎石场采空区回填。; 符合. 质量与存储; 粗骨料的技术指标应符合GB/T14685的规定，细骨料的技术指标应符合GB/T14684的规定。高性能混凝土用骨料应满足相关标准的要求。; 本项目产品严格按照GB/T14685、GB/T14684及其他相关标准进行生产，符合标准要求。; 符合. 成品库应隔离分仓，防止成品堆存混料。成品库应具备排水功能，防止积水。成品库应防止泥土等杂质混入，保持砂石成品洁净。; 本项目成品仓库拟进行分区建设，防止成品堆存混料；进行封闭及地面硬化，防止泥土等杂质混入，保持砂石成品洁净。; 符合. 职业健康与安全生产; 在生产区域内噪声、粉尘污染较重的场所，工作人员应佩戴相应的防护器具。; 按时发放耳塞、口罩等防护器具。; 符合. 应制定安全生产管理制度和安全事故应急预案，并定期进行安全培训。; 本项目拟委托专业单位制定安全生产管理制度和安全事故应急预案，并定期进行安全培训。; 符合. 应建立安全生产检查制度，定期对采场、电气设备、机械设备、基础结构、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防爆等设施进行检查。; 本项目拟建立安全生产检查制度，同时拟设立安全专员，定期对电气设备、机械设备、基础结构、危险物品、消防设施、运输车辆等设施进行检查。; 符合. 绿色 运输; 矿区、厂区运输管理制度应健全，车辆的尾气排放和车体结构应符合相关标准，无超载、超限、超速和违规超车现象；运输车辆应干净整洁，敞开式成品运输车辆应苫盖；采用专用车辆、专用标识、卫星定位，按照当地交通部门规定的专用路线、时段进行运输。; 本项目原辅材料及成品运输委托专业运输单位进行运输，杜绝超载、超限、超速和违规超车现象，保持运输车辆干净整洁，并按照当地交通部门规定的专用路线、时段进行运输。; 符合. 六、项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 #### 1、本项目与湖南省“三线一单”相符性分析见表1-5。 表1-5 项目与湖南省“三线一单”相符性分析表 项目; 符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于邵阳市城步苗族自治县儒林镇玉屏村城步双井矿业有限公司碎石场内，项目周围无重点文物保护单位、无风景名胜区、无饮用水源保护区，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目所在区域内无生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线，符合生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 本项目周边大气环境、地表水环境、声环境、生态环境均能满足相关的环境质量标准要求，项目运营期产生的各种污染物对当地大气环境、地表水环境、声环境、生态环境等的影响均较小，不会改变当地区域这些自然环境的质量功能，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目营运过程存在一定电能、水等资源的消耗，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目不属于《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（湘发改规划〔2018〕373号）、《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划〔2018〕972号）等的负面清单范围; 符合. 2、与《邵阳市环境管控单元生态环境准入清单及邵阳市生态环境管控基本要求动态更新成果》的符合性分析 根据《邵阳市生态环境分区管控更新成果（2023版）》邵市生环函[2024]66号，项目位于城步县儒林镇，属于重点管控单元（编码：ZH43052910001）。 表1-6 项目与城步苗族自治县生态环境准入清单相符性分析表 项目; 管控要求; 符合性分析; 符合性. 经济产业布局; 食品工业、竹木加工、水电开发、旅游业、康养业、仓储物流、市场贸易、文化产业、服务业等; 本项目利用矿山废料生产机制砂石，外售至城步县建筑及道路施工单位，属于废弃资源综合利用业，虽不属于主导产业，也不属于禁止合限制类产业，因此，属于允许类产业。; 符合. 空间布局约束; (1.1)优化县域产业布局，调整产业结构，提高环境准入门槛，严控两高项目，推行重点排气企业的清洁生产, 实施排污权总量消减替代，完成减排目标。 (1.2)在生态红线区域内，禁止城镇化、工业化活动和矿产资源开发，确保生态功能不降低。 (1.3)湿地公园、饮用水源地等各类保护区划定为普通建筑材料用砂石土矿禁止开采区。 (1.4)严防矿产资源开发污染士壤，加强涉重金属行业污染防控，规范工业废物处理处置活动，新建建筑垃圾、渣土消纳场。 (1.5)在科学规划利用土地的基础上，合理地布设梯田、坝库、林草以及其他防护工程等治理措施，有效地控制水士流失。推动工程、林草、治坡、治沟等各项措施紧密结合、协调发展。儒林镇、汀坪多: (1.6)南山国家公园保护区:在核心保护区严格落实禁牧措施，在一般控制区严格实行以草定畜:推进南山国家公园生态修复、草山修复及基础设施建设，扩大南山国家公园范围。; （1.1）不涉及。 （1.2）项目不在生态红线区域内。 （1.3）项目不在湿地公园、饮用水源地等各类保护区内。 （1.4）项目不涉及重金属污染，不会污染土壤。 （1.5）不涉及。 （1.6）不涉及。; 符合. 污染物排管控; （2.1）废水 （2.2.1）完善县城和重点乡镇污水管网等基础设施，完成乡镇污水处理厂。 （2.1.2）强化涉水工业企业监管，降低水耗，减少废水排放量，确保企业水污染防治设施规范运行。 (2.1.3)加快补齐农村环境短板，推进生活污水治理，探索推行城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖，消除黑臭水体，加强农村水源地保护。 （2.2）废气：落实《湖南省大气污染防治攻坚行动工作方案》，坚持源头防控、系统治理，在水泥、砖瓦、工业涂装等重点行业，柴油货车、露天焚烧秸秆、餐饮油烟、城市扬尘等重点领域，开展“守护蓝天”行动，严格落实各项攻坚措施。 （2.3）固体废物： (2.3.1)全面排查整治涉镉等重金属矿区历史遗留固体废物。 (2.3.2)推进生活垃圾治理，建立生活垃圾收运处理体系，探索推行垃圾就地分类和资源化利用，开展非正规垃圾堆放点排查整治 (2.3.3)推进“厕所革命”和畜禽养殖粪污资源化利用，探索厕所、畜禽粪污无害化处理和资源利用。; （2.1）废水：本项目无废水外排。 （2.2）废气：本项目不属于水泥、砖瓦、工业涂装等重点行业，项目生产线拟布置喷雾、洒水措施，皮带采用封闭运输。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。 （2.3）固体废物： （2.3.1）项目不涉及重金属 （2.3.2）项目生活垃圾经垃圾桶收集后，委托环卫部门清运。 （2.3.2）不涉及。; 符合. 环境风险防控; （3.1）持续开展危险废物规范化环境管理评估。 （3.2）扎实开展尾矿库污染治理“回头看”和历史遗留渣堆污染问题整治，逐步完善尾矿库预警监测体系。 （3.3）有效管控建设用地土壤污染风险；持续开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查，进一步摸清污染地块底数和污染成因。严格土壤污染重点监管单位搬迁腾退用地土壤污染风险管控。; 本项目产生少量废机油、废油桶，设置危废暂存间分区存放后交由有资质单位处理，不随意处置。不生产、储存危险化学品。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：大力发展节能环保、清洁生产、清洁能源产业。全面推进清洁生产改造或清洁化改造。 （4.2）水资源： (4.2.1)到2025年城步苗族自治县用水总量为1.065亿m³；万元地区生产总值用水量比2020年下降20.98%；万元工业增加值用水量比2020年下降12.54%；农田灌溉用水有效利用系数为0.53。 (4.2.2)推进城镇污水处理厂出水深度净化和资源化利用。 （4.3）土地资源： （4.3.1）至2035年，划定生态保护红线面积105711.07公顷，落实林地保有量217805.00公顷，湿地面积164.08公顷。确保耕地保有量不低于17201.70公顷，永久基本农田保护面积13931.69公顷，控制建设用地总面积不高于7127.68公顷，城乡建设用地不高于6095.99公顷 (4.3.2)在科学规划利用土地的基础上，合理地布设以及其他防护工程等治理措施，有效地控制水土流失。推动工程、林草、治坡、治沟等各项措施紧密结合、协调发展。; （4.1）能源：本项目使用电能作为能源，电能属于清洁能源。 （4.2）水资源： 本项目水资源使用较少。（4.3）土地资源： 项目位于城步双井矿业有限公司碎石场内，不涉及生态保护红线、林地、耕地及永久基本农田。; 符合. 七、选址、规划合理性分析 本项目位于城步苗族自治县儒林镇玉屏村城步双井矿业有限公司碎石场内，距离西面城步苗族自治县县城约2.3km，不在生态保护红线范围内，不占用基本农田，不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区等区域范围内。 本项目为矿山废料综合利用项目，主要原料为城步县双井碎石场开采、加工废弃石料，属于矿产资源类建设项目，根据《城步苗族自治县国土空间总体规划》(2021-2035)涉中心城区乡镇国土空间规划分区图，项目所在地块为矿产能源发展区，因此，项目选址符合《城步苗族自治县国土空间总体规划》(2021-2035)。项目租赁城步县双井碎石场现有场地（已取得环评批复：城环评（2018）9号）进行建设，不新增建设用地，湘环发[2020] 27号。 本项目合理布置生产线，充分利用场地的高程，降低装卸和提升环节，降低单位生产能耗。因此符合《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》（T/CBMF39-2018/T/CAATB002-2018）要求。 综上，本项目选址可行。 八、平面布置合理性分析 本项目选址于城步苗族自治县儒林镇玉屏村城步双井矿业有限公司碎石场内，车辆出入口设在厂区北侧，依托碎石场现有道路与北面双井路相连，方便车辆出入，地磅设置在入口处，洗车平台与地磅同位置。原料库设在厂区西北部；生产区位于厂区中部，并采取封闭作业方式，加盖顶棚封闭处理，产品库设在生产区的东南部。生产厂区充分利用厂区的高程布置制砂设施，降低装卸和提升环节，降低单位生产能耗，原材料堆棚、成品堆棚与生产线紧密相连，功能分区明确。项目生产区与办公生活区分开布置，办公楼位于生产区西部，危废暂存间布置于办公楼内。厂房内分区合理，厂区规划与地形周围环境相互协调。符合《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》（T/CBMF39-2018/T/CAATB002-2018）要求。 综上所述，项目可达到厂区功能分区明确，各区能实现相互独立互不干扰，同时，外环境不对内部员工造成影响，使项目厂区总平面布置合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着建筑行业的发展，砂石业同其他建材行业一样发展迅速。因此，砂石的用量越来越大。但因天然的砂资源是一种地方资源，不利于长距离运输且短时间内不可再生，所以天然砂出现了资源紧缺的现象。随着国内天然砂、河砂等资源的枯竭和政府对开采管控力度加大，机制砂石替代天然砂石已成为行业发展必然趋势。目前，加快发展机制砂石产业已成为行业结构转型升级的主要发展方向，砂石行业正是在围绕着机制砂石的研发、生产与应用进行着产业结构调整、兼并重组、转型升级、节能减排等主题运行和发展。 城步苗族自治县城东预制厂双井碎石场位于城步苗族自治县儒林镇玉坪村4组（桐子坳口界上），该采石场采矿许可证证号：C4305292009057120017450（见附件8）。 该矿始建于2005年8月，开采矿种为建筑石料用灰岩矿，采矿方法为露天开采，设计年生产能力为10万吨/年。原本划定的矿区范围由4个拐点圈定，矿山面积为0.0092km2，准采标高为+635~+585m。因矿区范围内矿产资源储量不能满足当前开采需求。2018年，城步苗族自治县城东预制厂双井碎石场特向城步苗族自治县国土资源局申请扩界，扩界后新矿区范围由7个拐点圈定，矿区面积为0.0200km2，准采标高为+660m~+600m，调整后矿界内已采最低标高+587.35m至+600m的平台不能开采，扩界后生产能力为15万吨每年。2018年5月，城步苗族自治县城东预制厂双井碎石场委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制完成了《年开采加工15万吨石灰岩建设项目环境影响报告表》，并于2018年7月31日取得了城步苗族自治县环境保护局的批文，批文号为城环评（2018）9号。现双井碎石场正常生产中，根据现场踏勘，碎石场废石堆场现有约50万吨废石未进行处理，且每年还会新增约4万吨废石。双井碎石场现有采矿许可证已过期，新的采矿许可证正在申领中，新的采矿许可证生产规模将扩大到60万吨/年，预计2025年10月份申领完成。取得采矿许可证后，城步苗族自治县城东预制厂双井碎石场将进行扩建，预计2026年完成扩建，扩建完成后，碎石生产能力为年开采加工60万吨石灰岩，并产生约15万吨/年的开采、加工废料，可以为本项目提供稳定的原料供应。 为了迎合市场需求，并将双井碎石场废石变废为宝，城步高月砂石有限公司拟投资1200万元在城步苗族自治县儒林镇玉坪村4组租赁城步苗族自治县城东预制厂双井碎石场现有场地（租赁协议见附件5）建设矿山废料加工机制砂生产线。项目的原料主要来源于城步苗族自治县城东预制厂双井碎石场开采、加工废弃石料等，产品主要外售于城步地区建筑、道路施工单位用作建筑施工材料，产品由购买单位或个人负责运输。制砂生产线已于2024年6月建成（但未投产），属于未批先建项目。2024年7月19日，邵阳市生态环境局城步分局对该外环境违法行为进行了查处，并于2024年8月21日下达了行政处罚决定书（邵市生环罚字（8）[2024]8号），决定对城步高月砂石有限公司进行罚款，并责令其尽快补办环评审批手续。现城步高月砂石有限公司已缴纳了罚款（见附件7），正在办理环评手续中。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关法律和规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42-85非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）中的含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，需编制环境影响报告表。因此，城步高月砂石有限公司委托湖南新安检测技术有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目工程组成 项目位于城步苗族自治县儒林镇玉屏村，租赁城步双井矿业有限公司碎石场现有场地进行建设，总占地面积为5333.36m2（8亩），总建筑面积为2000m2。本项目主要建设内容有：生产车间、原料库、产品库、地磅、办公楼等，并配套建设给排水、电力等辅助工程。具体建设内容详见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 工程; 内容; 规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 包含制砂、筛分、洗砂等工序，占地面积450m2; 已建，需进行厂房 封闭. 辅助工程; 综合办公楼; 砖混结构，占地面积50m2，主要包含办公区域以及员工宿舍; 拟建. 地磅; 1个; 拟建. 储运工程; 原料库; 钢架结构，1F，占地面积800m2; 轻钢结构，三面围挡、顶部棚盖、地面硬化，拟建. 成品库; 钢架结构，1F，占地面积 700m2; 轻钢结构密闭，地面硬化，拟建. 公用工程; 供水; 生产用水、生活用水由儒林镇自来水管网提供. 排水; 厂区四周修建雨水沟、导流沟和雨水收集池，厂区雨水经雨水收集池收集后回用于降尘；项目无生产废水外排，洗车废水经配套沉淀池处理后回用于及洗车；洗砂废水经排水沟收集进入沉淀池。沉淀池上层清液回用于生产，污泥定期清捞经压滤机压滤处理，滤液经清水池沉淀后回用于生产，不外排；生活废水经化粪池处理后用作农肥. 供电; 当地电网供给，配电房，砖混结构，建筑面积为40m2. 场内道路; 厂区道路硬化. 环保工程; 污水处理设施; 厂区四周设雨水收集管网，20m3雨水收集池. 生活污水：经5m3化粪池处理后用作农肥. 洗车废水：车辆冲洗废水经配套20m3沉淀池回用于车辆 冲洗. 洗砂废水：100m3三级沉淀池+污泥压滤机+清水罐. 废气处理设施; 厂区地面硬化，定期洒水降尘. 运输扬尘采取洒水降尘+对运输车辆加盖帆布并限制车速降尘；堆场扬尘经过封闭储存+喷雾设施降尘；装卸料经过库房封闭+喷雾洒水降尘；投料粉尘采用对投料口进行三面封闭+喷雾洒水降尘。. 噪声处理设施; 主要生产工序（制砂、筛分）进行封闭厂房处理，并加盖顶棚封闭处理，在制砂机和支承结构之间安装具有高度耐摩擦的材料作为衬垫，制砂机，振动筛等机械设备采取基础减震措施. 固体废物处理设施; 垃圾桶若干. 污泥暂存区50m2. 危废暂存间，5m2. 3、产品方案 本项目产品方案详见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 规格; 备注. 1; 水洗砂; 15万吨; ≤5mm; 用做建筑、道路施工单位的原料，产品含水量约为6%，干重约14.1万吨. 产品质量标准：本项目中的机制砂石质量标准应按照《建设用砂》（GB/T 14684-2022）；产品服务范围：本项目产品的服务范围为城步县城区及周边的城镇。. 4、生产设备 项目主要生产设备如表2-4所示。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格型号; 产能. 生产单元：制砂工序. 制砂机; 台; 1; VS1140; 200t/h. 生产单元：筛分工序. 筛分机; 台; 1; 对辊1000*1500; 200t/h. 生产单元：清洗工序. 轮式洗砂机; 台; 1; /; 100t/h. 细砂回收机; 台; 1; 2040脱水筛; 100t/h. 生产单元：生产输送过程. 皮带输送机; 台; 4; 封闭式; 200t/h. 给料机; 台; 1; 1.5*6m; 200t/h. 生产单元：辅助生产过程. 铲车; 台; 1; N500; /. 挖机; 台; 5; W220; /. 水泵; 台; 1; 功率55Kw; /. 压滤机; 台; 1; /; /. 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。项目制砂机生产能力为200t/h，洗砂机生产能力为100t/h，企业生产制度为一班8小时制，每年生产300天，则项目设备制砂能力为48万吨每年，洗砂能力为24万吨每年，生产设备配置能够满足生产需要。 5、原辅材料及能源消耗 本项目主要原材料及能源年消耗量见表2-5。 表2-5 主要原辅材料及能源年消耗量一览表 序号; 原材料和能源名称; 年用量; 来源; 备注. 1; 废弃石料; 143900t; 城步苗族自治县城东预制厂双井碎石场; 规格≤31.5mm 泥量≤2%. 2; 水; 529910.51t; 自来水; /. 3; 电; 200万kwh; 当地电网; /. 4; 润滑油; 0.1t; 外购（厂区内不贮存）; /. 5; 柴油; 50t; 外购（不贮存）; 本项目不设置储油罐，需要加油的运输车辆到加油站加油. 6; 絮凝剂（PAM）; 0.5t; 外购; 生产废水絮凝剂. 注：①项目原材料来源必须合法，严禁使用含有毒有害物质的危险废物，严禁使用非法开采的花岗岩、矿山石、河砂石开发建设活动中剥离的表土、矿石开采的盖山土及放射性超标的矿石。原材料购买需建立台账，禁止露天堆放。 ②本项目不设置储油罐，需要加油的运输车辆到加油站加油，非道路移动机械设备所需油料由供应商负责配送，处理。 ③絮凝剂(PAM) ：聚丙烯酰胺简称PAM ，又分为阴离子 (HPAM)、阳离子 (CPAM)。絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后，其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚，其尺寸和质量不断变大，沉速不断增加。 ### 项目物料平衡见表2-6。 表2-6 物料平衡分析 （t/a） 投入; 产出. 物料名称; 物料量; 物料名称; 物料量. 矿山废石; 143900; 成品水洗砂; 150000（含水率6%）. 水; 11893.75; 厂房外排粉尘; 0.769. /; /; 厂房沉降粉尘; 5.481. /; /; 泥渣; 5787.5（含水率50%）. 合计; 155793.75; 合计; 155793.75. 6、公用工程 （1）给水 项目生产用水及生活用水均由市政自来水管网供给。 ①生活用水 本项目劳动人员共6人，均不在厂区食宿，年工作时间为300天，每班工作时间为8小时，生活用水量按《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）员工生活用水定额按38m3·人/a计，经计算，生活用水量为228m3/a（0.76m3/d）。 ②生产用水 车辆冲洗用水：本项目运输方式为车辆运输，根据物料平衡可知，原料、产品运输量约为293900，单车一次运输量最大为30吨，约需运输9797次/a，每次需清洗一次，每次洗车用水为0.5m3/辆。洗车用水量约4898.5m3/a，产污系数按0.8计，则洗车废水产生量为13.06m3/d、3918.8m3/a，该废水的主要水质污染因子为SS。车辆冲洗废水损耗以20%计，则需补充水量为783.76t/a。车辆清洗废水由沉淀池收集后循环使用，不外排。 抑尘用水：本项目碎石堆棚面积为800m2，在顶棚上方安装喷雾洒水装置，共计约安装6个，每个喷雾口喷淋用水量以0.5m3/h，喷淋时间以100d，每天6h计，则碎石堆棚喷雾用水量为1800m3/a，该部分水蒸发损失或进入原料、产品。 本项目未进行棚盖的硬化区域约为120m2，喷洒用水按平均 1.5L/m2·次计算，建议硬化区域洒水频率为每天2次，则硬化区域酒水抑生用水量为0.36m3/d，36m3/a。该部分水全部蒸发，不外排。 砂石清洗用水：本项目在生产过程中，机制砂需要清洗。根据建设单位提供资料，砂石清洗用水量约为1.5m3/t原料，项目机制砂产量为15万t/a，则本项目砂石清洗用水量约225000m3/a（750m3/d），洗砂过程中，约6%水份产品带走，则成品砂带走水分约45m3/d（13500m3/a），蒸发带走的水分约15%（112.5m3/d、33750m3/a），本项目使用原料含泥量约为2%，根据物料平衡，则泥渣干重2893.75t/a，该部分泥由洗砂机洗出，随洗砂废水带入至污水池后，经沉淀处理，处理后上清液通过管道输送至清水池回用于洗砂，泥渣沉淀至污水池底，沉淀的泥浆约14468.75t/a(含水80%)，采用压滤机压滤脱水处理，压出泥饼5787.5t/a (含水50%) ，压滤出水量2893.75t/a，泥饼带走水量约2893.75t/a。压滤后的泥饼放置于厂内污泥暂存区，压滤出的水返回污水池中处理，洗砂废水经絮凝沉淀+压滤处理后，循环使用不外排。则项目预计洗砂清洗用水损耗量共计50143.75m3/a（167.146m3/d），机制砂清洗废水产生量为174856.25m3/a（582.85m3/d）。机制砂清洗废水经污水处理设施处理后回用于生产，不外排。 （2）排水 本项目采取雨污分流制，雨水通过雨水导流沟收集至初期雨水池处理后，回用于场内洒水抑尘。 项目主要用水为洗砂废水、抑尘用水和车辆出入冲洗用水；洗砂用水经沉淀池+压滤机处理后循环使用；抑尘用水全部蒸发损耗，车辆出入冲洗用水经收集沉淀后循环使用，因此项目无生产废水排放。 生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥。 项目水平衡详见下图： 车辆清洗 783.76 洗砂用水 抑尘用水 生活用水 损耗783.76 砂石带走及蒸发损耗47250 1836 228 损耗45.6 蒸发损耗1836 化粪池 182.4 182.4 用作农肥 污水处理池 清水池 177749.5 50143.75 回用174856.25 3918.8 污泥压滤 泥渣带走水 2893.75 沉淀回用3918.8 174856.25 一次 用水529910.51 图2-2 项目水平衡图 （m3/a） （3）供电工程 本项目所需用电电压等级为220V/380V低压，为保证本项目用电，配电房设置1台315kVA变压器为全场生产、生活供电。场区供电来源于当地电网。 （4）供热工程 本项目不设中央空调和锅炉房，供暖、生产供热均为电能。 （5）运输方案 本项目的产品使用自卸式货车运输。原料由供应方通过货车运输至本项目现场，外售产品由购买单位及个人在厂内进行购买，购买单位及个人自行负责运输。 7、平面布置 本项目选址于城步苗族自治县儒林镇玉屏村城步双井矿业有限公司碎石场内，车辆出入口设在厂区北侧，依托碎石场现有道路与北面双井路相连，方便车辆出入，地磅设置在入口处，洗车平台与地磅同位置。原料库设在厂区西北部；生产区位于厂区中部，并采取封闭作业方式，加盖顶棚封闭处理，产品库设在生产区的东南部。生产厂区充分利用厂区的高程布置制砂设施，降低装卸和提升环节，降低单位生产能耗，原材料堆棚、成品堆棚与生产线紧密相连，功能分区明确。项目生产区与办公生活区分开布置，办公楼位于生产区西部，危废暂存间布置于办公楼内。项目平面布置较为合理，满足生产、生活需要。总平面布置详见附图2。 8、生产制度及劳动定员 本项目年工作日300天，一天一班制，工作时间8小时。劳动定员6人，项目厂区内不设员工宿舍及食堂。 9、项目投资情况 项目总投资200万元其中环保投资78万元，环保投资占总投资的39%，环保投资分项见表2-8。 表2-8 环保投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 投资额; 建设内容. 1; 废水; 生活污水; 1; 5m3化粪池. 初期雨水; 5; 20m3初期雨水池，雨水管网，导流沟. 洗砂废水; 8; 100m3沉淀池，导流沟. 车辆清洗废水; 2; 20m3沉淀池. 2; 废气; 生产区粉尘; 15; 生产区全部封闭、湿法制砂、投料口设置喷淋设施. 无组织粉尘; 20; 原料及产品棚三面封闭、洒水降尘；出入车辆：喷洒清洗+毡布覆盖；道路硬化. 3; 固体 废物; 生活垃圾; 1; 垃圾收集桶、由环卫部门负责运输处理. 一般固废; 5; 压滤机、污泥暂存区. 危险废物; 1; 危废暂存间. 4; 噪声; 营运期噪声; 10; 封闭式生产厂房，基础减震、选用性能好的减振材料和隔振器等. 5; 生态; 厂区绿化; 10; 绿化面积100m2. 合计; 78万元. 10、占地现状及项目四至情况 本项目拟建地位于城步苗族自治县儒林镇玉屏村城步双井矿业有限公司碎石场内，项目所用土地为租赁使用，总占地面积为5333.36m2（8亩），土地属于采矿用地 (详见附图4)，据现场踏勘，项目北面紧邻城步双井矿业有限公司碎石加工车间，西面100m处为双井碎石场废石堆场，最近敏感点位于南面约170m处，厂区四周多为林地。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程及产污环节 图2-3 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 本项目营运期整个工艺均为简单的物理加工过程，工艺流程简介如下。原料运输进场：本项目所需原料通过汽车运输至厂区原料库，原料主要为双井碎石场开采、加工废弃石料，购入原料要求规格≤31.5mm，其含泥量≤2%。 进料：原料由铲车铲入给料机料斗。该过程会产生粉尘及噪声。 制砂、筛分：物料进入制砂机内进行破碎制砂，制砂机自带出水装置，对物料进行边破边洗，破碎后的碎石颗粒粒径一般不大于5mm，破碎的物料进入筛分机，(筛分机是利用散粒物料与筛面的相对运动，使部分颗粒透过筛孔，将碎石物料按颗粒大小分成不同级别) 筛分出不同规格的物料颗粒，传输带将5mm以下的物料送至制砂工序。粒径在5mm以上的物料颗粒返回制砂机进行再次破碎。该过程为湿发加工过程，基本不会产生粉尘，会产生机械运行噪声。 洗砂：物料经制砂机破碎至5mm以下的粒径后，送入洗砂工序，项目设置1台轮式洗砂机进行洗砂操作。砂石进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗，得到的机制砂成品在分沙台上经过传送带落至产品库。 细砂回收：含细砂淤泥的水进入环保细砂回收一体机，细砂经分离后经过传送带落至产品库，含泥废水进入污水池。 洗砂废水处理：含泥废水进入污水池，废水经絮凝处理后分离出污泥 (渣) 和上清液，上清液进入清水池回用于洗砂工序，底部污泥 (渣) 经压滤机脱水处理后放置于厂内污泥暂存区，定期外售给相关企业处理，压滤出的废水流至清水罐中进行处理。洗砂废水处理后循环使用不外排。 产污环节： - 废气 项目废气主要为生产过程中产生的粉尘，物料装卸、运输过程中产生的扬尘、汽车尾气，本项目职工设置6人，厂区内不设置食堂，无油烟废气。 本项目在生产加工过程中，运输、堆放、装卸、进料等环节会产生扬尘和粉尘。项目生产过程中使用的各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有CO、NOX、THC等大气污染物。 （2）废水 本项目营运过程中产生的废水主要为厂区初期雨水、生活污水、车辆冲洗废水、洗砂废水和抑尘废水。本项目采用雨污分流的排水制度。 初期雨水经雨水收集沟收集至初雨沉淀池，雨水经沉淀池沉淀后，回用于厂区绿化、降尘。生活污水经化粪池处理后用作农肥。抑尘用水全部损耗、蒸发，无外排。车辆冲洗废水、洗砂废水经导流沟+沉淀池收集处理后循环使用，不外排。 （3）噪声 项目营运期噪声主要来源于生产设备噪声以及车辆运输噪声等。根据同类设备运行时噪声源强监测结果，各设备噪声源强值在75~90 dB（A）之间。 - 固废 项目的产生的固体废物主要有员工的办公生活垃圾、压滤后的泥饼和沉降粉尘。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于城步苗族自治县儒林镇玉屏村城步双井矿业有限公司碎石场内，项目属于未批先建项目，环评介入时，项目主体工程已基本建成；区域内无自然保护区和重点文物保护单位，区域内无珍稀野生动植物。根据现场踏勘，项目存在的环境问题及整改措施如下： 1、存在的环境问题及整改措施 根据现场调查，并结合环保要求，已建工程存在主要环境问题有： （1）未建设封闭式原料棚及产品堆棚，原料露天堆放； （2）生产车间未封闭，且制砂、筛分等产尘工序未安装喷雾装置进行降尘； （3）厂区地面未硬化防渗； （4）未设置洗车平台及洗车废水沉淀池； （5）生产设备均露天建设，未建设封闭式厂房； （6）未规范建设危险废物暂存间； （7）未建设完善的雨水收集沟，雨水收集池未硬化。 本次评价要求项目正式投运前整改完成以上存在的环境问题。 2、整改措施： （1）原料库及产品库三面围挡、顶部棚盖、地面硬化并安装喷雾装置，原料及产品均入棚堆放； （2）在厂区内各产尘点安装喷雾装置进行降尘； （3）将厂区地面硬化防渗； （4）设置洗车平台并配套建设20m3废水沉淀池； （5）建设封闭式生产车间； （6）危废暂存间的建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志； （7）建设完善的雨水收集沟，并将雨水收集池硬化。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价采用2023年政府网站公布的环境空气质量监测的数据，监测统计见下表。具体情况见表3-1： 表3-1 城步县环境空气质量现状和评价结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 43μg/m3; 70μg/m3; 61.43; 达标. PM2.5; 25μg/m3; 35μg/m3; 85.71; 达标. NO2; 8μg/m3; 40μg/m3; 32.50; 达标. SO2; 6μg/m3; 60μg/m3; 11.67; 达标. CO; 95百分位数24h平均; 1000μg/m3; 4000μg/m3; 22.50; 达标. O3; 90百分位数8h平均; 109μg/m3; 160μg/m3; 79.38; 达标. 备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数； 臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。 上述监测结果表明，常规监测因子中SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量达标区。 特征因子监测 为了解本次评价项目所在区域TSP的环境质量现状情况，城步高月砂石有限公司委托湖南华环检测技术有限公司2024年8月14日~16日对项目区域环境空气进行采样检测，具体监测结果如下： 表3-2 环境空气监测结果 采样点位; 采样日期; 气象条件; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）. 厂界下风向G1; 2024.8.14; 26.8℃ 阴 气压:96.1Kpa湿度62% 西北风1.4m/s; 0.118; 0.3. 2024.8.15; 23.6℃ 阴 气压:96.0Kpa 湿度 70% 西北风1.7m/s; 0.122. 2024.8.16; 24.8℃ 阴 气压:96.5Kpa湿度 74% 西北风1.9m/s; 0.126. 由上表可知，项目所在区域环境空气质量监测因子TSP日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目位于邵阳市城步苗族自治县儒林镇玉屏村，项目营运期生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农林灌溉，不外排。项目的生产对周边流域的影响不大。 本次评价采用2023年12月邵阳市环境质量月报（https://hbj.shaoyang.gov.cn/syhbj/hjzlzk/202401/742584ac8ea74e6b879c734a410a4db7.shtml）结论：全市地表水考核断面水质总体为优，52个考核断面中，其中国控断面14个，Ⅰ类水质2个，占比14.3%；Ⅱ类水质11个，占比78.6%。省控断面38个，Ⅰ类水质3个，占比7.9%；Ⅱ类水质35个，占比92.1%。1-12月按照国家“十四五”考核要求，水质总体为优，开展监测的52个断面均优于Ⅱ类。按照水质综合指数（CWQI）进行评价，12个县市区中城步县、绥宁县和新宁县地表水环境质量相对较好。 表3-3城步县2023年1-12月地表水环境质量状况 县市区; 全市 排名; 考核断面 个数; 水质综合指数（CWQI）; 水质改善程度（△CWQI）; 水质状况. 城步县; 3; 5; 2.7304; 31.37; 均优于Ⅱ类. 由上表可知，本项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 根据现场踏勘可知，项目不占用基本农田，区域内无珍稀动植物，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主，野生植物以马尾松、地肤子、杉树、樟树、泡桐、竹子等一般植物居多，并且周围无自然保护区和重点文物保护单位。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目租赁城步苗族自治县城东预制厂双井碎石场现有场地进行建设，根据《城步苗族自治县国土空间总体规划》(2021-2035)涉中心城区乡镇国土空间规划分区图（附图5），项目所在地块为矿产能源发展区，不涉及土壤、地下水环境的污染途径，故可不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为居住区，具体情况详见表3-4。 表3-4 主要大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 玉屏村; 110.342753; 26.372531; 居民; 14户，约55人; 二类; ES; 170-500. （2）声环境 厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。 （3）水环境 本项目附近地表水环境保护目标见表3-5。 表3-5 地表水环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象名称; 相对位置; 功能及规模; 环境功能. 水环境; 无名小溪; 东北面1985m; 农业、渔业用水，小溪; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 巫水; 西南面4130m; 工业、农业、渔业用水，小型河流. （4）地下水环境 本项目厂界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 生产废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值，详见表3-6。 表3-6 大气污染源污染物排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水排放标准 本项目产生的洗砂废水和车辆清洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；降尘用水部分带入物料，部分蒸发；项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，无废水外排。 3、噪声排放标准 施工期：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 2类标准限值; 60; 50. 4、固体废物处置措施标准 生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）； 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，该标准不适用于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，但其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋和防扬尘等环境保护要求，以及执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的相关规定； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《国家危险废物名录（2025年版）》的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据湖南省生态环境厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的通知（湘环发〔2024〕3号）、《关于明确湖南省主要污染物排污权有偿使用收费标准政府收储和出让排污权指标基价等有关事项的通知》（湘财税【2023】20号）要求，2024 年 1 月 1 日起，排污单位通过核定或交易方式获得化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物排污权的，在项目取得排污许可证后按照收费标准缴纳有偿使用费。 项目废气污染因子为颗粒物；生活污水经化粪池处理后用作农肥；生产车间与原料库洒水降尘用水部分带入物料，部分蒸发；项目洗车废水及洗砂废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，因此项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 主要为施工机械产生的尾气及扬尘，施工机械产生的尾气经周围环境空气稀释扩散后对周边环境影响较小。 为减少施工期间扬尘对周围敏感点及环境影响，建设单位应根据《邵阳市蓝 天保卫战实施方案》要求，施工应严格落实其管理规定，对施工期提出以下要求： ①“工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工 100%湿法作业；施工工地100%安装在线视频监控；工地内非道路移动机械及使用油品100%达标。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运 输，不得撒漏，不得带泥上路。” ②合理安排施工现场，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、封闭措施减少沿路抛洒、散落，及时清扫散落在路上的泥土和建筑材料。施工出入道路，可采用清扫或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情 况下进行直接清扫。在施工过程中若遇到干燥、易起尘的天气，应及时洒水抑尘。 ③施工单位运输工程渣土、泥浆、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆，并按指定路线行驶；运输车辆应设置尽量远离区外邻近环境敏 感点的运输路线，对环境要求高的路段要根据实际情况选址在夜间运输，送往指 定的倾倒地点。 ④建设工程施工现场的施工垃圾 (土方、工程渣土) 和生活垃圾应当集中堆放，且及时清运，在48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场，并采取围 挡、覆盖等防尘措施；堆放高度不得超出围挡高度，并采取苫盖、固化措施。 ⑤尽量避免在大风天气下进行施工作业。 施工粉尘属于局部性短期污染，通过上述措施处理后，施工粉尘将得到有效 控制，预计厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996) 中无组织排放限值 (≤1.0mg/m3 ) ，对区域环境空气影响较小。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意粉尘对周边居民的影响，认真落实各项措施，将影响降至最低，同时施工粉尘属于局部性短期污染，施工期对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、水环境影响分析 主要为配套设施建设过程中的施工废水。施工废水主要为泥浆废水、设备清洗及进出车辆冲洗水等。项目泥浆废水、设备清洗及车辆进出冲洗水产生量约为0.5m3/d，主要污染因子为石油类、SS，污水中石油类浓度为10～30mg/L，SS浓度可高达1000mg/L。项目施工废水经过简易隔油、沉淀处理后的废水作为场地降尘用水或混凝土养护水，不外排，对周围水环境影响较小。 3、施工期噪声环境影响分析 主要为施工机械设备噪声及设备调试运行时产生的噪声，源强约为60~85dB（A）。 评价要求必须严格执行操作规程和控制施工时段，夜间22点至次日6点禁止施工，尽可能缓解和减轻对周边敏感点的噪声影响。设备调试及施工设备噪声经距离、障碍物和空气等因素衰减后对周边环境影响较小，且项目施工期较短，施工结束后施工期噪声影响即结束。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工过程中产生的固体废物主要为废弃包装物、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。项目废弃包装物经收集暂存后外售物资回收公司利用。项目建筑垃圾经收集后送周边建筑工地用作填方。项目施工人员生活垃圾经收集暂存后由环卫部门定期送至生活垃圾填埋场填埋处理。项目施工期固体废物在采取上述防护措施后，均可实现妥善处理，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气的环境影响和保护措施分析 本项目制砂机自带出水装置，对物料进行边破边洗，属于湿法破碎，因此制砂工序基本不会产生粉尘；营运期废气污染物主要为装卸粉尘及堆场扬尘、投料粉尘、运输扬尘及运输车辆尾气。 1）装卸粉尘及堆场扬尘 项目砂石按产品不同粒径分不同堆场临时堆放，然后装车外运，原料堆存于封闭的料库，一般只考虑动力扬尘。 本项目石料装卸过程中会产生装卸粉尘，根据固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册可知：颗粒物产生量核算公式如下： 𝑃 = 𝑍𝐶𝑦 + 𝐹𝐶𝑦 = {𝑁𝐶 × 𝐷 × (𝑎⁄𝑏) + 2 × E𝑓 × 𝑆} × 10−3 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：t）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：t）； Nc指年物料运载车次（单位：车），原料装卸总量约为143900吨，年物料运载车次约4797次； D 指单车平均运载量（单位：t/车），取30t； a 指各省风速概化系数，取0.0008； b 指物料含水率概化系数，取0.0084； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：kg/m2），取0； S 指堆场占地面积（单位：m2），取800m2。 根据计算本项目装卸矿石产生的粉尘量约13.7t/a，产生速率为5.71kg/h，根据工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册附录可知；密闭式堆场粉尘控制效率为99%，围挡及半敞开式控制效率均为60%；项目原料堆场封闭式，预留进出场口，除尘效率约80%，堆场内设置喷淋降尘装置，抑尘效率约74%，经以上措施后，本次取综合除尘效率约95%，则粉尘排放量为0.685t/a，排放速率为0.285kg/h。 2）给料机投料粉尘 本项目采用铲车将原料卸到给料机料仓中，此过程会产生一定量的扬尘，估算采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装载产尘量的经验公式进行计算。经验公式为： 经计算，可得Q为0.0026kg/s，项目铲车为5吨，原料装卸总量约为143900吨，铲车共需卸料28780次，每次卸料时间按照45s计，则总投料时间为360h，投料粉尘产生量为3.37t/a，产生速率为9.36kg/h，本环评要求给料机安装在全封闭的生产车间内，给料机上方三面封闭并安装喷雾装置，除尘效率可达90%，则项目投料粉尘排放量为0.337t/a，排放速率为0.936kg/h，为无组织排放，经大气扩散后对周边环境影响较小。 3）运输扬尘 项目场地内道路为水泥地面，汽车在运输过程中不可避免地要产生扬尘。在道路完全干燥的情况下，可采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算： 式中：Qy —交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt —运输途中起尘量，kg/a； V —车辆行驶速度，km/h，本项目取10； P —路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，本项目取0.1； M —车辆载重，t/辆，本项目取30； L—运输距离，km，本项目取场地内运输距离0.2km； Q —运输量，t/a，本项目取293900。 经计算Qt为0.273kg/km·辆，每年运输量约为293900吨，每年运输车次约9797次，每年运输扬尘产生量为0.535t/a、产生速率为0.223kg/h。评价要求建设单位每天对道路进行洒水，对运输车辆加盖帆布并限制车速，减少载重量，以减小扬尘的产生量。采取以上措施后，除尘效率可达60%，则扬尘无组织排放量为0.214t/a、0.089kg/h，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 4）运输车辆尾气 汽车尾气主要指汽车行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、油箱等燃料系统的泄漏等。汽车尾气中的主要污染因子为CO、THC、NOx等。项目运输车辆尾气排放量较少，且经大气稀释、扩散以及周边植物吸收后，对区域大气环境影响较小。此外，项目所在区域为农村地区，大气环境有一定的容量，项目作业范围相对较大，四周均种植有高大乔木，周围扩散条件较好，燃油废气在环境自然稀释扩散和植被吸附后，对周围环境影响较小。 6）废气污染物产生及排放情况 本项目废气污染物产生及排放情况统计情况见下表： 表4-3 废气污染物产排情况一览表 工序名称; 污染物; 产生 浓度 mg/m3; 产生量及产生 速率; 处理工艺; 去除效率%; 排放量及排放 速率; 排放 形式. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 装卸粉尘及堆场扬尘; 颗粒物; /; 5.71; 13.7; 原料堆场三面封闭、洒水降尘; 95; 0.285; 0.685; 无组织. 投料粉尘; 颗粒物; /; 9.36; 3.37; 厂房封闭、给料机三面封闭、喷雾降尘; 90; 0.936; 0.337; 无组织. 运输扬尘; 颗粒物; /; 0.223; 0.535; 运输车辆加盖帆布并限制车速、洒水降尘; 60; 0.089; 0.214; 无组织. 汽车尾气; CO、THC、NOx; /; /; 少量; /; /; 少量; 无组织. 7）废气污染防治可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），本项目废气治理措施符合6污染防治可行技术要求中表33其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术要求，属于可行技术。 表4-4 其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术 排放口; 主要污染物; 可行技术. 生产过程中破碎机、其他废气收集装置等对应排放口; 颗粒物; 湿法作业或采用袋式除尘等技术. 由表4-4可知，本项目废气处理技术符合《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》中废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染治理设施。且根据上述工程分析，厂区粉尘在经过密闭生产、喷淋洒水处理后，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值，对周边环境影响不大，因此本项目废气治理设施可行。 8）废气自行监测 参照根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），制定本项目大气监测计划如表4-5所示： 表4-5 排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放浓度mg/m3; 排放标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值. - 废水的环境影响和保护措施分析 本项目营运期废水主要为洒水降尘废水、洗车废水、洗砂废水和生活废水。 （1）降尘废水 本项目碎石堆棚面积为800m2，在顶棚上方安装喷雾洒水装置，共计约安装6个，每个喷雾口喷淋用水量以0.5m3/h，喷淋时间以100d，每天6h计，则碎石堆棚喷雾用水量为1800m3/a，该部分水蒸发损失或进入原料、产品。 本项目未进行棚盖的硬化区域约为120m2，喷洒用水按平均1.5L/m2·次计算，建议硬化区域洒水频率为每天2次，则硬化区域酒水抑生用水量为0.36m3/d，36m3/a。该部分水全部蒸发，不外排。不会产生废水。 （2）洗车废水 本项目运输方式为车辆运输，根据物料平衡可知，原料、产品运输量约为293900，单车一次运输量最大为30吨，约需运输9797次/a，每次需清洗一次，每次洗车用水为0.5m3/辆。洗车用水量约4898.5m3/a，产污系数按0.8计，则洗车废水产生量为13.06m3/d、3918.8m3/a，该废水的主要水质污染因子为SS。车辆冲洗废水损耗以20%计，则需补充水量为783.76t/a。车辆清洗废水由沉淀池收集后循环使用，不外排。 （3）洗砂废水 本项目在生产过程中，机制砂需要清洗。根据建设单位提供资料，砂石清洗用水量约为1.5m3/t原料，项目机制砂产量为15万t/a，则本项目砂石清洗用水量约225000m3/a（750m3/d），洗砂过程中，约6%水份产品带走，则成品砂带走水分约45m3/d（13500m3/a），蒸发带走的水分约15%（112.5m3/d、33750m3/a），本项目使用原料含泥量约为2%，根据物料平衡，则泥渣干重2893.75t/a，该部分泥由洗砂机洗出，随洗砂废水带入至污水池后，经沉淀处理，处理后上清液通过管道输送至清水池回用于洗砂，泥渣沉淀至污水池底，沉淀的泥浆约14468.75t/a(含水80%)，采用压滤机压滤脱水处理，压出泥饼5787.5t/a (含水50%) ，压滤出水量2893.75t/a，泥饼带走水量约2893.75t/a。压滤后的泥饼放置于厂内污泥暂存区，压滤出的水返回污水池中处理，洗砂废水经絮凝沉淀+压滤处理后，循环使用不外排。则项目预计洗砂清洗用水损耗量共计50143.75m3/a（167.146m3/d），机制砂清洗废水产生量为174856.25m3/a（582.85m3/d）。机制砂清洗废水经污水处理设施处理后回用于生产，不外排。 （4）生活污水 本项目劳动人员共6人，均不在厂区食宿，年工作时间为300天，每班工作时间为8小时，生活用水量按《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）员工生活用水定额按38m3·人/a计，经计算，生活用水量为228m3/a（0.76m3/d）。 （5）初期雨水 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中推荐值，本项目径流系数取0.6，重现期1年、降雨历时时间15min。本项目集雨面积按成品库及原料库面积计，汇水面积为1500m2，计算得该地区暴雨强度为190.54L/（s·ha），雨水流量11.58L/s，换算得到初期雨水量为10.42m3/次。厂区四周设置了雨水收集沟，初期雨水经雨水收集沟收集至初雨沉淀池（设计池容20m3，按每次初期雨水量的1.6倍计算），能够确保雨水的收集，雨水经沉淀池沉淀后，回用于厂区绿化、降尘。 - 2、废水治理设施可行性分析 ①生产废水 本项目洗砂废水主要污染物为SS。项目在洗砂车间四周设置硬化的导流沟并于地势较低的沉淀池相连，洗砂废水经导流沟收集后进入沉淀池，废水通过沉淀处理后，上清液打入清水罐回用至生产，下层泥浆通过压滤机压滤处理，滤液返回污水池处理，污泥暂存于污泥暂存区，后用于双井碎石场采空区回填，项目生产废水不外排，故不设置排污口。项目污泥暂存区占地50m2，污泥贮存能力为30t，项目污泥实行日产日清，则项目污泥处理能力为9000t/a，本项目污泥产生量为5787.5t/a，可以满足本项目污泥处置要求，污泥暂存区设置顶棚防雨，并进行三面围挡，另一面与污水池连接，污泥中少量泥浆会返回污水池处理，可以保证废水和泥浆不进入外环境。 项目洗砂废水产生量582.85m3/d（72.86m3/h），水力停留时间约1小时，项目设有1个100m3的三级沉淀池，能满足小时废水收集容量要求。项目洗砂废水在沉淀池停留时间一般为45分钟至1小时，每天生产8小时，可以处理废水量800m3/d，能满足本项目洗砂废水量582.85m3/d的处理要求。 项目主出入口设置在厂区西北部，车辆进出时需对进出车辆进行冲洗，车辆进出时冲洗除尘，产生的洗车废水经收集后排至洗车平台配套沉淀池沉淀后用于洗车，不外排。项目洗车废水产生量13.33m3/d（1.48m3/h），水力停留时间约1小时，拟设置1个20m3的沉淀池，能满足小时废水收集容量要。 初期雨水量约为10.42m3/次。初期雨水经雨水收集沟收集至初雨沉淀池（设计池容20m3，按每次初期雨水量的1.6倍计算），能够确保雨水的收集，不会外排。 ②生活污水 项目运营后生活污水量约为0.76m3/d（228m3/a），项目化粪池设计规模为5m3，化粪池停留时间大于12-24h，化粪池可容纳7天污水不外排，若遇雨季也有足够容积收集本项目生活污水，因此生活化粪池可以满足本项目生活污水收集要求。 综上所述，项目废水采用相应治理设施后可实现废水零排放，因此项目废水治理设施是可行的。 - 3、废水监测计划 本项目无废水外排，无需进行废水监测。 三、噪声的环境影响和保护措施分析 1） 噪声源强 本项目主要噪声源为各类生产设备噪声及车辆运输噪声。设备主要集中在生产区，位于厂区中间，各生产设备及车辆噪声源强为75-95dB。通过调查工程项目声源种类与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，引用已有数据类比确定声源声功率级，本项目噪声源强调查清单见表4-6和表4-7。 表4-6 项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声压级/dB（A）; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z. 1; 压滤机; /; 58; 44; 4.1; 80; 基础减震; 昼间. 2; 水泵; 功率55Kw; 63; 41; 3.6; 85; 基础减震，消声; 昼间. 表4-7 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 单台声压级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 给料机; 1; 85; 低噪型设备、基础减振、厂房隔声; 14; 48; 4.0; 东/8; 56.4; 昼间; 10; 40.4; 1. 南/12; 56.4; 40.4; 1. 西/10; 56.4; 40.4; 1. 北/16; 56.4; 40.4; 1. 3; 制砂机; 1; 90; 17; 23; 3.8; 东/17; 61.4; 10; 45.4; 1. 南/10; 61.4; 45.4; 1. 西/12; 61.4; 45.4; 1. 北/21; 61.4; 45.4; 1. 4; 滚筒筛; 1; 85; 19; 39; 4.0; 东/27; 56.4; 10; 50.4; 1. 南/10; 56.4; 50.4; 1. 西/15; 56.4; 50.4; 1. 北/12; 56.4; 50.4; 1. 5; 洗砂机; 1; 85; 38; 40; 2.0; 东/17; 56.4; 10; 50.4; 1. 南/20; 56.4; 50.4; 1. 西/22; 56.4; 50.4; 1. 北/18; 56.4; 50.4; 1. 6; 皮带输送机; 4; 75; 34; 35; 3.8; 东/17; 52.4; 10; 36.4; 1. 南/10; 52.4; 36.4; 1. 西/17; 52.4; 36.4; 1. 北/21; 52.4; 36.4; 1. 7; 细砂回收一体机; 1; 80; 50; 45; 东/17; 51.4; 10; 35.4; 1. 南/13; 51.4; 35.4; 1. 西/16; 51.4; 35.4; 1. 北/14; 51.4; 35.4; 1. 注：表中坐标以厂界西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 - （2）预测模式 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式 (B.1）近似求出： 式中:Lp1-靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙(或窗户)倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 按以下预测公式计算室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： - 式中： - Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某信频带的声压级或A声级，dB； - Lw——点声源声功能级（A计权或信频带），dB； - Q——指向性因数；通常对无指向性生源，当声源放在房间中心是，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； - R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面积，m；α为平均吸声系数； - r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按以下公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级: 式中： LP1i(T)— 靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij— 室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时 ，按以下公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级 经计算，项目噪声预测结果见表4-8。 表4-8 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） - 方位; - 时段; - 最大值点空间相对位置/m; - 贡献值（dB（A））; - 标准值/dB（A）; - 是否 - 达标. - X; - Y; - Z. - 东厂界; - 昼间; - 84; - 57; - 6.5; - 42.2; - 60; - 是. - 南厂界; - 昼间; - 34; - 0; - 6.5; - 46.1; - 60; - 是. - 西厂界; - 昼间; - 0; - 32; - 6.5; - 38.3; - 60; - 是. - 北厂界; - 昼间; - 37; - 64; - 6.5; - 40.2; - 60; - 是. 注：表中坐标以厂界西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 根据上表预测可知，在采取相应噪声防治措施和距离衰减后，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境质量影响较小。 为避免项目生产对周边声环境造成不良影响，实现厂界噪声达标，环评要求加大设施防噪治理力度，优化生产设备平面布置，同时要求建设方认真采取和落实以下噪声防治措施： ①选用功能好、噪音低的先进生产设备； ②建设封闭式钢结构生产厂房，将制砂机、筛分机、洗砂机等高噪声设备均布置在封闭式厂房内，合理优化设备布局，将高噪声设备布置在场地偏中心位置； ③可在制砂机、筛分机、洗砂机等设备下方加垫弹簧片或橡胶垫，进行基础减震和防振； ④及时对设备进行维护检修，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，保证工程各设备噪声防治措施的有效性。 ⑤加强管理，尽量避免机加工设备非正常工作而产生不必要的噪声。 通过进一步采取这些措施后，可确保厂界噪声达标，对周边声环境影响不大。 经落实上述措施后，本项目生产过程噪声传至各边界时符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，不会对周边声环境造成明显不良影响。 3）噪声自行监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测要求见下表。 表4-8 噪声排放标准及监测要求一览表 四、固体废物的环境影响和保护措施分析 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m处; 厂界噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 1、固废污染源强 本项目产生的固体废物主要为污泥泥饼、沉降粉尘、生活垃圾、废机油、油类物质包装桶。 ①污泥泥饼：根据污染源分析，项目泥渣干重为2893.75t/a，泥饼含水率为50%，则污泥泥饼产生量为5787.5t/a。《固体废物分类与代码目录》(2024年1月22日)，确定废物种类为SW59，一般固度代码为 900-099-S59。泥饼中的主要成分为泥沙杂质泥土，统一堆放在污泥暂存区内，后用于双井碎石场采空区回填，污泥暂存区设置顶棚防雨，并进行三面围。 ②沉降粉尘：根据废气污染源分析，项目生产车间内投料粉尘及装卸堆存粉尘产生量为6.25t/a，排放量0.769t/a，因此有5.481t/a的粉尘沉降在厂房内，参考《固体废物分类与代码目录》(2024年1月22 日)，确定废物种类为 SW59，一般固度代码为 900-099-S59，该部分粉尘经清扫收集后与泥饼一同用于双井碎石场采空区回填。 ③废机油：设备运行和维修过程有废机油产生。根据建设方提供的资料，废机油产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废机油属危险废物，其废物类别为HW08(废矿物油与含矿物油废物)，代码为900-249-08；收集后存至危废暂存间定期交由有资质单位处理。 ④油类物质包装桶：根据建设方提供的资料，油类物质包装桶产生量约为0.02t/a，废包装桶为危险废物，《国家危险废物名录》（2025年版）可知，代码为HW49（900-041-49），集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 ⑤生活垃圾：项目生活垃圾产生量按每人0.5kg/d 计，本项目工作人数共计6人，则生活垃圾产生量为3kg/d（0.9t/a），收集后交环卫部门处理。 根据分析，项目固体废物利用处置方式详见表4-9。 表4-9 项目固体废物利用处置情况表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 固废代码; 固废产生量(t/a); 利用处置 方式; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 员工生活; 一般 固废; /; 0.9; 环卫清运; 符合. 2; 污泥泥饼; 废水处理; 一般 固废; 900-999-99; 5787.5; 用于双井碎石场采空区回填; 符合. 3; 沉降粉尘; 装卸、投料; 一般 固废; 900-999-99; 5.481; 符合. 4; 废机油; 设备维修; 危险 固废; HW08，900-249-08; 0.1; 委托有资质单位处理; 符合. 5; 油类物质包装桶; 原料包装; 危险 固废; HW49，900-041-49; 0.02; 符合. 2、处置去向及环境管理要求 （1）生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 （2）一般固体废物 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB 15562.2设置环境保护图形标志。 2）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （3）危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表。 表4-10 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危废 名称; 类别; 代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 5m2; 桶装; 2.0t; 1年. 废油桶; HW49; 900-041-49. 危废暂存间应达到以下要求： 1）采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内，固体废物处置场周边设置导流渠，室内地坪高出室外地坪。 2）固体废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3）收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 4）固体废物置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 5）固体废物置场内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 6）室内做积水沟收集渗漏液，积水沟设排积水泵坑。 7）固体废物置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 8）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 五、土壤、地下水环境影响分析 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”，。本项目拟将厂区地面全部硬化，并对沉淀池、危废间、生产区等进行分区防渗，因此不存在土壤、地下水环境污染途径，不会对土壤、地下水环境产生明显影响。 ### 六、生态环境影响分析 项目租赁城步双井矿业有限公司碎石场现有场地进行建设，不新增用地，经调查，本项目评价区域内无珍稀保护动植物，项目建成后及时进行地面硬化和区域绿化，对区域生态环境无影响。城步双井矿业有限公司碎石场废石堆场占地面积1500m2，现有废石存量约50万吨，本项目建成后，可利用该部分废石作为生产原料，待废石堆场废石利用完后，由城步高月沙石有限公司及城步双井矿业有限公司碎石场共同负责对废石堆场进行复垦，项目应采用边利用变复垦的方式将废石堆场占地范围内的土地恢复为林地，从当地优良的乡土树种、草种中选择，乔木、灌木及草本主要品种有：马尾松、杉树、芒草等。一般春季在3月～4月中旬栽植植物，栽树及灌木时适量浇水。树穴填满土后，适当踩实，然后在其表面覆盖5cm～10cm松散的土；散播草籽为全损毁区域，并适量浇水，最终实现乔、灌、藤、草多效结合的复垦局面。造林之后，要进行养护，每一植穴加入适当的生石灰和复合肥约200g，以改善植穴土壤的理化性状，提高造林成活率，保证植物的成活，及时进行补种。废石堆场在采取上述复垦措施后，不良影响可以彻底消除，从而最大程度降低废石堆场的岩石裸露、植被破坏、水土流失等生态影响。 七、环境风险分析 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HT169-2018)附录B突发环境事件风险物质及临界量表进行辨识，其危险类别、储存量、储存临界量见下表。 表4-11 风险物质及临界量表 物质名称; 环境风险潜势判别. 最大存在量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 废机油; 0.1; 2500; 0.00004. （2）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、C，本项目风险物质Q值=0＜1，环境风险潜势I，环境风险评价等级按下表的分级判据进行划分。 表4-12 评价等级判别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 环境评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上，本项目环境风险评价工作等级评价工作等级为“简单分析”。 （3）环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-4，环境保护目标分布图详见附图3。 （4）环境风险识别 危废泄漏后果分析：公司危险固体废物主要为废机油、油类物质包装桶等。公司按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定对贮存场所进行防风、防雨、防晒、防漏、防腐、防渗等处理措施，公司按要求建设危废暂存间，危废暂存间门口应设置拱背形围挡，避免危险废物一旦泄露可能流出厂界造成外环境污染。 （4）环境风险事故防范措施 本项目机油在线量少，设备集中在生产区域。一台设备的泄漏量会很有限，车间面积较大，基本不会流出厂外进入雨水沟，污染地表水环境。本项目拟设置危险废物暂存间，危险废物暂存间进行防风、防雨、防晒、防漏、防腐、防渗等“六防措施” 。本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 （5）分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。 项目环境风险简单分析内容表如下所示： 表4-13 项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 城步高月沙石有限公司矿山废料加工机制砂生产线项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （/）区; （城步苗族自治）县; 儒林镇玉屏村. 地理坐标; 110度20分31.168秒，26度22分33.674秒. 主要危险物质及 分布; 废机油暂存于危险废物暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油泄露事故会污染周边土壤、大气环境、地表水体. 风险防范措施 要求; 危废暂存间按相关规范做好“六防”措施，加强管理；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 八、环境管理及环境监测计划 根据本项目的实际情况，项目投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保行政管理部门的监督和指导。设专职的环保管理人员1名，负责厂内的废水、废气、固废、噪声措施及清理处置等各类环保工作。 本项目运行后的污染源监测可委托有相应监测资质的公司或邵阳市环境监测站等监测机构。为了加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，为了加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，本评价提出下表监测计划。在事故或非正常工况下要增加监测频次。污染源监测计划见下表。 表4-14 污染源监测计划 监测点; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂区边界; 颗粒物; 每年一次. 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 每年一次. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 装卸、堆场粉尘 | 颗粒物 | 封闭堆场+洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 |
|  | 进料口产尘 | 颗粒物 | 进料口三面封闭+洒水抑尘 |  |
|  | 道路扬尘 | 颗粒物 | 道路硬化+清扫洒水+加盖篷布 |  |
|  | 运输车辆、机械设备废气 | CO、NOx、THC | 采用含硫量低的能源+定期进行保养 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮 | 化粪池处理后用作 农肥 | / |
|  | 洗砂废水 | SS | 三级沉淀池+压滤机+清水罐 | 循环使用，不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 沉淀池 |  |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水收集池 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | dB(A) | 选用低噪声设备，采用厂房隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 办公生活垃圾交由环卫部门统一处理；泥饼及沉降粉尘用于双井碎石场采空区回填；本项目产生的废机油，油类物质包装桶经收集至危废暂存间后，交由有资质单位回收处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 各池体及危废暂存间完善防渗、防雨、防漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目厂区设置绿化带，并进行地面硬化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 编制突发环境事件应急预案，设置专门的负责人，定期检查危废间暂存情况，做好记录，及时发现问题，并解决问题；建设单位应准备充足的应急物资，保证发生突发环境事件时，能够有物资控制事故；建设单位应定期进行环境突发事件演练，保证事故发生时，工作人员能够积极应对；加强全员教育和培训，增强安全意识，提高安全操作技能和事故应急处理能力。危废的贮存应符合《危险废物暂存污染控制标准》规范等，做好危废暂存间防渗防腐措施，发生泄漏事故时，应立即切断一切火源，并尽快封堵泄漏源。防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜或其他人工防渗材料组成，通过上述措施可使重点污染防治区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，防止污染地下水。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格执行排污许可制度，按照要求定期开展自行监测、记录环境管理台账。 |  |  |  |

- 六、结论

总结论： 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置基本合理，项目在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现污染物达标排放，对环境的污染影响较小。从环境保护的角度出发，该项目建设可行。 建议： 严格执行环保“三同时”制度，落实各项污染治理措施，确保环保资金的投入，真正做到污染物稳定达标排放；选用低噪声设备、加装消声装置、种植树木等措施，使企业厂界噪声达标；做好分区防渗，防止地下水和土壤受污染。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 办公生活垃圾 |  |  |  | 0.9t/a |  | 0.9t/a | +0.9t/a |
|  | 泥饼 |  |  |  | 5787.5t/a |  | 5787.5t/a | +5787.5t/a |
|  | 沉降粉尘 |  |  |  | 5.481t/a |  | 5.481t/a | +5.481t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 油类物质包装桶 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①