绥宁县年产1500万片光学玻璃生产线搬迁扩建项目环境影响报告表受理公示

| 项目名称 | 年产1500万片光学玻璃生产线搬迁扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市绥宁县关峡苗族乡湘商产业园，东经110度16分25.063秒，北纬26度35分2.782秒 |
| 建设单位 | 绥宁县昱晟电子科技有限公司 |
| 环境影响评价机构 | 湖南新瑞智环境科技有限责任公司 |
| 受理日期 | 2025年3月25日 |
| 环境影响报告书（表）全本链接 | 如下 |
| 公众反馈意见联系方式 | 邵阳市生态环境局绥宁分局0739-7611158 （公众意见反馈时间：自本公示发布后5个工作日内） |

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称： 年产1500万片光学玻璃生产线搬迁扩

建项目

建设单位（盖章）：绥宁县昱晟电子科技有限公司

编制日期：           2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	62

附表	63

建设项目污染物排放量汇总表	63

附件

1、环评委托书

2、营业执照

3、厂房租赁合同

4、关于《绥宁工业集中区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函

5、原环评告知承诺制审批表

6、排污权证

附图

1、项目地理位置图

2、厂区平面布置图

3、项目环保目标分布图

4、大气环境监测点位图（引用数据）

5、绥宁县工业集中区四至范围及用地类型图

6、绥宁县工业集中区污水规划图

7、区域水系图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1500万片光学玻璃生产线搬迁扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 洪德力 | 联系方式 | 19973977786 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市绥宁县关峡苗族乡湘商产业园 |  |  |
| 地理坐标 | （东经110度16分25.063秒，北纬26度35分2.782秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3049其他玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业 30”中“57、玻璃制造 304；玻璃制品制造 305” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 3.13% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《绥宁工业集中区发展规划（2011-2020）》 审批机关：湖南省发展和改革委员会 审查文件名称及文号：关于《绥宁工业集中区发展规划（2011-2020）》的批复，（湘发改地区[2012]2039 号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《绥宁工业集中区调区扩区规划环境影响报告书》； 审查机关：湖南省生态环境厅； 审批文件名称及文号：湘环评函〔2020〕8号； |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性 2012年12月省发改委批复《绥宁工业集中区发展规划（2011-2020）》（湘发改地区[2012]2039 号），园区规划环评于2014年获得原省环保厅的批复（湘环评函〔2014〕59号），产业定位以竹木精深加工业为主导，辅以农产品深加工业；根据《中国开发区审核公告目录》(2018年版），园区核准面积181.69公顷。 2018年3月，湖南省人民政府办公厅以湘政办发〔2018〕19号印发《湖南省开发区调区扩区和退出管理办法》，绥宁县工业集中区调区扩区后规划形成“一区二园”，分为楠竹产业园片区和湘商产业园片区两部分，园区用地面积调整至277.52公顷。其中，楠竹产业园（主区）总规划面积114.20公顷，北临新水冲，南临车站路，东至袁家团，西靠大寨村，主要发展竹木加工和木、竹、藤、棕、草制品业，家具制造业；湘商产业园总规划面积约163.32公顷，东至环园东路，南至教场路，西至环园西路，北至省道S221，主要发展农副食品加工业。园区禁止新引进三类工业、涉重金属和持久性有机物排放的企业入驻。 本项目位于绥宁县关峡苗族乡湘商产业园，产品为玻璃盖板，需用到少量油墨，项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，项目无重金属污染物排放，不属于三类工业、涉重金属和持久性有机物排放的企业。符合园区行业准入要求，不属于园区限制类和禁止类项目，根据《绥宁县城市总体规划（2011—2020年）》可知，本项目所在地为二类工业用地。项目建设符合绥宁工业集中区的规划要求。 2、与规划环评的符合性 根据湖南省生态环境厅关于《绥宁工业集中区调区扩区规划环境影响报告书》以及审查意见，本项目所在的绥宁县工业集中区关峡苗族乡湘商产业园污染物排放管控及环境风险防控要求如下表。 表1-1 园区污染物排放及风险防控要求 摘录 管控纬度; 管控要求; 符合性分析. 污染物排放管 控; 1）废水： 湘商产业园：要求在湘商产业园污水处理厂及配套管网建设完毕前，各企业排放的污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中的一级标准或行业排放标准后排放。湘商产业园污水处理厂及配套管网建成后，区内各企业废水及生活污水经收集后，排入绥宁县污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级标准的A类标准。 2）废气： 要求入园企业各生产装置排放的废气经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔按符合企业项目环评要求，设置环境防护距离，并进行规划控制。对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气处置与净化装置，确保达标排放。加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。 园区内禁止新建燃煤企业。对集中区内使用生物质能源的企业，应切实督促落实烟气除尘净化措施，实现局地环境质量改善。 3）噪声： 要求园区企业选用低噪声设备，高噪声设备布置于室内。对强噪声源积极采取隔声消声、减振等措施，降低噪声水平；在主干线两侧设置绿化防护带、在工业区、仓储物流区周围及噪声敏感点周围广栽树木，乔结合，形成声带。 4）固废 要求入园企业产生危险废物的企业应建立危险废物临时贮存场所，做好防、防风、防雨措施，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单（2013年环保部第36号）要求，收集后交由有资质的单位处置。提高生产工艺的清洁水平，从源头削减工业固废产生量，工业生产中的固体废物应可能“减量化、资源化”，处理实现“无害化”。; 本项目位于湘商产业园，项目废水经处理达标后通过园区污水管网进入绥宁县湘商产业园污水处理厂；项目废气可达标排放，项目使用电能不涉及锅炉的使用；项目通过选用低噪声设备、合理布置、隔声、减震、距离衰减等防治措施后可实现达标排放；本项目按要求设置危废暂存间，固废分类处理储存，收集后交由有资质的单位处置，根据固废产生的实际情况及时清运，使固废得到及时、妥善地处理和处置。本项目建设符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 3.1禁止引入导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、贮存等项目；禁止引入以排放重金属、持久性有机物等有毒有害污染物为主的企业。 3.2储存危险化学品的企事业单位应当采取措施，防止在处理安全生产事故过程中产生可能的严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 3.3紧邻居民区、科教、医院等环境敏感目标的工业用地禁止新建环境风险潜势大于Ⅲ的建设项目，限制易燃易爆危险化学品的使用。; 项目不涉及导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、贮存；不涉及重金属或持久性有毒有害污染物的排放；项目风险潜势为I，且不涉及易燃易爆危险化学品的使用，本项目建设符合污染物排放管控要求。. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目产品为玻璃盖板，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目不属于限制类和淘汰类，且项目采用的工艺及设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类和淘汰类，本项目建设符合国家相关产业政策规定。 2、本项目与“生态环境分区管控要求”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求， 提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省生态文明体制改革实施方案（2014-2020）》（湘办发〔2015〕15号）（以下简称《实施方案》），《实施方案》对全省各市区的生态保护红线进行了划定。 本项目位于绥宁县关峡苗族乡湘商产业园内，项目用地属于二类工业用地，项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在《实施方案》划定的生态红线范围之内，因此项目建设符合生态保护红线管控要求。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目位于绥宁县关峡苗族乡湘商产业园内，根据区域环境空气质量现状监测、声环境质量现状监测数据以及区域历史监测结果表明，项目区域大气环境、地表水环境以及声环境均能够满足相应的标准要求，项目运营期产生的各污染物采取相应措施处理后均能实现达标排放，对周边环境影响较小，不会改变项目所在区域环境功能。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目运营过程中消耗一定的电、水资源，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗及能耗，运营过程中消耗的电、水资源来自园区电网和自来水供水系统，较区域水电资源而言，占比较小。项目运营期各生产线原料均外购，不开采自然资源，可回收的固废资源能得以有效利用，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 经查询《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》、《国家发展改革委 商务部关于印发〈市场准入负面清单（2022年版）〉的通知》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行）文件可知，本项目不在以上清单禁止准入类和限制准入类当中。 项目位于绥宁工业集中区关峡苗族乡湘商产业园，根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版）可知，绥宁产业开发区（原绥宁工业集中区）属于“重点管控单元”，编码为“ZH43052720002”。本项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析见下表。 表1-2 项目与生态环境准入清单的符合性分析 管控领域; 环境准入和管控要求; 符合性分析. 主导产业; 六部委公告 2018 年第 4 号：木竹制品、家具； 湘环评函[2020]8 号：以竹木精深加工业为主导，辅以农产品深加工业；楠竹产业园区：竹木加工和木、竹、藤、棕、草制品业，家具制造业；湘商产业园区：农副食品加工业； 湘发改地区〔2021〕394号：主导产业：农副产品加工；特色产业：楠竹深加工。; 本项目位于关峡苗族乡湘商产业园，属于其他玻璃制造，不属于主导产业，但也不属于园区禁止引进企业。. 空间布局约束; （1.1）严格限制不符合产业定位及相关准入要求的产业扩展。 （1.2）楠竹产业园：①靠近县城的南侧联纸厂片区严格企业准入，不得引进大型大气污染源排放企业。引入企业时优先将低污染的竹木制品企业引进靠近县城的联纸厂片区；②对于现有企业，加强气型污染源控制，开发区加强监督企业废气环保设施的正常运行；③楠竹产业园临近城市聚集区的大寨片区需严格控制气源污染的企业入驻。; 本项目不属于三类工业、涉重金属和持久性有机物排放的企业，不属于国家明令淘汰和禁止发展的项目，也不属于园区禁止引进企业。 （1.2）不涉及. 污染物排放管控; （2.1）废水：开发区排水实施“雨污分流”。 湘商产业园：废水经湘商产业园污水处理厂处理达标后排入兰溪河。 楠竹产业园：废水经污水管网收集送至县城污水处理厂处理达标后排入巫水河。 （2.2）废气 楠竹产业园：优化开发区能源结构，从源头削减区域大气污染物排放。 （2.3）固废：做好开发区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对各类工业企业产生固体废物特别是危险固废 严格按照国家有关规定综合利用或妥善处理，对危险废物产生企业和经营单位，强化日常环境监管。; （2.1）本项目CNC及扫光废水循环使用不外排，外排生产废水经沉淀过滤处理后通过园区污水管网排入园区污水处理厂，生活污水及保洁废水经化粪池处理后通过园区污水管网排入园区污水处理厂，绥宁县湘商产业园污水处理厂处理达标后排入兰溪河。 （2.2）本项目丝印、烘烤及网版擦拭有机废气经收集处理后通过15m高排气筒（DA001）达标排放。 （2.3）本项目一般固废及危废分类处置，厂内设置固废暂存区及危废暂存间，规范储存妥善处理，避免二次污染。. 环境风险防控; （3.1）开发区应严格按照《绥宁产业开发区突发环境事件应急预案》中相关要求执行，严防突发环境事件发生。 （3.2）开发区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）湘商产业园：加强对主要废水排放企业的管控，防止超标排放；定期监测湘商产业园片区下游湖南绥宁花园阁国家湿地公园水环境质量的变化情况。 （3.4）有效管控建设用地土壤污染风险。; 项目产生的废水处理达标后通过园区污水管网排入绥宁县湘商产业园污水处理厂处理达标后排入兰溪河。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：开发区积极推广清洁能源。禁止燃煤，鼓励使用天然气、电能等清洁能源，提高用气普及率。实施能源消耗总量和强度双控行动，逐步建立用能预算管理体系，编制用能预算管理方案。到2025年，绥宁产业开发区能源消费总量控制在140778.16吨标准煤，单位GDP能耗0.3319吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗0.3422吨标准煤。“十四五”期间绥能源消费强度降低16%，能源消费增量6.19万吨标准煤。 （4.2）水资源：合理利用水资源，积极利用非常规水，减少水资源消耗。到2025年，绥宁县用水总量不超过1.495亿m3，万元工业增加值用水量比2020年下降11.76%。 （4.3）土地资源：加强开发区土地的开发管理，不断提高开发区的投入产出率，提升开发区的集约化开发建设水平。开发区工业用地固定资产投入强度达到220万元/亩，工业用地地均税收13万元/亩。; 本项目位于关峡苗族乡湘商产业园，项目使用电能不使用煤；项目用水量较少，区域占标率极小；用地为二类工业用地。. 综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。 3、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》及《邵阳市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》“强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业 VOCs 综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。 根据《邵阳市“十四五”生态环境保护规划》“控制挥发性有机物排放。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进城市餐饮油烟治理全覆盖。” 本项目为其他玻璃加工企业，产品为玻璃盖板，不属于“工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等重点行业”也不属于“汽修与餐饮行业”，本项目仅丝印使用少量油墨、开油水及酒精等，原辅材料等密闭存储在原料间内，丝印等工序产生的有机废气收集处理后通过排气筒达标排放，能减少项目无组织排放量。因此，本项目符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》及《邵阳市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 4、选址合理性分析 项目位于绥宁县关峡苗族乡湘商产业园内，租赁湘商产业园内标准厂房进行生产。项目用地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，项目用地范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，本项目用地类型为二类工业用地，项目用地性质及产业政策符合要求。产业园周边劳动力资源充足，周边交通非常便利，区域基础设施完善。园区拥有完善的配电、供水、排水系统和公共服务设施等，交通区位条件明显。 本项目厂区外50m范围内无居民点，北面湖南贵太太茶油科技股份有限公司生产厂区，与本项目厂房边界相隔约20米。本项目产品为玻璃盖板，CNC（精雕）及扫光工序为湿法作业，仅丝印工序及丝印网板擦拭过程使用少量油墨、开油水及酒精，以上工序产生的有机废气收集处理后通过15m高排气筒达标排放，排气筒距湖南贵太太茶油科技股份有限公司厂界约45米，且位于其厂区主导风向的下风向，有机废气经大气稀释扩散后对其生产无影响。本项目运营过程中产生的各类污染物经过有效的污染防治措施治理之后能实现达标排放，对周围环境影响较小，满足环境管理要求，且具有水、电供应有保障，交通方便等诸多有利条件，因此项目选址合理。 5、与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》及《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》的符合性分析 根据湖南省发展和改革委员会发布的《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》中是第三“（一）优化园区土地利用。引导工业项目向园区集聚，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区……”及湖南省生态环境厅发布的《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》中的第（三）点：“分类实行建设项目环评审批。……积极引导园区外工业项目向园区聚集发展，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区”。 项目位于绥宁县关峡苗族乡湘商产业园属于绥宁工业集中区（发展方向区），绥宁工业集中区属于省级工业园区，项目不属于工业园禁止引入类项目，本项目与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》及《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》相符。 6、平面布置及其合理性分析 本项目位于绥宁县关峡苗族乡湘商产业园内，租赁湘商产业园内标准厂房进行生产（3栋3楼及4栋1楼），4栋1楼主要包括开料、CNC（精雕）、扫光、清洗及钢化工序，东部设置饭堂、摆料区及仓库，中部为CNC（精雕）区，南面设置扫光区、清洗区及检验区，北部设置开料区、原材料摆放区及钢化房。4栋3楼主要包括丝印、清洗、贴膜及打包等工序，丝印车间位于车间中部为无尘车间，车间北部设置有清洗车间、烤箱房及半成品摆放区等，东部设置有贴合车间、检验室、成品仓、办公室及辅料仓。 项目平面布置充分利用厂区空间与资源，所有设备均安置在生产车间内，生产区布局基本按照产品生产流程顺序布置，使原料及成品运输线路短捷，总运输量少，可提高产品的生产效率；生产区与办公区分开布置，能降低生产活动对职工办公的影响。该项目工序简单平面布置简洁实用，整体功能分区明确，平面布置紧凑，基本保证了各生产工艺生产需求，布局合理。具体平面布置见附图2。 7、与周边企业相容性分析 本项目位于邵阳市绥宁县关峡苗族乡湘商产业园，租赁湘商产业园内标准厂房进行生产（3栋3楼及4栋1楼），四周均为园区标准厂房。据现场踏勘，项目东面为金丝楠木家具有限公司及博艺迪光学科技有限公司厂房，南面为湖南义龙包装股份有限公司厂房，北面为湖南贵太太茶油科技股份有限公司厂区，4栋楼上为震宇鞋业有限公司厂房，3栋楼下为源旺箱包有限公司厂房，西面为未开发建设空地。 本项目北面为湖南贵太太茶油科技股份有限公司生产厂区，与本项目厂房边界相隔约20米，之间设置有园区绿化及道路（供人、车通行）。本项目产品为玻璃盖板，CNC（精雕）及扫光工序为湿法作业，仅丝印工序及丝印网板擦拭过程使用少量油墨、开油水及酒精，产生的有机废气收集处理后通过15m高排气筒达标排放，排气筒距离湖南贵太太茶油科技股份有限公司厂界约45米，且位于其厂区主导风向的下风向，废气经大气稀释扩散后对其生产无影响。 本项目所在区域为达标区，项目运营期产生的各污染物采取相应措施处理后均能实现达标排放，对周边环境影响较小，不会改变项目所在区域的环境质量功能级别。同样，项目周边企业为通过审批，污染物排放浓度和排放总量符合要求的生产企业，与本项目不冲突，因此，项目与周边企业相容性较好。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 本项目的主要产品为盖板玻璃，应用于电容式触摸屏最外层，又称强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片等。产品的主要原材料为超薄平板玻璃，经过开料、CNC精雕、减薄、强化、丝印、贴膜等工艺处理后，具有防冲击、耐刮花、耐油污、防指纹、增强透光率等功能。盖板玻璃在贴合在触摸屏外表层后，一方面起到保护触摸屏的作用，另一方面可印刷不同颜色、图案、标志物，起到装饰及美化产品的作用。 绥宁县昱晟电子科技有限公司原年产1000万片光学玻璃生产线项目，位于绥宁县袁家团绥宁产业开发区楠竹产业园区，委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司对本项目进行了环境影响评价，于2022年7月编制完成了《年产1000万片光学玻璃生产线项目环境影响报告表》，并于2022年9月6日取得邵阳市生态环境局绥宁分局下发的告知承诺制审批表，审批号为“邵生环审〔2022〕2号”，由于现有产能及产品不足以满足公司发展需求，且现有厂房面积无法满足扩产后设备、原辅材料及产品堆放。从企业经济和生产发展的角度考虑，故重新选址搬迁。本次搬迁后的生产工艺有所新增（新增丝印工序），使用的原辅材料种类、产品种类、产能、生产设备数量、厂区面积均有所增加，劳动定员和工作制度有所变化。 在此背景下，绥宁县昱晟电子科技有限公司将项目进行搬迁扩建，项目现选址于绥宁县关峡苗族乡湘商产业园，拟投资800万元，生产规模增至年产1500万片光学玻璃，项目用地面积约为4000m2，配置开料机、精雕机、扫光机、丝印机、恒温烤箱、清洗机等生产设备。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等国家有关政策和规定，该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30”中“57、玻璃制造 304；玻璃制品制造 305”中的其他玻璃制造，应编制环境影响报告表。特此，绥宁县昱晟电子科技有限公司委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司即组成编制小组，对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照环评导则和技术规范有关要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目情况 （1）项目主要建设内容 本项目位于湖南省邵阳市绥宁县关峡苗族乡湘商产业园，租赁湘商产业园内标准厂房进行生产（3栋3楼及4栋1楼），厂房为砖混结构，主要包括生产区、原材料区、成品区、检验区、办公区等；项目只进行玻璃盖板加工，不进行任何玻璃原料的生产，厂内不设厨房与宿舍，设饭堂供员工就餐时使用。项目建设内容见下表。 表2-1 项目建设内容基本组成一览表 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区 （3栋3楼）; 砖混结构，建筑面积2000m2，设置丝印区、清洗区、贴膜区、检验室、辅料间及成品间。; 依托现有厂房（厂房共4层约13m高，其中第1层高4m，2-4层高3m）. 生产区 （4栋1楼）; 砖混结构，建筑面积2000m2，设置开料区、精雕（CNC）区、扫光区、清洗区、检验区、钢化房及原料区。. 原材料区; 位于4栋1楼，建筑面积约100m2. 成品区; 位于3栋3楼，建筑面积约100m2. 辅助工程; 办公室; 位于3栋3楼，建筑面积约60m2; 依托现有厂房. 饭堂; 位于4栋1楼，建筑面积约60m2，厂内不设厨房，由园区食堂做好后打包配送，饭堂仅供员工就餐时使用。. 公用工程; 供电系统; 园区供电系统; 依托湘商产业园基础设施. 给水管网; 园区市政给水管网. 0; 道路; 园区配套道路. 环保 工程; 废水; 生活污水及保洁废水; 经化粪池处理后，通过园区污水管网排入绥宁县湘商产业园污水处理厂处理。; 依托现有设施. 清洗废水及反渗透浓水; 经预处理后通过园区污水管网排入绥宁县湘商产业园污水处理厂。; 新建. 精雕废水; 流入精雕生产线后端的过滤沉淀池（4m3），经预处理后循环利用不外排。; 新建. 扫光废水; 经扫光机底部的水槽收集后，存于扫光机自带储水箱中循环利用不外排。; 依托设备自带设施. 废气; CNC及扫光; 均为湿式作业，玻璃沉渣经沉淀过滤后做固废处理。; 新建. 丝印、烘烤、网版擦拭; 集气系统+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）外排。; 新建. 噪声; 隔声、减振等降噪措施; 新建. 固废; 垃圾桶、一般固废暂存桶、危废暂存间（位于3栋3层，约5m2）; 新建. （2）主要产品及产能 本项目主要产品为玻璃盖板，迁扩建后年产量为1500万片，主要工艺为开料、精雕、扫光、清洗、钢化、丝印等内容，产品型号可根据客户要求适时调整，产品详情见下表。 表2-2 主要产品方案 单位：t/a 产品名称; 迁扩建前 年产能（万片）; 迁扩建后 年产能（万片）; 规格; 备注. 玻璃盖板; 1000; 1500; 大小5-6.8寸 厚度0.5mm—0.7mm（可根据客户需求确定规格）; 用于手机屏幕. 注：新增丝印及贴膜工序。 （3）主要生产设备 项目主要生产设备详见下表所示。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 迁扩建前数量; 迁扩建后数量; 型号; 备注. 1; 开料机; 1台; 1台; YR-CNC1311; 开料. 2; 精雕机（CNC）; 22台; 25台; DK-300; CNC. 3; 扫光机; 6台; 8台; SGJ-1200; 扫光. 4; 钢化炉（含风机）; 1套; 2套; LD-9; 钢化（电能）. 5; 超声波清洗机; 1套; 2套; /; 清洗. 6; 空压系统一套; 1套; 2套; 30A; /. 7; 真空系统一套; 1套; 2套; 11kW; /. 8; 过滤机; 1套; 2套; XMY15/630-U3; 过滤沉渣. 9; 水泵; 1台; 2台; /; /. 10; 风机; 1台; 1台; /; /. 11; 丝印机; /; 13台; /; 丝印. 12; 立式恒温烤箱; /; 4台; /; 烘干. 13; 半自动贴合机; /; 4台; /; 贴膜. 14; 过滤机; /; 3套; /; CNC循环水过滤. 15; 纯水机; /; 2台; /; 纯水制备. （4）主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目主要原辅材料及能源用量见下表。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 名称; 迁扩建前年消耗量（t/a）; 迁扩建后年消耗量（t/a）; 来源; 储存量（t）; 备注. 1; 超薄玻璃; 180; 270; 外购; 15; /. 2; 光学玻璃切削液; 0.8; 1.2; 外购; 0.5; /. 3; 水基玻璃清洗剂; 1.5; 3; 外购; 0.5; /. 4; 抛光粉; 1.5; 2; 外购; 0.5; 扫光工序. 5; 硝酸钾; 0.1; 0.15; 外购; 0.05; 钢化工序使用，固态，袋装. 6; 油墨; /; 0.8; 外购; 0.2; 液态、瓶装; 新增丝印工序. 7; 开油水; /; 0.1; 外购; 0.05; 液态、瓶装. 8; 成品网版; /; 0.1; 外购; 0.05; 固态. 9; 酒精 （无水乙醇）; /; 0.1; 外购; 0.05; 擦拭丝印网板使用，浓度99%，液态，瓶装. 10; PE 膜（保护膜）; /; 21万m2/a; 外购; 1万m2; 新增贴膜工序. 11; 水; 1000 m3/a; 1342.2 m3/a; 自来水; /; /. 12; 电; 30万KWh/a; 40万KWh/a; 国家电网供电; /; /. ①光学玻璃切削液 从市场采购，其有极佳的废屑沉降性，清洗性、润滑冷却性，使产品切割面光滑无毛边。成分为甘油35%、乙二胺四乙酸四钠5%、三乙醇胺10%、葵二酸7%、硫酸铝2%、表面活性剂5%以及去离子水35%。 ②水基玻璃清洗剂 水基玻璃清洗剂HQ-102是一种新型水基产品，无闪点，采用最新洗净配方和水基型的优点，区别于传统溶剂型洗净剂和传统表面活性剂型洗净剂，完全无泡，安全环保，对材料相容性好，不腐蚀设备，适用于光学玻璃及电子玻璃的超声自动清洗工艺。成分为pH调节剂12%、介面活性剂10%、润湿剂7%、助溶剂10%以及去离子水61%。 ③抛光粉 有良好的分散性和吸附性，以保证加工过程的均匀和高效，成分为稀土氧化物（90%）、稀土氟化物（10%）。 ④硝酸钾 无色透明棱柱状或白色颗粒或结晶性粉末，无机化合物，俗称火硝或土硝，化学式为KNO3，无臭、无毒，有咸味和清凉感。在空气中吸湿微小，不易结块，相对密度（d164）：2.109，熔点：334℃，易溶于水，溶于水时吸热，溶液温度降低，水溶液 pH7，强氧化剂。 ⑤油墨 油墨是用于印刷的重要材料，它通过印刷或喷绘将图案、文字表现在承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体。由连结料（树脂）、色料、填料、助剂和溶剂等组成。用于书刊、包装装潢、建筑装饰及电子线路板材等各种印刷。成分为石脑油30%、三甲基苯15%、溶剂15%、二氧化硅3%、碳黑（色料）7%、辅助剂5%以及聚氨酯树脂25%。 ⑥开油水 是稀释油墨或涂料的一种溶剂，用于印刷行业的专业化学液体。与油墨混合调配后使用，用于调整油墨的黏度和流动性，以确保印刷过程中油墨能够均匀、顺畅地转移到承印物上，提高印刷适用性，影响着图案的效果，改善印刷品的色泽、光泽度和饱和度等视觉效果，从而确保印刷品的质量。成分为丁酯5%、环己酮44%、丁二酸二甲酯50%以及活性剂1%。 ⑦酒精（无水乙醇） 乙醇（Ethyl Alcohol），俗称酒精、火酒，是醇类化合物的一种，乙醇燃烧性很好，是常用的燃料、溶剂和消毒剂等，在有机合成中应用广泛。常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，毒性较低，可以与水以任意比互溶，溶液具有酒香味，略带刺激性，也可与多数有机溶剂混溶。乙醇蒸气与空气混合可以形成爆炸性混合物。乙醇是一种基本有机化工原料，也用作有机溶剂、制饮料酒以及食品工业。 （5）项目投资估算 项目预计总投资800万元，资金筹措方式为企业自筹。项目环保投资25万元，占工程总投资的3.13%。项目总投资见表2-5，环保投资见表2-6。 表2-5 工程总投资构成表 序号; 工程或费用名称; 造价费用（万元）. 1; 厂房租赁费用; 35. 2; 设备购置、安装工程费用; 600. 3; 环保投资; 25. 4; 铺底流动资金; 140. 总计; 800. 表2-6 环保投资一览表 单位：万元 项目; 环保措施; 投资额. 废水; 生活污水：化粪池（依托现有设施）; /. 生产废水：CNC水循环系统（循环水池及水槽）、过滤机、污水沉淀池及过滤水池; 8. 废气; 车间排风扇，集气系统+活性炭吸附+15m高排气筒; 11. 噪声; 隔声、消声、减振措施; 2. 固体废物; 垃圾桶、一般固废暂存桶、危废间; 4. 合计; 25. （6）劳动定员及工作制度 本项目迁扩建后预计员工人数为60人，年生产天数为300天，一班制每班8小时，仅精雕（CNC）工序夜间生产（二班制每班8小时），项目厂区内不设厨房及员工宿舍，依托湘商产业园基础设施。 （7）厂区平面布置 本项目位于湖南省邵阳市绥宁县关峡苗族乡湘商产业园，租赁湘商产业园内标准厂房进行生产（3栋3楼及4栋1楼），3栋位于4栋北面两楼相邻中间相隔约15米，4栋1楼主要包括开料、CNC（精雕）、扫光、清洗及钢化工序，东部设置饭堂、摆料区及仓库，中部为CNC（精雕）区，南面设置扫光区、清洗区及检验区，北部设置开料区、原材料摆放区及钢化房。3栋3楼主要包括丝印、清洗、贴膜及打包等工序，丝印车间位于车间中部为无尘车间，车间北部设置有清洗车间、烤箱房及半成品摆放区等，东部设置有贴合车间、检验室、成品仓、办公室及辅料仓。 项目平面布置充分利用厂区空间与资源，所有设备均安置在生产车间内，生产区布局基本按照产品生产流程顺序布置，使原料及成品运输线路短捷，总运输量少，可提高产品的生产效率；生产区与办公区分开布置，能降低生产活动对职工办公的影响。该项目工序简单平面布置简洁实用，整体功能分区明确，平面布置紧凑，基本保证了各生产工艺生产需求，布局合理。具体平面布置见附图2。 （8）占地现状及项目四至情况 本项目位于邵阳市绥宁县关峡苗族乡湘商产业园，租赁湘商产业园内标准厂房进行生产（3栋3楼及4栋1楼），本项目用地为二类工业用地，四周均为园区标准厂房。项目东面约20米为金丝楠木家具有限公司及博艺迪光学科技有限公司厂房，南面约15米为湖南义龙包装股份有限公司厂房，北面约20米为湖南贵太太茶油科技股份有限公司厂区，4栋楼上为震宇鞋业有限公司厂房，3栋楼下为源旺箱包有限公司厂房，西面为未开发建设空地。 （9）给排水工程 ①供电 从当地电网引入供电。 ②给水 本项目由绥宁县自来水公司供给，从市政给水管引入可满足本项目要求。 ③排水 本项目生产废水主要为精雕废水、扫光废水、反渗透浓水及清洗废水，其中精雕废水及扫光废水循环使用，定期补充添加无需要更换外排；其中反渗透浓水及清洗废水经预处理后与员工生活污水及保洁废水经化粪池收集处理后，通过园区污水管网排入绥宁县湘商产业园污水处理厂处理。 图2-1 水平衡图 单位：m3/a （10）建设进度 项目计划于2025年4月开始进行生产设备及其他辅助设施安装，2025年5月底完工，工期为1个月。资金均由企业自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产污环节 本项目租赁湘商产业园内标准厂房进行生产，厂房主体结构均已建设完成。施工期主要为厂房内部装修及设备安装，该阶段主要污染物为厂房装修产生的少量涂料废气、焊接废气、装修废料、噪声，设备安装调试产生的废包装及噪声以及施工人员生活污水、生活垃圾等，其主要工艺流程简图如下： 涂料及焊接废气、噪声、装修废料 厂房装修 设备安装调试 投入使用 噪声、废包装 图 2-2 建设项目施工期建设工艺流程及产污环节示意图 施工期工艺流程简介： 本项目施工过程以室内装修及设备安装调试为主，其主要污染如下： 1）大气环境影响因素：厂区装修时产生的涂料废气及焊接废气。 2）地表水影响因素：主要为施工人员的生活污水。 3）声环境影响因素：厂区装修噪声、设备安装调试噪声。 4）固废影响因素：废弃装修材料、设备安装产生的废弃包装材料和施工人员生活垃圾等。 （二）运营期工艺流程及产污环节 图 2-3 运营期工艺流程及产污节点图 生产工艺简述： （1）开料：使用开料机将原材料玻璃按所需要的规格尺寸进行切割开料，玻璃是一种典型的脆性材料，玻璃切割并不是通常意义上的直接切割，而是利用切割刀头的金刚石制造划痕，造成应力集中，然后裂片，因此，该过程不产生粉尘。该工序会产生废玻璃边角料和设备噪声。 （2）精雕（CNC）：将开好料的玻璃进行CNC磨边，CNC采用湿法工艺，采用CNC数控精雕机进行玻璃磨削精雕，切削液与水（自来水+回用水）按1:20比例进行配比使用，通过设备集中供液系统供给CNC设备， 湿法生产主要是为了降温以避免CNC工序温度过高造成玻璃的损坏，对水质要求不高，只需要水质清澈，水中无明显颗粒物即可。CNC设备后端配套压滤机，压滤机由滤板、滤框、滤布组成，废水中的玻璃沉渣等较大杂质被截留在滤布上，收集暂存于废料收集桶中做固废处理，达到去除一些较大粒径杂质的作用，滤液流回CNC生产线后端的沉淀池内存储，通过配置的循环系统回用于生产循环使用不外排。CNC工序采用湿法加工，水起到一定冷却作用，因此此过程不会有油雾产生。此过程会产生废水（循环不外排）、设备噪声、玻璃渣、废空桶及废滤布。 （3）扫光：利用扫光机对玻璃磨砂弧面进行抛光处理，使得玻璃达到镜面效果，空压机提供气源，该过程加抛光粉和少量水混合形成抛光液（抛光液循环使用不外排），添加抛光液主要为了提高抛光效率，抛光液通过扫光机自带的水泵抽到抛光平台上，再将玻璃放在抛光平台固定点，将盖板盖上，扫光机上的海绵刷与玻璃上的抛光液摩擦，使玻璃在该工序中形成钝化氧化膜和氧化膜不断溶解，玻璃表面经抛光后变得平滑光亮，同时也避免产生玻璃粉尘。抛光液经扫光机底部的水槽收集后，存于扫光机自带储水箱中循环利用，少量抛光液随玻璃盖板带走。该工序主要产生扫光废水（循环不外排）和设备噪声。 （4）第一次清洗：使用超声波清洗机对扫光后的玻璃进行清洗，以去除残留在玻璃表面的玻璃碎屑等杂质，使后续工序达到更好的效果。本次清洗在1号超声波清洗线进行，使用自来水作为清洗介质即可，清洗机共4个槽，前1个槽添加清洗剂进行浸泡清洗。后3个为清水槽进行溢流漂洗，清洗后沥干即可，清洗后废水经沉淀过滤处理后循环使用定期外排（每日更换一次），该工序会产生清洗废水及设备噪声。 （5）钢化、冷却：将固态硝酸钾加入钢化炉加热熔融，钢化温度约为400℃左右，时间约4小时，将玻璃浸泡在熔融状态的硝酸钾溶液中，使玻璃表层中的钠离子与钾离子发生交换，钾离子进入玻璃表面，在玻璃的两表面形成压应力，内部形成张应力，从而达到提高玻璃强度的效果。钢化炉采用电加热，且硝酸钾不挥发，无废气产生和排放，仅玻璃表面附着少量硝酸钾。硝酸钾循环使用需定期补充。 钢化工序离子交换反应： 使用钢化炉对玻璃采用电加热的方式进行加热，炉内分为3个阶段，第一阶段预热温度设置在250℃，第二阶段预热温度设为320℃，第三阶段预热温度设置在400℃左右。完成加热钢化后的玻璃，经过钢化炉配套的风冷装置进行急速冷却（经多头喷嘴向玻璃喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却至室温），该方式不改变玻璃的化学组成，玻璃的两表面形成压应力层，从而达到提高玻璃强度的效果。仅有设备噪声产生。 （6）第二次清洗：钢化后的玻璃片使用超声波清洗机进行清洗，以去除残留在玻璃表面的杂质，使后续工序达到更好的效果。本次清洗同样在1号超声波清洗线进行，使用自来水作为清洗介质即可，清洗机共4个槽，前1个槽添加清洗剂进行浸泡清洗。后3个为清水槽进行溢流漂洗，清洗后沥干即可，清洗后废水经沉淀过滤处理后循环使用定期外排（每日更换一次），该工序会产生清洗废水及设备噪声。 （7）丝印、烘烤：根据订单要求，在丝印机上使用油墨对玻璃工件上印上图案、文字，油墨使用量较少，丝印机及网板无需使用清洗剂进行清洗只需定期使用抹布蘸取酒精进行擦拭。丝印后的玻璃通过烤箱（电加热）进行烘干，烘烤温度控制在70℃-80℃，烘烤时间2min。此过程会产生设备噪声、有机废气（NMHC计）、废网版、废包装桶、含油墨及酒精废抹布。 （8）第三次清洗：丝印烘烤后的玻璃片使用超声波清洗机进行清洗，以去除残留在玻璃表面的灰尘，使后续工序达到更好的效果。本次清洗在2号超声波清洗线进行，需使用纯水作为清洗介质，清洗机共10个槽，前2个槽添加清洗剂进行浸泡清洗。后6个为清水槽进行溢流漂洗，清洗沥干后放入最后2个槽内进行烘干（电加热），清洗后废水经过滤处理后循环使用定期外排（每周更换一次），该工序会产生清洗废水及设备噪声。 （9）检验：利用检验仪器对产品进行检验。此过程会产生次品。 （10）贴保护膜：经检验合格的玻璃盖板，项目将外购的保护膜常温贴在玻璃成品表面，起到保护作用，PE保护膜自带粘性，黏合过程不需要加入黏合剂，该过程产生的主要污染物为废保护膜、噪声。 （11）包装入库：将检验合格的产品经塑料袋包装后采用纸箱打包入库（其外包装无印刷工序），即可得项目出售最终成品。该过程会产生少量废弃包装材料。 纯水制备原理：项目纯水制备系统主要采用复层过滤器、离子交换、RO（反渗透）、精密过滤等工艺处理后得到纯水。纯水中的电解质几乎全部去除，水中不溶解的胶体物质、微生物、微粒、有机物、溶解气体降低至很低程度。过滤介质由设备厂家更换回收处理。 图 2-4 纯水制备工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为搬迁扩建项目，租赁绥宁县关峡苗族乡湘商产业园内标准厂房进行搬迁建设（3栋3楼及4栋1楼），厂房简单装修施工、设备安装后进行生产。 原有项目编制情况：绥宁县昱晟电子科技有限公司原年产1000万片光学玻璃生产线项目，位于绥宁县袁家团绥宁产业开发区楠竹产业园区，委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司对本项目进行了环境影响评价，于2022年7月编制完成了《年产1000万片光学玻璃生产线项目环境影响报告表》，并于2022年9月6日取得邵阳市生态环境局绥宁分局下发的告知承诺制审批表，审批号为“邵生环审[2022]2号”，未进行建设项目竣工环境保护验收，未进行污染源排污许可申报。 1、原有项目建设内容 原有项目总投资1000万元，总占地面积为1300m2。本项目位于湖南省邵阳市绥宁产业开发区楠竹产业园区（主区），租赁丰源体育科技有限公司一栋1层6m高厂房进行生产，厂房为钢架结构，主要包括生产区、原材料区、成品区、办公区等；厂内不设食堂与宿舍。建设项目组成情况见下表。 表2-7 原有项目建设内容基本组成一览表 名称; 建设内容及规模. 主体工程; 生产区; 建筑面积1000m2，开料、扫光、清洗车间设置于厂房东面，钢化、精雕（CNC）、压滤机、质检车间设置于厂房西面。. 原材料区; 位于厂房东北部，建筑面积约100m2. 成品区; 位于厂房东北部，建筑面积约100m2. 辅助工程; 办公区; 位于厂房南部，建筑面积约100m2. 公用工程; 供电系统; 园区供电系统. 给水管网; 园区市政给水管网. 0; 道路; 园区配套道路. 环保 工程; 废水; 生活污水及保洁废水; 经化粪池处理后，通过园区污水管网排入绥宁县污水处理厂处理。. 清洗废水; 经预处理后通过园区污水管网排入绥宁县污水处理厂。. 精雕废水; 流入精雕生产线后端的过滤沉淀池（4m3），经沉淀过滤处理后循环利用不外排。. 扫光废水; 经扫光机底部的水槽收集后，存于扫光机自带储水箱中循环利用不外排。. 废气; 扫光、精雕; 均为湿式作业，玻璃沉渣经沉淀过滤后做固废处理。. 噪声; 隔声、减振等降噪措施. 固废; 设垃圾桶、一般固废暂存桶6个. 2、原有项目生产情况 原有项目年产能为1000万片玻璃盖板。生产工艺及产污节点见下图。 原有项目主要产生的污染物有废气（颗粒物）；废水（CNC精雕、扫光、清洗废水、保洁废水及生活污水）；设备运行时的噪声；固废（废玻璃边角料、玻璃沉渣、不合格产品、废包装材料、废包装桶和职员生活垃圾）。根据原有项目验收情况可得知相关污染物排放量及处置情况，见下表。 表2-8 原有项目污染物排放量及处置情况一览表 污染物类型; 污染源; 污染物名称; 污染物排放量; 防治措施. 废水; 生活污水及保洁废水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 648t/a; 化粪池. 生产废水; SS、石油类; 不外排; CNC及扫光废水沉淀过滤，回用生产。. SS、石油类、LAS; 162t/a; 清洗废水沉淀过滤后循环使用，定期更换。. 废气; CNC精雕、扫光; 颗粒物; 少量; 湿法作业. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 7.5; 交环卫部门清运处理. 开料、CNC、清洗; 废玻璃边角料、玻璃沉渣; 3.6; 外售处置. 生产过程; 不合格产品; 0.2. 生产过程; 废滤布; 0.3; 厂家回收利用或外售处置. 生产过程; 废包装材料; 1. 生产过程; 废包装桶; 0.03. 3、原有项目存在的环境问题 原有项目目前已停止生产，原有厂区原辅材料及产品，固体废物已全部清理，生产设备小部分已搬走，企业正在进行拆除搬运，项目迁建后，与营运期相比，停止生产各产污设备将搬离现有场地，对现有场地自然环境的诸多要素的影响将趋于减缓，因此各产污环节也将消失，如设备噪声、环境空气污染等，区域环境质量有所好转，无遗留环境问题。 4、原有场地处理措施 业主应将原有厂房的设备、原辅材料等物品全部搬迁后，应将厂房恢复至原有空置状况，确保不遗留环境污染问题。 根据《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发〔2014〕66号）防范工业企业关停搬迁过程中的偷排、偷倒、不规范拆迁等行为，防止加重场地污染，保障工业企业场地再开发利用环境安全，企业应强化搬迁过程污染防治： （一）规范各类设施拆除流程。企业在关停搬迁过程中应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，待生产设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。如果污染防治设施不能正常运行或使用，企业在关停搬迁过程中应制定并实施各类污染物临时处理处置方案。对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、管线、污染治理设施、有毒有害化学品及石油产品储存设施等予以规范清理和拆除。 （二）安全处置企业遗留固体废物。企业应对原有场地残留和关停搬迁过程中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。属于危险废物的，应委托具有危险废物经营许可证的专业单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度；属于一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定处置方案；对不能直接判定其危险特性的固体废物，应按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别。 本项目搬迁至邵阳市绥宁县关峡苗族乡湘商产业园，租赁湘商产业园内标准厂房进行生产（3栋3楼及4栋1楼），厂房用地为二类工业用地，根据现场查勘，项目四周为园区标准厂房，本项目厂房内原有企业早已搬离，目前厂房内无遗留的生产设备、原辅材料及固体废物等，厂房处于空置状况，无本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）大气环境质量现状 本项目位于绥宁县关峡苗族乡湘商产业园，所在区域环境空气功能区划为二类区，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用2024年邵阳市环境质量简报中绥宁县环境空气质量监测的数据，监测点位于绥宁县政府办公楼楼上，检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3（日最大8小时平均值）。环境空气质量监测结果详见表3-1。 表3-1 环境空气监测统计结果 单位 ug/m3 污染物; 年度评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7; 40; 17.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 21.4; 35; 61.14; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1.1 mg/m3; 4 mg/m3; 27.5; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 105; 160; 65.63; 达标. 由上表监测数据可知，项目所在区域2024年环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度和CO的24小时平均浓度、O3的日最大8h平均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定本项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物 本项目其他特征污染物（TSP及非甲烷总烃）评价引用《湖南绿洲城投建设有限公司绥宁县关峡商品混凝土建设项目环境影响报告表》中的数据，绥宁县关峡商品混凝土建设项目生产商品混凝土、沥青混凝土及乳化沥青，湖南绿洲城投建设有限公司委托湖南谱实检测技术有限公司于2024年6月20日至2024年6月22日对其项目所在区域TSP及非甲烷总烃进行监测，该项目监测点位Q1位于本项目南面约3.7km，故项目引用其数据是有效的。具体监测数据如下。 - 表3-2 空气质量现状监测结果 单位：µg/m3 监测点位; 污染物; 平均时间; 浓度限值; 监测结果浓度范围; 最大占标率%; 超标率%; 达标情况. Q1; TSP; 24h均值; 300; 148-150; 50; /; 达标. 非甲烷总烃; 1h均值; 2000; 580-620; 31; /; 达标. 注：因苯系物无大气环境质量浓度限值，故未监测。 由上表可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值要求。项目所在区域环境空气质量较好。 （二）地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中关于地表水环境质量现状的要求“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 本项目最近地表水系为北面240米处的兰溪河，约5km后汇入巫水，根据邵阳市生态环境局公布的水环境月报，离本项目最近常规监测点位为虾子溪水厂省控断面（项目上游直线距离13km）及花园阁省控断面（项目下游直线距离9km），均属于绥宁县境内考核断面。1-12月邵阳市地表水环境质量状况截图如下，绥宁县境内各断面水质状况均达到Ⅱ类，水质状况良好。数据统计结果详见下图： - 图3-1 2023年1-12月邵阳市12个县市区地表水环境质量状况 （三）声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50 米范围内不存在声环境保护目标，因此可不开展保护目标声环境质量现状监测。 （四）生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于绥宁县关峡苗族乡湘商产业园，无产业园区外建设项目新增用地；且用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 （五）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，非电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 （六）地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目位于园区内，厂区地面全部进行硬化防渗处理，危废暂存间设置于3栋3层按相关要求进行建设，项目运营期产生少量有机废气经处理后可达标排放，部分生产废水经处理后循环使用，部分生产废水及生活污水经处理后，通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理，项目在做好污染防控措施及防渗措施后，不存在土壤、地下水环境污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，敏感点主要为项目500米范围内居民、学校及邻近的湖南贵太太茶油科技股份有限公司生产区。 （2）声环境 本项目厂界外50m 范围内无居民住宅及其它对声环境有特殊要求的群体。 （3）地表水环境 本项目废水通过园区污水管网排入园区污水处理厂处理后排入兰溪河。 （4）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境 本项目位于绥宁县关峡苗族乡湘商产业园。不涉及生态环境保护目标。 根据项目厂址周围环境状况，本项目主要环境保护目标详见表3-3及表3-4。 表3-3 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m; 阻隔情况. 经度; 纬度. 关峡村居民1#; 110.277899; 26.585892; 居民; 50户; 二类; 东北; 220-500; 建筑阻隔. 关峡村居民2#; 110.275928; 26.582229; 居民; 320户; 二类; 东南; 85-500; 建筑阻隔. 关峡苗族乡中心小学; 110.275770; 26.583254; 师生; 200人; 二类; 东南; 150-220; 建筑阻隔. 关峡村居民3#; 110.276865; 26.581073; 居民; 30户; 二类; 西北; 200-500; 建筑阻隔. 湖南贵太太茶油科技股份有限公司; 110.276965; 26.581824; 职工; 210人; 二类; 北; 20-500; 建筑阻隔. 表3-4 地表水环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 相对厂界位置及最近距离; 保护级别. 水环境; 兰溪河; 北250m; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002的Ⅲ类标准. 水环境; 巫水; 西南4.5km. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 本项目厂区内未设置厨房，无油烟废气产生，精雕及扫光均为湿式作业。项目运营期厂界无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度标准限值要求；有组织挥发性有机物排放执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）标准限值；有组织苯系物排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022）标准限值；无组织挥发性有机物排放满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）无组织挥发性有机物排放浓度限值。具体标准值见表3-5至表3-8。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓 度. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-6 湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） 序号; 污染物; 有组织（排气筒高度H≥15m）; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 最高允许排放浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率限值（kg/h）; 厂界; 厂区. 1; 挥发性有机物; 100; 4.0; 4.0; 10.0. 表3-7 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022） 序号; 污染物; 有组织（排气筒高度H≥15m）. 最高允许排放浓度限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 1; 苯系物; 15; 车间或生产设施排气筒. 表3-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019) 单位：mg/m3 序号; 污染物; 厂区内VOCs无组织排放限值. 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 1; 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水 本项目生活污水及外排生产废水预处理后，通过园区污水管网排入绥宁县湘商产业园污水处理厂。执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，具体见下表。 表3-9 废水排放执行标准 单位：mg/L，pH 无量纲 项 目; PH; COD; BOD5; SS; NH3-N; LAS; 石油类; TP. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6-9; 500; 300; 400; —; 20; 20; —. （3）噪声 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的标准；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体见下表。 表3-10 噪声排放标准[等效声级LAeq：dB(A)] 执行时段; 类别; 昼间; 夜间; 适用区域; 标准来源. 施工期; /; 70; 55; 项目施工场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 3类; 65; 55; 适用项目场界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. （4）固体废物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）适用范围可知：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目一般工业固废经固废暂存间暂存后统一处置，属于采用库房贮存一般工业固体废物，仅提出环境管理要求。 生活垃圾参照执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号）中提出对湖南省行政区域内主要污染物实行排污权有偿使用和交易管理。主要污染物是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物，结合本项目污染物排放特征，确定以下污染物为本项目总量控制因子。 1、废气污染物总量控制因子：挥发性有机物。 本项目不设锅炉，生产采用电加热，无SO2、NOx产生，VOCs：0.566t/a。 2、废水污染物总量控制因子：化学需氧量、氨氮、总磷。 本项目生活污水与外排生产废水经预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求后，通过园区污水管网排入绥宁县湘商产业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排放。 根据本项目生产特点及对项目污染源及其源强的分析，确定COD、氨氮和总磷为本项目的污染物总量控制因子，污染物浓度参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准限值，本项目废水排放量为1074m3/a，COD：0.0537t/a，氨氮：0.0054t/a，总磷0.0005t/a。 本项目搬迁扩建前购买过总量指标，本项目仅补充缺少的总量指标即可，项目总量建议指标详见下表。 表3-11 总量建议指标 单位t/a 序号; 总量控制因子; 排放量; 现有指标量; 缺少的指标量. 1; COD; 0.0537; 0.09; /. 2; 氨氮; 0.0054; 0.01; /. 3; TP; 0.0005; /; 0.0005. 4; VOCs; 0.566; /; 0.566. 根据上表，本项目TP、VOCs总量指标需根据排污权有偿使用相关要求获得。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | （一）水污染源 项目施工期主要水污染源为施工人员生活污水。 建设项目施工期间，产生的生活污水经化粪池收集处理后，通过园区污水管网排入绥宁县湘商产业园污水处理厂处理，对周围地表水环境影响不大。 （二）大气污染源 施工期间大气污染源主要为施工过程产生的粉尘、厂区装修时产生的涂料废气及焊接废气等。 项目内部装修、设备与设施安装过程会产生少量粉尘，厂区装修时会产生少量涂料废气及焊接废气，以上污染物排放量不大影响范围有限，对环境影响较小。 （三）噪声污染源 项目施工期主要噪声污染源为施工噪声，建筑板材切割、生产工作平台搭建噪声以及生产设备安装调试时产生的噪声。施工作业噪声主要指施工敲打声、建筑材料的撞击声、机械设备运行噪声等，多为点声源，多为瞬时噪声。类比同类工程，一般不超过80dB（A），经车间阻隔、地面效应、距离衰减后对周围声环境影响不大，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，故对周围环境的影响较小，而且施工期具有时效性，其产生的影响将随着项目施工期结束而消失。 为进一步降低项目施工噪声对周围环境的影响，建议施工单位合理安排施工作业时间，尽量避免在夜间（夜间22:00－次日6:00）以及午休时间（中午12:00-14:00）施工作业。 （四）固体废物 项目建设施工期间产生的固体废物主要为废弃装修材料、设备废弃包装材料和施工人员生活垃圾等。 生活垃圾由当地环卫部门统一清理运走。废弃包装及装修材料主要为纤维绳、塑料薄膜袋、纸皮箱、木板、废铁片等，能够回收利用的尽量回收综合利用，不能回收的由当地环卫部门清理运走。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目为玻璃盖板加工制造业。《排污许可证申请与核发技术规范》和《污染源源强核算技术指南》中无相关行业文件。 因本项目参考《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关要求编写本节内容。 （一）地表水环境 1、污染源强及污染防治措施 本项目运营期产生的废水主要为精雕（CNC）废水、扫光废水、清洗废水及职工生活污水。 （1）生产废水 ①精雕（CNC）废水 根据业主现有生产情况所提供资料，切削液和水需按照1:20比例混合后使用，主要起到润滑剂冷却的作用，配置好的切削混合液通过集中供液系统供给CNC设备（精雕机），后流入精雕机前端循环水槽，经收集过滤沉淀后，流入CNC生产线后端的储水池（容积约为5m3），切削混合液循环利用不外排。废水收集池内玻璃渣定时清掏，经压滤机压滤过滤后，玻璃渣暂存于废料收集桶中做固废处理，压滤出的滤液流入储水池循环使用不外排。精雕（CNC）废水损耗形式主要为蒸发损耗、随玻璃沉渣带走及附着于产品表面被带走。该工序循环水量为8m3/d（2400m3/a），根据企业提供的经验数据，每天损耗量约为循环水量的1%，损耗水量约为24m3/a（0.08m3/d），仅需定期补充，无废水外排。 ②扫光废水 根据业主提供资料，抛光粉和水需按照1:7比例混合形成抛光混合液后使用，抛光混合液经扫光机底部的水槽收集过滤后，存于扫光机自带储水箱中循环利用，部分扫光废水附着于玻璃表面随产品或蒸发损耗。该工序循环水量为5m3/d（1500m3/a），根据企业提供的经验数据，每天损耗量约为循环水量的1%，损耗水量约为15m3/a，仅需定期补充，无废水外排。 ③清洗废水 根据业主提供的资料，本项目设2套清洗机，1号清洗机位于4栋1楼，使用自来水进行清洗，清洗机内共设4个清洗水槽，前1个水槽添加清洗剂（容积0.15m3），清洗剂和自来水按照1比20比例混合，后3个为清水槽（总容积0.45m3），清洗水在超声波清洗机内循环使用，每天更换一次，1号清洗机清洗生产用水量为180m3/a（0.6m3/d），其中添加清洗剂的水槽用水量约为45m3/a，3个清水槽用水量约为135m3/a。 2号清洗机位于3栋3楼，配置2套纯水机，使用纯水对玻璃进行清洗，2号清洗机内共设8个清洗水槽，2个烘干槽，前2个水槽添加清洗剂（总容积0.3m3），清洗剂和纯水按照1比20比例混合，后6个为清水槽（总容积0.9m3），清洗水在超声波清洗机内循环使用，每周更换一次，2号清洗机清洗生产用水量为，72m3/a（1.2m3/次），其中添加清洗剂的2个水槽用水量约为18m3/a，6个清水槽用水量约为54m3/a。 综上所述，本项目清洗工序总用水量为252m3/a。考虑到会有部分水量在生产过程中损耗，清洗废水量按用水量的90%计，排放的清洗废水为226.8m3/a，清洗过程中会加入清洗剂，清洗剂主要成分为阴离子表面活性剂等，清洗废水主要污染物为COD：100mg/L；SS：150mg/L；LAS：5mg/L。清洗废水经沉淀过滤处理后经园区污水管网排入绥宁县湘商产业园污水处理厂。 ④纯水制备浓缩水 本项目仅2号清洗机清洗工序采用纯水进行超声波清洗，自来水经反渗透RO净水机处理后用于产品，纯水制备的过程中会产生一定的浓缩水，制纯水过程中纯水及浓缩水的产生比例为7:3，根据建设方提供的资料，2号清洗机清洗水每周需更换一次，项目生产纯水使用量为1.2m3/次（72m3/a），故纯水制备自来水用水量约1.72t/次（103.2m3/a），其中浓缩水产生量为0.52m3/次（31.2m3/a），浓缩水主要成分为自来水中未被RO膜过滤保留的杂质成分及部分未被提纯的水，自来水净化后产生的浓水不含其他污染物质，纯水制备产生的浓缩水较清洁，主要污染物为无机盐类和悬浮物，经园区污水管网排入绥宁县湘商产业园污水处理厂处理。 （2）生活污水及保洁废水 ①生活污水：本项目预计员工60人，年工作日为300天，参照湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020），厂内不设厨房及员工宿舍，人员用水量约按50L/d·人计，则项目生活用水量为3m3/d；即为900m3/a；生活污水排污系数取0.8，则生活污水产生量约为2.4m3/d；即为720m3/a，生活污水进入化粪池预处理后通过园区污水管网排入绥宁县湘商产业园污水处理厂处理。 ②地面保洁废水：地面保洁用水使用自来水进行保洁，本项目生产车间地面用无尘拖把拖洗，生产设备用抹布蘸水擦拭。根据业主提供的资料，厂房地面每天保洁1次，保洁用水量为10m3/月（120m3/a），主要对于生产车间进行保洁。废水量按用水量的80%计算，则地面保洁废水产生量约为96m3/a。主要污染因子为SS。 表4-1 废水处理及排放情况汇总一览表 废水类别; 污染物总类; 污染物产生情况; 处理措施及效率; 预处理后. 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L. 生活污水及保洁废水 816m3/a; COD; 0.2448; 300; 经化粪池预处理后排出，污染物去除率：COD：20%；BOD:20%；氨氮：7%；SS：30%; 0.1958; 240. BOD5; 0.1632; 200; 0.1306; 160. 氨氮; 0.0245; 30; 0.0228; 28. SS; 0.1795; 220; 0.1265; 155. TP; 0.0049; 6; 0.0049; 6. 清洗废水及浓水258m3/a; COD; 0.0258; 100; 经沉淀过滤处理后排出，污染物去除率：SS：50%; 0.0258; 100. 氨氮; 0.0026; 10; 0.0026; 10. SS; 0.0387; 150; 0.0224; 87. 表面活性剂; 0.0013; 5; 0.0013; 5. 石油类; 0.0008; 3; 0.0008; 3. 生产废水可行性分析： ①本项目CNC精雕工序属于湿法作业，CNC数控精雕机主要对玻璃进行磨削精雕，切削混合液的主要作用为冷却降温，防止CNC精雕过程中温度过高使玻璃受到损伤，切削混合液对水质要求不高，只需要水中无明显颗粒物就可以，精雕废水中含有磨削后产生的少量玻璃渣，经循环水过滤机沉淀过滤处理后可循环利用，需及时清渣定期配置补充切削混合液即可。 ②本项目扫光工序属于湿法作业，扫光过程加入抛光粉和水，扫光工序废水经设备自带的循环沉淀装置沉淀后循环使用，产生的沉渣及时清理，定期补充抛光混合液，扫光工序对水质要求不高，只需要水中无明显颗粒物即可。 ③本项目1号清洗机主要对经扫光、CNC及钢化工序处理后的半成品进行清洗，废水中含有少量玻璃碎屑及玻璃粉尘，清洗水在超声波清洗机内循环使用，需每天更换一次，因清洗废水中主要为产品表面附着的玻璃渣及清洗使用的清洗剂，玻璃碎屑密度较大，清洗过程中易沉降至清洗机底部，清洗废水经沉淀过滤处理后通过园区污水管网排入绥宁县湘商产业园污水处理厂处理。 本项目2号清洗机主要对贴片前半成品进行清洗，清洗废水中主要污染物为产品表面附着的少量灰尘及清洗使用的清洗剂，无其他污染物，清洗水在超声波清洗机内循环使用，水质较清仅需每周更换一次，清洗废水过滤后通过园区污水管网排入绥宁县湘商产业园污水处理厂处理。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中“304 玻璃制造行业系数手册”产污系数表可知，其末端治理技术为“沉淀分离法”。参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目生产废水所采取的措施属于可行技术。本项目清洗废水经预处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准相关浓度限值要求，故本项目废水排入洞口县经开区污水处理厂深度处理的措施是可行的。 设施依托可行性分析： 本项目位于绥宁县关峡苗族乡湘商产业园，租赁湘商产业园内标准厂房进行生产（3栋3楼及4栋1楼）。依托已建化粪池，化粪池容量约50m3，根据湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020），本项目综合废水最大排放量约为4.86m3/次（其中1号清洗机废水排放量0.54m3/d，2号清洗机废水排放量1.08m3/次，浓缩水排放量0.52m3/次，生活污水及保洁废水2.72m3/d），有足够容量收集本项目废水，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100～350mg/LL。污水进入化粪池经过12～24h的沉淀，可去除50%～60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。本项目生活污水经过化粪池预处理后能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准相关浓度限值要求。故本项目生活污水依托处理措施可行。 污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： （1）污水处理能力 绥宁县湘商产业园污水处理厂位于绥宁县关峡乡湘商产业园内。现已建成运行，目前实际处理规模为3000m3/d（近期污水处理规模按3000m3/d设计，远期达到6000m3/d处理规模）。污水处理厂服务范围为绥宁县湘商产业园，东至荷叶塘、南至沙子坳、西至兰溪水、北至岩山背。 本项目位于绥宁县关峡苗族乡湘商产业园，属于绥宁县湘商产业园污水处理厂纳污范围。根据前文工程分析可知，本项目综合废水最大日排放量约为4.86m3/次（其中1号清洗机废水排放量0.54m3/d，2号清洗机废水排放量1.08m3/次，浓缩水排放量0.52m3/次，生活污水及保洁废水2.72m3/d），仅占处理厂处理能力的0.162%，不会对污水处理厂水质造成冲击，绥宁县湘商产业园污水处理厂具备充足的处理能力，能够接收并处理本项目所产生的废水，确保废水达标排放。 （2）污水处理工艺 绥宁县湘商产业园污水处理厂采用“预处理+A2/O+混凝沉淀+深床过滤+次氯酸钠消毒”工艺，排放水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理达标后排入兰溪河。 本项目的废水水质简单排放量不多，排水浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂进水水质标准要求，故项目排水不会对污水处理厂的进水水质产生明显影响，不会影响其正常运行。 （3）管网铺设 本项目属于绥宁县湘商产业园污水处理厂纳污范围，位于污水处理厂北面约400米处，所在地配套污水管网已经建成，故项目废水排入绥宁县湘商产业园污水处理厂合理可行。 综上所述，从污水处理厂的污水处理能力、污水处理工艺与污水管网铺设情况三个方面综合分析，本项目废水排入绥宁县湘商产业园污水处理厂可行可靠。 2、项目废水污染物排放信息表 外排生产废水及生活污水经预处理后，通过园区污水管网排入绥宁县湘商产业园污水处理厂，处理厂废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。 表 4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口类别. 名称; 工艺; 是否为可行技术. 1; 生活污水及保洁废水; COD、SS、TP、BOD5、氨氮等; 绥宁县湘商产业园污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律; 化粪池; 沉淀、厌氧; 是; 一般排放口. 2; 生产废水; COD、SS、氨氮、LAS、石油类等; /; 沉淀、过滤; 是. 表4-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 废水排放量m3/a; 排放规律; 排放去向; 污水处理厂信息. 名称; 污染物总类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. DW001（废水总排口）; 1074; 连续排放，流量不稳定且无规律; 绥宁县湘商产业园污水处理厂; 绥宁县湘商产业园污水处理厂; COD; 50. BOD; 10. 氨氮; 5(8). SS; 10. LAS; 0.5. 石油类; 1. TP; 0.5. 表4-4 废水污染物产排汇总一览表 产排污环节; 污染物种类; 废水排入污水管网; 排放形式; 治理设施情况; 外排环境量. 排放量t/a; 混合浓度mg/L; 治理措施; 收集效率; 排放量t/a; 排放浓度mg/L. 综合废水1074m3/a; COD; 0.2216; 206.3; 间接排放; 绥宁县湘商产业园污水处理厂; 100%; 0.0537; 50. BOD5; 0.1306; 121.6; 0.0107; 10. 氨氮; 0.0254; 23.6; 0.0054; 5. SS; 0.1489; 138.6; 0.0107; 10. LAS; 0.0013; 1.2; 0.0005; 0.5. 石油类; 0.0008; 0.7; 0.0011; 1. TP; 0.0049; 4.6; 0.0005; 0.5. 注：综合废水排放量为本项目产生的生活污水、保洁废水和外排生产废水的总排放量，外排环境量为绥宁县湘商产业园污水处理厂的尾水情况。 3、自行监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目废水排放情况，对本项目废水的日常监测要求见下表： 表4-5 建设项目废水监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 企业废水总排口; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS、石油类、总磷; 1次/半年. （二）大气环境 1、污染源强及污染防治措施 本项目主要能源为电能，不使用煤、油、生物质等燃料，不使用锅炉，厂区内不设厨房，无油烟废气产生。项目开料工序无粉尘产生，精雕、扫光采用湿式作业，无粉尘产生。营运期废气主要是丝印、烘烤及网板擦拭有机物废气。 （1）丝印、烘烤废气 本项目丝印工序会使用油墨，丝印、烘烤工序中产生的有机废气以VOCs计，油墨使用前需使用开油水进行调配方可使用。本项目油墨使用量为0.8t/a，开油水使用量为0.1t/a，根据业主提供资料，其主要成分含量见下表。 表4-6 主要成分汇总表 序号; 名称; 主要组分; 含有率; 含有量kg; 备注. 1; 油墨 0.8t; 挥发分; 石脑油; 30%; 0.24; VOCs含量0.48t （其中苯系物含量为0.12t）. 三甲基苯; 15%; 0.12. 溶剂; 15%; 0.12. 固体分; 二氧化硅; 3%; 0.024; 固体组分0.32t. 色料（碳黑等）; 7%; 0.056. 聚氨酯树脂; 25%; 0.2. 辅助剂; 5%; 0.04. 2; 开油水0.1t; 挥发分; 丁酯; 5%; 0.005; VOCs含量0.1t. 环己酮; 44%; 0.044. 丁二酸二甲酯; 50%; 0.05. 活性剂; 1%; 0.001. 由上表可知，本项目丝印使用油墨的固体组分总量为0.32t，挥发组分中挥发性有机物（以VOCs计）总量为0.48t（其中苯系物为0.12t），开油水挥发组分中挥发性有机物（以VOCs计）总量为0.1t，则丝印及烘烤有机废气产生量为0.58t/a，产生速率为0.242kg/h。 （2）网版擦拭有机废气 项目丝印机网版不直接清洗，采用酒精擦拭，擦拭过程中产生的有机废气以VOCs计，酒精的使用量为0.1t/a，酒精在擦拭过程中全部挥发，则网版擦拭废气产生量为0.1t/a，产生速率为0.042kg/h。 本项目丝印及网板擦拭均在丝印区完成，丝印区为洁净封闭车间，丝印区内各丝印机上均设抽风罩，丝印及烘烤区设置微负压抽风系统。 环评建议对项目运营过程中产生的有机废气收集后，采取活性炭吸附处理后，通过15m高排气筒排放，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品业系数手册中末端治理技术平均去除效率：活性炭吸附（取21%），（收集率约80%，配套风机风量为5000m3/h，年工作时间按2400h计）。 可行性分析： 参照《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》(HI1066-2019）表 A.1废气治理可行技术参考表，吸附属于可行技术。本项目丝印、烘烤、网版擦拭废气采用“活性炭吸附”处理为可行技术。 活性炭吸附：在废气处理过程中有前期处理残留，或新形成的其它危废气体进入活性炭净化设备，柱状活性炭具有比表面积大，微孔结构，高吸附容量，高表面活性炭的产品，在空气污染治理中普遍应用。选用柱状活性炭吸附法，即废气与具有大表面的活性炭接触，废气中的污染物被吸附分解，从而起到净化作用。用活性炭可不同程度去除的污染物有：水气、颗粒物、有机废气等。为保证活性炭吸附效率，本环评建议活性炭更换周期约每季度更换一次。 本项目有机废气产生总量为0.68t/a，（收集率约80%，活性炭吸附处理效率21%，配套风机风量为5000m3/h，年工作时间按2400h计），VOCs有组织排放量约为0.43t/a，排放速率0.179kg/h，排放浓度35.83mg/m3，（其中苯系物排放量约为0.076t/a，排放速率为0.032kg/h，排放浓度6.33mg/m3），本项目挥发性有机物满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）有组织排放限值要求（≤100mg/m3），苯系物满足《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022）有组织排放标准限值（≤15mg/m3），有机废气经收集处理后可实现达标排放。本项目未收集部分有机废气呈无组织排放占20%，则本项目VOCs无组织排放量为0.136t/a，排放速率0.057kg/h（其中苯系物排放量为0.024t/a，排放速率为0.01kg/h）。建设单位应加强生产车间通风换气，有效降低车间内有机废气的积累程度，原料采用低挥发性原料，从源头减少有机废气的产生与排放。 本项目VOCs有组织排放满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）企业排气筒对应的最高允许排放限值；无组织排放满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）无组织挥发性有机物排放浓度限值；苯系物满足《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022）有组织排放标准限值。 本项目位于绥宁县湘商产业园内，四面用地以工业用地为主，项目北面为湖南贵太太茶油科技股份有限公司生产厂区，与本项目厂房边界相隔约20米，之间隔着园区绿化、停车位及道路（供人、车通行）。本项目丝印工序及丝印网板擦拭过程需使用少量油墨、开油水及酒精，产生的有机废气经收集处理后通过15m高排气筒达标排放，排气筒距离湖南贵太太茶油科技股份有限公司厂界约45米，且位于其厂区主导风向的下风向，项目有机废气经大气稀释扩散后对其生产无影响。本项目所在区域属于环境空气质量达标区，各监测因子可以满足环境质量标准要求，建设单位落实各项污染防治措施后，产生的废气均能达标排放且排放速率较小，本项目废气排放对周边环境影响较小。 综上，本项目废气产生及排放情况见下表。 表4-7 项目废气产生和排放情况一览表 污染源; 排放方式; 污染因子; 产生情况; 治理措施; 处理效率; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 丝印、烘烤; 无组织; 苯系物; /; 0.01; 0.024; 加强车间通风换气; /; /; 0.01; 0.024. 无组织; VOCs（包含苯系物）; /; 0.05; 0.116; /; /; 0.05; 0.116. 网板擦拭; 无组织; VOCs; /; 0.008; 0.02; 加强车间通风换气; /; /; 0.008; 0.02. 丝印、烘烤; 有组织; 苯系物; 8; 0.04; 0.096; 集气系统+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）; 21%; 6.33; 0.032; 0.076. 有组织; VOCs（包含苯系物）; 38.67; 0.19; 0.464; 21%; 35.83; 0.179; 0.43. 网板擦拭; 有组织; VOCs; 6.67; 0.033; 0.08. 注：油墨中三甲基苯含量约为15%，故将苯系物单独列出进行计算。 表4-8 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 项目; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 有组织; VOCs; 0.43（其中苯系物0.076）. 2; 无组织; VOCs; 0.136（其中苯系物0.024）. 合计; VOCs; 0.566（其中苯系物0.1）. ### 项目主要废气排放口基本情况见下表。 表4-9 项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 坐标; 污染物; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 烟气出口温度（℃）; 类型. X; Y. DA001; 110.278286; 26.580694; VOCs; 15; 0.4; 25; 一般排放口. 排气筒高度可行性分析 本项目根据《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中4.4 排气筒高度要求，排气筒的高度应不低于15m。本项目厂房高约13米，周边厂房均为园区标准厂房无超过本项目厂房建筑。因此，本项目排气筒高度设为15米合理可行。 2、自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）及《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），本项目监测要求如下表所示。 表4-10 项目自行监测要求 监测点位名称; 监测因子; 监测频次. 有机废气排气筒; VOCs; 1次/半年. 苯系物; 1次/年. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 颗粒物、VOCs; 1次/半年. （三）声环境影响 1、噪声源强 本项目运营期噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，项目生产集中在厂房内进行，生产设备均布置在生产厂房内，生产区离居民区较远。为进一步降低项目营运期噪声对周边环境的影响，噪声的危害可从消除和减弱噪声源、控制噪声传播和个人防护三个方面着手，加强管理采取切实有效的降噪措施： 1）满足工艺性能条件下，选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低设备本身的噪声； 2）风机安装采用柔性连接，避免管道振动产生噪声； 3）所用生产设备均安装于车间内部，利用建筑隔声，同时对强噪声设备，安装减震底座，进一步降低噪声源强；对位于车间外设备设置于单独的设备间，设置加装减振底座。 4）维护各种机械设备的正常运行，加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现场； 5）加强厂区进出车辆管理，设置减速及禁鸣标识，严禁随意鸣笛，同时减少夜间交通运输活动； 6）加强职工环保意识教育，做好工作人员劳动保护，提倡文明生产，防止人为噪声。 本项目选用环保低噪声生产设备，噪声经建筑围墙阻隔及距离衰减后将大幅下降对周边环境影响不大。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。主要设备噪声源强见下表： 表 4-11 项目主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. 1; 4栋1层; 开料机; 1; 80; 采用低噪声设备；基础减震；厂房隔声；优化平面布局；距离衰减; 22; 15; 0; 东; 65; 46.75; 昼; 20; 26.75; 1. 南; 25; 55.05; 35.05. 西; 10; 63.01; 43.01. 北; 3; 70.47; 50.47. 2; 扫光机; 8; 75; 42; -22; 0; 东; 32; 52.68; 昼; 20; 32.68; 1. 南; 5; 68.80; 48.80. 西; 43; 50.11; 30.11. 北; 23; 55.55; 35.55. 3; 钢化炉（含风机）; 2; 85; 46; 0; 0; 东; 38; 53.40; 昼; 20; 33.40; 1. 南; 25; 57.04; 37.04. 西; 37; 53.64; 33.64. 北; 3; 71.46; 51.46. 4; 超声波清洗机; 1; 75; 22; -8; 0; 东; 50; 41.02; 昼; 20; 21.02; 1. 南; 5; 61.02; 41.02. 西; 25; 47.04; 27.04. 北; 23; 47.77; 27.77. 5; 水泵; 2; 85; 47; -11; 0; 东; 32; 57.91; 昼; 20; 37.91; 1. 南; 16; 63.93; 43.93. 西; 43; 55.34; 35.34. 北; 12; 65.43; 45.43. 6; 精雕机（CNC）; 25; 75; 38; -7; 0; 东; 37; 57.62; 昼、夜; 20; 37.62; 1. 南; 16; 64.90; 44.90. 西; 38; 57.38; 37.38. 北; 12; 65.40; 45.40. 注：①夜间仅CNC工序生产。 ②厂房西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表 4-12 项目主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. 1; 3栋3层; 超声波清洗机; 1; 75; 采用低噪声设备；基础减震；厂房隔声；优化平面布局；距离衰减; 49; -2; 10; 东; 35; 44.12; 昼; 20; 24.12; 1. 南; 22; 48.15; 28.15. 西; 40; 42.96; 22.96. 北; 6; 59.44; 39.44. 2; 纯水制备机; 2; 85; 55; -9; 10; 东; 27; 59.38; 昼; 20; 39.38; 1. 南; 18; 62.90; 42.90. 西; 48; 54.36; 34.36. 北; 10; 68.01; 48.01. 3; 全自动丝印机; 13; 70; 36; -9; 10; 东; 39; 48.18; 昼; 20; 28.18; 1. 南; 12; 58.42; 38.42. 西; 36; 48.87; 28.87. 北; 16; 55.92; 35.92. 4; 烘箱; 4; 70; 30; 9; 10; 东; 53; 41.53; 昼; 20; 21.53; 1. 南; 23; 48.79; 28.79. 西; 22; 49.17; 29.17. 北; 5; 62.04; 42.04. 5; 风机; 1; 85; 42; -16; 10; 东; 34; 54.37; 昼; 20; 34.37; 1. 南; 7; 68.10; 48.10. 西; 41; 52.74; 32.74. 北; 21; 58.56; 38.56. - 注：厂房西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 2、噪声预测 1）评价方法与预测模式 为进一步了解本项目噪声在采取上述措施后对环境保护目标的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐工业噪声预测计算模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。本评价噪声预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁的平均吸声系数a与内壁总面积S计算； R==Sa/（1-a） Q——方向因子，半自由状态点生源Q=2。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： 式中： LPli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内 N个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声级Lp2i（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声级的声功率级Lw： 式中： L w——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； L p2 (T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要设备噪声对环境的影响。 式中：L p (r) ——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ⑥噪声预测值（ Leq ）计算公式为： Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 3、预测结果与评价 本项目工业设备噪声源主要分布在厂房内，租赁湘商产业园内3栋3楼及4栋1楼厂房进行生产，3栋及4栋之间相隔约15m，本次合并叠加预测厂界噪声考虑车间距离衰减情况，本项目仅4栋1楼CNC（精雕）工序夜间生产。根据本项目工程设备噪声源强分布情况，利用上述的噪声预测模式，预测出本次工程的主要设备噪声源在采取相应的降噪措施后对厂界环境噪声的贡献值以及对敏感点的预测值，得出其预测结果见下表。 表4-13 厂界噪声预测情况一览表 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值; 标准值; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 35; -20; 10; 昼间; 44.63; 65; 达标. 35; -20; 10; 夜间; 35.72; 55; 达标. 南侧; -18; -30; 10; 昼间; 53.89; 65; 达标. -18; -30; 10; 夜间; 44.90; 55; 达标. 西侧; -35; 19; 10; 昼间; 45.93; 65; 达标. -35; 19; 10; 夜间; 36.31; 55; 达标. 北侧; 18; 30; 10; 昼间; 56.30; 65; 达标. 18; 30; 10; 夜间; 34.66; 55; 达标. 注：①表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 ②夜间仅CNC工序生产。 从上表预测结果可知，本项目昼间生产，夜间仅CNC工序生产，项目通过选用低噪声设备、合理布置、隔声、减震、距离衰减等有效的噪声防治措施后，运营期四周厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。运营期噪声通过采取防治措施后，不会对区域声环境产生明显不利影响。 4、自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目噪声排放情况，本项目自行监测要求如下表所示： 表4-14 噪声自行监测一览表 项目; 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. （四）固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为生产过程中产生的废玻璃边角料、废玻璃沉渣、保护膜废料、废包装材料、CNC工序废滤布、不合格产品、纯水制备废过滤介质；废网版、废包装桶（油墨桶包装、开油水包装桶、切削液桶包装、乙醇包装桶、润滑油包装桶）、废抹布（含油墨、乙醇及油类等）、废活性炭以及员工产生的生活垃圾。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2025年）》和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）等相关文件进行固体废物及危险废物的判定，按照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）、《国家危险废物名录（2025年）》的要求确定一般固废和危废的代码。项目固体废物产排情况分析如下： 1、生活垃圾 本项目预计员工60人，每年工作日300天，生活垃圾按每人每天0.5kg 计，则垃圾的产生量为30kg/d即9t/a，项目内设有垃圾收集桶，收集后交由当地环卫部门清运处理。 2、一般工业固废 （1）废玻璃边角料、玻璃沉渣 本项目开料工序会产生废玻璃边角料，CNC及清洗等工序会产生废玻璃沉渣，项目配备有压滤机。根据业主提供资料，废边角料及玻璃沉渣约占原料的2%，预计产生量约为5.4t/a，定期对沉淀池进行清理，清掏出的玻璃沉渣经压滤后与产生的废玻璃边角料，收集暂存于废料收集桶内，定期交由专业回收公司回收处理。 （2）不合格产品 本项目生产过程中会产生少量不合格产品，根据业主提供数据，不合格产品产生量约占原料的0.1%，产出量约为0.3t/a。收集暂存于废料收集桶内，定期交由专业回收公司回收处理。 （3）保护膜废料 本项目贴膜工序会产生少量保护膜废料，根据业主提供数据，产生量约0.5t/a，保护膜废料收集后定期交由专业回收公司回收处理。 （4）废包装材料 本项目原材料使用及成品包装出货过程中会产生少量废纸箱、废塑料包装等，产生量预计为2t/a，外售交由废品回收公司处理。 （5）CNC工序废滤布 本项目CNC工序配套压滤机工作时会产生少量废滤布，根据企业提供数据，产生量约为0.5t/a，滤布由压滤机厂商维护时更换，产生的废滤布由厂商带走回收处理。 （6）纯水制备过滤介质 本项目纯水制备主要使用的介质为树脂、砂滤、反渗透膜等，长期使用过程中会有损耗，根据建设单位提供的资料，过滤介质由设备厂家更换，由于本项目纯水使用量较少，业主仅需定期清洗一般3年换一次过滤介质，预计废过滤介质产生量为0.1t/次，产生的废过滤介质由厂家回收处理。 3、危险废物 （1）废抹布（含油墨、乙醇及油类等） 本项目丝印、网版擦拭等过程中会产生废抹布（含油墨及乙醇），生产设备需添加少量润滑油无需更换，会产生少量废含油抹布，项目预计废抹布（含油墨、乙醇及油类等）产生量为0.1/a，这部分废物属于危险固废的范围，对照《国家危险废物名录（2025年）》，废抹布属于“HW49 其他废物－非特定行业，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，经收集暂存于危废间，委托有危险废物处置资质的单位处理处置。 （2）废网版 本项目丝印过程中会产生少量废网版，根据业主单位提供资料，预计废网版产生量为0.05/a，这部分废物属于危险固废的范围，对照《国家危险废物名录（2025年）》，废网版属于“HW12 染料、涂料废物－非特定行业，900-253-12，使用油墨和有机溶剂进行印刷、涂布过程中产生的废物”，经收集暂存于危废间，委托有危险废物处置资质的单位处理处置。 （3）废包装桶 本项目生产过程中会产生切削液、油墨、开油水、乙醇及润滑油等废包装桶，根据业主单位提供资料，废包装桶产生量约为0.1t/a。属于《国家危险废物名录》（2025 年版）“HW49 其他废物－非特定行业，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，经分类收集暂存于危废间，委托有危险废物处置资质的单位处理处置。 （4）废活性炭 根据项目工程分析可知，本项目设有一套活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭更换周期约为3～6个月（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量为qe=0.35kg/kg活性炭，根据前文章节可知，活性炭吸附装置处理的有机废气量为114kg/a，根据上述公式计算可知，本项目活性炭使用量约为326kg/a，废活性炭产生量约为440kg/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于 HW49 其他废物，废物代码 900-039-49 “烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类危险废物）”。废活性炭经收集暂存于危废间，委托有危险废物处置资质的单位处理处置。 表4-15 工业固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 分类/代码; 物理性状; 处置措施及去向. 1; 生活垃圾; 9; 生活垃圾; 固态; 交由当地环卫部门清运处理. 2; 废玻璃边角料、玻璃沉渣; 5.4; 一般固废900-004-S17; 固态; 外售处置. 3; 不合格产品; 0.3; 一般固废900-004-S17; 固态; 外售处置. 4; 保护膜废料; 0.5; 一般固废900-003-S17; 固态; 外售处置. 5; 废包装材料; 2; 一般固废900-005-S17; 固态; 外售处置. 6; 废滤布; 0.5; 一般固废900-007-S17; 固态; 外售处置. 7; 纯水制备过滤介质; 0.1t/次; 一般固废900-099-S17; 固态; 外售处置. 表4-16 建设项目危险废物产生及处置基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 物理性状; 主要有害成分; 贮存场所; 危险特性; 贮存方式; 产生量（t/a）; 处置去向. 1; 废网版; HW12; 900-253-12; 固态; 油墨、乙醇; 危废暂存间（10m2、地面侧面硬化并涂防渗层，张贴标牌，运行台账）; 毒性、易燃性; 密封收集; 0.05; 交有危废处置资质单位处理. 2; 废抹布; HW49; 900-041-49; 固态; 油墨、乙醇、矿物油; 毒性、感染性; 密封收集; 0.1. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 固态; 油墨、乙醇、开油水、矿物油; 毒性、感染性; 密封收集; 0.1. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固态; VOCs; 毒性; 密封收集; 0.44. 一般固废管理要求： 建设单位需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）的要求，车间内设置废料收集暂存区，厂内固废定期清运处理，避免一般工业固体废物在暂存间内长期储存，固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置，不可与危险废物混合储存，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。建立检查维护制度，定期检查维护一般固废贮存设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障其正常使用，以降低固体废物散落对周围环境的影响。根据固废产生的实际情况及时清运固废，使产生的固体废物得到及时、妥善地处理处置。 危险废物管理要求： 本项目生产过程中会产生废网版、废包装桶（油墨包装桶、开油水包装桶、润滑油包装桶、切削液包装桶、乙醇包装桶）、废抹布（含油墨、乙醇及油类等）、废活性炭。根据相关规定，危险废物需集中收集，委托有危险废物处置资质的单位处理处置，不得自行处置，厂内暂存期间，危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存处置，并按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地生态环境部门进行危险废物的申报、转移等，环评对危废管理提出以下要求： 1）落实好危废暂存设施。危废暂存场所的建设要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 a.贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 d.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 e.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 f.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 g.储存场所要做好通风换气，有安全照明设施和观察窗口，并具备应急的器械和有关用具，如沙池、隔板等，并建议在地面留有导流槽（或池），以备危险废物在洒落或泄漏时能临时清理存放； 2）废物贮存容器按国家标准设置标签，暂存的危废要分类存放。 危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 3）危险废物的收集包装： a.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 f.容器和包装物外表面应保持清洁。 4）危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 5）设立企业固废管理台账。规范各类废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范； 6）专人管理，做好各危险废物贮存和外运的相关记录和存档工作，严格执行危险废物转移联单控制要求。 7）危险废物须与资质单位签订委托处置协议，及时处理避免造成二次污染； 8）危险废物转移过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，报环保部门批准或备案，登记危险废物的转出单位、数量、类型、最终处置单位等，防止危险废物在转移过程中污染环境。 9）项目产生的危险废物产生量、采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地生态环境局申报，填报危险废物转移五联单，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，按要求对项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 表4-17 固体废物环境保护图形标志 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 2; /; 危险废物; 危险废物贮存、处置场. 3; /; 危险废物; 粘贴、系挂于危险废物储存容器或包装物上. 4.2 固废影响结论 本项目营运期产生的固体废物采取上述措施，均能够得到安全处置，固体废物处理处置符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，通过落实以上要求、措施，项目产生的各类固废不会对周围环境造成明显影响。 （五）地下水、土壤 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目为玻璃盖板生产制造，工艺较为简单，项目租赁园区已建厂房进行生产，生产厂房区域地面已全部硬化，危废暂存间设置于3栋3层按相关要求进行建设；排放的废气污染物主要为VOCs经集气系统收集处理后通过管道可实现达标排放；废水沉淀池均为独立一体不锈钢水槽与有废水产生的设备均放置在车间水泥硬化地面上；生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入园区污水处理厂处理，化粪池已做防渗处理，破损概率不大。建设单位对可能产生地下水及土壤影响的各项途径进行有效预防，加强对污水处理设施的管理与监管，在做好污染防控及日常维护管理后，可有效避免项目污染物对区域地下水及土壤环境造成影响。本项目无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响，所以本项目不开展地下水和土壤环境影响评价。 （六）生态环境 本项目位于绥宁县关峡苗族乡湘商产业园内，生产厂房为现有标准厂房，本项目不涉及新增用地，且项目用地范围无生态环境保护目标。 （七）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。 （八）环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）需要计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下述公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q 1 、q 2 ‥‥‥q n —每种危险物质的最大存在总量，t。 Q 1 、Q 2 ‥‥‥Q n —每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1时，将 Q 值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100； Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行辨识，结合各种物质的理化性质、毒理毒性及生产工艺特点，本项目涉及的主要风险物质为废机油。其Q值计算见下表。 表4-18 项目危险废物风险识别一览表 序号; 功能单元; 危险化学品; CAS号; 最大储存量q（t）; 临界量*Q（t）; q/Q. 1; 原料间; 油墨; /; 0.2; 100; 0.002. 2; 原料间; 开油水; /; 0.1; 100; 0.001. 3; 原料间; 环己酮（开油水）; 108-94-1; 0.044; 10; 0.0044. 4; 原料间; 切削液; /; 0.5; 100; 0.005. 5; 原料间; 乙醇; 64-17-5; 0.1; 100; 0.001. 6; 原料间; 润滑油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 7; 危废间; 危险废物; /; 2; 100; 0.02. 总计（Σqn/Qn）/; /; 0.03344. 注：①油墨、开油水、切削液、乙醇及危险废物的临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2中危害水环境物质（急性毒性类别1）计，润滑油临界量参照附录B表B.1中油类物质计；②开油水中环己酮占比约为44%。 由上表可知，本项目Q=0.03344＜1，项目环境风险潜势为 I。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行可知），有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目需进行专项评价（临界量及计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169附录B和附录C），本项目危险物质储存量未超过临界量，无需开展风险专项评价。 2、建设项目环境风险简单分析 根据前文分析可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行环境风险简单分析。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产1500万片光学玻璃生产线搬迁扩建项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （/）区; （绥宁）县; 关峡苗族乡湘商产业园. 地理坐标; 经度; - 110°16′25.063″; - 纬度; - 26°35′2.782″. 主要危险物质及分布; 润滑油、油墨、开油水、切削液、酒精（乙醇）储存于原料间，危废暂存于危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 1、原料储存容器损坏造成泄漏事故。 - 2、危险废物储存、装卸过程造成泄漏事故。 - 3、企业发生火灾造成的次生环境风险事件。. 风险防范措施要求; 1、运营中必须加强事故风险防范意识和事故风险管理，严格落实各项环保措施，加强生产管理。 2、物资储存间应有良好的通风措施，库房应保持阴凉、通风，远离火种、热源，保持容器密封。各类原材料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量，地面进行硬化。存放地点应设置明显警示牌，厂区按规定配置消防灭火器材，严格防火管理，严禁吸烟。 3、危废储存过程必须严格遵守安全防火规定，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行建设、管理营运。危废暂存间须按要求做好地面硬化及“六防（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）”等措施，并张贴标识标牌等；设置围堰或托盘等，并配置消防灭火器材及泄漏收集材料。 4、完善化学品储存、危险废物暂存间防泄漏截流措施。 5、厂区地面进行硬化，废水处理设施需进行硬化及防渗漏处理，防止废水中污染物通过跑、冒、滴、漏等方式进入土壤及地下水体。 6、加强人员环保教育和专业操作培训。 应急措施： - 1、发现原料或危废储存容器损坏或泄漏，应迅速查找泄漏源，发现破损时及时更换容器，将尚未泄漏的液体转移至新容器内，使用抹布、吸油毡、消防砂等对泄漏物进行覆盖、截流围堵、收集，并对地面进行清洁，清理产生废抹布、废吸油毡或废干砂需进行收集，装入危废容器中，存放至危废暂存间内，委托有资质单位处理。 - 2、发现起火，立即报警，通过消防灭火；现场总指挥应立即组织救援小组，封锁现场；通知环保、安全管理人员配合行动；灭火工作结束后，对现场进行恢复整理；对火灾涉及范围内空气、地表、土壤等取样分析，对造成污染采用必要手段处理；厂方在事后必须对起火原因做调查鉴定，提出切实可行的防范措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目主要风险物质为润滑油、油墨、开油水、切削液、酒精（乙醇）及危险废物，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质，确定物质的总量与临界量比值Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。. 本项目生产过程中，建设单位在认真落实相应环境风险防范措施后，可在一定程度上避免或减少对周围环境的影响，综上所述，通过采取本环评提出的风险防范措施并制定相关管理制度后，本项目的环境风险可以控制在能接受的水平，本项目风险防范措施是可行的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | CNC及扫光 | 颗粒物 | 湿式作业，加强设备密闭措施，加强厂区通风 | 厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  | 丝印、烘烤及网版擦拭有机废气 | VOCs | 集气系统+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）外排，加强车间通风换气。 | 有组织满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB21/3161-2019）标准限值；无组织满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放浓度限值。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池处理后排入绥宁县湘商产业园污水处理厂 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 保洁废水 |  |  |  |
|  | 反渗透浓缩水 | 无机盐类和悬浮物 | 沉淀过滤处理后排入绥宁县湘商产业园污水处理厂 |  |
|  | 清洗废水 | COD、SS、LAS、氨氮、石油类 |  |  |
|  | 精雕废水 | SS | 沉淀过滤处理后循环使用不外排 | / |
|  | 扫光废水 | SS |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 安装减震垫、车间隔音、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾交由当地环卫部门清运处理；废玻璃边角料、废玻璃沉渣、不合格产品及保护膜废料，交由专业回收公司回收处理，废包装材料交由废品回收公司处理，CNC工序废滤布由厂商带走回收处理，纯水制备废过滤介质由厂家回收处理；废抹布（含油墨、乙醇及油类等）、废网版、废活性炭、废包装桶（油墨包装桶、开油水包装桶、润滑油包装桶、切削液包装桶、乙醇包装桶），委托有危险废物处置资质的单位处理处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照相关标准要求进行防渗处理及地面硬化等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区设置消防器材，严格防火管理；地面防渗及硬化处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建成投产排污前，应办理排污许可证 2、项目建成试运行，及时进行环保竣工验收 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条表示：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目选址符合相关规划要求，平面布局合理可行，通过采取有效的环保治理措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.566 t/a | / | 0.566 t/a | +0.566 |
| 废水 | COD | 0.0405 t/a | / | / | 0.0537 t/a | 0.0405 t/a | 0.0537 t/a | +0.0132 |
|  | BOD5 | 0.0081 t/a | / | / | 0.0107 t/a | 0.0081 t/a | 0.0107 t/a | +0.0026 |
|  | 氨氮 | 0.0041 t/a | / | / | 0.0054 t/a | 0.0041 t/a | 0.0054 t/a | +0.0013 |
|  | SS | 0.0081 t/a | / | / | 0.0107 t/a | 0.0081 t/a | 0.0107 t/a | +0.0026 |
|  | LAS | 0.0004 t/a | / | / | 0.0005 t/a | 0.0004 t/a | 0.0005 t/a | +0.0001 |
|  | 石油类 | 0.0008 t/a | / | / | 0.0011 t/a | 0.0008 t/a | 0.0011 t/a | +0.0003 |
|  | TP | 0.0004 t/a | / | / | 0.0005 t/a | 0.0004 t/a | 0.0005 t/a | +0.0001 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 7.5 t/a | / | / | 9 t/a | 7.5 t/a | 9 t/a | +1.5 |
| 一般工业 固体废物 | 废玻璃边角料、玻璃沉渣 | 3.6 t/a | / | / | 5.4 t/a | 3.6 t/a | 5.4 t/a | +1.8 |
|  | 不合格产品 | 0.2 t/a | / | / | 0.3 t/a | 0.2 t/a | 0.3 t/a | +0.1 |
|  | 保护膜废料 | / | / | / | 0.5 t/a | / | 0.5 t/a | +0.5 |
|  | 废包装材料 | 1 t/a | / | / | 2 t/a | 1 t/a | 2 t/a | +1 |
|  | 废滤布 | 0.3 t/a | / | / | 0.5 t/a | 0.3 t/a | 0.5 t/a | +0.2 |
|  | 纯水制备过滤介质 | / | / | / | 0.1t/次 | / | 0.1t/次 | +0.1 |
| 危险废物 | 废抹布 | / | / | / | 0.1 t/a | / | 0.1 t/a | +0.1 |
|  | 废包装桶 | 0.03 t/a | / | / | 0.1 t/a | 0.03 t/a | 0.1 t/a | +0.07 |
|  | 废网版 | / | / | / | 0.05 t/a | / | 0.05 t/a | +0.05 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.44 t/a | / | 0.44 t/a | +0.44 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①