- 建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称： 年产2000台五轴数控机床设备及年产1000台数控龙门加工中心建设项目

建设单位（盖章）：湖南富宏精工数控机床有限公司

编制日期：        二零二五年四月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	44

五、环境保护措施监督检查清单	78

六、结论	81

附件

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：项目备案证明

附件4：项目用地手续

附件5：除油剂安全技术说明书

附件6：磷化剂安全技术说明书

附件7：表调粉物质安全资料表

附件8：稀释剂理化性质

附件9：塑粉MSDS

附件10：除油粉安全技术说明书

附件11：促进剂安全技术说明书

附件12：固化剂安全技术说明书

附件13：水性丙烯酸聚氨酯面漆材料安全数据表

附件14：各色聚氨酯面漆SDS

附件15：评审意见及签到表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目分区防渗图

附图4：项目周边环境保护目标分布图

附图5：开发区土地利用规划图

附图6：开发区污水管网布置示意图

附图7：环境质量引用数据监测点示意图

附图8：用地红线图

附图9：企业排水管网路线图

| 年产2000台五轴数控机床设备及年产1000台数控龙门加工中心建设项目 环评评审意见修改清单 |  |
| --- | --- |
| 评审意见 | 修改情况（文中标记下划线） |
| 1、核实项目四至范围，补充用地红线图，核实项目与生态环境分区管控要求、园区土地利用规划、产业布局规划的相符性，完善项目选址合理性分析。 | 1、已核实项目四至范围、已补充用地红线图，见附图； 2、已核实完善项目与生态环境分区管控要求、园区土地利用规划、产业布局规划的相符性，见P2-P10。 |
| 2、核实项目占地面积、建筑面积、建筑数量及结构方式。核实主要生产设备、原辅材料及其用量，补充表面处理相关原辅材料用量计算依据，核实是否使用钝化剂。核实除锈剂、油性油漆及稀释剂用量、成分。明确工作时间、员工食宿情况。细化平面布局介绍及合理性分析。 | 1、已核实项目占地面积、建筑面积、建筑数量及结构方式，见P14； 2、已核实主要生产设备、原辅材料及其用量，见P16-P17； 3、已核实是否使用钝化剂、除锈剂、油性油漆和稀释剂用量和成分，见P16-P17； 4、已核实明确工作时间、员工食宿情况，见P21； 5、已细化平面布局介绍及合理性分析，见P19。 |
| 3、加强项目周边企业现状调查。补充2024年区域大气环境、地表水环境质量常规监测数据，完善引用特征污染物监测数据的合理性说明；完善土壤、地下水现状调查；核实环保目标的分布及距离，核实评价标准、总量控制指标。 | 1、已补充2024年区域大气环境和地表水环境质量常规监测数据，见P30-P33； 2、已完善引用特征污染物监测数据的合理性说明，见P29； 3、已完善土壤、地下水现状调查，见P34-P37； 4、已核实环保目标的分布及距离，见P38-P39； 5、已核实评价标准、总量控制指标，见P40-P42。 |
| 4、核实工艺流程及产排污节点，补充调漆、外观处理、固化工艺流程说明以及相关污染源核算。核实喷漆方式，补充喷粉、喷漆烘干能源，补充机加工工序冷却方式。分油性、水性漆分别核实喷漆、烘干过程废气量、VOCS及特征污染物排放量，核实处置效率。核实喷粉过程颗粒物产生量、收集处置措施、处理效率，补充喷粉固化工序污染物产排量计算及收集处置措施，据此核实VOCS及特征污染物的排放量、排放浓度，完善达标可行性分析。核实备料粉尘产生量，补充污水处理设施恶臭影响分析。核实项目排气筒设置方案，加强排气筒设置合理性论证。 | 1、已核实工艺流程及产排污节点，见P23-P27； 2、已补充调漆、外观处理和固化工艺流程说明，见P24-P26、污染源核算见P53-56； 3、已核实喷漆方式、喷漆烘干能源，见P24和P25； 4、已补充机加工工序冷却方式，见P24； 5、已核实喷漆、烘干过程废气量、VOCS及特征污染物排放量，处置效率和达标可行性分析，见P53-56； 6、已核实备料粉尘产生量，已补充污水处理设施恶臭影响分析，见P52； 7、已核实项目排气筒设置方案，已完善排气筒设置合理性论证，见P57。 |
| 5、核实办公、生活用水量。核实项目废气喷淋废水处理措施、类别及最终去向。补充车间清洁方式，分工序核实表面处理废水产生量，补充各类废水污染因子、污染物浓度，说明类比内容，细化废水处理工艺，完善达标排放可行性分析。核实市政污水管网建设情况，完善废水进入进站路污水处理厂的可行性分析。 | 1、已核实办公、生活用水量，见P20； 2、已核实废气喷淋废水处理措施、类别及最终去向，见P28； 3、已补充车间清洁方式，见P19； 4、已补充各类废水污染因子、污染物浓度，已细化说明类比内容和废水处理工艺，已完善达标排放可行性分析，见P45-P46； 5、已核实市政污水管网建设情况，完善废水进入进站路污水处理厂的可行性分析，见附图及P50-P51。 |
| 6、核实设备噪声源强、噪声削减量，结合设备数量、设备平面布置情况核实噪声预测结果，完善噪声污染防治措施。核实表面处理过程固废产生情况、性质，补充机加工过程危废产生情况，补充含油废手套等产生情况，核实污水处理沉渣、污泥性质，补充表面处理药剂废包装产生量、性质，细化固体废物暂存措施及最终去向。核实风险物质及其储存量，细化风险防控措施。 | 1、已核实设备噪声源强、削减量，已结合设备数量、设备平面布置情况核实噪声预测结果，完善噪声污染防治措施，见P60-P61； 2、已核实表面处理过程固废产生情况、性质，见P63-P66； 3、已补充机加工过程危废产生情况，含油废手套等产生情况，见P63-P66； 4、已补充表面处理药剂废包装产生量、性质，细化固体废物暂存措施及最终去向，见P63-P66； 5、已核实风险物质及其储存量，已细化风险防控措施，见P72。 |
| 7、核实环保投资、污染物排放汇总表、环境监测计划、环境保护措施监督检查清单。完善附图附件。 | 1、已核实环保投资、污染物排放汇总表、环境监测计划、环境保护措施监督检查清单，见P22和P75-P76； 2、已完善附图附件。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2000台五轴数控机床设备及年产1000台数控龙门加工中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-430500-04-01-425176 |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗崇球 | 联系方式 | 13725882191 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳经济技术开发区大兴路1-22#地块 |  |  |
| 地理坐标 | （东经111°33'41.832"，北纬 27°14'12.895"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3429其他金属加工机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业，342金属加工机械制造与349其他通用设备制造业中--其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 邵阳市经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 邵经开审批（产）发【2024】66号 |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 26976.91 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 《邵阳市宝庆工业集中区（一、二期）控制性详细规划》，邵阳市人民政府，市政函〔2016〕70号； - 《宝庆工业集中区二期控制性详细规划》（局部修改），邵阳市人民政府，邵市政函[2018]26号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、《邵阳市宝庆科技工业园环境影响报告书》，湖南省环境保护厅，湘环评〔2007〕178号； 2、《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》，湖南省环境保护厅，湘环评函〔2017〕18号； 3、《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》，湖南省生态环境厅，湘环评函〔2022〕84号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《邵阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 《邵阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》提到：“构建“一核一带多点”的二产格局。“一核”为邵阳市区综合产业核心区，“一带”是沪昆工业走廊发展带，“多点”是11个省级工业园区。培育特色产业园区、标志性企业、公共技术服务平台，保障装备制造、新型显示、中医药、特色轻工、循环经济、生态绿色食品、数字经济、智能家居家电、新能源九大产业集群用地需求。” 本项目为机械装备制造，隶属于重点发展行业，符合城市总体规划。 2、与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年~2026年）环境影响报告书》审查意见的相符性分析 - 产业定位相符性 本项目位于邵阳经济技术开发区双清片区，双清片区产业定位为以先进装备制造、农产品加工、电子信息产业为主导，以现代物流、生物医药、发制品为辅助产业。 本项目是数控机械设备制造，属于园区产业定位中先进装备制造业，符合园区产业定位。 - 用地规划相符性 项目拟建地位于邵阳经济技术开发区大兴路1-22#地块，位于园区核准的规划范围内，用地性质为二类工业用地，符合园区用地规划。 - 环境准入行业清单相符性 本项目与邵阳经济技术开发区环境准入行业清单相符性分析，详见表1-1： 表1-1 邵阳经济技术开发区环境准入行业清单 分区; 产业名称; 类别; 行业; 相符性. 总体要求; ①严格执行《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规、政策文件相关禁止性规定。 ②符合国家、省、市产业政策要求，禁止引入《产业结构调整指导目录》（以最新版为准）中禁止类和限制类项目。; ①项目符合《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规、政策文件。 ②本项目符合国家、省、市产业政策要求，且不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中禁止类和限制类项目。. 邵阳经济技术开发区; 双清片区（区块二区域、区块三中三类工业用地以外区域）; 产业定位; 先进装备制造、农产品、电子信息为主导产业，现代物流、生物医药、发制品为辅助产业; 本项目是数控机械设备制造，属于园区产业定位中先进装备制造业，符合园区产业定位。. 限制类; C17纺织业（涉及染整工艺的）; 本项目属于C3429其他金属加工机械制造，不属于园区限制类产业。. 禁止类; C398电子元件及电子专用材料制造中涉及含线路板蚀刻等、C3843铅蓄电池制造、C2710化学药品原料药制造、C2762基因工程药物和疫苗制造、B采矿业、D4411火力发电、C1910皮革鞣制加工、C1931毛皮鞣制加工业、C25石油、煤炭及其他燃料加工业（生物质燃料加工除外）、C221纸浆制造、C222造纸、C31黑色金属冶炼和压延加工业、C32有色金属冶炼和压延加工业；水泥、石灰和石膏制造中涉及水泥熟料的制造业；线路板制造业。; 本项目属于C3429其他金属加工机械制造，不属于园区禁止类产业。. 综上，本项目情况符合邵阳经济技术开发区环境准入行业清单的相关要求。 （4）审查意见相符性 本项目与《湖南省生态环境厅关于<邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书>审查意见的函》的相符性见表1-2。 表1-2 与规划环评审查意见的相符性分析 序号; 湘环评函[2022]84号; 项目情况; 符合性分析. 1; 严格依规开发，优化空间功能布局。按照最新的国土空间规划，科学规划空间发展布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，园区应做好空间布局规划，将环境影响较大的工业项目尽可能远离居民集中区、医院、学校布局，园区应按照经核准的规划范围开展建设，严格按照自然资源部门划定的发展方向去进行开发利用，落实园区规划的产业布局规划。; 本项目属于数控机械制造，符合园区的总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求。; 相符. 2; 严格环境准入，优化园区产业机构。园区后续产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》《邵阳市资江保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”及《报告书》提出的环境准入要求、生态环境管控清单，新设置的三类工业用地的产业准入应按报告提出的正面清单予以执行。; 本项目严格落实园区环境准入要求。; 相符. 3; 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流，确保园区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理，园区不得产国污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，园区进站路污水处理厂废水排放应满足入河排污口设置批复的各项管理要求。园区应加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业VOCS治理，建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管，园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核，园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; 本项目实行雨污分流、污污分流，项目生产废水经地埋式一体化污水处理设施处理、生活废水（含地面保洁废水）经隔油化粪池预处理后排入进站路污水处理厂。; 相符. 4; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况，环境敏感目标分布等。建立健全园区环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，重点监控鸡笼村、渡头桥安置地的环境空气环境质量变化情况，并涵盖VOCS等相关污染物监测，园区污水处理厂排口位于犬木塘水库工程枢纽与晒谷滩电站坝址中间河段，位于晒谷滩电站库区，相关重点废水排放项目投入生产后，应跟踪监控污水处理厂排污口上下游资水水质变化情况，加强对园区重点排放企业的监督性监测，防止偷排漏排。; 本环评要求建设单位建成后委托有资质的检测单位进行废气、废水和噪声的定期检测。; 相符. 5; 强化风险管控，严防园区环境事故。加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，园区应急管理机构应不定期对企业风险源、环保设施、污染物排放进行检查，区内企业按要求编制突发环境事件应急预案。三类工业用地存在相关环境风险的企业应建设事故应急池、应急截流沟等环境风险设施，完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求; 本项目将在取得环评批复后按照相关法律法规完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求。; 相符. 6; 做好周边控规，落实搬迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。构建三类工业用地与城镇居住区之间的生态廊道，与各级政府做好协调，在城市规划发展过程中，尽量避免城区的集中居住区向园区三类工业用地方向扩张，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和搬迁要求的，要确保予以落实。; 本项目不涉及拆迁安置。; 相符. 7; 做好园区建设期生态保护和水土保持。园区开发活动对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 本项目施工期严格按照相关要求落实生态保护和水土保持措施。; 相符. 综上所述，本项目与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年~2026年）环境影响报告书》审查意见相符。 （5）与园区规划产业结构分布相符性分析 根据邵阳经济技术开发区发展规划，本项目位于“先进装备制造业组团”，本项目为数控机械设备制造，属于园区产业定位中先进装备制造业，故项目选址符合园区产业定位。 |
| 其他符合性分析 | ①与生态环境分区管控要求的符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）、《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版）文件的相关要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加 快推进改善环境质量。 本项目位于邵阳经济技术开发区（国家级开发区），地处邵阳经济技术开发区东部，环境管控编码ZH43050220002，属于重点管控单元，本项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的相符性分析见表1-3。 表1-3 生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 管控要求; 项目实际建设情况; 相符性分析. 空间布局约束; （1.1）严格按照国土空间规划进行开发，将空间管制融入经开区规划实施全过程，将环境影响较大的工业项目远离居民集中区、医院、学校布局；杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。构建三类工业用地与城镇居住区之间的生态廊道，避免城区的集中居住区向经开区三类工业用地方向扩张。; 本项目为通用设备制造，不属于三类工业企业。且周边居民住房等敏感目标离本项目地块较远。; 相符. （1.2）经开区禁止新引入电镀企业、工艺技术落后污染严重的原料药制造、制浆造纸、制革、有染整工段的纺织品制造等重污染企业。; 本项目不属于电镀企业、工艺技术落后和污染严重的企业。; 相符. 污染物排放管控; （2.1）废水：完善经开区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流。区块一污水经江北污水处理厂处理后排入枫江溪；区块二～四污水经进站路污水处理厂处理后达标排放。; 本项目雨污分流，项目生产废水经地埋式一体化污水处理设施处理、生活废水经隔油、化粪池预处理后排入进站路污水处理厂处理。; 相符. （2.2）废气：加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业VOCs治理。; 本项目喷漆产生的挥发性有机物通过集气装置收集进入过滤棉+水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附处理+20m排气筒进行有组织排放。. （2.3）固废：建立经开区固废规范化管理体系，做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。; 固废：生活垃圾由环卫部门统一处理；一般固废分类收集后外售相关企业，危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位回收处置。; 相符. 环境风险防控; （3.1）加强经开区环境风险防控、预警和应急体系建设，加强经开区内重要风险源管控及危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，防止环境突发事件发生。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练。全面提升应急处置能力。; ①本项目环评手续办理后，建设单位将根据相关法律法规进行环境风险防控，针对厂内可能存在的风险开展相关应急培训和演练； ②本项目产生危险废物，根据湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》及园区管控要求，建设单位后续应当开展编制环境应急预案； ③建设单位应按照有关要求完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求。; 相符. （3.2）经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。. （3.3）经开区生态环境主管部门应不定期对企业风险源、环保设施、污染物排放进行检查。三类工业用地存在相关环境风险的企业应建设事故水池、应急截流沟等环境风险设施，完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求。; 相符. 资源开发效率要求; （4.1）能源：落实经开区能源结构调整，积极推广清洁能源，禁止燃煤，鼓励使用天然气、电能等清洁能源，提高用气普及率。实施能源消耗总量和强度双控行动，逐步建立用能预算管理体系，编制用能预算管理方案。到2025年，用能总量预测当量值为124861吨标准煤，万元GDP 能源消耗预测值为 0.0574 吨标准煤/万元，能源消费强度降低17.73%。; 本项目使用电能、水能和天然气，生产过程中不使用煤，符合要求。; 相符. （4.2）水资源：合理有序使用地表水，开展节水型工业园区建设，推广应用先进适用节水技术装备，减少水资源消耗。到 2025 年，北塔区万元地区生产总值用水量比 2020 年下降 21.34%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 20.31%，用水总量控制在 0.336 亿立方米以下；双清区万元地区生产总值用水量比2020年下降 22.56%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 14.96%，用水总量控制在 0.765 亿立方米以下。; 本项目位于双清园区，生产废水经地埋式一体化污水处理设施处理，生活废水经隔油池和化粪池预处理后排入进站路污水处理厂处理。; 相符. （4.3）土地资源：强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。到 2025年，工业用地固定资产投入强度控制在350万元/亩以上，工业用地地均税收控制在25万元 / 亩以上。; 根据本项目土地出让合同，本项目地块为园区工业用地，符合要求。; 相符. 综上所述，本项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的有关要求相符。 本项目“三线一单”符合性分析详见下表1-4。 表1-4 “三线一单”相符性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于湖南省邵阳经济技术开区内，不处于邵阳市生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目属于通用设备制造项目，营运过程中消耗一定电能、天然气和水能等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不涉及邵阳市资源利用上线。. 环境质量底线; 本项目周边各环境要素现状良好。根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及运营运行阶段，各项污染物对周边的影响较小，不触及环境质量底线。. 准入清单; 对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。. ②与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知符合性分析 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知符合性分析见下表： 表1-5 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》污染防治要求; 项目实际情况; 符合性分析. 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生; 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。; 项目生产过程中严格执行VOCs含量限制标准，如《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）。; 相符. 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。; 产品外观加工处理过程中仅使用少量含VOCs的油漆作为辅料生产，环评要求建设单位尽可能多使用水性油漆，使用少量油性油漆。; 相符. 全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。; 项目生产过程中严格执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）。; 相符. 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 要求企业采取加强管理，对产生VOCs的工艺环节进行密闭收集处理等污染防治措施。; 相符. 引导石化、化工、煤化工、制药、农药等行业企业合理安排停检修计划。; 本项目为数控机械设备制造，不属于石化、化工、煤化工、制药、农药等行业。; 相符. 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查; 项目针对VOCs废气采取过滤棉+水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附+20m高排气筒排放，满足有组织排放要求。; 相符. 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。; 项目针对产生VOCs环节设置集气装置，满足有组织排放要求。; 相符. 深化园区和集群整治，促进产业绿色发展; 重点针对烯烃、芳香烃、醛类等O3生成潜势大的VOCs物种，确定本地VOCs控制重点行业，组织完成涉VOCs工业园区、企业集群、重点管控企业排查，明确VOCs主要产生环节，逐一建立管理台账。; 项目不属于本地VOCs重点控制企业。; 相符. 对存在突出问题的工业园区、企业集群、重点管控企业制定整改方案，做到措施精准、时限明确、责任到人。; /; 相符. 强化油品储运销监管，实现减污降耗增效; 加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制。; 项目生产不涉及大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品。; 相符. 坚持帮扶执法结合，有效提高监管效能; 加快完善环境空气VOCs监测网。; 环评要求企业按照本评价监测计划中的相关内容进行废气监测。; 相符. 加强污染源VOCs监测监控。. ③关于与邵阳市“十四五”生态环境保护规划有关VOCs污染防治要求符合性分析 项目与邵阳市“十四五”生态环境保护规划有关VOCs污染防治要求符合性分析见下表： 表1-6 与邵阳市“十四五”生态环境保护规划有关VOCs污染防治要求 符合性分析 邵阳市“十四五”生态环境保护规划; 建设项目实际情况; 符合性分析. 以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。; 本项目属于数控机械设备制造，仅使用少量含VOCs的油漆作为辅料。; 符合. 按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。; 本项目属于数控机械设备制造，仅使用少量含VOCs的油漆作为辅料。; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。; 本项目VOCs有组织排放，不涉及重点排放源及去除效率。; 符合. 加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进城市餐饮油烟治理全覆盖; 本项目属于数控机械设备制造，不涉及汽修及餐饮行业。; 符合. ④产业政策符合性分析 本项目主要生产数控设备，对比《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于该目录鼓励类中的“四十九、数控机床”中第1条“1．高端数控金属切削机床：5 轴联动加工机床，高速高精度数控机床，多工艺复合、柔性加工机床”，因此，本项目符合国家现行产业政策。 ⑤污染防治技术可行性分析 对照《国家污染防治技术指导目录》（2024 年，限制类和淘汰类）的相关技术，本项目采用“过滤棉+水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理VOCs废气，不属于该目录里的淘汰类和限制类技术。 ⑥选址合理性分析 按照湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，项目所在地位于邵阳经济技术开发区产业园，地处邵阳经济技术开发区东部，属于国家级工业园区，项目用地属于工业用地，本项目属于通用设备制造，符合园区产业定位，同时项目不在生态保护区和水源保护区内，周边没有风景名胜区、生态脆弱区等需要特殊保护的区域。根据现场勘察和卫星地图影响得知，本项目目前周边主要环境目标为新屋院子居民点（东北400-500m）、王家冲居民点（南450-500m）和宝笼村居民（西北200-500m）等敏感目标。邵阳国际数控机械智能产业园主要为湖南盟机智能装备有限公司、湖南信本精密机械有限公司和湖南台劲数控机械有限公司等企业，主要生产数控设备；本项目北侧50m处为邵阳经开区第二工业污水处理厂及配套设施建设项目，目前正在施工中，西侧100m处计划建设湖南省湘中制药有限公司，主要生产中西药，根据废气污染源强工程分析可知，本项目有机废气、颗粒物等污染物经处理设施处理后通过20m高排气筒达标排放，对周边企业影响较小。本项目四周无食品企业等，符合园区企业相容性。 综上，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 数控机床是数字控制机床的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。数控机床集机械制造、计算机、微电子、现代控制及精密测量等多种技术为一体，是典型的机电一体化产品，广泛应用于航空航天、汽车、船舶、模具等多个行业。 近年来，全球数控机床市场规模呈稳步增长态势。根据网上有关数据显示：2019年市场规模为3270亿元，2020年略微下降至3260亿元，2021年回升至3589亿元，2022年为3825亿元，2023年达到4090亿元。在此背景下，湖南富宏精工数控机床有限公司于2024年8月注册成立。为满足市场需求及企业发展，湖南富宏精工数控机床有限公司在邵阳经济技术开发区自建厂房新建年产2000台五轴数控机床及年产1000台数控龙门加工中心建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（环境保护部令第44号），本项目在生产过程中使用水性油漆2吨/年、油性油漆3吨/年、稀释剂2.8吨/年和固化剂1.3吨/年，属于“三十一、通用设备制造业，342金属加工机械制造与349其他通用设备制造业中--其他”，应编制环境影响评价报告表。 2、项目建设内容及规模 项目总占地面积26976.91m2，总建筑面积20093.65m2（具体生产线建筑面积与生产设备大小和工艺流程有关），项目主体工程为年产2000台五轴数控机床及年产1000台数控龙门设备生产线，共2栋建筑物，1栋3F的综合楼（H=15.15m）和1栋1F的生产厂房（H=16.95m），同时配套辅助工程、环保工程、公用工程，具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别与名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 钢架结构厂房，长约270m、宽约63m、高16.95m，按工艺流程节点分区建设，分区布置呈东西走向，主要包括铸件区域—钣金区域（含表面处理区域）—光机装配区域（含喷漆房）—整机装配区域（含固化烘烤车间、危废暂存间和一般固废暂存间）; 建筑面积约17076m2. 配套工程; 办公生活区; 位于厂区西侧，3F，布设展示大厅、业务办公室、行政办公室、会议室和食堂等，用于员工办公和食宿。; 建筑面积约2200m2. 道路、停车场; 标准厂房配套道路与停车场; 占地面积约2500m2. 储运工程; 原料区; 原料区和成品区设置在生产车间西侧，南侧和北侧均设置物料装卸出入口; 占地面积约1000m2. 成品区; 占地面积约1000m2. 公用工程; 供水; 由园区供水管网统一供水. 排水; 雨污分流；雨水进入市政雨水管网，污水排入市政污水管网. 供电; 由园区供电网统一供给. 环保工程; 废气处理; 下料粉尘：经自然沉降后，定期清扫处理； 焊接粉尘：经移动式烟尘净化器收集处理； 抛光打磨粉尘：经自然沉降后，定期清扫处理； 喷粉粉尘：滤芯除尘处理后无组织排放； 污水处理站恶臭：厂区种植绿化植被； 喷漆废气：车间设置废气收集系统，经过滤棉+水喷淋+过滤棉+二级活性炭处理后通过20m高排气筒（DA001）排放； 烘干固化和天然气燃烧废气：20m高排气筒（DA002）排放。. 废水处理; ①食堂废水经隔油池处理后与员工生活污水再经化粪池处理 ②生产废水经一体化废水设备处理 生活污水与生产废水经预处理达标后通过厂区总废水排放口（DW001）排放至进站路污水处理厂。. 噪声措施; 厂房隔声、设备基础减振等降噪措施. 固废处理; 生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门统一清运；一般固废暂存于固废暂存间（位于生产厂房西北侧，建筑面积60m2，储存能力预计60t），外售相关企业；危险废物贮存于危废暂存间（建筑面积10m2，储存能力预计2t），定期交由有资质单位处置。. 环境风险防范措施; ①规范储存：油漆材料、磷化剂、稀释剂、润滑油堆放区设置明显的标志；分区存放，按生产计划合理进料，严格控制堆放量；对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理。 ②厂区防渗，危废暂存间、酸洗磷化池、污水处理站及污水管道、废水收集池所在区域重点防渗；油漆材料、磷化剂、稀释剂、润滑油存放区重点防渗。 ③加强安全教育，强化安全意识。 ④厂房按规范要求设置火灾自动报警器、灭火器材等，落实消防水源和室外消防给水系统。. 3、项目主要产品产能 项目产品方案情况详见下表2-2。 表2-2 项目主要产品产能一览表 序号; 产品名称; 规格参数; 单位; 年产量. 1; 数控机床; 应客户要求制定规格; 套; 2000. 2; 数控龙门加工中心; 1000. 4、项目主要设备 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 用途说明. 1; 氩弧焊机; WSEM-500P; 10套; 不锈钢材料焊接用途. 2; 等离子切割机; GLK-70; 2台; 板材、型材在线切割用途. 3; 二保焊机; NBC-350C; 10台; 钢材、型材焊接用途. 4; 电动切割机; 380V/220V; 3台; 管材、型材切割用途. 5; 数控剪板机; QC12Y-10*3200; 2台; 板材开料用途. 6; 数控折弯机; WC67Y-200T/3200; 4台; 钣金折弯用途. 7; 激光机; /; 2台; 钣金下料用途. 8; 车床; CK6140E; 2台; 用于机加工用途. 9; 钻铣床; ZX50C; 2台. 10; 磨床; M7140、GDW-42/800H、GDW-35/800H、KMG-2645DC、ZJMC-2016、KGS-615AHD; 6台. 11; 龙门加工中心; ME-8042/8035/6035/4028/3020/2016; 8台. 12; 卧式加工中心; MKB-11、MJ-1000/800/630/1814A/2014/1290; 8台. 13; 立式加工中心; MV-856/1160、ML1380/1580; 12台; 用于机加工用途. 14; 摇臂钻; Z3050X16/1、Z3080X25/1; 6台; 用于机加工用途. 15; 空压机; 30P型; 2套; 制作压缩空气. 16; 喷漆房; 180m2; 1间; 手动喷漆，设备外观刷漆上色用途. 17; 喷粉房; 30m2; 2间; 手动喷粉，铸件外观喷粉上色用途. 18; 烤房; 35m2; 1间; 使用园区管道天然气间接加热烘烤半成品. 19; 车间行车; 5吨型; 10台; 设备组装及装卸货物用途. 20; 机械叉车; 7吨型; 2台; 设备组装及装卸货物用途. 21; 一体化废水设备; 配套水泵、管网; 1套; 处理表面预处理废水. 5、项目主要原辅材料种类和用量 表2-4 项目主要原辅材料种类和用量情况一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 数量; 来源; 最大贮存量. 1; 板材; 吨; 3000; 外购; 100. 2; 铸件; 套; 3000; 外购; 100. 3; 钣金; 套; 3000; 自制; 100. 4; 防护罩; 套; 3000; 外购; 100. 5; 系统; 套; 3000; 外购; 100. 6; 刀库; 套; 3000; 外购; 100. 7; 主轴; 套; 3000; 外购; 100. 8; 线材; 套; 3000; 外购; 100. 9; 电料; 套; 3000; 外购; 100. 10; 刀库支架; 套; 3000; 外购; 100. 11; 变压器; 套; 3000; 外购; 100. 12; 油冷机; 套; 3000; 外购; 100. 13; 气路; 套; 3000; 外购; 100. 14; 水泵; 套; 3000; 外购; 100. 15; 除油剂; 吨; 1.5; 外购; 1. 16; 5%硫酸; 吨; 1.5; 外购; 0.2. 17; 磷化剂; 吨; 1.5; 外购; 6. 18; 表调剂; 吨; 1.02; 外购; 0.4. 19; 稀释剂; 吨; 2.8; 外购; 0.6. 20; 固化剂; 吨; 1.3; 外购; 1. 21; 促进剂; 吨; 0.75; 外购; 0.3. 22; 除油粉; 吨; 1.5; 外购; 0.7. 23; 粉末（静电喷涂）; 吨; 60; 外购; 4. 24; 水性油漆; 吨; 2; 外购; 1. 25; 油性油漆; 吨; 3; 外购; 1. 26; 润滑油; 吨; 1.5; 外购; 0.2. 27; 片碱; 吨; 1.5; 外购; 0.2. 28; PAC; 吨; 0.9; 外购; 0.2. 29; PAM; 吨; 0.3; 外购; 0.05. 30; 水; 吨; 3730.348; 自来水公司供应; /. 31; 电; kwh; 90万; 电网供应; /. 32; 焊条、焊丝; 吨; 6; 外购; 1. 33; 数控单元; 套; 3000; 外购; 200. 34; 驱动单元; 套; 3000; 外购; 200. 注：本项目产品组装外购数控单元和驱动单元，厂区内不进行生产加工。 根据建设单位提供的安全技术说明书（详见附件），可得知相关物料的理化性质和成分情况。 表2-5 除油剂主要成份表 序号; 主原料成份; 百分比; 序号; 主原料成份; 百分比. 1; 十二烷基醇聚氧乙烯醚表面活性剂; 3%; 7; 食品级葡萄糖; 2%. 2; 脂肪醇羟乙基磺酸钠; 2%; 8; 聚丙烯酰胺; 5%. 3; 食品级一水柠檬酸缓蚀剂; 10%; 9; 纯净水; 35%. 4; 碳酸钠; 15%; /; /; /. 5; 氢氧化钠; 8%; /; /; /. 6; 五水偏硅酸钠; 20%; /; /; /. 注：用于表面处理的脱脂工序。 表2-6 磷化剂主要成份表 序号; 主原料成份; 百分比; 序号; 辅料成份; 百分比. 1; 磷酸; 10%; 7; 硝基甲烷; 3%. 2; 磷酸二氢锌; 10%; 8; 醋酸; 5%. 3; 一水柠檬酸; 20%; 9; 纯碱; 10%. 4; EDTA-2Na; 5%; 10; 硝基胍; 4%. 5; 酒石酸; 15%; /; /; /. 6; 去离子水; 18%; /; /; /. 注：用于表面处理的磷化工序。 表2-7 促进剂理化性质表 外观与性状; 无色透明液体; 成分; 亚硝酸钠，12%. 危险特征; 具有一定腐蚀性; 食品级葡萄糖，19%. 爆炸下限%; 无; 食品级一水柠檬酸缓蚀剂，25%. 爆炸上限%; 无; 纯净水 44%. 熔点（℃）; 无; pH值; 5-6. 沸点（℃）; 无; 20℃时的密度; 1.31g/cm3. 自燃; 产品不自燃; 爆炸危险; 产品无爆炸危险. 闪点（℃）; 无; 水的可溶性; 易溶于水. 危险性类别; 弱酸性化学品. 侵入途径; 呼吸摄入，皮肤接触. 健康危害; 本品有轻微腐蚀性，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂出血；皮肤接触不会引起灼伤燃爆危险. 燃爆危险; 无燃爆危险. 注：用于表面处理的磷化工序。 表2-8 表调粉理化性质表 外观与性状; 白色粉末固态; 气味; 无刺激性气味. 爆炸危险; 产品无爆炸危险; pH值; 8.5~9.5. 成分; 胶肽20%、三聚磷酸钠10%、其他20%、磷酸盐45%、纯碱5%. 危险性类别; 非危险品. 侵入途径; 皮肤接触、眼睛接触、吸入、食入. 紧急处理及急救措施; 1、大量清水清洗 2、接受治疗. 爆炸危险; 非易燃品，避免与火焰、火花或高温物体接触. 注：用于表面处理的表调工序。 表2-9 水性油漆理化性质表 成分; 水性树脂40-60%，颜料10-20%，填料8-15%，去离子水10-18%，助剂1-2%。. 危险性类别; 非危险品. 侵入途径; 皮肤接触、眼睛接触、吸入、食入. 紧急处理及急救措施; 与皮肤接触：可用清水及肥皂清洗，如有不适请及时就医； 如误吞食：切勿引用如奶等含脂类饮品，请立即就医； 如吸入本品：立即至空旷通风地方，如有不适请及时就医. 爆炸危险; 非易燃液体，避免与火焰、火花或高温物体接触. 注：用于喷漆工序。 油性油漆（又名各色聚氨酯面漆，用于喷漆工序）：根据相关MSDS报告（详见附件），主要成分为聚酯树脂60~90%、二甲苯10~30%、颜料5~30%。 静电喷涂粉末（用于喷粉工序）：主要成分有固体聚酯树脂56% ，固体固化剂 6%，钛白粉 12.5% ，硫酸钡 25%，颜料 0.5%，物理状态：细粉；在水中溶解性：不溶解；无刺激性气味；比重 1.1-1.8g/cm3；软化点 >50℃；闪点：无。 固化剂（用于固化工序）：根据相关SDS报告（详见附件），主要成分为N3390固化剂（CAS号：28182-81-2）含量55.6%、醋酸丁酯（CAS号：123-86-4）含量44.4%。易燃液体，蒸汽与空气混合物，浓度在爆炸上下限内，可能引起爆炸。 聚氨酯漆稀释剂（用于喷漆工序）：根据相关SDS报告（详见附件），主要成分有二甲苯40-70%、醋酸丁酯20-40%、丙二醇甲醚醋酸酯10-20%，易燃液体，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和积聚静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 6、项目总平面布置 项目生产车间车间按加工节点分区设计，由西至东分别为仓库、整机装配区域、光机装配区域、钣金区域（含表面处理工艺）和铸件区域（含机加工区域），喷漆房、喷粉房和烤房位于厂房南侧区域。原料和产品等运输流程短，有利于生产操作和管理，以及有效提高生产效率，办公区设置于厂区西侧综合楼，设计为3层建筑，可减轻车间生产噪声对办公生活的影响，项目布局功能明确，总体布局较为合理，项目总平面布置详见附图2。 7、公用工程 （1）给水：本项目用水由园区自来水管网供应。 项目用水主要为生产用水（生产车间地面保洁用水、化学试剂配比用水和水喷淋用水）与员工生活用水。 ①生产用水：主要为表面预处理工序用水和地面保洁用水，根据业主单位提供的生产经验用水参数，表面预处理清洗池，单池容积20m3，共计4个清洗池，每天补水排水，预计补充水量为80m3/季度（年用水量320m3/a）；此外工件在清洗池清洗时，会有部分水分以蒸发、滴漏和工件带走的形式损耗，根据建设单位提供的资料，单个清洗池预计年损耗量为2m3/a，则4个清洗水池补水量预计8m3/a；因此该环节总补水量为328m3/a。 a.化学试剂配比用水：根据建设单位提供的资料，硫酸、磷化剂、除油剂和表调剂均由商家自行配比，厂区内根据生产情况适量将其物料投入到各个处理池中与水混合，酸洗、表调、磷化和脱脂处理池容积均为20m3，主要损耗为加工件表面附着带走和蒸发损耗，预计年损耗量为8m3/a，则年补充新鲜水量为8m3/a。 b.生产车间地面每月保洁1次，主要使用拖把对地面进行清洗，生产车间设计建筑面积17076m2，用水量按2L/m2计，每个月平均保洁1次，年预计保洁次数为12次，则生产车间地面保洁用水量为409.824m3/a，废水量按用水量的80%计，则生产车间地面保洁废水排放量为327.8592m3/a。 c.水喷淋用水：针对喷漆房的颗粒物、有机废气设置了水喷淋（使用新鲜水）措施，主要目的是为了去除废气中的颗粒物和挥发性有机物，该装置水循环利用，定期补充，根据业主提供的资料信息，不定时补充新鲜水，预计年补水量为1.5m3。废渣定期清理，对照《国家危险废物名录》（2025年版），按危险废物进行回收处置（HW12，代码900-252-12）。 ②生活用水：本项目员工人数110人，50人在厂区食宿，60人不在厂内食宿，根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）和实际生产经验，本项目食宿员工（50人）用水参照“国家行政机关—办公楼”办公人员用水定额38m3/a，不食宿员工（60人）用水按45L/d计，生产天数为300天，经计算：生活用水量为2710m3/a（约9.03m3/d）。 ③综合楼地面保洁用水：项目办公区域地面每周保洁一次，主要使用拖把对地面进行清洗，根据建设单位提供的资料，综合楼单层需要保洁的建筑面积948m2（共3层），用水量按2L/m2计，每个月平均保洁4次，年预计保洁次数为48次，则地面保洁用水量273.024m3/a。 （2）排水：项目采用雨污分流排水系统。项目综合楼地面保洁废水和员工生活污水经隔油池、化粪池处理；生产废水经地埋式一体化污水处理设施处理后通过市政污水管网排入进站路污水处理厂。 项目用水平衡图如下： 图2-1 项目用水平衡图（单位m3/a） （3）供电：本项目供电电源引自工业园区供电网络，由高压为10kV电力架空线引入厂区配电室，再通过厂区内电力线路，将380V、220V电源接通生产设备、照明设备等用电部门。 （4）天然气：企业烤房使用天然气能源，天然气用于烤房固化工序。烤房仅用于喷塑固化工序；喷漆工件自然干燥，不使用烤房进行烘干。 8、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：本项目职工定员总人数为110人，其中白班91人，晚班19人，有50人在厂食宿。 （2）工作制度：项目工作制度为8小时一班制，一天两班（早班作息：8:00-20:00、中间休息4小时；晚班作息：20:00-次日8:00，中间休息4小时），年工作时间300天。 9、投资规模 项目总投资30000万元，由湖南富宏精工数控机床有限公司自筹，环保投资300万元，占总投资的1%，项目分项投资见表2-10，环保投资分项估算见表2-11。 表2-10 项目投资估算一览表 序号; 项目; 金额（万元）; 占百分比（%）. 1; 土地购置费、厂房建设; 10000; 33.3. 2; 设备购置费; 10500; 35.0. 3; 场地装修、设施安装费; 3000; 10.0. 4; 工程其它费用; 2400; 8. 5; 流动资金; 3800; 12.7. 6; 环保设施; 300; 1. 7; 总投资; 30000; 100. 表2-11 项目环保投资估算一览表 时期; 环保措施; 投资费用（万元）. 施工期; 废气：施工现场应设置围挡，覆盖裸露地面，采用湿法作业；运输车辆应采取密闭措施；对易产生扬尘的建筑材料设立临时仓库。; 20. 废水：员工生活污水依托周边企业的化粪池处理后排入园区管网; /. 噪声：选用低噪声机械设备，合理安排施工时间，避免夜间和午间施工。 对高噪声设备采取减震、隔声措施，如安装消声器、隔音屏障等。; 10. 固体废物处置及清运。; 15. 营运期; 喷漆废气：废气处理设施（过滤棉+水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附装置）+20m高排气筒（DA001）； 烘干固化废气和天然气燃烧废气：20m高排气筒（DA002）； 焊接废气：移动式焊接烟尘净化器； 食堂油烟：油烟净化器处理后通过楼顶排气筒排放； 喷粉粉尘：滤芯除尘处理后无组织排放； 污水处理站恶臭：种植绿化植被。; 60. 隔油池、化粪池、地埋式一体化污水处理设施; 75. 隔声、减振装置; 24. 垃圾桶、一般固废间、危废暂存间及委托处置费; 36. 绿化、风险防范措施（防渗、防泄漏等）; 60. 合计; 300. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期工程主要包括厂房和配套设施的建设，具体施工流程及产物节点如下图。 场地平整 基础工程 S、G、N 打桩夯实工程 主体施工 装饰施工 设备安装 工程验收 S、W、G、N S、G、N S、W、G、N S、N N 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节（G-废气、W-废水、S-固废、N-噪声） 2、运营期工艺流程及产污环节 根据建设单位提供的信息，数控机床及龙门加工中心两种产品无工艺差异，主要产品差异为设备尺寸大小，相关工艺流程及产排污节点见下图。 图2-3 数控机床及龙门加工中心工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 各购入的原材料进行相应的加工（铸件：精密加工、喷漆；板材：下料切割、折弯、焊接打磨、表面处理、喷粉固化），喷漆后的铸件与自制好的钣金工件、电控装置进行组装，组装完成后形成产品，随后对产品进行人工检验，主要是检验外观和电控系统是否正常运行。机床卫生清理：对机加工设备（机床）的加工横截面进行清理，会产生少量的金属废屑。 （2）铸件加工与整机装配工艺流程及产污环节 图2-4 本项目铸件加工与整机装配生产工艺与产污节点图 注：本项目厂区内不涉及调漆作业，外购已配比好的油性油漆和水性油漆直接使用。 工艺流程简述： 精密加工：根据客户需求，对购入的铸件进行车削、铣齿和磨床等精密加工，主要目的是调整铸件的尺寸、形位和精度。该过程中会产生金属废屑、噪声和粉尘。 喷漆晾干：对机加工好的铸件进行人工喷漆，主要是对铸件表面进行上色，根据客户需求，该过程中选择使用到水性油漆或油性油漆和稀释剂，在封闭式喷漆房内进行操作，每天喷漆时长6h（每班3h），该过程中会产生废气（漆雾和VOCs）和噪声。喷漆后的铸件通过自然风干的方式进行晾干。 检验调试：检验半成品外观是否符合要求，不符合要求的工件返回打磨工序。 （2）钣金自制生产工艺及产污环节 板材 下料切割 折弯 打磨抛光 喷粉固化 钣金配件 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 表面预处理 焊接 噪声 废水、固废 废气、噪声、固废 图2-5 本项目钣金加工流程及产污节点图 工艺流程简述： 金属板材进厂后，根据客户需求规格下料，采用激光切割机进行板材切割，再采用折弯机进行折弯，然后再进行焊接，焊接后的工件进行抛光打磨处理（手工打磨，仅对焊接接口处打磨），经打磨后的半成品经拼装后先进行表面预处理，再进入喷塑生产线进行喷塑固化处理，最后装配后成品入库。 表面预处理：为了保证板材涂层的完整性和附着力。表面清理主要目的是去除氧化皮、铁锈、油脂等，防止影响涂层效果。 喷粉：项目喷粉过程采用静电法喷涂法，即利用静电发生器使塑料粉末带电，吸附在工件表面。喷粉粉尘收集后经滤芯除尘系统处理后无组织排放。收集的塑粉全部回用于生产，未收集的废塑粉按一般固废由物资回收部门回收利用。 固化：喷粉后的工件送入烤房，采用天然气燃烧供热，在180-220℃下间接加热烘烤15分钟，使粉末熔融固化成均匀、连续、平整、光滑的涂膜。该过程产生固化废气、天然气燃烧废气和粉尘沉渣。 脱脂 清洗 磷化 清洗 清洗 表调 W、S W W W W 晾干 清洗 酸洗 W、S W、S W、S （3）表面预处理生产工艺流程 图2-6 本项目表面预处理生产工艺及产污节点图 表面预处理工艺流程简述： 表面预处理线包含脱脂槽、酸洗槽、表调槽、磷化槽4个清洗槽，本项目设置一条表面处理线。 脱脂除油（该过程使用除油剂）：脱脂除油剂主要成分为水和五水偏硅酸钠，一般油污仅需2~8min即可去污，脱脂槽溶液不外排较，需要定期补充以维护槽液量。 清洗：脱脂后用清水进行水洗，水洗时间为0.5~1min，根据建设单位提供的资料，清洗水池2-3月更换一次，全部废水外排至地埋式污水处理设施预处理达标后排入进站路污水处理厂。 酸洗（该过程使用硫酸）：在酸性水溶液（5%稀硫酸溶液）作用下，溶解金属表面零件上的薄层氧化膜，除去侵蚀残渣，并使零件呈现出基本金属的结晶组织，以提高零件的光泽。酸洗槽溶液不外排，定期补充以维护槽液量。 清洗：继续用清水水洗，去除酸洗残留液及金属盐，避免抑制磷化反应。根据建设单位提供的资料，清洗水池2-3月更换一次，全部废水外排至地埋式污水处理设施预处理达标后排入进站路污水处理厂。 表调（该过程使用表调粉）：表面调整是常温磷化不可缺少的工序之一，它可消除酸洗脱脂或除锈等造成的表面状态不均匀性，增加磷化品核的数目，使品粒变得更加细密，降低膜重，还可缩短磷化时间和降低磷化温度，可以加速成膜反应，改善磷化膜的晶体结构，表调槽液需定期捞渣。 清洗：用清水对表调后的工件进行冲洗，去除残留的表调液和其他物质，确保设备表面干净。 磷化（该过程使用到磷化剂和促进剂）：采用磷化液进行处理，使其表面生成一层难溶于水的磷酸盐保护膜，磷化槽液需定期捞渣。 清洗：最后用清水对磷化后的设备进行冲洗，去除残留的磷化液和其他物质，确保设备表面干净，为后续喷粉做准备。 本项目的脱脂、磷化和清洗等槽皆采用浸渍的方式进行。 酸洗磷化主要污染因子参数见下表。 表2-12 表面预处理主要工艺参数 序号; 工艺; 主要成分; 使用温度; 作业时间. 1; 脱脂; 除油剂与水调配液，配比5：95; 室温; 10~15分钟. 2; 酸洗; 磷化剂、硫酸调配液，配比均为5：95磷化剂成分：磷酸、醋酸; 室温; 5~10分钟. 3; 表调; 表调粉与水调配液，配比2：998，主要成分是三聚磷酸钠、钛盐、纯碱; 室温; 30~60秒. 4; 磷化; 磷化剂与水调配液，配比5:95， 磷化剂的主要成分为磷酸、醋酸、纯碱；促进剂主要成分为亚硝酸钠; 室温; 5~10分钟. 本项目产污情况见表2-13。 表2-13 本项目产污情况一览表 类别; 编号; 产生工序; 污染物/因子; 产生特征; 治理措施. 铸件加工与整机装配生产产排污节点. 废气; G1; 精密加工; 粉尘; 间歇; 车间自然沉降，及时清扫. G2; 喷漆; 挥发性有机物、颗粒物、二甲苯; 间歇; 过滤棉+水喷淋+过滤棉+二级活性炭+20m高排气筒（编号DA001）. 钣金自制生产工艺产排污节点. 废气; G1; 下料切割; 切割金属粉尘; 间歇; 车间自然沉降，及时清扫. G2; 焊接; 焊接废气（颗粒物）; 间歇; 移动式焊接烟尘净化器. G3; 抛光打磨; 粉尘（颗粒物）; 间歇; 车间自然沉降，及时清扫. G4; 外观处理（喷粉固化）; 颗粒物; 间歇; 滤芯除尘装置. G5; 天然气燃烧、固化烘干废气; 颗粒物、非甲烷总烃、NOx和SO2; 间歇; 20m高排气筒（编号DA002）. 废水; W1; 表面预处理; pH、COD、TP、SS、氨氮、石油类、总氮; 间歇; 地埋式一体化废水设备处理后排入进站路污水处理厂. W2; 水喷淋除尘; SS、挥发性有机物、苯系物; 连续; 喷淋水经收集沉淀后循环使用，不外排，定期清理产生废渣，废渣为危险废物，暂存危废间、定期交由有资质单位回收处置. W3; 生产车间地面保洁; SS、石油类; 间歇; 地埋式一体化废水设备处理后排入进站路污水处理厂. W4; 职工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 间歇; 经隔油池、化粪池处理后排入进站路污水处理厂. W5; 综合楼地面保洁; SS; 间歇; 经隔油池、化粪池处理后排入进站路污水处理厂. 噪声; N; 生产; 噪声; 连续; 隔声、减振. 固废; S1; 剪切、铣、磨、打孔、车加工; 金属边角料; 间歇; 一般工业固废（352-003-09）外售相关企业. S2; 焊接、抛光打磨; 焊渣、粉尘; 一般工业固废（352-003-66）交由环卫部门. S3; 外观处理; 废油漆桶 （油性油漆）; 危险废物HW49（900-041-49）交由有资质单位处置. 废油漆桶 （水性油漆）; 厂家回收. S4; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. S5; 表面预处理（脱脂、酸洗、磷化和表调）; 废槽渣; 危险废物HW17（336-064-17）交由有资质单位处置. S6; 废气处理; 废活性炭; 危险废物HW49（900-039-49）交由有资质单位处置. S7; 废过滤棉; 危险废物HW49（900-041-49）交由有资质单位处置. S8; 废滤芯; 一般工业固废，外售处置. S9; 喷塑; 粉尘沉渣; 一般工业固废，外售处置. S10; 废水处理; 污泥; 危险废物HW36（342-064-17）交由有资质单位处置. S11; 机械设备维护; 废润滑油; 危险废物HW08（900-217-08）交由有资质单位处置. S12; 机械设备维护; 含油沾染废物（抹布、手套）; 危险废物HW49（900-041-49）交由有资质单位处置. S13; 化学品包装材料; 清洗剂、脱脂剂、硫酸、表调剂、磷化剂等化学原料使用过程化学品废包装材料; 间歇; 危险废物HW49（900-041-49）交由有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，用地现状为平整土地，现场不存在遗留环境问题，无原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 结合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 对项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本次引用邵阳市化工厂（经济开发区办公楼上）空气自动站数据（2024年1-12月），根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，本项目与常规监测点直线距离2.8km，地形、气候条件相近，故数据来源可靠，有效性符合导则要求。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。其达标分析结果统计见下表3-1。 表3-1 环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 35.6; 35; 101.71; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 50; 70; 71.43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.50; 达标. CO; 第95百分位日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.50; 达标. O3; 第90百分位日最大8小时平均质量浓度; 136; 160; 85.00; 达标. 备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。. 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状中除PM2.5以外其他因子均可达标。 PM2.5浓度较高主要原因有以下几点：①城市建设、房屋建设工程较多，施工场地扬尘量较大，施工扬尘防治措施未落实到位；②道路扬尘较为严重。目前邵阳市正在执行《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》，开展工业污染治理、扬尘污染管控、面源污染控制等专项整治行动，重点抓好燃煤小锅炉、“散乱污”企业、车辆扬尘、城乡环境、城区禁炮等治理工作。随着邵阳市环境空气质量限期达标规划的逐步实施，邵阳市环境空气质量将逐年变好。 特征因子 为了解本项目区域TSP、挥发性有机物（TVOC）和二甲苯现状质量状况，本次环评引用了邵阳经济开发区管理委员会委托湖南西南检验检测有限公司的现状监测数据（引用TSP、挥发性有机物、二甲苯、NH3和H2S因子），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行）的有关要求：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向 1 个点位补充不少于 3 天的监测数据。”本次引用点位距离本项目位置1.75km（西北侧），引用监测数据的监测时间为2023年12月3日-12月6日。 综上，引用数据符合相关要求。 （1）监测布点 根据检测报告及区域主导风向，本次评价引用1个环境空气质量现状监测点，详见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测点 序号; 点位; 方位. G2; 博文小学; 本项目西北侧1.6km处. （2）监测因子 TSP、挥发性有机物、二甲苯、NH3和H2S （3）监测时间与频次 2023年12月3日~12月6日内监测1天。 （4）监测与分析方法 采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 （5）评价方法 超标率法和超标倍数法 超标率（%）=（超标样品数/监测样品总数）×100% 超标倍数=（样品实测浓度－标准值）/标准值 （6）监测结果统计与分析 监测及统计结果详见下表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测数据统计及评价结果 单位：mg/m3 监测 点位; 监测项目; 检测结果; 标准 限值; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次; 小时均值. G2博文小学; TSP; 0.102; 0.102; 0.102; 0.102（日均值）; 0.3; 达标. TVOC; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.6; 达标. 二甲苯; 0.0005L; 0.0005L; 0.0005L; 0.0005L; 0.2; 达标. NH3; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; 达标. H2S; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.01; 达标. 注：L表示低于检出限。 由上表监测结果可知，区域内各特征污染因子的环境空气浓度值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相应空气质量标准要求，因此，邵阳经济技术开发区总体环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目营运期生活污水和生产废水经预处理后均排入邵阳市进站路污水处理厂集中处理，处理后的尾水最终排入资江，本次评价引用邵阳市生态环境局官网公布的2024年1-12月水环境质量状况月报，选取了进站路污水处理厂排水口最近的工业街水厂和柏树两个监测断面数据。邵阳市环境质量监测结果见下表。 表3-4 地表水环境质量现状监测断面布设情况 河流名称; 资江干流. 断面名称; 柏树; 工业街水厂. 所属市州; 邵阳市; 邵阳市. 断面属性; 省控; 省控. 水质类别; 2024.1; II类; II类. 2024.2; II类; II类. 2024.3; II类; II类. 2024.4; II类; II类. 2024.5; II类; II类. 2024.6; II类; II类. 2024.7; II类; II类. 2024.8; II类; II类. 2024.9; II类; II类. 2024.10; II类; II类. 2024.11; II类; II类. 2024.12; II类; II类. 上表引用数据表明，两个监测断面地表水各监测因子均未超标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定，本项目可不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 根据现场踏勘结果表明：项目所在区域属于城市生态系统（园区建设的标准化厂房），评价区内以工业生产为主，植被主要为人工种植的部分乔木和灌木丛，由于人类活动频繁，项目区内无大型野生动物栖息地，现存的野生动物主要为蛇类、鼠类、鸟类、昆虫等一些常见的小型动物，项目周边500m范围内未发现重点保护的野生动物、无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目原辅材料不含重金属物质、生产工艺产排污不涉及重金属。且本项目位于工业园内，生产工艺涉及土壤、地下水环境的污染途径的污染物为表面预处理废水和易燃物质（油漆、稀释剂和表面处理使用的硫酸、磷化剂等药剂），①污水处理设施、污水管网和药剂包装物发生破损而使污染物质泄漏下渗，对土壤及地下水造成不利影响；②危废暂存间污染物泄漏通过地面下渗，对土壤及地下水造成不利影响；③污水处理站恶臭气体随大气扩散，对区域土壤环境造成不利影响；④稀释剂泄漏遇引发火灾环境事故，对区域土壤环境造成不利影响。 化学试剂储存区、危废暂存间地面、酸洗磷化车间和污水处理设施池底均为重点防渗区，防渗层等效防渗系数不大1.0×10-10cm/s，污水处理设施底部基础采用“抗渗钢筋混凝土整体基础+素混凝土垫层+原土夯实”，满足相关防渗要求。此外，项目周边无集中式饮用水源等特殊地下水资源保护区，企业周边敏感目标主要分布在厂区南侧，且周边居民饮用水均使用自来水，不使用地下水作为饮用水源。 项目在做好污染防控措施及防渗措施后，对周边土壤及地下水环境影响较小。 本次评价引用周边其他项目的地下水和土壤的相关监测数据作为背景值。 地下水监测引用情况： 邵阳经济开发区管理委员会委托湖南西南检测检验有限公司于2023年12月3日至12月6日对经济开发区进行地下水检测的数据。 地下水的监测点位见表3-5。 表3-5 地下水监测点位布设情况一览表 编号; 点位; 与本项目位置关系; 与开发区位置关系; 监测项目. D1; 凤园村南面水井; 本项目 西北侧约850m处; 双清范围内; pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发酚、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、Na+、Ca+、Mg2+、K+、CO32-、HCO3. D2; 谢姜村过渡房西北面120m处水井; 本项目北侧约850m处; 双清范围内. D3; 老屋岭附近水井; 本项目西南侧约2km处; 双清范围内. 监测结果统计见表3-6。 表3-6 地下水监测结果统计数据 （pH无量纲，其他mg/L） 检测项目; 采样点位及检测结果; 参照《地下水质量标准》GB14848-2017中III类标准限值. D1; D2; D3. pH值（无量纲）; 6.9; 7.2; 7.3; 6.5-8.5. 总硬度（mg/L）; 226; 242; 236; 450. 溶解性总固体（mg/L）; 311; 356; 386; 1000. 硫酸盐（mg/L）; 13.6; 9.16; 16.5; 250. 氯化物（mg/L）; 19.6; 9.55; 15.2; 250. 铁（mg/L）; 0.00082L; 0.00082L; 0.00082L; 0.3. 锰（mg/L）; 0.00012L; 0.00012L; 0.00014; 0.10. 挥发酚（mg/L）; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.002. 耗氧量（mg/L）; 1.9; 1.7; 1.9; 3.0. 氨氮（mg/L）; 0.153; 0.186; 0.159; 0.50. 总大肠菌群（MPN/100ml）; ＜2; ＜2; ＜2; 3.0. 菌群总数（CFU/mL）; 31; 36; 29; 100. 亚硝酸盐（mg/L）; 0.016L; 0.016L; 0.016L; 1.00. 硝酸盐（mg/L）; 1.68; 1.23; 1.53; 20.0. 氰化物（mg/L）; 0.004; 0.004; 0.004L; 0.05. 汞（mg/L）; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.001. 砷（mg/L）; 0.00012L; 0.00012L; 0.00012L; 0.01. 镉（mg/L）; 0.00005L; 0.00005L; 0.00005L; 0.005. 六价铬（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05. 铅（mg/L）; 0.00009L; 0.00009L; 0.00009L; 0.01. Na+（mg/L）; 1.26; 2.26; 1.09; 200. Ca+（mg/L）; 69.5; 55.6; 53.6; /. Mg2+（mg/L）; 10.2; 16.5; 11.3; /. K+（mg/L）; 1.02; 1.45; 1.23; /. CO32-（mg/L）; 未检出; 未检出; 未检出; /. HCO3（mg/L）; 5.23; 5.86; 5.43; /. 样品状态; 无色、无味; 无色、无味; 无色、无味; /. （4）结果评价 由监测结果可知，各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III标准要求。 土壤监测引用情况： （1）监测布点 本次评价引用《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》中2022年2月14日采样监测的2个土壤监测点具体见表3-7。 表3-7 土壤监测点位 测点编号; 与本项目位置关系; 监测点位; 采样方式. T3; 本项目东南侧方位，约660m; 规划范围内宋家塝旁田地; 表层样. T6; 本项目南侧方位，约2km; 项目范围外南面964m处农田; 表层样. （2）监测项目 T3测45项基本因子和pH、锌、铁； T6测pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。 （3）监测时间及采样频次 采样频次：2022年2月14日采样一次。 （4）监测分析方法 根据监测结果，对照评价标准，采用比较法进行现状评价。分析方法按国家环保总局《环境监测分析方法》、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）中的要求进行。 （5）监测结果 监测结果详见下表3-8和表3-9。 表3-8 T3点监测数据结果 单位：mg/kg 监测项目; 采样点位及监测结果; 筛选值; 是否达标. T3. pH; 7.11; /; /. 锌; 102; 250; 达标. 铁; 3.49×104; /; /. 砷; 3.65; 60; 达标. 镉; 0.21; 65; 达标. 铬（六价）; 0.5L; 5.7; 达标. 铜; 31; 18000; 达标. 铅; 52; 800; 达标. 汞; 0.059; 38; 达标. 镍; 25; 900; 达标. 四氯化碳; 0.03L; 2.8; 达标. 氯仿; 0.02L; 0.9; 达标. 氯甲烷; 0.02L; 37; 达标. 1，1-二氯乙烷; 0.02L; 9; 达标. 1，2-二氯乙烷; 0.01L; 5; 达标. 1，1-二氯乙烯; 0.01L; 66; 达标. 顺-1，2-二氯乙烯; 0.07; 596; 达标. 反-1，2-二氯乙烯; 0.02L; 54; 达标. 二氯甲烷; 0.02L; 616; 达标. 1，2-二氯丙烷; 0.008L; 5; 达标. 1，1，1，2-四氯乙烷; 0.02L; 10; 达标. 1，1，2，2-四氯乙烷; 0.02L; 6.8; 达标. 四氯乙烯; 0.02L; 53; 达标. 1，1，1-三氯乙烷; 0.02L; 840; 达标. 1，1，2-三氯乙烷; 0.02L; 2.8; 达标. 三氯乙烯; 0.009L; 2.8; 达标. 1，2，3-三氯丙烷; 0.02L; 0.5; 达标. 氯乙烯; 0.02L; 0.43; 达标. 苯; 0.01L; 0.4; 达标. 氯苯; 0.005L; 270; 达标. 1，2-二氯苯; 0.02L; 560; 达标. 1，4-二氯苯; 0.008L; 20; 达标. 乙苯; 0.006L; 28; 达标. 甲苯; 0.006L; 1200; 达标. 间对二甲苯; 0.009L; 570; 达标. 邻二甲苯+苯乙烯; 0.02L; 640; 达标. 硝基苯; 0.09L; 76; 达标. 苯胺; 0.09L; 260; 达标. 2-氯酚; 0.06L; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; 0.1L; 15; 达标. 苯并[a]芘; 0.1L; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; 0.2L; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; 0.1L; 1.51; 达标. 䓛; 0.1L; 1293; 达标. 二苯并[a，h]蒽; 0.1L; 1.5; 达标. 茚并[1，2，3-cd]芘; 0.1L; 15; 达标. 萘; 0.09L; 70; 达标. 注：L表示低于检出限。 表3-9 T6点监测结果 单位：mg/kg 监测点位; 监测项目和监测结果. pH值; 铜; 锌; 铅; 镉; 砷; 汞; 铬; 镍. T6; 7.54; 24; 105; 46; 0.14; 13.6; 0.241; 76; 29. GB15618筛选值; 6.5-7.5; 100; 250; 120; 0.3; 30; 2.4; 200; 100. ＞7.5; 100; 300; 170; 0.6; 25; 3.4; 250; 190. 由监测数据可知，园区内建设用地T3监测因子浓度均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中标注限值要求；园区外农用地T6监测因子浓度均能满足《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准（试行）》（GB15818-2018）中标准限值要求。因此区域土壤环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 根据项目现场初步调查，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为居住区，详见表3-10。 表3-10 建设项目大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护目标; 保护 内容; 相对厂址方位及距离/m; 阻隔 情况; 环境功能区. X（东正西负）; Y（北正南负）. 宝笼村居民点; -250; 300; 人群; 约20户80人; NW/200-500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 新屋院子; 320; 300; 人群; 约10户40人; NE/400-500; /. 王家冲居民点; 0; 320; 人群; 约5户20人; S/450-500; /. 2、声环境 根据现场踏勘可知，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、水环境 根据现场勘查可知，距离本项目最近的地表水体为北面约300m处的红旗河，资江位于本项目西面6.5km处，红旗河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，资江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 4、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目厂房建设时对用地区域进行水泥硬化，截断土壤、地下水污染途径。本项目排放废气中主要污染因子为非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx 等， 无涉重金属的颗粒物，不涉及重金属、持久性有机污染物、难降解有机物的大气沉降，因此大气沉降影响较小。项目生产设施均位于室内，废水经处理后纳管处理排放，厂区、车间地面均做到硬化，项目各环保处理设施均需达到设计要求条件，防渗系统完好；污水经管道收集后进入污水处理设施，正常运行情况下，不会有污水的泄漏情况发生，不会发生地面漫流，也不会对土壤环境造成影响；本项目各类化学品、固废均储存于室内，且设置有规范的危废暂存间，危险固废贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，可做到防腐防渗，正常情况下也不会对土壤环境造成影响。 6、生态环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于邵阳市邵阳经济技术开发区邵阳国际数控机械智能产业园内，未在园区外新增用地，故无需进行生态现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期：废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准； 运营期：食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的有关标准； 喷漆废气：非甲烷总烃和二甲苯参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中“汽车制造业”相关污染物浓度限值、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准； 喷粉、天然气燃烧和固化烘干废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准； 污水处理站恶臭：厂界无组织废气（氨、硫化氢和臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1二级标准（新改扩建）限值。 具体标准见表3-11和表3-12。 表3-11 施工期大气污染物排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 二氧化硫; 周界外浓度最高点; 0.40. 2; 氮氧化物; 0.12. 3; 颗粒物; 1.0. 表3-12 营运期污染物执行标准 序号; 污染物; 有组织废气排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度(mg/m3); 标准来源. 排气筒（m）; 二级. 1; 非甲烷总烃; 40; /; /; 2.0（周界外浓度最高点）; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）. 2; 二甲苯; 17; /; /; /. 3; 苯; 1; /; /; 0.1. 4; 甲苯; 3; /; /; /. 5; 苯系物; 25; /; /; 1.0. 6; 总挥发性有机物; 50（乘用车）；80（其他车型）; /; /; /. 7; 颗粒物; 120; 30; 2.95; 1.0（周界外浓度最高点）; 《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）. 8; SO2; 550; 30; 2.15; 0.40（周界外浓度最高点）. 9; NOx; 240; 30; 0.65; 0.12（周界外浓度最高点）. 10; 食堂油烟; 2.0; /; /; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 11; 氨; /; /; /; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 12; 硫化氢; /; /; /; 0.06. 13; 臭气浓度; /; /; /; 20（无量纲）. 2、废水 施工期：所产生的废水主要为施工废水、生活废水，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用，生活污水依托周边厕所经隔油化粪池处理后排入园区污水管网； 运营期：生产过程产生的表面预处理废水和生产车间地面保洁废水，经一体化废水设备（格栅+隔油+混凝沉淀法+生物接触氧化法+沉淀）处理后进入进站路污水处理厂；食堂废水经隔油处理与生活污水和综合楼地面保洁废水一同再经化粪池处理后进入进站路污水处理厂，本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和进站路污水处理厂接管标准的较严值。 表3-13 废水排放执行标准 单位：mg/L pH无量纲 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 动植物油; 石油类. mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. GB8978-1996; 6-9; 500; 300; 400; /; /; /; 100; 20. 进站路污水处理厂进水水质要求; 6-9; 450; 240; 350; 35; 40; 4; /; /. 本项目执行标准; 6-9; 450; 240; 350; 35; 40; 4; 100; 20. 注：进站路污水处理厂的进水水质出处：《邵阳市进站路污水处理厂工程环境影响报告书》 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准，排放标准限值见表3-14和3-15。 表3-14 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废弃物 ①一般固体废物：根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)适用范围可知：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目一般工业固废经固废暂存区暂存后统一处置，属于采用一般固废堆放区堆放一般工业固废，仅参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）提出环境管理要求，相关要求如下： 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物； ②生活垃圾：执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014，含2019修改单）； ③危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23 号）可知，需要进行排污权交易的主要污染物，是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物。 本项目废水预处理达标后纳管至进站路污水处理厂，经进站路污水处理厂进一步处理后排入资江，CODcr 排放量为0.1517t/a，NH3-N 排放量0.0152t/a，总磷：0.0015t/a。 项目 VOCs 排放量 2.5529t/a（非甲烷总烃：1.4735t/a、二甲苯：1.0794t/a），建议 VOCs 总量控制指标为2.5529t/a；SO2：0.002t/a；NOx：0.0187t/a。 综上，本项目废气和废水总量指标通过邵阳市排污权交易中心获取。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，五通一平由园区负责，本项目只需进行主体、辅助工程等工程施工和设备安装。 1、大气环境保护措施 本项目场址总占地面积约为26976.91平方米，经现场勘查，项目所在地为已平整场地，施工期的大气污染物主要有施工扬尘、装修废气、汽车尾气和燃油机械废气。 为减轻施工期大气污染物的污染程度和影响范围，环评建议采取如下防治措施： ①建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 ②建设单位严格邵阳市“蓝天保卫战”要求做到八个百分之百，即现场封闭管理 100%、现场湿法作业 100%、场区道路硬化 100%、渣土物料覆盖100%、物料密闭运输 100%、车辆出入清洗 100%、扬尘监控安装 100%、工地内非移动机械车辆 100%达标。 ③渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置。 ④施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 2、水环境保护措施 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要有混凝土养护水，运输车辆冲洗废水等，施工废水主要污染物有CODcr、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。 施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，生活污水依托周边企业化粪池处理后排入园区管网。 水污染控制措施 ①施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，冲洗废水经过沉淀处理后回用作为洗车水。 ②做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 3、噪声防治措施 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 噪声污染控制措施： ①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 4、固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾以及少量施工人员生活垃圾等。 本项目建筑垃圾的处置严格按《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）的要求及时清运至项目附近的建筑垃圾消纳场，对周边环境影响较小。 施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并定期清运至城镇垃圾处理场，对周边环境影响较小。 固体废物污染防治措施： ①项目施工期间，将产生一定量的建筑垃圾。对建筑垃圾的处置，施工单位规范运输，不沿路洒落，也不随意倾倒，制造新的“垃圾堆场”，运送至政府有关部门指定的场所； ②在施工中应做到规范施工，文明施工，规范运输，施工场地应保持整洁卫生，渣土、弃土要及时清理，及时运走，运输车辆必须密封或者覆盖，严禁抛洒漏； ③对建筑垃圾临时堆放场应采取覆盖措施，避免产生水土流失。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  | 1、废水 （1）废水源强核算 根据前文用水分析，预处理表面废水为320m3/a、生产车间地面保洁废水327.8592m3/a、本项目生产废水总排放量为647.8592m3/a，经污水管网进入地埋式一体化废水设备（格栅+隔油+混凝沉淀法+生物接触氧化法+沉淀）处理，预处理达标后排入进站路污水处理厂。主要排放污染物为：化学需氧量（COD）、总磷（TP）、悬浮物（SS）、石油类、氨氮（NH3-N）和总氮（TN）。 员工生活污水和综合楼保洁废水量按用水量的80%计，总计2386.4192m3/a，经隔油池和化粪池预处理后排入进站路污水处理厂。主要排放污染物为：COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油。 ①生产废水：根据前文分析，项目生产废水总排放量为647.8592m3/a（约2.16m3/d），经收集后进入地埋式一体化废水设备（处理规模：30m3/d、处理工艺：格栅+隔油+混凝沉淀法+生物接触氧化法+沉淀），根据类比同类型项目（参照天津绿科环境科技有限公司2022年1月份编制的《天津精雕数控机床制造有限公司年表面处理机床零部件15000吨项目环境影响报告书》、2023年9月《山东惠硕重工机械有限公司年产2600台（套）高档数控机床配套零部件生产智造项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》。 类比可行性分析： ①参考项目需要进行表面处理的部件均为金属铸件，大件钣金件； ②表面处理工艺流程：脱脂--清洗--表调--磷化--清洗--烘干，处理过程中不使用含重金属离子药剂； ③采用的污水处理工艺为“调节池--隔油池--絮凝沉淀池--水解酸化池--接触氧化池--二沉池”。 与本项目表面工艺流程特点、原辅材料和废水处理工艺基本相同，故具有可类比性。 主要特征污染物产生浓度情况见下表。 表4-1 生产废水处理前后废水水质一览表 项目; COD; 总磷; SS; 石油类; 氨氮; 总氮. 表调清洗废水; 300; 185; 200; /; 10; 20. 磷化清洗废水; 300; 60; 300; 20; /; 7.5. 脱脂清洗废水; 1500; 8; 600; 70; 150; 300. 酸洗清洗废水; 600; 8; 600; /; 100; 200. 综合生产废水; 废水混合浓度（mg/L）; 675; 65.25; 425; 22.5; 65; 131.875. 地埋式一体化污水处理设施处理效率（%）; 70; 94; 80; 75; 88; 81. 处理后浓度（mg/L）; 200; 4; 50; 6; 14; 25. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和进站路污水处理厂接管标准的较严值; 450; 4; 350; 20; 35; 40. 项目表面预处理废水经收集后进入一体化废水设备（格栅+隔油+混凝沉淀法+生物接触氧化法+沉淀）处理。 本项目表面预处理废水处理工艺见下图。 调节池 片碱 二沉池 格栅+隔油池 混凝沉淀池 生产废水 生物接触氧化池 PAC、PAM 污泥池 压滤机 污泥：定期清掏做危废处置 一体化废水设备 进站路污水处理厂 废水处理工艺简介：车间生产废水经收集后，自流进入废水收集池（格栅+隔油预处理拦截废水中的较大漂浮物、悬浮物、颗粒物和油脂等杂质），通过水泵进入调节池（加片碱中和处理）均衡水质水量，调节池出水后进入混凝沉淀池，通过加药泵加入PAC、PAM药剂，在药剂的作用下，水中难以沉淀的颗粒物能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体，絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质，絮凝体通过吸附，体积增大而下沉，进行初步的泥水分离，混凝沉淀池污泥从底部排走，上部出水自流进入生物接触氧化池（生物填料），经氧化池上部溢流槽出水后进入二沉池，二沉池污泥同样经底部排走（混凝沉淀池与二沉池排出的污泥进入污泥池暂存，经隔膜泵打入压滤机脱水，得到脱水后的污泥定期清掏做危废处置），二沉池出水排入大兴路的市政污水管网，再排入进站路污水处理厂。 工艺可行性分析：本项目表面预处理废水采用地埋式一体化废水设备（格栅+隔油+混凝沉淀法+生物接触氧化法+沉淀）处理，该工艺属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册-11转化膜处理-表调-磷化废水末端治理技术，属于可行技术。 规模可行性分析：本项目生产车间地面保洁废水每月排放一次，预计每次排放量约27.3m3/月，表面处理清洗废水每日排放量约为1.07m3/d，单日最大排放量约为28.37m3，设计处理规模30m3/d，满足生产废水排放总量负荷。 ②生活污水和地面保洁废水：生活污水和地面保洁废水总排放量约为2.89m3/d（867.9392m3/a）。经隔油池、化粪池处理后通过大兴路污水管网汇入进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。 主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池进行预处理，隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。根据相关资料，隔油池对COD、BOD5、SS、动植物油除去效率分别为10%、20%、50%、50%；化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，根据相关资料，化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮的去除效率分别为30%、30%、30%、3%。 本项目生活污水处理前后水质一览表见下表。 表4-2 生活污水处理前后废水水质一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水、地面保洁废水; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 200; 30; 80. 隔油池处理效率（%）; 10; 20; 50; 0; 50. 化粪池处理效率（%）; 30; 30; 30; 3; 0. 预处理后生活污水; 处理后浓度（mg/L）; 189; 84; 70; 29.1; 40. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和进站路污水处理厂接管标准较严值; 450; 240; 350; 35; 100. 根据上表可知，项目职工产生的生活污水和综合楼地面保洁废水经隔油池、化粪池预处理后的废水浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和进站路污水处理厂接管标准的较严值。 表4-3 废水源强一览表 类别; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理设施; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 治理工艺; 治理效率（%）. 生活污水、地面保洁废水 2386.4192m3/a; CODcr; 300; 0.7159; 隔油池+化粪池; 37; 189; 0.4510. NH3-N; 30; 0.0716; 3; 29.1; 0.0253. BOD5; 150; 0.3580; 44; 84; 0.2005. SS; 200; 0.4773; 65; 70; 0.1670. 动植物油; 80; 0.1909; 50; 40; 0.0955. 生产废水647.8592m3/a; COD; 675; 0.4373; 地埋式一体化污水处理设施; 70; 200; 0.1296. 总磷; 65.25; 0.0423; 94; 4; 0.0026. 悬浮物; 425; 0.2753; 80; 50; 0.0324. 石油类; 22.5; 0.0146; 75; 6; 0.0039. 氨氮; 65; 0.0421; 88; 14; 0.0091. 总氮; 131.875; 0.0854; 81; 25; 0.0162. 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表4-4。 表4-4 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、综合楼地面保洁废水; CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 进站路污水处理厂; 间断排放，流量稳定; TW001; 隔油池、化粪池; 沉淀、厌氧消化; DW001; 一般排放口. 2; 生产废水; COD、TP、SS、石油类、氨氮、总氮; 间断排放，流量稳定; TW002; 地埋式一体化污水处理设施; 厌氧、好氧生化处理; DW001; 一般排放口. 注：生活污水、生产废水等污水经处理后其排放浓度均需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和进站路污水处理厂接管标准的较严值。 （2）排放口基本情况 表4-5 项目废水间接排放口基本情况表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放口类型; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 生活污水、地面保洁废水、生产废水; DW001; 111.556334; 27.239311; 一般排放口; 进站路污水处理厂; 间断排放，流量稳定; /; 进站路污水处理厂; CODcr; 50. BOD5; 10. 氨氮; 5. SS; 10. TP; 0.5. 总氮; 15. 石油类; 1. 动植物油; 1. 表4-6 项目废水污染物排放执行情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和进站路污水处理厂接管标准的较严值; 6-9（无量纲）. CODCr; 450. BOD5; 240. 氨氮; 35. SS; 350. 动植物油; 100. TP; 4. 总氮; 40. 石油类; 20. （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ819-2017确定本项目的监测情况。 表4-7 废水监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 废水; 综合污水排放口; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、SS、动植物油、石油类、总氮; 每年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和进站路污水处理厂接管标准的较严值. （4）依托可行性分析 项目生活污水、地面保洁废水和生产废水的产生总量为1515.7984m3/a，根据附图6和附图9可知，企业污水管网已纳入园区规划，企业周边市政污水管网已建成，企业废水经预处理后可以通过大兴路污水管网排入进站路污水处理厂。经进站路污水处理厂处理后，尾水最后经专管外排至资江。 进站路污水处理厂位于邵阳市宝庆工业集中区进站路与红旗河交叉口西南地块，占地122.79亩。总纳污范围为邵阳市宝庆工业集中区（一期、二期）的绝大部分，东至三二零国道、枫林路，南至站前路，西至进站口、财桥路，北至三二零国道、集仙路，总纳污面积为2250.18ha。污水处理规模为4.0万吨/天。根据污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入污水处理厂设计容量，污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。且本项目废水量较小（约10.11t/d），占进站路污水处理厂设计处理规模的0.02%，对污水处理厂影响较小。 其设计进水水质见下表。 表4-8 污水处理厂进水水质表 项目; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 石油类; 动植物油. mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 指标值; 6-9; 450; 240; 350; 35; 40; 4; 30; 100. 本项目综合废水主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、总磷和总氮等污染因子，根据上述对比分析，能满足污水处理厂的接管标准。 进站路污水处理厂采用A/A/O+MBR工艺。A/A/O工艺是一种典型的生物脱氮、除磷工艺，其生物贮泥池由厌氧、缺氧、好氧三段组成，其典型工艺流程见下图。 泥饼外运 栅渣、臭气 噪声 沉砂、臭气 栅渣、臭气 臭气 废水 粗格栅 提升泵站 细格栅 沉砂池 缓冲池 均质沉淀池 水解酸化池 配水调理池 A2/O生化池 二沉池 转盘过滤池 紫外消毒池 资江 贮泥池 污泥回流泵 污泥脱水机房 臭气 臭气 臭气 噪声、臭气 噪声、废水 噪声、臭气 污泥 污泥 污泥 污泥 图4-1 A/A/O工艺图 出水采用紫外线消毒工艺，污泥处理采用机离心式浓缩脱水一体化机械脱水工艺，脱水后的污泥含水率控制在80%以下，送至邵阳市污泥集中处置中心，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 故进站路污水处理厂可完全处理本项目排放的污水。 2、废气 本项目大气污染源主要为机加工废气（无组织）、焊接废气（无组织）、抛光打磨废气（无组织）、喷漆废气（有组织）、喷粉废气（无组织）、固化烘干废气和天然气燃烧废气（有组织）、食堂油烟。 - 废气源强核算 1.1无组织废气 ①机加工废气 本项目在机加工过程中产生的废气主要为切割金属粉尘（颗粒物），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，04下料-钢板、铝板、铝合金、其它金属材料-等离子切割，颗粒物产生系数为1.1kg/吨-原料，项目板材原料年用量约为3000吨，则本项目颗粒物产生量为3.3t/a，由于金属粉尘密度大，沉降速度快，金属粉尘自然沉降后无组织排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-附件1工业源-附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》的“附录 5：堆场类型控制效率”，本项目切割工序位于半敞开式厂房，沉降效率取60%，无组织废气金属粉尘排放量为1.32t/a，沉降后的粉尘由人工清扫收集。 ②焊接废气 本项目在焊接过程中产生的废气主要为金属烟尘（颗粒物）和有毒气体，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，09焊接-手工电弧焊，颗粒物产生系数为20.2kg/吨-原料；09焊接-氩弧焊，颗粒物产生系数为20.5kg/吨-原料。项目手工电弧焊条和氩弧焊丝年用量各按3吨计，则本项目颗粒物产生量为122.1kg/a（0.1221t/a）。针对焊接烟尘（颗粒物），本项目采取移动式烟尘净化器处理，根据《ZD-1200移动式静电焊接烟雾净化器》设计说明中提及的收集移动式烟尘的收集效率可达80%以上，根据机械行业系数手册提到的“末端治理技术名称其他（移动式烟尘净化器）”，设备处理效率可达95%，因此，焊接烟尘（颗粒物）未收集和未处理的无组织排放量约为0.0293t/a。 ③抛光打磨粉尘 本项目在预处理过程中会产生抛光打磨金属粉尘（颗粒物），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，06预处理-抛丸、打磨，金属粉尘（颗粒物）产生系数为2.19kg/t-原料，项目需抛光打磨板材（半成品）为3000吨，则金属粉尘（颗粒物）产生量为6.57t/a，由于金属粉尘密度大，沉降速度快，金属粉尘自然沉降后无组织排放，沉降效率取80%，金属粉尘排放量为1.314t/a，沉降后的粉尘由人工清扫收集。 ④喷粉废气 项目喷塑过程中会产生未附着的塑粉粉尘，本项目塑粉用量为60t/a，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，14涂装-粉末喷涂（喷塑）的产污系数，300kg/t-原料，则未喷上的粉尘产生量约为18t/a。喷塑间为封闭空间，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-附件1工业源-附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》的“附录 5：堆场类型控制效率”本项目喷粉工序设置封闭式车间，滤芯除尘装置收集效率取95%，沉降效率取5%，含粉尘气体经滤芯过滤装置处理，参照排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册“粉末涂料--喷塑”的布袋除尘效率，本次评价取95%，则粉末回收量17.1t/a，车间沉降量0.9t/a，滤芯除尘后外排的无组织粉尘量为0.855t/a。工作时间为6h/d，排放速率约为0.475kg/h，则喷塑房粉尘经滤芯过滤装置处理后无组织排放。 ⑤污水处理站恶臭 恶臭废气主要来源于本项目自建的污水处理站。污染物以氨（NH3）、硫化氢（H2S）和臭气浓度为核心特征因子，因本项目生产废水处理量（约648m3/a）较小，污水处理设施为地埋式。环评要求建设单位定期清理转运污泥，做好封闭措施。同时在厂区内加强绿化，污水处理站恶臭气体对项目本身和周边环境影响较小。本项目仅做定性分析。 1.2有组织废气 ⑤喷漆废气 本项目在外观处理（喷漆）过程中会产生喷漆废气（以非甲烷总烃计），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，14涂装-喷漆（水性漆）：挥发性有机物产生系数为135kg/t-原料、油性漆：挥发性有机物产生系数为486kg/t-原料、稀释剂：230kg/t-原料，项目油漆原料年使用量约为6吨（水性油漆2吨、油性油漆3吨、稀释剂2.8吨），则非甲烷总烃产生量为2.372t/a，针对本项目产生的喷漆废气，采取管道收集后经过滤棉+水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附处理，处理达标后经一根20m高排气筒（DA001）排放，喷漆房设有引风机总风量为30000m3/h，由于喷漆房较大，且为封闭式区域，根据环办综合函〔2022〕350号《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的表2-3，参考“密闭管道”的收集效率，考虑有部分通风损耗，故取值90%，有机废气处理系统净化效率按33%计（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册确定，单级活性炭吸附处理效率为18%），未收集的废气在车间内以无组织形式排放。 根据油性油漆和稀释剂的理化性质，油性油漆含10-30%的二甲苯、稀释剂含40-70%的二甲苯，本次预测取中间值20%和55%计算，在喷漆过程中挥发，油性漆用量为4t/a，稀释剂用量为1.8t/a，则预计二甲苯废气产生量为1.79t/a。同非甲烷总烃一并处理后达标排放。 本项目水性漆和油性漆年用量为6t/a，在喷漆过程中会产生少量漆雾（以颗粒物计）。因机械行业系数手册无相关产污系数，故参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中211木质家具制造行业系数手册的喷漆工艺过程的颗粒物产污系数为20.8g/kg-涂料，则喷漆过程中颗粒物产生量为0.1248t/a。“过滤棉+水喷淋+过滤棉”对颗粒物处理效率按98%计（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册确定）。 ⑥固化废气 本项目在喷塑工序完成后工件经流水线自动进入烘干室（烘道式主体烤箱）进行固化作业，此工序将产生有机废气（VOCs），根据建设单位提供资料，项目固化烘道运营时间为300d，每天运行8h，塑粉固化时，塑粉中聚酯、环氧树脂与固化剂发生交联反应，形成三维网状不溶不熔的体型分子，由于环氧树脂分解温度高于320℃，聚酯树脂分解温度高于300℃，本项目固化温度在200℃左右，因此，固化过程中环氧树脂、聚酯树脂自身不会分解产生有机废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》：“粉末涂料—喷塑后烘干—挥发性有机物”的产污系数，挥发性有机物1.20kg/t--原料，本项目塑粉使用量为60t/a，则有机废气产生量为0.072t/a。本项目固化烘道在一侧留出工件进出口，其余地方均为封闭，产生的有机废气（VOCs）经集气罩收集后与天然气燃烧废气一并经20m高排气筒（DA002）排放。根据环办综合函〔2022〕350号《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的表2-3，参考“半密闭集气罩(含排气柜)”的收集效率，考虑有部分通风损耗，故收集效率取值60%，未收集的废气在车间内以无组织形式排放。则有组织废气排放量0.0432t/a，无组织废气排放量为0.0288t/a。 ⑦天然气燃烧废气 根据建设单位提供的资料，预计管道天然气用量为10000m3/a。 年使用时间2400h。 燃烧炉燃烧废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，产排量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册中14涂装：产污系数表-天然气工业炉窑产污系数进行核算。 1）NOx：产污系数为0.00187（kg/m3-原料）。 2）颗粒物：产生系数为0.000286kg/m3天然气。 3）SO2：产污系数为0.000002S（kg/m3-原料）。根据《天然气》GB17820-2018，天然气最高允许含硫量为100mg/m3，本评价取S=100。 根据核算，天然气燃烧废气总产生量为：颗粒物≈0.0019t/a，SO2 ≈0.002t/a，NOx ≈0.0187t/a。 表4-9 本项目生产废气产生及排放情况一览表 工序; 污染物 名称; 产生量; 治理措施; 排放量; 排放浓度; 排放速率; 排放 方式. 切割; 颗粒物; 3.3t/a; 自然沉降; 1.32t/a; /; /; 无组织 排放. 焊接; 颗粒物; 0.1221t/a; 移动式焊接烟尘净化器; 0.0293t/a; /; /. 抛光打磨; 颗粒物; 6.57t/a; 自然沉降; 1.314t/a; /; /. 喷粉; 颗粒物; 18t/a; 封闭车间沉降、滤芯除尘; 0.855t/a; /; /. 喷漆; 非甲烷总烃; 2.1348t/a; 过滤棉+喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附+20m高排气筒（DA001）; 1.4303t/a; 19.87mg/m3; 0.596kg/h; 有组织 排放. 二甲苯; 1.611t/a; 1.0794t/a; 15mg/m3; 0.450kg/h. 颗粒物; 0.1123t/a; 0.0022t/a; 0.03mg/m3; 0.0009kg/h. 非甲烷总烃; 0.2372t/a; 0.2628t/a; /; 0.1095kg/h; 无组织排放. 二甲苯; 0.179t/a; 0.179t/a; /; 0.0746kg/h. 颗粒物; 0.125t/a; 0.125t/a; /; 0.052kg/h. 喷粉; 颗粒物; 12t/a; 滤芯除尘; 0.57t/a; /; 0.2375kg/h; 无组织排放. 烘干固化、天然气燃烧废气; 颗粒物; 0.0019t/a; +20m排气筒（DA002）; 0.0019t/a; 0.08mg/m3; 0.0008kg/h; 有组织 排放. 非甲烷总烃; 0.0432t/a; 0.0432t/a; 1.8mg/m3; 0.018kg/h. SO2; 0.002t/a; 0.002t/a; 0.08mg/m3; 0.0008kg/h. NOx; 0.0187t/a; 0.0187t/a; 0.78mg/m3; 0.0078kg/h. 非甲烷总烃; 0.0288t/a; 车间门窗通风; 0.0288t/a; /; 0.012kg/h; 无组织排放. ⑧食堂油烟 本项目废气主要为食堂油烟废气，本项目职工人数为110人，本次环评按每天就餐人数100人，年工作日300天，按人均耗油量25g/人·d计，则食用油量为0.75t/a，油烟排放系数按3%计，油烟产生量约为0.023t/a，每天运行4小时，风量为5000m³/h，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型规模标准，油烟废气经油烟净化器处理，处理效率为75%，油烟排放量为0.006t/a，排放浓度为1.0mg/m³，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型规模低于2.0mg/m3的标准要求。 表4-10 项目食用油消耗和油烟废气产生情况 耗油量; 油烟挥发系数; 油烟产生浓度（mg/m³）; 油烟产生量（t/a）; 油烟净化效率; 油烟排放浓度（mg/m³）; 油烟排放量（t/a）. 0.75t/a; 3%; 3.83; 0.023; 75%; 1.0; 0.006. （2）达标排放分析 1、废气处理设施可行性分析： ①项目备料原料为钢铁板材和不锈钢，产生的颗粒物为金属粉尘，金属粉尘密度大，沉降速度快，故对下料过程产生的金属粉尘采取自然沉降的措施是可行的。 ②项目焊接烟尘（颗粒物）采取移动式烟尘净化器处理，属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中焊接烟尘末端治理技术中的“其他（移动式烟尘净化器）”，因此，本项目焊接烟尘采取的治理措施属可行技术。 ③本项目喷漆废气（非甲烷总烃）采取管道收集+过滤棉+水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附处理，属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中喷漆废气末端治理可行技术，处理达标后经一根20m高排气筒（DA001）排放，因此，本项目喷漆废气采取的治理措施属可行技术。 ④本项目喷粉废气采取滤芯除尘器处理后无组织排放，因滤芯除尘原理与布袋除尘器相似（均使用过滤介质捕获颗粒物），故同属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--机械行业系数手册中喷塑废气末端治理技术中的“袋式除尘”； 烘干固化废气（挥发性有机物）和天然气燃烧废气采取管道收集+二级活性炭吸附处理，属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--机械行业系数手册中喷塑后烘干末端治理技术中的“其他（吸附法）”；天然气可直排。 因此，本项目喷粉、喷漆和烘干废气采取的治理措施属可行技术。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“排气筒高度及排放速率的有关规定”，①新污染源的排气筒一般不低于15m，且要高于项目200m范围内建筑5m以上；不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。②两个排放相同污染物（不论其是否由同一生产工艺过程产生）的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。通过实地勘察，项目所在地为工业园区，项目地周围200m范围内最高建筑物为5层建筑（约22m），本项目废气排放浓度和排放速率严格50%执行均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值。 因此本项目DA001排气筒（喷漆废气）和DA002排气筒（烘干固化废气和天然气燃烧废气）高度设计20m，符合规定。 因固化烘干工序产生的非甲烷总烃量为0.072t/a，排放速率为0.03kg/h，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中规定了免于安装VOCs治理设施的条件，免于收集VOCs废气的条件以及免于泄漏检测和修复的相关条件：“重点地区（即根据环境保护工作要求，对大气污染严重，或生态环境脆弱，或有进一步环境空气质量改善需求等，需要严格控制大气污染物排放的地区），收集废气中的NMHC（非甲烷总烃）初始排放速率低于2kg/h（不含本数），其他地区，收集废气中的NMHC初始排放速率低于3kg/h（不含本数），在满足排放浓度达标的前提下，可以不用安装VOCs治理设施。如排放浓度超标，仍应安装VOCs治理设施，确保达标排放，但去除效率不作要求。” 本项目该工艺节点非甲烷总烃排放速率低于2kg/h，故可不安装治理设施。 2、非正常工况 非正常工况是指生产设备在开、停产状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。 根据项目特征，项目不存在停产等非正常工况造成的非正常排放，考虑废气处理系统故障作为非正常工况，相应污染物处理效率下降至零这一情况。项目非正常工况详见下表： 表4-11 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 持续时间（h/次）; 频次（次/a）; 应对措施. DA001; 废气处理系统故障; 非甲烷总烃; 29.7; 0.89; 1; 1; ①立即停止相应工序的生产，尽快找出故障原因，及时进行检修恢复； ②启动应急预案，减轻对周围环境的影响； ③加强设备的维护和管理，确保各类废气处理设备正常运行，并设专人进行管理。. 二甲苯; 22.33; 0.67. 颗粒物; 1.56; 0.047. （3）排放口基本情况 表4-12 排放口基本情况 编号; 名称; 项目; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气量; 烟气温度; 年排放小时数; 排放口类型. X; Y. /; /; 污染物; /; /; m; m; Nm3/h; ℃; h; /. DA001; 喷漆废气; 非甲烷总烃、二甲苯和颗粒物; 111.556660; 27.240099; 25; 0.5; 30000; 20; 2400; 一般排放口. DA002; 烘干固化/天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃; 111.556246; 27.239963; 25; 0.3; 10000; 20; 2400; 一般排放口. （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目污染源监测计划见下表。 表4-13 废气监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 大气污染物; DA001; 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物; 每年一次; 颗粒物、SO2、NOx：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、 非甲烷总烃、二甲苯：《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）. DA002; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声主要来自电动切割机、焊机、数控剪板机、数控折弯机、空压机等设备噪声，本项目高噪音设备均置于厂房内，生产过程中关闭门窗，采用厂房隔声、安装减震垫、选用低噪音设备等措施后，噪声可降低20dB(A)左右。主要噪声源强及治理措施详见表4-14。 表4-14 设备噪声源强一览表 单位dB（A） 建筑物名称; 声源 名称; 型号; 声源源强; 声源控制 措施; 空间相对位置; 距室内边界距离; 室内边界声级; 运行 时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离. 生产 厂房; 氩弧焊机; /; 85; 隔声减振、厂房隔声; 20; 5; 2; 5; 65; 全天; 20; 45; 1. 等离子切割机; /; 90; 50; 10; 1; 10; 70; 全天; 20; 50; 1. 二保焊机; /; 85; 70; 15; 2; 15; 65; 全天; 20; 45; 1. 电动切割机; /; 90; 90; 15; 1; 15; 70; 全天; 20; 50; 1. 激光机; /; 80; 85; 15; 1; 15; 60; 全天; 20; 40; 1. 车床; /; 80; 120; 20; 1; 20; 60; 全天; 20; 40; 1. 钻铣床; /; 80; 120; 30; 1; 30; 60; 全天; 20; 40; 1. 磨床; /; 90; 110; 20; 1; 20; 70; 全天; 20; 50; 1. 数控剪板机; /; 80; 150; 10; 2; 10; 60; 全天; 20; 40; 1. 数控折弯机; /; 80; 130; 15; 3; 15; 60; 全天; 20; 40; 1. 空压机; /; 90; 140; 10; 3; 10; 70; 全天; 20; 50; 1. 车间行车; /; 75; 100; 15; 2; 10; 55; 全天; 20; 35; 1. 叉车; /; 80; /; /; 2; 5; 60; 全天; 20; 40; 1. 注：以厂房的西南角拐点作为原点，东西方向作为X轴，南北方向作为Y轴，垂直方向作为Z轴。 （2）预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测模式。 噪声叠加模式： Lp=10lgi=1n10Li10 式中：L——预测点噪声叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的声压级，dB（A）； r——关心点距离噪声源距离，m； 点源衰减模式： LA(r)=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）——声源在预测点产生的A声级，dB，r为预测点与声源距离； LA（r0）——参考位置处引起的A声级，r0为参考位置与声源距离； r——关心点距离噪声源距离，m； r0——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 （3）预测结果与分析 表4-15 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点位; 昼间 贡献值; 夜间 贡献值; 背景值; 预测值; 昼间 标准值; 夜间 标准值; 达标情况. 东厂界外1m; 60.3; 52.1; /; /; 65; 55; 达标. 南厂界外1m; 58.6; 50.3; /; /; 65; 55; 达标. 西厂界外1m; 53.1; 46.8; /; /; 65; 55; 达标. 北厂界外1m; 59.4; 51.9; /; /; 65; 55; 达标. 注：夜间生产时仅使用一部分设备。 由表4-14预测结果可知，项目东面、南面、西面、北面厂界昼间夜间噪声均可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 噪声影响治理措施： 为了确保项目营运期噪声不对周边敏感点造成影响，环评要求认真落实好以下防治措施。 1）车间内设备合理布设； 2）合理利用厂房的封闭功能； 3）各类设备应选用低噪声低振动设备，高噪声设备密闭，采取基础减震，加装消音和隔声材料等； 4）夜间生产应减少高噪声设备的使用频次和使用时长； 5）加强工人文明生产培训和环保意识教育，提倡文明生产。 对照表4-14可知，项目产噪声设备经厂房隔声及基础减振措施后，本项目四面厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值。因此，项目运营时设备噪声对周边环境影响较小。 自行监测方案： 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中的厂界环境噪声监测要求进行自行监测，噪声监测点位、指标及频次见下表4-16。 表4-16 噪声监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度（昼间、夜间）. |
| --- | --- | --- |
|  | 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  | 4、固体废物 根据对本项目的固废污染物产生环节的分析，本项目固废主要为生产固废、员工生活垃圾和危险废物。 固体废物产排污影响分析 （1）生产固废： ①金属边角料：主要是备料过程中产生的少量金属边角废料，类比同类项目与建设单位提供资料，金属边角料产生量约为原料用量的5%，因此，金属边角料产生量约为150t/a，统一收集后外售物资回收公司。参考《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）金属边角料固废代码为342-006-99。 ②焊渣、切割金属粉尘、抛光打磨粉尘：主要是备料、焊接和预处理工序中产生，类比同类项目与建设单位提供资料，焊渣、切割、抛光打磨粉尘金属粉尘产生量约为2.4t/a，通过清扫收集后由环卫部门统一清运；收集后回用于生产，参考《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）布袋除尘器收集粉尘固废代码为900-999-66。 ③废油漆桶：本项目水性油漆年使用量为2吨，类比同类项目与建设单位提供资料，预计废油漆桶（水性油漆）产生量为0.02t/a，为一般工业固体废物，暂存一般工业固体废物堆放区，定期交由厂家回收处置。 本项目油性油漆年使用量为3吨，类比同类项目与建设单位提供资料，废油漆桶（油性油漆）产生量约为0.03t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的危险废物（废物类别：HW49其他废物，废物代码900-041-49），需暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质的单位回收处理。 ④废槽渣：本项目酸洗磷化过程中需定期清理槽渣，清理过程中上清液回用，会有部分槽渣产生，类比同类项目与建设单位提供资料，废槽渣产生量约为0.5t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的危险废物（废物类别：HW17表面处理废物，废物代码336-064-17），需暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质的单位回收处理。 ⑤废活性炭：按1吨活性炭吸附有机废气0.25吨计算，本项目活性炭吸附处理的非甲烷总烃和二甲苯废气量为1.2361t/a，则废活性炭产生量约为6.1805t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的危险废物（废物类别：HW49其他废物，废物代码900-039-49），需暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质的单位回收处理。 ⑥水喷淋废渣：项目水喷淋废渣主要来源于循环沉淀池，根据企业生产经验，其产生量约为0.3t/a，属于危险废物，参考《国家危险废物名录（2025年版）》，危废类别为HW12（染料、涂料废物）中非特定行业，危废代码为900-252-12（使用油漆、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物，危险特性为T、I），建设单位须集中收集后暂存于危废暂存点，并定期委托有资质单位处置。 ⑦污泥：本项目污水处理污泥产生量约为处理生产废水量的0.5%，则污水处理污泥产生量约为3.24t/a，属于危险废物，参考《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目污泥属于危险废物，类别HW17，代码为336-064-17，需暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质的单位回收处理。 ⑧废润滑油：本项目运营过程中机械设备将产生废润滑油和废含油抹布和手套，类比同类项目与建设单位提供资料，废润滑油产生量为0.006t/a，参考《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物，废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-217-08，需暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质的单位回收处理。废含油抹布和手套，预计产生量为0.001t/a，属于HW49其他废物，代码900-041-49，危险废物经收集后暂存在危废暂存间，交由有资质的公司处置。 ⑨废过滤棉：项目废气进活性炭装置前采用过滤棉进行除湿处理，根据项目有机废气设施规模，项目过滤棉装置过滤棉有效面积约2m2，折合重量约 1.5kg，一般每月更换一次，即项目废过滤棉产生量约 0.018t/a，属于危险废物，废物类别为 HW49，代码为 900-041-49，厂区统一收集后定期委托资质单位进行有效处置。 ⑩废化学品包装材料：脱脂剂、表调剂、磷化剂等化学原料使用过程化学品包装材料产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），化学品包装材料的危废类别为HW49类，其废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），应委托有资质的单位进行安全处置。 11废滤芯：本项目在喷粉过程中使用滤芯除尘装置处理粉尘，在使用一段时间后需要进行更换。大约每2-3个月更换一次，则废滤芯的产生量为0.6t/a，为一般固废，分类收集后外售综合利用。 12粉尘沉渣 项目喷粉产生的粉尘经滤芯除尘后回用于生产中，未被收集的粉尘自然沉降于车间，根据前文分析，无组织粉尘排放量为0.57t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-附件1工业源-附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》的“附录 5：堆场类型控制效率”，本项目生产厂房为半敞开式，沉降效率取60%。粉尘沉渣产生量为0.342t/a，经收集后交由资源回收单位。 （2）生活垃圾：项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，本项目劳动定员为110人，则生活垃圾产生量为16.5t/a，设垃圾桶分类收集由环卫部门统一清运。 表4-17 建设项目固体废物产生情况一览表 序号; 污染物名称; 废物来源; 形态; 主要成分; 产生量t/a; 废物属性; 废物代码; 拟采取处理方式; 环境管理要求. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸屑等; 16.5; 一般固废; /; 收集后交由环卫部门; 不得随意丢弃及乱摆乱放、设置专用容器进行收集和分区贮存. 2; 地面清扫等金属粉尘、抛光打磨粉尘; 生产过程; 固态; 金属颗粒; 2.4; 342-006-66; 企业收集后外售. 3; 金属边角料; 生产过程; 固态; 金属; 150; 342-006-99. 4; 废滤芯; 滤芯除尘; 固态; 塑粉; 0.6; 349-004-99. 5; 粉尘沉渣; 喷塑; 固态; 塑粉; 0.342; 349-004-99. 6; 废油漆桶（水性油漆）; 生产过程; 固态; 油漆桶; 0.02; 900-999-66; 收集后回用. 7; 废油漆桶（油性油漆）; 生产过程; 固态; 废油漆; 0.03; 危废HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49; 委托有资质单位处理. 8; 废槽渣; 生产过程; 液态; 废槽液、槽渣; 0.5; 危废HW17表面处理废物; 336-064-17. 9; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 6.1805; 危废HW49烟气、VOCS治理过程产生的废活性炭; 900-039-49. 10; 水喷淋废渣; 废气处理; 液态; 喷淋废液; 0.3; HW12（染料、涂料废物）; 900-252-12. 11; 废润滑油; 机械设备维护; 液态; 废润滑油; 0.006; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08. 12; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 废过滤棉; 0.18; HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49. 13; 污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 3.24; HW17金属表面处理及热处理加工; 336-064-17. 13; 废化学试剂包装材料; 原料包装; 固态; 包装物; 0.05; HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49. 14; 废含油抹布手套; 机械设备维护; 固态; 含油废物; 0.001; HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49. （4）处置去向及环境管理要求 ①生活垃圾 设垃圾桶统一收集，交由环卫部门统一处理。 ②一般固体废物 一般固体废物暂存于固废暂存间，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规要求规范化建设，应满足以下要求： 1）一般固废暂存间应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m，临时堆放场所四周应建有围墙，防止固废流失及造成粉尘污染。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB 15562.2 设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案， 长期保存，供随时查阅。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 ③危险废物 1）危险废物贮存容器 应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 2）危废暂存场所 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数小于等于10-10cm/s。 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。必须有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。危废暂存场所内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔断。 3）危险废物的管理 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道，不得将不相容的废物混合或合并存放。须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 4）危险废物的运输 本环评要求建设单位在危废产生点利用密封容器进行收集，再把密封容器运输到危废暂存间。鉴于产生点至暂存间距离较短，均在同厂房内密封输送，因此运输过程对环境产生的不利影响较小。 综上所述，采取上述措施后本项目固体废物均可得到妥善、合理的处置，符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 5、地下水 本项目营运期可能对地下水造成污染的途径有：①污水处理设施、污水管网发生破损而使废水泄漏下渗；②表面处理车间酸洗磷化槽发生破损而使废水泄漏下渗；③化学品储存库和危废暂存间污染物泄漏通过地面下渗，进入土壤中从而进入地下水中而对其造成不利影响。 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗措施。 ①重点防渗区防渗措施 对于重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局，2004.4.30）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）进行防渗设计。本项目重点防渗区主要包括危废暂存间、酸洗磷化水池、污水处理站及污水管道、废水收集池所在区域。 ②一般防渗区防渗措施 对于一般防渗区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）II类场进行设计。本项目一般防渗区主要包括，油漆、稀释剂、酸洗磷化剂暂存区域。 ③简单防渗区防渗措施 对于简单防渗区主要采取一般地面硬化措施。指不会对土壤和地下水造成污染的区域。本项目简单防渗区主要包括本项目简单防渗区主要为厂区生产车间其余区域。 综上所述，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在按要求落实污水处理站、表面预处理车间、危险废物暂存区规范建设，确保重点防渗区地面硬化、防腐及防渗措施后，并加强对污水处理设施防渗设施的管理与监管，确保污水处理设施、表面预处理车间、危废暂存间能安全使用，并定期例行检查加强维护管理。在做好污染防控及日常维护管理后，可有效控制厂内污染物下渗现象，避免对区域地下水环境造成影响。 6、土壤及地下水 本项目为污染影响型建设项目，项目排放废气中主要污染因子为挥发性有机废气（非甲烷总烃和二甲苯）、SO2、NOx、颗粒物和臭气浓度等，不涉及重金属、持久性有机污染物、难降解有机物的大气沉降，因此大气沉降影响较小。项目生产设施布置于室内，废水主要为脱脂、酸洗、表调、磷化和清洗工序产生，原料仓库、生产车间地面、表面处理线各槽体、废水收集池等已做好防渗、硬底化工程。项目废水经管道收集后进入厂区废水处理站处理，废水处理设施设置地埋式，防渗系统完好，故该工序无地下水及土壤污染途径，正常情况下，基本不会发生地面漫流现象或产生垂直入渗影响。 本项目危险固废贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，可做到防腐防渗。本项目地块土地及车间内均硬化，无污染土壤及地下水环境的途径，故正常工况下本项目无垂直入渗影响，对地下水、土壤环境基本无影响。 土壤及地下水污染防治措施 企业车间地面、化学品仓库、废水处理站、危废仓库地面等在建设过程中采用混凝土硬化，同时环评要求建设单位做好防渗措施，危险固废暂存间等地面防渗层达到渗透系数≤10-10cm/s 要求，满足分区防渗要求，企业需加强日常管理与维护，本次项目投产后做好生产场所和贮存场所规范化设置要求，按危险品和危险废物运输、贮存、使用等有关要求逐一落实，防止物料流失至场外和渗漏到地下； （1）源头控制 a)表面处理线各槽体、废水收集池、喷漆车间及存储化学品仓库、槽液暂存池应做重点防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 b)优化厂内废水管网的设计，生产废水采用专管收集、输移，以便检查、维护。废水管道建议采取明沟套明管的方式敷设，地面集、汇水采用明沟（主要用于收集表面处理线生产废水及可能存在的少量跑冒废水），沟内进行防渗处理。 环境影响分析 项目正常工况下，不会发生液体原料物质、危险废物、生产废水等泄漏情况，也不会对地下水、土壤环境造成影响。非正常工况下，当地面、包装、防渗层开裂导致液体原料物质、危险废物泄漏时，相关污染物持续进入地下水、土壤中，若未及时发现采取应急回应，随着污染物持续泄漏，污染范围逐渐增大。故企业应做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急回应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。建设单位切实落实好液体原料物质或危险废物的贮存工作，做好各类设施及地面的防腐、防渗措施，本项目的建设对地下水、土壤环境影响是可接受的。 7、环境监测计划 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位可配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，亦可委托具有监测资质的单位进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。监测内容和频次见下表4-18。 表4-18 监测内容和频次 8、环境风险 监测项目; 监测因子; 监测位点; 监测时间. 废气; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; DA001; 每年1次. 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; DA002; 每年1次. 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 厂界; 每年1次. 废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、TP、TN、石油类; 废水总排放口; 每年1次. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 每季度1次. （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质主要是磷化剂中的磷酸（磷化液所含磷酸）、硫酸、管道天然气、油类物质和各类危险废物。 （2）环境风险潜势判别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、C，本项目环境风险潜势初判详见表4-19。 表4-19 危险物质Q值判定表 序号; 物质名称; CAS号; 厂内最大贮存量qn/t; 最大临界量Qn/t; 该物质Q值. 1; （磷化剂）磷酸; 7664-38-2; 0.6; 10; 0.06. 2; 润滑油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 3; 危险废物; /; 5; 50; 0.1. 4; 油性漆; /; 1; 50; 0.02. 5; 天然气（甲烷）; 74-82-8; 0.01（管道内暂存量）; 10; 0.001. 6; 硫酸; 7664-93-9; 0.085; 10; 0.0085. 7; 二甲苯（稀释剂成分）; 1330-20-7; 0.42; 10; 0.042. 项目Q值∑; 0.23158. 注：磷酸、硫酸和二甲苯根据稀释剂厂内最大存放量和最大净含量计算，硫酸考虑厂内暂存存放量以及酸洗清洗池的年用量最大值计，为1.7t。 根据上表4-19可知，危险物质数量与临界量的比值Q＜1，无需进行专项评价，本项目仅简单分析。 生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别主要考虑危废暂存间、原辅料区（化学品存储区），污水处理设施、喷漆房和表面处理区域。 （3）环境敏感目标概况 根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区和员工宿舍，环境保护目标详细信息详见表3-5，环境保护目标区位分布图详见附图。 （4）环境风险分析 ①泄漏影响风险 项目生产过程需要使用到磷酸、硫酸和油性油漆，若盛装的容器出现腐蚀穿孔或设备缺陷、破损而泄漏到环境中，如果随雨水管网泄漏至外环境，可能会污染地表水环境、地下水环境、土壤环境。油类物质泄漏、管道天然气泄漏及厂房遇明火或高热导致的火灾和爆炸事故，及由此引起的消防废水进入周围环境问题。 ②风险物质分布情况 管道天然气、化学原料存放区（润滑油、硫酸、油性油漆和磷化剂）、表面预处理区及危废暂存间。 （5）风险事故防范措施及应急要求 ①泄漏防范措施 - 运营期除定期检查设备设施、原辅材料等是否发生泄漏外，还应对车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理，特别是截流沟和地坑，应按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 - 危废暂存间应按规范设置，防止泄漏的危废污染地表水体，同时，应强化管理，采用合格的容器储存废液，并及时交由有资质单位处置。 3）做好化学试剂储存仓库、危废仓库防渗防漏措施，废水处理设备及管道的防渗、防漏，加强让巡查及管理。 4）加强废气、废水治理设备的日常维护和管理，对废气处理装置上设置报警系统及应急处理装置，废气、废水治理设施处理故障时，对应的生产线停止生产。 5）建议在有可燃气体泄漏危险的场所，安装可燃气体报警装置，以防止灾害事故的发生。 ②建立事故救援应急机制 为保证企业及人民生命财产的安全，在发生事故时，能够迅速有序的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，公司需成立一支以负责人为总指挥，分管负责人为副指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设立办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组等。制定《企业突发环境事件应急预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时企业必须将危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及有关部门能够及时掌握有关情况，一旦发生事故，政府及有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。 （6）分析结论 本项目环境风险潜势为I，在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。 项目环境风险简单分析内容表如下所示： 表4-20 项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 年产2000台五轴数控机床设备及年产1000台数控龙门加工中心建设项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （双清）区; 经济技术开发区. 地理坐标; 经度; 111°33'41.832"; 纬度; 27°14'12.895". 主要危险物质分布; 磷化剂、润滑油、油性油漆、硫酸（原料仓库、表面预处理区、危废暂存间）、管道天然气. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 磷化剂、润滑油和危险废物泄漏对地表水、土壤、地下水的影响. 风险防范措施要求; （1）提高员工素质，增强安全意识。建立严格的安全管理制度，按规定配备劳动防护用品，定期或不定期对员工进行安全和健康防护方面的教育； （2）必须经常检验贮存容器是否破损，如损坏应及时维修或更换； （3）易燃物品必须放置在与明火隔绝的地方，不得露天暴晒； （4）危废暂存间按规范要求建设，采取防渗、防漏、防雨等安全措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/喷漆 | 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物 | 管道收集+过滤棉+水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附+20m高排气筒（DA001）排放 | 非甲烷总烃、二甲苯：《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、 颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | DA002固化烘干、天然气废气 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 20m高排气筒（DA002） | 颗粒物、SO2、NOx：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准； 非甲烷总烃：《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 加强厂区绿化、车间通风、移动式焊接烟尘净化器、滤芯除尘器 | 非甲烷总烃：《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  |  | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 厂区绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 雨污分流管道、 标准化隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网进入进站路污水处理厂处理 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和进站路污水处理厂接管标准的较严值 |
|  | 生产废水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类 | 地埋式一体化废水设备 |  |
| 声环境 | 电动切割机、焊机、数控剪板机、数控折弯机、空压机等 | 噪声 | 基础减震、围墙阻隔、距离衰减、加强管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交环卫部门定期清运；废金属收集后出售或由厂家回收利用；危险固废暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处理，同时做好台账记录表。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照相关标准要求进行防渗处理、地面硬化等 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①在本工程用地区外围修建围墙，以确保施工所引起的水土流失不流出项目的防治范围；②对于施工产生的建筑垃圾，应选择合适的堆场，并采取覆盖措施，避免造成植被破坏和水土流失；③在土方场地平整后，围墙建设的同时，对道路、堆场等地点进行硬化措施，既起到防治水土流失的目的，也方便后期施工；④主体工程的土方填筑结束后，立即对绿化区回填表土植种草木，项目区建成后尽快恢复恢复周围受影响的植被，做好项目区内的绿化规划；项目用地范围内的高大树木，比如杉树等，移植用于后期厂区绿化。⑤水土保持方案与工程主体建设同步，边施工边治理，把水土流失降到最低程度。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主管能动性，提高员工素质，增强安全意识；定期或不定期检查贮存容器等设备，防止跑、冒、滴、漏现象；发生突发情况，磷酸发生泄漏时，应立即采取措施，控制泄漏物进入外环境。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、及时办理排污许可手续 2、及时进行环保竣工验收 3、建设单位应在各个排污口处树立标志牌。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 4、环境保护图形标志 在厂区的废气排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行，危险废物标志应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。环境保护图形标志的形状及颜色见表5-1，环境保护图形符号见表5-2。 5、根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（2024修订版）》，本项目存在环境风险，需办理突发环境事件应急预案。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标准名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标准; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标准; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号; 提示 图形符号; 警告 图形符号; 名称; 功能. 1; 一般 固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 2; 噪声排放源; 表示噪声向 外环境排放. 3; /; 危险 固体废物; 危险固体废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物 标签; 标明危险废物 性质、特征. |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规范要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。 因此，从环境保护角度分析，本项目的建设是合理、可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） | 颗粒物 | / | / | / | 0.1142 | / | 0.1142 | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.4735 | / | 1.4735 | / |
|  | 二甲苯 | / | / | / | 1.0794 | / | 1.0794 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | / |
|  | NOx | / | / | / | 0.0187 | / | 0.0187 | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.1517 | / | 0.1517 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0152 | / | 0.0152 | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0015 | / | 0.0015 | / |
| 一般工业固体废物 | 金属边角料 | / | / | / | 150 | / | 150 | / |
|  | 地面清扫等金属粉尘 | / | / | / | 2.4 | / | 2.4 | / |
|  | 废油漆桶（水性油漆） | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 16.5 | / | 16.5 | / |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | / |
|  | 粉尘沉渣 | / | / | / | 0.342 | / | 0.342 | / |
| 危险废物 | 废油漆桶（油性油漆） | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | / |
|  | 废槽渣 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 6.1805 | / | 6.1805 | / |
|  | 水喷淋废渣 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | / |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 3.24 | / | 3.24 | / |
|  | 废化学试剂包装材料 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / |
|  | 废含油抹布和手套 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①